RECOMMANDATION  UIT-R  BO.789-1*

RADIODIFFUSION  SONORE  NUMÉRIQUE  PAR  SATELLITE  (SRS)  À  DESTINATION
DES  RÉCEPTEURS  À  BORD  DE  VÉHICULES,  PORTATIFS  ET  FIXES
DANS  LA  GAMME  DE  FRÉQUENCES  500-3 000  MHz

(Question UIT-R 93/10)

(1992-1994)

Rec. UIT-R BO.789-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est de plus en plus nécessaire de disposer, sur le plan mondial, de moyens appropriés pour diffuser à destination des récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes des sons d'une qualité qui rivalise avec celle des sons stéréophoniques à deux canaux ou davantage de haute qualité et qu'on ne puisse distinguer subjectivement des meilleurs enregistrements numériques grand public («qualité disque compact»);

b)	que les progrès techniques du codage de source et de canal, de la modulation et du traitement perfectionné du son ont montré que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique étaient au point et techniquement réalisables;

c)	que, dans diverses parties du monde, de nombreux essais sur le terrain et des démonstrations ont confirmé que du point de vue de la conception des systèmes la radiodiffusion sonore numérique était techniquement et économiquement viable;

d)	qu'un système de radiodiffusion sonore numérique peut mieux tirer parti de la puissance et du spectre et mieux fonctionner en présence de trajets multiples que les systèmes analogiques classiques;

e)	que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique par satellite peuvent mieux couvrir des zones de service sous-nationales, nationales ou supranationales;

f)	que l'association de systèmes par satellite et de Terre peut tirer un meilleur parti de la puissance et du spectre en mettant en oeuvre des services de radiodiffusion sonore numérique hybrides et mixtes, satellite/de Terre;

g)	que les systèmes de radiodiffusion numérique peuvent être employés efficacement grâce à leurs applications tant par satellite que de Terre dont les caractéristiques d'émission seront très proches, ce qui permettra d'avoir des récepteurs de conception commune avec les mêmes circuits de traitement VLSI;

h)	que les techniques de modulation de la radiodiffusion sonore ont toujours été les mêmes, MA et MF par exemple, dans des bandes de fréquences semblables, sinon identiques, de sorte qu'un récepteur peut être mis en oeuvre n'importe où, ce qui est avantageux pour l'usager,

considérant en outre

j)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79) a adopté la Résolution N° 505 qui encourage les essais techniques dans la bande 1 429-1 525 MHz et que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (Genève, 1988) (CAMR ORB-88) a adopté la Résolution N° 520 qui propose de donner à une conférence de l'UIT compétente mandat d'attribuer une ou plusieurs bandes de fréquences dans la gamme 500-3 000 MHz;

k)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a attribué la bande 1 452-1 492 MHz au service de radiodiffusion sonore par satellite et aux services de radiodiffusion de Terre complémentaires en vue de la radiodiffusion audionumérique. En outre, de nouvelles attributions par renvoi ont été insérées pour certains pays dans les bandes 2 310-2 360 MHz et 2 535-2 655 MHz par les numéros 750B et 757A du Règlement des radiocommunications,

recommande

que, lorsqu'on introduira dans les bandes de fréquences que la CAMR-92 a attribuées au SRS (sonore), les services de radiodiffusion sonore par satellite et les services de Terre complémentaires, conçus pour les récepteurs à bord de véhicules, portatifs ou fixes (voir la note 1), on ait recours à des systèmes de radiodiffusion sonore numérique qui auront les caractéristiques techniques et d'exploitation ainsi que les possibilités suivantes à l'émission et à la réception dans un système SRS/SR pour le son:

Note 1 – On sait que certaines administrations souhaiteront mettre au point des systèmes du SRS ou du SR qui ne satisferont pas à toutes les caractéristiques qu'énumère le dispositif. Certaines voudront peut-être, par exemple, avoir un service qui assurerait l'équivalent d'un signal sonore monophonique MF destiné surtout à être reçu par des récepteurs fixes ou portatifs très bon marché plutôt que par des récepteurs installés à bord de véhicules. On estime toutefois que ces administrations essaieront de mettre au point des systèmes de radiodiffusion sonore numérique qui seront, dans la mesure du possible, conformes aux caractéristiques que mentionne la présente Recommandation.

1.	être capables d'assurer une qualité qui peut rivaliser avec celle des sons stéréophoniques à deux canaux ou davantage de haute qualité et qu'on ne puisse distinguer subjectivement des meilleurs enregistrements numériques grand public («qualité disque compact»);

2.	tirer un meilleur parti du spectre et de la puissance que les systèmes MF analogiques classiques;

3.	donner, en présence de trajets multiples et de zones d'ombre, une qualité nettement meilleure au moyen de la conception des services, des systèmes et des techniques d'amélioration que décrivent les textes pertinents de l'UIT-R;

4.	pouvoir mettre en oeuvre dans les récepteurs un traitement du signal commun aux applications à la radiodiffusion par satellite et de Terre;

5.	permettre une configuration et une reconfiguration avec lesquelles on puisse transmettre des programmes sonores avec un plus faible débit binaire pour trouver un compromis entre le nombre et la qualité des programmes sonores disponibles;

6.	permettre de trouver un compromis entre l'étendue de la couverture avec une puissance d'émission donnée, la qualité du service et le nombre de programmes sonores et de services de données;

7.	être capables d'assurer, avec un même récepteur, toutes les sortes de diffusion de programmes, à savoir,

–	services sous-nationaux, nationaux ou supranationaux par satellite en ondes décimétriques,

–	exploitation mixte/hybride de services par satellite et de Terre associés,

–	services de Terre en ondes métriques ou décimétriques locaux, sous-nationaux et nationaux,

–	réseaux de distribution par câbles;

8.	mieux se prêter à l'insertion de données associées aux programmes (comme l'identification du service et des programmes, commande de la distribution des programmes, contrôle des droits d'auteur, accès conditionnel, enchaînement dynamique des programmes, services pour personnes à la vue ou à l'ouïe déficientes, etc.);

9.	être capables de fournir des services à valeur ajoutée avec diverses capacités de données (par exemple, canaux d'informations sur la circulation, données pour entreprises, appel de personnes, images ou informations graphiques fixes, future radiodiffusion numérique à intégration de services, multiplex vidéo/audio à faible débit binaire, etc.);

10.	permettre, dans un multiplex donné, une assignation variable des services;

11.	offrir une structure multiplexée du système capable de répondre au modèle d'interconnexion des systèmes ouverts organisés en couches de l'ISO et qui permette d'assurer l'interface avec les équipements de technologie de l'information et les réseaux de télécommunication;

12.	permettre de fabriquer en série des récepteurs et des antennes bon marché.

Note 1 – L'Annexe 1  décrit un exemple de système de radiodiffusion sonore numérique (Système numérique A) qui répond aux exigences techniques et d'exploitation ci-dessus. L'Annexe 2 donne un autre exemple de système (Système numérique B) qui est en cours de mise au point et d'essai aux Etats-Unis d'Amérique. Sa technologie se développe rapidement. Par conséquent, si d'autres systèmes qui satisfont à ces exigences apparaissaient, il faudrait les ajouter à titre d'exemple. Par ailleurs, dans diverses parties du monde, on entreprend des études de plusieurs méthodes de radiodiffusion numérique du son qui satisfont à ces exigences.

Note 2 – On trouvera dans les textes pertinents de l'UIT-R les caractéristiques des systèmes et des services ainsi que les aspects radiofréquence des systèmes de radiodiffusion sonore numérique.

Note 3 – La Recommandation UIT-R BS.774 est très semblable et concerne la radiodiffusion sonore numérique de Terre.

ANNEXE  1

Système numérique A

# 1.	Introduction

Le Système numérique A est conçu pour assurer une radiodiffusion numérique multiservices de haute qualité pour réception par des récepteurs à bord de véhicules, fixes et portatifs. Il est destiné à être exploité dans n'importe quelle bande de fréquences inférieure à 3 000 MHz pour diffusion de Terre, par satellite, hybride (Terre/satellite) et par câble. Il constitue aussi un système souple et à multiples fonctions de radiodiffusion numérique à intégration de services qui, conformément aux exigences de souplesse et de couverture qu'impose aux systèmes et services l'UIT-R (Recommandations UIT-R BO.789 et UIT-R BS.774 complétées par les Rapports UIT-R BS.1203 et UIT-R BO.955), permet d'offrir un grand nombre d'options pour le codage du son et les services de données qui sont indépendantes ou associées au programme sonore.

Ce système de diffusion du son et des données est robuste mais utilise avec efficacité le spectre et la puissance. Il a recours à des techniques numériques avancées pour éliminer du signal de la source sonore la redondance et les informations perceptibles sans intérêt, puis applique une redondance strictement contrôlée au signal émis pour corriger les erreurs. L'information transmise est ensuite répartie à la fois dans les domaines spatial et temporel pour que le récepteur restitue un signal de haute qualité même en présence de conditions de propagation par trajets multiples très défavorables, qu'il soit fixe ou mobile. On améliore l'utilisation du spectre en entrelaçant plusieurs signaux de programme et au moyen d'un mode spécial de réutilisation des fréquences qui permet de développer pratiquement sans limites les réseaux de radiodiffusion en insérant des émetteurs supplémentaires qui travaillent tous sur les mêmes fréquences rayonnées.

Le schéma fonctionnel de l'émetteur du système est représenté sur la Fig. 1.

Le Système numérique A qui a été mis au point par le Consortium Eurêka 147 (DAB) est connu sous l'appellation système Eurêka DAB. Il bénéficie de l'appui actif de l'UER en vue de l'introduction des services de radiodiffusion sonore numérique en Europe en 1995. Depuis 1988, il fait l'objet de démonstrations et d'essais très poussés en Europe, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Dans la présente Annexe, le Système numérique A est appelé «le Système». Sa spécification complète sera disponible sous la forme d'une Norme européenne de télécommunication.

# 2.	Utilisation d'un modèle à plusieurs couches

Le Système peut se conformer au modèle de référence de base de l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) que décrit l'ISO 7498 (1984). La Recommandation UIT-R BT.807 et le Rapport UIT-R BT.1207 préconisent le recours à ce modèle. Quant à la présente Recommandation, elle en donne une interprétation appropriée aux systèmes à couches pour la radiodiffusion. En conséquence, le Système sera décrit en fonction des couches de ce modèle dont l'interprétation figure au Tableau 1.

On décrira plus facilement les diverses techniques mises en jeu en se référant au fonctionnement des équipements de l'émetteur ou de ceux du point central d'un réseau de distribution dans le cas d'un réseau d'émetteurs.

Le Système vise essentiellement à fournir des programmes sonores à l'auditeur; la description ci-après partira donc de la couche application (utilisation de l'information radiodiffusée) pour descendre jusqu'à la couche physique (moyens de transmission radioélectrique).

# 3.	Couche application

Cette couche concerne l'utilisation du Système au niveau application. Elle considère les possibilités et la qualité sonore que le Système fournit et que les radiodiffuseurs peuvent offrir aux auditeurs ainsi que les divers modes d'émission.

## 3.1	Possibilités offertes par le Système

Le Système fournit un signal qui transporte un multiplex de données numériques contenant simultanément plusieurs programmes. Le multiplex comprend les données du programme sonore ainsi que des données auxiliaires, à savoir les données associées au programme DAP, l'information sur la configuration du multiplex (ICM) et l'information sur les services. Le multiplex peut aussi acheminer des services de données générales qui ne se rapportent pas nécessairement à l'émission des programmes sonores.

FIGURE 1/BO.789-1...[D01] =  23 CM

TABLEAU  1

Interprétation du modèle à plusieurs couches de l'OSI

| Nom de la couche | Description | Caractéristiques propres au Système |
| --- | --- | --- |

| Couche application | Utilisation du Système dans la pratique | Possibilités du Système Qualité sonore Modes d'émission |
| --- | --- | --- |

| Couche présentation | Conversion en vue de la présentation | Codage et décodage audio Présentation audio Information sur les services |
| --- | --- | --- |

| Couche session | Sélection des données | Sélection des programmes Accès conditionnel |
| --- | --- | --- |

| Couche transport | Groupement des données | Services de programme Multiplex des services principaux Données auxiliaires Association des données |
| --- | --- | --- |

| Couche réseau | Canal logique | Trames audio de l'ISO Données associées au programme |
| --- | --- | --- |

| Couche liaison de données | Format du signal émis | Trames de transmission Synchronisation |
| --- | --- | --- |

| Couche physique | Emission physique (radio) | Dispersion d'énergie Codage convolutionnel Entrelacement temporel Entrelacement en fréquence Modulation par MORF MDPD-4 Emission radioélectrique |
| --- | --- | --- |

Les utilisateurs du Système disposent notamment de ce qui suit:

–	du signal audio (c'est-à-dire le programme) qui est fourni par le service de programme choisi;

–	de la mise en oeuvre facultative des fonctions du récepteur, comme le contrôle de la dynamique, qui peut être assuré au moyen des données auxiliaires accompagnant le programme;

–	d'un affichage textuel d'une information choisie parmi celles qui concernent le service. Il peut s'agir de renseignements sur le programme choisi ou sur ceux qui sont disponibles par sélection;

–	d'options disponibles pour choisir d'autres programmes, d'autres fonctions du récepteur et d'autres informations sur le Système;

–	d'un ou de plusieurs services de données générales, comme un canal d'information sur le trafic.

Le Système comprend des possibilités d'accès conditionnel et le récepteur peut être équipé de sorties numériques pour les signaux sonores ou de données.

## 3.2	Qualité sonore

Dans la capacité du multiplex, on peut choisir, en fonction des besoins des radiodiffuseurs, le nombre de services de programme et pour chacun d'eux, le format de présentation (par exemple, stéréo, mono, son spatial, etc.), la qualité audio et le degré de protection contre les erreurs (et donc, la robustesse).

Les options ci-après sont disponibles pour la qualité sonore:

–	très haute qualité avec marge pour le traitement audio,

–	qualité subjectivement transparente, suffisante pour une radiodiffusion de très haute qualité,

–	haute qualité, équivalente à une bonne qualité de service en MF,

–	qualité moyenne, équivalente à une bonne qualité de service en MA,

–	qualité parole seulement.

Le Système assure la réception avec la qualité exactement prévue dans les limites de la couverture de l'émetteur; au-delà la réception se dégrade subjectivement de façon progressive.

## 3.3	Modes d'émission

Le Système présente en option trois modes d'émission qui permettent d'utiliser une vaste gamme de fréquences d'émission, jusqu'à 3 GHz. La conception de ces modes d'émission tient compte de l'effet Doppler et de la variation des retards dans le cas des récepteurs mobiles, en présence d'échos dus aux trajets multiples.

Le Tableau 2 indique le retard prévu dû aux échos et la gamme nominale de fréquences pour la réception mobile. A la fréquence la plus élevée et en présence des effets de trajets multiples les plus critiques, ce qui arrive rarement dans la pratique, le bruit augmente de 1 dB à 100 km/h.

TABLEAU  2

| Caractéristique | Mode I | Mode II | Mode III |
| --- | --- | --- | --- |

| Durée de l'intervalle de garde (ms) | 246 | 62 | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Retard prévu dû aux échos (ms) | 300 | 75 | 37,5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Limite supérieure de la gamme nominale de fréquences (pour la réception mobile) | 375 MHz | 1,5 GHz | 3 GHz |
| --- | --- | --- | --- |

Ce Tableau montre qu'aux fréquences les plus élevées la limitation du retard maximal dû aux échos est la plus importante. Le Mode I convient le mieux à un réseau de Terre à fréquence unique (RFU) car les écarts entre émetteurs peuvent y être les plus grands. Le Mode II convient le mieux à des applications locales qui nécessitent un émetteur de Terre unique et à l'émission hybride satellite/de Terre jusqu'à 1,5 GHz. On peut toutefois recourir aussi au Mode II dans un RFU à moyenne ou à grande échelle (à 1,5 GHz, par exemple) en insérant, si nécessaire, dans l'émetteur des retards artificiels ou en utilisant des antennes d'émission directives. Enfin, le Mode III est le plus approprié pour les émissions par satellite et de Terre associées, à toutes les fréquences jusqu'à 3 GHz.

C'est aussi le mode préféré pour la transmission sur câble jusqu'à 3 GHz.

# 4	Couche présentation

Cette couche concerne la conversion et la présentation de l'information radiodiffusée.

## 4.1	Codage audio à la source

La méthode de codage à la source employée par le Système est la Couche II MPEG-Audio ISO/CEI que décrit la Norme ISO 11172-3. Ce système de compression à codage en sous-bande est aussi appelé système MUSICAM.

Le Système accepte un certain nombre de signaux audio MIC au taux d'échantillonnage de 48 kHz, avec les données associées au programme (DAP). Le nombre de sources audio autorisé dépend du débit binaire et du type de protection contre les erreurs. Le codeur audio peut fonctionner à 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160 ou 192 kbit/s par canal monophonique. En mode stéréophonique ou à deux voies, le codeur produit un débit binaire double de celui d'un canal mono.

Les radiodiffuseurs peuvent choisir le débit binaire proposé qu'ils veulent selon la qualité intrinsèque désirée ou le nombre de programmes sonores à fournir. Si, par exemple, on utilise des débits binaires supérieurs ou égaux à 128 kbit/s en mono ou supérieurs ou égaux à 256 kbit/s en stéréo, on dispose non seulement d'une très haute qualité mais aussi d'une marge de traitement suffisante pour plusieurs codages/décodages ultérieurs, y compris la postproduction audio. Dans l'optique d'une radiodiffusion de haute qualité, on préfère un débit binaire de 128 kbit/s en mono ou de 256 kbit/s en stéréo, ce qui donne une qualité audio tout à fait transparente. Même le débit binaire de 192 kbit/s par programme stéréo répond généralement aux exigences de l'UER pour les systèmes audionumériques à réduction du débit binaire. Au débit binaire de 96 kbit/s, on a une bonne qualité sonore mono et le débit de 48 kbit/s donne à peu près la même qualité que la radiodiffusion MA classique. Pour certains programmes uniquement parlés, un débit binaire de 32 kbit/s peut suffire quand on veut que le multiplex du Système contienne le plus grand nombre de services possible.

La Fig. 2 donne un schéma de principe des organes fonctionnels du codeur audio. Les échantillons audio MIC sont envoyés à l'entrée du codeur audio. Un codeur est capable de traiter les deux canaux d'un signal stéréo mais il peut, éventuellement, ne recevoir qu'un signal mono. Un banc de filtres polyphasés divise le signal audionumérique en 32 signaux de sous-bande et produit une représentation filtrée et sous-échantillonnée du signal audio d'entrée. Les échantillons filtrés sont appelés échantillons de sous-bande. Un modèle perceptuel de l'oreille humaine crée un jeu de données de contrôle du quantificateur et du codage. Ces données peuvent varier selon la  mise en oeuvre effective du codeur. A l'aide d'une estimation du seuil de masquage il est possible d'obtenir ces données de contrôle du quantificateur. Les échantillons successifs de chaque signal de sous-bande sont rassemblés en blocs et dans chaque bloc l'amplitude maximale qu'atteint chaque signal de sous-bande est indiquée par un facteur d'échelle. Les organes de quantification et de codage fournissent un jeu de mots de codage à partir des échantillons de sous-bande. Ces opérations sont effectuées pendant les trames audio ISO qui seront décrits dans la couche réseau.

FIGURE 2/BO.789-1...[D02] = 11 CM

## 4.2	Décodage audio

Dans le récepteur, le décodage est facile et économique grâce à une technique simple de traitement du signal qui n'exige que les opérations de démultiplexage, d'expansion et de filtrage inverse. Le schéma de principe des organes fonctionnels du décodeur est reproduit sur la Fig. 3.

La trame audio ISO est envoyée au décodeur Couche II Audio ISO/MPEG qui extrait les données de la trame pour récupérer les divers éléments d'information. L'organe de reconstruction reconstitue les échantillons de sous-bande quantifiés et un banc de filtres inverses ramène les échantillons de sous-bande à l'état de signaux audionumériques MIC uniformes au taux d'échantillonnage de 48 kHz.

## 4.3	Présentation audio

Les signaux audio peuvent apparaître sous forme monophonique ou stéréophonique; les canaux audio peuvent aussi être groupés en vue d'obtenir un son spatial. On peut associer les programmes pour fournir le même programme simultanément en plusieurs langues différentes. Afin de satisfaire à la fois les auditeurs qui écoutent en haute fidélité et ceux qui écoutent dans des environnements bruyants, le radiodiffuseur peut au besoin transmettre un signal de contrôle de la dynamique que l'on peut utiliser, dans un récepteur situé dans un environnement bruyant,  pour comprimer la dynamique du signal sonore restitué. Cette technique peut d'ailleurs intéresser les auditeurs à l'ouïe déficiente.

FIGURE 3/BO.789-1...[D03] = 6 CM

## 4.4	Présentation de l'information sur les services

En accompagnement de chaque programme émis par le Système, les éléments ci-après d'information sur les services peuvent être affichables sur le récepteur:

–	étiquette de base du programme (c'est-à-dire son nom),

–	heure et date,

–	référence à l'émission du même programme ou d'un programme similaire (par exemple, dans une autre langue) dans un autre ensemble ou diffusé simultanément par un service MA ou MF,

–	étiquette de service généralisée pour services associés au programme,

–	information sur les programmes (par exemple, le nom des acteurs),

–	langue,

–	type de programme (par exemple, journal, sport, musique, etc.),

–	identification de l'émetteur,

–	canal d'information sur le trafic (peut utiliser un synthétiseur de parole dans le récepteur).

On peut aussi y inclure des données sur le réseau d'émission à l'intention des radiodiffuseurs.

# 5.	Couche session

Cette couche concerne le choix de l'information diffusée et le moyen d'y accéder.

## 5.1	Choix du programme

Pour que le récepteur ait accès aussi vite que possible à un service donné ou à tous, le canal d'information rapide (CIR) achemine des renseignements sur le contenu présent et futur du multiplex. Ces renseignements constituent l'information sur la configuration du multiplex (ICM) qui se prête à une lecture machine. Les données du CIR ne sont pas entrelacées dans le temps, de sorte que l'ICM n'est pas soumise au délai qu'implique le processus d'entrelacement temporel des services audio et de données générales. Toutefois, ces données sont répétées fréquemment pour les rendre moins vulnérables. Lorsque la configuration du multiplex est sur le point de changer, la nouvelle information est envoyée à l'avance à l'ICM ainsi que l'heure de la modification.

L'utilisateur d'un récepteur peut choisir les programmes en fonction de l'information textuelle qu'achemine l'information sur les services, en précisant le nom de service du programme, le genre de programme ou la langue. Le récepteur effectue alors le choix à l'aide des éléments correspondants de l'ICM.

Si d'autres sources du service de programme choisi sont disponibles et si le service numérique initial devient trop mauvais, les données de référence que fournit l'information sur les services peuvent servir à trouver une solution de rechange (par exemple, un service MF) et à l'exploiter. Toutefois, dans ce cas, le récepteur reviendra sur le service initial dès que la réception y sera possible.

## 5.2	Accès conditionnel

On a prévu la synchronisation et le contrôle de l'accès conditionnel.

L'accès conditionnel peut s'appliquer indépendamment aux composantes du service (acheminées dans le canal de service principal (CSP) ou dans le CIR) ou à tout le multiplex.

# 6.	Couche transport

Cette couche concerne l'identification des groupes de données en tant que services de programme, le multiplexage des données pour ces services et l'association des éléments des données multiplexées.

## 6.1	Services de programme

Un service de programme comprend généralement une composante de service audio et, facultativement, des composantes de service audio et/ou de données additionnelles que fournit un fournisseur de service. La capacité totale du multiplex peut être dévolue à un seul fournisseur de service (qui diffuse, par exemple, cinq ou six services de programmes sonores de haute qualité) ou répartie entre plusieurs fournisseurs (qui diffusent à eux tous quelque vingt services de programme de qualité moyenne).

## 6.2	Multiplex de service principal

Comme le montre la Fig. 1, les données qui représentent chacun des programmes diffusés (données audionumériques avec quelques données auxiliaires et peut-être aussi des données générales) subissent un codage convolutionnel (voir le § 9.2) et un entrelacement temporel, le tout pour les protéger des erreurs. L'entrelacement temporel améliore la robustesse de la transmission des données dans un environnement changeant (par exemple, dans le cas d'un récepteur à bord d'un véhicule en déplacement) et entraîne un retard de transmission prévisible. Les données entrelacées et codées sont ensuite envoyées au multiplexeur de service principal où, toutes les 24 ms, elles sont mises en séquence dans la trame du multiplex. Le train binaire combiné sortant du multiplexeur s'appelle le canal de service principal (CSP) et a une capacité brute de 2,3 Mbit/s. Selon le débit binaire retenu (qui peut varier d'une composante de service à l'autre), on arrive ainsi à un débit binaire net qui va d'environ 0,8 à 1,7 Mbit/s dans une largeur de bande de 1,5 MHz. C'est dans le multiplexeur de service principal que sont rassemblées les données synchronisées reçues de tous les services de programme utilisant le multiplex.

Les données générales peuvent être envoyées sur le CSP sous la forme d'un train non structuré ou être organisées en multiplex de paquets où se combinent plusieurs sources. Le débit binaire peut être un multiple quelconque de 8 kbit/s, synchronisé sur le multiplex du système, pourvu que le multiplex ait une capacité suffisante, compte tenu des services audio exigés.

Le CIR ne fait pas partie du CSP et n'est pas entrelacé dans le temps.

## 6.3	Données auxiliaires

Il existe, dans le multiplex du Système, trois zones qui peuvent acheminer des données auxiliaires:

–	le CIR dont la capacité est limitée par la quantité d'ICM essentielles incluses,

–	il est prévu en particulier d'acheminer sur chaque canal audio une quantité modérée de données DAP,

–	toutes les données auxiliaires restantes sont traitées dans le CSP comme un service distinct. La présence de cette information est signalée dans l'ICM.

## 6.4	Association de données

L'ICM, acheminée sur le CIR, fournit une description précise du contenu présent et futur du CSP. Le CIR doit aussi acheminer les éléments essentiels de l'information sur les services qui concernent le contenu du CSP (en vue, par exemple, de la sélection de programme). Les textes plus longs, comme la liste de tous les programmes de la journée, seront véhiculés séparément comme un service de données générales. Les ICM ainsi que les informations sur les services concernent donc tous les programmes diffusés.

Les données DAP qu'achemine chaque canal audio contiennent surtout des informations étroitement liées au programme sonore et ne peuvent donc être envoyées sur un canal de données distinct qui risque d'avoir un temps de transmission différent.

# 7.	Couche réseau

Cette couche concerne l'identification des groupes de données en tant que programmes.

## 7.1	Trames audio de l'ISO

Dans le codeur audio de la source, les opérations sont effectuées au cours de trames audio de l'ISO d'une durée de 24 ms. L'attribution des bits, qui varie d'une trame à l'autre, et les facteurs d'échelle sont codés et multiplexés avec les échantillons de sous-bande dans chaque trame audio de l'ISO. L'organe de mise en trame (voir la Fig. 2) assemble le train binaire existant qui provient des données de sortie du quantificateur et de l'organe de codage et y ajoute d'autres informations comme l'information d'en-tête, les mots du CRC pour la détection des erreurs et les données DAP, qui circulent avec le signal audio codé. Chaque canal audio comprend un canal de données DAP de capacité variable (au moins 2 kbit/s en général) qui peut servir à acheminer des informations strictement rattachées au programme sonore. C'est ce qui se produit dans le cas de passages chantés, d'indications de transition parole/musique et d'informations pour le contrôle de la dynamique.

Il en résulte une trame audio acheminant des données qui, pour un programme unique, s'étendent sur une période de 24 ms du signal audio stéréo (ou mono), plus les données DAP et répond au format de la Couche II d'ISO 11172-3; on peut donc l'appeler trame ISO. Par conséquent, un décodeur audio de Couche II ISO/MPEG peut être employé dans le récepteur.

# 8.	Couche liaison de données

Cette couche assure la synchronisation du récepteur.

## 8.1	Trame de transmission

Pour faciliter la synchronisation du récepteur, le signal émis est constitué selon une structure de trame régulière (voir la Fig. 4). La trame d'émission comprend une séquence fixe de symboles. Le premier est un symbole nul qui assure une synchronisation approximative (lorsqu'aucun signal RF n'est émis), suivi d'un symbole de référence fixe qui apporte au récepteur une synchronisation précise et les fonctions de CAG, CAF et de référence de phase; ces symboles constituent le canal de synchronisation. Les symboles suivants sont réservés au CIR et ceux qui restent forment le CSP. La durée totale TF de la trame est soit 96 ms soit 24 ms, selon le mode d'émission comme le montre le Tableau 3.

Dans le CSP, un créneau temporel fixe de la trame est attribué à chaque service audio.

FIGURE 4/BO.789-1...[D04] = 4 CM

TABLEAU  3

Caractéristiques d'émission du Système

|  | Mode I | Mode II | Mode III |
| --- | --- | --- | --- |

| Durée totale de la trame, TF | 96 ms | 24 ms | 24 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| Durée du symbole nul, TNULL | 1,297 ms | 324 ms | 168 ms |
| Durée totale du symbole, Ts | 1,246 ms | 312 ms | 156 ms |
| Durée utile du symbole, ts | 1 ms | 250 ms | 125 ms |
| Durée de l'intervalle de garde, D | 246 ms | 62 ms | 31 ms |
| (Ts = ts + D) |  |  |  |
| Nombre de porteuses émises, N | 1 536 | 384 | 192 |

# 9.	Couche physique

Cette couche concerne les procédés d'émission radioélectrique (c'est-à-dire le schéma de modulation et la protection contre les erreurs).

## 9.1	Dispersion d'énergie

Pour que le signal émis présente la dispersion d'énergie voulue, les diverses sources qui forment le multiplex sont embrouillées.

## 9.2	Codage convolutionnel

Afin d'avoir une réception fiable, chacune des sources qui constituent le multiplex subit un codage convolutionnel. Le codage ajoute volontairement une certaine redondance aux salves de données de la source (avec une longueur de contrainte égale à 7), ce qui donne des salves «brutes» de données.

Dans le cas d'un signal audio, à la suite d'une structure choisie à l'avance appelée profil de protection variable contre les erreurs, certains des bits codés à la source sont mieux protégés que les autres. Le débit de codage moyen, qui est le rapport du nombre de bits codés à la source sur le nombre de bits codés après codage convolutionnel, peut prendre des valeurs allant de 1/3 (meilleure protection) à 3/4 (protection la plus faible). On peut appliquer divers débits de codage moyens à des sources audio différentes en fonction de la protection voulue et le débit binaire peut s'appliquer à des sources audio différentes, selon la protection voulue et le débit binaire des données codées à la source. C'est ainsi que la protection de services audio acheminés par câble peut être plus faible que celle des services émis sur des canaux radiofréquence.

Les services de données générales subissent un codage convolutionnel de débit uniforme choisi parmi ceux d'une sélection. Les données du CIR sont codées au débit fixe de 1/3.

## 9.3	Entrelacement temporel

Afin de faciliter le fonctionnement des récepteurs mobiles, on applique aux données à codage convolutionnel un entrelacement temporel qui s'étend sur 16 trames.

## 9.4	Entrelacement en fréquence

En présence de propagation par trajets multiples, certaines porteuses sont améliorées par des signaux favorables, tandis que d'autres subissent des brouillages défavorables (évanouissements sélectifs en fréquence). Le système assure donc l'entrelacement en fréquence par redistribution du train numérique entre les porteuses, de sorte que les échantillons de source successifs ne souffrent pas des évanouissements sélectifs. Quand le récepteur reste sur place, la diversité en fréquence est le procédé essentiel pour garantir une bonne réception.

## 9.5	Modulation MORF MDPD-4

Le Système emploie la modulation MORF MDPD-4. Ce schéma répond aux exigences impérieuses de la radiodiffusion numérique à fort débit binaire destinée à des récepteurs mobiles, portatifs ou fixes, notamment en présence de trajets multiples.

Il s'agit fondamentalement de diviser l'information à émettre en un grand nombre de trains binaires ayant chacun un faible débit binaire et qui modulent des porteuses différentes. La durée correspondante des symboles devient plus longue que la gamme d'étalement des retards du canal d'émission. Tout écho plus court que l'intervalle de garde ne cause pas dans le récepteur de brouillage intersymboles mais accroît en fait la puissance reçue (voir la Fig. 5). Le grand nombre N des porteuses est appelé un ensemble.

FIGURE 5/BO.789-1...[D05] = 8 CM

En présence de propagation par trajets multiples, certaines porteuses sont améliorées par des signaux favorables tandis que d'autres subissent des brouillages défavorables (évanouissements sélectifs en fréquence). Le Système prévoit donc une redistribution dans le temps et en fréquence du train numérique binaire, de sorte que les échantillons de source successifs seront affectés par des évanouissements distincts. Quand le récepteur reste sur place, la diversité en fréquence est le seul procédé pour garantir une bonne réception; la diversité temporelle assurée par l'entrelacement temporel n'est d'aucun secours pour un récepteur immobile. Pour le Système, la propagation par trajets multiples est une forme de diversité d'espace qui se révèle être un avantage substantiel alors qu'elle peut au contraire annihiler totalement le service des systèmes MF classiques ou numériques à bande étroite.

Avec un système qui tire profit des trajets multiples, plus le canal d'émission a une large bande, plus le système est robuste. Pour le Système, on a choisi un ensemble de 1,5 MHz de largeur de bande afin de profiter des avantages des techniques à large bande mais aussi afin de rendre la planification plus souple. Le Tableau 3 indique aussi combien il y a de porteuses MORF dans chaque mode d'émission.

Autre avantage du recours aux porteuses MORF: pour la couverture de zones étendues et pour les réseaux de zones urbaines denses, on utilise efficacement le spectre et la puissance avec des réseaux à fréquence unique. On peut exploiter sur la même fréquence autant d'émetteurs diffusant le même programme que l'on veut, ce qui réduit aussi globalement les puissances nécessaires. En outre, les distances entre les diverses zones de service s'en trouvent sensiblement réduites.

Etant donné que les échos améliorent le signal reçu, tous les types de récepteurs (c'est-à-dire portatifs, domestiques et à bord de véhicules) peuvent avoir des antennes simples non directives.

## 9.6	Spectre du signal RF

Le spectre de l'ensemble du Système est représenté sur la Fig. 6.

FIGURE 6/BO.789-1...[D06] = 14 CM

# 10.	Caractéristiques de qualité RF du Système

Les essais d'évaluation en RF du Système ont été effectués en Mode I à 226 MHz et en Mode II à 1 500 MHz dans des conditions variables correspondant à la réception fixe et à la réception mobile. On a procédé aux mesures du TEB en fonction du C/N sur un canal de données et cela, dans les conditions suivantes:

D = 64 kbit/s, R = 0,5

D = 24 kbit/s, R = 0,375

où:

D :  débit de données de la source

R :  débit de codage moyen du canal.

## 10.1	TEB en fonction du C/N (dans 1,5 MHz) sur un canal gaussien à 226 MHz

On a ajouté un bruit blanc gaussien pour obtenir le C/N voulu à l'entrée du récepteur. Les résultats sont présentés sur la Fig. 7. On peut, par exemple, comparer pour R = 0,5, les résultats mesurés avec ceux qu'on obtient au moyen d'une simulation par logiciel pour faire apparaître les qualités inhérentes au Système. On voit qu'on obtient une marge d'exploitation inférieure à 0,5 dB pour un TEB de 1 ´ 10-4.

FIGURE 7/BO.789-1...[D07] = 17 CM

## 10.2	TEB en fonction du C/N (dans 1,5 MHz) sur un canal de Rayleigh à 226 MHz

On a procédé aux mesures du TEB en fonction du C/N sur un canal de données (D = 64 kbit/s, R = 0,5) au moyen d'un simulateur d'évanouissements sur un canal.

Les résultats sont présentés sur la Fig. 8. Dans le cas d'un canal de Rayleigh et d'un profil rural et aussi d'un récepteur qui se déplace à 130 km/h, on peut comparer les résultats mesurés (Courbe B) à ceux qu'on obtient au moyen d'une simulation par logiciel (Courbe A). Pour un TEB de 1 ´ 10-4, la différence est inférieure à 3 dB. La Courbe C illustre la qualité normalement obtenue en ville mais avec un canal à forte dispersion de fréquence. La Courbe D illustre la qualité d'un réseau type à fréquence unique, dans de mauvaises conditions, les signaux étant reçus avec des délais atteignant 600 µs (ce qui correspond à une différence de trajet de 180 km).

## 10.3	TEB en fonction du C/N (dans 1,5 MHz) sur un canal de Rayleigh à 1 500 MHz

Des mesures du TEB en fonction du C/N ont été faites sur un canal de données au moyen d'un simulateur d'évanouissement sur un canal. Les résultats sont présentés sur la Fig. 9.

## 10.4	Disponibilité du service audio

Des estimations provisoires de la qualité sonore montrent qu'aucune dégradation n'est perçue si le TEB est inférieur à 1 ´ 10-4.

FIGURE 8/BO.789-1...[D08] = 17 CM

FIGURE 9/BO.789-1...[D09] = 17 CM

ANNEXE  2

Système numérique B

# 1.	Introduction

Le Système numérique B de radiodiffusion sonore est un système souple qui utilise efficacement la bande passante et la puissance et assure la radiodiffusion de données numériques audio et auxiliaires que reçoivent à l'intérieur ou à l'extérieur des récepteurs fixes, portatifs ou mobiles. Le Système B est conçu pour transmission par satellite ainsi que par des moyens de Terre.

## 1.1	Etat du système

Le Système B est mis en oeuvre de bout en bout, avec les modèles de propagation par satellite et de Terre appropriés, sous forme d'une simulation COMDISCO SPW dans un poste de travail Sun. On fabrique actuellement un modèle technique du système. Il sera testé fin 1993 et début 1994 sous les auspices de la Electronic Industries Association (EIA) (Association des industries électroniques), en laboratoire et par satellite (sur TDRS, satellite de poursuite et satellite relais de données de la NASA) dans diverses conditions de réception.

## 1.2	Présentation générale du système

La structure du système comprend deux éléments fonctionnels, une fonction centrale de transport de données numériques (émetteur/récepteur/modem) et une fonction de manipulation des données (compression audio/multiplexage des données). Cette division fonctionnelle est représentée par le schéma de principe de la Fig. 10.

FIGURE 10/BO.789-1...[D10] = 8 CM

De par sa conception, chaque liaison du Système B peut être exploitée dans une gamme de débits de données de 32 à 384 kbit/s. Ainsi, chaque fournisseur de service peut indépendamment avoir accès au répéteur du satellite et assurer un ou plusieurs canaux audio ou de données. Chacun d'eux peut utiliser les ressources de puissance et de largeur de bande de l'émetteur selon son débit de données total.

A l'heure actuelle, aucun schéma de compression audio particulier n'est encore spécifié pour le Système B. Tout schéma conforme aux débits de données du système pourra être pris en considération. Au cours de l'étude du Système, on essaiera divers schémas de compression audio et des recommandations seront formulées pour chaque type de service en fonction de la qualité audio et du débit de données voulus.

La Fig. 11 présente la répartition des fonctions pour le Système B côté récepteur. Le récepteur est conçu pour fonctionner dans toute la gamme des débits de données que permet le canal d'émission. Grâce à cette structure on a accès, par démultiplexage d'un train de données unique, aux divers services d'un fournisseur donné et à ceux des autres fournisseurs en changeant de canal de fréquence.

FIGURE 11/BO.789-1...[D11] = 6 CM

La structure du signal du Système B permet la mise en oeuvre d'un récepteur numérique de base simple qui fonctionnera bien dans la plupart des environnements de réception. Pour améliorer le fonctionnement dans des environnements de réception plus critiques, on a mis au point des fonctions supplémentaires de traitement du signal que l'on peut introduire dans le récepteur sans modifier la structure du signal.

# 2.	Structure du signal

La structure du signal du système central comprend un codage convolutionnel suivi d'un entrelacement temporel et d'une modulation MDP-4 avec mise en forme des impulsions pour mieux utiliser la largeur de bande. Il est possible d'ajouter au train de données de n'importe quelle source de données un code extérieur comme Reed Solomon.

# 3.	Production du signal

Les étapes du processus de constitution du signal sont présentées sur la Fig. 12.

FIGURE 12/BO.789-1...[D12] = 4 CM

## 3.1	Synchronisation

Pour lever l'ambiguïté de la MDP-4 dans le récepteur et assurer la synchronisation de trame pour l'entrelacement, un mot de synchronisation unique est superposé sur une partie du train de symboles avant modulation.

# 4.	Structure du récepteur

Un schéma fonctionnel du récepteur est présenté sur la Fig. 13. Chaque bloc fonctionnel est décrit ci-après.

FIGURE 13/BO.789-1...[D13] = 18 CM

## 4.1	Récepteur central

Le récepteur central comprend les blocs convertisseur RF vers FI et démodulateur/détecteur de la Fig. 13. Le premier bloc assure l'accord du récepteur sur la fréquence RF appropriée et la conversion du signal reçu sur une fréquence FI basse. Le second bloc fonctionnera le plus souvent de façon exclusivement numérique. La sortie à basse FI du premier bloc y est échantillonnée et traitée afin de démoduler, de détecter et de décoder le train de données combiné.

### 4.1.1	Boucles de porteuse et de synchronisation des symboles

La démodulation de la porteuse et la détection des données ont lieu dans des boucles couplées de porteuse MDP-4 et de poursuite de synchronisation binaire. Dans la plupart des cas, la boucle de porteuse sera une boucle de Costas. On peut aussi effectuer la démodulation de la porteuse au moyen d'un estimateur de phase de bloc qui ne donne pas une qualité tout à fait aussi bonne qu'un démodulateur cohérent mais qui peut être utile en présence d'évanouissements rapides.

La boucle de synchronisation des symboles est une boucle de poursuite de transition qui sert à régler les instants où surviennent les symboles en vue des opérations ultérieures.

### 4.1.2	Désentrelacement des symboles et levée de l'ambiguïté

Les symboles détectés, au format de décision douce, sont envoyés au désentrelaceur temporel où leur séquence temporelle d'origine est rétablie. A l'entrée du désentrelaceur, les symboles sont aussi mis en corrélation avec une réplique du mot de synchronisation qui a été superposé sur le train de symboles. La détection du mot de synchronisation ou son inverse permet de constituer la synchronisation de trame du désentrelaceur et aussi de lever l'ambiguïté de la MDP-4.

### 4.1.3	Décodage de Viterbi

Le décodage de Viterbi du code convolutionnel se fait au débit 1/2 ou 1/3 au choix du fournisseur de service. On dispose de circuits intégrés qui fonctionnent aux deux débits de sorte que la possibilité d'assurer ces deux débits n'augmente pas sensiblement le coût du récepteur. Le choix du code au débit 1/3 introduit du point de vue de la largeur de bande un inconvénient que le fournisseur de service peut surmonter, surtout si on envisage un service avec réception mobile en présence de nombreux obstacles.

## 4.2	Améliorations des récepteurs

On a mis au point plusieurs améliorations du traitement du signal afin d'obtenir un meilleur fonctionnement du récepteur dans des conditions de réception difficiles.

### 4.2.1	Décodage en fonction de l'état du canal

En présence d'évanouissements du signal, un décodeur de Viterbi donnera une meilleure qualité si on peut avoir à son entrée une pondération nulle quand le signal se situe au-dessous du seuil. Cela peut se faire au moyen d'une estimation du rapport signal sur bruit qui décèle la présence d'évanouissements.

### 4.2.2	Diversité d'antenne

Les mesures de propagation effectuées dans les bâtiments ont montré qu'il pouvait s'y former d'importantes ondes stationnaires. Les crêtes et les creux de ces ondes sont séparés d'une fraction de la longueur d'onde; il est donc possible d'avoir une diversité avec des antennes proches les unes des autres. La diversité d'antenne peut aussi servir pour la réception en extérieur, mobile notamment. La méthode la plus simple consiste à passer sur l'autre antenne lorsque l'on constate une chute du signal. Selon les conditions rencontrées, il existe sûrement des stratégies plus complexes à mettre au point.

### 4.2.3	Egalisation

L'égalisation est utile surtout quand le signal est déformé par des échos. Avec les satellites, situés à des angles d'élévation raisonnables, les signaux réfléchis se trouvent plusieurs décibels au-dessous du signal direct. Le problème des échos est beaucoup plus grave en radiodiffusion de Terre, plusieurs d'entre eux pouvant avoir une puissance quasi équivalente au signal direct. L'égaliseur a pour rôle de séparer les signaux simultanés, de choisir le plus fort et d'éliminer les conséquences des autres.

## 4.3	Mise en oeuvre de la fonction d'application

Cette portion du récepteur comprend le démultiplexage des données, le décodage facultatif du code extérieur et le décodage audio. Dans certaines applications il n'est pas nécessaire de recourir à un code extérieur ou alors, comme avec certains systèmes de compression audio, les circuits de codage/décodage assurent une protection supplémentaire contre les erreurs.

________________

* 	Les Rapports UIT-R BO.955 et UIT-R BS.1203 ont servi de base à l'élaboration de la présente Recommandation.