RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.789-1*

RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  PARA  RECEPTORES  DE  VEHÍCULOS,
PORTÁTILES  Y  FIJOS  DEL  SERVICIO  DE  RADIODIFUSIÓN  (SONORA)
POR  SATÉLITE  EN  LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  500-3 000  MHz

(Cuestión UIT-R 93/10)

(1992-1994)

Rec. UIT-R BO.789-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en todo el mundo hacen cada vez más falta medios de radiodifusión con una gama de calidades de sonido hasta la estereofonía de alta calidad bicanal/multicanal, de calidad subjetiva indistinguible de la de los medios de grabación digital de consumo de alta calidad («calidad de disco compacto»), para receptores móviles, portátiles o fijos;

b)	que los avances técnicos de la codificación en la fuente y del canal, la modulación y el procesamiento de la señal digital han demostrado la viabilidad técnica y la idoneidad de los sistemas de radiodifusión sonora digital;

c)	que una amplia serie de demostraciones y pruebas de campo efectuadas en diversas partes del mundo han confirmado la viabilidad técnica y económica de los sistemas de radiodifusión sonora digital desde el punto de vista del diseño del sistema;

d)	que un sistema de radiodifusión sonora digital puede proporcionar mayor eficacia en lo que respecta a la utilización del espectro y a la potencia, así como un mejor funcionamiento en los entornos afectados por propagación multitrayecto, que los sistemas analógicos convencionales;

e)	que los sistemas de radiodifusión sonora digital por satélite pueden proporcionar una cobertura total en las zonas de servicio subnacionales, nacionales o supranacionales;

f)	que la utilización complementaria de sistemas por satélite y terrenales puede resultar en una mayor eficacia con respecto a la potencia y el espectro, mediante servicios de radiodifusión sonora digital terrenales y por satélite híbridos y mixtos;

g)	que se puede emplear eficazmente un sistema de radiodifusión sonora digital en aplicaciones tanto terrenales como por satélite con parámetros de la señal en emisión estrechamente relacionados, lo que permite utilizar un modelo de receptor común con circuitos de procesamiento de integración a muy gran escala (VLSI) comunes;

h)	que en la radiodifusión sonora se utilizan siempre técnicas de modulación similares, tales como MA o MF, y bandas de frecuencia similares, si no idénticas, lo que permite utilizar un mismo tipo de receptor en todo el mundo, en beneficio de los oyentes,

considerando además

j)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) aprobó la Resolución N.º 505 en la que se alienta a realizar experimentos técnicos en la banda 1 429-1 525 MHz, y que la Segunda reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan (Ginebra, 1988) (CAMR ORB-88) aprobó la Resolución Nº 520, en la que se recomienda que se faculte a una conferencia competente de la UIT para efectuar una atribución de frecuencias en una o más bandas en la gama 500-3 000 MHz;

k)	que la Conferencia Administravia Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó la banda 1 452-1 492 MHz al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y al servicio de radiodifusión terrenal complementario para la radiodifusión sonora digital. Además, en los números 750B y 757A del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) se incluyeron atribuciones adicionales para determinados países en la banda 2 310-2 360 MHz y en la banda 2 535-2 655 MHz,

recomienda

que, cuando se introduzcan la radiodifusión sonora por satélite (SRS) y servicios terrenales (SR) complementarios para receptores móviles, portátiles y fijos (véase la nota 1) en las gamas de frecuencias atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión (sonora), se utilicen sistemas de radiodifusión sonora digital que ofrezcan las siguientes capacidades y características técnicas y operacionales para las componentes de transmisión/recepción de un sistema SRS/SR (sonora) completo:

Nota 1 – Se tiene entendido que algunas administraciones desearían elaborar sistemas SRS(S) y SR que no proporcionen la gama completa de características enumeradas en el recomienda. Por ejemplo, es posible que una administración desee un servicio que proporcione el equivalente de una señal sonora MF monofónica, principalmente para receptores fijos o portátiles muy económicos en lugar de receptores instalados en vehículos. No obstante, se supone que esas administraciones tratarán de desarrollar sistemas de radiodifusión sonora digital que satisfagan, en la medida de lo posible, las características indicadas en esta Recomendación.

1.	una gama de calidades de sonido hasta la estereofonía de alta calidad bicanal/multicanal, de calidad subjetiva indistinguible de la de los medios de grabación digital de consumo de alta calidad («calidad de disco compacto»), para receptores móviles, portátiles y fijos;

2.	una mayor eficacia, en lo que respecta a la utilización del espectro y a la potencia, que la de los sistemas MF analógicos convencionales;

3.	una calidad de funcionamiento considerablemente mejorada en condiciones de propagación multitrayecto o de sombra, mediante la utilización de los conceptos de servicio, de los sistemas y de las técnicas de compensación descritas en los textos pertinentes del UIT-R;

4.	posibilidad de utilizar en los receptores un dispositivo de procesamiento de señal común a todas las aplicaciones de radiodifusión terrenal y por satélite;

5.	posibilidad de configurar y reconfigurar el sistema para poder transmitir programas sonoros a velocidades binarias más bajas, a expensas de la calidad y el número de programas sonoros disponibles;

6.	una relación compensatoria entre el grado de cobertura con una potencia de emisión determinada, la calidad de servicio y el número de programas sonoros y servicios de datos;

7.	posibilidad de utilizar, en un receptor común, todos los medios de entrega de programas, tales como:

–	servicios por satélite en ondas decimétricas subnacionales, nacionales o supranacionales,

–	utilización mixta o híbrida de servicios por satélite y servicios terrenales complementarios,

–	servicios terrenales en ondas métricas y decimétricas locales, subnacionales y nacionales,

–	redes de distribución por cable.

8.	facilidades perfeccionadas para los datos relacionados con los programas (por ejemplo, identificación del servicio, etiquetado del programa, control de la entrega de programas, control de los derechos de propiedad intelectual, acceso condicional, enlace dinámico de programas, servicios para las personas con deficiencias visuales y auditivas, etc.);

9.	posibilidad de ofrecer servicios de valor añadido con capacidades de datos diferentes (por ejemplo, canales de mensajes de tráfico, datos del sector comercial, radiobúsqueda, imágenes fijas/gráficos, la futura radiodifusión digital de servicios integrados, múltiplex de vídeo/audio a baja velocidad binaria, etc.);

10.	asignación flexible de servicios dentro de un múltiplex;

11.	estructura múltiplex del sistema que satisfaga los requisitos del modelo estratificado de la Organización Internacional de Unifación de Normas (ISO) para la interconexión de sistemas abiertos y que permita la intercomunicación con equipos de tecnología de la información y con redes de comunicación;

12.	posibilidad de la fabricación masiva de receptores y antenas de bajo coste.

Nota 1 – En el anexo 1 se describe, a modo de ejemplo, un sistema de radiodifusión sonora digital (sistema digital A) que cumple los requisitos técnicos y operacionales mencionados más arriba. En el anexo 2 figura otro ejemplo (sistema digital B) que se encuentra en la etapa de desarrollo y pruebas en los Estados Unidos de América. El avance tecnológico que se produce en este sector es rápido. En consecuencia, si surgen otros sistemas que satisfagan estos requisitos, debería considerarse su inclusión a modo de ejemplo. En varias partes del mundo se realizan estudios sobre diversos métodos de radiodifusión sonora digital que tienen en cuenta estos requisitos.

Nota 2 – En los textos pertinentes del UIT-R se analizan con detalle las características de los sistemas y servicios de radiodifusión sonora digital, así como los aspectos relativos a la radiofrecuencia.

Nota 3 – La Recomendación UIT-R BS.774, sobre la radiodifusión sonora digital terrenal, guarda estrecha relación con la presente.

ANEXO  1

Sistema digital A

# 1.	Introducción

El sistema digital A se ha diseñado para proporcionar radiodifusión digital multiservicio de alta calidad destinada a receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos. Puede funcionar en cualquier banda de frecuencia hasta 3 000 MHz para distribución terrenal y por satélite, híbrida (satélite y terrenal) y por cable. Se trata de un sistema flexible y de aplicación general de radiodifusión digital de servicios integrados (RDSI) que permite una amplia gama de opciones de codificación de fuente y canal, datos asociados con los programas sonoros y servicios de datos independientes, cumpliendo los requisitos flexibles y de amplio alcance en materia de servicio y sistemas establecidos en las Recomendaciones UIT-R BO.789 y UIT-R BS.774, complementadas por los Informes UIT-R BS.1203 y UIT-R BO.955.

El sistema es robusto y ofrece un gran aprovechamiento del espectro y la potencia en la radiodifusión sonora y de datos. Se utilizan técnicas digitales avanzadas para eliminar, en la señal fuente de audio, la redundancia y la información irrelevante desde el punto de vista de la percepción, y después se aplica una redundancia estrechamente controlada a la señal transmitida para la corrección de errores. La información transmitida se dispersa en los dominios de la frecuencia y del tiempo para obtener en el receptor, sea fijo o móvil, una señal de elevada calidad, aún en condiciones de propagación multitrayecto muy difíciles. La eficacia espectral se obtiene mediante la intercalación de varias señales radiofónicas, y una técnica especial de reutilización de frecuencias permite una ampliación casi sin límites de la red mediante transmisores adicionales que funcionan en las mismas frecuencias de emisión.

En la fig. 1 se muestra un diagrama conceptual de la parte de transmisión del sistema.

El sistema digital A ha sido elaborado por el Consorcio Eureka 147 (DAB – «digital audio broadcasting») y se conoce como Sistema DAB Eureka. Ha recibido el pleno apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión, con miras a introducir en 1995 servicios de radiodifusión sonora digital en Europa. Desde 1988 ha sido objeto de demostraciones y amplias pruebas en Europa, Canadá, Estados Unidos de América y otros países. En el presente anexo, el sistema digital A se denomina «el Sistema». Su especificación completa figurará en una Norma Europea de Telecomunicaciones.

# 2.	Utilización de un modelo estratificado

El Sistema puede cumplir los requisitos del modelo de referencia básico de interconexión de sistemas abiertos de la ISO descrito en la Norma ISO 7498 (1984). Se aconseja la utilización de este modelo en la Recomendación UIT-R BT.807 y en el Informe UIT-R BT.1207, y en la Recomendación se presenta además una interpretación adecuada para su utilización en sistemas de radiodifusión estructurados en capas. De acuerdo con estas directrices, el Sistema se describirá en relación con las capas del modelo, y la interpretación que aquí se aplica se ilustra en el cuadro 1.

Las descripciones de muchas técnicas que intervienen vienen dadas más fácilmente en relación con el funcionamiento del equipo en el transmisor o en el punto central de una red de distribución en el caso de una red de transmisores.

Como el propósito fundamental del Sistema es la entrega de programas radiofónicos al oyente, la siguiente descripción comenzará con la capa de aplicación (empleo de la información de radiodifusión) y procederá en sentido descendente hasta la capa física (medio de transmisión radioeléctrica).

# 3.	Capa de aplicación

Esta capa concierne al uso del Sistema en el nivel de aplicación. Considera las facilidades y la calidad audio que proporciona el Sistema y las que los organismos de radiodifusión pueden ofrecer a sus oyentes, así como los diferentes modos de transmisión.

## 3.1	Facilidades ofrecidas por el Sistema

El Sistema proporciona una señal múltiplex de datos digitales que transporta varios programas al mismo tiempo. El múltiplex contiene datos de programas audio y datos auxiliares que comprenden datos asociados con el programa (PAD – programme-associated data), información de configuración del múltiplex (MCI – multiplex configuration information) e información de servicio (SI – service information). El múltiplex también puede transportar servicios de datos generales, que pueden no estar relacionados con la transmisión de programas sonoros.

FIGURE 1/BO.789-1...[D01] =  23 CM

CUADRO  1

Interpretación del modelo estratificado OSI

| Nombre de la capa | Descripción | Características específicas del sistema |
| --- | --- | --- |

| Aplicación | Utilización práctica del sistema | Facilidades del sistema Calidad audio Modos de transmisión |
| --- | --- | --- |

| Presentación | Conversión para la presentación | Codificación y decodificación audio Presentación audio Información de servicio |
| --- | --- | --- |

| Sesión | Selección de datos | Selección de programas Acceso condicional |
| --- | --- | --- |

| Transporte | Agrupación de datos | Servicios radiofónicos Múltiplex de servicio principal Datos auxiliares Asociación de datos |
| --- | --- | --- |

| Red | Canal lógico | Tramas audio ISO Datos asociados con el programa radiofónico |
| --- | --- | --- |

| Enlace de datos | Formato de la señal transmitida | Tramas de transmisión Sincronización |
| --- | --- | --- |

| Física | Transmisión (radioeléctrica) física | Dispersión de energía Codificación convolucional Entrelazado en el tiempo Entrelazado de frecuencia Modulación MDPD-4/OFDM Transmisión radioeléctrica |
| --- | --- | --- |

En particular, los usuarios del Sistema disponen de las siguientes facilidades:

–	señal audio (es decir, el programa) del servicio seleccionado;

–	aplicación opcional de funciones del receptor, por ejemplo, control de la gama dinámica, que puede utilizar datos auxiliares transportados con el programa;

–	presentación visual de texto de información seleccionada, transportada por la SI. Puede tratarse de información relativa al programa seleccionado o a otros programas seleccionables;

–	opciones para la selección de otros programas, otras funciones del receptor y otra SI;

–	uno o más servicios de datos generales, por ejemplo, un canal de mensaje de tráfico (TMC – traffic message channel).

El Sistema posee medios de acceso condicional, y el receptor puede estar equipado con salidas digitales para señales audio y de datos.

## 3.2	Calidad audio

Dentro de la capacidad del múltiplex es posible elegir la cantidad de servicios radiofónicos y, para cada uno, el formato de presentación (por ejemplo, estereofónico, monofónico, sonido periférico, etc.), la calidad audio y el grado de protección contra errores (y por tanto su robustez) de acuerdo con las necesidades del organismo de radiodifusión.

Se dispone de la siguiente gama de opciones de calidad audio:

–	muy alta calidad, con margen para el tratamiento de audio,

–	calidad subjetivamente transparente, suficiente para radiodifusión de máxima calidad,

–	alta calidad, equivalente a una buena calidad de servicio MF,

–	calidad media, equivalente a una buena calidad de servicio MA,

–	calidad para señal vocal solamente.

El Sistema permite la recepción con plena calidad dentro de los límites de cobertura del transmisor; más allá de esos límites la recepción se degrada de una manera subjetivamente tolerable.

## 3.3	Modos de transmisión

El Sistema posee tres modos de transmisión que permiten utilizar una amplia gama de frecuencia de transmisión hasta 3 GHz. Estos modos de transmisión compensan la dispersión debida al efecto Doppler y la dispersión del retardo de propagación en la recepción móvil en presencia de ecos multitrayecto.

En el cuadro 2 se indica el retardo de eco constructivo y la gama de frecuencias nominal para la recepción móvil. La degradación debida al ruido a la frecuencia más elevada y en la condición multitrayecto más crítica, que en la práctica ocurre con poca frecuencia, es igual a 1 dB a 100 km/h.

CUADRO  2

| Parámetro | Modo I | Modo II | Modo III |
| --- | --- | --- | --- |

| Duración del intervalo de guarda (ms) | 246 | 62 | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Retardo del eco constructivo hasta (ms) | 300 | 75 | - 37,5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Gama de frecuencias nominal (para recepción móvil) hasta | 375 MHz | 1,5 GHz | 3 GHz |
| --- | --- | --- | --- |

Este cuadro permite observar que la utilización de frecuencias más elevadas impone una mayor limitación al retardo de eco máximo. El Modo I es más adecuado para una red terrenal de una sola frecuencia pues permite las mayores separaciones entre transmisores. El Modo II es más adecuado para aplicaciones de radiodifusión locales que requieren un transmisor terrenal y transmisión híbrida satélite/terrenal hasta 1,5 GHz. No obstante, el Modo II también puede utilizarse para una red de una sola frecuencia de media a gran escala (por ejemplo, a 1,5 GHz) insertando, si fuera necesario, retardos artificiales en los transmisores y/o utilizando antenas de transmisión directivas. El Modo III es más apropiado para la transmisión por satélite y terrenal complementaria en todas las frecuencias hasta 3 GHz.

El Modo III también es el modo preferido para la transmisión por cable hasta 3 GHz.

# 4.	Capa de presentación

Esta capa atañe a la conversión y presentación de la información de radiodifusión.

## 4.1	Codificación de la fuente audio

El método de codificación la fuente de audio utilizado por el Sistema es el de la capa II de audio de ISO/CEI MPEG, que figura en la Norma ISO 11172-3. Este sistema de compresión con codificación de sub-banda también se conoce como sistema MUSICAM.

El Sistema acepta varias señales audio MIC a la velocidad de muestreo de 48 kHz con datos asociados con el programa (PAD). El número de fuentes audio posibles depende de la velocidad binaria y del perfil de protección contra errores. El codificador de audio puede funcionar a 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160 ó 192 kbit/s por canal monofónico. En estereofonía o en el modo de canal doble, el codificador produce el doble de la velocidad binaria de un canal monofónico.

Los organismos de radiodifusión pueden explotar las diferentes opciones de velocidad binaria en función de la calidad intrínseca requerida y/o del número de programas sonoros que se han de proporcionar. Por ejemplo, la utilización de velocidades binarias iguales o superiores a 128 kbit/s para monofonía o a 256 kbit/s para estereofonía, no sólo proporciona una calidad muy elevada sino también un margen de procesamiento suficiente para ulteriores procesos de codificación/decodificación múltiples, incluido el post-tratamiento de audio. Para radiodifusión de alta calidad, se prefiere una velocidad binaria de 128 kbit/s para programas monofónicos o 256 kbit/s para programas estereofónicos, que aseguran una calidad audio totalmente transparente. Aún la velocidad binaria de 192 kbit/s para programas estereofónicos satisface generalmente los requisitos de la UER para sistemas audio digitales con reducción de la velocidad binaria. Una velocidad binaria de 96 kbit/s para programas monofónicos presenta buena calidad sonora, y una velocidad de 48 kbit/s puede proporcionar aproximadamente la misma calidad que la radiodifusión MA normal. Para algunos programas que sólo contengan señales vocales, puede ser suficiente una velocidad binaria de 32 kbit/s cuando se requiere el mayor número posible de servicios dentro del múltiplex del sistema.

En la fig. 2 se muestra un diagrama en bloques de las unidades funcionales en el codificador audio. Las muestras de audio MIC de entrada se aplican al codificador audio. Un codificador puede procesar ambos canales de una señal estereofónica, aunque, opcionalmente, se le puede aplicar una señal monofónica. Una batería de filtros polifásicos divide la señal audio digital en 32 señales de sub-banda, y crea una representación filtrada y submuestreada de la señal audio entrada. Las muestras filtradas se denominan muestras de sub-banda. Un modelo perceptual del oído humano crea un conjunto de datos para controlar el cuantificador y la codificación. Estos datos pueden ser diferentes según la implementación real del codificador. Una posibilidad es utilizar una estimación del umbral de enmascaramiento para obtener esos datos de control del cuantificador. Las muestras sucesivas de cada señal de sub-banda se agrupan en bloques; luego, en cada bloque, se determina la amplitud máxima alcanzada por cada señal de sub-banda y se indica por un factor de escala. El cuantificador y la unidad de codificación crean un conjunto de palabras de codificación a partir de las muestras de sub-banda. Estos procesos se llevan a cabo durante las tramas de audio ISO, que se describirán en la capa de red.

FIGURE 2/BO.789-1...[D02] = 11 CM

## 4.2	Decodificación audio

La decodificación en el receptor es directa y económica. Utiliza una técnica simple de tratamiento de señales que sólo requiere operaciones de demultiplexación, expansión y filtrado inverso. En la fig. 3 se muestra un diagrama en bloques de las unidades funcionales del decodificador.

La trama audio ISO se aplica al decodificador audio de capa II ISO/MPEG que desempaqueta los datos de la trama para recuperar los diversos elementos de información. La unidad de reconstrucción reconstruye las muestras de sub-banda cuantificadas, y una batería de filtros inversos transforma las muestras de sub-banda para producir señales audio digitales MIC uniformes con velocidad de muestreo de 48 kHz.

## 4.3	Presentación de audio

Las señales audio pueden ser monofónicas o estereofónicas, o se puede agrupar canales audio para obtener sonido periférico. Los programas se pueden vincular entre sí para presentar simultáneamente el mismo programa en diferentes idiomas. A fin de satisfacer a los oyentes tanto en ambientes de alta fidelidad como en ambientes ruidosos, el organismo de radiodifusión puede transmitir opcionalmente una señal de control de gama dinámica (DRC) que se puede utilizar en el receptor en un ambiente ruidoso para comprimir la gama dinámica de la señal audio reproducida. Cabe señalar que esta técnica también puede ser beneficiosa para oyentes con deficiencias auditivas.

FIGURE 3/BO.789-1...[D03] = 6 CM

# 4.4	Presentación de la información de servicio

En cada programa transmitido por el Sistema se puede disponer de los siguientes elementos de información de servicio (SI) para indicación en el receptor:

–	etiqueta de programa básica (es decir, nombre del programa),

–	hora y fecha,

–	referencia recíproca del mismo programa o a uno similar (por ejemplo, en otro idioma) que se transmite en otro conjunto o se difunde simultáneamente por un servicio MA o MF,

–	etiqueta de servicio ampliada para los servicios relacionados con el programa,

–	información del programa (por ejemplo, los nombres de los actores o ejecutantes),

–	idioma,

–	tipo de programa (por ejemplo, noticias, deportes, musical, etc.),

–	identificador del transmisor,

–	canal de mensaje de tráfico (que puede utilizar un sintetizador de señales vocales en el receptor).

Pueden incluirse también datos de la red de transmisores para uso interno de los organismos de radiodifusión.

# 5.	Capa de sesión

Esta capa concierne a la selección de la información de difusión y el acceso a la misma.

## 5.1	Selección de programas

Para que el receptor pueda tener acceso a alguno o todos los servicios individuales con un mínimo de retardo global, la información acerca del contenido actual y futuro del múltiplex se transmite por el canal de información rápida (FIC – fast information channel). Esta información es la MCI, que contiene datos de lectura automática. Los datos del FIC no están entrelazados en el tiempo, de modo que la MCI no está sujeta al retardo del proceso de entrelazado en el tiempo aplicado a los servicios de audio y de datos generales. No obstante, estos datos se repiten frecuentemente para más seguridad. Cuando la configuración múltiplex está a punto de cambiar, la nueva información, junto con la temporización del cambio, es enviada a la MCI por anticipado.

El usuario del receptor puede seleccionar los programas, mediante la información textual transportada en la SI, utilizando el nombre del servicio radiofónico, la identidad del tipo de programa o el idioma. La selección se ejecuta entonces en el receptor utilizando los elementos correspondientes de la MCI.

Si se dispone de fuentes alternativas para un servicio radiofónico elegido y un servicio digital original se hace insostenible, se pueden utilizar los datos de vinculación transportados en la SI (es decir, la «referencia recíproca») para identificar una alternativa (por ejemplo, en un servicio MF) y conmutar a ella. Sin embargo, en tal caso el receptor volverá al servicio original tan pronto como la recepción sea posible.

## 5.2	Acceso condicional

Existe una sincronización y control del acceso condicional.

El acceso condicional se puede aplicar independientemente a las componentes del servicio (transportados por el MSC o FIC), a los servicios o al múltiplex total.

# 6.	Capa de transporte

Esta capa se relaciona con la identificación de grupos de datos como servicios radiofónicos, la multiplexión de los datos de esos servicios y la asociación de los elementos de los datos multiplexados.

## 6.1	Servicios radiofónicos

Un servicio radiofónico comprende generalmente una componente de servicio audio y opcionalmente componentes de servicio audio y/o de datos adicionales, proporcionados por un proveedor de servicios. La capacidad total del múltiplex puede ser atribuida a un sólo proveedor de servicio (por ejemplo, que difunda cinco o seis servicios radiofónicos de alta calidad) o se puede dividir entre diversos proveedores de servicios (por ejemplo, que difundan colectivamente unos 20 servicios radiofónicos de calidad media).

## 6.2	Múltiplex del servicio principal

Con referencia a la fig. 1, los datos que representan cada uno de los programas que se difunden (datos audio digitales con algunos datos auxiliares, y quizá también datos generales) se someten a una codificación convolucional (véase el § 9.2) y entrelazado en el tiempo, ambos para la protección contra errores. El entrelazado en el tiempo mejora la inmunidad de la transmisión de datos en un entorno variable (por ejemplo, recepción en un vehículo en movimiento) e impone un retardo de transmisión predecible. Los datos entrelazados y codificados se aplican al multiplexor de servicio principal en el cual, cada 24 ms, los datos se agrupan secuencialmente para formar la trama múltiplex. La salida combinada del tren de bits del multiplexor se conoce como canal de servicio principal (MSC – main service channel) que posee una capacidad bruta de 2,3 Mbit/s. Dependiendo de la velocidad de código elegida (que puede ser diferente de una componente de servicio a otro), esto arroja una velocidad binaria neta comprendida aproximadamente entre 0,8 y 1,7 Mbit/s, con una anchura de banda de 1,5 MHz. El multiplexor de servicio principal es el punto en el que se reúnen los datos sincronizados provenientes de todos los servicios radiofónicos que utilizan el múltiplex.

Los datos generales se pueden enviar en el MSC como un tren de impulsos no estructurado u organizado como un múltiplex de paquetes que combina diversas fuentes. La velocidad de datos puede ser cualquier múltiplo de 8 kbit/s sincronizado con el múltiplex del sistema, a reserva de que la capacidad total del múltiplex sea suficiente para atender la demanda de servicios audio.

El FIC es externo al MSC y no está entrelazado en el tiempo.

## 6.3	Datos auxiliares

Existen tres sectores en los que se puede transportar datos auxiliares dentro del múltiplex del sistema:

–	el FIC, que tiene una capacidad limitada, dependiendo de la MCI esencial incluida;

–	se prevé el transporte de una cantidad moderada de PAD en cada canal de audio;

–	todos los datos auxiliares restantes son tratados como un servicio separado dentro del MSC. La presencia de esta información se señala en la MCI.

## 6.4	Asociación de datos

En la MCI se proporciona una descripción precisa del contenido en curso y futuro del MSC, que se transporta por el FIC. Los ítems esenciales de SI que atañen al contenido del MSC (por ejemplo, para la selección de programas) también se deben transportar en el FIC. Los textos más extensos, tales como la lista de todos los programas del día, se deben transportar separadamente como un servicio de datos generales. Por consiguiente, la MCI y la SI contienen contribuciones de todos los programas que se han de difundir.

Los PAD, transportados en cada canal audio, comprenden principalmente la información íntimamente relacionada con el programa sonoro, que, por tanto, no puede ser enviada en un canal de datos diferente que puede estar sujeto a un retardo de transmisión distinto.

# 7.	Capa de red

Esta capa se ocupa de la identificación de grupos de datos como programas.

## 7.1	Tramas audio ISO

Los procesos en el codificador de la fuente de audio se llevan a cabo durante las tramas de audio ISO de 24 ms de duración. La atribución de bits, que varía de una trama a otra, y los factores de escala se codifican y multiplexan con las muestras de sub-banda en cada trama audio ISO. La unidad de empaquetado de trama (véase la fig. 2) ensambla el tren de bits real de los datos de salida del cuantificador y de la unidad de codificación y agrega otras informaciones, como la información de encabezamiento, palabras CRC para la detección de errores, y PAD, que se transmiten con la señal audio codificada. Cada canal audio contiene un canal PAD que tiene una capacidad variable (por lo general, 2 kbit/s como mínimo), que se puede utilizar para transmitir la información íntimamente relacionada con el programa sonoro. Ejemplos típicos de ello son el canto, la indicación de señales vocales/música y la información de control de la gama dinámica (DRC – dynamic range control).

La trama audio resultante transporta datos que representan 24 ms de duración de audio estereofónico (o monofónico) más PAD para un solo programa y se ajusta al formato de capa II de ISO 11172-3, de modo tal que puede denominarse trama ISO. Esto permite utilizar un decodificador audio de capa II ISO/MPEG en el receptor.

# 8.	Capa de enlace de datos

Esta capa proporciona los medios para la sincronización del receptor.

## 8.1	Trama de transmisión

Para facilitar la sincronización del receptor, la señal transmitida tiene una estructura de trama regular (véase la fig. 4). La trama de transmisión comprende una secuencia de símbolos fija. El primer símbolo es nulo, para la sincronización gruesa (cuando no se transmite señal RF), y va seguido por un símbolo de referencia fijo para la sincronización fina y las funciones CAG, CAF y de referencia de fase en el receptor; estos símbolos integran el canal de sincronización. Los símbolos siguientes se reservan para el FIC, y los restantes proporcionan el MSC. La duración total de la trama, TF, es de 96 ms o 24 ms, dependiendo del modo de transmisión, como se indica en el cuadro 3.

Se atribuye un intervalo de tiempo fijo de la trama a cada servicio de audio dentro del MSC.

FIGURE 4/BO.789-1...[D04] = 4 CM

CUADRO  3

Parámetros de transmisión del sistema

|  | Modo I | Modo II | Modo III |
| --- | --- | --- | --- |

| Duración total de la trama, TF | 96 ms | 24 ms | 24 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración del símbolo nulo, TNULL | 1,297 ms | 324 ms | 168 ms |
| Duración de símbolo global, Ts | 1,246 ms | 312 ms | 156 ms |
| Duración de símbolo útil, ts | 1 ms | 250 ms | 125 ms |
| Duración del intervalo de guarda, D | 246 ms | 62 ms | 31 ms |
| (Ts = ts + D) |  |  |  |
| Número de portadoras radiadas, N | 1 536 | 384 | 192 |

# 9.	Capa física

Esta capa se ocupa de los medios de transmisión radioeléctrica (por ejemplo, el esquema de modulación y la protección contra errores asociada).

## 9.1	Dispersión de energía

Para asegurar una dispersión de energía apropiada en la señal transmitida, las fuentes individuales que se aplican al múltiplex están aleatorizadas.

## 9.2	Codificación convolucional

Se aplica codificación convolucional a cada una de las fuentes de datos aplicadas al múltiplex para asegurar una recepción fiable. El proceso de codificación conlleva el agregado deliberado de redundancia a las ráfagas de datos fuente (utilizando una longitud de restricción de 7). Esto produce ráfagas de datos «brutas».

En el caso de una señal de audio, se da mayor protección a algunos bits codificados en la fuente que a otros, según un esquema preseleccionado conocido como perfil de protección contra errores desigual (UEP – unequal error protection). La relación de código media, definida como la relación entre el número de bits codificados en la fuente y el número de bits codificados después de una codificación convolucional, puede tomar un valor desde 1/3 (nivel de protección más elevado) a 3/4 (nivel de protección más bajo). Se pueden aplicar diferentes relaciones de código medias a fuentes de audio distintas, con arreglo al nivel de protección requerido y a la velocidad binaria de los datos codificados en la fuente. Por ejemplo, el nivel de protección de los servicios de audio transportados por redes de cable puede ser inferior que el de los servicios transmitidos por canales de radiofrecuencia.

Los servicios de datos generales se codifican de forma convolucional utilizando una de una selección de relaciones uniformes. Los datos del FIC se codifican con relación 1/3 constante.

## 9.3	Entrelazado en el tiempo

Se aplica entrelazado en el tiempo con una profundidad de entrelazado de 16 tramas a los datos codificados por convolución, a fin de mejorar las condiciones de los receptores móviles.

## 9.4	Entrelazado en frecuencia

En presencia de propagación por trayectos múltiples, algunas portadoras mejoran debido a las señales constructivas mientras que otras sufren interferencia destructiva (desvanecimiento selectivo en frecuencia). Por tanto, el sistema proporciona entrelazado en frecuencia reordenando el tren de bits digital entre las portadoras, de modo tal que las muestras de fuente sucesivas no resulten afectadas por desvanecimiento selectivo. Cuando el receptor es estacionario, la diversidad en el dominio de la frecuencia es el medio principal para asegurar una recepción satisfactoria.

## 9.5	Modulación MDPD-4/OFDM

El Sistema utiliza multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con modulación por desplazamiento de fase diferencial cuadrivalente (MDPD-4). Este esquema satisface las elevadas exigencias de la radiodifusión digital de alta velocidad binaria para receptores móviles, portátiles y fijos, especialmente en condiciones de propagación multitrayecto.

El principio básico consiste en dividir la información por transmitir en un gran número de trenes de bits que poseen bajas velocidades binarias, y que se utilizan para modular distintas portadoras. La duración de símbolo correspondiente es así más larga que la dispersión de los tiempos de propagación del canal de transmisión. En el receptor, cualquier eco más corto que el intervalo de guarda no causará interferencia entre símbolos, sino que contribuirá positivamente a la potencia recibida (véase la fig. 5). El elevado número, N, de portadoras se conoce colectivamente como «conjunto» («ensemble»).

FIGURE 5/BO.789-1...[D05] = 8 CM

En presencia de propagación por trayectos múltiples, algunas de las portadoras se intensifican debido a las señales constructivas, mientras otras sufren interferencia destructiva (desvanecimiento selectivo en frecuencia). Por tanto, el sistema incluye una redistribución de los elementos del tren de bits digital en el tiempo y en frecuencia, de modo tal que las muestras de fuente sucesivas estén afectadas por desvanecimientos independientes. Cuando el receptor es estacionario, la diversidad en el dominio de la frecuencia es el único medio para asegurar una recepción satisfactoria; la diversidad en el tiempo proporcionada por entrelazado en el tiempo no ayuda a un receptor estático. Para este sistema, la propagación por trayectos múltiples es una forma de diversidad en el espacio y se considera una ventaja significativa, en total contraste con la MF convencional o los sistemas digitales de banda estrecha donde dicha propagación puede anular completamente un servicio.

En todo sistema capaz de beneficiarse de la propagación por trayectos múltiples, cuanto mayor sea la anchura de banda del canal de transmisión, más resistente será el sistema. En este sistema se ha escogido una anchura de banda del conjunto de 1,5 MHz para asegurar las ventajas de una técnica de banda ancha, así como para permitir la flexibilidad en la planificación. El cuadro 3 también indica el número de portadoras OFDM con esta anchura de banda para cada modo de transmisión.

Otra ventaja del OFDM es que puede obtenerse un elevado aprovechamiento del espectro y la potencia en las redes de una sola frecuencia para cobertura de amplias zonas y también en las redes densas de zonas urbanas. Cualquier cantidad de transmisores que suministren los mismos programas pueden funcionar en la misma frecuencia, lo que también se traduce en una reducción global de las potencias de funcionamiento requeridas. Como consecuencia de ello, las distancias entre diferentes zonas de servicio se reducen considerablemente.

Teniendo en cuenta que el eco contribuye a la señal recibida, todos los tipos de receptores (es decir, portátiles, fijos y móviles) pueden utilizar antenas simples no directivas.

## 9.6	Espectro de la señal RF

En la fig. 6 se ilustra el espectro del conjunto del sistema.

FIGURE 6/BO.789-1...[D06] = 14 CM

# 10.	Características de RF del sistema digital A

Se han efectuado pruebas de evaluación en RF del sistema digital A en el Modo I a 226 MHz y en el Modo II a 1 500 MHz para una diversidad de condiciones que representan la recepción móvil y fija. Se efectuaron mediciones de la proporción de bits erróneos (BER) en función de la relación portadora/ruido (C/N) en un canal de datos utilizando las siguientes condiciones:

D = 64 kbit/s, R = 0,5

D = 24 kbit/s, R = 0,375

donde:

D :	velocidad de datos en la fuente y

R :	relación de código media del canal.

## 10.1	BER en función de C/N (en 1,5 MHz) en un canal gaussiano a 226 MHz

Se agregó ruido blanco gaussiano aditivo para fijar la C/N a la entrada del receptor. Los resultados se muestran en la fig. 7. Como ejemplo, para R = 0,5 se pueden comparar los resultados medidos con los de una simulación informática, para mostrar la calidad de funcionamiento propia del sistema. Se puede observar que se obtiene un margen de realización menor que 0,5 dB con una BER de 10-4.

FIGURE 7/BO.789-1...[D07] = 17 CM

## 10.2	BER en función de C/N (en 1,5 MHz) en un canal Rayleigh a 226 MHz

Se efectuaron mediciones de BER en función de C/N en un canal de datos (D = 64 kbit/s, R = 0,5), utilizando un simulador de canal con desvanecimiento.

Los resultados se muestran en la fig. 8. Para el ejemplo de un canal Rayleigh con perfil rural y el receptor desplazándose a una velocidad de 130 km/h, se pueden comparar los resultados medidos (curva B) con los de una simulación informática (curva A). La diferencia es menor que 3 dB con una BER de 10-4. La curva C ilustra la calidad de funcionamiento urbana típica a velocidad relativamente baja, pero en un canal altamente dispersivo en frecuencia. La curva D ilustra el comportamiento en una red representativa de frecuencia única en malas condiciones, en las que las señales se reciben con retardos de hasta 600 ms (correspondiente a una longitud de trayecto 180 km mayor).

## 10.3	BER en función de C/N (en 1,5 MHz) en un canal Rayleigh a 1 500 MHz

Se efectuaron mediciones de BER en función de C/N en un canal de datos utilizando un simulador de canal con desvanecimiento. Los resultados se muestran en la fig. 9.

## 10.4	Disponibilidad del servicio audio

Las evaluaciones provisionales de la calidad del sonido indican que no hay degradación perceptible si la BER es menor que 10-4.

FIGURE 8/BO.789-1...[D08] = 17 CM

FIGURE 9/BO.789-1...[D09] = 17 CM

ANEXO  2

Sistema digital B

# 1.	Introducción

El sistema de radiodifusión sonora digital B es un sistema flexible con anchura de banda y potencia aptas para la recepción de radiodifusión sonora digital y datos digitales auxiliares con receptores, fijos, portátiles y móviles en interiores y exteriores. Está diseñado para la transmisión por satélite y terrenal.

## 1.1	Estado del sistema

Existe una realización completa del sistema B, con los correspondientes modelos de los canales de propagación terrenal y por satélite apropiados, como simulación «COMDISCO SPW» en una estación de trabajo «Sun». En la actualidad se está elaborando un modelo práctico del sistema que se probará a finales de 1993 y principios de 1994 bajo los auspicios de la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA), tanto en laboratorio como por satélite (satélite de seguimiento y retransmisión de datos de la NASA) en una diversidad de condiciones de recepción.

## 1.2	Panorama del sistema

El sistema B está estructurado en dos elementos funcionales, una función núcleo de transporte de datos digitales (transmisor/receptor/módem), y una función de manipulación de datos (multiplexión de datos/compresión de audio). Esta división funcional se ilustra en el diagrama de bloques del transmisor de la fig. 10.

FIGURE 10/BO.789-1...[D10] = 8 CM

Cada enlace del sistema B está diseñado para funcionar en una gama de velocidades de datos de 32 kbit/s a 384 kbit/s. De esta manera, cada proveedor de servicios tiene un acceso independiente a un transpondedor de satélite, puede ofrecer una combinación de canales audio y de datos, y puede utilizar los recursos de potencia y anchura de banda del transmisor en proporción a su propia velocidad global de transmisión de datos.

En la actualidad no se especifica un esquema de compresión audio específico para el sistema B. Se puede utilizar cualquier esquema incluido dentro de las capacidades de velocidad de datos del sistema. Durante el proceso de prueba del sistema se ensayarán diversos esquemas de compresión audio y se elaborarán recomendaciones para cada tipo de servicio sobre la base de la calidad de audio y la velocidad de datos requerida.

En la fig. 11 se muestra la división funcional del sistema b en el lado de recepción. El receptor está diseñado para funcionar en la gama de velocidades de datos del enlace permitidas por el canal de transmisión. Esta estructura permite acceder a los servicios de un determinado proveedor demultiplexando un solo tren de datos, y a otros proveedores sintonizando otro canal de frecuencia.

FIGURE 11/BO.789-1...[D11] = 6 CM

La estructura de la señal del sistema B permite una realización simple del receptor digital básico, que funcionará bien en la mayoría de los entornos de recepción. Se han elaborado funciones adicionales de procesamiento de la señal que pueden agregarse al receptor básico sin repercusiones en la estructura de la señal, para mejorar el funcionamiento en entornos de recepción más difíciles.

# 2.	Estructura de la señal

La estructura de la señal del núcleo del sistema núcleo consta de una codificación convolucional seguida de un entrelazado en el tiempo, y modulación por desplazamiento de fase cuaternaria (MDP-4) con conformación de impulsos para aprovechar mejor la anchura de banda. Se puede agregar un código externo, como el código Reed Solomon, al tren de datos de cualquier fuente de datos.

# 3.	Generación de la señal

En el diagrama de bloques de la fig. 12 se muestran los pasos del proceso de construcción de la señal.

FIGURE 12/BO.789-1...[D12] = 4 CM

## 3.1	Sincronización

A fin de resolver la ambigüedad de la modulación MDP-4 en el receptor y establecer la sincronización de trama en el entrelazador, se sobreimprime una palabra de sincronización única en una parte del tren de símbolos antes de la modulación.

# 4.	Estructura del receptor

En la fig. 13 se muestra un diagrama de bloques funcionales del receptor. Los bloques funcionales se describen más abajo.

FIGURE 13/BO.789-1...[D13] = 18 CM

## 4.1	Núcleo del receptor

En la fig. 13 se muestra el núcleo del receptor, integrado por los bloques de convertidor de RF a FI y de demodulador/detector. El primer bloque efectúa las funciones de sintonía del receptor a la frecuencia RF adecuada y convierte la señal recibida a una frecuencia FI inferior. El segundo bloque será en muchos casos completamente digital. Muestrea y procesa la baja salida de FI del primer bloque para modular, detectar y decodificar el tren de datos combinado.

### 4.1.1	Bucles de portadora y sincronización de símbolos

La demodulación de la portadora y la detección de datos tienen lugar en bucles acoplados de portadora MDP-4 y de seguimiento de sincronización de bits. El bucle de portadora podría consistir en muchos casos en un bucle Costas. Otra opción para realizar la demodulación de portadora es utilizar un estimador de fase en bloques, que tiene un comportamiento ligeramente inferior que un demodulador coherente pero que puede ser útil en un entorno con desvanecimientos rápidos.

El bucle de sincronización de símbolos es un bucle de seguimiento de transición que se utiliza para establecer la temporización de símbolos para todas las operaciones subsiguientes.

### 4.1.2	Desentrelazado de símbolos y resolución de la ambigüedad

Los símbolos detectados, en un formato por decisión programable, se aplican al desentrelazador en el tiempo, donde se restablece su secuencia de tiempo original. Los símbolos a la entrada del desentrelazador también están correlacionados con respecto a una réplica de la palabra de sincronización superpuesta en el tren de símbolos. La detección de la palabra de sincronización o su inversa permite establecer la sincronización de trama del desentrelazador y resolver la ambigüedad de la modulación MDP-4.

### 4.1.3	Decodificación de Viterbi

La decodificación de Viterbi del código convolucional se produce con relación 1/2 ó 1/3 de acuerdo con la selección del proveedor de servicios. Existen circuitos integrados que funcionan con ambas relaciones, por lo cual el suministro de las dos no tiene mayor repercusión en el coste del receptor. La selección de un código de relación 1/3 va en detrimento de la anchura de banda, lo que el proveedor del servicio puede desear evitar, especialmente si el servicio está previsto para recepción móvil en presencia de fuerte ensombrecimiento.

## 4.2	Mejoras en el receptor

Se han elaborado diversas mejoras en el tratamiento de la señal para perfeccionar el funcionamiento del receptor en entornos difíciles.

### 4.2.1	Decodificación asistida del estado de canal

Un decodificador de Viterbi proporcionará una calidad media mejor en condiciones de desvanecimiento de la señal si se puede asignar a su entrada una ponderación cero durante el tiempo en que la señal está por debajo del umbral. Esto se puede realizar efectuando una estimación de la relación señal/ruido para detectar cuándo se produce un desvanecimiento.

### 4.2.2	Diversidad de antenas

Las mediciones de propagación en interiores han demostrado que dentro de los edificios se producen ondas estacionarias importantes. Las crestas y los valles de esas ondas están separados por fracciones de la longitud de onda, por lo que es posible recurrir a la diversidad de antenas con separaciones pequeñas. Pueden existir también aplicaciones de antenas con diversidad en el espacio en exteriores, especialmente en la recepción móvil. El método más sencillo es conmutar a la otra antena cuando se detecta una caída de la señal. Según las condiciones, probablemente son posibles estrategias más complejas.

### 4.2.3	Ecualización

La ecualización es muy útil cuando una señal se distorsiona debido al eco producido por reflexiones. En muchas aplicaciones de satélite, con ángulos de elevación del satélite razonables, las señales reflejadas se encuentran muchos decibelios por debajo de la señal directa. El problema del eco es mucho más grave en la radiodifusión terrenal, en la que algunos ecos pueden tener potencias cercanas a la de la señal directa. La función del ecualizador es separar las señales concurrentes, seleccionar la más intensa y eliminar los efectos de las otras.

## 4.3	Realización de las funciones de la aplicación

Esta parte del sistema de recepción consta de las funciones de demultiplexación de los datos, decodificación del código externo opcional y decodificación de audio. En algunas aplicaciones no es necesario utilizar un código externo o, como ocurre en algunos sistemas de compresión de audio, se proporciona una protección adicional contra errores en los circuitos del codificador/decodificador.

________________

* 	En la preparación de esta Recomendación se tomaron como referencia los Informes UIT-R BO.955 y UIT-R BS.1203.