RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.1375-3*

Formatos de grabación digital de televisión de alta definición (TVAD)

(Cuestión UIT-R 78/6)

(1998-2001-2002-2007)

Cometido

Se pretende que esta Recomendación ofrezca a los usuarios finales una panorámica de los formatos actualmente disponibles para grabación en cinta de señales de TVAD.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el formato de imagen común de 1 080  1 920 píxeles cuadrados se recomienda actualmente como el formato de captación de imagen para la TVAD;

b)	que el servicio de radiodifusión digital para programas de TVAD está ganando importancia. Hay muchos servicios en explotación o en planificación en muchos países;

c)	que se han ideado magnetoscopios de diversos formatos analógicos y digitales para la grabación en cinta de TVAD, los formatos analógicos están siendo sustituidos por formatos digitales;

d)	que muchos países cuentan con amplios archivos de valiosos e insustituibles programas de TVAD, basados en los formatos de señal definidos en la Parte 1 de la Recomendación UIT-R BT.709;

e)	que los formatos de grabación de TVAD en bobinas abiertas se consideran hoy obsoletos para su aplicación en la producción de programas. (Ya no se ofrece asistencia técnica para muchos de los formatos analógicos);

f)	que la grabación digital de programas de TVAD está hoy muy extendida en la producción y postproducción de TVAD;

g)	que actualmente hay varios tipos de equipos disponibles para la grabación digital de TVAD, pero que difieren en el medio de grabación (por ejemplo, casetes, discos ópticos y memorias de estado sólido), en formato (por ejemplo, dotados o no de compresión de velocidad binaria) y de tipo de grabación (por ejemplo, de magnetoscopio de mesa o portátil);

h)	que la técnica de compresión de la velocidad binaria basada en la codificación DCT o VLC permite el empleo de métodos de grabación de programas de TVAD sumamente eficaces, con una velocidad de datos de origen superior a 2 Gbit/s;

j)	que las características de funcionamiento y manejo de los magnetoscopios digitales de TVAD han mejorado hasta el punto de que no sólo pueden utilizarse en los estudios sino también en el terreno, integrados a videocámaras, con un grado de comodidad similar al de los magnetoscopios convencionales de televisión de definición normalizada;

k)	que las cámaras de TVAD que utilizan dispositivos de imagen CCD de dos millones de píxeles y tratamiento digital de la señal mediante modernos chips VLSI están en condiciones de proporcionar imágenes de TVAD de gran calidad, ofreciendo al mismo tiempo las características de funcionamiento y las dimensiones reducidas de las cámaras convencionales;

l)	que se utilizarán formatos de 24 tramas para complementar y aumentar la producción de películas,

recomienda

1	que se utilice preferentemente la grabación digital de TVAD en la creación y producción de programas de TVAD, así como para su almacenamiento con fines de intercambio;

2	que las grabaciones analógicas en cinta de TVAD se transformen, de ser posible, a un formato de grabación digital para su procesamiento posterior y archivo;

3	que se prefiera, para la grabación de TVAD, el formato de imagen común de 1 080  1 920 según se define en la Parte 2 de la Recomendación UIT-R BT.709, sin perjuicio de los otros formatos de imagen especificados en la Parte 1 de dicha Recomendación, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de asegurar la posibilidad de reutilización de los fondos de programas de TVAD conservados en los archivos;

4	que los programas de TVAD destinados a un procesamiento posterior amplio y complejo se graben preferentemente en formato digital que no utilice compresión con pérdidas, mientras que los programas de TVAD sin procesamiento posterior o con un procesamiento limitado se graben preferentemente en un formato digital con menores exigencias de compresión;

5	que a los efectos del intercambio internacional de programas los operadores tengan en cuenta que en la actualidad y, dependiendo de la aplicación, los tres formatos de grabación de TVAD conocidos generalmente como HDCAM-SR, HDCAM y HD-D5 son los de utilización más generalizada.

NOTA 1 – Se señala que los formatos análogos ya no se utilizan y que algunos de los primeros formatos digitales ya no están disponibles o no se emplean.

NOTA 2 – Los Cuadros del Apéndice 1 se refieren a especificaciones de formatos de grabación disponibles para la producción de programas en los formatos de TVAD especificados en la última versión de la Recomendación UIT-R BT.709.

Apéndice 1

Entre los diversos formatos de grabación enumerados en los Cuadros de este Apéndice, se dispone de tres formatos predominantes para el intercambio internacional de grabaciones de TVAD. Estos son los conocidos generalmente como HDCAM-SR , HDCAM y HD-D5.

Todos estos formatos tienen sus propios objetivos de diseño, como muestra cada velocidad de datos. Una velocidad de datos inferior obtenida de una relación de compresión superior ofrece un tiempo de grabación más largo y es adecuada para las operaciones de videocámara manual. Una velocidad de datos superior ofrece una calidad de imagen superior, adecuada para el post-tratamiento de vídeo y encaja en el funcionamiento en estudio.

En el Cuadro 1 se ofrecen, para información, algunos parámetros clave de estos tres formatos. Todos los formatos se describen en los otros Cuadros de este Apéndice.

CUADRO 1

Especificaciones principales de los formatos recomendados de grabación de TVAD

| Especificación del fabricante |  |  |  |  | HDCAM-SR |  |  |  | HDCAM |  |  |  | HD-D5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación vídeo | Cuantificación |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 ou 8 |  |  |  |
|  | Compresión |  |  |  | 1/2 para el modo HQ(1) 1/2,7 para el modo SQ(2) |  |  |  | 1/7 |  |  |  | 1/5 para 10 bits 1/4 para 8 bits |  |  |  |
|  | Estructura de muestreo |  |  |  | 4:4:4 para el modo HQ 4:2:2 para el modo SQ |  |  |  | 3:1:1 |  |  |  | 4:2:2 |  |  |  |
|  | DCT (luminancia) |  |  |  | 1/2 para el modo HQ 1/2,7 para el modo SQ |  |  |  | 1/3,6 |  |  |  | 1/5 para 10 bits 1/4 para 8 bits |  |  |  |
|  | DCT (crominancia) |  |  |  | 1/2 para el modo HQ 1/2,7 para el modo SQ |  |  |  | 1/7,2 |  |  |  | 1/5 para 10 bits 1/4 para 8 bits |  |  |  |
|  | Velocidad de datos (Mbit/s) |  |  |  | 880 para el modo HQ 440 para el modo SQ |  |  |  | 140 |  |  |  | 235 |  |  |  |
| Especificación audio | Bit/muestra |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 ó 24 |  |  |  |
|  | Número de canales AES3 (3) |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 ó 4 |  |  |  |
|  | Multi-channel audio and/or AES3/EBU non-audio data |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud grabación/ reproducción | Tamaño de la casete (mm) |  | G |  | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 296 × 167 × 25 |  |  |  |
|  |  |  | M |  | Ninguna |  |  |  | Ninguna |  |  |  | 212 × 124 × 25 |  |  |  |
|  |  |  | P |  | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 161 × 98 × 25 |  |  |  |
|  | Sistema (véase la Recomendación UIT-R BT.709, Parte 2) |  |  |  | 24*/25/P | 30/P* | 50/I/P | 60/I/P* | 25/P | 30/P* | 50/I | 60/I* | 25/P | 30/P* | 50/I | 60/I* |
|  |  | Tiempo (min) |  | G | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 |
|  |  |  |  | M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 63 | 75 | 63 |
|  |  |  |  | P | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 27 | 23 | 27 | 23 |
| NOTA 1 – La marca «*» indica la inclusión de la frecuencia de trama o de campo con los valores señalados divididos por 1,001. P: pequeño, M: medio, G: grande. (1) Calidad normal (SQ, standard quality), con el que se obtiene una cabida útil de vídeo en cinta de 440/369 Mbit/s tanto para 4:4:4 como para 4:2:2. (2) Modo de alta calidad (HQ, high quality) que permite grabación de velocidad 2 ×, lo que implica 880/738 Mbit/s en la cinta si se utiliza una tasa de compresión de 2:1 en la banda completa de RGB 4:4:4, y modo 3D. (3) Un canal AES3 puede cursar dos canales audio MIC lineal o puede cursar datos como se indica en el bit 1 del canal de estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los Cuadros siguientes describen las características y especificaciones principales para los dispositivos de almacenamiento de TVAD disponibles:

Cuadro 2: Grabadora de cinta digital para 1125/60 (59,94) – Descripción general

Cuadro 3: Magnetoscopio digital para 1125/60 (59,94) – Detalles

Cuadro 4: Grabadora de cinta digital para 1125/50 – Descripción general

Cuadro 5: Magnetoscopio digital para 1125/50 – Detalles

CUADRO  2

Grabadora de cinta digital para 1125/60 (59,94) – Descripción general

| Comprimida/no comprimida |  | Comprimida |  |  |  | No comprimida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de empaquetado |  | Casete |  |  |  | Casete |
| Especificación del fabricante |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/HD-LP | D6(1) |
| Tiempo de grabación/reproducción (máximo) |  | 40/124 min | 40/124 min | 23/63/124 min | 46/92/126 min | 8/28/64 min |
| Anchura de banda del vídeo | Luminancia (MHz) | 30 | 23 | 30 | 20 | 30 |
|  | Crominancia (MHz) | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 |
|  | Número de líneas activas | 1080 |  |  |  | 1080 |
| Especificación audio | Número de canales AES3 | 6 | 2 | 2 ó 4 | 4 | 5 |
|  | Frecuencia de muestreo | 48 kHz, 24 bits | 48 kHz, 20 bits | 48 kHz, 20 ó 24 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 20/24 bits |
| Datos auxiliares | Capacidad | 14,4 kbytes/Cuadro | 1,53 kbytes/Cuadro | 5,8 kbytes/Cuadro | 7,4 kbytes/Cuadro | 38,4 kbytes/Cuadro |
| Media | Anchura de la cinta (mm) | 12,65 |  |  | 6,35 | 19,01 |
|  | Tamaño del casete (mm) | S: 156  96 L: 254  145 | S: 156  96 L: 254  145 | S: 161  98 M: 212  124 L: 296  167 | L: 125  78 XL: 172 × 102 | S: 172  109 M: 254  150 L: 366  206 |
|  | Substancia | Partículas metálicas |  |  |  | Partículas metálicas |
| Ejemplo de aplicación |  | Videocámara | Videocámara | Portátil | Videocámara | Consola de estudio |
| (1) El formato D6 se incluye en este Cuadro únicamente a título informativo puesto que se utiliza muy raramente. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  3

Magnetoscopio digital para 1125/60 (59,94) – Detalles

| Especificación del fabricante |  | HDD/HDDP | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/HD-LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | Vídeo (MHz) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |  |
| Cuantificación | Vídeo (bits) | 8 | 10 | 8 | 10/8 | 8 |
|  | Audio (bits) | 20 | 24 | 20 | 20/24 | 16 |
| Número de canales AES3 |  | 4 (Digital)  1 (Analógico) | 6 | 2 | 2 ó 4 | 4 |
| Especificación (vídeo) | Compresión | No aplicable | Intracuadro/ trama 1/2,7 | Intracuadro/ trama 1/7 | Intratrama 1/5 (10 bits); 1/4 (8 bits) | Intracuadro 1/10 |
|  | Estructura de muestreo | 4:2:2 | 4:4:4 HQ 4:2:2 SQ | 3:1:1 | 4:2:2 | 2,7:1,3:1,3 |
|  | DCT (Luminancia) | No aplicable | 1/2,7 SQ | 1/3,6 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (Crominancia) | No aplicable | 1/2,7 SQ | 1/7,2 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
| Codificación de canales |  | 8-8 map | S-NRZ | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Velocidad total (Mbit/s) |  | 1 188 | 593 SQ 1 186 HQ | 185 | 301 | 167 |
| Velocidad de vídeo (Mbit/s) |  | 958,5 | 440 SQ 880 HQ | 140 | 235 | 100 |
| Número de canales de grabación RF |  | 8 | 4 | 4 (videocámara)/ 2 (estudio) | 4 | 4 (videocámara)/ 2 (estudio) |
| CCE | Interno | 110, 104 | 244, 228 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 77 |
|  | Externo | 64, 60 | 126, 114 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diámetro del cilindro (mm) |  | 134,6 | 81,4 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotación del cilindro (rps) |  | 120 | 90 SQ 180 HQ | 45 (videocámara)/ 90 (estudio) | 90 | 150 (videocámara)/ 300 (estudio) |
| Número de pistas (/cuadro) |  | 16 | 12 | 6 | 12 | 40/cuadro |
| Velocidad de la cinta (mm/s) |  | 805,2 | 117,62 SQ 235 HQ | 96,8 | 167,228 | 135,28 |
| Paso de pista (m) |  | 37 | 13,2 | 21,7 | 20,0 | 18 |
| Longitud de onda mínima (m) |  | 0,69 | 0,294 | 0,49 | 0,63 | 0,49 |
| Anchura de la cinta (mm) |  | 25,4 | 12,65 | 12,65 |  | 6,35 |
| Sustancia del medio |  | Partículas metálicas |  |  |  |  |
| Hc de la cinta (kA/m) |  | 115 | 215 | 135 | 143 | 184 |
| Tamaño del casete (mm) |  | 11,75/14 pulgada bobina | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 |
| Tiempo de grabación (min) |  | 63/94 | 40/124 | 40/124 | 32/63/124 | 46 |
| CCE: Código de corrección de errores. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4

Grabadora de cinta digital para 1125/50 – Descripción general

| Comprimida/no comprimida |  | Comprimida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de empaquetado |  | Casete |  |  |  |
| Especificación del fabricante |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| Tiempo de grabación/reproducción (máximo) |  | 48/148 min | 48/148 min | 27/75/148 min | 46 min |
| Anchura de banda del vídeo | Luminancia (MHz) | 30 | 23 | 30 | 23 |
|  | Crominancia (MHz) | 15 | 7 | 15 | 11 |
|  | Número de líneas activas | 1080 |  |  |  |
| Especificación del audio | Número de canales AES3 | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Muestreo de audio | 48 kHz, 24 bits |  |  | 48 kHz, 16 bits |
| Datos auxiliares | Capacidad | 14,4 kbytes/ trama | 1,5 kbytes/ trama | 5,8 kbytes/ trama | 8,9 kbytes/ trama |
| Medio | Anchura de la cinta (mm) | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 6,5 |
|  | Tamaño del casete (mm) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 |
|  | Substancia | Partículas metálicas |  |  |  |

CUADRO  5

Magnetoscopio digital para 1125/50 – Detalles

| Especificación del fabricante |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/ HD-LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | Vídeo (MHz) | 74,25 |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |
| Quantization | Vídeo (bits) | 10 | 8 | 8/10 | 8 |
|  | Audio (bits) | 24 | 20 | 24 | 16 |
| Número de canales de AES3 |  | 6 | 2 | 4 |  |
| Especificación (vídeo) | Compresión | Intracuadro/ trama 1/2,7 | Intracuadro/ trama 1/7 | Intracuadro 1/5 (10 bits); 1/4 (8 bits) | Intratrama 1/8.9 |
|  | Estructura de muestreo | 4:4:4 HQ 4:2:2 SQ | 3:1:1 | 4:2:2 | 3:1,5:1,5 |
|  | DCT (luminancia) | 1/2,7 SQ | 1/3,6 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (crominancia) | 1/2,7 SQ | 1/7,2 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
| Codificación de canales |  | S-NRZ | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Velocidad total (Mbit/s) |  | 495 SQ 990 HQ | 154 | 269 | 167 |
| Velocidad de vídeo (Mbit/s) |  | 369 SQ 738 HQ | 117 | 196 | 100 |
| Número de canales de grabación de RF |  | 4 | 4/2 | 4 | 4 (videocámara)/ 2 (estudio) |
| CCE | Externo | 244, 228 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 87 |
|  | Interno | 126, 114 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diámetro del cilindro (mm) |  | 81,4 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotación del cilindro (rps) |  | 75 SQ 150 HQ | 37,5/75 | 75 | 150 (videocámara)/ 300 (estudio) |
| Número de pistas (/cuadro) |  | 12 | 6 | 12 | 48/trama |
| Velocidad de la cinta (mm/s) |  | 98,115 SQ 196,2 HQ | 80,7 | 139,496 | 135,415 |
| Paso de pista (m) |  | 13,2 | 21,7 | 20 | 18 |
| Longitud de onda mínima (m) |  | 0,294 | 0,49 | 0,59 | 0,49 |
| Anchura de la cinta (mm) |  | 12,65 | 12,65 |  | 6,35 |
| Substancia del medio |  | Partículas metálicas |  |  |  |
| Hc de la cinta (kA/m) |  | 215 | 135 | 143 | 184 |
| Tamaño del casete (mm) |  | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 |
| Tiempo de grabación (min) |  | 48/148 | 48/148 | 27/75/148 | 46 |

*	 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

El intercambio internacional de programas se define como la transmisión de material de programa de televisión o de sonido (o sus componentes) entre profesionales de diferentes países. Debe basarse en normas técnicas o prácticas operativas internacionalmente convenidas o ampliamente utilizadas, exceptuando si hay un acuerdo previo bilateral entre las partes participantes.

Con esta disposición no se pretende excluir la posibilidad de poder utilizar otros formatos propios o el intercambio de programas sujeto a un acuerdo mutuo entre las partes en cuestión.