RECOMMANDATION  UIT-R  BR.1515

Echange international d'enregistrements numériques de reportages électroniques d'actualités

(Questions UIT-R 108/11 et UIT-R 239/11)

(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les reportages électroniques d'actualités sont largement utilisés par les radiodiffuseurs dans plusieurs parties du monde;

b)	que les enregistrements sur magnétoscopes sont un élément essentiel de l'exploitation des reportages électroniques;

c)	que de nombreux pays conservent un grand nombre d'archives de programmes précieux et irremplaçables, fondés sur les formats de signal décrits dans la Recommandation UIT-R BR.715;

d)	qu'il y a à l'heure actuelle plusieurs types d'équipements disponibles pour l'enregistrement numérique de reportages électroniques d'actualités qui différent par le support d'enregistrement, le format d'enregistrement ou les modes de compression utilisés pour le traitement du signal;

e)	qu'il serait avantageux pour les radiodiffuseurs, dans le cadre de leur exploitation des enregistrements numériques de reportages électroniques d'actualités, d'avoir un environnement de montage électronique identique pour les enregistrements analogiques et numériques de ces reportages, et de parvenir le cas échéant à une compatibilité des équipements pour les opérations de montage;

f)	que le service de radiodiffusion numérique pour les programmes de télévision à haute définition (TVHD) prend de l'ampleur, plusieurs services étant en exploitation;

g)	que l'on prévoit une large utilisation de la technique d'enregistrement numérique de reportages électroniques d'actualités avec la qualité TVHD, à l'ère prochaine de la radiodiffusion TVHD;

h)	que les techniques de compression binaire fondées sur les codages à transformation discrète en cosinus (DCT, discrete cosinus transform) et de longueur variable (VLC, variable-length code) peuvent fournir des méthodes extrêmement efficaces d'enregistrement des programmes TVHD, dont les débits binaires source sont supérieurs à 1 Gbit/s;

j)	que les caractéristiques de fonctionnement et de maniement des magnétoscopes numériques TVHD se sont améliorées au point qu'ils peuvent non seulement être utilisés en studio mais aussi en extérieur, avec un niveau de confort semblable à celui des magnétoscopes classiques;

k)	que les caméras TVHD qui utilisent des dispositifs de prise de vues à charge couplée (DCC) de deux millions de pixels et un traitement numérique du signal s'appuyant sur une ou plusieurs puces à intégration à très grande échelle (VLSI) peuvent fournir des images TVHD de grande qualité, tout en présentant les mêmes caractéristiques de fonctionnement et la même taille réduite que les caméras de télévision numérique à définition normale (TVDN) classiques,

recommande

1	puisque les enregistrements numériques de reportages électroniques d'actualités sont fondés sur la TVDN ou la TVHD, d'utiliser de préférence des équipements de lecture communs pour la TVDN et la TVHD, qui puissent fonctionner pour les deux types d'enregistrement et/ou faciliter les conversions de sortie vers l'une ou l'autre représentation. Il conviendrait aussi que les équipements acceptent les enregistrements analogiques et numériques;

2	qu'afin de faciliter l'utilisation par les organisations recevant des programmes issus d'enregistrements numériques de reportages électroniques d'actualités et relayés par des infrastructures de transmission, tous les efforts soient faits pour réduire au minimum la perte de qualité subie à chaque étape de la chaîne de radiodiffusion;

3	que des enregistrements analogiques sur cassette de reportages électroniques d'actualités soient de préférence sauvegardés sous un format numérique d'enregistrement en vue de traitements ultérieurs et d'archivage;

4	que le format d'image commun 1 080  1 920 spécifié dans la Partie 2 de la Recommandation UIT-R BT.709 soit choisi pour la prise d'images lors des enregistrements numériques TVHD de reportages électroniques d'actualités, et que les anciens formats d'images spécifiés dans la Partie 1 de la Recommandation UIT-R BT.709 soient utilisés comme format d'archivage des données TVHD.

NOTE 1 – Les enregistrements analogiques sur cassette de reportages électroniques d'actualités peuvent faire l'objet d'un plus grand nombre de générations sans détérioration significative de la qualité d'image, si la première copie est effectuée sur des magnétoscopes numériques présentant la pleine qualité “radiodiffusion”.

NOTE 2 – Les tableaux de l'Annexe 1 donnent les spécifications des dispositifs d'enregistrement existants des programmes numériques de reportages électroniques d'actualités, pour les systèmes de balayage TVDN et TVHD.

ANNEXE  1

(donnée à titre informatif)

Les Tableaux 1 à 6 présentent les principales caractéristiques et spécifications des dispositifs d'enregistrement sur cassette disponibles dans le commerce, pour des caméscopes d'acquisition en TVDN ou TVHD.

Tableau 1:	Magnétoscope aux normes TVDN 525/59,94 et TVHD 1125/60 (59,94) – Présentation

Tableau 2:	Magnétoscope numérique TVHD à la norme 1125/60 (59,94) – Détails

Tableau 3:	Magnétoscope numérique TVDN à la norme 525/59,94 – Détails

Tableau 4:	Magnétoscopes numériques aux normes TVDN 625/50 et TVHD 1125/50 –Présentation

Tableau 5:	Magnétoscope numérique TVHD à la norme 1125/50 – Détails

Tableau 6:	Magnétoscope numérique TVDN à la norme 625/50 – Détails

TABLEAU  1

Magnétoscope aux normes TVDN 525/59,94 et TVHD 1125/60 (59,94) – Présentation

| TVHD/TVDN |  | TVHD |  |  |  |  |  | TVDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format |  | A |  | B |  | C |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  |
| Nom commercial(1) |  | HDCAM(2) |  | DVCPRO HD |  | D-9 HD |  | BETACAM numérique |  | DVCPRO |  | DVCAM |  | BETACAM SX |  | DVCPRO 50 |  | S-numérique |  | MPEG IMX |  |
| Temps d'enregistrement/ lecture (maximum) |  | 40/124 min |  | 46 min |  | 62 min |  | 40/124 min |  | 66/184 min |  | 40/184 min |  | 62/194 min |  | 33/92 min |  | 124 min |  | 60/184 min |  |
| Spécification vidéo | Luminance (MHz) |  | 23 |  | 20 |  |  |  | 5,75 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |
|  | Chrominance (MHz) |  | 7 |  | 10 |  |  |  | 2,75 |  | 1,5 |  |  |  | 2,0 |  | 2,75 |  |  |  | 2,75 |
|  | Nombre de lignes |  | 1 080 (1 035)(1) |  | 1 080 |  |  |  | 512 |  | 480 (1)(3) |  | 480 |  | 512 |  | 480 (+7,5)(3) |  | 482 |  | 512 |
| Spécification audio | Numérique ou analogique |  | MIC |  |  |  |  |  | MIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de canaux |  | 4 |  | 8 |  | 4/8 |  | 4 |  | 2 |  | 2/4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4/8 |
|  | Fréquence d'échantillonnage |  | 48 kHz 20 bits |  | 48 kHz 16 bits |  | 48 kHz 20/16 bits |  | 48 kHz 20 bits |  | 48 kHz 16 bits |  | 48/32 kHz 16/12 bits |  | 48 kHz 16 bits |  |  |  |  |  | 48 kHz 24/16 bits |
| Données auxiliaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Support | Taille |  | P: 156  96 G: 254  145 |  | G: 125  78 |  | G: 188  104 |  | P: 156  96 G: 254  145 |  | M: 97,5  64,5 G: 125  78 |  | Standard: 125  78 Mini: 66  48 |  | P: 156  96 G: 254  145 |  | M: 97,5  64,5 G: 125  78 |  |  |  | P: 156  96 G: 254  145 |
|  | Matériau |  | Particules métalliques |  |  |  |  |  | Particules métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemple d'application |  | Caméscope |  |  |  |  |  | Caméscope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarques |  | 1/2 pouce DCT intratrame/ image (1/7) Montage trame par trame |  | 6,35 mm DCT intra-image (1/6,6) |  | 1/2 pouce DCT intra-image (1/10) |  | 1/2 pouce DCT intratrame (1/2) |  | 6,35 mm DCT intra-image (1/5) |  |  |  | 1/2 pouce DCT intra-image (1/10) Montage image par image |  | 6,35 mm DCT intra-image (1/3,3) |  | 12,65 mm DCT intra-image (1/3,3) |  | 1/2 pouce DCT intra-image (1/3,3) Montage trame par trame |  |
| MIC: modulation par impulsion codifiée. P: petite, M: moyenne, G: grande. (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. (2) La famille des produits HDCAM contient certains modèles pouvant relire tous les enregistrements analogiques et numériques effectués par des produits Betacam. (3) Option. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Caméscope numérique TVHD à la norme 1125/60 (59,94) – Détails

| Format |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom commercial(1) |  | HDCAM | DVCPRO HD | D-9 HD |
| Fréquence d'échantillonnage | Vidéo (MHz) | 74,25 |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |
| Quantification | Vidéo (bits) | 8 |  |  |
|  | Audio (bits) | 20 | 16 | 20/16 |
| Nombre de canaux audio |  | 4 | 8 | 4 (20 bits) 8 (16 bits) |
| Compression (vidéo) |  | DCT intratrame/image (1/7)(2) | DCT intra-image (1/6,6) | DCT intra-image (1/10) |
| Codage de canal |  | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |  |
| Débit total (Mbit/s) |  | 185 | 167 | 198 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  | 140 | 100 |  |
| Nombre de canaux RF enregistrés |  | 4 (Caméscope)/2 (Studio) |  | 4 |
| CCE | Interne | 231, 219 | 85, 77 |  |
|  | Externe | 250, 226 | 149, 138 |  |
| Diamètre du tambour (mm) |  | 81,4 | 21,7 | 62 |
| Rotation du tambour (t/s) |  | 45 (Caméscope) /90 (Studio) | 149,85 (Caméscope) /299,70 (Studio) | 75 |
| Nombre de pistes |  | 6/trame | 40/image | 20/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  | 96,8 | 135,28 | 115,474 |
| Pas des pistes (m) |  | 21,7 | 18 | 20,0 |
| Longitude onde minimum (m) |  | 0,49 |  | 0,587 |
| Largeur de la bande (mm) |  | 12,65 | 6,35 | 12,65 |
| Matériau |  | Particules métalliques |  |  |
| Hc (kA/m) |  | 132 | 184 |  |
| Taille de la cassette (mm) |  | P: 156 96 G: 254 145 | G: 125 78 | G: 188 104 |
| Temps d'enregistrement (min) |  | 40/124 | 46 | 62 |
| CCE: code de correction d'erreur. (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. (2) Préfiltrage horizontal 5/8 et DCT 1/4,4. |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Caméscope numérique TVDN à la norme 525/59,94 – Détails

| Format |  | A |  | B |  | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom commercial(1) |  | BETACAM numérique |  | DVCPRO |  | DVCAM | BETACAM SX | DVCPRO 50 | S-numérique | MPEG IMX |
| Fréquence d'échantillonnage | Vidéo (MHz) | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  | 48/32 |  | 48 |  |  |  |
| Quantification | Vidéo (bits) | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio (bits) | 20 | 16 |  | 16/12 |  | 16 |  |  | 24/16 |
| Nombre de canaux audio |  | 4 | 2 |  | 2/4 |  | 4 |  |  | 4/8 |
| Compression (vidéo) |  | DCT intratrame (1/2) | DCT intra-image (1/5) |  |  |  | DCT interimage (1/10) | DCT intra-image (1/3,3) | DCT (1/3,3) | DCT intra-image (1/3,3) |
| Codage de canal |  | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |  |  |  | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |  | S-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  | 128 | 42 |  |  |  | 44 | 84 | 99 | 97 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  | 90 | 25 |  |  |  | 18 | 50 |  |  |
| Nombre d'enregistrements de canaux RF |  | 4 (Caméscope) /2 (Studio) | 1 |  |  |  | 4 (Caméscope) /2 (Studio) | 2 |  | 8 (Caméscope) /2 (Studio) |
| CCE | Interne | 178, 164 | 85, 77 |  |  |  | 124, 112 | 85, 77 |  | 162, 150 |
|  | Externe | 106, 96 | 149, 138 |  |  |  | 64, 50 | 149, 138 |  | 60, 46 |
| Diamètre du tambour (mm) |  | 81,8 (Caméscope) 81,4 (Studio) | 21,7 |  |  |  | 49,6 (Caméscope) 81,4 (Studio) | 21,7 |  | 54,0 (Caméscope) 81,4 (Studio) |
| Rotation du tambour (t/s) |  | 44,96 (Caméscope) 89,91 (Studio) | 149,85 |  |  |  | 37,46 (Caméscope) 74,93 (Studio) | 149,85 | 75 | 29,97 (Caméscope) 59,94 (Studio) |
| Nombre de pistes |  | 6/trame | 10/image |  |  |  | 10/2 image | 20/ image | 10/image | 8/image |
| Vitesse bande (mm/s) |  | 96,7 | 33,820 |  | 28,193 |  | 59,5 | 67,640 | 57,737 | 64,5 |
| Pas des pistes (m) |  | 21,7 | 18 |  | 15 |  | 32 | 18 | 20 | 21,7 |
| Longitude onde minimum (m) |  | 0,69 | 0,49 |  |  |  | 0,74 | 0,49 | 0,587 | 0,56 |
| Largeur de la bande (mm) |  | 12,65 | 6,35 |  |  |  | 12,65 | 6,35 | 12,65 |  |
| Matériau |  | Particules métalliques |  |  | Métal évaporé |  | Particules métalliques |  |  |  |
| Hc (kA/m) |  | 125 | 184 |  | 120 |  |  | 184 | 143 | 120 |
| Taille de la cassette (mm) |  | P: 156  96 G: 254  145 | M: 97,5  64,5 G: 125  78 |  | P: 156  96 G: 254  145 |  |  | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | G: 188  104 | P: 156  96 G: 254  145 |
| Temps d'enregistrement (min) |  | 40/124 | 66/184 |  | 64/194 |  |  | 33/92 | 124 | 60/184 |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Caméscopes numériques aux normes TVDN 625/50 et TVHD 1125/50 –- Présentation

| TVHD/TVDN |  | TVHD |  | TVDN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format |  | A | B | A | B | C | D | E | F | G |
| Nom commercial(1) |  | HDCAM(1) | DVCPRO HD | BETACAM numérique | DVCPRO | DVCAM | BETACAM SX | DVCPRO 50 | S-numérique | MPEG IMX |
| Temps d'enregistrement/ lecture (maximum) |  | 124 min | 46 min | 40/124 min | 66/184 min | 40/184 min | 64/194 min | 33/92 min | 124 min | 72/224 min |
| Spécification vidéo | Luminance (MHz) | 23 |  | 5,75 |  |  | 5,5 | 5,75 |  | 5,75 |
|  | Chrominance (MHz) | 7 | 11 | 2,75 | 1,5 | 2 |  | 2,75 |  | 2,75 |
|  | Nombre de lignes | 1080 |  | 608 | 576 (1)(2) | 576 | 608 | 576 (9)(2) | 578 | 608 |
| Spécification audio | Numérique ou analogique | MIC |  | MIC |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de canaux | 4 | 8 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |  |  | 8/4 |
|  | Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz 20 bits | 48 kHz 16 bits | 48 kHz 20 bits | 48 kHz 16 bits | 48/32 kHz 16/12 bits | 48 kHz 16 bits |  |  | 48 kHz 16/24 bits |
| Données auxiliaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Support | Taille | G: 254  145 | G: 125  78 | P: 156  96 G: 254  145 | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | Standard: 125  78 Mini: 66  48 | P: 156  96 G: 254  145 | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | G: 188  104 | P: 156  96 G: 254  145 |
|  | Matériau | Particules métalliques |  | Particules métalliques |  | Métal évaporé | Particules métalliques |  |  |  |
| Exemple d'application |  | Caméscope |  | Caméscope |  |  |  |  |  |  |
| Remarques |  | 1/2 pouce DTC intra-image/trame Montage trame par trame (1/7) | 6,35 mm DCT intra-image (1/6,6) | 1/2 pouce DCT intratrame (1/2) | 6,35 mm DCT intra-image (1/5) |  | 1/2 pouce DCT interimage (1/10) Montage image par image | 6,35 mm DCT intra-image (1/3,3) | 12,65 mm DCT intra-image (1/3,3) | 1/2 pouce DCT intra-image (1/3,3) Montage trame par trame |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. (2) Option. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Caméscope numérique TVHD à la norme 1125/50 – Détails

| Format |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom courant(1) |  | HDCAM | DVCPRO HD |
| Fréquence d'échantillonnage | Vidéo (MHz) | 74,25 |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |
| Quantification | Vidéo (bits) | 8 |  |
|  | Audio (bits) | 20 | 16 |
| Nombre de canaux audio |  | 4 | 8 |
| Compression (vidéo) |  | Intratrame/image DCT 1/7(2) | Intra-image DCT (1/6,6) |
| Codage de canal |  | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  | 154 | 167 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  | 117 | 100 |
| Nombre d'enregistrement de canaux RF |  | 4 (Caméscope)/2 (Studio) |  |
| CCE | Interne | 231, 219 | 85, 77 |
|  | Externe | 250, 226 | 149, 138 |
| Diamètre du tambour (mm) |  | 81,4 | 21,7 |
| Rotation du tambour (t/s) |  | 37,5/75 | 150 (Caméscope) /300 (Studio) |
| Nombre de pistes |  | 6/trame | 48/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  | 80,7 | 135,415 |
| Pas des pistes (m) |  | 21,7 | 18 |
| Longitude onde minimum (m) |  | 0,49 |  |
| Largeur de la bande (mm) |  | 12,65 | 6,35 |
| Matériau |  | Particules métalliques |  |
| Hc (kA/m) |  | 132 | 184 |
| Taille de la cassette (mm) |  | M: 156  96 G: 254  145 | G: 125  78 |
| Temps d'enregistrement (minimum) |  | 48/149 | 46 |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. (2) Préfiltrage horizontal 5/8 et DCT 1/4,4. |  |  |  |

TABLEAU  6

Caméscope numérique TVDN à la norme 625/50 – Détails

| Format |  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom commercial(1) |  | BETACAM numérique | DVCPRO | DVCAM | BETACAM SX | DVCPRO 50 | S-numérique | MPEG IMX |
| Fréquence d'échantillonnage | Vidéo (MHz) | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  | 48/32 | 48 |  |  |  |
| Quantification | Vidéo (bits) | 10 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Audio (bits) | 20 | 16 | 16/12 | 16 |  |  | 24/16 |
| Nombre des canal audio |  | 4 | 2 | 2/4 | 4 |  |  | 4/8 |
| Compression (vidéo) |  | DCT Intratrame (1/2) | DCT Intra-image (1/5) |  | DCT Interimage (1/10) | DCT Intra-image (1/3,3) | DCT (1/3,3) | DCT Intra-image (1/3,3) |
| Codage de canal |  | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |  | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |  | S-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  | 126 | 42 |  | 44 | 84 | 99 | 88 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  | 89 | 25 |  | 18 | 50 |  |  |
| Nombre d'enregistrement de canaux RF |  | 4 (Caméscope) /2 (Studio) | 1 |  | 4 (Caméscope) /1 (Studio) | 2 |  | 8 (Caméscope) /2 (Studio) |
| CCE | Interne | 178, 164 | 85, 77 |  | 124, 112 | 85, 77 |  | 162, 150 |
|  | Externe | 126, 114 | 149, 138 |  | 64, 50 | 149, 138 |  | 64, 54 |
| Diamètre du tambour (mm) |  | 81,7 (Caméscope) /81,4 (Studio) | 21,7 |  | 49,6 (Caméscope) /81,4 (Studio) | 21,7 | 62 | 54,0 (Caméscope) /81,4 (Studio) |
| Rotation de tambour (t/s) |  | 37,5 (Caméscope) /75 (Studio) | 150 |  | 37,5 (Caméscope) /75 (Studio) | 150 | 75 | 25 (Caméscope) /50 (Studio) |
| Nombre de pistes |  | 6/trame | 12/image |  | 12/2 image | 24/image | 12/image | 8/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  | 96,7 | 33,854 | 28,221 | 59,6 | 67,708 | 57,795 | 53,8 |
| Pas des pistes (m) |  | 26 | 18 | 15 | 32 | 18 | 20 | 21,7 |
| Longitude onde minimum (m) |  | 0,59 | 0,49 |  | 0,74 | 0,49 | 0,587 | 0,56 |
| Largeur de la bande (mm) |  | 12,65 | 6,35 |  | 12,65 | 6,35 | 12,65 |  |
| Matériau |  | Particules métalliques |  | Métal évaporé | Particules métalliques |  |  |  |
| Hc (kA/m) |  | 125 | 184 | 120 |  | 184 | 143 | 120 |
| Taille de la cassette (mm) |  | P: 156  96 G: 254  145 | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | Standard: 125  78 Mini: 66  48 | P: 156  96 G: 254  145 | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | G: 188  104 | P: 156  96 G: 254  145 |
| Temps d'enregistrement (min) |  | 40/124 | 66/184 | 40/184 | 64/194 | 33/92 | 124 | 72/224 |
| (1) Chaque format est indiqué sous son appellation commerciale. |  |  |  |  |  |  |  |  |