RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.1575

Guía para la selección de formatos de grabación digital en cinta de vídeo
para la producción en estudio en un entorno de televisión de definición
convencional (TVDC) con arreglo a los requisitos de producción

(Cuestión UIT-R 239/11)

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los formatos de grabación digital en cinta de vídeo para la producción de programas se seleccionan con arreglo a requisitos de usuario tales como requisitos de calidad de funcionamiento y de explotación;

b)	que la Recomendación UIT-R BR.657 – Grabación digital de programas de televisión en cinta magnética. Normas para el intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta magnética, describe los requisitos de usuario de los dispositivos de grabación digital de programas de televisión en cinta magnética, que es la base para la normalización del formato D-1;

c)	que la Recomendación UIT-R BR.1292 – Directrices técnicas para la grabación de vídeo en cadenas de producción de televisión digital con definición normalizada y cadenas de postproducción, recomienda las directrices técnicas para la posproducción de televisión;

d)	que la Recomendación UIT-R BR.1356 – Requisitos de usuario para aplicación de la compresión en la producción de televisión, indica los requisitos de usuario para la aplicación de la compresión en la producción de televisión, con velocidades binarias de hasta 50 Mbit/s en particular;

e)	que la Recomendación UIT-R BR.1376 – Familias de compresión que se utilizan en la grabación y la producción de televisión digital con definición normalizada en red, recomienda la utilización de una familia de compresión basada en la codificación intracuadro a una velocidad de datos de aproximadamente 50 Mbit/s para las aplicaciones corrientes que requieren un margen de calidad general superior para la posproducción;

f)	que la Recomendación UIT-R BR.1376 especifica las dos familias de compresión que satisfacen los requisitos del considerando e) anterior:

–	Codificación DV a 50 Mbit/s 4:2:2 intracuadro;

–	Sistema MPEG-2 4:2:2P@ML a 50 Mbit/s intracuadro;

g)	que las dos categorías de producción de programas en un entorno de televisión de definición convencional (TVDC), o sea la de «alta calidad» y la «corriente», se identifican con arreglo a los requisitos de usuario en el Apéndice 3 de la Recomendación UIT-R BR.1376,

recomienda

1	que en los magnetoscopios digitales para la producción y la posproducción en estudio de programas de TVDC, se utilice preferentemente una de las siguientes familias de aparatos de grabación según el margen requerido de calidad general:

–	aparatos de grabación sin compresión o con compresión sin pérdidas para la producción de programas de alta calidad, que requiere el margen máximo de calidad general en la posproducción intensiva;

–	aparatos de grabación con poca compresión adecuados para la producción de programas de alta calidad, que requiere un margen superior de calidad en la posproducción;

–	aparatos de grabación en torno a 50 Mbit/s que emplean codificación intracuadro, tales como codificación DV 4:2:2 o MPEG-2 4:2:2P@ML adecuados en la producción corriente, que requiere un margen modesto de calidad general en la posproducción.

NOTA 1 – Los magnetoscopios digitales para la producción de programas de TVDC que utilizan compresión por debajo de 50 Mbit/s se tratarán en otra Recomendación.

APÉNDICE  1

Características y especificaciones de los formatos de grabación 
digital de programas en cinta para la producción TVDC

(Informativo)

Los Cuadros 1 (Magnetoscopio digital para TVDC de 525/59,94) y 2 (Magnetoscopio digital para TVDC de 625/50) presentan las características principales y las especificaciones de los dispositivos de almacenamiento de programas en cinta magnética comercialmente disponibles para la producción de TVDC de alta calidad o de calidad corriente.

CUADRO  1

Magnetoscopio digital para TVDC de 525/59,94

| Categoría |  | De alta calidad |  |  |  | Corriente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de fabricación |  | D1 | D5 |  | BETACAM digital | DVCPRO 50 | D-9 (S digital) | D10 (MPEG IMX) |  |
| Frecuencia de muestreo | Vídeo (MHz) | 13,5 | 13,5/18 |  | 13,5 |  |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuantificación | Vídeo (bits) | 8 | 10/8 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | Audio (bits) | 20 |  |  |  | 16 |  | 24/16 |  |
| Número de canales AES 3(1) |  | 2 |  |  |  |  |  | 2/4 |  |
| Estructura de la trama | Número de muestras Y | 720 | 720/960 | 720 |  |  |  |  |  |
|  | Líneas grabadas | 500 | 510 | 512 |  | 480 |  |  | 512 |
|  | Muestreo Y/C | 4:2:2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Compresión (vídeo) | Esquema de codificación | Sin compresión |  | DCT intratrama |  | DCT intracuadro |  | DCT intracuadro |  |
|  |  |  |  |  |  | De tipo DV |  | MPEG-2(2) 4:2:2P@ML |  |
| Velocidad de vídeo (Mbit/s) |  | 173 | 235 | 90 |  | 50 |  |  |  |
| ECC de vídeo | Interior | 64, 60 | 95, 87 | 178, 164 |  | 85, 77 |  | 162, 150 |  |
|  | Exterior | 32, 30 | 128, 120 | 106, 96 |  | 149, 138 |  | 60, 46 |  |
|  | Redundancia (%) | 14 | 16 | 20 |  | 19 |  | 41 |  |
| ECC de audio | Interior | 64, 60 | 95, 87 | 178, 164 |  | 85, 77 |  | 117, 105 |  |
|  | Exterior | 10, 7 | 16, 8 | 10, 5 |  | 14, 9 |  | 18, 8 |  |
|  | Redundancia (%) | 105 | 118 | 117 |  | 72 |  | 152 |  |
| Codificación del canal |  | S-NRZ | 8-14 | S-NRZI |  | 24-25 I-NRZI |  | S-NRZI |  |
| Velocidad total (Mbit/s) |  | 225,3 | 300,6 | 128 |  | 84 | 99 | 97 |  |
| Número de canales RF de grabación |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Diámetro del cilindro (mm) |  | 75,0 | 76,0 | 81,4 |  | 21,7 | 62,0 | 81,4 |  |
| Rotación del cilindro (rps) |  | 150 | 90 | 89,91 |  | 149,85 | 75 | 59,94 |  |
| Número de pistas (/trama) |  | 10 | 12 | 6 |  | 20/cuadro | 10/cuadro | 8/cuadro |  |
| Velocidad de la cinta (mm/s) |  | 286,6 | 167,228 | 96,7 |  | 67,640 | 57,737 | 64,5 |  |
| Paso de pista (m) |  | 45,0 | 20,0 | 21,7 |  | 18 | 20 | 21,7 |  |
| Longitud de onda mínima (m) |  | 0,9 | 0,64 | 0,69 |  | 0,49 | 0,587 | 0,56 |  |
| Anchura de la cinta (mm) |  | 19,01 | 12,65 |  |  | 6,35 | 12,65 |  |  |
| Sustancia del medio |  | Óxido | Partículas metálicas |  |  |  |  |  |  |
| Hc de la cinta (kA/m) |  | 68 | 143 | 125 |  | 184 | 143 | 120 |  |
| Tamaño del casete (mm) |  | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | P: 156  96 G: 254  145 |  | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | 188  104 | P: 156  96 G: 254  145 |  |
| Tiempo de grabación (min) |  | 13/41/94 | 23/63/124 | 40/124 |  | 33/92 | 124 | 60/184 |  |
| (1) Un canal AES 3 puede transportar dos canales de audio de modulación por impulsos codificados lineales o puede transportar datos según indique el bit 1 del canal de estado. (2) Véase el Apéndice 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  2

Magnetoscopio digital para TVDC de 625/50

| Categoría |  | De alta calidad |  |  | Corriente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de fabricación |  | D1 | D5 | BETACAM digital | DVCPRO 50 | D-9 (S digital) | D10 (MPEG IMX) |  |
| Frecuencia de muestreo | Vídeo (MHz) | 13,5 | 13,5/18 | 13,5 |  |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Cuantifi-cación | Vídeo (bits) | 8 | 10/8 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | Audio (bits) | 20 |  |  | 16 |  | 24/16 |  |
| Número de canales AES 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2/4 |  |
| Estructura de la trama | Número de muestras Y | 720 | 720/960 | 720 |  |  |  |  |
|  | Líneas grabadas | 600 | 608 | 608 | 576 |  |  | 608 |
|  | Muestreo Y/C | 4:2:2 |  |  |  |  |  |  |
| Compresión (vídeo) | Esquema de codificación | Sin compresión |  | DCT intratrama | DCT intracuadro |  | DCT intracuadro |  |
|  |  |  |  |  | De tipo DV |  | MPEG-2(1) 4:2:2P@ML |  |
| Velocidad de vídeo (Mbit/s) |  | 173 | 233 | 89 | 50 |  |  |  |
| ECC de vídeo | Interior | 64, 60 | 86, 78 | 178, 164 | 85, 77 |  | 162, 150 |  |
|  | Exterior | 32, 30 | 128, 120 | 126, 114 | 149, 138 |  | 64, 54 |  |
|  | Redundancia (%) | 14 | 18 | 20 | 19 |  | 28 |  |
| ECC de audio | Interior | 64, 60 | 86, 78 | 178, 164 | 85, 77 |  | 137, 125 |  |
|  | Exterior | 10, 7 | 16, 8 | 18, 9 | 14, 9 |  | 18, 8 |  |
|  | Redundancia (%) | 105 | 121 | 117 | 72 |  | 147 |  |
| Codificación del canal |  | S-NRZ | 8-14 | S-NRZI | 24-25 I-NRZI |  | S-NRZI |  |
| Velocidad total (Mbit/s) |  | 225,3 | 303 | 126 | 84 | 99 | 88 |  |
| Número de canales RF de grabación |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| Diámetro del cilindro (mm) |  | 75,0 | 76,0 | 81,4 | 21,7 | 62,0 | 81,4 |  |
| Rotación del cilindro (rps) |  | 150 | 100 | 75 | 150 | 75 | 50 |  |
| Número de pistas (/trama) |  | 12 | 16 | 6 | 24/cuadro | 12/cuadro | 8/cuadro |  |
| Velocidad de la cinta (mm/s) |  | 286,9 | 167,228 | 96,7 | 67,708 | 57,795 | 53,8 |  |
| Paso de pista (m) |  | 45,0 | 18,0 | 26 | 18 | 20 | 21,7 |  |
| Longitud de onda mínima (m) |  | 0,9 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,587 | 0,56 |  |
| Anchura de la cinta (mm) |  | 19,01 | 12,65 |  | 6,35 | 12,65 |  |  |
| Sustancia del medio |  | Óxido | Partículas metálicas |  |  |  |  |  |
| Hc de la cinta (kA/m) |  | 68 | 143 | 125 | 184 | 143 | 120 |  |
| Tamaño del casete (mm) |  | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | P: 156  96 G: 254  145 | M: 97,5  64,5 G: 125  78 | 188  104 | P: 156  96 G: 254  145 |  |
| Tiempo de grabación (min) |  | 11/34/94 | 23/63/124 | 40/124 | 33/92 | 124 | 72/224 |  |
| (1) Véase el Apéndice 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE  2

Especificaciones de compresión del formato de D10 MPEG IMX

(Informativo)

Introducción

El magnetoscopio IMX-MPEG VTR se basa en un tren elemental MPEG como fuente de datos con compresión. La norma MPEG-2 4:2:2P@ML es una norma muy flexible, lo que contrasta con los requisitos únicos de un magnetoscopio.

Para garantizar la seguridad de la edición, la reproducción en movimiento lento y a velocidad variable, y las imágenes con repetición de secuencias, se requiere una velocidad binaria con restricciones. En los puntos que siguen se definen parámetros de codificación adecuados para un formato de grabación de tipo D10-IMX. El tren binario MPEG-2 4:2:2P@ML Vídeo-ES restringido a estos parámetros puede ser decodificado con éxito por un decodificador conforme MPEG-2 4:2:2 Profile@Main level.

Definición del tren binario D-10

Este Apéndice especifica las restricciones de compresión y las características de tren binario de un tren elemental de vídeo que funciona a velocidades binarias de hasta 50 Mbit/s. El formato de compresión de vídeo satisface plenamente la norma de vídeo MPEG-2 (ISO/CEI 13818-2: 2000) [4:2:2P@ML].

El tren binario de Vídeo-ES cumplirá la sintaxis de la norma SMPTE 328M (Información de edición de trenes elementales de vídeo MPEG-2).

Para garantizar la seguridad de la edición y de la reproducción en movimiento lento y reproducción a velocidad variable, incluidas las imágenes con repetición de secuencias, este punto contiene especificaciones de parámetros de codificación adecuadas para el formato de grabación tipo D10 capaces para la grabación de trenes MPEG-2 4:2:2P@ML Vídeo-ES a velocidades de hasta 50 Mbit/s. El tren binario MPEG-2 Vídeo-ES restringido a estas especificaciones de parámetros satisface plenamente la sintaxis MPEG-2 4:2:2P@ML Vídeo-ES y puede ser decodificado con éxito por un decodificador conforme MPEG-2 4:2:2 Profile@Main level.

Características generales del tren binario

CUADRO  3

Restricciones básicas del tren binario

| Formato de origen | TVDC 525/60/1,001 y 625/50 |
| --- | --- |
| Velocidad binaria | Bytes restringidos hasta 50 Mbit/s por GoP (CBG) |
| Estructura de grupo de imágenes (GoP) | Imagen I solamente |
| Tamaño máximo de cuadro codificado | Hasta 208 541 bytes netos (30/1,001 cuadros I/s) |
|  | Hasta 250 000 bytes netos (25 cuadros I/s) |

El Cuadro 4 indica puntos de funcionamiento recomendados para simplificar las operaciones en estudio y proporcionar a los usuarios una herramienta utilizable al diseñar sistemas.

CUADRO  4

Puntos operativos opcionales (velocidades binarias)

| Perfil D-10 | Velocidad binaria (Mbit/s) | Valor de velocidad binaria (bit_rate_value) del encabezamiento de secuencia (sequence_header) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto operativo E | 50 | 1E848h | A utilizar cuando se cumpla la declaración D84/85 1999 de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) |
| Punto operativo F | 40 | 186A0h | Puede utilizarse para interfaces con circuitos de operadores públicos telco T3 y otra producción de contenido |
| Punto operativo G | 30 | 124F8h | Puede utilizarse para interfaces de operadores públicos telco E3, y material de contenido no crítico |

Restricciones de parámetros de compresión MPEG

Se aplicarán las siguientes restricciones definidas.

El bit_rate_value en sequence_header se pondrá con un valor hasta 50 Mbit/s.

El parámetro sequence_extension se pondrá con el siguiente valor:

- sequence_extension:		bit_rate_extension		= 0h

Restricción de retardo VBV (video buffering verifier)

El parámetro de retardo VBV se restringirá a 1 retardo de un cuadro para cada GoP definiendo los valores siguientes:

Sistemas 525/60

- picture_header:			vbv_delay			= 0BBBh

Sistemas 625/50

- picture_header:			vbv_delay			= 0E10h

MPEG-2 4:2:2 Profile@Main Level

Los parámetros sequence_extension se restringirán a los valores siguientes:

- sequence_extension:		profile_and_level_indication	= 85h	(MPEG-2 4:2:2P@ML)

- sequence_extension:		chroma_format		= 2h	(MPEG-2 4:2:2P@ML)

Codificación de todas las imágenes I

El parámetro picture_header se restringirá a los siguientes valores:

- picture_header:			temporal_reference		= 0h	(1 imagen en un GoP)

- picture_header:			picture_coding_type 		= 1h	(imagen I solamente)

La estructura de imagen es imagen de cuadro solamente

El parámetro picture_coding_extension se pondrá a restricción de la codificación de imagen a imágenes de cuadro solo restringiendo al valor siguiente:

- picture_coding_extension:	picture_structure		= 3h	((imagen de trama)

Frecuencia de cuadro

Los parámetros sequence_header se restringirán a los valores siguientes:

Sistemas 525/60

- sequence_header:			frame_rate_code 		= 4h	(30/1,001 Hz)

Sistemas 625/50

- sequence_header:			frame_rate_code 		= 3h	(25 Hz)

Restricciones de parámetros de codificación de imagen

Las restricciones de parámetros de codificación de imagen se definirán como sigue:

- picture_coding_extension():	intra_dc_precision		= 2h	(10 bit DC)

- picture_coding_extension():	frame_pred_frame_dct 	= 0h	(trama/campo adaptivo)

- picture_coding_extension():	q_scale_type         		= 1h	(cuantificador no lineal)

- picture_coding_extension():	intra_vlc_format     		= 1h	(utilizar cuadro intra-VLC)

- picture_coding_extension():	alternate_scan       		= 0h	(exploración en zig-zag)

- picture_coding_extension():	top_field_first			= 1h	(primera trama superior												solamente)

- picture_coding_extension():	repeat_first_field   		= 0h	(no repetir primera 	
												trama)

- picture_coding_extension():	progressive_frame    		= 0h	(tramas de entrelazado												solamente)

- sequence_extension():		progressive_sequence		= 0h	(tramas de entrelazado 												solamente)

Estructura de los segmentos

Todos los segmentos (slices) contendrán un microbloque. Cada microbloque tendrá un encabezamiento de segmento con un código de sincronización. En caso de que se produzcan errores durante la transmisión/grabación, la propagación del error será inferior a un macrobloque. La sintaxis de la estructura de segmento será la siguiente:

slice(){					    				No.of bits Mnemonic

slice_start_code                                    32     bslbf

if (vertical_size > 2800)

slice_vertical_position_extension               3      uimsbf

if (<sequence_scalable_extension() is present in the bitstream>){

if (scalable_mode == "data partitioning")

priority_breakpoint                         7      uimsbf

}

quantiser_scale_code                                5      uimsbf

if (nextbits() == '1'){

intra_slice_flag                                1      bslbf

intra_slice                                     1      uimsbf

reserved_bits                                   7      uimsbf

while (nextbits() == '1'){

extra_bit_slice  ( with the value '1' )     1      uimsbf

extra_information_slice                     8      uimsbf

}

}

extra_bit_slice  ( with the value '0' )             1      uimsbf

macroblock()

next_start_code()

}

Sequence_header y sequence_extension

La sequence_header y la sequence_extension estarán presentes para cada imagen [como para la norma SMPTE 328M], especificadas como sigue.

video_sequence(){				    				No.of bits Mnemonic

next_start_code()

sequence_header()

if (nextbits() == extension_start_code){

sequence_extension()

do {

extension_and_user_data(0)

if (nextbits() == group_start_code){

group_of_picture_header()

extension_and_user_data(1)

}

picture_header()

picture_coding_extension()

extension_and_data(2)

picture_data()

if (nextbits() != sequence_end_code){

sequence_header()

sequence_extension()

}

} while (nextbits() != sequence_end_code)

} else {

( ISO/IEC 11172-2 )

}

sequence_end_code                                    32     bslbf

}