RECOMMANDATION  UIT-R  BR.602-3

ÉCHANGE  D'ENREGISTREMENTS  DE  TÉLÉVISION
POUR  L'ÉVALUATION  DES  PROGRAMMES

(Questions UIT-R 18/11 et UIT-R 105/11)

(1982-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R BR.602-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les organismes de radiodiffusion échangent un nombre important d'enregistrements de télévision aux fins d'évaluation des programmes;

b)	que le format VHS (spécifié dans la Publication 774 de la CEI) permet une bonne interchangeabilité entre des vidéocassettes enregistrées sur des appareils de marques différentes et présente des avantages quant au prix, à la dimension des cassettes et à la durée;

c)	que la qualité fournie par ce format est stable et se prête bien au visionnage et à l'évaluation des programmes;

d)	que ces formats étaient initialement conçus pour le marché grand public et que, de ce fait:

–	les enregistreurs et les cassettes sont relativement bon marché;

–	les enregistreurs peuvent être utilisés facilement;

–	les enregistreurs sont relativement fiables et solides;

–	les enregistreurs sont nombreux sur le marché et on peut facilement se les procurer;

e)	que l'utilisation de cassettes a des avantages du point de vue de la manipulation et du transport,

recommande

1.	que la préférence soit donnée pour l'échange international de programmes enregistrés effectué aux fins d'évaluation des programmes dans les normes à 625 lignes et 50 trames par seconde et à 525 lignes et 60 trames par seconde, à l'utilisation de vidéocassettes conformes au format VHS;

Note 1 – Plusieurs formats peuvent, sous réserve d'accord préalable, servir en vue d'une même application. Ce sont les formats S-VHS (CEI/SC 60B (Secrétariat) 199), Vidéo 8 (Publication 843 de la CEI) et Hi8 (CEI/SC 60B (Secrétariat) 198);

2.	que:

–	seul le mode d'enregistrement à «vitesse normale» (reproduction normale) soit utilisé;

–	le son soit enregistré sur les deux pistes longitudinales;

–	en cas d'enregistrement stéréophonique, les signaux de la voie de gauche soient enregistrés sur la piste 1 (intérieure) et ceux de la voie de droite sur la piste 2 (extérieure).