RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.602-3

INTERCAMBIO  DE  GRABACIONES  DE  TELEVISIÓN
PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  PROGRAMAS

(Cuestiones UIT-R 18/11 y UIT-R 105/11)

(1982-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R BR.602-3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las organizaciones de radiodifusión intercambian un número importante de grabaciones de televisión con fines de evaluación de programas;

b)	que el formato VHS (especificado en la Publicación 774 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)) permite un buen intercambio de videocasetes grabadas con equipos de distintos fabricantes y supone ventajas en cuanto a precio, tamaño de la cinta y tiempo de grabación/reproducción;

c)	que con este formato se obtiene una calidad de programa estable y adecuada para ver y evaluar los programas;

d)	que el formato se diseñó originalmente para el mercado doméstico, por lo que:

–	los magnetoscopios y las casetes son relativamente económicos,

–	los magnetoscopios son fáciles de utilizar,

–	son relativamente fiables y robustos,

–	están muy extendidos en el mercado y pueden obtenerse fácilmente;

e)	que la utilización de casetes de cinta magnética ofrece ventajas en la manipulación y el envío,

recomienda

1.	que para el intercambio internacional de programas grabados a fines de evaluación de programas, en
las normas de 625 líneas/50 tramas/s y 525 líneas/60 tramas/s, debe preferirse la utilización de videocasetes con formato VHS;

Nota 1 – Pueden utilizarse diversos formatos para la misma aplicación tras acuerdo previo. Se trata de los siguientes: formato S-VHS (CEI/SC 60B (Secretaría) 199), formato Vídeo 8 (Publicación 843 de la CEI), y formato Hi8 (CEI/SC 60B (Secretaría) 198).

2.	que:

–	sólo se utilice el modo de grabación «velocidad normal» (reproducción normalizada);

–	el sonido se grabe en las dos pistas longitudinales;

–	para sonido estereofónico, la señal del canal izquierdo se grabe en la pista 1 (interior) y la señal del canal derecho en la pista 2 (exterior).