RECOMENDACIÓN  UIT-R  BR.713-1*

GRABACIÓN  DE  IMÁGENES  DE  TELEVISIÓN  DE  ALTA  
DEFINICIÓN  (TVAD)  EN  PELÍCULA  CINEMATOGRÁFICA

(Cuestión UIT-R 109/11)

(1990-1997)

Rec. UIT-R BR.713-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de que las entidades de radiodifusión y los productores de programas transfieran los programas de televisión de alta definición (TVAD) producidos electrónicamente a película cinematográfica, tanto para el intercambio de programas de televisión como para la proyección en cinematógrafo;

b)	que las características y la presentación de las copias de distribución hechas mediante transferencia de TVAD a película cinematográfica deben ajustarse a los métodos de proyección de películas en televisión para que puedan utilizarse en la televisión, y deben reflejar las técnicas cinematográficas actuales para que puedan utilizarse en cinematógrafos;

c)	que se ha establecido un formato de imagen de 16:9 para la imagen de TVAD;

d)	la Norma 2906 de la ISO en lo relativo a la zona de imagen delimitada por la ventana de la cámara en las películas cinematográficas de 35 mm;

e)	la Recomendación UIT-R BR.265 con respecto a las características y la presentación de las películas destinadas a la televisión;

f)	las Normas de la ISO y las Prácticas Recomendadas de la Asociación de Ingenieros de Televisión e Imágenes en Movimiento (SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers) con respecto a las características y la presentación de las películas destinadas a la proyección en cinematógrafo;

g)	el § 1 del Informe UIT-R BR.1229,

recomienda

1	que al transferir las imágenes de TVAD producidas electrónicamente a película cinematográfica la película utilizada tenga el formato de 35 mm;

2	que las características de las imágenes registradas en la película sean las siguientes:

–	las dimensiones de la imagen registrada en la película al efectuar la transferencia de TVAD a película cinematográfica deben ser las indicadas en la Fig. 1;

–	la ley gamma, la densidad de las partes más brillantes y menos brillantes, el equilibrio de color y las demás características principales de la imagen en las copias de distribución preparadas mediante transferencia de TVAD a película cinematográfica deben ajustarse a los puntos correspondientes de la Recomendación UIT-R BR.265 cuando esas copias de distribución estén destinadas a la televisión;

–	las mencionadas características de la imagen deben ajustarse a los métodos cinematográficos actuales especificados por la ISO y la SMPTE cuando las copias de distribución estén destinadas a la proyección en cinematógrafo;

3	que las características de las pistas sonoras grabadas en la película cinematográfica sean las siguientes:

–	las copias de distribución efectuadas mediante transferencia de TVAD a película cinematográfica deben ajustarse preferiblemente al formato SEPMAG 35 (pistas sonoras en película magnética separada) cuando las copias de distribución estén destinadas a la televisión;

–	cuando se graban más de dos pistas sonoras separadas, la película magnética debe ajustarse a las especificaciones del formato de seis pistas;

–	cuando se utiliza sonido ambiental incorporado en un par de pistas estereofónicas, la película magnética debe ajustarse a las especificaciones aplicables al formato de tres pistas (véase la Recomendación UIT-R BR.265);

–	las copias de distribución preparadas mediante transferencia de TVAD a película cinematográfica deben ajustarse preferiblemente al sistema actual de pistas sonoras ópticas cuando las copias estén destinadas a la proyección en cinematógrafo;

4	que los métodos de explotación (por ejemplo, presentación y etiquetado de los carretes de película, cabeceras y colas, empalmes, indicaciones de cambio de carrete, asignación de las pistas sonoras, etc.) aplicados a las copias de distribución hechas mediante transferencia de TVAD a película cinematográfica:

–	se ajusten a las correspondientes secciones de la Recomendación UIT-R BR.265 cuando las copias de distribución estén destinadas a la televisión;

–	se ajusten a los métodos cinematográficos actuales especificados en las Normas de la ISO o las Prácticas Recomendadas de la SMPTE cuando las copias de distribución estén destinadas a la proyección en cinematógrafo,

toma nota asimismo

1	de que en el § 1 del Informe UIT-R BR.1229 se describen sucintamente métodos adecuados para la transferencia de programas de TVAD producidos electrónicamente a película cinematográfica de 35 mm y que estos métodos dan satisfacción en la explotación actual.

FIGURE  0713-1-01

| Dimensión | (mm) |
| --- | --- |
| A (máxima) | 7,80 (1) |
| B (mínima) | 21,95 (1) |
| C (nominal) | 18,75 (1) |
| D (mínima) | 29,75 (1) |
| H |  0,05 12,34 – 0,00 |
| R (máxima) | 0,8 |
| K, L | Aproximadamente igual(1) |
| E, F | Igual  0,1(1) |
| (1) Según se especifica en la Norma 2906 de la ISO. NOTA 1– Las mediciones de la imagen deben efectuarse en películas que se hayan expuesto y revelado recientemente. NOTA 2 – El borde horizontal de la imagen debe ser aproximadamente 90 al borde de la película y el borde vertical debe ser paralelo al borde de la película. NOTA 3 – En la Fig. 1 se muestra la imagen de la película vista desde el interior de la cámara mirando hacia la lente. |  |

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Organización Internacional de Unificación de Normas (ISO).