RECOMENDACIÓN  UIT-R  BS.1348-1

Requisitos de servicio de la radiodifusión sonora digital para frecuencias inferiores a 30 MHz

(Cuestión UIT-R 217/10)

(1998-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en todo el mundo es cada vez más necesario disponer de medios adecuados de radiodifusión sonora monofónica o estereofónica de alta calidad para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos;

b)	las limitaciones de la capacidad de los servicios actuales de radiodifusión sonora en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas para satisfacer estas necesidades;

c)	que la congestión que existe actualmente en algunos países en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas provoca un alto nivel de interferencia y limita el número de programas que pueden transmitirse;

d)	que los avances técnicos en materia de codificación en la fuente y del canal, modulación y procesamiento de señales digitales han puesto de manifiesto la viabilidad técnica y la madurez de los sistemas de radiodifusión sonora digital que funcionan en otras bandas;

e)	que una amplia serie de demostraciones y pruebas de funcionamiento realizadas en distintos lugares del mundo han confirmado la viabilidad técnica y económica, desde el punto de vista del diseño, de los sistemas de radiodifusión sonora digital que utilizan otras bandas;

f)	que un sistema de radiodifusión sonora digital avanzado puede proporcionar una mejor cobertura y una mayor eficacia en la utilización del espectro y de la potencia, así como una mejor calidad de funcionamiento en entornos multitrayecto, que los sistemas analógicos convencionales;

g)	que un sistema de radiodifusión digital puede diseñarse de forma que pueda utilizarse por igual en aplicaciones terrenales y por satélite utilizando parámetros de señal en emisión estrechamente relacionados entre sí, lo que permite emplear elementos comunes para el diseño del receptor;

h)	que en la radiodifusión sonora siempre se han utilizado técnicas de modulación semejantes, como la modulación de amplitud o de frecuencia, y bandas de frecuencias similares o idénticas, en todo el mundo, gracias a lo cual existen receptores que pueden ser utilizados en todo el mundo, lo que redunda en beneficio del oyente;

j)	que en todo el mundo existen grandes servicios de radiodifusión sonora tanto públicos como privados, que proporcionan programas radiofónicos a los oyentes,

recomienda

1	que, cuando se introduzcan servicios de radiodifusión sonora digital con transmisores terrenales para recepción en vehículos, portátil y fija en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas, el sistema digital utilizado ofrezca las siguientes características y posibilidades técnicas y de funcionamiento, así como los requisitos del servicio en el Anexo 1:

–	sonido monofónico o estereofónico de alta calidad para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos;

–	mayor eficacia en la utilización del espectro y de la potencia que los sistemas analógicos convencionales;

–	mejora significativa de la calidad de funcionamiento en los entornos afectados por propagación multitrayecto;

–	solución de compromiso entre la amplitud de la cobertura y la calidad de servicio para una determinada potencia de emisión;

–	posibilidad de utilizar, con un receptor común, todos los medios de distribución de programas (por ejemplo, mono, estéreo, mono dual);

–	capacidad para proporcionar dispositivos de transmisión de datos relacionados con los programas;

–	servicios de datos adicionales;

–	posibilidad de fabricación en serie de receptores de bajo coste,

2	que los receptores diseñados para señales digitales puedan recibir señales analógicas convencionales con la máxima homogeneidad en las tecnologías y en las piezas.

ANEXO  1

Requisitos de servicio para la radiodifusión sonora digital y su importancia relativa

| Características de los sistemas | Importancia |
| --- | --- |
| 1 – Requisito de la norma del sistema |  |
| a. El receptor digital debe funcionar en todo el mundo. | A |
| 2 – Capacidad para una transición gradual del sistema analógico al sistema digital |  |
| a. Radiodifusión simultánea («simulcast») (el sistema analógico y el sistema digital comparten un solo canal). | A |
| b. Multidifusión («multicast») (el sistema analógico y el sistema digital ocupan canales distintos). |  |
| 3 – Difusión de datos |  |
| a. Audio y datos; es decir capacidad de difusión de datos. | B |
| b. Provisión de control de acceso y aleatorización. | C |
| 4 – Requisitos de la calidad de audio |  |
| a. Calidad de audio mejorada con respecto a la de los sistemas analógicos equivalentes.. | A |
| b. Multiidioma o dual-mono. | B |
| c. Capacidad estereofónica. | B |
| d. División de velocidad binaria dinámica entre audio y datos (datos oportunísticos). | B |
| e. Velocidad binaria seleccionable en pequeños incrementos y soporte de la velocidad binaria superior a la que podría lograrse en la fecha de introducción. | B |
| 5 – Eficacia espectral |  |
| a. Una sola frecuencia desde transmisores geográficamente separados o coubicados. | B |
| b. Cumple los requisitos de la UIT con respecto a la anchura de banda y a la separación de canales en RF. | A |
| c. Posible interferencia no superior a la modulación de amplitud equivalente. | A |
| d. Susceptibilidad a la interferencia no superior a la de la modulación de amplitud equivalente. | A |
| 6 – Fiabilidad de los servicios |  |
| a. Mejora en la fiabilidad de la recepción. | A |
| b. Disminución importante de la susceptibilidad a los efectos del desvanecimiento. | A |
| c. 1) Conmutación de frecuencia automática en el receptor. 2) Conmutación de frecuencia automática en el receptor inaudible. | A C |
| d. Recepción en vehículos, portátil y fija. | A |
| e. Sintonía rápida. | A |
| f. Degradación gradual. | B |
| g. Mantenimiento de la zona de cobertura. | A |
| h. Buena recepción en interiores. | A |
| 7 – Información del servicio para selección de sintonía |  |
| a. Selección simplificada de servicios utilizando datos relacionados con el programa para seleccionar el organismo de radiodifusión y el contenido del programa. | B |
| 8 – Consideraciones sobre el sistema de transmisión |  |
| a. Utilización de los actuales transmisores modernos capaces de funcionar con sistemas digitales y analógicos. | A |
| b. Ahorro de potencia cubriendo la misma zona de servicio con la misma fiabilidad de servicio. | C |
| c. Las emisiones no esenciales y fuera de banda deben cumplir la reglamentación de la UIT. | A |
| 9 – Consideraciones sobre el receptor |  |
| a. La complejidad del sistema no debe impedir la fabricación de receptores de bajo coste. | A |
| b. La complejidad del sistema debe permitir la fabricación de receptores alimentados por pilas con un bajo consumo de potencia. | B |
| 10 – Compromiso variable |  |
| a. Posibilidad de seleccionar los parámetros del sistema dependiendo de los requisitos del organismo de radiodifusión. | B |
| Importancia relativa de las características del sistema: A = Obligatoria B = Muy deseable C = Deseable |  |