РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R BS.1660-2*, **

Техническая основа для планирования наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ

(Вопрос МСЭ-R 56/6)

(2003-2005-2005)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация описывает критерии планирования, которые можно использовать для планирования наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ, для цифровых систем A и F Рекомендации МСЭ-R BS.1114.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	Рекомендации МСЭ-R BS.774 и МСЭ-R BS.1114;

b)	Справочник МСЭ-R по цифровому звуковому радиовещанию – Наземное и спутниковое цифровое звуковое радиовещание к перевозимым, портативным и фиксированным приемникам в полосах ОВЧ/УВЧ,

рекомендует,

1	что критерии планирования, как описано в Приложении 1 для цифровой системы A и в Приложении 2 для цифровой системы F, могли быть использованы для планирования наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ.

Приложение 1

Техническая основа для планирования системы А наземного цифрового звукового радиовещания (T-DAB) в полосе ОВЧ

# 1	Общие положения

Настоящая Рекомендация содержит значимые параметры системы наземного цифрового звукового радиовещания (T-DAB) и сетевые концепции, включая описание одночастотных сетей (ОЧС).

Приемная антенна, которая, как предполагается, должна быть образцом для подвижного и портативного приема, имеет высоту 1,5 м выше уровня земли, является всенаправленной с усилением чуть меньше, чем усиление симметричного вибратора.

Метод предсказания напряженности поля полагается на кривые для 50% местоположений, 50% времени для полезного сигнала и 50% местоположений, 1% времени для мешающего сигнала.

Для вычисления тропосферных (1% времени) и непрерывных (50% времени) помех, см. Рекомендацию МСЭ-R BT.655.

Требуемое процентное отношение местоположений для служб T-DAB равно 99%. Поэтому, принимая стандартное отклонение 5,5 дБ, к значениям напряженности поля (50% местоположений) должно быть применено увеличение 13 дБ (2,33 × 5,5 дБ), чтобы получить значения местоположений 99%, требуемые для планирования службы T-DAB.

Кривые распространения, используемые для планирования, относятся к высоте приемной антенны 10 м над поверхностью земли, между тем как служба T-DAB будет первоначально планироваться для подвижного приема, т. е. с эффективной высотой приемной антенны около 1,5 м. Для преобразования минимальной требуемой напряженности поля T-DAB при высоте антенны транспортного средства 1,5 м в эквивалентное значение на 10 м необходим допуск 10 дБ.

# 2	Минимальная полезная напряженность поля, используемая для планирования

Таблица 1 содержит значения для полосы III ОВЧ с включением поправки 13 дБ для процентного отношения местоположений и 10 дБ для дифференциального усиления антенны относительно земной поверхности (высоты). Приведенная ниже минимальная средняя эквивалентная напряженность поля представляет минимальную полезную напряженность поля, используемую для планирования.

Значения, показанные в таблице 1, применяются к подвижному приему.

ТАБЛИЦА 1

Минимальная средняя эквивалентная напряженность поля (дБ(мкВ/м))
при высоте антенны 10 м

| 3 Мешающие излучения Полоса частот | Полоса III |
| --- | --- |
| Минимальная эквивалентная напряженность поля (дБ(мкВ/м)) | 35 |
| Коэффициент поправки процентного отношения местоположений (от 50% до 99%) (дБ) | 13 |
| Поправка дифференциального усиления антенны относительно земной поверхности (дБ) | 10 |
| Минимальная средняя эквивалентная напряженность поля для планирования (дБ(мкВ/м)) | 58 |

## 3.1	Спектральная маска для внеполосных излучений T-DAB

Внеполосный излучаемый сигнал в любой полосе 4 кГц должен быть ограничен с помощью одной из масок, определенных на рисунке 1.

Маска, изображенная сплошной линией, должна применяться к передатчикам ОВЧ, работающим в критичных случаях. Маска, изображенная штриховой линий, должна применяться к передатчикам ОВЧ, работающим в некритичных случаях или в полосе 1,5 ГГц, а маска, изображенная пунктирной линией, должна применяться к передатчикам ОВЧ, работающим в некоторых областях, где используется частотный блок 12D.

Уровень сигнала на частотах вне нормальной полосы 1,536 МГц может быть снижен путем применения соответствующей фильтрации.

Таблица внеполосных спектров для сигнала передачи системы А

|  | Частота относительно центра канала 1,54 МГц (МГц) | Относительный уровень (дБ) |
| --- | --- | --- |
| Спектральная маска для передатчиков ОВЧ системы А в некритичных случаях или в полосе 1,5 ГГц | 0,97 | –26 |
|  | 0,97 | –56 |
|  | 3,0 | –106 |
| Спектральная маска для передатчиков ОВЧ системы А, работающих в критичных случаях | 0,77 | –26 |
|  | 0,97 | –71 |
|  | 1,75 | –106 |
|  | 3,0 | –106 |
| Спектральная маска для передатчиков ОВЧ, работающих в некоторых областях, где используется частотный блок 12D | 0,77 | –26 |
|  | 0,97 | –78 |
|  | 2,2 | –126 |
|  | 3,0 | –126 |

Дополнение 1
к Приложению 1

Критерии планирования, как использовано группой стран в 
Специальном соглашении, Висбаден, 1995 год

# 1	Позиция частотных блоков в полосе III

Таблица 2 показывает гармонизованный план образования каналов. Он основывается на приращениях настройки 16 кГц и на защитных полосах 176 кГц между смежными частотными блоками T-DAB.

Внутри каждого канала телевидения 7 МГц размещаются четыре частотных блока T-DAB.

Для улучшения совместимости со звуковой(ыми) несущей(ими) частотой(ами) в системах телевидения (ТВ) 7 МГц защитные полосы для частотных блоков А системы T-DAB в канале N и D в канале N-1 равны 320 кГц или 336 кГц. В качестве примера на рисунке 2 показана позиция частотных блоков T-DAB внутри канала 12.

ТАБЛИЦА 2

Частотные блоки T-DAB

| Номер блока T-DAB | Центральная частота (МГц) | Частотный диапазон (МГц) | Нижняя защитная полоса(1) (кГц) | Верхняя защитная полоса(1) (кГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | 174,928 | 174,160–175,696 | – | 176 |
| 5B | 176,640 | 175,872–177,408 | 176 | 176 |
| 5C | 178,352 | 177,584–179,120 | 176 | 176 |
| 5D | 180,064 | 179,296–180,832 | 176 | 336 |
| 6A | 181,936 | 181,168–182,704 | 336 | 176 |
| 6B | 183,648 | 182,880–184,416 | 176 | 176 |
| 6C | 185,360 | 184,592–186,128 | 176 | 176 |
| 6D | 187,072 | 186,304–187,840 | 176 | 320 |
| 7A | 188,928 | 188,160–189,696 | 320 | 176 |
| 7B | 190,640 | 189,872–191,408 | 176 | 176 |
| 7C | 192,352 | 191,584–193,120 | 176 | 176 |
| 7D | 194,064 | 193,296–194,832 | 176 | 336 |
| 8A | 195,936 | 195,168–196,704 | 336 | 176 |
| 8B | 197,648 | 196,880–198,416 | 176 | 176 |
| 8C | 199,360 | 198,592–200,128 | 176 | 176 |
| 8D | 201,072 | 200,304–201,840 | 176 | 320 |
| 9A | 202,928 | 202,160–203,696 | 320 | 176 |
| 9B | 204,640 | 203,872–205,408 | 176 | 176 |
| 9C | 206,352 | 205,584–207,120 | 176 | 176 |
| 9D | 208,064 | 207,296–208,832 | 176 | 336 |
| 10A | 209,936 | 209,168–210,704 | 336 | 176 |
| 10B | 211,648 | 210,880–212,416 | 176 | 176 |
| 10C | 213,360 | 212,592–214,128 | 176 | 176 |
| 10D | 215,072 | 214,304–215,840 | 176 | 320 |
| 11A | 216,928 | 216,160–217,696 | 320 | 176 |
| 11B | 218,640 | 217,872–219,408 | 176 | 176 |
| 11C | 220,352 | 219,584–221,120 | 176 | 176 |
| 11D | 222,064 | 221,296–222,832 | 176 | 336 |
| 12A | 223,936 | 223,168–224,704 | 336 | 176 |
| 12B | 225,648 | 224,880–226,416 | 176 | 176 |
| 12C | 227,360 | 226,592–228,128 | 176 | 176 |
| 12D | 229,072 | 228,304–229,840 | 176 | – |
| (1) В принятии этих значений было предположено, что передающее и приемное оборудование T-DAB должно позволять для использования смежные частотные блоки T-DAB в смежных областях, т. е. используя защитную полосу 176 кГц. |  |  |  |  |

# 2	Эталонная сеть T-DAB

Эталонные сети используются для планирования выделений.

Характеристики эталонных сетей представляют разумный компромисс между плотностью передатчиков, необходимых для желаемого покрытия, и потенциалом для повторного использования одинакового частотного блока с другим программным содержимым в других областях.

Эталонная сеть есть инструмент для развития соответствующих значений для расстояний разнесения и для оценки, сколько помех могла бы создать типичная ОЧС на заданном расстоянии.

## 2.1	Сетевые структуры передатчиков T-DAB

Станции или сети T-DABT состоят из одной или трех основных моделей или их сочетаний:

–	один передатчик;

–	сеть ОЧС, использующая ненаправленные передающие антенны, также упоминаемая как "открытая сеть";

–	сеть ОЧС, использующая направленные передающие антенны вдоль периметра области покрытия, также упоминаемая как "закрытая сеть".

## 2.2	Определения

Эталонная точка – это точка на границе эталонной сети, от которой вычисляются исходящие помехи, см. также рисунок 4. Входящие помехи вычисляются в той же самой точке.

В следующем далее тексте определяются два расстояния, см. также рисунок 3.

–	Расстоянием разнесения является расстояние, требуемое между границами (или периметром) двух областей покрытия, обслуживаемых или службами T-DAB, или двумя различными службами. Часто будут два расстояния разнесения, одно для каждой службы, из-за различных напряженностей поля, подлежащих защите, или из-за различных защитных отношений для двух служб. В таких случаях из этих двух расстояний должно использоваться более длинное.

–	Расстоянием передатчика является расстояние между смежными позициями передатчиков в сети ОЧС.

## 2.3	Эталонная сеть ОЧС системы T-DAB

В вычислениях мешающих напряженностей поля вклады от всех передатчиков эталонной сети складываются, используя метод сложения мощностей. В случае смешанных трактов "земля-море", напряженности поля сначала вычисляются индивидуально для полностью наземных трактов и для полностью морских трактов, каждый одинакового расстояния, как и рассматриваемый смешанный тракт. Затем выполняется линейная интерполяция между напряженностями поля для полностью наземного тракта и полностью морского тракта на требуемом расстоянии от границы сети ОЧС согласно следующей формуле:

EM= EL + dSdT (ES − EL),

где:

EM :	напряженность поля для смешанного тракта "земля-море"

EL :	напряженность поля для полностью наземного тракта

ES :	напряженность поля для полностью морского тракта

dS :	длина морского тракта

dT :	длина суммарного тракта.

Все напряженности поля даются в дБ(мкВ/м).

В вычислениях полностью морских трактов предполагается, что эталонная сеть и ее область покрытия находятся на земле и что море начинается от края области покрытия. Для земных трактов предполагается неровность местности 50 м.

### 2.3.1	Структура эталонной сети

Эталонная сеть, пригодная для процесса частотного выделения, определяется так (см. также рисунок 4):

–	Гексагональная структура:	закрытая

–	Расстояние передатчика: 	60 км

–	Высота передающей антенны:	150 м

–	Эффективная излучаемая мощность центрального
передатчика (э.и.м.):	100 Вт

–	Диаграмма направленности излучения центрального передатчика:	всенаправленная

–	Мощность э.и.м. периферийного передатчика:		1 кВт

–	Диаграмма направленности излучения периферийных передатчиков:	см. рисунок 5

–	Главный лепесток направленных антенн:		в направлении

центрального передатчика.

При использовании метода предсказания напряженности поля, описанного в этом Дополнении, эталонная сеть производит требуемое покрытие внутри сети. Действующая полезная напряженность поля на границе эталонной сети примерно на 3 дБ выше, чем минимальная напряженность поля для планирования. Это дает возможность на краю сети разрешить помехи на 3 дБ выше.

Таким образом, максимальная мешающая напряженность поля от службы T-DAB другого совмещенного канала на границе эталонной сети равняется:

EIMax= EWMin− PR − PC + 3,

где:

EIMax:	максимальная мешающая напряженность поля на границе эталонной сети

EWMin:	минимальная средняя полезная напряженность поля для планирования

PR :	защитное отношение, в этом случае 10 дБ

PC :	поправка распространения 18 дБ (от 50% до 99% коэффициента поправки местоположения).

Дополнительный запас 3 дБ для других служб не разрешается, поскольку во время процедуры выделения частотного блока каждый источник помех рассматривается отдельно и их сумма мощностей не вычисляется.

Таким образом, максимальная мешающая напряженность поля от любой другой службы на границе эталонной сети равна:

EIMax= EWMin− PR − PC,

где:

EIMax:	максимальная мешающая напряженность поля на границе эталонной сети

EWMin:	минимальная средняя полезная напряженность поля для планирования

PR :	защитное отношение, зависящее от рассматриваемой службы

PC :	поправка распространения 18 дБ.

Напряженности поля для трактов на земле, через холодное море и теплое море, производимые эталонной сетью, показаны на рисунках 6a, 6b и 6c. Расстояния разнесения для полосы III равны 81, 142 и 173 км для трактов земли, холодного моря и теплого моря, соответственно.

Там, где напряженность поля вычисляется в пределах 1 км от позиции передатчика, разрешающую способность приемной антенны не следует принимать во внимание.

### 2.3.2	Номинальное местоположение передатчика для вычисления потенциальных помех T-DAB для воздухоплавательной подвижной службы

Чтобы вычислять помехи для воздухоплавательной приемной испытательной точки, в качестве номинального местоположения для сети должен быть использован центр эталонной сети. В этом случае мощность, используемая для вычислений, составляет в полосе III 33,8 дБВт.

# 3	Защита системы T-DAB

## 3.1	Система T-DAB, которой мешает система T-DAB

Защитное отношение совместного блока T-DAB равняется 10 дБ.

Таблица 3 показывает значения для максимальной допустимой мешающей напряженности поля, используемой для планирования.

ТАБЛИЦА 3

Максимальная допустимая мешающая напряженность поля (от T-DAB к T-DAB)

| Стандартное отклонение для изменения местоположения сигнала T-DAB равно 5,5 дБ. Значения напряженностей поля для полезных и мешающих сигналов предполагаются некоррелированными. Для защиты полезных сигналов T-DAB для 99% местоположений от помех передачи другой T-DAB следует принимать во внимание поправку распространения 2,33  5,5  2  18 дБ, а также защитное отношение T-DAB (от T-DABT к T-DAB) 10 дБ. Полоса частот | Максимальная полезная напряжен-ность поля (дБ(мкВ/м)) (50% местополо-жений, высота 10 м) | Защитное отношение T-DAB, кото-рой мешает T-DAB (дБ) | Поправка распростра-нения (дБ) | Максимальная допустимая мешающая напряженность поля (дБ(мкВ/м)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛОСА III | 58 | 10 | 18 | 30(1) |
| (1) В случае сети ОЧС эта цифра должна быть увеличена на 3 дБ. |  |  |  |  |

EIMax = EWMin− PR − PC + 3,

где:

EIMax:	максимальная допустимая мешающая напряженность поля

EWMin:	минимальная средняя эквивалентная напряженность поля

PR :	защитное отношение

PC :	поправка распространения.

## 3.2	Система T-DAB, подверженная помехам от аналогового звукового радиовещания

| Передача звука моно с помощью широкополосной ЧМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| S1 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –1,3 | –1,2 | –1,1 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | –0,5 | –0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –45,1 | –43,9 | –38,4 | –37,5 | –28,9 | –12,9 | –4,9 | –1,0 | 2,1 | 3,5 | 4,3 |
| f (МГц) | –0,3 | –0,2 | –0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 2,1 | –1,0 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –4,9 | –12,9 | –28,9 | –37,5 | –38,4 | –43,9 | –45,1 |  |  |  |  |

| Передача звука стерео с помощью широкополосной ЧМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| S2 | 58,0 | 10,0 |

| 3.3 Система T-DAB, подверженная помехам от цифрового наземного телевизионного вещания f (МГц) | –1,3 | –1,2 | –1,1 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | –0,5 | –0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –45,1 | –43,9 | –38,4 | –37,5 | –28,9 | –12,9 | –4,9 | –1,0 | 2,1 | 3,5 | 4,3 |
| f (МГц) | –0,3 | –0,2 | –0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 2,1 | –1,0 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –4,9 | –12,9 | –28,9 | –37,5 | –38,4 | –43,9 | –45,1 |  |  |  |  |

| Защитные отношения для системы T-DAB, подверженной помехам от системы наземного цифрового телевизионного радиовещания (DVB-T) 8 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость кода 2/3 64-КАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f (1) (МГц) | –5 | –4,2 | –4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| PR (дБ) | –50 | –1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | –1 | –50 |
| (1) f: центральная частота сигнала DVB-T, минус центральная частота сигнала T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Защитные отношения для системы T-DAB, подверженной помехам от системы DVB-T 7 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость кода 2/3 64-КАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f (1) (МГц) | –4,5 | –3,7 | –3,5 | –2,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| PR (дБ) | –49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | –49 |
| (1) f: центральная частота сигнала DVB-T, минус центральная частота сигнала T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы защитных отношений относятся только к параметрам системы DVB-T с модуляцией 64-КАМ и скоростью кода 2/3. Значения для других вариантов выбора должны быть добавлены путем дальнейших измерений.

## 3.4	Система T-DAB, подверженная помехам от аналогового наземного телевизионного вещания

| I/PAL (полоса III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T1 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –8,0 | –7,5 | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –42,0 | –23,5 | –10,0 | –3,0 | –2,0 | –3,0 | –24,0 | –21,0 | –23,0 | –31,0 | –31,5 |
| f (МГц) | –2,5 | –2,0 | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | –30,0 | –28,5 | –25,0 | –19,5 | –17,5 | –11,0 | –7,0 | –1,5 | –1,5 | –4,0 | –5,5 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –13,5 | –17,0 | –20,0 | –33,0 | –47,5 |  |  |  |  |  |  |

| В/PAL (полоса III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T2 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 | –2,5 | –2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –47,0 | –18,0 | –5,0 | –3,0 | –5,0 | –20,0 | –22,0 | –31,5 | –31,5 | –29,0 | –26,5 |
| f (МГц) | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| PR (дБ) | –23,0 | –18,5 | –16,0 | –9,0 | –5,0 | –3,0 | –0,5 | –3,0 | –4,0 | –12,0 | –16,0 |
| f (МГц) | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –19,5 | –45,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D/SECAM, K/SECAM (полоса III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T3 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –8,0 | –7,5 | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –47,0 | –42,5 | –3,0 | –2,5 | –3,0 | –37,5 | –21,5 | –18,5 | –20,5 | –26,5 | –33,5 |
| f (МГц) | –2,5 | –2,0 | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | –31,5 | –29,0 | –26,5 | –18,5 | –16,5 | –9,0 | –6,0 | –3,0 | –2,5 | –4,0 | –4,5 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –12,0 | –22,0 | –25,0 | –46,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| L/SECAM (полоса III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T4 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –8,0 | –7,5 | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –46,5 | –42,5 | –15,5 | –13,0 | –15,0 | –26,5 | –18,5 | –17,0 | –18,0 | –23,0 | –31,5 |
| f (МГц) | –2,5 | –2,0 | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | –30,5 | –27,5 | –24,5 | –18,0 | –16,5 | –8,0 | –5,0 | –1,5 | 1,5 | –2,0 | –3,5 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –12,5 | –18,5 | –19,0 | –31,0 | –46,8 |  |  |  |  |  |  |

| B/SECAM (полоса III). Использованы данные B/PAL (T2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T5 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 | –2,5 | –2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –47,0 | –18,0 | –5,0 | –3,0 | –5,0 | –20,0 | –22,0 | –31,5 | –31,5 | –29,0 | –26,5 |
| f (МГц) | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| PR (дБ) | –23,0 | –18,5 | –16,0 | –9,0 | –5,0 | –3,0 | –0,5 | –3,0 | –4,0 | –12,0 | –16,0 |
| f (МГц) | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –19,5 | –45,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D/PAL (полоса III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T6 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –8,0 | –7,5 | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –47,0 | –42,5 | –3,0 | –2,5 | –3,0 | –37,5 | –21,5 | –20,0 | –22,0 | –31,5 | –31,5 |
| f (МГц) | –2,5 | –2,0 | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | –29,0 | –26,5 | –23,0 | –18,5 | –16,0 | –9,0 | –5,0 | –3,0 | –0,5 | –3,0 | –4,0 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –12,0 | –16,0 | –19,0 | –45,3 |  |  |  |  |  |  |  |

| B/PAL (ЧМNicam) (полоса III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| T7 | 58,0 | 10,0 |

| 3.5 Система T-DAB, подверженная помехам со стороны служб, не являющихся службами радиовещания f (МГц) | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 | –2,5 | –2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –47,0 | –18,0 | –5,0 | –3,0 | –5,0 | –20,0 | –22,0 | –31,5 | –31,5 | –29,0 | –26,5 |
| f (МГц) | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| PR (дБ) | –23,0 | –18,5 | –16,0 | –9,0 | –5,0 | –3,0 | –0,5 | –3,0 | –4,0 | –12,0 | –16,0 |
| f (МГц) | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –19,5 | –45,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальная мешающая напряженность поля (FS), необходимая для того, чтобы избежать помех, вычисляется следующим образом:

Максимальная допустимая напряженность fs  (fST-DAB – PR – 18)     дБ(мкВ/м)

В качестве примеров следующая таблица (перечень не является исчерпывающим) содержит значения защитных отношений, используемые для вычислений.

Информация службы показана следующим образом, например:

| где: Служба безопасности воздухоплавания 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| AL | 58,0 | 10 000 |

AL:	идентификатор службы

58,0:	напряженность поля T-DAB, подлежащая защите (дБ(мкВ/м)) для полосы III

10 000:	высота передающей антенны другой службы (м).

Колонки в таблице, относящейся к вышеуказанному примеру, имеют следующее значение:

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –66,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –66,0 |

где:

f:	разность частоты (МГц), т. е. центральная частота мешающей другой службы, минус центральная частота блока T-DAB, подверженного помехам (в случае мешающего сигнала ТВ вместо центральной частоты канала ТВ должна быть взята несущая частота изображения)

PR:	требуемое защитное отношение (дБ).

Таблица 4 служит для определения других служб, отличающихся от радиовещания:

ТАБЛИЦА 4

| Идентификатор службы | № положения Регламента радиосвязи | Служба |
| --- | --- | --- |
| AL | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| CA | 1,20 | фиксированная |
| DA | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| ДБ | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| IA | 1,20 | фиксированная |
| MA | 1,26 | наземная подвижная |
| ME | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| MF | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| MG | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| MI | 1,28 | морская подвижная |
| MJ | 1,28 | морская подвижная |
| MK | 1,28 | морская подвижная |
| ML | 1,20 | фиксированная |
| MT | 1,20 | фиксированная |
| MU | 1,24 | подвижная |
| M1 | 1,24 | подвижная |
| M2 | 1,24 | подвижная |
| RA | 1,24 | подвижная |
| R1 | 1,26 | наземная подвижная |
| R3 | 1,24 | подвижная |
| R4 | 1,24 | подвижная |
| XA | 1,26 | наземная подвижная |
| XB | 1,20 | фиксированная |
| XE | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| XM | 1,26 | наземная подвижная |
| YB | 1,26 | наземная подвижная |
| YC | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| YD | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| YE | 1,28 | морская подвижная |
| YH | 1,26 | наземная подвижная |
| YT | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |
| YW | 1,34 | воздухоплавательная подвижная (OR) |

| Служба безопасности воздухоплавания 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| AL | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –66,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –66,0 |

| Служба, используемая в Чешской Республике. Нет информации, использованы данные помех незатухающей волны (CW) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| CA | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Служба безопасности воздухоплавания 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| DA | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –66,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –66,0 |

| Служба безопасности воздухоплавания (Германия), DB. Центральная частота равна 235 МГц и первый канал находится на частоте 231 МГц. Используемые значения одинаковы с теми, которые применяются для службы ME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| DB | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Итальянская служба. Нет информации, использованы данные помех CW (224,25 МГц) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| IA | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Наземная подвижная служба (173–174 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MA | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух", расстояние аналогового минимального разнесения равно 1 км. Диапазон частот от 230 МГц до чуть выше 240 МГц, но частоты каналов не идентичны во всех странах. Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| ME | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух", цифровая (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MF | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MG | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижная морская служба, аналоговая (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MI | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижная морская служба, цифровая (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MJ | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижная морская служба, скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MK | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военные фиксированные службы (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| ML | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военные подвижные и фиксированные (тактические) службы. Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MT | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижное радио – использованы данные S2 маломощных устройств |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| MU | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –2,0 | –1,9 | –1,8 | –1,7 | –1,6 | –1,5 | –1,4 | –1,3 | –1,2 | –1,1 | –1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –48,0 | –47,9 | –47,1 | –46,7 | –46,4 | –46,0 | –45,4 | –45,1 | –43,9 | –38,4 | –37,5 |
| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | –0,5 | –0,4 | –0,3 | –0,2 | –0,1 | 0,0 |
| PR (дБ) | –28,9 | –12,9 | –4,9 | –1,0 | 2,1 | 3,5 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,0 |
| f (МГц) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| PR (дБ) | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 2,1 | –1,0 | –4,9 | –12,9 | –28,9 | –37,5 |
| f (МГц) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |  |
| PR (дБ) | –38,4 | –43,9 | –45,1 | –45,4 | –46,0 | –46,4 | –46,7 | –47,1 | –47,9 | –48,0 |  |

| Подвижные службы – узкополосная система ЧМ (12,5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| M1 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижные службы – узкополосная система ЧМ (12,5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| M2 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижные службы – узкополосная система ЧМ (12,5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| RA | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Медицинская телеметрия в Дании (223–225 МГц). Нет помех для T-DAB (э.и.м. 10 мВт) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| R1 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,8 | 0,0 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –66,0 | –66,0 | –66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подвижная служба – дистанционное управление (223–225 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| R3 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижная служба – дистанционное управление (223–225 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| R4 | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Профессиональное подвижное радио (PMR) (разнос каналов 5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| XA | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Финская система сигнала тревоги (230-231 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| XB | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух" (частоты воздухоплавания). Нет информации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| XE | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Радиомикрофоны (ОВЧ). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| XM | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Линия видеосвязи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YB | 58,0 | 10,0 |

| f (МГц) | –8,0 | –7,5 | –7,0 | –6,5 | –6,0 | –5,5 | –5,0 | –4,5 | –4,0 | –3,5 | –3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –42,0 | –23,5 | –10,0 | –3,0 | –2,0 | –3,0 | –24,0 | –21,0 | –23,0 | –31,0 | –31,5 |
| f (МГц) | –2,5 | –2,0 | –1,5 | –1,0 | –0,9 | –0,8 | –0,7 | –0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| PR (дБ) | –30,0 | –28,5 | –25,0 | –19,5 | –17,5 | –11,0 | –7,0 | –1,5 | –1,5 | –4,0 | –5,5 |
| f (МГц) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| PR (дБ) | –13,5 | –17,0 | –20,0 | –33,0 | –47,5 |  |  |  |  |  |  |

| Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YC | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YD | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Подвижная морская (авиационная) служба (230–243 МГц). Новый тип |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YE | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –66,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –66,0 |

| Специальная линия аудиосвязи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YH | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –66,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –66,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW (как YC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YT | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

| Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW (как YC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор службы | Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м)) | Высота передающей антенны (м) |
| YW | 58,0 | 10 000 |

| f (МГц) | –0,9 | –0,8 | –0,6 | –0,4 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –60,0 | –6,6 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,5 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | –6,6 | –60,0 |

Там, где к Собранию по планированию не была представлена информация, касающаяся защитных отношений для системы T-DAB, на которую влияют помехи со стороны других служб, заинтересованным администрациям следует разработать соответствующие критерии совместного использования путем взаимного соглашения, или использовать значимые Рекомендации МСЭ-R, когда они доступны.

Библиография

ETSI Specification EN 300 401 – Радиовещательные системы; Цифровое звуковое радиовещание (DAB) к подвижным, портативным и фиксированным приемникам.

Приложение 2

Техническая основа для планирования системы F наземного цифрового 
звукового радиовещания (ISDB-TSB) в полосе ОВЧ

# 1	Общие положения

Это Приложение описывает критерии планирования для цифровой системы F (цифровое радиовещание с интеграцией служб – ISDB-TSB) в полосе ОВЧ. Системе F может быть распределено 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц растра телевизионного канала. Ширина полосы сегмента определяется как четырнадцатая часть ширины полосы частот канала, поэтому она составляет 429 кГц (6/14 МГц), 500 кГц (7/14 МГц) или 571 кГц (8/14 МГц). Однако ширину полосы частот сегмента следует выбирать в соответствии с частотной ситуацией в каждой стране.

# 2	Спектральные маски для внеполосных излучений

Излучаемый сигнал следует ограничить спектральной маской. Таблица 5 определяет контрольные точки спектральной маски для n-сегментной передачи для сегментных систем 6/14 МГц, 7/14 МГц и 8/14 МГц. Спектральная маска определяется как относительное значение к средней мощности каждой частоты. Рисунок 7 показывает спектральную маску для 3-сегментной передачи в сегментной системе 6/14 МГц.

ТАБЛИЦА 5

Контрольные точки спектральной маски
(ширина полосы частот (BW) сегмента  6/14, 7/14 или 8/14 МГц)

| Различие от центральной частоты наземного цифрового звукового сигнала | Относительный уровень (дБ) |
| --- | --- |
| ±BW× n2+BW216 МГц | 0 |
| ±BW× n2+BW216+BW6 МГц | –20 |
| ±BW× n2+BW216+BW3 МГц | –30 |
| ±BW× n2+BW216+11 × BW3 МГц | –50 |
| n: Количество последовательных сегментов. |  |

# 3	Частотное условие

## 3.1	Определение подканала

Для того чтобы указывать частотную позицию сигнала ISDB-TSB, каждый сегмент нумеруется, используя номер подканала от 0 до 41. Подканал определяется как одна треть полосы BW (см. рисунок 8). Например, частотные позиции 1-сегментного и 3-сегментного сигналов, показанные на рисунке 8, определяются, соответственно, как 9-й и 27-й подканалы в канале аналогового телевидения.

## 3.2	Защитные полосы

Из результатов субъективной оценки на системе NTSC, подверженной влиянию системы ISDB-TSB, защитные полосы определяются на обеих сторонах сигнала NTSC. Как показано на рисунке 9, защитные полосы составляют 500 кГц ( 7/14 МГц) на нижней стороне внутри канала и 71 кГц ( 1/14 МГц) на верхней стороне канала. Соответствующим образом, подканалы, которые могут быть использованы для цифрового звукового радиовещания, берутся из подканалов с номерами от 4 по 41. Внутри канала телевидения 6 МГц могут быть распределены максимум 12 сегментов, исключая защитные полосы.

# 4	Минимальная используемая напряженность поля

Энергетические балансы линий связи для трех случаев фиксированного приема, портативного приема и подвижного приема представлены в таблице 6. Требуемые напряженности поля для 1-сегментного и 3-сегментного случаев описываются соответственно в 22-м ряду и 24-м ряду. Значения приведены для случая сегментной системы 6/14 МГц и могут быть преобразованы для случая сегментной системы 7/14 МГц или 8/14 МГц согласно ширине полосы частот.

| ТАБЛИЦА 6 Энергетические балансы линий связи для ISDB-TSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Элемент | Подвижный прием |  |  | Портативный прием |  |  | Фиксированный прием |  |  |
|  | Частота (МГц) | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  | Схема модуляции | ДЧФИМН | 16-КАМ | 64-КАМ | ДЧФИМН | 16-КАМ | 64-КАМ | ДЧФИМН | 16-КАМ | 64-КАМ |
|  | Скорость кодирования внутреннего кода | 1/2 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 7/8 |
| 1 | Требуемое C/N (QEF после исправления ошибок) (дБ) | 6,2 | 11,5 | 22,0 | 6,2 | 11,5 | 22,0 | 6,2 | 11,5 | 22,0 |
| 2 | Ухудшение реализации (дБ) | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 3 | Запас на помехи (дБ) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Запас на много-лучевость (дБ) | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Запас на замира-ния (поправка временной флюктуации) (дБ) | 9,5 | 8,1 | (1) | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Требуемое C/N приемника (дБ) | 19,7 | 23,6 | (1) | 11,2 | 16,5 | 28,0 | 11,2 | 16,5 | 28,0 |
| 7 | Коэффициент шума приемника, NF (дБ) | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Ширина полосы шума (1-сегмент-ная), B (кГц) | 429 | 429 | – | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| 9 | Мощность внутреннего шума приемника, Nr (дБм) | –112,7 | –112,7 | – | –112,7 | –112,7 | –112,7 | –112,7 | –112,7 | –112,7 |
| 10 | Мощность внешнего шума во входном терминале приемника, N0 (дБм) | –106,6 | –106,6 | – | –106,6 | –106,6 | –106,6 | –106,6 | –106,6 | –106,6 |
| 11 | Суммарная мощность шума приемника, Nt (дБм) | –105,6 | –105,6 | – | –105,6 | –105,6 | –105,6 | –105,6 | –105,6 | –105,6 |
| 12 | Потери фидера, L (дБ) | 2,0 | 2,0 | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Минимальная используемая входная мощность приемника (дБм) | –85,9 | –82,0 | – | –94,4 | –89,1 | –77,6 | –94,4 | –89.1 | –77,6 |
| 14 | Усиление антенны приемника, Gr (дБи) | –0,85 | –0,85 | – | –0,85 | –0,85 | –0,85 | –0,85 | –0,85 | –0,85 |
| 15 | Действующая апертура антенны (дБ/м2) | –8,4 | –8,4 | – | –8,4 | –8,4 | –8,4 | –8,4 | –8,4 | –8,4 |
| 16 | Минимальная используемая напряженность поля, Emin (дБ(мкВ/м)) | 40,3 | 44,2 |  | 31,8 | 37,1 | 48,6 | 31,8 | 37,1 | 48,6 |
| 17 | Повременная поправка (дБ) | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 18 | Поправка степени местоположения (дБ) | 12,9 | 12,9 | – | 2,9 | 2,9 | 2,9 | – | – | – |

ТАБЛИЦА 6 (окончание)

Энергетические балансы линий связи для ISDB-TSB

|  | Элемент | Подвижный прием |  |  | Портативный прием |  |  | Фиксированный прием |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота (МГц) | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 19 | Значение потерь прохождения через стены (дБ) | – | – | – | 10,1 | 10,1 | 10,1 | – | – | – |
| 20 | Требуемая напряженность поля (1-сегментная) в антенне, E (дБ(мкВ/м)) | 53,2 | 57,1 |  | 44,8 | 50,1 | 61,6 | 38,0 | 43,3 | 54,8 |
|  | Предполагаемая высота антенны h2 (м) | 1,5 | 1,5 | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Поправка высоты к 10 м (дБ) | 12 | 12 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Требуемая напря-женность поля (1-сегментная, h2  10 м), E дБ(мкВ/м)) | 65,2 | 69,1 | – | 56,8 | 62,1 | 73,6 | 48,0 | 53,3 | 64,8 |
| 23 | Преобразование из 1-сегментной в 3-сегментную (дБ) | 4,8 | 4,8 | – | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 24 | Требуемая напря-женность поля (3-сегментная, h2  10 м), E (дБ(мкВ/м)) | 70,0 | 73,9 |  | 61,6 | 66,9 | 78,4 | 52,8 | 58,1 | 69,6 |
| (1) Не используется в окружающей среде с замираниями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)	Требуемое отношение C/N

Требуемые отношения C/N для схем модуляции и скоростей кодирования показаны в таблице 6.

ТАБЛИЦА 7

Требуемое отношение C/N

| 2) Ухудшение реализации Модуляция | Скорости кодирования для сверточного кодирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| ДЧФИМН | 6,2 дБ | 7,7 дБ | 8,7 дБ | 9,6 дБ | 10,4 дБ |
| ЧФМН | 4,9 дБ | 6,6 дБ | 7,5 дБ | 8,5 дБ | 9,1 дБ |
| 16-КАМ | 11,5 дБ | 13,5 дБ | 14,6 дБ | 15,6 дБ | 16,2 дБ |
| 64-КАМ | 16,5 дБ | 18,7 дБ | 20,1 дБ | 21,3 дБ | 22,0 дБ |

Величина эквивалентного ухудшения C/N, ожидаемого в реализации оборудования.

3)	Запас на помехи

Запас для эквивалентного ухудшения C/N, вызванного помехами от аналогового радиовещания и т. д.

4)	Запас на многолучевость для портативного приема или фиксированного приема

Запас для эквивалентного ухудшения C/N, вызванного многолучевыми помехами.

5)	Запас на замирания для подвижного приема

Запас для эквивалентного ухудшения C/N, вызванного временной флюктуацией в напряженности поля.

Отношение C/N, требуемое в канале с замираниями, показано в таблице 8. Запасы на замирания показаны в таблице 9.

ТАБЛИЦА 8

Требуемое отношение C/N 
(Режим 3, Защита 1/16, и типовая модель замираний GSM в городе)

|  |  |  | Максимальная допплеровская частота (fD)(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуляция | Скорость кодирования | Гауссовский шум (дБ) | 2 Гц | 7 Гц | 20 Гц |
| ДЧФИМН | 1/2 | 6,2 | 15,7 дБ | 11,4 дБ | 9,9 дБ |
| ЧФМН | 1/2 | 4,9 | 14,3 дБ | 10,8 дБ | 10,4 дБ |
| 16-КАМ | 1/2 | 11,5 | 19,6 дБ | 17,4 дБ | 19,1 дБ |
| 64-КАМ | 1/2 | 16,5 | 24,9 дБ | 22,9 дБ | >35 дБ |
| (1) Когда скорость транспортного средства равна 100 км/ч, максимальная допплеровская частота в верхнем канале ОВЧ (170–220 МГц) составляет вплоть до 20 Гц. |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 9

Запасы на замирания
(Запас на временную флюктуацию напряженности поля)

| 6) Требуемое отношение C/N приемника Модуляция | Скорость кодирования | ОВЧ_верхний (вплоть до fD  20 Гц) (дБ) |
| --- | --- | --- |
| ДЧФИМН | 1/2 | 9,5 |
| ЧФМН | 1/2 | 9,4 |
| 16-КАМ | 1/2 | 8,1 |
| 64-КАМ | 1/2 | – |

	(1: требуемое отношение C/N) + (2: ухудшение реализации) + (3: запас на помехи) + (4: запас на многолучевость) + (5: запас на замирания).

7)	Коэффициент шума приемника, NF

 5 дБ.

8)	Ширина полосы частот шума, B

 ширина полосы частот передачи 1-сегментного сигнала.

9)	Мощность теплового шума приемника, Nr

 10  log (k T B) + NF

k  1,38  10–23 (постоянная Больцмана), T  290 K

10)	Мощность внешнего шума, N0

Мощность внешнего шума (антенна без потерь) в 1-сегментной ширине полосы частот равна –104,6 дБм, основана на средних значениях мощности промышленных помех для категории коммерческой деятельности (кривая A) в Рекомендации МСЭ-R P.372.

N0  –104,6 дБм – (12: потери фидера).

11)	Суммарная мощность принимаемого шума, Nt

	сумма мощностей из (9: мощность внутреннего шума приемника) и (10: мощность внешнего шума во входном терминале приемника)

	10  log (10(Nr/10) + 10(N0/10))

12)	Потери фидера, L

 2 дБ

13)	Минимальная используемая входная мощность приемника

 (6: требуемое отношение C/N приемника) + (11: суммарная мощность шума приемника)

 C/N + Nt

14)	Усиление приемной антенны, Gr

 – 0,85 дБи, предполагая антенну в виде несимметричного вибратора /4.

15)	Действующая апертура антенны

 10  log (2/4) + (14: усиление приемной антенны) (дБи).

16)	Минимальная используемая напряженность поля, Emin

	(12: потери фидера) + (13: минимальная входная мощность приемника) – (15: действующая апертура антенны) + 115,8 (преобразование плотности потока мощности (дБм/м2) в напряженность поля (дБ(мкВ/м)).

17)	Повременная поправка

Для фиксированного приема значение повременной поправки определяется с помощью Рекомендации МСЭ-R P.1546. Значение от 50% до 1% составляет 6,2 дБ. Условие распространения является следующим:

Тракт:						Земные тракты

Высота передающей/базовой антенны: 	250 м

Расстояние:					70 км

Частота:					200 МГц

18)	Поправка степени местоположения

Согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546, для сигнала цифрового радиовещания стандартное отклонение для изменения местоположения  составляет 5,5 дБ.

В случае подвижного приема, значение поправки местоположения от 50% до 99%1 составляет 12,9 дБ (2,33).

В случае портативного приема, значение поправки местоположения 50% до 70%1 составляет 2,9 дБ (0,53).

19)	Потери из-за прохождения через стены

Для приема внутри помещения учитываются потери сигнала из-за прохождения через стены. Средние потери при прохождении через стены составляют 8 дБ со стандартным отклонением 4 дБ. Предполагая степень местоположения для портативных приемников в 70% (0,53), получаем значение следующим образом.

 8 дБ + 0,53  4 дБ  10,1 дБ.

20)	Требуемая напряженность поля в антенне

	(16: минимальная напряженность поля, Emin) + (17: повременная поправка) + (18: поправка степени местоположения) + (19: потери из-за прохождения через стены).

21)	Поправка высоты

Согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546, значения поправок высоты получаются так, как показано в таблице 10.

ТАБЛИЦА 10

Значения поправки высоты (пригород, 200 МГц)

| 22) Требуемая напряженность поля на высоте приема 10 м выше уровня земли | 4 м выше уровня земли (дБ) | 1,5 м выше уровня земли (дБ) |
| --- | --- | --- |
| Разность в напряженности поля от высоты 10 м выше уровня поверхности земли | –10 | –12 |

 (20: требуемая напряженность поля в антенне) + (21: поправка высоты приема).

23)	Преобразование из 1-сегментного сигнала в 3-сегментный сигнал

значение преобразования ширины полосы частот шума

 10  log (3/1)  4,8 дБ.

24)	Требуемая напряженность поля (h2  10 м) для 3-сегментного сигнала

	(22: требуемая напряженность поля (h2  10 м)) + (23: преобразование из 1-сегментного сигнала в 3-сегментный сигнал).

# 5	Защитные отношения

## 5.1	Помехи между системами ISDB-TSB

### 5.1.1	Требуемое отношение D/U в фиксированном приеме

Отношения D/U между сигналами 1-сегментной ISDB-TSB измеряются при коэффициенте ошибок по битам КОБ 2  10–4 после декодирования внутреннего кода и показаны для каждой защитной полосы в таблице 11. Защитная полоса означает разнос частот между краями спектра.

В случае, где спектры перекрываются, помехи рассматриваются как помехи совместного канала.

ТАБЛИЦА 11

Требуемое D/U (дБ) между сигналами 1-сегментной ISDB-TSB (фиксированный прием)

| 5.1.2 Требуемое отношение D/U в подвижном приеме Модуля-ция | Скорость кодиро-вания | Совмест-ный канал | Защитная полоса (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 или выше |
| ДЧФИМН | 1/2 | 4 | –15 | –21 | –25 | –28 | –29 | –36 | –41 | –42 |
| 16-КАМ | 1/2 | 11 | –6 | –12 | –21 | –24 | –26 | –33 | –38 | –39 |
| 64-КАМ | 7/8 | 22 | –4 | –10 | –10 | –11 | –13 | –19 | –23 | –24 |

В подвижном приеме согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546 стандартное отклонение для изменения местоположения цифрового сигнала радиовещания равно 5,5 дБ. Значения напряженностей поля для полезного и мешающего сигналов предполагаются некоррелированными. Для защиты полезных сигналов системы ISDB-TSB для 99% местоположений от помех передачи другой системы ISDB-TSB поправка распространения равна 18 дБ (2,33  5,5 1,414). Отношения D/U, включая суммарные запасы, перечислены в таблице 12.

ТАБЛИЦА 12

Требуемые отношения D/U (дБ) между сигналами 1-сегментной ISDB-TSB (подвижный прием)

| 5.1.3 Результирующие защитные отношения для систем ISDB-TSB, подверженных влиянию помех от систем ISDB-TSB Модуляция | Скорость кодирования | Совместный канал | Защитная полоса (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 или выше |
| ДЧФИМН | 1/2 | 22 | 3 | –3 | –7 | –10 | –11 | –18 | –23 | –24 |
| 16-КАМ | 1/2 | 29 | 12 | 6 | –3 | –6 | –8 | –15 | –20 | –21 |

Защитные отношения определяются как наивысшие значения, взятые из таблицы 11 и таблицы 12, для применения к каждому условию приема. Результирующие защитные отношения показаны в таблице 13.

ТАБЛИЦА 13

##### Защитные отношения для ISDB-TSB, подверженной влиянию помех от ISDB-TSB

| Полезный сигнал | Помехи |  | Защитное отношение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мешающий сигнал | Разность частоты |  |
| ISDB-TSB (1-сегментный) | ISDB-TSB (1-сегментный) | Совместный канал | 29 дБ |
|  |  | Смежный | Таблица 14 |
|  | ISDB-TSB (3-сегментный) | Совместный канал | 24 дБ |
|  |  | Смежный | Таблица 14 |
| ISDB-TSB (3-сегментный) | ISDB-TSB (1-сегментный) | Совместный канал | 34 дБ |
|  |  | Смежный | Таблица 14 |
|  | ISDB-TSB (3-сегментный) | Совместный канал | 29 дБ |
|  |  | Смежный | Таблица 14 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Для защитных отношений ISDB-TSB, принимается во внимание запас на замирания для подвижного приема. Значения в таблице включают в себя запас на замирания 18 дБ. |  |  |  |

ТАБЛИЦА 14

Защитные отношения (дБ) в зависимости от защитных полос

| Полезный сигнал | Сигнал помех | Защитная полоса (МГц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 или выше |
| ISDB-TSB (1-сегментная) | ISDB-TSB (1-сегментная) | 12 | 6 | –3 | –6 | –8 | –15 | –20 | –21 |
|  | ISDB-TSB (3-сегментная) | 7 | 1 | –8 | –11 | –13 | –20 | –25 | –26 |
| ISDB-TSB (3-сегментная) | ISDB-TSB (1-сегментная) | 17 | 11 | 2 | –1 | –3 | –10 | –15 | –16 |
|  | ISDB-TSB (3-сегментная) | 12 | 6 | –3 | –6 | –8 | –15 | –20 | –21 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Значение в таблице включает в себя запас на замирания 18 дБ. Защитная полоса между сигналами ISDB-TSB показана на рисунке 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2	ISDB-TSB, подверженная влиянию аналогового телевидения (NTSC)

### 5.2.1	Требуемое отношение D/U в фиксированном приеме

Требуемые отношения D/U для сигнала 1-сегментной ISDB-TS, подверженной влиянию системы NTSC, перечислены в таблице 15. Отношения D/U измеряются при коэффициенте КОБ порядка 2  10–4 после декодирования внутреннего кода. Защитные полосы между сигналом ISDB-TSB и сигналом NTSC в помехах смежных каналов показаны на рисунке 9.

ТАБЛИЦА 15

Требуемое отношение D/U для 1-сегментной ISDB-TSB, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC) (фиксированный прием)

| Модуляция | Скорость кодирования | Помехи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совместный канал (дБ) | Нижний смежный канал (дБ) | Верхний смежный канал (дБ) |
| ДЧФИМН | 1/2 | 2 | –57 | –60 |
| 16-КАМ | 1/2 | 5 | –54 | –56 |
| 64-КАМ | 7/8 | 29 | –38 | –38 |

### 5.2.2	Требуемое отношение D/U в подвижном приеме

В подвижном приеме и полезный сигнал, и мешающий сигнал испытывают флюктуации напряженности поля из-за замираний Рэлея (Rayleigh). Стандартное отклонение для изменения местоположения цифрового сигнала радиовещания составляет 5,5 дБ, а отклонение сигнала аналогового радиовещания равно 8,3 дБ согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546. Значения напряженностей поля для полезного и мешающего сигналов предполагаются некоррелированными. Поправка распространения для защиты полезных сигналов ISDB-TSB от помех сигналов NTSC для 99% местоположений составляет 23 дБ.

Отношения D/U, включающие в себя запас, требуемый для подвижного приема, перечислены в таблице 16.

ТАБЛИЦА 16

Требуемые отношения D/U для 1-сегментной ISDB-TSB, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC) (подвижный прием)

| 5.2.3 Результирующие защитные отношения для системы ISDB-TSB, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC) Модуляция | Скорость кодирования | Помехи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совместный канал (дБ) | Нижний смежный канал (дБ) | Верхний смежный канал (дБ) |
| ДЧФИМН | 1/2 | 25 | –34 | –37 |
| 16-КАМ | 1/2 | 28 | –31 | –33 |

Защитные отношения определяются как наивысшие значения, взятые из таблицы 15 и таблицы 16, для применения к каждому условию приема. Для 3-сегментной передачи необходимо скорректировать защитные отношения на 5 дБ ( 4,8 дБ  10  log (3/1)). Результирующие защитные отношения показаны в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17

Защитные отношения для ISDB-TSB, подверженной влиянию аналогового 
телевидения (NTSC)

| 5.3 Аналоговое телевидение (NTSC), подверженное влиянию ISDB-TSB Полезный сигнал | Помехи |  | Защитное отношение (дБ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мешающий сигнал | Разность частоты |  |
| ISDB-TSB (1-сегментная) | NTSC | Совместный канал | 29 |
|  |  | Нижний-смежный | –31 |
|  |  | Верхний-смежный | –33 |
| ISDB-TSB (3-сегментная) |  | Совместный канал | 34 |
|  |  | Нижний-смежный | –26 |
|  |  | Верхний-смежный | –28 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Для защитных отношений ISDB-TSB, принимается во внимание запас на замирания для подвижного приема. Значения в таблице включают в себя запас на замирания 23 дБ. |  |  |  |

Защитные отношения определяются как отношение D/U, в котором субъективные оценки привели к оценке ухудшения 4 (по 5-уровневой шкале ухудшения). Эксперименты по оцениванию были проведены согласно описанному в Рекомендации МСЭ-R BT.500 методу шкалы ухудшения с двойным сигналом возбуждения.

В случае смежных помех защитные полосы между сигналом NTSC и сигналом ISDB-TSB показаны на рисунке 9. Для 3-сегментной передачи необходимо скорректировать защитные отношения на 5 дБ ( 4,8 дБ  10  log (3/1)). Результирующие защитные отношения показаны в таблице 18.

ТАБЛИЦА 18

Защитные отношения для аналогового телевидения (NTSC), подверженного 
влиянию ISDB-TSB

| Полезный сигнал | Помехи |  | Защитное отношение (дБ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мешающий сигнал | Разность частоты |  |
| NTSC | ISDB-TSB (1-сегментная) | Совместный канал | 57 |
|  |  | Нижняя-смежная | 11 |
|  |  | Верхняя-смежная | 11 |
|  |  | Канал изображения | –9 |
|  | ISDB-TSB (3-сегментная) | Совместный канал | 52 |
|  |  | Нижняя-смежная | 6 |
|  |  | Верхняя-смежная | 6 |
|  |  | Канал изображения | –14 |

_______________

*	Администрация Сирийской Арабской Республики не имеет возможности ни для принятия содержимого этой Рекомендации, ни для его использования в качестве технической основы для планирования звукового радиовещания в полосе ОВЧ на предстоящих Региональных конференциях радиосвязи, планирующих цифровую наземную радиовещательную службу в частях Районов 1 и 3.

*	*	Примечание Секретариата БР. – В феврале 2006 года в таблицу 4 были внесены редакционные поправки и удалены таблицы, имеющие отношение к L/SECAM (SNCF), новому типу DGPT и B/PAL (DGPT).

1	 	Могут быть использованы различные процентные отношения согласно критериям службы в каждой стране.