Recomendación UIT-R BS.2076-0 (06/2015)

Modelo de Definición de Audio

Serie BS Servicio de radiodifusión (sonora)

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2016

UIT 2016

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BS.2076-0*

Modelo de Definición de Audio

(2015)

Cometido

En esta Recomendación se describe la estructura del modelo de metadatos que permite describir de manera fiable el formato y el contenido de los archivos de audio. Con este modelo, llamado Modelo de Definición de Audio (ADM), se especifica la manera de generar metadatos XML para facilitar las definiciones de las pistas en un archivo de audio.

Palabras clave

ADM, Modelo de Definición de Audio, metadatos, fichero de ondas, WAVE, por objetos, por canales, por escenas, reproductor, XML, XSD, formato, immersivo

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la Recomendación UIT-R BS.2051, Sistemas de sonido avanzados para la producción de programas, se pone de manifiesto la necesidad de contar con un formato de ficheros capaz de ajustarse a los requisitos de los futuros sistemas de audio;

b)	que en la Recomendación UIT-R BS.1909, Requisitos de calidad de funcionamiento para un sistema de sonido estereofónico multicanal avanzado para uso con o sin acompañamiento de imagen, se especifican los requisitos para un sistema de sonido estereofónico multicanal avanzado;

c)	que es conveniente que haya una única norma abierta sobre un modelo de metadatos para la definición del contenido de audio que los formatos de fichero y difusión continua puedan adoptar con la que puedan establecer una compatibilidad mediante una interfaz adecuada,

recomienda

que en los siguientes casos:

•	para aplicaciones que necesitan un modelo de metadatos genérico para formatos y contenido de audio personalizados/propios (incluidos los códecs), además de una descripción formalizada de los mismos;

•	para generar y analizar sintácticamente metadatos de audio con herramientas generales, como editores de texto;

•	para la producción interna de una organización, cuando se hayan de añadir metadatos polivalentes;

•	cuando se necesite un fichero legible para el hombre y editable a mano para la descripción de configuraciones de audio (como la descripción de una configuración de canal de estudio de mezcla) en un formato coherente y traducible,

se utilice el Modelo de Definición de Audio (ADM) descrito en el Anexo 1 para los metadatos destinados a describir los formatos de audio utilizados en la producción e intercambio internacional de programas.

Anexo 1

Modelo de Definición de Audio

# 1	Introducción

El audio para la radiodifusión y el cine está evolucionando y convirtiéndose en una experiencia inmersiva e interactiva para la que se necesitan formatos de audio más flexibles. El enfoque por canales fijo no basta para adaptarse a esa evolución, por lo que están elaborándose combinaciones de formatos por canales, por objetos y por escenas. En el Informe UIT-R BS.2266 [1] y las Recomendaciones UIT-R BS.1909 [2] y UIT-R BS.2051 [3] se pone de manifiesto la evolución mencionada, así como la necesidad de que la cadena de producción se adapte a ella.

El requisito principal para poder distribuir todos los distintos tipos de audio, ya sea por ficheros o por difusión continua, es que, sea cual sea el formato de fichero/tren utilizado, los metadatos coexistan a fin de describir plenamente el audio. Cada pista de un fichero o tren debe poder reproducirse, procesarse o distribuirse correctamente en función de los metadatos que la acompañan. Para garantizar la compatibilidad con todos los sistemas, el Modelo de Definición de Audio es una norma abierta.

# 2	Antecedentes

El objetivo de este modelo es formalizar la descripción del audio. No se trata de un formato de transporte de audio. Esta distinción ayudará a entender el modelo.

## 2.1	Analogía gastronómica

Para explicar lo que hace realmente el ADM puede ser útil recurrir a una analogía gastronómica. La receta de un bizcocho contiene la lista de los ingredientes necesarios, instrucciones sobre cómo combinar esos ingredientes y sobre cómo hornear el bizcocho.

El ADM es como una serie de reglas para escribir la lista de ingredientes: da una descripción clara de cada elemento, por ejemplo, 2 huevos, 400g de harina, 200g de mantequilla, 200g de azúcar.

El ADM da instrucciones para la combinación de los ingredientes, pero no sobre cómo mezclarlos u hornearlos. En el ámbito del audio eso es lo que hace el reproductor.

El ADM es generalmente compatible con formatos de ficheros de ondas como UIT-R BS.1352, el BWF definido por la UER en [4] y otros formatos por ondas que soportan la utilización de los segmentos adicionales necesarios.

Cuando se utilice en el contexto de un fichero BWF conforme a [4], el segmento <chna> del fichero BWF es como el código de barras en los paquetes de cada uno de los ingredientes: nos permite consultar en el modelo la descripción de cada elemento. La bolsa que contiene los ingredientes reales es como el segmento «datos» del fichero BWF que contiene las muestras de audio.

Desde el punto de vista de un fichero BWF, utilizaremos los códigos de barras de cada uno de los ingredientes de nuestra bolsa para mirar la descripción de cada uno de esos ingredientes. Las descripciones seguirán la estructura del modelo. Puede haber ingredientes, como el pan rallado, que se puedan dividir en sus propios componentes (harina, levadura, etc.), lo que equivale a tener un objeto de audio que contenga múltiples canales (por ejemplo, «estéreo» contiene «izquierdo» y «derecho»).

## 2.2	Breve resumen

Este modelo utilizará inicialmente XML como lenguaje de especificación, aunque puede transponerse a otros lenguajes, como JSON (notación de objeto JavaScript), de ser necesario. Cuando se utilice con ficheros BWF conformes a [4], XML podrá incorporarse en el segmento <axml> del fichero.

El modelo se divide en dos secciones: la parte contenido y la parte formato. La parte contenido describe lo que contiene el audio, de manera que describirá cosas como el lenguaje de los eventuales diálogos, la sonoridad, etc.

La parte formato describe la naturaleza técnica del audio a fin de que pueda descodificarse o reproducirse correctamente. Se pueden definir algunos elementos del formato antes de que haya señales de audio, mientras que la parte contenido normalmente sólo puede completarse una vez generadas las señales.

Si bien este modelo se basa en un formato de fichero de ondas, se trata de un modelo general. Sin embargo, los ejemplos se dan en BWF, según se define en [4], pues así se puede explicar más claramente cómo funciona el modelo. También se prevé añadir en versiones posteriores de esta especificación parámetros del modelo que reflejen la evolución de la tecnología de audio.

# 3	Descripción del modelo

El diagrama general del modelo es el que se reproduce en la Fig. 1, que muestra cómo se relacionan los elementos entre ellos y la división entre la parte contenido y la parte formato. También se muestra el segmento <chna> de un fichero BWF conforme a [4] y cómo conecta las pistas del fichero con el modelo.

Cuando un fichero BWF conforme a [4] contiene una serie de pistas de audio, es necesario saber qué es cada pista. El segmento <chna> contiene una lista de números correspondientes a cada una de las pistas del fichero. Así, para un fichero de 6 pistas, la lista tiene, como mínimo 6 números. Para cada pista a un número audioTrackFormatID y un número audioTrackUID (téngase en cuenta que la «U» adicional significa «unívoco»). La lista podría ser más larga que el número de pistas, porque una sola pista puede tener distintas definiciones en distintos momentos, por lo que necesitará múltiples audioTrackUID y referencias.

El audioTrackFormatID se utiliza para consultar la definición del formato de esa pista concreta. Los audioTrackFormatID no son exclusivos. Por ejemplo, si un fichero contiene 5 pares estéreo, habrá 5 audioTrackFormatID idénticos para describir el canal «izquierdo» y 5 para describir el canal «derecho». Por tanto, sólo se deberán definir dos audioTrackFormatID distintos. No obstante, los audioTrackUID son unívocos (de ahí al «U») y su única función es identificar unívocamente la pista. Esta utilización de los identificadores (ID) implica que las pistas pueden ordenarse de cualquier manera en el fichero, pues sus ID revelarán qué pistas son.

FigurA 1

Modelo UML general

## 3.1	Formato

El audioTrackFormatID responde a la pregunta «¿Cuál es el formato de esta pista?». El audioTrackFormat también contendrá un audioStreamFormatID, que permite identificar la combinación de audioTrackFormat y audioStreamFormat. Un audioStreamFormat describe una señal descodificable.

El audioStreamFormat está formado por uno o más audioTrackFormats, por lo que la combinación de audioStreamFormat y audioTrackFormat revela si la señal se ha de descodificar o no.

La siguiente etapa es determinar qué tipo de audio es el tren. Por ejemplo, se puede tratar de un canal convencional (por ejemplo, «frontal izquierdo»), un objeto de audio (por ejemplo, algo llamado «guitarra» en posición frontal), un componente HOA (Ambisonía de alto orden) (por ejemplo, «X») o un grupo de canales. Dentro de audioStreamFormat habrá una referencia a un audioChannelFormat o un audioPackFormat que describirá el tren de audio. Sólo habrá una de estas referencias.

Si audioStreamFormat contiene una referencia audioChannelFormat (es decir, audioChannelFormatIDRef), audioStreamFormat es uno de los distintos tipos de audioChannelFormat. Un audioChannelFormat es una descripción de una única forma de onda de audio. En audioChannelFormat hay un atributo typeDefinition que se utiliza para definir el tipo de canal.

El atributo typeDefinition puede ponerse a «DirectSpeakers», «HOA», «Matrix» «Objects» o «Binaural». Para cada uno de esos tipos hay un conjunto distinto de subelementos para especificar los parámetros estáticos asociados con ese tipo de audioChannelFormat. Por ejemplo, el tipo de canal «DirectSpeakers» tiene el subelemento «speakerLabel» para atribuir un altavoz al canal.

Para poder describir canales dinámicos (es decir, canales que cambian de alguna manera con el tiempo), audioChannelFormat utiliza audioBlockFormat para dividir el canal a lo largo del eje temporal. El elemento audioBlockFormat contendrá un tiempo de inicio (relativo al tiempo de inicio del audioObject raíz) y una duración. Dentro de audioBlockFormat hay parámetros dependientes del tiempo que describen el canal que depende del tipo audioChannelFormat.

Por ejemplo, el tipo de canal «Objects» tiene los subelementos «azimuth», «elevation» y «distance» para describir la ubicación del sonido. El número y duración de los audioBlockFormat no están limitados y puede haber un audioBlockFormat para cada muestra, si algo se mueve rápidamente, aunque puede resultar algo excesivo. Se necesita al menos un audioBlockFormat, por lo que los canales estáticos tendrán un audioBlockFormat que contenga los parámetros del canal.

Si audioStreamFormat se refiere a un audioPackFormat, describe un grupo de canales. Un elemento audioPackFormat agrupa uno o más audioChannelFormats que van juntos (por ejemplo, un par estéreo), lo que tiene su importancia al reproducir el audio, pues es posible que los canales de un mismo grupo tengan que interactuar entre ellos.

La referencia a un audioPackFormat que contenga múltiples audioChannelFormats de un audioStreamFormat suele aparecer cuando el audioStreamFormat contiene audio no PCM que transporta varios canales codificados juntos. En la mayoría de formatos por canales y por escenas con audio PCM no se hará referencia al audioStreamFormat. Cuando tal referencia exista, la función del audioPackFormat será combinar los audioChannelFormat que vayan juntos para la reproducción.

Por ejemplo, «stereo», «5.1», «1st order Ambisonics» son ejemplos de audioPackFormat. Téngase en cuenta que audioPackFormat sólo describe el formato del audio. Por ejemplo, un fichero con 5 pares estéreo contendrá un solo audioPackFormat para describir «stereo». Es posible incorporar audioPackFormats: un audioPackFormat «2nd order HOA» puede contener un audioPackFormat «1st order HOA» junto con los audioChannelFormat de los componentes R, S, T, U y V.

## 3.2	Contenido

Si cogemos una escena de audio con 5 pares estéreo como ejemplo, el audioTrackFormat define qué pistas de audio son izquierdo y cuales son derecho, no las que van juntas, ni lo que lleva cada una de ellas. Se utiliza audioObject para determinar qué pistas van juntas y dónde están en el fichero. Este elemento vincula los datos de audio reales con el formato y ahí es donde entra en acción el audioTrackUID. Para un par estéreo (en PCM), audioObject contendrá referencias a dos audioTrackUID, por lo que esas dos pistas contendrán audio estéreo. También contendrá una referencia a audioPackFormat, que define el formato de esas dos pistas como un par estéreo.

Como en este ejemplo tenemos 5 pares estéreo, se necesitarán 5 elementos audioObject. Cada uno de ellos contendrá la misma referencia a un audioPackFormat estéreo, pero las referencias a los audioTrackUID serán distintas, pues cada par estéreo transporta un audio diferente. El orden de audioTrackUIDRef no es importante en un audioObject, pues la definción del formato mediante audioTrack, audioStreamFormat, audioChannelFormat y audioPackFormat determina qué pista es cada cual.

El elemento audioObject también contiene atributos startTime y duración. Este tiempo de inicio es el momento en que la señal del objeto empieza en un fichero o grabación. Así, si startTime es «00:00:10.00000», la señal del objeto empezará en el segundo 10 de la pista del fichero de audio.

Como audioPackFormat se puede incorporar, se deduce que audioObjects también. Por consiguiente, audioObject tendrá que contener no sólo referencias a los dos audioTrackUID que transportan el tren, sino también a dos audioObjects, uno para 5.1 y uno para 2.0.

Se hace referencia a AudioObject en audioContent, que da una descripción del contenido del audio y tiene parámetros como el idioma (de haber diálogo) y la sonoridad. Algunos de los valores de estos parámetros sólo pueden calcularse si el audio ya se ha generado, motivo por el que no están en la parte formato.

AudioProgramme reúne todos los audioContent y los combina para hacer la «mezcla» completa.

Por ejemplo:

–	un audioProgramme puede contener un audioContent para «narrator» (narrador) y otro para «background music» (música de fondo);

–	un audioProgramme para Francia puede contener un audioContents llamado «dialogue-fr» y «backgroundMusic», y otro audioProgramme para Reino Unido contendrá un audioContents llamado «dialogue-en» y el mismo «backgroundMusic».

En una representación XML ADM en árbol se pueden definir múltiples elementos audioProgramme, lo que facilita la descripción de una presentación que represente un número predefinido de mezclas significativas de entre las que puede elegir el usuario. Cada elemento audioProgramme puede referenciar sólo un subconjunto de elementos audioContent del árbol XML ADM. Se trata de un método para que ADM pueda describir audio personalizado.

Por ejemplo:

–	siguiendo con el ejemplo anterior, un único árbol XML ADM puede contener los elementos audioProgramme inglés y francés.

–	un árbol XML ADM que describa un programa de deportes podrá contener elementos audioProgramme para el equipo local y para el equipo visitante. El audioProgamme del equipo local puede contener elementos audioContent para «home team biased commentary» (comentario favorable al equipo en casa) y otro para «ambience» (ambiente). El audioProgramme del equipo visitante puede contener audioContent para «away team biased commentary» (comentario favorable al equipo visitante) y el mismo «ambience».

|  | Ambiente | Comentario neutro | Comentario favorable al equipo local | Comentario favorable al equipo visitante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezcla por defecto |  |  |  |  |
| Equipo local |  |  |  |  |
| Equipo visitante |  |  |  |  |

# 4	Formatos normalizados

En muchos casos, sobre todo cuando se trabaja por canales y por escenas, muchos de los formatos necesarios serán comunes. Por ejemplo, mono, estéreo y 5.1 tienen definiciones normalizadas y no bastarán para generar y transportar una masa de XML cada vez que se haya de describir uno de estos formatos. Por consiguiente, la EUR tiene previsto generar un conjunto de descripciones de formatos normalizadas para muchos de los formatos comúnmente utilizados.

Este conjunto estará disponible en un fichero XML de referencia, que se actualizará periódicamente. El fichero de referencia no tendrá que incluirse en un fichero utilizando ADM, pero podrá contener una referencia externa. Así, un fichero no tendrá que transportar el XML del formato, si sólo se utilizan formatos normalizados. Tendrá que incluirse en el fichero el código XML ADM cuando se utilicen audioProgramme, audioContent y audioObject, o cuando se necesiten definiciones personalizadas.

# 5	Elementos ADM

En las siguientes subcláusulas se describen los elementos del ADM. Los atributos y subelementos marcados con un asterisco (*) ya están definidos en el Core Metadata [5] de la EUR.

## 5.1	audioTrackFormat

El elemento audioTrackFormat corresponde a un único conjunto de muestras o datos en una única pista en un medio de almacenamiento. Se utiliza para describir el formato en que están los datos, permitiendo al reproductor descodificar correctamente la señal. Tiene su referencia en el elemento audioStreamFormat que se utiliza para identificar la combinación de pistas necesarias para descodificar satisfactoriamente los datos de la pista.

Para el audio PCM, audioStreamFormat se referirá a un solo audioTrackFormat, por lo que ambos elementos estarán describiendo efectivamente la misma cosa. Para el audio codificado, habrán de combinarse múltiples audioTrackFormats en un único audioStreamFormat para generar datos descodificables.

El software que analiza sintácticamente el modelo puede empezar por audioTrackFormat o por audioStreamFormat. Para dar esta flexibilidad, audioTrackFormat también puede referirse de vuelta al audioStreamFormat. Sin embargo, es estrictamente necesario que, si se utiliza esa referencia, audioTrackFormat se refiera al mismo audioStreamFormat que hace referencia a él.

FigurA 2

audioTrackFormat

### 5.1.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioTrackFormatID | ID de la pista | AT_00010001_01 |
| audioTrackFormatName | Nombre de la pista | PCM_FrontLeft |
| formatLabel | Descriptor del formato | 0001 |
| formatDefinition | Descripción del formato | PCM |
| formatLink | URI para el formato (actualmente no utilizado en el ADM) |  |
| formatLanguage | Lenguaje de formatDefinition (actualmente no utilizado en el ADM) |  |

### 5.1.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| audioStreamFormatIDRef | Referencia a un audioStreamFormat | AS_00010001 | 0 ó 1 |

### 5.1.3	Código de muestra

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatDefinition="PCM" formatLabel="0001"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat>

## 5.2	audioStreamFormat

Un tren es una combinación de pistas (o una pista) necesaria para reproducir un canal, un objeto, un componente HOA o un paquete. El audioStreamFormat establece una relación entre audioTrackFormat y audioChannelFormat o audioPackFormat. Su principal utilidad se encuentra con las pistas codificadas no PCM, donde se han de combinar uno o más audioTrackFormat para representar una señal descodificable que abarque varios audioChannelFormat (referenciando un audioPackFormat).

FigurA 3

audioStreamFormat

### 5.2.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioStreamFormatID | ID del tren | AS_00010001 |
| audioStreamFormatName | Nombre del tren | PCM_FrontLeft |
| formatLabel* | Descriptor del formato | 0001 |
| formatDefinition* | Descripción del formato | PCM |
| formatLink* | URI del formato (actualmente no utilizado en el ADM) |  |
| formatLanguage* | Lenguaje de la descripción del formato (actualmente no utilizado en el ADM) |  |

### 5.2.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioChannelFormatIDRef | Referencia a audioChannelFormat | AC_00010001 |
| audioPackFormatIDRef | Referencia a audioPackFormat | AP_00010003 |
| audioTrackFormatIDRef | Referencia a audioTrackFormat | AT_00010001_01 |

### 5.2.3	Código de muestra

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AT_00010001" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatDefinition="PCM" formatLabel="0001"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> </audioStreamFormat>

## 5.3	audioChannelFormat

Un audioChannelFormat representa una única secuencia de muestras de audio en las que puede realizarse alguna acción, como el movimiento de un objeto que se reproduce en una escena. Se subdivide en el dominio temporal en uno o más audioBlockFormat.

FigurA 4

audioChannelFormat

### 5.3.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioChannelFormatName | Nombre del canal | FrontLeft |
| audioChannelFormatID | ID del canal, véase en el § 6 la utilización de audioChannelFormatID en configuraciones de canal típicas | AC_00010001 |
| typeLabel* | Descriptor del tipo de canal | 0001 |
| typeDefinition* | Descripción del tipo de canal | DirectSpeakers |
| typeLink* | URI para el tipo (actualmente no utilizado en el ADM) |  |
| typeLanguage* | Lenguaje del typeDefinition (actualmente no utilizado en el ADM) |  |

El typeDefinition del audioChannelFormat especifica el tipo de audio que se describe y determina, además, qué parámetros se utilizan en sus audioBlockFormat dependientes.

En la actualidad hay cinco typeDefinitions distintos:

| typeDefinition | typeLabel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DirectSpeakers | 0001 | Para audio por canales, donde cada canal alimenta directamente un altavoz |
| Matrix | 0002 | Para audio por canales, donde los canales se matrizan, como Mid-Side, Lt/Rt |
| Objects | 0003 | Para audio por objetos, donde los canales representan objetos de audio (o partes de objetos), por lo que incluyen información posicional |
| HOA | 0004 | Para audio por escenas, cuando se utilizan Ambisonics y HOA |
| Binaural | 0005 | Para audio biaural, donde la reproducción se efectúa con auriculares |

### 5.3.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Atributos | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| audioBlockFormat | División temporal del canal que contiene metadatos dinámicos | Véase § 5.4 | 1...* |
| frequency | Fija una frecuencia superior o inferior de corte para el audio en Hz | typeDefinition = «lowPass» o «highPass» | 0...2 |

El parámetro optativo «frequency» permite especificar una gama de frecuencia para el audio. Puede ser paso bajo o paso alto, o una combinación de ambas para conseguir una banda de paso y una banda de cese. Esto se suele utilizar en los canales LFE, donde se puede especificar una frecuencia de paso bajo (por ejemplo, 200 Hz).

### 5.3.3	Código de muestra

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat ...> ... </audioBlockFormat> </audioChannelFormat>

## 5.4	audioBlockFormat

Un audioBlockFormat representa una única secuencia de muestras de audioChannelFormat con parámetros fijos, incluida la posición, dentro de un intervalo de tiempo especificado.

### 5.4.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioBlockFormatID | ID del bloque | AB_00010001_00000001 |
| rtime | Tiempo de inicio del bloque (en relación con el tiempo de inicio del audioObject del que depende) | 00:00:00.00000 |
| duration | Duración del bloque | 00:00:05.00000 |

Los subelementos dentro de audioBlockFormat dependen del typeDefinition o typeLabel del elemento audioChannelFormat del que depende.

En la actualidad hay cinco distintos typeDefinitions:

| typeDefinition | typeLabel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DirectSpeakers | 0001 | Para audio por canales, donde cada canal alimenta directamente un altavoz |
| Matrix | 0002 | Para audio por canales, donde los canales se matrizan, como Mid-Side, Lt/Rt |
| Objects | 0003 | Para audio por objetos, donde los canales representan objetos de audio (o partes de objetos), por lo que incluyen información posicional |
| HOA | 0004 | Para audio por escenas, cuando se utilizan Ambisonics y HOA |
| Binaural | 0005 | Para audio biaural, donde la reproducción se efectúa con auriculares |

### 5.4.2	Código de muestra

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001" rtime="00:00:00.00000" duration="00:00:05.00000"> ... </audioBlockFormat>

### 5.4.3	Subelementos

#### 5.4.3.1	Si audioChannelFormat.typeDefinition == «DirectSpeakers»

Para los sistemas por canales este es el metadato utilizado para describir el canal. Si se prevé que el canal se reproduzca por un altavoz específico, se utiliza speakerLabel para indicar la etiqueta de ese altavoz. Si bien los valores máximo y mínimo de los tres elementos de posición están disponibles (utilizando el atributo de vinculación), conviene evitarlos, pues la posición exacta normalmente debe especificarse omitiendo el atributo de vinculación.

FigurA 5

audioBlockFormat (DirectSpeakers)

| Elemento | Atributo | Atributo de vinculación | Descripción | Unidad | Ejemplo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| speakerLabel |  | N/A | Referencia a la etiqueta de la posición del altavoz | – | M-30 | 0...* |
| position | coordinate=«azimuth» |  | Acimut exacto del sonido | Grados | −30,0 | 1 |
| position | coordinate=«azimuth» | máx | Acimut máximo del sonido | Grados | −22.5 | 0 ó 1 |
| position | coordinate=«azimuth» | mín | Acimut mínimo del sonido | Grados | −30,0 | 0 ó 1 |
| position | coordinate=«elevation» |  | Elevación exacta del sonido | Grados | 0,0 | 1 |
| position | coordinate=«elevation» | máx | Elevación máxima del sonido | Grados | 5,0 | 0 ó 1 |
| position | coordinate=«elevation» | mín | Elevación minima del sonido | Grados | 0,0 | 0 ó 1 |
| position | coordinate=«distance» |  | Distancia normalizada exacta desde el origen | Normalizado a 1 | 1,0 | 0 ó 1 |
| position | coordinate=«distance» | máx | Distancia normalizada máxima desde el origen | Normalizado a 1 | 0,8 | 0 ó 1 |
| position | coordinate=«distance» | mín | Distancia normalizada minima desde el origen | Normalizado a 1 | 0,9 | 0 ó 1 |
| position | screenEdgeLock |  | Define una posición de altavoz en el borde de la pantalla | Izquierda, derecha, arriba, abajo | Left | 0 ó 1 |

El atributo screenEdgeLock permite a un altavoz estar posicionado en el borde de la pantalla. El atributo puede utilizarse en combinación con el atributo coordinate=«elevation» y/o coordinate=«azimuth» y se pone a una cadena que indique en qué borde de la pantalla se supone que está situado el altavoz (si se dispone de información sobre el tamaño de la pantalla), por lo que es izquierda, derecha, arriba o abajo («left», «right», «top», «bottom»). El atributo coordenada debe incluirse para dejar claro qué dimension se define y para ofrecer una posición alternativa de no haber pantalla o si no se dispone de información sobre su tamaño.

El ejemplo de código XML siguiente muestra cómo puede definirse un altavoz situado en el borde derecho (con una posición alternativa de −29,0 grados de no haber pantalla).

<audioBlockFormat ...> <speakerLabel>M-SC</speakerLabel> <position coordinate="azimuth" screenEdgeLock="right">-29.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat>

La medida de la distancia está normalizada, pues rara vez se utilizan distancias de altavoz desde el origen absolutas, pero hay una distancia de referencia absoluta en audioPackFormat. Estas coordenadas se basan en el sistema polar, pues es una manera habitual de describir los emplazamientos de los canales y los altavoces. Sin embargo, también es posible utilizar el sistema de coordenadas cartesiano empleando atributos de coordenadas diferentes («X», «Y» y «Z»). Ese sistema se describe detalladamente en § 8.

##### 5.4.3.1.1	Código de muestra

<audioBlockFormat ...> <speakerLabel>M-30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat>

#### 5.4.3.2	Si audioChannelFormat.typeDefinition == «Matrix»

Destinado a los canales de matriz por canales, como mid-side y Lt/Rt, el elemento matriz contiene una lista de subelementos coeficientes que se refieren, cada uno de ellos, a otros canales y a un factor de multiplicación. Todos los coeficientes de la lista deben sumarse para generar la ecuación matriz.

FigurA 6

audioBlockFormat (Matrix)

Por ejemplo, el elemento matriz de un canal «Side» contendrá dos subelementos coeficientes, no con el valor 1,0, que se refiere a izquierda («Left») y el otro con valor −1,0, que se refiere a derecha («Right»), con lo que se obtiene Side=Left-Right.

Los valores de ganancia y desplazamiento de fase pueden ser constantes (utilizando gain y phase) o variables (con gainVar y phaseVar) que permiten al reproductor decidir el valor, quizá a través de otra fuente de metadatos. Este tipo de canal también puede utilizarse para especificar mezclas descendentes de canales, como Lo/Ro.

| Elemento | Subelemento | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| matrix | coefficient | Contiene los coeficientes para combinar otros canales | 1 |

| Subelemento | Atributo | Descripción | Unidad | Ejemplo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| coefficient | gain | Factor de multiplicación de otro canal. Valor constante | Relación | −0,5 | 1...* |
| coefficient | gainVar | Factor de multiplicación de otro canal. Variable | Relación | csel | 1...* |
| coefficient | phase | Desplazamiento de fase de otro canal. Valor constante | Grados | 90 | 1...* |
| coefficient | phaseVar | Desplazamiento de fase de otro canal. Variable | Grados | ph | 1...* |
| coefficient |  | Referencia a otra definición de canal |  | AC_00010001 | 1...* |

##### 5.4.3.2.1	Código de muestra

<audioBlockFormat ...> <matrix> <coefficient gain="1.0">AC_00010001</coefficient> <coefficient gain="-1.0">AC_00010002</coefficient> </matrix> </audioBlockFormat>

#### 5.4.3.3	Si audioChannelFormat.typeDefinition == «Objects»

Para el audio por objetos donde la posición del objeto audio puede cambiar dinámicamente. Además de las coordenadas polares del objeto, hay parámetros para el tamaño del objeto y para definir si es un sonido difuso o coherente.

El parámetro channelLock informará al reproductor de que ha de enviar el audio del objeto al altavoz o canal más cercano, en lugar de utilizar la interpolación, panoramización, etc. habituales. El parámetro jumpPosition garantizará que el reproductor no efectúa interpolaciones temporales de los valores de posición, de manera que el objeto saltará en el espacio en lugar de trasladarse paulatinamente a la siguiente posición.

Los elementos de posición utilizan atributos coordenada para especificar qué eje se utiliza. El sistema de coordenadas primario es el sistema de coordenadas polar, que utiliza los ejes acimut, elevación y distancia. Sin embargo, es posible especificar ejes para otras coordenadas, como X, Y y Z, en el sistema de coordenadas cartesiano, que se describe más detalladamente en § 8.

La definición de los parámetros de posición y tamaño de objeto dependen del sistema de coordenadas utilizado y se describen en los dos siguientes cuadros.

Para el sistema de coordenadas polar/esférico:

| Subelemento | Atributo | Descripción | Unidad | Ejemplo | Cantidad | Por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| position | coordinate= «azimuth" | Acimut, «theta», del emplazamiento del sonido | Grados (−180 ≤ theta ≤ 180) | −22,5 | 1 |  |
| position | coordinate= «elevation" | Elevación, «phi», del emplazamiento del sonido | Grados (−90 ≤ phi ≤ 90) | 5,0 | 1 |  |
| position | coordinate= «distance" | Distancia, «r», desde el origen | abs(r) ≤ 1 | 0,9 | 0 ó 1 | 1,0 |
| width |  | Extensión horizontal | Grados | 45 | 0 ó 1 | 0,0 |
| height |  | Extensión vertical | Grados | 20 | 0 ó 1 | 0,0 |
| depth |  | Extensión en profundidad | Relación | 0,2 | 0 ó 1 | 0,0 |

Para el sistema de coordinadas cartesiano:

| Subelemento | Atributo | Descripción | Unidad | Ejemplo | Cantidad | Por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| position | coordinate=«X» | Dimensión izquierda/derecha | Unidades normalizadas (abs(X) ≤ 1) | −0,2 | 1 |  |
| position | coordinate=«Y» | Dimensión delante/detrás | Unidades normalizadas (abs(Y) ≤ 1) | 0,1 | 1 |  |
| position | coordinate=«Z» | Dimensión arriba/abajo | Unidades normalizadas abs(Z) ≤ 1 | −0,5 | 0 ó 1 | 0,0 |
| width |  | Ancho X | Unidades normalizadas 0 ≤ X ≤ 1 | 0,03 | 0 ó 1 | 0,0 |
| depth |  | Profundidad Y | Unidades normalizadas 0 ≤ Y ≤ 1 | 0,05 | 0 ó 1 | 0,0 |
| height |  | Alto Z | Unidades normalizadas 0 ≤ Z ≤ 1 | 0,07 | 0 ó 1 | 0,0 |

El atributo screenEdgeLock también existe con el elemento position, que se describe en § 5.4.3.1.

Los siguientes parámetros son independientes del sistema de coordenadas utilizado:

| Subelemento | Atributo | Descripción | Unidad | Ejemplo | Cantidad | Por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cartesian |  | Especifica el sistema de coordenadas. Si la bandera está puesta a 1, se utiliza el sistema cartesiano. En caso contrario, se utilizan coordenadas esféricas | Banda 1/0 | 1 | 0 ó 1 | 0 |
| gain |  | Aplica una ganancia al audio en el objeto | Valor de ganancia lineal | 0,5 | 0 ó 1 | 1,0 |
| diffuse |  | Describe a difusividad de un audioObject (si es un sonido difuso o directo) | 0,0 a 1,0 | 0,5 | 0 ó 1 | 0 |
| channelLock | maxDistance | Si está puesto a 1, el reproductor puede fijar el objeto al canal o altavoz más cercano, en lugar de reproducirlo normalmente. El atributo maxDistance optativo define el radio de una esfera en torno a la posición del objeto. Si en la esfera definida, o en su superficie, hay uno o más altavoces, el objeto va al altavoz más cercano. Si maxDistance no está definido, se asume un valor infinito, lo que implica que el objeto ha de ir al más cercano de todos los altavoces (channelLock no condicionado) | Bandera 1/0 para channelLock, valor flotante para maxDistance en la gama 0,0 a 2,0 | 1, 1,0 | 0 ó 1 | 0 (channelLock), infinito (maxDistance) |
| objectDivergence | azimuthRange | Ajusta el balance entre la posición especificada del objeto y dos otras posiciones especificadas por el valor azimuthRange (simétrico a ambos lados del objeto +/– azimuthRange). Cuando objectDivergence es 0 significa que no hay divergencia | 0 a 1,0 para objectDivergence, 0,0 a 180,0 (ángulo) para azimuthRange | 0,5, 60,0 | 0 ó 1 | 0,0, 0,0 |
| jumpPosition | interpolation Length | Si está puesto a 1, la posición se interpolará durante el periodo definido por el atributo interpolationLength. Si está puesto a 0 , la interpolación se efectuará durante toda longitud del bloque. cuando interpolationLength es cero significa que el objeto salta sin interpolación | Bandera 1/0 para jumpPosition segundos (5d.p) para interpolation Length | 1, 0,05125 | 0 ó 1 para jump Position | 0 |
| zoneExclusion (subelemento «zone») |  | Indica los altavoces/zonas donde no se ha de reproducir el objeto. | Véase el subelemento «zone» |  | 0 ó 1 |  |
| zone (subelemento de zoneExclusion) | minX maxX minY maxY minZ maxZ | Especifica las esquinas de un cuboide en el espacio en tres dimensiones que quedarán excluidas de la reproducción. Se pueden utilizar elementos de zona múltiples para especificar formas de exclusión más complejas | –1,0 a 1,0 flotante para cada atributo, cadena para la etiqueta que describe la zona de exclusión | minX=–1,0 maxX=1,0 minY=–1,0 maxY=0,0 minZ=–1,0 maxZ=1,0 «Rear half» | 1..* |  |
| screenRef |  | Indica si el objeto está relacionado con la pantalla (bandera a 1) o no (bandera a 0) | Bandera 1/0 | 0 | 0 ó 1 | 0 |
| importance |  | Importancia de un objeto. Similar a la definición de audioPack, excepto que se refiere específicamente a un objeto | 0 a 10 | 10 | 0 ó 1 | 10 |

FiguRA 7

audioBlockFormat (Objects)

##### 5.4.3.3.1	Código de muestra

<audioBlockFormat ...> <position coordinate="azimuth">-22.5</position> <position coordinate="elevation">5.0</position> <position coordinate="distance">0.9</position> <depth>0.2</depth> </audioBlockFormat>

#### 5.4.3.4	Si audioChannelFormat.typeDefinition == «HOA»

Para canales (o componentes) por escenas como Ambisonics/HOA. El componente puede describirse mediante una combinación de grados y valores ordinales o mediante una ecuación. Las distintas versiones de Ambisonics (como N3D y FuMa) se especifican dando nombres adecuados a los elementos audioChannelFormat y audioPackFormat de orden superior. A cada versión se le ha de asignar una gama de valores ID para acomodar un número suficiente de canales. Se recomienda utilizar la notación matemática C para el elemento ecuación (por ejemplo, «cos(A)*sin(E) »).

FigurA 8

audioBlockFormat (HOA)

| Subelemento | Descripción | Tipo | Ejemplo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| equation | Ecuación para describir el componente HOA | Cadena |  | 0 ó 1 |
| degree | Grado del componente HOA | int | 1 | 0 ó 1 |
| order | Orden del componente HOA | int | 1 | 0 ó 1 |

##### 5.4.3.4.1	Código de muestra

<audioBlockFormat ...> <degree>1</degree> <order>1</order> </audioBlockFormat>

#### 5.4.3.5	Si audioChannelFormat.typeDefinition == «Binaural»

Para la representación biaural del audio. Dado que la biauralidad implica dos canales, oído izquierdo y oído derecho, se trata de algo bastante simple. Como el nombre de audioChannelFormat será «leftEar» o «rightEar», no se necesitan más metadatos en audioBlockFormat.

FigurA 9

audioBlockFormat (Biaural)

#### 5.4.3.6	Código de muestra

<audioBlockFormat .../>

## 5.5	audioPackFormat

El audioPackFormat reúne a uno o más audioChannelFormats que van juntos.

Ejemplos de audioPackFormats son «stereo» y «5.1» para formatos por canales. También puede contener referencias a otros paquetes para permitir la incorporación. Se utiliza typeDefinition para definir el tipo de canales descritos en el paquete. El typeDefinition/typeLabel debe ajustarse a los que se indican en audioChannelFormats.

FigurA 10

audioPackFormat

### 5.5.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioPackFormatID | ID del paquete. Véase en § 6 la utilización de audioPackFormatID en configuraciones de canal típicas | AP_00010001 |
| audioPackFormatName | Nombre del paquete | stereo |
| typeLabel | Descriptor del tipo de canal | 0001 |
| typeDefinition | Descripción del tipo de canal | DirectSpeakers |
| typeLink | URI del tipo (actualmente no utilizado en el ADM) |  |
| typeLanguage | Lenguaje del typeDefinition (actualmente no utilizado en el ADM) |  |
| importance | Importancia de un paquete. Permite al reproductor descartar un paquete por debajo de un cierto nivel de importancia. 10 es el más importante y 0 el menos importante | 10 |

Hay cinco typeDefinitions distintos:

| typeDefinition | typeLabel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DirectSpeakers | 0001 | Para audio por canales, donde cada canal alimenta directamente un altavoz |
| Matrix | 0002 | Para audio por canales, donde los canales se matrizan, como Mid-Side, Lt/Rt |
| Objects | 0003 | Para audio por objetos, donde los canales representan objetos de audio (o partes de objetos), por lo que incluyen información posicional |
| HOA | 0004 | Para audio por escenas, cuando se utilizan Ambisonics y HOA |
| Binaural | 0005 | Para audio biaural, donde la reproducción se efectúa con auriculares |

### 5.5.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| audioChannelFormatIDRef | Referencia a un audioChannelFormat | AC_00010001 | 0...* |
| audioPackFormatIDRef | Referencia a un audioPackFormat | AP_00010002 | 0...* |
| absoluteDistance | Distancia absoluta en metros | 4,5 | 0 ó 1 |

Hay un parámetro de distancia absoluta general que puede utilizarse con los parámetros de distancia normalizados especificados en el audioBlockFormat para dar la distancia absoluta a cada bloque.

### 5.5.3	Código de muestra

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_000010002" audioPackFormatName="stereo" typeLabel="0001"> <audioChannelIDRef>AC_00010001</audioChannelIDRef> <audioChannelIDRef>AC_00010002</audioChannelIDRef> </audioPackFormat>

## 5.6	audioObject

Un audioObject establece la relación entre el contenido, el formato, a través de los paquetes de audio, y los activos utilizando el UID de la pista. El audioObject puede estar incorporado para hacer referencia a otros audioObject.

FigurA 11

audioObject

### 5.6.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioObjectID | ID del objeto | AO_1001 |
| audioObjectName | Nombre del objeto | dialogue_stereo |
| start | Tiempo de inicio del objeto en relación con el inicio del programa | 00:00:00.00000 |
| duration | Duración del objeto | 00:02:00.00000 |
| dialogue | Si el audio no es diálogo, se pondrá a 0; si contiene sólo diálogo, se pondrá a 1 ; y si contiene ambos, se pondrá a 2 | 0 |
| importance | Importancia del objeto. Permite al reproductor descartar un objeto por debajo de un cierto nivel de importnacia. 10 es el más importante y 0 el menos importante | 10 |
| interact | Se pone a 1 si el usuario puede interactuar con el objeto. Se pone a 0 en caso contrario | 1 |
| disableDucking | Se pone a 1 para no permitir que el objeto se zambulla. Se pone a 0 para autorizar la zambullida | 0 |

### 5.6.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioPackIDRef | Referencia a un audioPack para la descripción del formato | AP_00010001 |
| audioObjectIDRef | Referencia a otro audioObject | AO_1002 |
| audioComplementaryObjectIDRef | Referencia a otro audioObject complementario al objeto, por ejemplo, para describir idiomas mutuamente exclusivos | AO_1003 |
| audioTrackUIDRef | Referencia a un audioTrackUID (cuando se utiliza un fichero BWF conforme a [4] se enumera en el segmento <chna>) | ATU_00000001 |
| audioObjectInteraction | Especificación de la posible interacción del usuario con el objeto |  |

Si el valor de audioTrackUIDRef se pone a ATU_00000000, no se refiere a una pista del fichero, sino a una pista muda o vacía. Puede resultar útil para formatos multicanal donde no se utilizan algunos canales de manera que, en lugar de almacenar muestras de valor cero en el fichero, se utiliza esta pista muda y se ahorra espacio en el fichero.

### 5.6.3	audioComplementaryObjectIDRef

El elemento audioComplementaryObjectIDRef contiene una referencia a otro audioObject complementario al audioObject del que depende. Puede utilizarse, por tanto, una lista de audioComplementaryObjectIDRef para describir contenido mutuamente exclusivo, por ejemplo, pistas de voz que contienen el mismo diálogo en distintas versiones de doblaje (relación «XOR»).

Para evitar las referencias cruzadas entre audioComplementaryObjectIDRef o varios audioObject, el subelemento audioComplementaryObjectIDRef sólo se incluirá en el audioObject de orden superior correspondiente a cada conjunto de contenidos mutuamente exclusivos. El audioObject de orden superior con el audioComplementaryObjectIDRef debe ser el que contenga la versión por defecto del conjunto de contenidos mutuamente exclusivos.

### 5.6.4	Subelemento audioObjectInteraction

Un elemento audioObjectInteraction describe cualquier posible interacción del usuario con el audioObject de orden superior correspondiente. Sólo debe estar presente si el atributo «Interact» del audioObject de orden superior está puesto a 1. En caso de que el atributo «Interact» del audioObject de orden superior esté puesto a 0, se ignorarán todos los elementos audioObjectInteraction. El elemento audioObjectInteraction tiene los siguientes atributos y subelementos.

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| onOffInteract | Se pone a 1 si el usuario puede activar o desactivar el objeto. Se pone a 0 en caso contrario | 1 |
| gainInteract | Se pone a 1 si el usuario puede modificar la ganancia del objeto. Se pone a 0 en caso contrario | 1 |
| positionInteract | Se pone a 1 si el usuario puede cambiar la posición del objeto. Se pone a 0 en caso contrario | 0 |

| Elemento | Atributo coordenada | Atributo de vinculación | Descripción | Unidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gainInteractionRange | N/A | mín | Mínimo factor de ganancia de la posible interacción de ganancia del usuario (gainMin = gain (o 1,0 si no está definido) * gainInteractionRangeMin) | Valor de ganancia lineal | 0,5 |
|  | N/A | máx | Máximo factor de ganancia de la posible interacción de ganancia del usuario (gainMax = gain (o 1,0 si no está definido) * gainInteractionRangeMax) | Valor de ganancia lineal | 1,5 |
| positionInteractionRange | azimuth | mín | Mínimo valor de desplazamiento de acimut de la posible interacción de posición del usuario | Grados | –30,0 |
|  | azimuth | máx | Máximo valor de desplazamiento de acimut de la posible interacción de posición del usuario | Grados | +30,0 |
|  | elevation | mín | Mínimo valor de desplazamiento de elevación de la posible interacción de posición del usuario | Grados | –15,0 |
|  | elevation | máx | Máximo valor de desplazamiento de elevación de la posible interacción de posición del usuario | Grados | +15,0 |
|  | distance | mín | Minima distancia normalizada de la posible interacción de posición del usuario | 0 a 1 | 0,5 |
|  | distance | máx | Máxima distancia normalizada de la posible interacción de posición del usuario | 0 a 1 | 0,5 |
| positionInteractionRange | X | mín | Mínimo valor de desplazamiento del eje X de la posible interacción de posición del usuario | Unidades normalizadas (abs(X) ≤ 1) | –0,5 |
|  | X | máx | Máximo valor de desplazamiento del eje X de la posible interacción de posición del usuario | Unidades normalizadas (abs(X) ≤ 1) | +0,5 |
|  | Y | mín | Mínimo valor de desplazamiento del eje Y de la posible interacción de posición del usuario | Unidades normalizadas (abs(Y) ≤ 1) | –0,2 |
|  | Y | máx | Máximo valor de desplazamiento del eje Y de la posible interacción de posición del usuario | Unidades normalizadas (abs(Y) ≤ 1) | 0,0 |
|  | Z | mín | Mínimo valor de desplazamiento del eje Z de la posible interacción de posición del usuario | Unidades normalizadas (abs(Z) ≤ 1) | 0,1 |
|  | Z | máx | Máximo valor de desplazamiento del eje Z de la posible interacción de posición del usuario | Unidades normalizadas (abs(Z) ≤ 1) | 0,4 |

#### 5.6.4.1	Código de muestra

<audioObjectInteraction onOffInteract="1" gainInteract="1" positionInteract="1"> <gainInteractionRange bound="min">0.5</gainInteractionRange> <gainInteractionRange bound="max">2.0</gainInteractionRange> <positionInteractionRange coordinate="elevation" bound="min"> -10.0 </positionInteractionRange> <positionInteractionRange coordinate="elevation" bound="max"> +10.0 </positionInteractionRange> <positionInteractionRange coordinate="azimuth" bound="min"> -30.0 </positionInteractionRange> <positionInteractionRange coordinate="azimuth" bound="max"> +30.0 </positionInteractionRange> </audioObjectInteraction>

### 5.6.5	Código de muestra

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Dialogue_stereo"> <audioPackIDRef>AP_00010001</audioPackIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> </audioObject>

## 5.7	audioContent

Un elemento audioContent describe el contenido de un componente de un programa (por ejemplo, música de fondo) y hace referencia a audioObjects para vincular el contenido a su formato. Este elemento comprende metadatos de sonoridad.

FigurA 12

audioContent

### 5.7.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioContentID | ID del contenido | ACO_1001 |
| audioContentName | Nombre del contenido | Music |
| audioContentLanguage | Idioma del contenido | en |

### 5.7.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioObjectIDRef | Referencia a audioObject | AO_1001 |
| loudnessMetadata | Véase § 5.7.3 |  |
| dialogue | Si el audio no es diálogo, se pone a 0; si contiene sólo diálogo, se pone a 1; si contiene ambos, se pone a 2 | 0 |

### 5.7.3	Dialogue

Este elemento especifica el tipo de contenido que se incluye en el audioContent de orden superior. El subelemento Dialogue puede adoptar los valores 0 (ningún diálogo), 1 (sólo diálogo) o 2 (mezcla). Tiene un atributo que especifica el tipo de contenido utilizando listas (enumeradores) definidas de tipos de contenidos.

El atributo depende del valor del elemento Dialogue.

| Valor de dialogue | Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | nonDialogueContentKind | ID del tipo de contenido incluido (enumerador, véase la especificación a continuación) | 0 |
| 1 | dialogueContentKind | ID del tipo de contenido incluido (enumerador, véase la especificación a continuación) | 0 |
| 2 | mixedContentKind | ID del tipo de contenido incluido (enumerador, véase la especificación a continuación) | 0 |

| nonDialogueContentKind | Descripción |
| --- | --- |
| 0 | No definido |
| 1 | Música |
| 2 | Efecto |
| dialogueContentKind | Descripción |
| 0 | No definido |
| 1 | (argumento) diálogo |
| 2 | Voz en off |
| 3 | Subtitulado leído |
| 4 | Audiodescripción/ayuda para discapacitados visuales |
| 5 | Comentario |
| 6 | Emergencia |
| mixedContentKind | Descripción |
| 0 | No definido |
| 1 | Principal completo |
| 2 | Mezcla |
| 3 | Discapacitados auditivos |

### 5.7.4	atributos y subelementos de sonoridad

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| loudnessMethod | Método o algoritmo utilizado para calcular la sonoridad | «BS.1770» |
| loudnessRecType | RecType indica la práctica regional recomendada seguida en la corrección de la sonoridad del audio | «R128» |
| loudnessCorrectionType | El tipo de corrección se utiliza para indicar la corrección del audio, por ejemplo, por ficheros o en tiempo real | «File-based» |

El audio puede medirse de diversas maneras: en función del algoritmo de sonoridad, de la práctica regional recomendada seguida y del tipo de corrección. El loudnessMethod o algoritmo utilizado será normalmente «BS.1770», pero puede que en el futuro haya métodos nuevos. El RecType indica la práctica regional recomendada seguida como una cadena de caracteres, por ejemplo, «EBU R128», «ATSC A/85», «ARIB TR B32» o «FreeTV OP59». El CorrectionType especifica cómo se ha correlacionado el audio: por ficheros fuera de línea o siguiendo un proceso en tiempo real.

| Elemento | Descripción | Unidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| integratedLoudness | Valor de sonoridad integrado | LKFS/LUFS | −23,0 |
| loudnessRange | Gama de sonoridad | LU | 10,0 |
| maxTruePeak | Cresta real máxima | dBTP | −2,3 |
| maxMomentary | Sonoridad momentánea máxima | LKFS/LUFS | −19,0 |
| maxShortTerm | Sonoridad a corto plazo máxima | LKFS/LUFS | −21,2 |
| dialogueLoudness | Sonoridad del diálogo medio | LKFS/LUFS | −24,0 |

NOTA – UIT-R BS.1770 utiliza LKFS como unidad de sonoridad y la EUR utiliza LUFS. Ambas unidades son idénticas y el modelo no exige que las unidades estén indicadas en los metadatos.

### 5.7.5	Código de muestra

<audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Music"> <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> <maxTruePeak>-2.3</maxTruePeak> </loudnessMetadata> </audioContent>

## 5.8	audioProgramme

Un elemento audioProgramme se refiere a un conjunto de uno o más audioContent combinados para crear un programa de audio completo. Contiene códigos temporales de inicio y fin del programa que pueden utilizarse para alinear los códigos temporales del vídeo. Los metadatos de sonoridad también están incluidos para poder grabar la sonoridad del programa.

Figura 13

audioProgramme

### 5.8.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioProgrammeID | ID del programa | APR_1001 |
| audioProgrammeName | Nombre del programa |  |
| audioProgrammeLanguage | Idioma del diálogo | fr |
| start | Código de tiempo de inicio del programa | 00:00:10.00000 |
| end | Código de tiempo de fin del programa | 00:10:00.00000 |
| typeGroup (Label, Definition, Link, Language) | (no utilizado actualmente) |  |
| formatGroup (Label, Definition, Link, Language) | (no utilizado actualmente) |  |
| maxDuckingDepth | Indica la cantidad máxima de zambullidas automáticas permitidas para cada audioObject del programa. La gama va de 0 a −62 dB |  |

### 5.8.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioContentIDRef | Referencia al contenido | ACO_1001 |
| loudnessMetadata | Véase § 5.8.3 |  |
| audioProgrammeReferenceScreen | Especificación de un tamaño de pantalla de referencia/producción/control para el audioProgramme, véase § 5.8.4. si no se da el tamaño de pantalla de referencia, se define implícitamente un tamaño de pantalla por defecto (véase § 9.9) |  |

### 5.8.3	audioProgrammeReferenceScreen

El elemento audioProgrammeReferenceScreen describe una pantalla de referencia/producción control utilizada por el creador del contenido durante la producción del contenido de este audioObject.

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| aspectRatio | Relación de aspecto de la pantalla (relación proporcional entre su anchura y su altura (con respecto a las dimensiones de la imagen)) | 1,78, 1,6 |

| Elemento | Atributo coordenada | Descripción | Unidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| screenCentrePosition | azimuth | Ángulo de acimut del centro de la pantalla | Grados | +30,0 |
|  | elevation | Ángulo de elevación del centro de la pantalla | Grados | −15,0 |
|  | distance | Distancia al centro de la pantalla por defecto es 1,0 | 0,0 a 1,0 | 1,0 |
|  | X | Coordenada X del centro de la pantalla | Unidades normalizadas (abs(X) ≤ 1) | −0,3 |
|  | Y | Coordenada Y del centro de la pantalla | Unidades normalizadas (abs(Y) ≤ 1) | −0,2 |
|  | Z | Coordenada Z del centro de la pantalla | Unidades normalizadas (abs(Z) ≤ 1) | 1,0 |
| screenWidth | azimuth | Ancho de la pantalla en coordenadas polares (ángulo de apertura acimutal theta) | Grados (0 < theta ≤180) | +58,0 |
|  | X | Ancho de la pantalla en coordenadas cartesianas (ancho de la pantalla en el eje X) | 0 < X <= 2 | 0,8 |

### 5.8.4	Atributos y subelementos de sonoridad

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| loudnessMethod | Método o algoritmo utilizado para calcular la sonoridad | «BS.1770» |
| loudnessRecType | RecType indica la práctica regional recomendada seguida en la corrección de la sonoridad del audio | «R128» |
| loudnessCorrectionType | El tipo de corrección se utiliza para indicar la corrección del audio, por ejemplo, por ficheros o en tiempo real | «File-based» |

El audio puede medirse de diversas maneras: en función del algoritmo de sonoridad, de la práctica regional recomendada seguida y del tipo de corrección. El loudnessMethod o algoritmo utilizado será normalmente «BS.1770», definido en la Recomendación UIT-R BS.1770 [6], pero puede que en el futuro haya métodos nuevos. El RecType indica la práctica regional recomendada seguida como una cadena de caracteres, por ejemplo, «EBU R128», «ATSC A/85», «ARIB TR B32» o «FreeTV OP59». El CorrectionType especifica cómo se ha correlacionado el audio: por ficheros fuera de línea o siguiendo un proceso en tiempo real.

| Elemento | Descripción | Unidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| integratedLoudness | Valor de sonoridad integrado | LKFS/LUFS | −23,0 |
| loudnessRange | Gama de sonoridad | LU | 10,0 |
| maxTruePeak | Cresta real máxima | dBTP | −2,3 |
| maxMomentary | Sonoridad momentánea máxima | LKFS/LUFS | −19,0 |
| maxShortTerm | Sonoridad a corto plazo máxima | LKFS/LUFS | −21,2 |
| dialogueLoudness | Sonoridad del diálogo medio | LKFS/LUFS | −24,0 |

NOTA – UIT-R BS.1770 utiliza LKFS como unidad de sonoridad y la EUR utiliza LUFS. Ambas unidades son idénticas y el modelo no exige que las unidades estén indicadas en los metadatos.

### 5.8.5	Código de muestra

<audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="Documentary"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> </audioProgramme>

## 5.9	audioTrackUID

El audioTrackUID identifica unívocamente una pista o activo dentro de un fichero o grabación de una escena de audio. Este elemento contiene información sobre la profundidad de bits y la velocidad de muestras de la pista. También contiene subelementos que permiten utilizar el modelo para aplicaciones no BWF ejecutando la función del segmento <chna>. Cuando se utiliza el modelo con ficheros MXF, se utiliza el subelemento audioMXFLookUp (que contiene subelementos para referirse a esencias de audio en el fichero).

FigurA 14

audioTrackUID

### 5.9.1	Atributos

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| UID | Valor UID real | ATU_00000001 |
| sampleRate | Velocidad de muestras de la pista en Hz | 48000 |
| bitDepth | Profundidad de bits de la pista en bits | 24 |

### 5.9.2	Subelementos

| Elemento | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| audioMXFLookUp | Véase § 5.9.3 |  |
| audioTrackFormatIDRef | Referencia a una descripción audioTrackFormat | AT_00010001_01 |
| audioPackFormatIDRef | Referencia a una descripción audioPackFormat | AP_00010002 |

### 5.9.3	Subelementos MXF

MXF tiene distintos significados para los términos «pista» y «canal» de los que se utilizan en el ADM. En MXF, «pista» es el medio de almacenamiento que contiene el audio o el vídeo, y el audio de esa «pista» puede subdividirse en «canales».

| Elemento | Descripción | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| packageUIDRef | Referencia a un paquete MXF | Cadena UMID | urn:smpte:umid: 060a2b34.01010105.01010f20.13000000. 540bca53.41434f05.8ce5f4e3.5b72c985 |
| trackIDRef | Referencia a una pista MXF | Int | MXFTRACK_3 |
| channelIDRef | Referencia a una pista canal | Int | MXFCHAN_1 |

### 5.9.4	Código de muestra

<audioTrackUID UID="ATU_00000001" sampleRate="48000" bitDepth="24"/>

## 5.10	audioFormatExtended

AudioFormatExtended es el elemento de orden superior que contiene todos los elementos ADM.

### 5.10.1	Subelementos

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| audioProgramme | Descripción de todo el programa de audio |
| audioContent | Descripción del contenido de parte del audio del programa |
| audioObject | Vínculo entre las pistas de audio reales y su formato |
| audioPackFormat | Descripción de un paquete de canales relacionados |
| audioChannelFormat | Descripción de un canal de audio |
| audioStreamFormat | Descripción de un tren de audio |
| audioTrackFormat | Descripción de una pista de audio |
| audioTrackUID | Identificador unívoco de una pista de audio real |

# 6	Utilización de los identificadores (ID)

Los atributos ID de cada elemento sirven tres fines: permitir a los elementos referirse unos a otros; identificar unívocamente cada elemento definido; y dar una representación numérica lógica de los contenidos de los elementos. El ID de cada elemento tiene el siguiente formato:

| Elemento | Formato de ID |
| --- | --- |
| audioPackFormat | AP_yyyyxxxx |
| audioChannelFormat | AC_yyyyxxxx |
| audioBlockFormat | AB_yyyyxxxx_zzzzzzzz |
| audioStreamFormat | AS_yyyyxxxx |
| audioTrackFormat | AT_yyyyxxxx_zz |
| audioProgramme | APR_wwww |
| audioContent | ACO_wwww |
| audioObject | AO_wwww |

La parte yyyy es un número hexadecimal de cuatro cifras que representa el tipo del elemento utilizando valores typeLabel. En la actualidad hay 5 valores typeLabel definidos:

| typeDefinition | typeLabel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DirectSpeakers | 0001 | Para audio por canales, donde cada canal alimenta directamente un altavoz |
| Matrix | 0002 | Para audio por canales, donde los canales se matrizan, como Mid-Side, Lt/Rt |
| Objects | 0003 | Para audio por objetos, donde los canales representan objetos de audio (o partes de objetos), por lo que incluyen información posicional |
| HOA | 0004 | Para audio por escenas, cuando se utilizan Ambisonics y HOA |
| Binaural | 0005 | Para audio biaural, donde la reproducción se efectúa con auriculares |

La parte xxxx es un número hexadecimal de cuatro cifras que identifica la descripción dentro de un tipo concreto. los valores de la gama 0001-0FFF se reservan para la definición normalizada, como «FrontLeft» o «Stereo». Los valores de la gama 1000-FFFF son para definiciones personalizadas, que se utilizarán sobre todo en el audio por objetos, donde todos los objetos serán definiciones personalizadas.

Los valores de audioChannelFormatID en la gama 0001-0FFF especifican el canal con respecto a la etiqueta de canal y la configuración de canal. Para configuraciones de altavoz típicas, como estéreo, 5.1 y 22.2 se utilizarán los siguientes audioChannelFormatID.

Ejemplos de etiquetas de canal

| Atributo | ID del canal | Nombre del canal |
| --- | --- | --- |
| audioChannelFormatID | AC_00010001 | FrontLeft |
| audioChannelFormatID | AC_00010002 | FrontRight |
| audioChannelFormatID | AC_00010003 | FrontCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010004 | LFE-1 |
| audioChannelFormatID | AC_00010005 | LeftSurround |
| audioChannelFormatID | AC_00010006 | RightSurround |
| audioChannelFormatID | AC_00010101 | FrontLeftCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010102 | FrontRightCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010103 | BackLeft |
| audioChannelFormatID | AC_00010104 | BackRight |
| audioChannelFormatID | AC_00010105 | BackCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010106 | LeftSurroundDirect |
| audioChannelFormatID | AC_00010107 | RightSurroundDirect |
| audioChannelFormatID | AC_00010108 | SideLeft |
| audioChannelFormatID | AC_00010109 | SideRight |
| audioChannelFormatID | AC_0001010A | FrontLeftWide |
| audioChannelFormatID | AC_0001010B | FrontRightWide |
| audioChannelFormatID | AC_0001010C | TopFrontLeft |
| audioChannelFormatID | AC_0001010D | TopFrontRight |
| audioChannelFormatID | AC_0001010E | TopFrontCentre |
| audioChannelFormatID | AC_0001010F | TopBackLeft |
| audioChannelFormatID | AC_00010110 | TopBackRight |
| audioChannelFormatID | AC_00010111 | TopBackCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010112 | TopSideLeft |
| audioChannelFormatID | AC_00010113 | TopSideRight |
| audioChannelFormatID | AC_00010114 | TopCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010115 | LFE-2 |
| audioChannelFormatID | AC_00010116 | BottomFrontLeft |
| audioChannelFormatID | AC_00010117 | BottomFrontRight |
| audioChannelFormatID | AC_00010118 | BottomFrontCentre |
| audioChannelFormatID | AC_00010119 | TopLeftSurround |
| audioChannelFormatID | AC_0001011A | TopRightSurround |
| audioChannelFormatID | AC_0001011B | LeftScreenEdge |
| audioChannelFormatID | AC_0001011C | RightScreenEdge |

El audioPackFormatID especifica la configuración del canal. Se utilizarán cuando proceda los siguientes valores normalizados para las configuraciones de canal típicas:

Ejemplos de configuraciones de canal

| Atributo | ID del paquete | Nombre del paquete |
| --- | --- | --- |
| audioPackFormatID | AP_00010001 | Mono |
| audioPackFormatID | AP_00010002 | Stereo |
| audioPackFormatID | AP_00010003 | 5,1 |
| audioPackFormatID | AP_00010004 | 7,1Top ó 2/0/0+3/0/2+0/0/0,1 |
| audioPackFormatID | AP_00010005 | 9,1Top ó 2/0/2+3/0/2+0/0/0,1 |
| audioPackFormatID | AP_00010007 | 10,2 ó 2/0/1+3/2/2+0/0/0,2 |
| audioPackFormatID | AP_00010008 | 13,1 ó 2/0/2+5/2/2+0/0/0,1 |
| audioPackFormatID | AP_00010009 | 22,2 ó 3/3/3+3/2/2+2/0/0,2 |

En audioBlockFormat la parte zzzzzzzz es un número hexadecimal de 8 cifras que actúa como índice/Contador de los bloques del canal. Los valores yyyyxxxx deben coincidir con los del audioChannelFormatID de orden superior.

En audioTrackFormat la parte zz es un número hexadecimal de 2 cifras que actúa como índice/contador de las pistas del tren. Los valores yyyyxxxx deben coincidir con los del audioStreamFormatID de referencia.

audioProgramme, audioContent y audioObject no tienen un tipo, por lo que no tienen valores YYYY. Dado que, inicialmente, no está previsto que haya definiciones normalizadas de estos elementos, los valores de wwww pertenecerán a la gama hexadecimal 1000-FFFF, porque siempre serán valores personalizados. Sin embargo, reservar la gama de valores normalizados (0000-0FFF) puede resultar útil en el futuro, pues, por ejemplo, las configuraciones EBU R 123 podrán utilizarla.

# 7	<chna> Chunk

Si bien el ADM está diseñado como un modelo general, es importante explicar su relación con los ficheros BW64. A continuación se expone cómo un fichero BW64 accederá a los metadatos ADM a través de un nuevo segmento RIFF denominado <chna>. También se expone brevemente este nuevos segmento.

El ADM está vinculado al fichero BW64 a través de los elementos audioTrackFormat, audioPackFormat y audioObject (mediante audioTrackUID). El fichero BW64 contendrá un nuevo segmento llamado <chna> (abreviatura de «atribución de canal» (channel allocation)), que contendrá una serie de ID para cada pista del fichero. Esos ID se referirán a elementos o estarán referidos en otros elementos.

Cada pista del segmento contiene los siguientes ID:

•	audioTrackFormatID – ID de la descripción de un elemento audioTrackFormat concreto. Como audioTrackFormat también se refiere a audioStreamFormat y a audioPackFormat o audioChannelFormat, este ID basta para describir el formato de una pista concreta.

•	audioPackFormatID – ID de la descripción de un audioPackFormat concreto. Como la mayoría de audioChannelFormats han de asignarse a un audioPackFormat (por ejemplo, canal «FrontLeft» en el paquete «5.1»), debe especificarse en el segmento <chna> con este ID.

•	audioTrackUID – ID unívoco que identifica la pista. El descriptor de contenido audioObject necesita saber qué pistas del fichero se están describiendo, por lo que contiene una lista de referencias audioTrackUID que corresponden a las pistas de audio del fichero.

Para que las pistas puedan contener más de un audioTrackFormatID, a fin de que en la pista pueda haber distintos formatos en distintos momentos, es posible dar al número de pista múltiples ID. A continuación se presenta un ejemplo de atribución:

| N.º de pista | audioTrackUID | audioTrackFormatID | audioPackFormatID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000001 | 00010001_01 | 00010001 |
| 2 | 00000002 | 00031001_01 | 00031001 |
| 2 | 00000003 | 00031002_01 | 00031002 |

Aquí, la pista número dos tiene dos audioTrackUID, pues los audioTrackFormat y audioPackFormat que se le han asignado se utilizan en distintos momentos en el fichero. Los tiempos de atribución se pueden encontrar inspeccionando los elementos audioObject que cubren esos audioTrackUID. Como ejemplo puede citarse un programa donde las pistas 1 y 2 contienen la melodía de apertura que dura el primer minuto del fichero. Esas pistas quedan libres tras el primer minuto por lo que algunos objetos de audio del cuerpo principal del programa se almacenan ahí posteriormente. Como la melodía de apertura y los objetos de audio tienen formatos y contenidos completamente diferentes, necesitan distintos audioTrackUID.

# 8	Sistema de coordenadas

Los elementos de posición en audioBlockFormat, tanto para el typeDefinition «DirectSpeakers» como para el typeDefinition «Objects», permiten especificar distintos ejes en el atributo coordenada. El sistema de coordenadas que se utiliza principalmente es el polar, que emplea el acimut, la elevación y la distancia. Para garantizar la coherencia al especificar la posición, los ejes polares deben seguir estas directrices:

•	El origen está en el centro, donde se situaría el punto ideal (como algunos sistemas no tienen punto ideal, se supone que es el centro del espacio).

•	Acimut – ángulo en el plano horizontal con los 0 grados delante y los ángulos positivos hacia la izquierda (sentido contrario al reloj) cuando se mira desde arriba.

•	Elevación – ángulo en el plano vertical con los 0 grados delante en sentido horizontal y los ángulos positivos a medida que se sube.

•	Distancia – distancia normalizada, donde se supone que 1,0 es el radio por defecto de la esfera.

También es posible especificar coordenadas cartesianas utilizando X, Y y Z como atributos coordenada. Se recomienda utilizar en este caso valores normalizados, situándose 1,0 y −1,0 en la superficie del cubo, siendo el origen el centro del cubo.

La dirección de cada eje será la siguiente:

•	X – de izquierda a derecho, con los valores positivos a la derecha.

•	Y – de delante hacia atrás, con los valores positivos delante.

•	Z – de arriba a abajo, con los valores positivos arriba.

Si se utilizan distancias normalizadas en el sistema de coordenadas, pueden adaptarse a una distancia absoluta multiplicándolas por el parámetro absoluteDistance en el audioPackFormat.

En Ambisonics y HOA, el sistema de coordenadas también es cartesiano, pero los ejes son diferentes. En este caso la dirección de cada eje es como sigue:

•	X – de delante hacia atrás, con los valores positivos delante.

•	Y – de izquierda a derecho, con los valores positivos a la izquierda.

•	Z – de arriba a abajo, con los valores positivos arriba.

Para evitar confusiones con otros sistemas cartesianos, se recomienda etiquetar los ejes como «X_HOA», «Y_HOA» y «Z_HOA». Sin embargo, es poco probable que las definiciones de componentes HOA incluyan información de coordenadas, por lo que tal información está principalmente destinada a garantizar que la reproducción se realiza correctamente.

# 9	Descripciones de parámetros por objetos

## 9.1	Gain

El parámetro gain es una ganancia lineal y controla el nivel de la señal de audio en el objeto. En la reproducción el nivel de la señal se multiplicará por el valor de ganancia. Si el parámetro de ganancia no se configure, se supone un valor 1,0, de manera que no se ajusta el nivel de la señal.

## 9.2	Diffuse

El valor diffuse, entre 0,0 y 1,0, describe la difusividad de un sonido.

## 9.3	ChannelLock

Si la bandera channelLock se pone a 1, el reproductor enviará la señal de audio a la posición de canal o altavoz más cercano (en términos de posición en 3D). se suele utilizar cuando la posición exacta del objeto no es fundamental, pero tiene prioridad la necesidad de reproducir la señal sin procesar.

El atributo maxDistance optativo define el radio r, 0  r  2, de una esfera en torno a la posición del objeto. Si hay uno o más hablantes en la esfera definida o en su superficie, el objeto pasa al altavoz más cercano. Si no se define maxDistance, se asume un valor infinito por defecto, lo que significa que el objeto ha de pasar al más cercano de todos los altavoces (channelLock sin condiciones).

## 9.4	jumpPosition e interpolationLength

Si la bandera jumpPosition se pone a 0, el reproductor interpolará un objeto en movimiento entre posiciones durante toda la duración del bloque. Si se pone a 1, utilizará su atributo interpolationLength para fijar el periodo de interpolación. Si se pone a 0, se ignorará interpolationLength.

El parámetro interpolationLength permite efectuar la interpolación de un objeto en movimiento durante un periodo de tiempo más corto que el siguiente tiempo de actualización. Se puede así controlar el desvanecimiento de objetos que puede resultar deseable por el procesamiento al que se someten los objetos. Si el valor se pone a cero, el objeto saltará de una posición a otra sin interpolación. Si este atributo no se incluye cuando jumpPosition está puesto a 1, la longitud de la interpolación se pondrá a 0.

## 9.5	zoneExclusion

El parámetro zoneExclusion se utiliza para reconfigurar dinámicamente el reproductor de objetos a fin de «enmascarar» ciertas zonas del altavoz durante la reproducción. De ese modo se garantiza que ningún altavoz de las zonas enmascaradas se utilizará para reproducir el objeto en cuestión. Las máscaras de zona típicas utilizadas en la producción actual comprenden los laterales y la parte trasera. Es posible configurar múltiples subelementos zone en zoneExclusion simultáneamente para enmascarar más de una zona. El problema es que todas las zonas están activadas y, cuando zoneExclusion se configure para una o más de las zonas indicadas, éstas quedan «enmascaradas» durante la reproducción. El subelemento zone se utiliza para definir las coordenadas de la zona en el cuboide unidad.

Las zonas están definidas por el subelemento zone especificando las esquinas de un cuboide unidad en el espacio tridimensional: minX, maxX, minY, maxY, minZ, maxZ.

Por ejemplo: minX= −1,0 maxX=1,0 minY= −1,0 maxY= –1,0 minZ= −1,0 maxZ=1,0 especifica la pared trasera.

## 9.6	objectDivergence

El parámetro objectDivergence (0,0 a 1,0) indica la cantidad en que se divide simétricamente un objeto en un pares de objetos virtuales, de manera que se crea un objeto fantasma en la posición del objeto original. La dispersión de la señal entre los objetos virtuales no debe crear un desplazamiento de imagen con respecto a la posición del objeto original y debe limitar la potencia entre los objetos virtuales y el original. El atributo azimuthRange permite especificar el ángulo de objetos virtuales. Así, un valor de 45 grados situará objetos virtuales 45 a la izquierda y a la derecho del objeto especificado. El ángulo por defecto es de 45 grados s no se utiliza este atributo. Los valores de objectDivergence deben interpretarse de la siguiente manera:

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| 0 | Ninguna divergencia. Sólo el objeto original está presente |
| 1 | Divergencia máxima, es decir, que se crean objetos virtuales a azimuthRange grados a cada lado de la posición original |

Ejemplo: con una configuración de altavoz LCR y el objeto posicionado directamente en la posición C y los objetos virtuales LR especificados utilizando un azimuthRange de 30 grados. Un objectDivergence a 0 indicará que no hay divergencia, sólo estará activo el altavoz central. Un valor de 0,5 implica que los tres altavoces (LCR) estarán igualmente activos; y un valor de 1 hará que sólo los altavoces L y R estén activos.

## 9.7	screenRef

La bandera screenRef se utiliza para indicar si el objeto está o no relacionado con la pantalla.

El reproductor puede utilizar la bandera screenRef para un procesamiento especial de todos los objetos relacionados con la pantalla, habida cuenta del tamaño de la pantalla de reproducción local con respecto a la pantalla de producción.

Si un reproductor utiliza la bandera screenRef para activar un procesamiento especial, debe utilizar el tamaño de pantalla de referencia/control/producción del audioProgramme que se reproduce como pantalla de referencia.

Si la bandera está configurada y no se incluye un elemento audioProgrammeReferenceScreen en el audioProgramme que se reproduce correspondiente, la pantalla de producción/control de referencia se define implícitamente a partir de la Recomendación UIT-R BT.1845-1 – Directrices sobre la métrica que ha de utilizarse para adaptar programas de televisión a aplicaciones de radiodifusión con diferentes niveles de calidad y tamaño de imagen [8].

Se suponen una pantalla de producción/control TVUAD-1 (3 840 × 2 160) y una distancia de visualización óptima. A partir de la resolución de la pantalla de producción y la distancia de visualización óptima, se puede derivar un ángulo de visualización horizontal óptimo. En el caso de la pantalla TVUAD-1, el ángulo de visualización horizontal óptimo es de 58°. El tamaño de la pantalla de producción/control se define como:

| Acimut de la esquina inferior izquierda de la pantalla | 29,0° |
| --- | --- |
| Elevación de la esquina inferior izquierda de la pantalla | −17,5° |
| Relación de aspecto | 1,6 |
| Ancho de la pantalla | 58° |

Estos valores esféricos pueden trasladarse a coordenadas cartesianas asumiendo una distancia de referencia de 1,0 transfiriendo primero los valores por encima del convenio acimut/elevación «normal» (acimut 0° está frente al oído izquierdo, los valores positivos se cuentan en sentido inverso a las agujas del reloj ; elevación 0° está directamente encima de la cabeza, los valores positivos se cuentan bajando hacia el frente) y utilizando funciones trigonométricas para obtener las coordenadas cartesianas. Se obtienen así los siguientes valores (la orientación de los ejes de coordenadas cartesianas es la indicada en § 8):

| Coordenada X del centro de la pantalla | 0,0 |
| --- | --- |
| Coordenada Y del centro de la pantalla | 0,8341 |
| Coordenada Z del centro de la pantalla | 0,0 |
| Relación de aspecto | 1,6 |
| Ancho de la pantalla | 0,9428 |

## 9.8	Importance

El parámetro importance permite al reproductor descartar objetos por debajo de un determinado nivel de importancia, siendo 10 el más importante y 0 el menos importante.

# 10	Referencias

[1]	Informe UIT-R BS.2266 – Framework of future audio broadcasting systems

[2]	Recomendación UIT-R BS.1909 – Requisitos de calidad de funcionamiento para un sistema de sonido estereofónico multicanal avanzado para uso con o sin acompañamiento de imagen

[3]	Recomendación UIT-R BS.2051 – Sistemas de sonido avanzados para la producción de programas

[4]	EBU Tech 3285 – Specification of the Broadcast Wave Format (BWF)

[5]	EBU Tech 3293 – EBU Core Metadata Set (Version 1.5, April 2014)

[6]	Recomendación UIT-R BS.1770 – Algoritmos para medir la sonoridad de los programas radiofónicos y el nivel de cresta de audio real

[7]	EBU R 123 – EBU Audio Track Allocation for File Exchange (referenced in the Attachment to this Annex)

[8]	Recomendación UIT-R BT.1845-1 – Directrices sobre la métrica que ha de utilizarse para adaptar programas de televisión a aplicaciones de radiodifusión con diferentes niveles de calidad y tamaño de imagen (03/2010)

Adjunto al Anexo 1

Ejemplos de utilización del ADM

En esta sección se presentan ejemplos de metadatos utilizando el ADM para ilustrar cómo se utiliza el ADM. Los ejemplos no han de considerarse como referencias de las definiciones de audio.

## A.1	Ejemplo por canales

El audio se sigue utilizando más frecuentemente por canales, donde las pistas de un fichero representan un canal de audio estático. En este ejemplo se muestra cómo definir dos pistas, trenes y canales, y un paquete en el caso estéreo. Las definiciones de pista y tren son para el audio PCM. Se definen dos objetos, ambos estéreo, pero con distinto contenido, por lo que se utilizan 4 pistas. Este ejemplo utiliza un programa llamado «Documentary» que contiene «Music» y «Speech», cada uno de ellos definidos como objetos estéreo distintos.

Los elementos de formato en este ejemplo representan un mínimo subconjunto de las definiciones de referencia normalizadas. En la práctica, este código XML formaría parte del fichero de referencia normalizado y no tendría que incluirse en el fichero BWF. Todo lo que se necesita es un segmento <chna> con las referencias a audioTrackFormat y audioPackFormat y el XML adicional necesario para audioObject, audioContent y audioProgramme.

### A.1.1	Resumen de los elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00010001_01 | PCM_FrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010002_01 | PCM_FrontRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010001 | PCM_FrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010002 | PCM_FrontRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010001 AB_00010001_00000001 | FrontLeft | Describe el canal como izquierdo frontal con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010002 AB_00010002_00000001 | FrontRight | Describe el canal como derecho frontal con una referencia de posición y altavoz |
| audioPackFormat | AP_00010002 | Stereo | Define un paquete estéreo que se refiere a dos canales |

Estos son los elementos de la parte contenido de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioObject | AO_1001 | Music | Objeto para «Music», formato estéreo |
| audioObject | AO_1002 | Speech | Objeto para «Speech», formato estéreo |
| audioContent | ACO_1001 | Music | Contenido de música |
| audioContent | ACO_1002 | Speech | Contenido de habla |
| audioProgramme | APR_1001 | Documentary | Programa «Documentary» que contiene el contenido «Music» y «Speech» |

### A.1.2	Diagrama

En el diagrama se muestra cómo se relacionan los elementos definidos unos con otros. La mitad superior del diagrama comprende los elementos que describen el formato estéreo de 2 canales. El segmento <chna> en el medio muestra cómo se conectan las cuatro pistas a las definiciones de formato. Los elementos de definición del contenido se encuentran en la parte inferior del diagrama, donde los elementos audioObject contienen las referencias UID de las pistas a los UID del segmento <chna>.

### A.1.3	Código de muestra

Para mayor claridad, este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de orden superior ni el encabezamiento XML.

El primer extracto de código abarca los elementos de formato, que podrían incluirse en el fichero de referencia normalizado:

<!-- ############ --> <!-- PACKS --> <!-- ############ --> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010002" audioPackFormatName="Stereo" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <!-- ############ --> <!-- CHANNELS --> <!-- ############ --> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> <speakerLabel>M+30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" audioChannelFormatName="FrontRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> <speakerLabel>M-30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <!-- ############ --> <!-- STREAMS --> <!-- ############ --> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <!-- ############ --> <!-- AUDIO TRACKS --> <!-- ############ --> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat>

El segundo extracto abarca la parte de contenido, que debería incluirse en el segmento <axml> del fichero BWF:

<!-- ############ --> <!-- PROGRAMMES --> <!-- ############ --> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="Documentary"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> </audioProgramme> <!-- ############ --> <!-- CONTENTS --> <!-- ############ --> <audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Music"> <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-28.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <audioContent audioContentID="ACO_1002" audioContentName="Speech"> <audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <!-- ############ --> <!-- OBJECTS --> <!-- ############ --> <audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Music" start="00:00:00.00"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="Speech" start="00:00:00.00"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> </audioObject> <!-- ############ --> <!—- AUDIO TRACK UIDs --> <!-- ############ --> <audioTrackUID UID="ATU_00000001"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000002"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000003"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000004"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID>

## A.2	Ejemplo por objetos

Para mostrar cómo el ADM puede utilizarse en el audio por objetos se presenta aquí un ejemplo simple utilizando un solo objeto. En este ejemplo se utilizan múltiples audioBlockFormat en un audioChannelFormat para describir las propiedades dinámicas de un objeto denominado «Car». Los audioBlockFormat utilizan atributos de inicio y duración para enmarcar los metadatos dependientes del tiempo, permitiendo así el movimiento en el espacio de la posición del objeto.

### A.2.1	Resumen de elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00031001_01 | PCM_Car1 | Define una pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00031001 | PCM_Car1 | Define una pista como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00031001 AB_00031001_00000001 AB_00031001_00000002 AB_00031001_00000003 | Car1 | Describe el canal como un tipo de objeto con 3 bloques con distintos metadatos posicionales en cada uno |
| audioPackFormat | AP_00031001 | Car | Define un paquete que hace referencia a un canal |

Estos son los elementos de la parte contenido de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioObject | AO_1001 | Car | Objeto para «Car», formato estéreo |
| audioContent | ACO_1001 | Cars | Contenido «Cars» |
| audioProgramme | APR_1001 | CarsSounds | Programa «CarsSounds» con el contenido «Cars» |

### A.2.2	Diagrama

En el diagrama se muestra cómo los elementos definidos se relacionan unos con otros. En la parte superior del diagrama se describe el único objeto canal que contiene 3 bloques. En el medio el segmento <chna> muestra cómo la pista única se conecta con las definiciones de formato. Los elementos de definición del contenido están en la parte inferior del diagrama, donde el elemento audioObject contiene las referencias UID de la pista a los UID del segmento <chna>.

### A.2.3	Código de muestra

Para mayor claridad este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de nivel superior ni el encabezamiento XML. El extracto abarca tanto los elementos de formato como los de contenido:

<!-- ############ --> <!-- PROGRAMMES --> <!-- ############ --> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="CarsSounds"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> </audioProgramme> <!-- ############ --> <!-- CONTENTS --> <!-- ############ --> <audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Cars"> <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <!-- ############ --> <!-- OBJECTS --> <!-- ############ --> <audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Car" start="00:00:00.00000"> <audioPackFormatIDRef>AP_00031001</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> </audioObject> <!-- ############ --> <!-- PACKS --> <!-- ############ --> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031001" audioPackFormatName="Car" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <!-- ############ --> <!-- CHANNELS --> <!-- ############ --> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031001" audioChannelFormatName="Car1" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000001" rtime="00:00:00.00000" duration="00:00:05.00000"> <position coordinate="azimuth">-22.5</position> <position coordinate="elevation">5.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000002" rtime="00:00:05.00000" duration="00:00:10.00000"> <position coordinate="azimuth">-24.5</position> <position coordinate="elevation">6.0</position> <position coordinate="distance">0.9</position> </audioBlockFormat> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000003" rtime="00:00:15.00000" duration="00:00:20.00000"> <position coordinate="azimuth">-26.5</position> <position coordinate="elevation">7.0</position> <position coordinate="distance">0.8</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <!-- ############ --> <!-- STREAMS --> <!-- ############ --> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031001" audioStreamFormatName="PCM_Car1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <!-- ############ --> <!-- AUDIO TRACKS --> <!-- ############ --> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031001_01" audioTrackFormatName="PCM_Car1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00031001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat>

## A.3	Ejemplo por escenas

El otro principal tipo de audio es el audio por escenas, donde los canales de audio representan componentes Ambisonics/HOA. Su utilización es muy semejante a la del método por canales, siendo la principal diferencia los parámetros utilizados en el audioBlockFormat. En este ejemplo se muestra una configuración Ambisonics (utilizando el método N3D) de 1er orden simple con 4 canales que se corresponden con 4 pistas. Como en el método por canales, los elementos de formato se definirán en un fichero de referencia normalizado por lo que, en la práctica, no será necesario incluirlos en el fichero BWF.

### A.3.1	Resumen de elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00040001_01 | PCM_N3D_ACN_0 | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00040002_01 | PCM_N3D_ACN_1 | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00040003_01 | PCM_N3D_ACN_2 | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00040004_01 | PCM_N3D_ACN_3 | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00040001 | PCM_N3D_ACN_0 | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00040002 | PCM_N3D_ACN_1 | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00040003 | PCM_N3D_ACN_2 | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00040004 | PCM_N3D_ACN_3 | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00040001 AB_00040001_00000001 | N3D_ACN_0 | Describe el canal como componente ACN0 HOA |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00040002 AB_00040002_00000001 | N3D_ACN_1 | Describe el canal como componente ACN1 HOA |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00040003 AB_00040003_00000001 | N3D_ACN_2 | Describe el canal como componente ACN2 HOA |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00040004 AB_00040004_00000001 | N3D_ACN_3 | Describe el canal como componente ACN3 HOA |
| audioPackFormat | AP_00040001 | HOA_N3D_1st | Define un paquete HOA de 1er orden que hace referencia a cuatro canales ACN. |

Estos son los elementos de la parte contenido de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioObject | AO_1001 | BackgroundHOA | Objeto para «BackgroundHOA», formato HOA de 1er orden |
| audioContent | ACO_1001 | Background | Contenido «Background» |
| audioProgramme | APR_1001 | HOADemo | «HOADemo» con contenido «Background» |

### A.3.2	Diagrama

En el diagrama se muestra cómo los elementos definidos se relacionan unos con otros. En la parte superior del diagrama se encuentran los elementos que describen los 4 canales del HOA de 1er orden (método N3D). En el medio el segmento <chna> muestra cómo las 4 pistas se conectan con las deficiones de formato. Los elementos de definición del contenido están en la parte inferior del diagrama, donde el elemento audioObject contiene las referencias UID de pista a los UID del segmento <chna>.

### A.3.3	Código de muestra

Para mayor claridad este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de orden superior ni el encabezamiento XML. El primer extracto abarca los elementos de formato, que podrían incluirse en el fichero de referencia normalizado:

<!-- ############ --> <!-- PACKS --> <!-- ############ --> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00040001" audioPackFormatName="HOA_N3D_1st" typeLabel="0004" typeDefinition="HOA"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040001</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040002</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040003</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040004</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <!-- ############ --> <!-- CHANNELS --> <!-- ############ --> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040001" audioChannelFormatName="N3D_ACN_0" typeDefinition="HOA"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040001_00000001"> <equation>1</equation> <degree>0</degree> <order>0</order> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040002" audioChannelFormatName="N3D_ACN_1" typeDefinition="HOA"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040002_00000001"> <equation>sqrt(3)*cos(E)</equation> <degree>1</degree> <order>-1</order> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040003" audioChannelFormatName="N3D_ACN_2" typeDefinition="HOA"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040003_00000001"> <equation>sqrt(3)*sin(E)</equation> <degree>1</degree> <order>0</order> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00040004" audioChannelFormatName="N3D_ACN_3" typeDefinition="HOA"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00040004_00000001"> <equation>sqrt(3)*cos(E)*cos(A)</equation> <degree>1</degree> <order>1</order> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <!-- ############ --> <!-- STREAMS --> <!-- ############ --> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040001" audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_0" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040002" audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040002</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040002_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040003" audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040003</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040003_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00040004" audioStreamFormatName="PCM_N3D_ACN_3" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00040004</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040004_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <!-- ############ --> <!-- AUDIO TRACKS --> <!-- ############ --> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040001_01" audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_0" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00040001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040002_01" audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00040002</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040003_01" audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00040003</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00040004_01" audioTrackFormatName="PCM_N3D_ACN_3" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00040004</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat>

El segundo extracto abarca la parte contenido, que debería incluirse en el segmento <axml> del fichero:

<!-- ############ --> <!-- PROGRAMMES --> <!-- ############ --> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="HOADemo"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> </audioProgramme> <!-- ############ --> <!-- CONTENTS --> <!-- ############ --> <audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Background"> <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> </audioContent> <!-- ############ --> <!-- OBJECTS --> <!-- ############ --> <audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="BackgroundHOA"> <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> </audioObject> <!-- ############ --> <!—- AUDIO TRACK UIDs --> <!-- ############ --> <audioTrackUID UID="ATU_00000001"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000002"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040002_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000003"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040003_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000004"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00040004_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00040001</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID>

## A.4	ejemplo de correspondencia con el formato de intercambio de material

El ADM está diseñado no sólo para que los ficheros BWF conformes a [4] se transformen en un formato de fichero multicanal flexible, sino también para que otros formatos de fichero puedan incorporarlos. En la actualidad, el formato de intercambio de material ((MXF) – SMPTE 377M), que transporta tanto vídeo como audio, tiene una capacidad bastante limitada en lo que respecta a la especificación de su formato de audio. Los ficheros MXF pueden utilizar el ADM de manera semejante a como lo hacen los ficheros BWF, pudiendo así describir globalmente el formato del audio.

Los ficheros MXF suelen utilizar configuraciones de pista de audio EBU R 123 [7] («EBU Audio Track Allocation for File Exchange»). Se trata de una serie de atribuciones de pistas por canales y matrices para entre 2 y 16 ficheros de pistas o trenes. En este ejemplo se muestra una configuración R123 concreta cuya representación con el ADM es conveniente para MXF.

En este ejemplo se muestra como la configuración 4a R 123 puede representarse con el ADM. En esta configuración se utilizan 4 pistas:

| Número de pista | Uso de la pista | Grupo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estéreo izquierdo (PCM) | Par estéreo PCM |
| 2 | Estéreo derecho (PCM) |  |
| 3 | MCA (Dolby E) | Tren de audio multicanal Dolby E |
| 4 | MCA (Dolby E) |  |

## A.4.1	Resumen de elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00010001_01 | PCM_FrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010002_01 | PCM_FrontRight | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00020001_01 | DolbyE1 | Define que la pista contiene datos Dolby E |
| audioTrackFormat | AT_00020001_02 | DolbyE1 | Define que la pista contiene datos Dolby E |
| audioStreamFormat | AS_00010001 | PCM_FrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010002 | PCM_FrontRight | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00020001 | DolbyE_5.1 | Define el tren como Dolby E |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010001 AB_00010001_00000001 | FrontLeft | Describe el canal como frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010002 AB_00010002_00000001 | FrontRight | Describe el canal como frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010003 AB_00010003_00000001 | FrontCentre | Describe el canal como frontal central con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010004 AB_00010004_00000001 | LFE | Describe el canal como LFE con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010005 AB_00010005_00000001 | SurroundLeft | Describe el canal como frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010006 AB_00010006_00000001 | SurroundRight | Describe el canal como frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioPackFormat | AP_00010002 | Stereo | Define un paquete estéreo que se refiere a dos canales |
| audioPackFormat | AP_00010003 | 5.1 | Define un paquete 5.1 que se refiere a 6 canales |

Estos son los elementos de la parte contenido de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioObject | AO_0041 | R123_4a | Objeto para la configuración R123 4ª |
| audioObject | AO_0002 | R123_Stereo | Objeto para estéreo |
| audioObject | AO_0004 | R123_5.1 | Objeto para 5.1 |

### A.4.2	Diagrama

El diagrama muestra como los elementos definidos se relacionan unos con otros. En la parte superior del diagrama están los elementos que describen el formato PCM estéreo de dos canales y el formato con codificación Dolby E 5.1 de 6 canales. En la parte correspondiente a Dolby E, dos audioTrackFormat se refieren a un único audioStreamFormat, pues Dolby E exige que las dos pistas estén combinadas para descodificar las señales de audio. El audioStreamFormat Dolby E se refiere a un audioPackFormat, pues representa un grupo de canales en lugar de uno solo. Este audioPackFormat 5.1 se refiere a 6 audioChannelFormats que describen cada uno de los canales.

La configuración R123 4a está representada por un audioObject (denominado «R123_4a») que se refiere a otros dos audioObject (para los grupos estéreo y 5.1), que contiene las referencias a los audioTrackUID. Esto demuestra que es posible incorporar audioObject.

Dado que MXF carece de segmento <chna>, utiliza subelementos de audioTrackUID para generar referencias a esencias dentro del fichero MXF. El subelemento audioMXFLookUp está diseñado para facilitar estas relaciones.

### A.4.3	Código de muestra

Para mayor claridad, este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de orden superior ni el encabezamiento XML. El primer extracto abarca los elementos de formato, que podrían incluirse en el fichero de referencia normalizado:

<!-- ############ --> <!-- PACKS --> <!-- ############ --> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010002" audioPackFormatName="Stereo" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010003" audioPackFormatName="5.1" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <!-- ############ --> <!-- CHANNELS --> <!-- ############ --> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> <speakerLabel>M+30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" audioChannelFormatName="FrontRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> <speakerLabel>M-30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> <speakerLabel>M+00</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">0.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> <speakerLabel>LFE+00</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">0.0</position> <position coordinate="elevation">-20.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010005" audioChannelFormatName="SurroundLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010005_00000001"> <speakerLabel>M+110</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">110.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010006" audioChannelFormatName="SurroundRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010006_00000001"> <speakerLabel>M-110</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-110.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <!-- ############ --> <!-- STREAMS --> <!-- ############ --> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00020001" audioStreamFormatName="DolbyE_5.1" formatLabel="DolbyE" formatDefinition="DolbyE"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_02</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <!-- ############ --> <!-- AUDIO TRACKS --> <!-- ############ --> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00020001_01" audioTrackFormatName="DolbyE1" formatLabel="0002" formatDefinition="data"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00020001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00020001_02" audioTrackFormatName="DolbyE2" formatLabel="0002" formatDefinition="data"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00020001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat>

El segundo extracto (a continuación) abarca la parte de contenido, en este caso los audioObject y audioTrackUID, que deberían incluirse en el fichero MXF. Los audioTrackUID contienen elementos audioMXFLoopUp que ubican la esencia dentro del fichero MXF.

<!-- ############ --> <!-- OBJECTS --> <!-- ############ --> <audioObject audioObjectID="AO_0041" audioObjectName="R123_4a"> <audioObjectIDRef>AO_0002</audioObjectIDRef> <audioObjectIDRef>AO_0004</audioObjectIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_0002" audioObjectName="R123_Stereo"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_0004" audioObjectName="R123_5.1coded"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> </audioObject> <!-- ############ --> <!—- AUDIO TRACK UIDs --> <!-- ############ --> <audioTrackUID UID="ATU_00000001"> <audioMXFLookUp> <packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> </audioMXFLookUp> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000002"> <audioMXFLookUp> <packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> <channelIDRef>MXFCHAN_2</channelIDRef> </audioMXFLookUp> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000003"> <audioMXFLookUp> <packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> </audioMXFLookUp> <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000004"> <audioMXFLookUp> <packageUIDRef>urn:smpte:umid:060a2b34.01010105.01010f20.13000000.540bca53.41434f05.8ce5f4e3.5b72c985</packageUIDRef> <trackIDRef>MXFTRACK_3</trackIDRef> <channelIDRef>MXFCHAN_1</channelIDRef> </audioMXFLookUp> <audioTrackFormatIDRef>AT_00020001_02</audioTrackFormatIDRef> </audioTrackUID>

## A.5	ejemplo de audio personalizado

Para mostrar cómo puede utilizarse el ADM para describir audio personalizado, se presenta aquí un ejemplo que utiliza una combinación de audio por canales para el ambiente/fondo y audio por objetos para los objetos del comentarista. En este ejemplo se utilizan múltiples elementos audioProgramme que representan cinco mezclas predefinidas para un programa de deportes: mezcla por defecto, sólo la acción, comentario limpio, equipo local y equipo visitante. El correspondiente árbol XML ADM contiene cuatro elementos audioContent distintos entre los que elegir: ambiente, comentario principal, comentario favorable al equipo local y comentario favorable al equipo visitante.

|  | Ambiente | Comentario principal 1 | Comentario principal 2 | Comentario favorable al equipo local | Comentario favorable al equipo visitante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezcla por defecto |  |  |  |  |  |
| Sólo la acción |  |  |  |  |  |
| Comentario limpio |  |  |  |  |  |
| Equipo local |  |  |  |  |  |
| Equipo visitante |  |  |  |  |  |

### A.5.1	Resumen de elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00010001_01 | PCM_FrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010001 | PCM_FrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010001 AB_00010001_00000001 | FrontLeft | Describe el canal como frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010002_01 | PCM_FrontRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010002 | PCM_FrontRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010002 AB_00010002_00000001 | FrontRight | Describe el canal como frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010003_01 | PCM_FrontCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010003 | PCM_FrontCentre | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010003 AB_00010003_00000001 | FrontCentre | Describe el canal como frontal central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010004_01 | PCM_LFE | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010004 | PCM_LFE | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010004 AB_00010004_00000001 | LFE | Describe el canal como LFE con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010005_01 | PCM_SurroundLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010005 | PCM_SurroundLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010005 AB_00010005_00000001 | SurroundLeft | Describe el canal como ambiente izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010006_01 | PCM_SurroundRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010006 | PCM_SurroundRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00010006 AB_00010006_00000001 | SurroundRight | Describe el canal como ambiente derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioPackFormat | AP_00010003 | 5.1 | Define un paquete 5.1 que se refiere a seis canales. |
| audioTrackFormat | AT_00031001_01 | PCM_Main_Comm1 | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00031001 | PCM_Main_Comm1 | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00031001 AB_00031001_00000001 | Main_Comm1 | Describe el canal como un tipo de objeto que contiene un único bloque con metadatos posicionales. |
| audioTrackFormat | AT_00031002_01 | PCM_Main_Comm2 | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00031002 | PCM_Main_Comm2 | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00031002 AB_00031002_00000001 | Main_Comm2 | Describe el canal como un tipo de objeto que contiene un único bloque con metadatos posicionales |
| audioTrackFormat | AT_00031003_01 | PCM_Home_Comm | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00031003 | PCM_Home_Comm | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00031003 AB_00031003_00000001 | Home_Comm | Describe el canal como un tipo de objeto que contiene un único bloque con metadatos posicionales |
| audioTrackFormat | AT_00031004_01 | PCM_Away_Comm | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00031004 | PCM_Away_Comm | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat y audioBlockFormat | AC_00031004 AB_00031004_00000001 | Away_Comm | Describe el canal como un tipo de objeto que contiene un único bloque con metadatos posicionales |
| audioPackFormat | AP_00031001 | MainComm1 | Define un paquete que se refiere a un canal |
| audioPackFormat | AP_00031002 | MainComm2 | Define un paquete que se refiere a un canal |
| audioPackFormat | AP_00031003 | HomeComm | Define un paquete que se refiere a un canal |
| audioPackFormat | AP_00031004 | AwayComm | Define un paquete que se refiere a un canal |

Estos son los elementos de la parte contenido de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioObject | AO_1001 | Ambience | Objeto para «Ambience», formato 5.1 |
| audioContent | ACO_1001 | Ambience | Contenido «Ambience» |
| audioObject | AO_1002 | Main_Comm1 | Objeto para «Main_Comm1», formato mono |
| audioObject | AO_1003 | Main_Comm2 | Objeto para «Main_Comm2», format mono |
| audioContent | ACO_1002 | Main_Comm | Contenido «Main_Comm» |
| audioObject | AO_1004 | Home_Comm | Objeto para «Home_Comm», formato mono |
| audioContent | ACO_1003 | Home_Comm | Contenido «Home_Comm» |
| audioObject | AO_1005 | Away_Comm | Objeto para «Away_Comm», formato mono |
| audioContent | ACO_1004 | Away_Comm | Contenido «Away_Comm» |
| audioProgramme | APR_1001 | DefaultMix | Programa «DefaultMix» con el contenido «Ambience» y «Main_Comm» |
| audioProgramme | APR_1002 | JustTheAction | Programa «JustTheAction» con el contenido «Ambience» |
| audioProgramme | APR_1003 | ClearCommentary | Programa «ClearCommentary» con el contenido «Main_Comm» |
| audioProgramme | APG_1004 | HomeTeam | Programa «HomeTeam» con el contenido «Ambience» y «Home_Comm» |
| audioProgramme | APG_1005 | AwayTeam | Programa «AwayTeam» con el contenido «Ambience» y «Away_Comm» |

### A.5.2	Diagrama

El diagrama muestra como los elementos definidos se relacionan unos con otros. En la parte superior del diagrama están los elementos que describen los objetos ambiente/fondo de canal 5.1 y 4 objetos mono. El segmento <chna> en el medio muestra cómo se conectan las pistas a las definiciones de formato. Los elementos de definición de contenido están en la parte inferior del diagrama, donde el elemento audioObject contiene las referencias UID de pista a los UID del segmento <chna>.

### A.5.3	Código de muestra

Para mayor claridad, este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de orden superior ni el encabezamiento XML. El extracto abarca tanto los elementos de formato como los de contenido:

<!-- ############ --> <!-- PROGRAMMES --> <!-- ############ --> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1001" audioProgrammeName="DefaultMix"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> </audioProgramme> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1002" audioProgrammeName="JustTheAction"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> </audioProgramme> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1003" audioProgrammeName="ClearCommentary"> <audioContentIDRef>ACO_1002</audioContentIDRef> </audioProgramme> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1004" audioProgrammeName="HomeTeam"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> <audioContentIDRef>ACON_1003</audioContentIDRef> </audioProgramme> <audioProgramme audioProgrammeID="APR_1005" audioProgrammeName="AwayTeam"> <audioContentIDRef>ACO_1001</audioContentIDRef> <audioContentIDRef>ACO_1004</audioContentIDRef> </audioProgramme> <!-- ############ --> <!-- CONTENTS --> <!-- ############ --> <audioContent audioContentID="ACO_1001" audioContentName="Ambience"> <audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <audioContent audioContentID="ACO_1002" audioContentName="Main_Comm"> <audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef> <audioObjectIDRef>AO_1003</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <audioContent audioContentID="ACO_1003" audioContentName="Home_Comm"> <audioObjectIDRef>AO_1004</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <audioContent audioContentID="ACO_1004" audioContentName="AwayComm"> <audioObjectIDRef>AO_1005</audioObjectIDRef> <loudnessMetadata> <integratedLoudness>-23.0</integratedLoudness> </loudnessMetadata> </audioContent> <!-- ############ --> <!-- OBJECTS --> <!-- ############ --> <audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Ambience"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="Main_Comm1" start="00:00:00.00000"> <audioPackFormatIDRef>AP_00031001</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_1003" audioObjectName="Main_Comm2" start="00:00:00.00000"> <audioPackFormatIDRef>AP_00031002</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_1004" audioObjectName="Home_Comm" start="00:00:00.00000"> <audioPackFormatIDRef>AP_00031003</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000009</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_1005" audioObjectName="Away_Comm" start="00:00:00.00000"> <audioPackFormatIDRef>AP_00031004</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_0000000a</audioTrackUIDRef> </audioObject> <!-- ############ --> <!-- PACKS --> <!-- ############ --> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010003" audioPackFormatName="5.1" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031001" audioPackFormatName="MainComm1" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031002" audioPackFormatName="MainComm2" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031002</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031003" audioPackFormatName="HomeComm" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031003</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00031004" audioPackFormatName="AwayComm" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031004</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <!-- ############ --> <!-- CHANNELS --> <!-- ############ --> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> <speakerLabel>M+30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" audioChannelFormatName="FrontRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> <speakerLabel>M-30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> <speakerLabel>M+00</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">0.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> <speakerLabel>LFE+00</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">0.0</position> <position coordinate="elevation">-20.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010005" audioChannelFormatName="SurroundLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010005_00000001"> <speakerLabel>M+110</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">110.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010006" audioChannelFormatName="SurroundRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010006_00000001"> <speakerLabel>M-110</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-110.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031001" audioChannelFormatName="MainComm1" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031001_00000001" rtime="00:00:00.00000" duration="00:05:00.00000"> <position coordinate="X">-1.0</position> <position coordinate="Y">1.0</position> <position coordinate="Z">0.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031002" audioChannelFormatName="MainComm2" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031002_00000001" rtime="00:00:00.00000" duration="00:05:00.00000"> <position coordinate="X">1.0</position> <position coordinate="Y">1.0</position> <position coordinate="Z">0.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031003" audioChannelFormatName="HomeComm" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031003_00000001" rtime="00:00:00.00000" duration="00:05:00.00000"> <position coordinate="X">0.0</position> <position coordinate="Y">1.0</position> <position coordinate="Z">0.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00031004" audioChannelFormatName="AwayComm" typeLabel="0003" typeDefinition="Objects"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00031004_00000001" rtime="00:00:00.00000" duration="00:05:00.00000"> <position coordinate="X">0.0</position> <position coordinate="Y">1.0</position> <position coordinate="Z">0.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <!-- ############ --> <!-- STREAMS --> <!-- ############ --> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010003" audioStreamFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010004" audioStreamFormatName="PCM_LFE" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010005" audioStreamFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010005_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010006" audioStreamFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010006_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031001" audioStreamFormatName="PCM_MainComm1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031001_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031002" audioStreamFormatName="PCM_MainComm2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031002</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031002_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031003" audioStreamFormatName="PCM_HomeComm" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031003</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031003_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00031004" audioStreamFormatName="PCM_AwayComm" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00031004</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031004_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <!-- ############ --> <!-- AUDIO TRACKS --> <!-- ############ --> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010003_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010004_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010004</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010005_01" audioTrackFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010005</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010006_01" audioTrackFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010006</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031001_01" audioTrackFormatName="PCM_MainComm1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00031001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031002_01" audioTrackFormatName="PCM_MainComm2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00031002</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031003_01" audioTrackFormatName="PCM_HomeComm" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00031003</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00031004_01" audioTrackFormatName="PCM_AwayComm" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00031004</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <!-- ############ --> <!—- AUDIO TRACK UIDs --> <!-- ############ --> <audioTrackUID UID="ATU_00000001"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000002"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000003"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000004"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000005"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010005_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000006"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00010006_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000007"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031001_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00031001</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000008"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031002_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00031002</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_00000009"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031003_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00031003</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID> <audioTrackUID UID="ATU_0000000a"> <audioTrackFormatIDRef>AT_00031004_01</audioTrackFormatIDRef> <audioPackFormatIDRef>AP_00031004</audioPackFormatIDRef> </audioTrackUID>

## A.6	Programa multicanal 22.2 con un ejemplo de diálogo alternativo

### A.6.1	Resumen de elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00010001_01 | PCM_FrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010001 | PCM_FrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010001 AB_00010001_00000001 | FrontLeft | Describe el canal como frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010002_01 | PCM_FrontRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010002 | PCM_FrontRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010002 AB_00010002_00000001 | FrontRight | Describe el canal como frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010003_01 | PCM_FrontCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010003 | PCM_FrontCentre | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010003 AB_00010003_00000001 | FrontCentre | Describe el canal como frontal central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010004_01 | PCM_LFE1 | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010004 | PCM_LFE1 | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010004 AB_00010004_00000001 | LFE1 | Describe el canal como LFE1 con una referencia de posición y altavoz referencia |
| audioTrackFormat | AT_00010007_01 | PCM_BackLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010007 | PCM_BackLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010007 AB_00010007_00000001 | BackLeft | Describe el canal como ambiente izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010008_01 | PCM_BackRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010008 | PCM_BackRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010008 AB_00010008_00000001 | BackRight | Describe el canal como ambiente derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010008_01 | PCM_FrontLeftCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010009 | PCM_FrontLeftCentre | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010009 AB_00010009_00000001 | FrontLeftCentre | Describe el canal como frontal izquierdo central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010009_01 | PCM_FrontRightCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001000a | PCM_FrontRightCentre | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001000a AB_0001000a_00000001 | FrontRightCentre | Describe el canal como frontal derecho central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_0001000b_01 | PCM_BackCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001000b | PCM_BackCentre | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001000b AB_0001000b_00000001 | BackCentre | Describe el canal como trasero central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_0001000c_01 | PCM_LFE2 | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001000c | PCM_LFE2 | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001000c AB_0001000c_00000001 | LFE2 | Describe el canal como LFE2 con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_0001000d_01 | PCM_SideLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001000d | PCM_SideLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001000d AB_0001000d_00000001 | SideLeft | Describe el canal como lateral izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_0001000e_01 | PCM_SideRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001000e | PCM_SideRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001000e AB_0001000e_00000001 | SideRight | Describe el canal como lateral derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_0001000f_01 | PCM_TopFrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001000f | PCM_TopFrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001000f AB_0001000f_00000001 | TopFrontLeft | Describe el canal como superior frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010010_01 | PCM_TopFrontRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010010 | PCM_TopFrontRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010010 AB_00010010_00000001 | TopFrontRight | Describe el canal como superior frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010011_01 | PCM_TopFrontCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010011 | PCM_TopFrontCentre | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010011 AB_00010011_00000001 | TopFrontCentre | Describe el canal como superior frontal central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010012_01 | PCM_TopCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010012 | PCM_TopCentre | Defines el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010012 AB_00010012_00000001 | TopCentre | Describe el canal como superior central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010013_01 | PCM_TopBackLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010013 | PCM_TopBackLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010013 AB_00010013_00000001 | TopBackLeft | Describe el canal como superior trasero izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010014_01 | PCM_TopBackRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010014 | PCM_TopBackRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010014 AB_00010014_00000001 | TopBackRight | Describe el canal como superior trasero derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010015_01 | PCM_TopSideLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010015 | PCM_TopSideLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010015 AB_00010015_00000001 | TopSideLeft | Describe el canal como superior lateral izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010016_01 | PCM_TopSideRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010016 | PCM_TopSideRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010016 AB_00010016_00000001 | TopSideRight | Describe el canal como superior lateral izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010017_01 | PCM_TopBackCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010017 | PCM_TopBackCentre | Define la pista como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010017 AB_00010017_00000001 | TopBackCentre | Describe el canal como superior trasero central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010018_01 | PCM_BottomFrontCentre | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010018 | PCM_BottomFrontCentre | Define la pista como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010018 AB_00010018_00000001 | BottomFrontCentre | Describe el canal como inferior frontal central con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_00010019_01 | PCM_BottomFrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010019 | PCM_BottomFrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010019 AB_00010019_00000001 | BottomFrontLeft | Describe el canal como inferior frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioTrackFormat | AT_0001001a_01 | PCM_BottomFrontRight | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_0001001a | PCM_BottomFrontRight | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_0001001a AB_0001001a_00000001 | BottomFrontRight | Describe el canal como inferior frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioPackFormat | AP_00010009 | 22.2 | Define un paquete 22.2 que se refiere a 24 canales. |
| audioObject | AO_1001 | MainLanguage | Objeto para «MainLanguage», formato 22.2 |
| audioObject | AO_1002 | AlternativeLanguage | Objeto para «AlternativeLanguage», formato 22.2 |
| audioContent | ACN_1001 | MainLanguage | Contenido «MainLanguage» |
| audioContent | ACN_1002 | AlternativeLanguage | Contenido «AlternativeLanguage» |
| audioProgramme | APG_1001 | MainLanguage | Programa «MainLanguage» con contenido «MainLanguage» |
| audioProgramme | APG_1002 | AlternativeLanguage | Programa «AlternativeLanguage» con contenido «AlternativeLanguage» |

### A.6.2	Diagrama

El diagrama muestra cómo los elementos definidos se relacionan unos con otros. En la parte superior del diagram están los elementos que describen el canal 22.2 y el objeto de diálogo alternativo. El segmento <chna> en el medio muestra cómo se conectan las pistas a las definiciones de formato. Los elementos de definición de contenido están en la parte inferior del diagrama, donde el elemento audioObject contiene las referencias UID de pistas a los UID del segmento <chna>.

### A.6.3	Código de muestra

Para mayor claridad, este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de orden superior ni el encabezamiento XML. El extracto de código abarca tanto los elementos de formato como de contenido:

<!-- ############ -->

<!-- PROGRAMMES -->

<!-- ############ -->

<audioProgramme audioProgrammeID="APG_1001" audioProgrammeName="Main_Language">

<audioContentIDRef>ACN_1001</audioContentIDRef>

</audioProgramme>

<audioProgramme audioProgrammeID="APG_1002" audioProgrammeName="Alternative_Language">

<audioContentIDRef>ACN_1002</audioContentIDRef>

</audioProgramme>

<!-- ############ -->

<!-- CONTENTS -->

<!-- ############ -->

<audioContent audioContentID="ACN_1001" audioContentName="Main_Language">

<audioObjectIDRef>AO_1001</audioObjectIDRef>

<loudnessMetadata>

<integratedLoudness>-24.0</integratedLoudness>

</loudnessMetadata>

</audioContent>

<audioContent audioContentID="ACN_1002" audioContentName="Alternative_Language">

<audioObjectIDRef>AO_1002</audioObjectIDRef>

<loudnessMetadata>

<integratedLoudness>-24.0</integratedLoudness>

</loudnessMetadata>

</audioContent>

<!-- ############ -->

<!-- OBJECTS -->

<!-- ############ -->

<audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="Main_Language">

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000009</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000a</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000b</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000c</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000d</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000e</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000f</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000010</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000011</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000012</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000013</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000014</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000015</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000016</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000017</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000018</audioTrackUIDRef>

</audioObject>

<audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="Alternative_Language">

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000019</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000009</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000a</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000b</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000c</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000d</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000e</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_0000000f</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000010</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000011</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000012</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000013</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000014</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000015</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000016</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000017</audioTrackUIDRef>

<audioTrackUIDRef>ATU_00000018</audioTrackUIDRef>

</audioObject>

<!-- ############ -->

<!-- PACKS -->

<!-- ############ -->

<audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010009" audioPackFormatName="22.2" typeLabel="0001"  typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010007</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010008</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010009</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000a</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000b</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000c</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000d</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000e</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000f</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010010</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010011</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010012</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010013</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010014</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010015</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010016</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010017</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010018</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010019</audioChannelFormatIDRef>

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001001a</audioChannelFormatIDRef>

</audioPackFormat>

<!-- ############ -->

<!-- CHANNELS -->

<!-- ############ -->

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001">

<speakerLabel>M+060</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">60.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" audioChannelFormatName="FrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001">

<speakerLabel>M-060</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-60.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001">

<speakerLabel>M+000</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">0.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE1" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency>

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001">

<speakerLabel>LFE+045</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">45.0</position>

<position coordinate="elevation">-30.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010007" audioChannelFormatName="BackLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010007_00000001">

<speakerLabel>M+135</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">135.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010008" audioChannelFormatName="BackRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010008_00000001">

<speakerLabel>M-135</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-135.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010009" audioChannelFormatName="FrontLeftCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010009_00000001">

<speakerLabel>M+030</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">30.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000a" audioChannelFormatName="FrontRightCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000a_00000001">

<speakerLabel>M-030</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-30.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000b" audioChannelFormatName="BackCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000b_00000001">

<speakerLabel>M+180</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">180.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000c" audioChannelFormatName="LFE1" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency>

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000c_00000001">

<speakerLabel>LFE-045</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-45.0</position>

<position coordinate="elevation">-30.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000d" audioChannelFormatName="SideLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010009_00000001">

<speakerLabel>M+090</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">90.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000e" audioChannelFormatName="SideRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000a_00000001">

<speakerLabel>M-090</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-90.0</position>

<position coordinate="elevation">0.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001000f" audioChannelFormatName="TopFrontLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001000f_00000001">

<speakerLabel>U+045</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">45.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010010" audioChannelFormatName="TopFrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010010_00000001">

<speakerLabel>U-045</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-45.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010011" audioChannelFormatName="TopFrontCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010011_00000001">

<speakerLabel>U+000</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">0.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010012" audioChannelFormatName="TopCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010012_00000001">

<speakerLabel>T+000</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">0.0</position>

<position coordinate="elevation">90.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010013" audioChannelFormatName="TopBackLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010013_00000001">

<speakerLabel>U+135</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">135.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010014" audioChannelFormatName="TopBackRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010014_00000001">

<speakerLabel>U-135</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-135.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010015" audioChannelFormatName="TopSideLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010015_00000001">

<speakerLabel>U+090</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">90.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010016" audioChannelFormatName="TopSideRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010016_00000001">

<speakerLabel>U-090</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-90.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010017" audioChannelFormatName="TopBackCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010017_00000001">

<speakerLabel>U+180</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">180.0</position>

<position coordinate="elevation">45.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010018" audioChannelFormatName="BottomFrontCentre"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010018_00000001">

<speakerLabel>B+000</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">0.0</position>

<position coordinate="elevation">-30.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010019" audioChannelFormatName="BottomFrontLeft"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010019_00000001">

<speakerLabel>B+045</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">45.0</position>

<position coordinate="elevation">-30.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_0001001a" audioChannelFormatName="BottomFrontRight"  typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers">

<audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_0001001a_00000001">

<speakerLabel>B-045</speakerLabel>

<position coordinate="azimuth">-45.0</position>

<position coordinate="elevation">-30.0</position>

<position coordinate="distance">1.0</position>

</audioBlockFormat>

</audioChannelFormat>

<!-- ############ -->

<!-- STREAMS -->

<!-- ############ -->

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010003" audioStreamFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010004" audioStreamFormatName="PCM_LFE1" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010007" audioStreamFormatName="PCM_BackLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010007</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010007_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010008" audioStreamFormatName="PCM_BackRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010008</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010008_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010009" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeftCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010009</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010009_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000a" audioStreamFormatName="PCM_FrontRightCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000a</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000a_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000b" audioStreamFormatName="PCM_BackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000b</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000b_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000c" audioStreamFormatName="PCM_LFE2" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000c</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000c_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000d" audioStreamFormatName="PCM_SideLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000d</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000d_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000e" audioStreamFormatName="PCM_SideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000e</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000e_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001000f" audioStreamFormatName="PCM_TopFrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001000f</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000f_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010010" audioStreamFormatName="PCM_TopFrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010010</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010010_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010011" audioStreamFormatName="PCM_TopFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010011</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010011_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010012" audioStreamFormatName="PCM_TopCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010012</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010012_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010013" audioStreamFormatName="PCM_TopBackLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010013</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010013_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010014" audioStreamFormatName="PCM_TopBackRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010014</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010014_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010015" audioStreamFormatName="PCM_TopSideLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010015</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010015_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010016" audioStreamFormatName="PCM_TopSideRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010016</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010016_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010017" audioStreamFormatName="PCM_TopBackCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010017</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010017_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010018" audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010018</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010018_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010019" audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_00010019</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010019_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_0001001a" audioStreamFormatName="PCM_BottomFrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioChannelFormatIDRef>AC_0001001a</audioChannelFormatIDRef>

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001001a_01</audioTrackFormatIDRef>

</audioStreamFormat>

<!-- ############ -->

<!-- AUDIO TRACKS -->

<!-- ############ -->

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010001_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010002_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010003_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010004_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE1"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010004</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010007_01" audioTrackFormatName="PCM_BackLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010007</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010008_01" audioTrackFormatName="PCM_BackRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010008</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010009_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeftCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010009</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000a_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontRightCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001000a</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000b_01" audioTrackFormatName="PCM_BackCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001000b</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000c_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE2"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001000c</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000d_01" audioTrackFormatName="PCM_SideLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001000d</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000e_01" audioTrackFormatName="PCM_SideRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001000e</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001000f_01" audioTrackFormatName="PCM_TopFrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001000f</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010010_01" audioTrackFormatName="PCM_TopFrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010010</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010011_01" audioTrackFormatName="PCM_TopFrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010011</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010012_01" audioTrackFormatName="PCM_TopCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010012</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010013_01" audioTrackFormatName="PCM_TopBackLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010013</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010014_01" audioTrackFormatName="PCM_TopBackRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010014</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010015_01" audioTrackFormatName="PCM_TopSideLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010015</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010016_01" audioTrackFormatName="PCM_TopSideRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010016</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010017_01" audioTrackFormatName="PCM_TopBackCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010017</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010018_01" audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontCentre"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010018</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_00010019_01" audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontLeft"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_00010019</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<audioTrackFormat audioTrackFormatID="AT_0001001a_01" audioTrackFormatName="PCM_BottomFrontRight"  formatLabel="0001" formatDefinition="PCM">

<audioStreamFormatIDRef>AS_0001001a</audioStreamFormatIDRef>

</audioTrackFormat>

<!-- ############ -->

<!-- AUDIO TRACK UIDs -->

<!-- ############ -->

<audioTrackUID UID="ATU_00000001">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010001_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000002">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010002_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000003">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000004">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010004_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000005">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010007_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000006">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010008_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000007">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010009_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000008">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000a_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000009">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000b_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_0000000a">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000c_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_0000000b">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000d_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_0000000c">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000e_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_0000000d">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001000f_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_0000000e">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010010_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_0000000f">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010011_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000010">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010012_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000011">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010013_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000012">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010014_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000013">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010015_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000014">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010016_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000015">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010017_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000016">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010018_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000017">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010019_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000018">

<audioTrackFormatIDRef>AT_0001001a_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

<audioTrackUID UID="ATU_00000019">

<audioTrackFormatIDRef>AT_00010003_01</audioTrackFormatIDRef>

<audioPackFormatIDRef>AP_00010009</audioPackFormatIDRef>

</audioTrackUID>

## A.7	Ejemplo de utilización del tipo Matriz

### A.7.1	Resumen de elementos

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioTrackFormat | AT_00010001_01 | PCM_FrontLeft | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010002_01 | PCM_FrontRight | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010003_01 | PCM_Centre | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010004_01 | PCM_LFE | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010005_01 | PCM_SurroundLeft | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00010006_01 | PCM_SurroundRight | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00020003_01 | PCM_Lo | Define la pista como PCM |
| audioTrackFormat | AT_00020004_01 | PCM_Ro | Define la pista como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010001 | PCM_FrontLeft | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010002 | PCM_FrontRight | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010003 | PCM_Centre | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010004 | PCM_LFE | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010005 | PCM_SurroundLeft | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00010006 | PCM_SurroundRight | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00020003 | PCM_Lo | Define el tren como PCM |
| audioStreamFormat | AS_00020004 | PCM_Ro | Define el tren como PCM |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010001 AB_00010001_00000001 | FrontLeft | Describe el canal como frontal izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010002 AB_00010002_00000001 | FrontRight | Describe el canal como frontal derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010003 AB_00010003_00000001 | FrontCentre | Describe el canal como frontal central con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010004 AB_00010004_00000001 | LFE | Describe el canal como LFE con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010005 AB_00010005_00000001 | SurroundLeft | Describe el canal como ambiente izquierdo con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00010006 AB_00010006_00000001 | SurroundRight | Describe el canal como ambiente derecho con una referencia de posición y altavoz |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00020003 AB_00020003_00000001 | Lo | Describe el canal como Lo con una combinación matriz de los canales FL, C y SL |
| audioChannelFormat & audioBlockFormat | AC_00020004 AB_00020004_00000001 | Ro | Describe el canal como Ro con una combinación matriz de los canales FR, C y SR |
| audioPackFormat | AP_00020002 | LoRo | Define un paquete LoRo que hace referencia a dos canales matriz |
| audioPackFormat | AP_00010003 | 5.1 | Define un paquete 5.1 que hace referencia a 6 canales |

Estos son los elementos de la parte formato de la descripción:

| Elemento | ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| audioObject | AO_1001 | 5.1 | Objeto para la mezcla 5.1 |
| audioObject | AO_1002 | 5.1_LoRo_Downmix | Objeto para la mezcla 5.1 a Lo/Ro |

### A.7.2	Diagrama

El diagrama muestra como los elementos definidos se relacionan unos con otros. En la parte superior del diagrama están los elementos de los canales 5.1 y el canal de mezcla a Lo/Ro. El segmento <chna> en el medio muestra cómo las pistas están conectadas a las definiciones de formato. Los elementos de definición de contenido están en la parte inferior del diagram, donde el elemento audioObject contiene las referencias UID de pista a los UID del segmento <chna>.

### A.7.3	Código de muestra

Para mayor claridad, este código XML de muestra no incluye el elemento audioFormatExtended de orden superior ni el encabezamiento XML. El primer extracto de código abarca los elementos de formato, que podrían incluirse en el fichero de referencia normalizado:

<!-- ############ --> <!-- OBJECTS --> <!-- ############ --> <audioObject audioObjectID="AO_1001" audioObjectName="5.1"> <audioPackFormatIDRef>AP_00010003</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000001</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000002</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000003</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000004</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000005</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000006</audioTrackUIDRef> </audioObject> <audioObject audioObjectID="AO_1002" audioObjectName="5.1_LoRo_Downmix"> <audioPackFormatIDRef>AP_00020002</audioPackFormatIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000007</audioTrackUIDRef> <audioTrackUIDRef>ATU_00000008</audioTrackUIDRef> </audioObject> <!-- ############ --> <!-- PACKS --> <!-- ############ --> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00010003" audioPackFormatName="5.1" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <audioPackFormat audioPackFormatID="AP_00020002" audioPackFormatName="LoRo" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00020003</audioChannelFormatIDRef> <audioChannelFormatIDRef>AC_00020004</audioChannelFormatIDRef> </audioPackFormat> <!-- ############ --> <!-- CHANNELS --> <!-- ############ --> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010001" audioChannelFormatName="FrontLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010001_00000001"> <speakerLabel>M+30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010002" audioChannelFormatName="FrontRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010002_00000001"> <speakerLabel>M-30</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-30.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010003" audioChannelFormatName="FrontCentre" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010003_00000001"> <speakerLabel>M+00</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">0.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010004" audioChannelFormatName="LFE" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <frequency typeDefinition="lowPass">200</frequency> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010004_00000001"> <speakerLabel>LFE+00</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">0.0</position> <position coordinate="elevation">-20.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010005" audioChannelFormatName="SurroundLeft" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010005_00000001"> <speakerLabel>M+110</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">110.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00010006" audioChannelFormatName="SurroundRight" typeLabel="0001" typeDefinition="DirectSpeakers"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00010006_00000001"> <speakerLabel>M-110</speakerLabel> <position coordinate="azimuth">-110.0</position> <position coordinate="elevation">0.0</position> <position coordinate="distance">1.0</position> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00020003" audioChannelFormatName="Lo" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00020003_00000001"> <speakerLabel>M+30</speakerLabel> <matrix> <coefficient gain="1.0">AC_00010001</coefficient> <coefficient gainVar="clev">AC_00010003</coefficient> <coefficient gainVar="slev">AC_00010005</coefficient> </matrix> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <audioChannelFormat audioChannelFormatID="AC_00020004" audioChannelFormatName="Ro" typeLabel="0002" typeDefinition="Matrix"> <audioBlockFormat audioBlockFormatID="AB_00020004_00000001"> <speakerLabel>M-30</speakerLabel> <matrix> <coefficient gain="1.0">AC_00010002</coefficient> <coefficient gainVar="clev">AC_00010003</coefficient> <coefficient gainVar="slev">AC_00010006</coefficient> </matrix> </audioBlockFormat> </audioChannelFormat> <!-- ############ --> <!-- STREAMS --> <!-- ############ --> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010001" audioStreamFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010001</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00010001_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010002" audioStreamFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010002</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00010002_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010003" audioStreamFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010003</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00010003_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010004" audioStreamFormatName="PCM_LFE" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010004</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00010004_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010005" audioStreamFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010005</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00010005_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00010006" audioStreamFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00010006</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00010006_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00020003" audioStreamFormatName="PCM_Lo" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00020003</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00020003_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <audioStreamFormat audioStreamFormatID="AS_00020004" audioStreamFormatName="PCM_Ro" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioChannelFormatIDRef>AC_00020004</audioChannelFormatIDRef> <audioTrackFormatIDRef>AS_00020004_AT_01</audioTrackFormatIDRef> </audioStreamFormat> <!-- ############ --> <!-- AUDIO TRACKS --> <!-- ############ --> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010001_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010001</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010002_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010002</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010003_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_FrontCentre" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010003</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010004_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_LFE" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010004</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010005_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_SurroundLeft" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010005</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00010006_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_SurroundRight" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00010006</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00020003_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_Lo" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00020003</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackFormat audioTrackFormatID="AS_00020004_AT_01" audioTrackFormatName="PCM_Ro" formatLabel="0001" formatDefinition="PCM"> <audioStreamFormatIDRef>AS_00020004</audioStreamFormatIDRef> </audioTrackFormat> <audioTrackUID UID="ATU_00000001"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000002"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000003"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000004"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000005"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000006"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000007"/> <audioTrackUID UID="ATU_00000008"/>

* 	De conformidad con la Resolución UIT-R 1, la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones modificó formalmente esta Recomendación en julio de 2015.