Recommandation UIT-R BS.705-2

(11/2025)

Série BS: Service de radiodiffusion sonore

Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission et de réception en ondes décamétriques

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.

À la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT avait été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle, protégée par des brevets, dont l'acquisition pourrait être requise pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux développeurs de consulter les renseignements pertinents de l'UIT-R concernant les brevets à l'adresse https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.

| Séries des Recommandations UIT-R (Également disponible en ligne: https://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2026

UIT 2026

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  BS.705-2

Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission et de réception en ondes décamétriques

(1990-1995-2025)

Domaine d'application

La présente Recommandation contient des informations complètes et détaillées sur les caractéristiques théoriques des antennes d'émission en ondes décamétriques, ainsi que sur les caractéristiques d'une antenne de réception de référence en ondes décamétriques à utiliser à des fins de planification.

Mots clés

Ondes décamétriques, radiodiffusion, antenne, diagramme de rayonnement, bande 7

Abréviations

EM	électromagnétique

HRP	diagramme de rayonnement dans le plan horizontal (horizontal radiation pattern)

VRP	diagramme de rayonnement dans le plan vertical (vertical radiation pattern)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un jeu de diagrammes d'antennes (d'émission et de réception) de radiodiffusion en ondes décamétriques conjointement avec d'autres informations pertinentes sont nécessaires pour la planification des services de radiodiffusion sonore dans la bande 7 (ondes décamétriques);

b)	que ces diagrammes devraient être faciles à comprendre et à utiliser pour les ingénieurs responsables de la planification et de la conception, tout en fournissant toutes les informations utiles nécessaires;

c)	que les caractéristiques des antennes en ondes décamétriques, données dans les Annexes 1 et 2, ont de vastes applications;

d)	que l'environnement de réception affecte de manière significative le diagramme de rayonnement des antennes de réception,

recommande

1	que les formules illustrées par des exemples de diagrammes et contenues dans la Pièce jointe 1 à l'Annexe 1 servent, en même temps que les programmes informatiques correspondants, à évaluer la performance des antennes d'émission en ondes décamétriques, notamment aux fins de la planification;

2	que la formule illustrée par un exemple de diagramme de rayonnement et contenue dans la Partie 1 de l'Annexe 2 serve à évaluer les caractéristiques de l'antenne de réception pour la planification des services de radiodiffusion sonore dans la bande 7 (ondes décamétriques).

NOTE 1 – La Partie 1 de l'Annexe 1 contient des informations détaillées sur les caractéristiques théoriques de différentes antennes d'émission en ondes décamétriques.

À partir de considérations théoriques, on a élaboré des programmes d'ordinateur permettant de calculer les diagrammes de rayonnement et les gains des différents types d'antennes.

Pour chaque antenne choisie, les données disponibles à la sortie comprennent: le gain de directivité, le gain relatif pour un azimut et un angle d'élévation donnés, des tableaux du gain relatif par rapport au gain maximum et enfin un certain nombre de sorties graphiques différentes.

Quelques exemples de diagrammes sont donnés afin d'illustrer quelques-unes des sorties offertes par la procédure de calcul.

Les caractéristiques réelles des antennes utilisées en pratique s'écarteront, dans une certaine mesure, de celles qui sont calculées analytiquement. La Partie 2 de l'Annexe 1 donne des informations sur ces écarts. Ces informations ont été obtenues à partir des résultats d'un ensemble complet de mesures effectuées par diverses administrations au moyen de techniques modernes.

# Annexe 1

Antennes d'émission en ondes décamétriques

TABLE DES MATIÈRES

Page

PARTIE 1 de l'Annexe 1 – Caractéristiques et diagrammes des antennes d'émission en ondes décamétriques		5

1	Introduction		5

2	Représentation géométrique des diagrammes de rayonnement d'antennes		6

2.1	Représentation graphique		7

3	Calcul des diagrammes de rayonnement et du gain		9

3.1	Considérations générales		9

3.2	Diagrammes de rayonnement		9

3.3	Directivité et gain		9

3.4	Effet du sol		10

4	Réseaux de doublets horizontaux		11

4.1	Considérations générales		11

4.2	Désignation des réseaux de doublets horizontaux		12

4.3	Déviation		15

4.4	Réseaux de doublets horizontaux groupés verticalement		16

4.5	Réseaux de doublets horizontaux groupés horizontalement (antennes tropicales)		19

4.6	Réseaux équidirectifs de doublets horizontaux		19

4.7	Calcul du diagramme de réseaux de doublets horizontaux		20

5	Antennes log-périodiques		34

5.1	Considérations générales		34

5.2	Désignation des antennes log-périodiques		35

5.3	Calcul des diagrammes d'antennes log-périodiques horizontales		36

5.4	Calcul des diagrammes d'antennes log-périodiques verticales		46

6	Antennes en losange		49

6.1	Considérations générales		49

6.2	Désignation des antennes en losange		49

6.3	Calcul du diagramme d'une antenne en losange		50

7	Antennes unipolaires verticales		52

7.1	Considérations générales		52

7.2	Désignation des antennes unipolaires verticales		53

7.3	Antennes unipolaires verticales sans système de terre		53

7.4	Antennes unipolaires verticales avec système de terre		55

8	Antennes Yagi-Uda		58

8.1	Considérations générales		58

8.2	Désignation des antennes Yagi-Uda		59

8.3	Calcul du diagramme pour les antennes Yagi-Uda		60

8.4	Références		60

9	Exemples de diagrammes		60

PARTIE 2 de l'Annexe 1 – Aspects pratiques des antennes d'émission en ondes décamétriques		61

1	Introduction		61

2	Mesures des diagrammes de rayonnement d'antennes		61

2.1	Méthode de mesure		61

2.2	Considérations relatives à l'emploi d'un hélicoptère pour les mesures		61

2.3	Appareillage de mesure		62

2.4	Procédures de mesure		62

2.5	Traitement des données mesurées		65

3	Comparaison des diagrammes de rayonnement théoriques et mesurés		67

3.1	Comparaison des rapports avant/arrière théoriques et mesurés		70

4	Influence de l'environnement sur les diagrammes de rayonnement		70

4.1	Topographie du terrain		70

4.2	Conductivité du sol		72

4.3	Autres structures locales		72

5	Variations du rendement effectif d'une antenne		74

5.1	Diagramme azimutal		74

5.2	Diagramme dévié		75

5.3	Niveau minimum de rayonnement utilisé en pratique pour la planification		78

6	Caractère approprié et application des antennes		79

6.1	Antennes-doublets horizontales		79

6.2	Antennes-rideaux orientables		79

6.3	Antennes en losange		79

6.4	Antennes log-périodiques à azimut fixe		80

6.5	Antennes log-périodiques orientables		80

6.6	Choix de l'antenne optimale		80

Pièce jointe 1 à l'Annexe 1 – Exemples de diagrammes		82

1	Antennes-rideaux		82

1.1	Antennes-rideaux sans réflecteur		82

1.2	Antennes-rideaux avec réflecteur accordé		82

1.3	Antennes-rideaux avec écran réflecteur apériodique		82

2	Antennes tropicales		82

3	Antennes log-périodiques		82

4	Antennes quadrants		82

5	Antennes à doublets croisés		82

6	Antennes en losange		83

7	Antennes unipolaires verticales		83

8	Antennes Yagi-Uda		83

# PARTIE 1
de l'Annexe 1

Caractéristiques et diagrammes des antennes d'émission en ondes décamétriques

# 1	Introduction

L'objet de la Partie 1 de la présente Annexe est de donner des renseignements complets et détaillés sur les caractéristiques théoriques des antennes d'émission en ondes décamétriques. L'approche analytique consiste à calculer le diagramme de rayonnement et le gain de directivité pour les types d'antenne d'émission visés. Plusieurs hypothèses simplificatrices ont été appliquées, à savoir:

–	l'antenne est située sur un sol plat, homogène et imparfait;

–	les éléments de l'antenne sont constitués par des fils électriques linéaires;

–	la distribution du courant est sinusoïdale dans les éléments rayonnants;

on a constaté que les algorithmes, élaborés à partir de publications connues, offraient un bon compromis entre la précision et la facilité de calcul.

Il a été vérifié que la méthode d'application des coefficients de réflexion sur sol irrégulier était correcte. La méthode de calcul du gain maximal des antennes a été adaptée de manière à tenir correctement compte de l'effet des différentes conductivités du sol. On a étudié les données théoriques fondamentales et déduit les formules appropriées.

Des programmes informatiques ont été élaborés en vue de calculer les diagrammes de rayonnement et le gain pour les types suivants d'antennes, utilisés par les administrations pour la radiodiffusion à ondes décamétriques et d'autres services:

–	Réseaux de doublets demi-onde horizontaux.

–	Antennes quadrants et doublets horizontaux.

–	Antennes log-périodiques.

–	Antennes tropicales.

–	Antennes en losange.

–	Doublets verticaux.

Dans cette Recommandation, les logiciels font partie intégrante de la publication et permettent au lecteur d'effectuer lui-même les calculs pour un type quelconque d'antenne dans des conditions variables.

Pour le type d'antenne choisi, les données disponibles à la sortie comprennent: le gain de directivité, le gain relatif pour un azimut et un angle d'élévation donnés, des tableaux du gain relatif par rapport au gain maximum et enfin un certain nombre de sorties graphiques différentes.

Pour cette raison, seuls quelques exemples de diagrammes sont inclus afin d'illustrer quelques-uns des résultats qu'il est possible d'obtenir avec la procédure de calcul retenue.

On espère que cette partie fournira à l'ingénieur un outil efficace pour la mise au point, la planification et l'exploitation des systèmes radioélectriques.

Les caractéristiques réelles des antennes s'écartent, dans une certaine mesure, de celles calculées analytiquement. La Partie 2 de la présente Annexe donne des informations sur ces écarts. Ces informations ont été obtenues à partir des résultats d'un ensemble complet de mesures effectuées par diverses administrations au moyen de techniques modernes.

# 2	Représentation géométrique des diagrammes de rayonnement d'antennes

Une antenne se compose d'un ou de plusieurs éléments rayonnants. La distribution spatiale du rayonnement, ou diagramme (de rayonnement) d'une antenne peut être représentée par un ensemble de points tridimensionnel, dans lequel chaque point a une valeur de force cymomotrice (f.c.m.), fondé sur une demi-sphère située au-dessus du sol, ayant l'antenne en son centre, et dont le rayon est grand si on le compare aux dimensions physiques et électriques de l'antenne.

La force cymomotrice en un point de cette sphère est exprimée en dB au-dessous de la force cymomotrice maximale dont la valeur est fixée par hypothèse à 0 dB.

Le diagramme de rayonnement tridimensionnel est tracé dans le système de coordonnées de référence de la Fig. 1.

FIGURE 1

Système de coordonnées de référence

Dans un système de coordonnées polaires sphériques, on définit les paramètres suivants:

:	angle d'élévation par rapport à l'horizontale (0°    90°)

φ :	azimut par rapport à l'axe des x (0°  φ  360°)

r :	distance entre l'origine et le point d'observation distant où le champ lointain est calculé.

## 2.1	Représentation graphique

Plusieurs représentations d'un diagramme de rayonnement tridimensionnel sont possibles. On utilise très souvent un ensemble de sections particulières du diagramme de rayonnement à des angles d'élévation spécifiques (diagrammes azimutaux) et à des azimuts spécifiques (diagrammes verticaux) pour décrire l'ensemble du diagramme de rayonnement. Les diagrammes azimutaux correspondant aux angles d'élévation où l'on observe la force cymomotrice maximale et le diagramme vertical correspondant à l'azimut où l'on observe la force cymomotrice maximale sont les sections les plus importantes. Ces deux sections sont respectivement appelées diagramme de rayonnement horizontal (HRP) et diagramme de rayonnement vertical (VRP).

Pour représenter la demi-sphère et les courbes équichamp sur le plan du papier, on utilise la projection dite «sinusoïdale» ou «projection de Sanson-Flamsteed».

L'antenne se situe au centre d'une sphère comme dans la Fig. 2 dans le système de coordonnées de la Fig. 1.

FIGURE 2

Système de coordonnées sphérique

Dans cette projection, le point P(, φ) sur la sphère pour le quadrant 0  φ  90°, 0    90° devient le point P(, φ) sur un plan où  =  et φ = φ cos . Une transformation similaire est appliquée aux autres quadrants.

Dans la projection de Sanson-Flamsteed indiquée à la Fig. 3 pour l'hémisphère supérieur, l'équateur est représenté par une droite horizontale et le méridien central à φ = 0° devient une ligne perpendiculaire à l'équateur et forme ainsi l'axe vertical.

Les parallèles de cet hémisphère sont des droites parallèles dont l'espacement sur le méridien central est proportionnel à l'angle d'élévation. Les méridiens sont des portions de sinusoïde passant par le pôle de l'hémisphère et espacées proportionnellement à l'azimut.

Cette projection présente deux propriétés importantes, à savoir que des aires égales sur l'hémisphère demeurent égales dans le plan du papier et que les diagrammes azimutaux pour les angles d'élévation constants, c'est-à-dire pour des sections coniques, sont représentés par des lignes droites parallèles à l'équateur.

Le plan de référence passant par l'azimut de 270° à 90° est dans la plupart des cas un plan de symétrie de l'antenne. Pour représenter l'ensemble de l'hémisphère, il faut utiliser deux diagrammes: le diagramme de rayonnement vers l'avant et le diagramme de rayonnement vers l'arrière. Le premier représente le rayonnement dans les quarts de sphère au-dessus du sol compris entre les azimuts de 270°, 0° et 90°, alors que le second contient les rayonnements dans les deux autres quarts au-dessus du sol (90°, 360° et 270°).

Les courbes équichamp sont graduées en valeurs de gain relatif par rapport à la valeur qui correspond au maximum de rayonnement, laquelle porte l'indication 0 dB.

FIGURE 3

Projection de Samson-Flamsteed

Les valeurs adoptées pour les courbes équichamp sont les suivantes (en dB d'affaiblissement par rapport à la valeur maximale):

3, 6, 10, 15, 20, 25 et 30.

Chaque diagramme montre:

–	la valeur de l'angle d'élévation q (degrés) de la direction du rayonnement maximal;

–	la valeur en dB du gain de directivité par rapport à une antenne isotrope en espace libre Gi.

# 3	Calcul des diagrammes de rayonnement et du gain

## 3.1	Considérations générales

Les hypothèses suivantes ont été utilisées dans le calcul des diagrammes de rayonnement et du gain des divers types d'antenne étudiés dans la présente Partie:

–	L'antenne est située sur un sol plat homogène (coïncidant avec le plan x-y). Dans le cas d'un sol typique imparfaitement conducteur, on a utilisé une conductivité  = 0,01 S/m et une constante diélectrique (permittivité relative) ε = 4,0 (sol moyen).

–	Les éléments constitutifs de l'antenne sont de minces fils rectilignes.

–	Les courants dans les éléments rayonnants ont une distribution sinusoïdale.

## 3.2	Diagrammes de rayonnement

Dans le système de coordonnées de référence de la Fig. 1, la fonction de directivité normée est donnée par l'expression suivante:

Fθ, φ=KEθ, φ=Kfθ, φ∙S

où:

K :	coefficient de normalisation pour obtenir ½F(θ, φ)½max = 1, c'est-à-dire 0 dB

E (θ, φ) :	champ total créé par le réseau

f (θ, φ) :	fonction de directivité des éléments

S :	fonction caractéristique du réseau, dépend de la distribution spatiale des éléments.

Si l'on exprime le champ total en fonction de ses composantes dans un système de coordonnées sphérique, on a:

Eθ, φ=Eθθ, φ2+Eφθ, φ212

NOTE 1 – Dans les paragraphes suivants, les diagrammes de rayonnement, calculés selon la formule précédente, devront être limités au niveau de rayonnement minimum indiqué dans le § 5.3 de la Partie 2 de la présente Annexe.

## 3.3	Directivité et gain

La directivité D d'une antenne est définie comme le rapport de son intensité maximale de rayonnement (ou puissance surfacique) à l'intensité de rayonnement d'une source isotrope rayonnant la même puissance totale. Elle peut être exprimée par la formule:

D=4π∙Eθ, φmax2W0=4π∙Eθ, φmax202π-π2π2Eθ, φ2cosθ dθ dφ

où:

W0 :	intensité de rayonnement de la source isotrope.

La définition ci-dessus de la directivité dépend seulement de la forme du diagramme de rayonnement de l'antenne.

Le gain de directivité par rapport à une antenne isotrope en espace libre est donné par l'expression:

Gi=10log10D

Cette définition est fondée sur un rendement de 100% du système d'antenne. Pour tenir compte d'un rendement d'antenne inférieur à 100%, il faut définir le gain de l'antenne comme le rapport de son intensité maximale de rayonnement à l'intensité maximale de rayonnement d'une antenne de référence pour la même puissance à l'entrée.

## 3.4	Effet du sol

Avec les hypothèses énoncées au § 3.1 et aussi le fait que l'antenne se trouve dans le système de coordonnées de la Fig. 1 où le plan x-y représente un sol homogène plat, on peut établir le champ distant produit au point d'observation P(r, θ, φ), y compris la partie réfléchie par le sol comme suit.

Si l'on admet que le rayonnement incident sur le sol a un front plan, on peut envisager les deux situations suivantes:

a)	polarisation horizontale;

b)	polarisation verticale.

Dans le premier cas, le vecteur électrique incident (direct) est parallèle au plan de réflexion x-y (et de ce fait, il est perpendiculaire au plan d'incidence, c'est-à-dire au plan qui contient la direction de propagation et la perpendiculaire à la surface réfléchissante, ainsi que le montre la Fig. 4a)).

Dans le second cas, le vecteur électrique incident est parallèle au plan d'incidence alors que le vecteur magnétique incident associé est parallèle à la surface de réflexion comme le montre la Fig. 4b).

Figure 4

Réflexion de l'onde sur un sol imparfait

Les composantes totales du champ lointain au-dessus du sol peuvent être exprimées par les formules suivantes:

a)	Polarisation horizontale

Eh=Eir1+Err2=Eir1+Rh Eir2

où:

Eh :	composante horizontale totale

r1 :	distance directe entre l'antenne et le point d'observation

r2 :	distance entre l'image de l'antenne et le point d'observation

Ei :	champ électrique direct

Er :	champ électrique réfléchi

Rh :	coefficient de réflexion complexe pour ondes à polarisation horizontale, donné par l'expression:

Rh=sinθ - ε-cos2θ-j 18 000∙σfMHz12sinθ + ε-cos2θ-j 18 000∙σfMHz12

où:

θ :	angle d'incidence

ε :	permittivité relative (ou constante diélectrique) de la terre

:	conductivité de la terre (S/m)

fMHz :	fréquence de travail (MHz).

b)	Polarisation verticale

Eh'=Eir1-Rv Eir2

Ev=Eir1-Rv Eir2

où:

:	composante horizontale totale

Ev :	composante verticale totale

Rv :	coefficient de réflexion complexe pour des ondes à polarisation verticale, donné par l'expression:

Rv=ε-j 18 000∙σfMHzsinθ - ε-cos2θ-j 18 000∙σfMHz12ε-j 18 000∙σfMHzsinθ + ε-cos2θ-j 18 000∙σfMHz12

# 4	Réseaux de doublets horizontaux

## 4.1	Considérations générales

Le doublet demi-onde est l'un des éléments rayonnants les plus couramment utilisés en ondes décimétriques.

Bien que les doublets horizontaux soient souvent utilisés seuls, on les assemble généralement en réseaux pour obtenir:

–	un gain accru;

–	des diagrammes de directivité et des capacités de déviation améliorés.

L'un des principaux aspects à prendre en considération lors de l'utilisation de réseaux plus complexes est la capacité à travailler dans des limites de rendement spécifiques sur une certaine gamme de fréquences au-dessus et au-dessous de la fréquence nominale. Cette capacité de travail à large bande dépend de divers facteurs, notamment des dispositions relatives à l'alimentation, de la structure des doublets, etc.

On obtient des gains supérieurs en disposant les doublets de façon colinéaire et/ou en empilant des doublets parallèles de manière à réduire la largeur du faisceau du lobe principal et à augmenter ainsi la directivité de l'antenne.

Le faisceau principal de certains réseaux de doublets horizontaux ayant plus d'un point d'alimentation peut être électriquement dévié si l'on alimente chaque pile ou chaque rangée de doublets par des courants d'intensité égale ayant des phases différentes.

On obtient généralement des diagrammes unidirectionnels en utilisant un réflecteur. Ce dernier peut être composé:

–	soit d'un réseau identique de doublets accordés de manière à fournir un rapport avant/arrière optimal sur une gamme limitée de fréquences de travail. Dans la pratique, les antennes de ce type ont une gamme de fréquences de travail maximale couvrant deux bandes de radiodiffusion adjacentes donnant une gamme de fréquences d'environ 1,25:1 de la plus basse à la plus haute fréquence. Il convient d'observer que ce type de réflecteur est généralement accordé pour donner un rapport avant/arrière optimal pour une seule fréquence dans la bande des fréquences requise et l'on peut s'attendre à une diminution de ce rapport si l'on exploite l'antenne à une autre fréquence. Ce type de réflecteur est appelé réflecteur à «doublet accordé» ou réflecteur «parasite». On peut aussi l'utiliser pour obtenir un meilleur rendement. Cette technique n'est cependant pas utilisée de façon générale;

–	soit d'un écran formé de fils horizontaux fonctionnant comme un réflecteur non accordé. Dans la pratique, plusieurs antennes de ce type peuvent être exploitées sur un nombre maximal de cinq bandes de radiodiffusion consécutives donnant une gamme de fréquences pouvant atteindre 2:1, qui est limitée par le rendement des éléments rayonnants. Ce type de réflecteur est appelé «réflecteur apériodique» ou «réflecteur à écran».

Le rapport avant/arrière d'un réflecteur apériodique dépend de facteurs tels que le nombre de fils par longueur d'onde, le diamètre des fils, la distance entre les éléments rayonnants et le réflecteur et les dimensions du réflecteur. Si l'on veut obtenir un rapport avant/arrière approchant la valeur du gain de l'antenne, il faudrait prévoir une densité d'environ 40 à 50 fils par longueur d'onde pour la bande de fréquences de travail la plus élevée de l'antenne.

## 4.2	Désignation des réseaux de doublets horizontaux

### 4.2.1	Réseaux de doublets horizontaux groupés verticalement (antennes-rideaux)

Désignation du type: H(R)(S) m/n/h

où:

H :	réseau de doublets horizontaux groupés verticalement

R :	si spécifié, indique la présence d'un réflecteur

S :	si spécifié, indique qu'un déphasage de phase a été introduit dans le courant qui alimente des éléments colinéaires adjacents de manière à produire une déviation de l'azimut du faisceau principal

m :	nombre d'éléments colinéaires de chaque rangée

n :	nombre d'éléments parallèles normalement placés à intervalles d'une demi-longueur d'onde au-dessus les uns des autres

h :	hauteur de la rangée de doublets la plus basse au-dessus du sol (longueurs d'onde).

Par exemple, la Fig. 5 permet de voir que HR 4/2/1,0 indique un réseau de doublets horizontaux groupés verticalement avec un réflecteur. Dans ce cas, il y a deux rangées horizontales de quatre éléments demi-onde de longueur 2l à la fréquence nominale, la hauteur h de la rangée la plus basse se trouvant à une longueur d'onde au-dessus du sol.

Figure 5

Antenne-rideau

### 4.2.2	Réseaux de doublets horizontaux groupés horizontalement (antennes tropicales)

Désignation du type: T(S) m/n/h

où:

T :	réseau de doublets horizontaux groupés horizontalement (antenne tropicale)

S :	si spécifié, indique qu'un déphasage de phase a été introduit dans le courant qui alimente des éléments colinéaires adjacents afin de produire une déviation de l'angle d'élévation du faisceau principal par rapport à la verticale

m :	nombre d'éléments colinéaires dans chaque rangée

n :	nombre de rangées parallèles espacées d'une demi-longueur d'onde

h :	hauteur des doublets au-dessus du sol (longueurs d'onde).

Par exemple, la Fig. 6 permet de voir que T 4/2/0,2 correspond à un réseau horizontal sans déviation du tir de quatre doublets horizontaux colinéaires à deux rangées parallèles de longueur 2l à la fréquence nominale, la hauteur h étant de 0,2 longueur d'onde au-dessus du sol.

Figure 6

Antenne tropicale

### 4.2.3	Réseaux équidirectifs de doublets horizontaux

#### 4.2.3.1	Antennes quadrants

Désignation du type: HQ n/h

où:

HQ :	antenne quadrant

n :	nombre d'éléments empilés les uns au-dessus des autres

h :	hauteur au-dessus du sol de la rangée de doublets la plus basse (longueurs d'onde).

Par exemple, la Fig. 7 permet de voir que HQ 3/0,2 indique une antenne quadrant composée de trois doublets horizontaux de longueur 2l à la fréquence nominale empilés verticalement, la hauteur h des doublets les plus bas se trouvant à 0,2 longueur d'onde au-dessus du sol.

Figure 7

Antenne quadrant

#### 4.2.3.2	Antennes à doublets croisés

Désignation du type: HX h

où:

HX :	antenne à doublets croisés

h :	hauteur des doublets au-dessus du sol (longueurs d'onde).

Par exemple, la Fig. 8 permet de voir que HX 0,3 indique une antenne à doublets croisés composée de deux doublets horizontaux de longueur 2l se croisant à angle droit en leur milieu, la hauteur h étant égale à 0,3 longueur d'onde au-dessus du sol.

Figure 8

Antenne à doublets croisés

## 4.3	Déviation

Le faisceau principal de certains réseaux de doublets horizontaux comptant plus d'un point d'alimentation peut être dévié électriquement si l'on alimente chaque pile ou chaque rangée de doublets au moyen de courants de phases différentes.

Cette méthode est généralement appliquée dans le plan de l'azimut pour des réseaux de doublets horizontaux disposés verticalement. La déviation dans le plan vertical est également possible et trouve une application dans le cas des antennes tropicales.

Les principales caractéristiques des antennes à tir dévié horizontalement sont:

–	le faisceau horizontal n'est plus dans la direction perpendiculaire au plan des doublets;

–	le diagramme de rayonnement horizontal vers l'avant n'est plus symétrique par rapport à la direction perpendiculaire au plan des doublets;

–	le diagramme de rayonnement vers l'arrière n'est plus symétrique par rapport à la direction perpendiculaire au plan des doublets et ne se trouve plus sur l'axe de la direction du maximum de déviation dans le diagramme vers l'avant. La déviation du rayonnement vers l'avant d'une antenne dans une direction (dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple) fait dévier le rayonnement arrière dans la direction opposée (c'est-à-dire dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre). La Figure 9 montre l'effet de la déviation du rayonnement avant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Selon les méthodes de calcul classiques, l'angle de déviation du rayonnement maximal dans le cas d'antennes à tir dévié horizontalement est toujours inférieur à l'angle de déviation nominal introduit dans le calcul. Cet angle de déviation nominal est parfois indiqué par le concepteur et ne correspond donc pas nécessairement à la valeur que l'on obtient dans la pratique. Typiquement, une déviation s = 25,5° est réalisée si le calcul classique a été fait avec un angle de déviation nominal de 30° pour une antenne de type HRS 4/n/h.

Figure 9

Diagramme de rayonnement azimutal d'une antenne à tir dévié horizontalement

Il convient aussi d'observer que l'angle de déviation ne définit pas toujours avec précision le centre du diagramme horizontal donné au moyen des angles auxquels le gain maximum du diagramme de rayonnement vers l'avant est diminué de 6 dB. Cette valeur moyenne, appelée «déviation effective», seff, donne une indication plus précise du changement de la couverture assurée par le faisceau principal.

L'angle de déviation obtenu dans la pratique dépend du rapport FR entre la fréquence de fonctionnement et la fréquence nominale. Par exemple, la valeur de l'angle de déviation comparée à la valeur obtenue pour FR = 1,0 est plus faible pour FR < 1,0 et plus grande pour FR > 1,0.

Dans le cas d'une antenne spécifiée, le gain maximum diminuera pour des valeurs croissantes de l'angle de déviation. Il convient aussi d'observer que l'angle d'élévation auquel le rayonnement maximal se situe sera affecté par la valeur de FR, mais non par l'angle de déviation s. De plus, le rapport entre le lobe principal et le lobe latéral de l'antenne diminue en fonction inverse de la déviation.

## 4.4	Réseaux de doublets horizontaux groupés verticalement

Les réseaux de doublets horizontaux groupés verticalement (antennes-rideaux) sont réalisés en alignant et/ou en empilant plusieurs doublets demi-onde dans un plan vertical.

Deux arrangements d'alimentation de base différents sont utilisés:

–	doublets alimentés par le centre;

–	doublets alimentés en extrémité.

Dans le cas des doublets alimentés par le centre, chaque élément de doublet a son propre point d'alimentation (voir la Fig. 10). Les antennes comptant un nombre de doublets demi-onde égal ou supérieur à deux par rangée (m) peuvent permettre le tir dévié.

Figure 10

Réseau de doublets alimentés par le centre avec réflecteur apériodique

Dans le cas des doublets alimentés en extrémité, deux doublets adjacents ont un point d'alimentation commun connecté à une seule ligne de transmission comme le montre la Fig. 11 pour le cas d'un réflecteur apériodique. La Figure 12 concerne un réseau de doublets alimenté en extrémité et avec réflecteur apériodique. Il n'y a de possibilité de déviation que si le nombre de paires de doublets demi-onde d'une rangée (m) est pair.

Figure 11

Réseau de doublets alimentés en extrémité avec réflecteur apériodique

Figure 12

Réseau de doublets alimentés en extrémité avec réflecteur accordé

Les antennes-rideaux à éléments alimentés par le centre sont de conception plus moderne et, au prix d'un arrangement d'alimentation moins simple, elles offrent de plus grandes possibilités de déviation que les antennes correspondantes alimentées en extrémité.

Par exemple, le tir d'un réseau de doublets alimentés en extrémité du type HRS 4/n/h comprenant quatre points d'alimentation peut être dévié de ±30° tout en conservant des niveaux de lobes latéraux acceptables.

Un réseau de doublets alimentés en extrémité HRS 4/n/h correspondant ne contient que deux points d'alimentation espacés d'une longueur d'onde environ. Cet espacement et le système d'alimentation connexe, qui établit un déphasage entre les deux moitiés du réseau, entraînent une capacité de déviation pratique d'environ ±15° dans le plan azimutal. Une déviation plus importante provoquerait une amplitude peu souhaitable dans les lobes latéraux avec une valeur maximale de gain d'environ 6 dB par rapport à celle du faisceau principal.

Des réseaux de doublets horizontaux groupés verticalement présentent aussi des performances variables en fonction de leurs possibilités de fonctionnement en bandes multiples.

Les premiers types d'antennes-rideaux étaient en fait conçus pour travailler à des fréquences très proches de la fréquence nominale optimale, en sorte qu'on les appelait «antennes à bande unique». Ce type d'antenne, qui est toujours en service, est normalement muni d'un réflecteur à doublet accordé.

Les antennes-rideaux à réflecteur plus modernes sont conçues pour travailler sur deux bandes adjacentes, c'est-à-dire pour des rapports de fréquence compris entre 0,9 et 1,1.

Des gammes de fréquences de travail plus étendues (typiquement pour des rapports de fréquence allant jusqu'à 2:1) sont aujourd'hui possibles grâce à une conception soignée des éléments rayonnants (normalement, des doublets demi-onde à alimentation par le centre). Les antennes multibandes de conception moderne sont généralement équipées d'un réflecteur apériodique maillé placé à une distance appropriée (de l'ordre de 0,25 longueur d'onde) des éléments actifs.

Le réflecteur à écran peut se composer en général d'une grille de fils horizontaux d'un diamètre allant de 2,7 à 4,7 mm placés à des espacements allant de 25 fils par longueur d'onde à plus de 100 fils par longueur d'onde à la fréquence nominale. Un écran d'au moins 40 fils par longueur d'onde est recommandé pour obtenir un fonctionnement acceptable.

## 4.5	Réseaux de doublets horizontaux groupés horizontalement (antennes tropicales)

Le rayonnement, essentiellement concentré aux angles d'élévation élevés (jusqu'à 90°) et, dans la plupart des cas, avec des diagrammes de rayonnement en azimut pratiquement circulaires, sont obtenus avec des réseaux de doublets horizontaux disposés sur un plan horizontal situé à une hauteur donnée au-dessus du sol.

Ces antennes, également appelées antennes tropicales, sont fréquemment utilisées pour la radiodiffusion à courte distance dans les zones tropicales et sont formées d'une ou de plusieurs rangées de doublets horizontaux demi-onde disposés au-dessus du sol à une hauteur qui ne dépasse pas 0,5 longueur d'onde.

La déviation du faisceau principal dans le plan z-y peut être obtenue en faisant varier la phase du courant d'alimentation dans les éléments d'une même rangée (sur l'axe des y).

Le diagramme de rayonnement qui en résulte montre une inclinaison plus ou moins marquée du faisceau principal dans le plan z-y, ce qui fournit un effet directif utile pour des couvertures particulières.

## 4.6	Réseaux équidirectifs de doublets horizontaux

### 4.6.1	Considérations générales

En radiodiffusion en ondes décamétriques, pour assurer une couverture à faible portée et non directive, il faut généralement faire appel à des antennes équidirectives ou quasi équidirectives.

L'antenne unipolaire verticale (voir le § 7) a un diagramme de rayonnement équidirectif mais présente certaines limitations intrinsèques. Des antennes quadrants ou à doublets croisés permettent d'obtenir des diagrammes quasi équidirectifs en azimut et offrent une meilleure souplesse. Elles sont constituées par des agencements simples de doublets horizontaux dont la hauteur au-dessus du sol détermine l'angle d'élévation correspondant au rayonnement maximal.

Les antennes de ce type sont normalement utilisées dans la partie basse du spectre des ondes décamétriques dans laquelle on assure en général un service de radiodiffusion à faible portée. Une conception soignée des éléments rayonnants permet de réaliser des antennes qui peuvent fonctionner sur deux ou même trois bandes de fréquences adjacentes. Cependant, la forme du diagramme de rayonnement résultant dépend fortement du rapport des fréquences.

### 4.6.2	Antennes quadrants

La forme la plus simple d'une antenne quadrant est représentée par deux dipôles demi-onde alimentés par une extrémité et disposés à un angle droit comme indiqué à la Fig. 13. Une autre forme d'antenne quadrant parfois rencontrée dans la pratique, est schématiquement montrée à la Fig. 14. Elle comprend quatre éléments placés à angle droit formant un carré et alimentés aux angles opposés.

Les antennes quadrants peuvent également être empilées pour obtenir des diagrammes de rayonnement verticaux plus directionnels et un meilleur gain de directivité.

Pour simplifier, lorsqu'on calculera le diagramme d'une antenne quadrant (voir le § 4.7.5.1), on ne considérera que le cas de l'antenne simple indiqué à la Fig. 13.

### 4.6.3	Antennes à doublets croisés

Une antenne à doublets croisés consiste en deux doublets demi-onde alimentés par le centre placé à angle droit pour constituer une croix. Le point d'intersection coïncide avec le point d'alimentation de l'élément rayonnant tel qu'indiqué à la Fig. 15.

## 4.7	Calcul du diagramme de réseaux de doublets horizontaux

### 4.7.1	Considérations générales

Le présent paragraphe décrit la méthode de calcul adoptée dans les programmes informatiques utilisés pour obtenir les diagrammes de rayonnement pour les divers réseaux de doublets horizontaux.

Le réseau de doublets pour ondes décamétriques est étudié dans le système de coordonnées de la Fig. 1 pour les cas suivants:

–	réseaux en rideau de doublets demi-onde alimentés par le centre avec écran apériodique (Fig. 16);

–	réseaux en rideau de doublets demi-onde alimentés par le centre avec réflecteur accordé (Fig. 17);

–	réseaux en rideau de doublets demi-onde alimentés en extrémité avec réflecteur accordé (Fig. 18);

–	réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre pour la radiodiffusion tropicale (Fig. 19).

Figure 13

Antenne quadrant à deux bras

Figure 14

Antenne quadrant à quatre bras

Figure 15

Antenne à doublets croisés

Figure 16

Réseau de doublets HR 4/4 alimentés par le centre avec réflecteur à écran apériodique

Figure 17

Réseau de doublets HR 4/4 alimentés par le centre avec réflecteur accordé

Figure 18

Réseau de doublets HR 4/4 alimentés en extrémité avec réflecteur accordé

Figure 19

Réseau de doublets T 4/4 alimentés par le centre pour la radiodiffusion tropicale

Par hypothèse, ces réseaux sont conçus pour une fréquence nominale fd (longueur d'onde λd) et sont exploités à une fréquence f (longueur d'onde λ). Le rapport de fréquence, FR, est donné par l'expression:

FR=ffd=λdλ

Le diagramme de rayonnement d'un réseau de doublets sur un sol plat, homogène et imparfaitement conducteur peut être exprimé par la fonction de directivité suivante:

Fθ,φ=K∙fθ,φ∙Sx∙Sy∙Sz

où:

K :	facteur normant pour établir ½F (θ, φ)½max = 1, c'est-à-dire 0 dB

f (θ, φ) :	fonction de directivité de l'élément horizontal

Sx :	fonction caractéristique du réseau pour la direction des x tenant compte de la présence d'autres éléments ou d'un réflecteur

Sy :	fonction caractéristique du réseau pour la direction des y tenant compte de la présence d'autres éléments sur l'axe des y

Sz :	facteur de réseau pour la direction des z tenant compte de la présence d'éléments image dus à une terre imparfaite et d'autres éléments sur l'axe des z.

La fonction de directivité, F (θ, φ) est également exprimée sous la forme de la résultante de deux composantes du champ électrique (Eθ et Eφ) en un point éloigné P dans le système de coordonnées de la Fig. 1, c'est-à-dire:

avec:

où Eθ1 (θ, φ) et Eφ1 (θ, φ) sont les composantes de la fonction de directivité de l'élément horizontal f (θ, φ) et Sθ et Sφ sont les composantes connexes du facteur de réseau Sz.

Dans le cas d'un doublet horizontal ayant la longueur 2l à la fréquence nominale, les composantes du champ électrique sont données par les expressions suivantes:

où:

I :	amplitude du courant dans le doublet

r :	distance entre l'origine et le point d'observation

Cd :	fonction de distribution du courant de l'élément rayonnant.

Dans l'hypothèse d'une fonction de distribution sinusoïdale du courant, on a:

où k = 2 /λ (constante de phase).

On donne dans les paragraphes qui suivent, les expressions de la fonction de distribution du courant selon les types de réseaux, y compris la définition de k l.

#### 4.7.1.1	Réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre

Ces réseaux comprennent:

–	les réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre avec écran apériodique;

–	les réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre avec réflecteur accordé;

–	les réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre pour la radiodiffusion tropicale.

Dans ces cas 2l=λd2

et

#### 4.7.1.2	Réseaux de doublets demi-onde alimentés en extrémité

Dans ces réseaux 2l=λd

et

kl=FR∙π

### 4.7.2	Calcul de la fonction caractéristique du réseau Sz

La fonction caractéristique du réseau Sz tient compte de l'effet de l'empilage de n éléments sur l'axe des z, y compris leurs composantes réfléchies par le sol.

Figure 20

Empilage d'éléments sur l'axe des z

La fonction caractéristique du réseau Sz a deux composantes Sθ et Sφ correspondant aux composantes respectives du champ électrique:

où:

h :	hauteur de l'élément le plus bas au-dessus du sol

zd :	espacement des éléments verticaux

Rv :	coefficient de réflexion vertical

Rh :	coefficient de réflexion horizontal.

On donne dans les paragraphes qui suivent les expressions respectives de ces composants de la fonction caractéristique du réseau selon le type de réseau.

#### 4.7.2.1	Réseaux de doublets demi-onde groupés verticalement

Ces réseaux comprennent:

–	des réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre avec écran apériodique;

–	des réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre avec réflecteur accordé;

–	des réseaux de doublets demi-onde alimentés en extrémité avec réflecteur accordé.

Dans ces cas, on a zd = λd / 2 et k h + i k zd = 2 h / λ + i  FR.

Si l'on exprime h en longueurs d'onde à fd (c'est-à-dire sous la forme: h / λd), on a alors:

et les composantes Sθ et Sφ sont données par:

#### 4.7.2.2	Réseaux de doublets demi-onde pour la radiodiffusion tropicale

Pour ces réseaux, on a n = 1 et les formules se simplifient comme suit:

### 4.7.3	Calcul de la fonction caractéristique du réseau Sy

La fonction caractéristique du réseau Sy tient compte de l'effet de m éléments sur l'axe des y (voir la Fig. 21) et peut s'exprimer comme suit:

où:

s :	angle de déviation

yi :	distance entre le centre de l'élément i et l'axe des z.

Figure 21

Éléments alignés selon l'axe des y

Les expressions de la fonction caractéristique du réseau Sy, en fonction du type de réseau, sont données dans les paragraphes ci-après.

#### 4.7.3.1	Réseaux de doublets demi-onde alimentés par le centre

Pour ces réseaux, on a:

en sorte que Sy est donné par:

#### 4.7.3.2	Réseaux de doublets demi-onde alimentés en extrémité

Pour ces réseaux, on a:

en sorte que Sy est donné par:

### 4.7.4	Calcul de la fonction caractéristique du réseau Sx

La fonction Sx tient compte de l'effet de la disposition de n éléments sur l'axe des x dans le cas de réseaux pour la radiodiffusion tropicale et de l'existence d'un réflecteur (doublets accordés ou écran apériodique) dans les autres cas.

Figure 22

Éléments ou éléments image alignés selon l'axe des x

Les expressions de la fonction caractéristique du réseau Sx, en fonction du type du réseau, sont données dans les paragraphes ci-après.

#### 4.7.4.1	Antennes avec réflecteur à écran apériodique

Le rendement de réflecteurs à écran apériodique peut être calculé à l'aide d'un modèle mathématique utilisant le concept d'un «radiateur image» à l'arrière d'un écran infini. Mais on n'obtient ainsi avec une précision suffisante que le diagramme vers l'avant. La grandeur du rayonnement arrière vers l'arrière de l'écran est fonction de l'efficacité de l'écran et de la distance entre le doublet et l'écran réflecteur. Dans le cas d'un écran de dimensions courantes, une partie de l'énergie est également diffractée autour du bord de l'écran. La méthode de calcul du rayonnement arrière utilisée ci-après conserve à la fonction de directivité une allure généralement semblable à celle qui a été calculée pour le diagramme vers l'avant.

Facteur de réflexion d'un écran

Un écran réflecteur composé de conducteurs droits à faible espacement et parallèles aux doublets réfléchit l'essentiel de l'énergie incidente, le reste de l'énergie traversant l'écran.

Le facteur de réflexion de l'écran qr est défini comme le rapport de l'énergie réfléchie à l'énergie incidente et s'exprime comme suit:

où:

d :	diamètre des fils (mm)

a :	espacement des fils (m)

Dr :	distance entre le doublet et l'écran réflecteur (m)

Ii :	intensité de l'onde incidente

Ir :	intensité de l'onde réfléchie

It :	intensité de l'onde émise

θ :	angle d'incidence (ou d'élévation).

Figure 23

Écran réflecteur apériodique et doublet (vus de l'extrémité)

Le diagramme de rayonnement peut être exprimé par:

où:

FD :	fonction de directivité partielle de l'antenne

Sx :	fonction caractéristique du réseau pour la direction des x.

La fonction caractéristique du réseau à l'avant de l'écran peut être exprimée par:

et à l'arrière de l'écran par:

Le rapport avant/arrière FTBR est alors exprimé comme suit:

Dans le cas particulier où l'on a:

FR  =  1,  Dr  =  λ/4,  φ  =  0° et  θ  =  0° (ou 0°   θ    20° avec une légère erreur),

le diagramme de rayonnement à l'avant de l'écran devient:

et le diagramme de rayonnement à l'arrière de l'écran devient:

et le rapport avant/arrière est alors exprimé comme suit:

(1)

Diffraction

L'emploi d'un écran réflecteur apériodique de dimensions finies entraîne une diffraction autour des bords de l'écran. Dans la plupart des cas, on peut s'attendre à ce qu'il en résulte une diminution du rapport avant/arrière. Cet effet apparaît lié à la proximité des éléments rayonnants par rapport au bord de l'écran.

À l'heure actuelle, cet effet de diffraction n'est pas pris en compte dans le modèle mathématique utilisé. De nouvelles études sont nécessaires avant qu'il ne soit possible de formuler des conclusions.

Écran de référence

Si les paramètres physiques de l'écran apériodique (tels que le diamètre et l'espacement des fils et la distance entre le doublet et l'écran réflecteur) ne sont pas connus, les calculs aux fins de la planification peuvent être exécutés en appliquant les valeurs de référence suivantes (voir le § 4.4):

–	Diamètre des fils d = 3 mm.

–	Espacement des fils /40 (à la fréquence nominale).

–	Distance entre le doublet et l'écran réflecteur, Dr = 0,25 (à la fréquence nominale).

Variation du rapport avant/arrière en fonction des paramètres de l'écran apériodique et du rapport de fréquence

La Figure 24 ci-dessous montre, pour des valeurs données de l'espacement des fils (à la fréquence nominale), les variations du FTBR en fonction du rapport de fréquence FR et de la fréquence nominale fd, le calcul ayant été effectué avec la formule (1).

Figure 24

Rapport avant/arrière (FTBR) en fonction du nombre de fils par longueur d'onde 
(à la fréquence nominale fd) et du rapport de fréquences FR

#### 4.7.4.2	Antennes avec réflecteur accordé

Ces antennes comprennent:

–	les réseaux de doublets alimentés par le centre,

–	les réseaux de doublets alimentés en extrémité.

Dans ces cas, l'expression du facteur de réseau Sx sur l'axe des x est donnée par:

où:

q :	rapport entre le courant dans le réflecteur et dans l'élément alimenté

A :	angle de phase relatif du courant dans le réflecteur par rapport au courant dans l'élément alimenté

2 x0 :	distance entre éléments alimentés et réflecteur.

Les valeurs q = 0,7, A = /2 et 2 x0 k = /2, sont généralement utilisées pour ces antennes.

#### 4.7.4.3	Réseaux de doublets alimentés par le centre pour la radiodiffusion tropicale

Pour ces réseaux, le facteur de réseau est exprimé par:

où:

xi :	distance entre le centre de l'élément i et l'axe des z.

Cette distance est donnée par:

en sorte que

en conséquence:

### 4.7.5	Calcul des diagrammes des réseaux équidirectifs de doublets horizontaux

#### 4.7.5.1	Antennes quadrants

L'antenne quadrant est représentée schématiquement sur la Fig. 25 dans le système de coordonnées de la Fig. 1. Le champ total rayonné par le réseau résulte du champ rayonné par chaque doublet de longueur 2l=λd2 à la fréquence nominale.

Figure 25

Antenne quadrant

Étant donné le doublet N° 1 aligné selon l'axe des x à la hauteur h, les composantes du champ électrique sont exprimées par les formules suivantes:

où Cd est la fonction de distribution du courant de l'élément rayonnant. En admettant une fonction de distribution sinusoïdale du courant:

Le terme ej Δx tient compte du déplacement de phase correspondant à la distance horizontale à partir de l'origine du centre du doublet. Il s'exprime ainsi:

Les fonctions caractéristiques du réseau s'expriment ainsi:

S'agissant du doublet N° 2 aligné selon l'axe des y à la hauteur h, les composantes du champ électrique s'expriment ainsi:

La fonction de distribution du courant s'exprime à présent ainsi:

Le terme e j Δ y tient compte du déplacement de phase correspondant à la distance horizontale à partir de l'origine du centre du doublet. Il s'exprime ainsi:

ej Δy=e-j k l cosθsinφ

Les fonctions caractéristiques du réseau s'expriment de la même manière que pour le doublet N° 1.

Le champ total rayonné par le réseau est:

#### 4.7.5.2	Antennes à doublets croisés

L'antenne à doublets croisés est représentée schématiquement sur la Fig. 26, dans le système de coordonnées de la Fig. 1. Le champ total rayonné par le réseau résulte du champ rayonné par chaque doublet de longueur 2l = λd / 2 à la fréquence nominale.

Figure 26

Antenne à doublets croisés

En ce qui concerne le doublet N° 1 aligné selon l'axe des x à la hauteur h, les composantes du champ électrique s'expriment ainsi:

où Cd est la fonction de distribution du courant de l'élément rayonnant. En supposant une fonction de distribution du courant sinusoïdale:

Les fonctions caractéristiques du réseau s'expriment ainsi:

S'agissant du doublet N° 2 aligné selon l'axe des y à la hauteur h, les composantes du champ électrique s'expriment ainsi:

la fonction de distribution du courant s'exprime à présent ainsi:

Les fonctions caractéristiques du réseau s'expriment de la même manière que pour le doublet N° 1.

Le champ total rayonné par le réseau est en conséquence:

# 5	Antennes log-périodiques

## 5.1	Considérations générales

Les réseaux de doublets apériodiques sont des réseaux linéaires dégressifs d'éléments de doublets de longueur variable qui fonctionnent sur une large gamme de fréquences. Le fonctionnement à large bande est réalisé en admettant que différents groupes d'éléments rayonnent à des fréquences différentes. L'espacement entre les éléments est proportionnel à leur longueur et le système est alimenté au moyen d'une ligne de transmission. Selon la variation du rapport de fréquence, les éléments qui se trouvent à la fréquence de résonance ou à son voisinage couplent l'énergie en provenance de la ligne de transmission. Le diagramme de rayonnement qui en résulte est directif et présente une caractéristique de rayonnement à peu près constante sur toute la gamme des fréquences de travail.

## 5.2	Désignation des antennes log-périodiques

### 5.2.1	Antennes log-périodiques horizontales

Désignation du type: LPH N / L / h1 / hN / l1 / lN / Z

où:

LPH :	antenne log-périodique horizontale

N :	nombre d'éléments

L :	distance entre les centres de l'élément le plus court et de l'élément le plus long (m)

h1 :	hauteur de l'élément le plus court (m)

hN :	hauteur de l'élément le plus long (m)

l1 :	demi-longueur de l'élément le plus court (m)

lN :	demi-longueur de l'élément le plus long (m)

Z :	impédance de la ligne d'alimentation interne de l'antenne (Ω).

Figure 27

Désignation des antennes log-périodiques horizontales

### 5.2.2	Antennes log-périodiques verticales

Désignation du type: LPV N / L / h1 / hN / l1 / lN / Z

où:

LPV :	antenne log-périodique verticale

N :	nombre d'éléments

L :	distance entre les centres de l'élément le plus court et de l'élément le plus long (m)

h1 :	hauteur de l'élément le plus court (m)

hN :	hauteur de l'élément le plus long (m)

l1 :	demi-longueur de l'élément le plus court (m)

lN :	demi-longueur de l'élément le plus long (m)

Z :	impédance de la ligne d'alimentation interne de l'antenne (Ω).

Figure 28

Désignation des antennes log-périodiques verticales

## 5.3	Calcul des diagrammes d'antennes log-périodiques horizontales

La Figure 29 représente un réseau constitué d'éléments de doublets dont la longueur l et l'espacement d sont liés au rapport de conception .

Chacun des paramètres géométriques d'un réseau log-périodique est indiqué sur la Fig. 29. Les éléments sont espacés au sein d'un triangle conformément au rapport de conception  qui est donné par le rapport des longueurs des éléments, soit:

τ=lili+1	(2)

Théoriquement, c'est aussi le rapport des rayons des doublets, bien que cela ne soit pas normalement constaté dans la pratique. Le facteur d'espacement est:

σ=di4li+1=0,25l-τtanα	(3)

où:

di :	distance du ième doublet par rapport à l'apex

:	demi-angle apex.

Le nombre d'éléments est essentiellement déterminé par le rapport de conception . À mesure que  augmente, le nombre d'éléments augmente lui aussi. Les dimensions de l'antenne sont avant tout déterminées par le facteur d'espacement σ. La longueur de la perche augmente en fonction de l'augmentation de σ.

Le réseau est alimenté en polarités alternées, c'est-à-dire que des doublets adjacents sont connectés en «inversion de phase» par une ligne de transmission d'impédance Z0. La hauteur du premier doublet (le plus bas et le plus court) est h1. Les hauteurs hi des autres doublets i sont:

(4)

où θ' est l'angle d'élévation de l'axe du réseau (et coïncide avec sa flèche).

L'angle  entre les doublets de l'antenne et la direction du point d'observation P(r, θ, φ) est donné par la formule:

(5)

L'angle a entre l'axe de l'antenne et la direction du point d'observation est:

(6)

La distance entre le centre du ième doublet et le point d'observation dans les conditions de l'espace lointain est donnée par:

(7)

Ces relations sont utilisées dans le calcul du diagramme.

Figure 29

Réseau log-périodique horizontal

### 5.3.1	Théorie fondamentale

Dans un réseau log-périodique de doublets horizontaux ou verticaux, l'énergie RF à une fréquence donnée progresse dans la ligne d'alimentation jusqu'au moment où elle atteint une région (région active) où les longueurs électriques et les relations de phase sont telles qu'elles produisent un rayonnement en direction des éléments de l'extrémité courte dont la longueur est inférieure à /2. En raison de la connexion à alimentation croisée, les champs produits en avant de cette région (ceux qui correspondent à la région d'émission) s'annulent. La région qui reste à l'extrémité longue (la région de réflexion) n'a que peu d'effet puisqu'une puissance très faible va au-delà de la région active.

Dans l'hypothèse d'une structure sans perte, le comportement de ces trois régions peut être décrit à l'aide de la théorie de la ligne d'émission. La région d'émission (extrémité courte) se comporte comme une ligne de transmission d'alimentation chargée par une réactance capacitive, la région active comme une capacité parallèle à une résistance et la région de réflexion comme une inductance de shunt. L'effet global est celui d'un réseau filtrant.

Lorsque l'antenne est placée au-dessus d'un sol plan, l'axe du réseau est basculé en sorte que les doublets sont à une hauteur électrique constante au-dessus du sol. Dans le plan azimutal, le diagramme du faisceau principal dans la plage des fréquences de l'antenne est similaire à celui d'un doublet demi-onde à une hauteur d'un quart d'onde au-dessus du sol. L'analyse de la structure d'une antenne log-périodique est généralement effectuée en divisant le problème en deux parties:

–	le problème (du circuit) intérieur, qui traite de l'interaction des courants, tensions, etc. dans le système d'antenne proprement dit; et

–	le problème (du rayonnement) extérieur qui traite de l'interaction de l'antenne avec le milieu de propagation.

Le premier de ces problèmes peut être exprimé sous la forme d'un problème de matrice, l'ensemble du réseau étant représenté par les réseaux A et B ainsi que le montre la Fig. 30.

Figure 30

Schéma de principe d'un réseau d'antenne

Le réseau A se compose d'éléments rayonnants parallèles dont les tensions et les courants d'alimentation peuvent être exprimés sous forme d'auto-impédance et d'impédance mutuelle:

(8)

où:

Ia :	matrice 1 sur N des courants d'alimentation à la base

Va :	matrice 1 sur N des tensions de base respectives

Na :	nombre de doublets

Za :	matrice N sur N en circuit ouvert des impédances.

Les éléments de matrice sur la diagonale principale de [Za] représentent l'auto-impédance des doublets; les éléments extérieurs à la diagonale représentent les impédances mutuelles entre doublets indiqués par les indices.

De façon analogue, les relations courant-tension correspondant au circuit de ligne d'alimentation de la Fig. 30 peuvent être données au moyen de l'expression:

(9)

où If et Vf sont respectivement la matrice 1 sur N des courants d'alimentation et des tensions de réponse pour chaque section de la ligne d'émission qui constitue un circuit d'alimentation complet, tandis que [Yf ] est l'admittance N sur N en court-circuit de la ligne d'alimentation. Les éléments de [Yf ] dépendent de la longueur de la ligne de transmission dans chaque section et l'admittance caractéristique Y0, dont la valeur est connue une fois qu'un choix est fait ou qu'une conception de ligne de transmission est choisie.

La solution analytique du problème est obtenue tout d'abord en calculant la matrice du courant total à l'entrée [I ] en ajoutant les équations (8) et (9):

[I]

(10)

où [U] est la matrice unité N sur N.

Les éléments de [I ] représentent les courants d'entrée à chaque nœud (bases des doublets) où l'antenne et les circuits d'alimentation sont combinés. Dans chaque cas concret, tous les éléments de matrice de [I ] ont la valeur zéro à l'exception de I1, qui est la seule source de courant (à la base du doublet le plus court) pour la totalité du réseau. Sans que la généralité en soit diminuée, on peut admettre que I1 = 1, en sorte que les courants de base [Ia] des doublets peuvent être déterminés à partir de l'équation (10) par inversion de matrice:

(11)

Si l'on se réfère à la Fig. 30, la distribution (sinusoïdale) du courant sur le doublet générique peut être exprimée par:

(12)

où il convient d'observer que Ii (0) = Iai, Iai ayant la valeur calculée au moyen de l'équation (11).

Le diagramme de rayonnement du réseau horizontal log-périodique sur sol homogène plat et imparfaitement conducteur peut être exprimé au moyen de la fonction de directivité normée suivante:

où:

K :	facteur normant pour établir ½F(θ, φ)½ max = 1, c'est-à-dire 0 dB

f (θ, φ) :	fonction de diagramme d'élément horizontal

Sθ :	fonction caractéristique du réseau pour la direction θ

Sφ :	fonction caractéristique du réseau pour la direction φ.

La fonction de directivité est aussi exprimée sous la forme (voir le § 4.7.1):

avec:

et:

ou, en négligeant le terme dépendant de la distance (non nécessaire pour la détermination du diagramme de rayonnement):

si l'on tient compte de (4), (5), (6) et (7), les fonctions caractéristiques du réseau peuvent être écrites sous la forme:

(13)

où Fi est la fonction de rayonnement du ième doublet exprimée sous la forme:

### 5.3.2	Méthode de calcul

En se fondant sur les formules ci-dessus, le calcul du diagramme de rayonnement est plus compliqué que dans le cas de doublets horizontaux. En fait, le courant d'entrée de chaque doublet n'a pas une valeur fixe mais il devrait être établi fréquence par fréquence au moyen d'une matrice d'inversion. Cette complication peut conduire à un codage de programme informatique lourd et, partant, à certaines difficultés pour intégrer les programmes de calcul en temps réel dans un système de planification plus général.

De plus, il convient d'observer que, même dans le cas d'un calcul exact fondé sur les algorithmes ci-dessus, certains écarts sont inévitables entre le diagramme calculé et la réalité. Ces écarts peuvent être plus importants que dans le cas du doublet horizontal puisque le rapport des longueurs  (voir l'équation (2)) est théoriquement aussi le rapport des rayons des doublets, en sorte que la dimension transversale de l'élément rayonnant joue aussi un rôle dans le rendement global.

Étant donné qu'un écart plus ou moins prononcé doit être accepté, et si l'on tient aussi compte du contexte de planification dans lequel les résultats doivent être appliqués, une solution approchée (mais plus simple et plus rapide) du problème intérieur sera décrite au point ci-dessous.

#### 5.3.2.1	Solution approchée du problème intérieur

La distribution des courants de base du doublet en amplitude et en phase dans le cas d'un réseau log-périodique typique bien conçu a été mesurée et calculée. Des exemples de distribution en amplitude et en phase ont été calculés en fonction de la position du doublet, comme le montrent les Fig. 31 et 32 pour une antenne donnée.

Figure 31

Amplitude normalisée des courants de base des doublets d'un réseau log-périodique en espace libre en fonction de la position des doublets et de la fréquence

Figure 32

Phase normalisée des courants de base des doublets du même réseau log-périodique en espace libre en fonction de la position des doublets et de la fréquence

Les Figures 33 et 34 montrent les mêmes distributions en fonction de la demi-longueur de l'élément aux diverses fréquences de travail dans le même cas pour des gammes de fréquences de 10-32 MHz.

Bien que ces courbes aient été calculées dans les conditions de l'espace libre, il est possible de déduire une courbe de distribution générale du courant s'appliquant à un réseau log périodique quelconque bien conçu, comme le montre la Fig. 35, en adaptant des courbes appropriées sur les Fig. 33 et 34.

Figure 33

Amplitude normalisée des courants de base des doublets du réseau log-périodique dans l'espace libre en fonction de la demi-longueur de l'élément et de la fréquence

Figure 34

Phase normalisée des courants de base des doublets du réseau log-périodique en fonction de la demi-longueur de l'élément et de la fréquence

Figure 35

Courbe générale établie par extrapolation de l'amplitude et de la phase normalisée des courants de base en fonction de la longueur des éléments

La largeur de bande utilisable (Bar) d'une antenne dépend de la largeur de bande relative que peut couvrir cette antenne avant que des effets inacceptables ne soient produits par l'élément le plus court ou le plus long. La limite haute fréquence est atteinte lorsque le courant de l'élément le plus court est à 10 dB en dessous du maximum, ce qui se produit pour un doublet de longueur llow (on utilise ici des longueurs puisque la distance par rapport à l'apex varie avec l'angle d'apex ). La limite basse fréquence est atteinte lorsque le courant dans l'élément le plus long est inférieur au maximum de 3 dB. Cette longueur est lc. Le maximum correspond à une longueur l0 et les 10 dB supérieurs à une longueur lhigh. On utilise les équations empiriques suivantes:

lc=0,5 Sh Z0la

où Z0 est l'impédance de la ligne de transmission, l / a est le rapport entre la longueur de l'élément et le diamètre du fil et Sh est un facteur de raccourcissement. La Figure 36 représente Sh mesuré et calculé en fonction de Z0 pour diverses valeurs de l / a.

llow=lcBar

Bar=1,1+30,7σ1-τ	(14)

Bar est la largeur de bande de la région active utilisable de l'antenne. La Figure 37 montre les valeurs mesurées de Bar en comparaison avec celles données par l'équation (14).

lhigh=1,1 lc	(15)

et

l0=llow+0,7166 lc-llow	(16)

Les équations (15) et (16) sont conçues en vue de reproduire les deux courbes. Le coefficient 0,7166 correspond à l / a = 500. Cette valeur est utilisée ci-après comme valeur de défaut dans les calculs.

Figure 36

Facteur de raccourcissement Sh  en fonction de la Z0 et de l /a

La procédure appliquée ne prend en considération que les doublets qui correspondent à la région active entre llow et lhigh. Pour chaque type d'antenne, la courbe analogue à celle de la Fig. 35 est calculée et un courant Ibi et la phase sont évalués pour chaque doublet situé dans la région active. Tous les courants de doublet sont alors renormés en sorte que la valeur du courant maximal soit égale à 1 puisque la longueur du doublet ne correspond généralement pas à l0.

Il convient de rappeler que les courants de doublet ci-dessus représentent les courants de base normés de doublets actifs. Les courants Imi qui figurent dans l'expression (13) des fonctions caractéristiques du réseau sont les courants (de boucle) maximaux dans chaque doublet. De ce fait, il faudra les calculer en appliquant l'expression (12) pour x = 0, c'est-à-dire:

Imi=Ibisinkli

Figure 37

Largeur de bande de la région active Bar  en fonction de σ et de τ

## 5.4	Calcul des diagrammes d'antennes log-périodiques verticales

Un réseau log-périodique vertical peut être réalisé de deux manières comme l'indiquent les Fig. 38 et 39. S'il est construit à une hauteur constante au-dessus du sol (comme sur la Fig. 38), un réseau a des caractéristiques large bande, mais le facteur hauteur qui découle de la réflexion par le sol dépend de la fréquence. Si l'on veut atténuer cette difficulté, le réseau peut être construit en disposant ses éléments à une hauteur variable comme le montre la Fig. 39.

Figure 38

Antenne log-périodique verticale (centres des éléments situés à une hauteur fixe)

Le paragraphe qui suit étudie le cas d'une antenne log-périodique verticale dont les centres des éléments sont situés à hauteur variable comme correspondant à la situation la plus fréquente.

Si l'on se réfère à la Fig. 39 la géométrie du réseau est déterminée par les trois angles 1, 2 et 3. Le facteur d'espacement ' (voir l'équation (3)) peut être écrit sous la forme:

La hauteur de chaque élément est donnée par l'expression:

L'angle b entre l'axe de l'antenne et le point d'observation est:

Il est clair alors que, si 1 = 2 =  et 3 = −, la situation se ramène à celle d'un réseau log-périodique vertical dont les centres des éléments sont situés à une hauteur fixe.

Figure 39

Antenne log-périodique verticale (centres des éléments situés à des hauteurs variables)

### 5.4.1	Théorie fondamentale

La théorie fondamentale est essentiellement la même que celle décrite au § 5.3.1, sous réserve des exceptions suivantes.

Les composants du champ électrique sont exprimés sous la forme:

et

ou, si l'on néglige le terme qui dépend de la distance (non nécessaire pour la détermination du diagramme de rayonnement):

la fonction caractéristique du réseau Sv peut être donnée par l'expression:

(17)

où Fi est la fonction de rayonnement du ième doublet:

(18)

### 5.4.2	Méthode de calcul

La méthode de calcul suit exactement celle d'une antenne log-périodique horizontale décrite au § 5.3.2. La seule différence étant, bien évidemment, l'expression différente de Sv et de Fi, qui seront évaluées conformément aux équations (17) et (18).

# 6	Antennes en losange

## 6.1	Considérations générales

Les antennes en losange ont largement été utilisées pour les communications en ondes décamétriques. Elles continuent à être utilisées pour les liaisons point à point du service fixe. Elles ont également été utilisées pour la radiodiffusion en ondes décamétriques mais leur emploi n'est plus recommandé pour ce service (voir la Partie 2 de la présente Annexe, § 6.3). Les antennes en losange sont formées de quatre conducteurs droits ayant la même longueur l disposée en forme de losange (voir la Fig. 40).

Une conception typique d'antenne en losange utiliserait des longueurs de côté égales à plusieurs longueurs d'onde et l'antenne serait disposée à une hauteur comprise entre 0,5 et 1,0 de la longueur d'onde correspondant au milieu de la gamme des fréquences de travail.

L'antenne en losange diffère du réseau de doublets car elle appartient à la catégorie des antennes à ondes progressives, c'est-à-dire que les courants dans les conducteurs de l'antenne sont essentiellement des ondes progressives en provenance du point d'alimentation et se propageant dans les fils jusqu'à la résistance de terminaison.

Une puissance très importante peut être perdue dans la résistance de terminaison: elle représente le prix à payer pour obtenir des caractéristiques intéressantes telles que la simplicité de la construction, la largeur relativement grande de la bande de service et un fort gain de directivité.

## 6.2	Désignation des antennes en losange

Désignation du type: RH l / γ / h

où (voir la Fig. 40):

RH :	antenne en losange horizontale

l :	longueur d'un côté du losange (m)

γ :	moyenne de l'angle intérieur obtus du losange

h :	hauteur du losange au-dessus du sol (m).

Figure 40

Antenne en losange horizontale

## 6.3	Calcul du diagramme d'une antenne en losange

Bien que le cas le plus général soit représenté par une antenne en losange inclinée, cette configuration ne se rencontre pas fréquemment et nous n'étudierons ici que le cas d'une antenne en losange horizontale.

Le diagramme de rayonnement d'une antenne en losange sera calculé en tenant compte de la contribution au champ global produite par les divers conducteurs en présence d'un sol plat, homogène et imparfaitement conducteur.

Si l'on se réfère à la Fig. 40, les quatre conducteurs de l'antenne sont respectivement identifiés par les numéros de 1 à 4.

Soient:

où  est la moitié de l'angle obtus du losange, et soient également:

Les composantes du champ résultant des fils N° 1 et N° 2 sont:

où:

De la même manière, les composantes de champ résultant des contributions des conducteurs N° 3 et N° 4 sont données par les relations:

où:

Les composantes du champ total peuvent être exprimées de la même manière sous la forme:

L'expression finale des composantes du champ électrique total est donnée par:

Dans le cas des conditions de rayonnement en espace libre (Rv = Rh = 0), le Tableau 1 donne les valeurs de l'angle intérieur optimal en fonction de l / λ.

TABLEAU 1

Valeurs optimales du demi-angle obtus inférieur  en fonction de la longueur du côté du losange l / λ (longueur d'onde)

| l / λ | γopt (degrés) |
| --- | --- |
| 2 | 51,5 |
|  | 58,6 |
| 4 | 62,9 |
| 5 | 65,8 |
| 6 | 67,9 |
| 7 | 69,5 |

Il est intéressant d'observer que le gain de directivité, par définition et tel qu'il est calculé, ne tient pas compte de la puissance dissipée dans la résistance de terminaison.

Bien que cette méthode de calcul concerne le cas d'une antenne en losange horizontale isolée, il arrive que l'on empile deux antennes en losange. Dans ce cas, le gain total est de 1 ou 2 dB supérieur à celui d'une antenne isolée, le diagramme de rayonnement en azimut approche celui d'une antenne en losange isolée et le diagramme de rayonnement vertical montre une légère réduction de la largeur du faisceau.

# 7	Antennes unipolaires verticales

Les antennes unipolaires verticales sont rarement utilisées pour la radiodiffusion en ondes décamétriques en raison de leur faible gain et de leurs caractéristiques non directives. Leur application principale se limite à la radiodiffusion équidirective à courte portée lorsque des contraintes économiques et/ou d'emplacement ne permettent pas d'installer de structures rayonnantes plus complexes.

## 7.1	Considérations générales

On suppose qu'une antenne unipolaire verticale se compose d'un élément rayonnant vertical infiniment fin, électriquement court (longueur inférieure à la demi-longueur d'onde), érigé sur un plan réflecteur.

Si l'on veut obtenir de cette antenne un rayonnement efficace lorsqu'elle est érigée sur un sol médiocrement réflecteur, il convient de recourir à un système de terre normalement formé de plusieurs fils radiaux. Pour le calcul des diagrammes de rayonnement, on admet généralement que la puissance d'entrée est appliquée à la base de l'antenne.

L'antenne unipolaire verticale fournit un diagramme équidirectif dans le plan azimutal, cependant le diagramme vertical associé est toujours considérablement affecté par les constantes du sol comme par d'autres caractéristiques physiques telles que la hauteur électrique de l'antenne, etc.

La présence d'un système de terre n'affecte pas notablement la forme géométrique du diagramme, mais elle affecte considérablement la valeur du gain absolu.

Les antennes unipolaires verticales seront étudiées dans deux conditions de base:

–	sur un sol plat homogène imparfaitement conducteur, compte uniquement tenu de la réflexion sur le sol;

–	sur un sol plat homogène imparfaitement conducteur, avec un système de terre formé soit d'un disque circulaire de conductivité infinie, soit de plusieurs fils radiaux de longueur et de diamètre donnés.

## 7.2	Désignation des antennes unipolaires verticales

Désignation du type: VM h / as / N / d

où (voir la Fig. 41):

VM :	antenne unipolaire verticale

h :	hauteur de l'antenne unipolaire (m)

as :	rayon du système de terre (m)

N :	nombre de fils radiaux du système de terre

d :	diamètre des fils radiaux (mm).

Figure 41

Désignation des antennes unipolaires verticales

## 7.3	Antennes unipolaires verticales sans système de terre

L'antenne unipolaire verticale de la Fig. 42, d'une hauteur h est placée par hypothèse sur un sol plat homogène imparfaitement conducteur ayant une conductivité σ, une perméabilité magnétique μ et une constante diélectrique .

Figure 42

Antenne unipolaire verticale sans système de terre sur sol imparfaitement conducteur

L'expression générale des composantes du champ électrique est:

où:

:	champ électrique rayonné sans le système de terre.

Si la section horizontale de l'antenne unipolaire verticale est très petite par rapport à sa hauteur, on peut admettre que la distribution du courant est une sinusoïde.

Compte tenu de cette hypothèse, le terme entier de l'équation ci-dessus peut être facilement calculé et l'équation qui en résulte devient:

(19)

où:

A2 = cos (k h sin ) − cos k h

B2 = sin (k h sin ) − sin θ sin k h

Rv :	coefficient de réflexion pour les ondes à polarisation verticale.

La fonction de directivité dans le plan vertical est donnée par le second terme de l'équation (ci-dessus). Dans le cas d'un sol parfaitement conducteur, Rv = 1, le champ électrique devient:

(20)

## 7.4	Antennes unipolaires verticales avec système de terre

### 7.4.1	Antennes unipolaires verticales avec système de terre constitué par un disque circulaire plein, de conductivité infinie

Le cas du système de terre étudié ici est schématiquement représenté à la Fig. 43.

Figure 43

Antenne unipolaire verticale avec système de terre formé d'un disque circulaire de conductivité infinie

Dans ces conditions, le champ électrique final E peut être donné par l'expression suivante:

(21)

où:

:	champ électrique rayonné sans le système de terre (voir formule (19))

ΔEθ :	variation du champ électrique due à la présence du système de terre.

Conformément au théorème de compensation, le champ électrique peut s'écrire:

(22)

où:

k :	2π / λ, constante de phase dans des conditions d'espace libre

:	longueur d'onde dans des conditions d'espace libre

as :	rayon du système de terre

g :	impédance de la surface du sol

:	champ électrique rayonné dans le cas d'un sol parfaitement conducteur

:	champ magnétique exprimé en coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) rayonné dans le cas d'un sol parfaitement conducteur et calculé à z = 0

J1 :	fonction de Bessel de première espèce.

Dans le cas d'une distribution sinusoïdale du courant, le champ magnétique  peut être exprimé comme suit:

(23)

où I représente le courant de boucle de l'antenne.

Si l'on introduit dans l'équation (22) les expressions déjà établies dans les équations (19) et (20) pour les champs électrique et magnétique, on a:

où l'expression finale de la fonction de directivité verticale est donnée par:

où 0 = 120  (Ω), impédance intrinsèque en espace libre.

Pour établir le diagramme d'antenne, il suffit de calculer le module de l'expression ci-dessus. Il convient de noter que l'intégrale ne peut être calculée que par des méthodes numériques.

### 7.4.2	Antennes unipolaires verticales avec système de terre composé d'un certain nombre de fils radiaux de longueur et de diamètre donnés

Le cas du système de terre étudié ici est schématiquement représenté à la Fig. 44.

Le champ électrique Eθ, est à nouveau exprimé (voir l'équation (21)) sous la forme:

où:

:	champ électrique rayonné sans système de terre

Eθ :	variation du champ électrique due à la présence du système de terre.

Figure 44

Antenne unipolaire verticale avec système de terre composé de fils radiaux

Conformément au théorème de compensation, l'expression précédente peut être réécrite de la façon suivante:

(24)

où:

W'(k, ρ) :	fonction d'affaiblissement de l'onde de sol

k = 2/λ :	constante de phase dans les conditions de propagation en espace libre

λ :	longueur d'onde dans l'espace libre

as :	rayon du système de terre

g :	impédance de la surface du sol

ρ :	impédance résultante de g et de w qui sont en parallèle

:	champ électrique rayonné dans le cas d'un sol parfaitement conducteur

:	champ magnétique exprimé en coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) rayonné dans le cas d'un sol parfaitement conducteur et calculé à z = 0

J1 :	fonction de Bessel de première espèce.

En admettant que la distribution du courant est sinusoïdale, l'expression de  est donnée par la formule (23).

L'évaluation exacte de W'(k, ρ) est difficile mais, à la distance étudiée, elle donne approximativement une valeur unitaire et une phase zéro. Cette approximation est faite dans les développements ci-après.

L'impédance ρ résulte de la mise en parallèle de la réactance de surface w du système de terre et de l'impédance g de la surface du sol, dont les expressions sont respectivement:

où:

 :	distance radiale

N :	nombre de fils

d :	diamètre des fils

et

où:

rc :	constante diélectrique relative complexe du sol.

En introduisant (19) et (20) dans l'équation (24), on peut écrire:

et la fonction du rayonnement vertical s'exprime comme suit:

Pour déterminer le diagramme de rayonnement, il suffit de calculer le module de la fonction ci-dessus. Il convient de noter que l'intégrale qui figure dans la formule ne peut être calculée que par des méthodes numériques.

# 8	Antennes Yagi-Uda

## 8.1	Considérations générales

L'antenne Yagi-Uda est un type particulier de réseau à éléments parasites, comme indiqué dans la Fig. 45. Deux éléments orientés vers l'axe des y ou plus sont disposés le long de l'axe des x. Le deuxième élément (à l'emplacement x2) est un doublet alimenté; tous les autres éléments sont des éléments parasites et sont souvent des barres. Le premier élément (à l'emplacement x1) est légèrement plus long que le doublet alimenté et agit comme un «réflecteur». Lorsqu'ils existent, le troisième élément et les éléments suivants situés après le doublet alimenté (à x3, …, xN) sont légèrement plus courts que le doublet alimenté et agissent comme des «directeurs». Le réflecteur et les directeurs reflètent les rayonnements le long de l'axe positif des x. L'espacement type entre les éléments varie entre 1/10 et 1/4 de la longueur d'onde, en fonction de la conception.

La largeur de bande d'une antenne Yagi-Uda, c'est-à-dire la gamme de fréquences sur laquelle elle maintient son gain et son impédance au niveau du point d'alimentation, est petite, de seulement quelques pour cent par rapport à la fréquence centrale. La largeur de bande diminue pour les conceptions avec un gain plus élevé, ce qui rend cette antenne idéale pour les applications à fréquence fixe. Toutefois, une antenne Yagi-Uda ajustable en espace libre peut fonctionner efficacement sur une gamme de fréquences large grâce à l'élargissement ou le rétrécissement dynamique de ses éléments.

On trouvera dans les paragraphes ci-après une description des caractéristiques des antennes Yagi-Uda à polarisation horizontale.

## 8.2	Désignation des antennes Yagi-Uda

Désignation du type: YU N/x1,x2,…,xN/h/l1,l2,…,lN

où:

YU :	antenne Yagi-Uda

N :	nombre d'éléments

x1,x2,…,xN :	position x des éléments 1 à N (distance par rapport au réflecteur, x1

h :	hauteur de l'antenne au-dessus du sol

l1,l2,…,lN :	longueur des éléments 1 à N.

Les distances, longueurs et hauteurs doivent être exprimées dans les mêmes unités. Il est à noter que x1,x2, … , xN sont les distances mesures par rapport à l'origine. Si l'élément réflecteur à la position x1 est à l'origine, alors la valeur de x1 sera égale à zéro.

figure 45

Antenne Yagi-Uda générale

## 8.3	Calcul du diagramme pour les antennes Yagi-Uda

Le gain normé du réseau d'antennes est calculé selon la référence [1] en utilisant le vecteur de courant d'entrée V=V1,V2,…,VNT, dans lequel V1=V3=…=VN=0 et seulement V2=1. Les courants sur chaque élément sont donnés par I=Z-1V où Z est la matrice d'impédance mutuelle donnée dans la référence [2].

gθ,ϕ=p=1NIpcoskhpcosθ-coskhpsinkhpsinθejkxpsinθcosϕ2	(25)

où k=2πλ et hp est la moitié de la longueur lp de l'élément p.

Le paragraphe 8 de la pièce jointe 1 à l'Annexe 1 donne un exemple du gain (diagramme d'antenne) obtenu au moyen de l'équation (25) pour le réseau d'antennes pour une antenne Yagi-Uda à polarisation horizontale à trois éléments. Pour les simulations indiquées ci-après, le logiciel EZNEC Pro/2+ v.7.0.1 (64 bits) a été utilisé [3].

## 8.4	Références

[1]	Orfanidis, S. J. (2016). Electromagnetic Waves and Antennas. United States: Sophocles J. Orfanidis.

[2]	C. A. Balanis, «Antenna Theory Analysis and Design,» 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.

[3]	Outil de simulation d'antenne: en ligne: https://www.eznec.com/.

# 9	Exemples de diagrammes

On trouvera, dans la Pièce jointe 1 à la présente Annexe, pour un certain nombre de types d'antenne, les exemples de diagrammes suivants:

–	le diagramme de rayonnement vertical au gain maximal;

–	le diagramme de rayonnement horizontal au gain maximal;

–	la projection de Sanson-Flamsteed des diagrammes de rayonnement avant et arrière.

On trouvera, de plus, des diagrammes pour certains rapports de fréquence FR et déviations s.

# PARTIE 2
de l'Annexe 1

Aspects pratiques des antennes d'émission en ondes décamétriques

# 1	Introduction

Les diagrammes de rayonnement des antennes pour ondes décamétriques illustrés au § 8 de la Partie 1 de la présente Annexe sont des diagrammes théoriques déduits de modèles mathématiques. Il convient d'observer que ces diagrammes correspondent à des antennes installées sur sol plat homogène de conductivité moyenne tel qu'il est décrit au § 3 de la Partie 1 de la présente Annexe.

Cependant, les réseaux d'antennes et les lignes d'alimentation des antennes sont des systèmes très complexes et le rayonnement peut être influencé par de multiples paramètres qu'il n'est pas toujours possible de définir, par exemple les défauts de construction, l'environnement et la situation réelle des phénomènes de réflexion. Ces sujets vont être étudiés plus avant dans les divers paragraphes qui vont suivre.

Le diagramme de rayonnement réel d'une antenne située à un emplacement donné ne peut être établi que par mesure sur place.

# 2	Mesures des diagrammes de rayonnement d'antennes

## 2.1	Méthode de mesure

La méthode appliquée pour déterminer le diagramme de rayonnement réel d'une antenne utilise généralement des appareils de mesure aéroportés. Le récepteur de mesure est monté sur un hélicoptère (le type d'aéronef préféré pour ces mesures) et il reçoit l'émission de l'antenne soumise aux essais. Il est certain que la réciproque est valide. Il convient cependant de se rappeler qu'une puissance d'émission relativement grande peut être nécessaire pour assurer une valeur suffisante du rapport signal/brouillage, en particulier pour ce qui concerne les zéros du diagramme.

Il est certain qu'une tentative de mesure du rayonnement utilisant un équipement de mesure basé à terre ne saurait donner le vrai diagramme horizontal à l'angle d'élévation qui correspond au gain maximal dans le diagramme vertical.

## 2.2	Considérations relatives à l'emploi d'un hélicoptère pour les mesures

Lors de la mesure des diagrammes de rayonnement d'antennes pour ondes décamétriques, il faut considérer les réflexions comme composantes des lobes rayonnés. Ainsi, la distance optimale de mesure doit être un compromis entre la précision nécessaire (condition du champ lointain) et le temps de vol.

La formule suivante sert généralement à calculer la distance minimale de mesure avec une tolérance suffisante pour la condition du champ lointain:

d=2h2λ

où:

d :	distance de mesure (m)

h :	ouverture de l'antenne (m) y compris son radiateur image et son radiateur parasite

:	longueur d'onde (m).

Dans la pratique, on utilise souvent une distance de mesure comprise entre 2 000 et 2 500 m. Il faut cependant soigneusement tenir compte de l'environnement. Une plus grande distance peut être nécessaire s'il existe à l'emplacement d'autres émetteurs de grande puissance.

Normalement, une série de diagrammes de rayonnement mesurés pour une antenne pour ondes décamétriques comprend un diagramme de rayonnement horizontal (HRP) et un diagramme de rayonnement vertical (VRP) pour chaque condition d'exploitation de l'antenne. Le HRP est mesuré pour l'angle d'élévation correspondant au rayonnement maximal dans le lobe principal et le VRP est mesuré dans la section transversale du lobe principal dans la direction du rayonnement maximal.

La précision des résultats dépend des caractéristiques de l'appareillage de mesure du champ et de localisation emporté par l'hélicoptère. De ce fait, il faut veiller avec soin aux éléments suivants:

–	caractéristiques de l'antenne de réception et montage de cette antenne sur l'hélicoptère;

–	récepteur d'essai (mesureur de champ), câbles compris;

–	système de détermination de la position permettant d'établir des coordonnées tridimensionnelles exactes et de guider le pilote.

Pour garantir la fiabilité de la mesure du HRP, il convient, tout au moins dans le lobe principal, d'effectuer les mesures à deux reprises distinctes.

## 2.3	Appareillage de mesure

Un système de mesure du diagramme de rayonnement peut comprendre les éléments suivants:

–	Un récepteur d'essai avec:

–	une large gamme dynamique;

–	une bonne compatibilité électromagnétique (EMC);

–	une grande solidité et une grande stabilité (vibrations de l'hélicoptère et variations de température).

–	Une antenne de réception montée de telle sorte que l'influence de l'hélicoptère sur le diagramme de champ de l'antenne soit minimalisée. Par exemple, on utilise souvent une antenne magnétique (boucle ou ferrite) (montée 3 m au moins au-dessous de l'hélicoptère).

–	Moyens, dans l'hélicoptère et/ou au sol, pour déterminer la position. On utilise souvent des méthodes de poursuite ou de repérage mettant en œuvre des systèmes de terre ou par satellite.

–	Moyens de commande, d'enregistrement et de traitement des données reliant les divers éléments par un bus de données.

Une source de signal ayant un niveau de puissance de sortie étalonné stable. Cette source peut être l'émetteur normal.

Les Figures 46 et 47 représentent les schémas de principe simplifiés de deux systèmes de mesure mettant en œuvre des équipements de détermination de la position différents.

## 2.4	Procédures de mesure

Une préparation soigneuse est indispensable avant que ne commencent les mesures. L'équipement installé à bord de l'hélicoptère comme l'équipement au sol doivent être vérifiés et leur bon fonctionnement contrôlé. Le générateur de signaux ou l'émetteur normal utilisés pour alimenter l'antenne mise à l'essai doivent être réglés et leur niveau de puissance doit être étalonné. Il peut être utile de moduler l'émission afin d'en faciliter la reconnaissance auditive pendant les mesures.

Au cours des mesures, l'hélicoptère doit suivre des trajets préétablis ainsi qu'il est précisé ci-dessous. Les trajets réels sont enregistrés à partir des indications fournies par l'équipement de détermination de la position embarquée, qui donne la position réelle de l'hélicoptère par rapport à l'antenne soumise aux essais. Présentée au pilote en temps réel, cette information lui permet de suivre le trajet correct de manière à obtenir la meilleure précision.

Dans l'idéal, un VRP est mesuré en suivant un demi-cercle au-dessus de l'antenne en commençant par l'azimut du rayonnement maximal tout en prenant des échantillons de l'intensité du champ. Mais, du fait qu'il est difficile pour le pilote de suivre un trajet aussi précis, il peut emprunter un trajet modifié. Ce trajet peut être une combinaison de montée verticale à une position donnée suivie d'une approche à une altitude connue comme l'indique la Fig. 48. Pendant ce vol, il importe de maintenir l'hélicoptère dans la bonne position azimutale, tout écart risquant de donner de fausses indications.

Les résultats de la mesure verticale donnent l'angle d'élévation pour le rayonnement maximal (le maximum dans le lobe principal) auquel la HRP devrait être mesurée. À une altitude correspondant à cet angle d'élévation, l'hélicoptère décrit alors un cercle de rayon constant autour de l'antenne comme le montre la Fig. 49.

Figure 46

Schéma de principe d'un équipement de mesure utilisant la poursuite pour déterminer la position

Figure 47

Schéma de principe d'un équipement de mesure utilisant la mesure de la distance à terre pour déterminer la position

Figure 48

Trajet suivi pour le vol de mesure du VRP

Figure 49

Trajet suivi pour le vol de mesure du HRP

Sur ce trajet, il importe de conserver exactement l'angle d'élévation correct, en effet, il est difficile de compenser les écarts, quels qu'ils soient.

En indiquant à l'opérateur dans l'hélicoptère les valeurs mesurées, sous la forme d'un diagramme d'antenne, il est possible de vérifier le bon fonctionnement du système de mesure pendant le vol.

Le récepteur d'essai doit pouvoir mesurer en mode de calcul de moyenne en sorte qu'un unique échantillon de niveau de signal puisse consister en une moyenne sur une durée déterminée (100 ms, par exemple) afin d'éliminer l'influence de la modulation. Le vol de l'hélicoptère et les capacités du système de mesure devraient être tels que deux échantillons au moins par degré dans le plan horizontal et cinq échantillons par degré dans le plan vertical soient enregistrés par le système en même temps que les données de position correspondantes.

## 2.5	Traitement des données mesurées

Au cours d'une analyse ultérieure, les échantillons de niveau du signal sont convertis en valeurs de champ à distance normalisée compte tenu des caractéristiques de l'antenne de réception et de l'information relative à la position. À ce stade, il convient de rejeter tous les échantillons qui sont manifestement erronés.

La représentation graphique directe des échantillons de champ validés est généralement affectée d'ondulations comme le montre la Fig. 50.

Figure 50

HRP établi sur la base d'échantillons validés du champ correspondant à trois vols complets autour de l'antenne

Si l'on veut obtenir un diagramme lissé, les données doivent être à nouveau traitées en utilisant une fonction de filtrage. Un tracé final utilisant ces valeurs filtrées est indiqué à la Fig. 51. Cette figure est tracée en coordonnées polaires logarithmiques, ce qui permet l'examen des lobes latéraux et des minima. D'autres formats et d'autres échelles peuvent être utilisés.

Le gain de l'antenne dans la direction du rayonnement maximum peut être calculé comme le rapport p.i.r.e./Pin, où Pin est la puissance fournie à l'antenne. La p.i.r.e. est obtenue à partir du champ mesuré et de la distance correspondante.

Le gain de directivité d'antenne peut être évalué d'après la forme des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical mesurée, en supposant que la forme du diagramme de rayonnement vertical est identique pour toutes les directions azimutales.

Figure 51

HRP final établi après filtrage et normalisation des données

# 3	Comparaison des diagrammes de rayonnement théoriques et mesurés

Il s'est avéré très difficile d'établir une comparaison valable entre diagrammes de rayonnement théoriques et mesurés.

Dans le cas des antennes-rideaux, les mesures ont permis d'établir que les variations de rendement découlent de multiples facteurs qu'il n'est pas facile d'isoler.

C'est ce qu'illustrent les Fig. 52a, 52b, 53a et 53b qui donnent les diagrammes de rayonnement mesurés et théoriques dans les plans horizontaux et verticaux d'une antenne-doublet horizontale HR 4/4/0,6 dotée d'un écran réflecteur apériodique.

Bien que le lobe principal de rayonnement ait approximativement la même forme, il y a certaines différences en ce qui concerne le nombre, la taille et la position des lobes latéraux.

Figure 52a

Diagramme de rayonnement horizontal mesuré d'une antenne doublet horizontale multibande à alimentation par le centre du type HR 4/4/0,6 avec écran réflecteur apériodique mesuré à FR = 1,0

Figure 52b

Diagramme de rayonnement horizontal théorique de l'antenne de la Fig. 52a

Figure 53A

Diagramme de rayonnement vertical mesuré pour l'antenne de la Fig. 52a

Figure 53b

Diagramme de rayonnement vertical théorique pour l'antenne de la Fig. 52a

## 3.1	Comparaison des rapports avant/arrière théoriques et mesurés

La Figure 54 montre une comparaison entre valeurs mesurées et calculées des rapports avant/arrière (FTBR) dans le cas d'une antenne HR 4/4/1,0. La Figure 55 représente la même comparaison pour d'autres types d'antennes rideaux et différents paramètres d'écran réflecteur. Sur ces deux Figures, le FTBR calculé correspond à un écran apériodique comptant 50 fils par longueur d'onde comme sur la Fig. 23.

Figure 54

Valeurs du FTBR mesurées et calculées pour un antenne HR 4/4/1,0

# 4	Influence de l'environnement sur les diagrammes de rayonnement

On sait que les facteurs suivants influent sur le diagramme de rayonnement des antennes en ondes décamétriques.

## 4.1	Topographie du terrain

Les exemples théoriques de diagrammes de rayonnement présentés au § 9 de la Partie 1 de la présente Annexe sont fondés sur l'hypothèse que l'antenne est installée sur un sol homogène plat de conductivité moyenne. Toute perturbation des caractéristiques du sol (pentes, collines, vallées, etc.) produit des courants image qui diffèrent, en position et en valeur, de ceux qui sont utilisés dans les calculs. De ce fait, le diagramme de rayonnement se trouve modifié. Selon le type d'antenne utilisé, le diagramme de rayonnement peut être notablement modifié par des perturbations du sol situées jusqu'à plusieurs kilomètres à partir de l'antenne.

Figure 55

Valeurs du FTBR mesurées et calculées pour divers types d'antennes

La Figure 56 illustre les effets d'un profil irrégulier du sol sur le VRP d'une antenne du type HR 4/4/0,5.

Le sol en avant de l'antenne descend en pente vers une vallée avant de remonter comme l'indique la Fig. 57.

Dans ce cas, l'angle d'élévation correspondant au gain maximal est notablement inférieur à l'angle théorique calculé sur la base d'un sol plat à l'avant de l'antenne.

Il convient d'observer que l'inverse est vrai: si le sol à l'avant de l'antenne s'élève, l'angle d'élévation au gain maximal est plus grand que l'angle d'élévation théorique.

## 4.2	Conductivité du sol

Le diagramme de rayonnement calculé se fonde sur une conductivité moyenne du sol. Mais il y a des changements dans le diagramme vertical, notamment dans le cas des antennes à polarisation verticale, lorsque la conductivité réelle du sol diffère notablement des valeurs moyennes admises par hypothèse.

Figure 56

Diagramme de rayonnement vertical mesuré à 21,56 MHz pour une antenne HR 4/4/0,5 (Gamme de fréquences de travail: 11-21 MHz), alimentée par le centre, avec écran apériodique, sans déviation

Figure 57

Profil du terrain à l'avant d'une antenne HR 4/4/0,5

## 4.3	Autres structures locales

Les antennes en ondes décamétriques à gain élevé sont physiquement importantes et nécessitent de fortes structures de soutien, en même temps qu'elles occupent d'importantes superficies.

Nombre de centres d'émission nécessitent plusieurs antennes pour travailler sur toute la série des bandes et des azimuts indispensables pour couvrir une série d'objectifs quels que soient le jour, la saison ou le cycle solaire.

On sait que les facteurs suivants ont des effets néfastes sur le rendement du rayonnement des antennes:

–	couplage d'énergie sur des antennes adjacentes;

–	obstacles à l'avant de l'antenne, par exemple:

–	bâtiments abritant l'émetteur;

–	structures hautes (par exemple, les clochers d'églises);

–	pylônes haute tension;

–	haubans d'antennes;

–	arbres;

–	lignes d'alimentation.

Dans des cas particuliers, le rayonnement d'une antenne vers l'avant peut être modifié par la présence d'une ou de plusieurs autres antennes.

La Figure 58 illustre l'effet d'une obstruction par d'autres antennes situées à quelque 600 m de distance sur le HRP d'une antenne HR 4/4/0,5. L'implantation de ces antennes est indiquée sur la Fig. 59. Le diagramme de rayonnement horizontal (HRP) est perturbé et il existe de notables différences dans la taille et l'emplacement des lobes latéraux par rapport au HRP théorique. Le diagramme de rayonnement vertical est lui aussi affecté. Non seulement l'angle d'élévation correspondant au gain maximal est plus grand que prévu, mais les lobes latéraux du VRP ont également une plus grande amplitude.

Figure 58

Diagramme de rayonnement horizontal mesuré à 15,39 MHz d'une antenne HR 4/4/0,5 (Gamme de fréquences 
de travail: 11-21 MHz), alimentée par le centre, avec écran apériodique et angle de déviation de −20°

# 5	Variations du rendement effectif d'une antenne

Les exemples de diagrammes de rayonnement d'antennes en ondes décamétriques présentés au § 9 de la Partie 1 de la présente Annexe donnent le rendement calculé d'antennes conformes aux critères de conception spécifiés dans la Partie 1 de la présente Annexe.

Les variations du rendement effectif des antennes réelles par rapport au cas idéal sont dues aux paramètres physiques et aux paramètres électriques faits par les constructeurs pour parvenir à une réalisation économique.

Figure 59

Disposition des antennes

Par exemple, les principales causes de variations du rendement des antennes-rideaux sont:

–	l'espacement des fils dans l'écran réflecteur;

–	l'épaisseur des fils de l'écran réflecteur;

–	l'espacement entre l'écran réflecteur et les doublets;

–	la taille relative de l'écran réflecteur par rapport à celle du réseau de doublets;

–	l'espacement (horizontal et vertical) entre les doublets;

–	la fréquence nominale de l'antenne;

–	l'épaisseur réelle des doublets;

–	la géométrie physique des structures de soutien (par exemple, haubans, caténaires).

## 5.1	Diagramme azimutal

Les Figures 60 et 61 montrent la variation des caractéristiques en HRP que l'on peut prévoir pour les antennes nominales HR 4/4/1,0 fournies par différents fabricants et exploitées dans des sites d'émission différents.

La Figure 62 donne le diagramme de rayonnement horizontal théorique d'une antenne HR 4/4/1,0 utilisant les paramètres par défaut.

## 5.2	Diagramme dévié

Il convient aussi d'observer que les concepteurs des antennes obtiennent la déviation du tir des doublets horizontaux en ondes décamétriques à l'aide de diverses méthodes. En général, la méthode utilisée donne un angle réel de déviation plus petit que l'angle spécifié (voir le § 4.3 de la Partie 1 de la présente Annexe).

Cependant, dans certains modèles d'antennes, la réduction de déviation peut être compensée en sorte qu'en pratique, l'angle de déviation spécifié est obtenu pour toute la gamme des fréquences de l'antenne.

C'est ce qu'illustrent les Fig. 63 et 64. La Figure 63 est le HRP mesuré d'une antenne à déviation horizontale HRS 4/4/0,5 ayant un angle de déviation nominal de +25°. On obtient dans la pratique une déviation d'environ +25°, dans toute la gamme de fréquences de l'antenne.

La Figure 64 est le HRP mesuré d'une antenne à déviation horizontale du type HRS 4/4/1,0 ayant un angle de déviation nominal de +30°. La déviation obtenue dans la pratique est d'environ 25°.

Figure 60

HRP d'une antenne-doublet horizontale multibande à alimentation en extrémité du type HR 4/4/1,0 avec écran réflecteur apériodique mesuré à FR = 0,7

Figure 61

HRP d'une antenne-doublet horizontale multibande à alimentation en extrémité différente, du type HR 4/4/1,0 avec écran réflecteur apériodique mesuré à FR = 0,7

Figure 62

HRP théorique d'une antenne multibande à alimentation en extrémité du type HR 4/4/1,0 avec écran réflecteur apériodique mesuré à FR = 0,7

Figure 63

HRP d'une antenne-doublet horizontale multibande à alimentation par le centre du type HRS 4/4/0,5 avec écran apériodique, avec une déviation de +25° par rapport à l'azimut fondamental de 275°, mesurée à FR = 0,7

Figure 64

HRP d'une antenne-doublet horizontale multibande à alimentation par le centre du type HR 4/4/1,0 avec écran apériodique avec une déviation de +30° par rapport à un azimut fondamental de 160°, mesuré à FR = 1,3

## 5.3	Niveau minimum de rayonnement utilisé en pratique pour la planification

À cause des effets décrits dans le § 5, il est nécessaire d'assigner une limite basse, ou une valeur plancher au gain calculé de l'antenne. Cette valeur plancher est la valeur la plus basse utilisée pour calculer le gain relatif de l'antenne (voir la Fig. 65). Chaque fois que le gain calculé dans n'importe quelle direction est inférieur à la valeur plancher, cette dernière est utilisée pour les calculs de champ. Lorsque le gain calculé est supérieur à la valeur plancher, le gain calculé est utilisé pour les calculs de champ.

Pour éviter les spécifications:

–	d'antennes à gain élevé ayant un gain supérieur à 0 dBi de gain dans toutes les directions;

–	d'antennes à faible gain sans directivité,

il faut exprimer la valeur plancher comme une fonction du gain maximum de l'antenne.

La valeur plancher est définie ainsi:

–	si le gain maximum de l'antenne est supérieur ou égal à 25 dBi, la valeur plancher est 0 dBi;

–	si le gain maximum est inférieur à 25 dBi, la valeur plancher est inférieure de 25 dB à la valeur du gain maximum.

La Figure 66 décrit la valeur plancher, ou la valeur la plus basse du gain de l'antenne, comme une fonction du gain maximum de l'antenne, comme indiqué ci-dessus.

Figure 65

Exemple de valeur plancher dans le diagramme
horizontal de rayonnement de l'antenne

Figure 66

Valeur plancher du gain de l'antenne à utiliser dans le calcul

# 6	Caractère approprié et application des antennes

## 6.1	Antennes-doublets horizontales

Les antennes-doublets horizontales sont la forme la plus courante des antennes utilisées pour la radiodiffusion à ondes décamétriques. Elles peuvent être conçues de manière telle que leur diagramme corresponde étroitement à n'importe quelle forme normalement requise.

## 6.2	Antennes-rideaux orientables

Une antenne-rideau orientable se compose normalement de deux réseaux de doublets installés de part et d'autre d'un écran réflecteur commun. Si chacun de ces réseaux a une gamme de fréquences de travail d'un octave, l'antenne peut couvrir toutes les bandes d'ondes décamétriques allant de 6 à 26 MHz.

Ces antennes sont orientées mécaniquement de manière à ce que le faisceau rayonné soit dans la direction de l'azimut désiré. Le temps nécessaire à l'exécution de ce mouvement mécanique est typiquement inférieur à 5 min pour une rotation complète de 360°.

Ces antennes sont particulièrement adaptées pour les emplacements de superficie restreinte à partir desquels il est indispensable de travailler dans un grand nombre d'azimuts.

## 6.3	Antennes en losange

Les antennes en losange ne sont pas recommandées pour la radiodiffusion en ondes décamétriques car:

–	leur lobe principal est étroit dans les deux plans horizontal et vertical, en sorte que la zone de service requise ne peut être couverte de façon fiable en raison des variations des caractéristiques ionosphériques;

–	il existe un nombre important de lobes latéraux de taille suffisante pour provoquer des brouillages à d'autres émissions;

–	une proportion importante de la puissance de l'émetteur est dissipée dans l'impédance terminale.

## 6.4	Antennes log-périodiques à azimut fixe

Les antennes log-périodiques ont l'avantage de couvrir une vaste gamme de fréquences. Elles sont couramment utilisées pour la radiodiffusion à courte distance en raison de la largeur de leur faisceau et de leur faible gain.

## 6.5	Antennes log-périodiques orientables

Les antennes log-périodiques orientables ont généralement des éléments rayonnants horizontaux. Lorsqu'ils sont montés sur un mât vertical, le nombre des lobes du diagramme de rayonnement vertical augmente en fonction de la fréquence de service.

Bien que les antennes log-périodiques orientables soient utilisées pour la radiodiffusion à courte, à moyenne et à grande distance, leur emploi n'est recommandé que pour des fins particulières, par exemple pour la radiodiffusion à courte distance en ondes kilométriques et hectométriques et pour la radiodiffusion à grande distance dans les bandes de fréquences supérieures lorsqu'on peut accepter une largeur du faisceau importante.

## 6.6	Choix de l'antenne optimale

L'organigramme de sélection d'une antenne (Fig. 67) donne quelques indications générales pour le choix d'une antenne appropriée pour un type donné de service selon la portée spécifiée. Deux catégories différentes sont considérées: le service à courte portée et le service à moyenne ou longue portée.

On entend par service à courte portée un service d'une portée maximale de 2 000 km. La zone de service spécifiée peut être couverte soit par une antenne non directive, soit par une antenne directive, dont l'ouverture angulaire du faisceau peut être sélectionnée en fonction de l'ouverture angulaire du secteur à desservir. Dans le cas d'une antenne directive, on peut utiliser soit une antenne-rideau horizontale à doublets soit une antenne log-périodique.

On entend par service à moyenne ou longue portée un service d'une portée supérieure à 2 000 km environ. Ces services nécessitent l'utilisation d'antennes, dont l'angle d'élévation du lobe principal est en général inférieur à 13°. Selon le secteur angulaire de la zone couverte par l'émetteur, l'ouverture angulaire horizontale du faisceau est soit large, comprise entre 65° et 95°, soit étroite, inférieure à 45°.

Figure 67

BS.0705-67

Organigramme de sélection d'une antenne

# Pièce jointe 1
à l'Annexe 1

Exemples de diagrammes

Les exemples de diagrammes sont donnés pour les types d'antenne ci-après et pour des rapports de fréquence FR et des déviations s spécifiés.

# 1	Antennes-rideaux

## 1.1	Antennes-rideaux sans réflecteur

H	1/1/0,3	FR = 1	(Fig. 68)

## 1.2	Antennes-rideaux avec réflecteur accordé

HR	2/1/0,5	FR = 1	s = 0°	(Fig. 69)

HRS	2/2/0,5	FR = 1	s = 0°, 15°	(Fig. 70 et 71)

## 1.3	Antennes-rideaux avec écran réflecteur apériodique

HRS	2/2/0,5	FR = 1	s = 0°, 15°	(Fig. 72 et 73)

HRS	4/3/0,5	FR = 1	s = 0°	(Fig. 74)

HRS	4/4/0,5	FR = 0,7; 1,0; 1,4	s = 0°, 30°	(Fig. 75 à 80)

HRS	4/4/1,0	FR = 1	s = 0°	(Fig. 81)

# 2	Antennes tropicales

T	1/2/0,3	FR = 1	s = 0°	(Fig. 82)

T	2/2/0,5	FR = 1	s = 0°, 15°	(Fig. 83 et 84)

# 3	Antennes log-périodiques

LPH	18/35/30/30/3/26/89	(Fig. 85)

LPV	18/45/3/17/6/34/220	(Fig. 86)

# 4	Antennes quadrants

HQ	1/0,3	(Fig. 87)

# 5	Antennes à doublets croisés

HX	0,3	(Fig. 88)

# 6	Antennes en losange

RH	90/55/15	(Fig. 89)

# 7	Antennes unipolaires verticales

VM	12,5/12,5/120/3	(Fig. 90)

# 8	Antennes Yagi-Uda

YU	3/0; 4,2; 11,7/39,6/21,2; 20,5; 19,6	(Fig. 91)

Figure 68A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

Figure 68b

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 47°

Figure 68c

Diagramme de rayonnement vers l'avant

Figure 68d

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

Figure 69a

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

Figure 69b

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 27°

Figure 69c

Diagramme de rayonnement vers l'avant

Figure 69d

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

Figure 70a

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

Figure 70b

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 17°

Figure 70c

Diagramme de rayonnement vers l'avant

Figure 70d

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

Figure 71a

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 9°

Figure 71b

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 17°

Figure 71c

Diagramme de rayonnement vers l'avant

Figure 71d

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

Figure 72a

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

Figure 72b

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 17°

Figure 72c

Diagramme de rayonnement vers l'avant

Figure 72d

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

Figure 73a

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 9°

FIGURE 73B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 17°

FIGURE 73C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 73D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 74A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 74B

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 12°

FIGURE 74C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 74D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 75A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 75B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 13°

FIGURE 75C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 75D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 76A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 22°

FIGURE 76B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 13°

FIGURE 76C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 76D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 77A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 77B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 9°

FIGURE 77C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 77D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 78A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 26°

FIGURE 78B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 9°

FIGURE 78C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 78D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 79A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 79B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 7°

FIGURE 79C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 79D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 80A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 28°

FIGURE 80B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 7°

FIGURE 80C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 80D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 81A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 81B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 7°

FIGURE 81C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 81D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 82A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 82B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 45°

FIGURE 82C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 82D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 83A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 12°

FIGURE 83B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 45°

FIGURE 83C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 83D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 84A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 37°

FIGURE 84B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 40°

FIGURE 84C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 84D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 85A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 85B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 14°

FIGURE 85C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 85D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 86A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 86B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 17°

FIGURE 86C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 86D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 87A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 87B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 51°

FIGURE 87C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 87D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 88A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 88B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 51°

FIGURE 88C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 88D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 89A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 89B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 15°

FIGURE 89C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 89D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

FIGURE 90A

Diagramme vertical pour un angle d'azimut de 0°

FIGURE 90B

Diagramme horizontal pour un angle d'élévation de 24°

FIGURE 90C

Diagramme de rayonnement vers l'avant

FIGURE 90D

Diagramme de rayonnement vers l'arrière

figure 91a

Diagramme vertical d'une antenne Yagi-Uda à polarisation horizontale à trois éléments syntonisée à 6,8 MHz, h = 39,6 m AGL – Le gain maximal est obtenu à un angle d'élévation de 16°

figure 91B

Coupe du diagramme en azimut à une angle d'élévation de 16° à 6,8 MHz, h = 39,6 m AGL

figure 91c

Diagramme d'antenne 3-D à 6,8 MHz, h = 39,6 m AGL

# Annexe 2

Antennes de réception en ondes décamétriques

TABLE DES MATIÈRES

Page

PARTIE 1 de l'Annexe 2 – Diagrammes de rayonnement et caractéristiques des antennes de réception de référence en ondes décamétriques		132

1	Introduction		132

2	Caractéristiques d'une antenne de réception de référence à utiliser pour la planification		132

2.1	Caractéristique relative du diagramme de rayonnement vertical		133

2.2	Caractéristique relative du diagramme de rayonnement horizontal		133

PARTIE 2 de l'Annexe 2 – Caractéristique de l'antenne de réception en milieu urbain		134

1	Influence de l'environnement sur le diagramme de rayonnement		134

2	Facteurs d'affaiblissement associés à l'antenne de réception en milieu urbain		134

2.1	Caractéristique relative d'une antenne en milieu urbain		134

# PARTIE 1
de l'Annexe 2

Diagrammes de rayonnement et caractéristiques des antennes de réception de référence en ondes décamétriques

# 1	Introduction

L'objet de la Partie 1 de la présente Annexe est de fournir une information complète et détaillée sur les caractéristiques d'une antenne de réception de référence en ondes décamétriques à utiliser pour la planification.

Théoriquement, tous les types d'antennes d'émission décrits dans la Partie 1 de l'Annexe 1 peuvent être utilisés pour la réception à cause du principe de réciprocité. En pratique, à cause des contraintes de coût et de dimensions, les antennes de réception sont normalement moins sophistiquées que les antennes d'émission. Ces antennes de réception sont souvent constituées par un long fil, un cadre ou un doublet à large bande. Quoi qu'il en soit, le type le plus courant d'antenne de réception utilisé par les auditeurs est la petite antenne unipolaire télescopique ou l'antenne-fouet.

# 2	Caractéristiques d'une antenne de réception de référence à utiliser pour la planification

L'antenne décrite dans la présente Recommandation, ainsi que les statistiques qui lui sont associées, modélise avec précision le diagramme de rayonnement moyen relatif et l'affaiblissement supplémentaire prévisionnel en milieu urbain, pour les petites (longueur bien inférieure à la longueur d'onde) antennes-fouets.

Les caractéristiques présentées ici ont été établies à partir des résultats de nombreuses expériences complètes et statistiquement valables effectuées en Russie.

Il s'agit d'un modèle relatif d'une antenne de référence. Il compare les caractéristiques de cette classe d'antennes de réception installées dans un emplacement donné avec les caractéristiques de la même antenne installée dans un autre emplacement.

L'antenne de réception est destinée à être utilisée comme antenne de réception de référence pour la planification des systèmes de radiodiffusion sonore dans la bande 7 (ondes décamétriques). Quand cette antenne est convenablement utilisée dans les logiciels de prévision de la propagation, elle facilite le choix optimum de l'antenne d'émission et de la fréquence de fonctionnement et le calcul de l'affaiblissement relatif total sur le trajet.

Il convient de considérer cette antenne de réception de référence comme un transducteur entre les ondes électromagnétiques arrivant sur la zone de réception et la force électromotrice (f.é.m.) relative appliquée à l'entrée du récepteur (circuit ouvert). Son diagramme de rayonnement vertical (voir le § 2.1) a été intégré dans la partie du logiciel de prévision de la propagation, où les valeurs caractéristiques des ondes électromagnétiques, arrivant selon des angles connus sur la zone de réception, sont calculées. Il doit servir à traduire le champ des ondes électromagnétiques incidentes (EM) en une f.é.m. à la sortie de l'antenne en fonction des angles d'incidence de ces ondes. Ces f.é.m. à la sortie de l'antenne deviennent alors des indicateurs de l'amplitude efficace de ces ondes EM incidentes.

Toutes les ondes EM arrivant sur ces antennes, y compris les signaux de radiodiffusion, les signaux brouilleurs, le bruit atmosphérique et le bruit artificiel sont reçues par ces antennes de façon identique. Par conséquent, les amplitudes efficaces de toutes les ondes incidentes, utilisées dans l'évaluation des paramètres caractéristiques de tels systèmes (signal/brouillage, signal/bruit, ...) doivent être correctement évaluées à partir d'une bonne application de ces caractéristiques d'antenne.

## 2.1	Caractéristique relative du diagramme de rayonnement vertical

La caractéristique relative du diagramme de rayonnement vertical de cette antenne de réception est exprimée par l'équation:

où:

:	angle d'arrivée de l'onde incidente, en coordonnées sphériques, comme exposé au § 2 de la Partie 1 de l'Annexe 1, et

Rv (, fMHz):	coefficient de réflexion complexe pour les ondes polarisées verticalement, défini dans le § 3.4 de la Partie 1 de l'Annexe 1, calculé avec les paramètres de terre équivalents: ε = 10 et  = 0,01 S/m.

Le diagramme de rayonnement est représenté pour trois fréquences de fonctionnement différentes sur la Fig. 92.

FIGURE 92

Caractéristique du diagramme de rayonnement de l'antenne de référence vertical pour tous les azimuts

## 2.2	Caractéristique relative du diagramme de rayonnement horizontal

La caractéristique du diagramme de rayonnement horizontal de cette antenne est indépendante de l'angle horizontal de l'onde incidente. Le diagramme de rayonnement horizontal est donc équidirectif.

# PARTIE 2
de l'Annexe 2

Caractéristique de l'antenne de réception en milieu urbain

# 1	Influence de l'environnement sur le diagramme de rayonnement

Les ondes électromagnétiques qui arrivent sur les antennes des immeubles situés en milieu urbain subissent un affaiblissement, par rapport à celles qui sont reçues en milieu rural. En raison de la nature aléatoire de l'effet du milieu urbain sur les ondes EM et de la position aléatoire des récepteurs dans les immeubles, il est nécessaire de procéder à une description statistique de l'affaiblissement relatif en milieu urbain.

Les statistiques d'affaiblissement s'appliquent indépendamment à chaque antenne de réception de tout un ensemble d'antennes installées en milieu urbain et exposées à des ondes EM incidentes uniformes.

Tout facteur d'affaiblissement utilisé dans le modèle de planification devrait être appliqué uniformément aux signaux de radiodiffusion et aux signaux de bruit.

# 2	Facteurs d'affaiblissement associés à l'antenne de réception en milieu urbain

Une distribution statistique log-linéaire compare l'affaiblissement d'ondes EM uniformes arrivant sur des antennes de réception installées en milieu urbain avec l'affaiblissement de ces ondes sur les mêmes antennes installées en milieu rural. De telles distributions sont entièrement décrites par la médiane statistique et l'écart type.

La médiane d'une distribution urbaine statistique concernant l'affaiblissement d'un signal EM pour chaque antenne urbaine par rapport aux antennes «rurales» est:

Au  =  11 dB

L'écart type d'un tel affaiblissement est:

Vu  =  7 dB

## 2.1	Caractéristique relative d'une antenne en milieu urbain

Dans l'hypothèse d'une amplitude uniforme du champ EM incident et d'une disposition entièrement aléatoire des récepteurs, les statistiques précédentes impliquent des caractéristiques statistiques spécifiques suivantes pour le système:

–	50% des antennes de réception en milieu urbain reçoivent des signaux de radiodiffusion et de bruit inférieurs de 11 dB ou plus à ceux qui sont reçus par une antenne de référence en zone rurale;

–	90% des antennes de réception en milieu urbain reçoivent des signaux de radiodiffusion et de bruit inférieurs de 2 dB ou plus à ceux qui sont reçus par une antenne de réception de référence en zone rurale;

–	10% des antennes de réception en milieu urbain reçoivent des signaux de radiodiffusion et de bruit inférieurs de 20 dB7 ou plus à ceux qui sont reçus par une antenne de réception en zone rurale.

La définition de la force cymomotrice (f.c.m.) et de la force cymomotrice spécifique est donnée dans la Recommandation UIT-R BS.561.

La force cymomotrice (f.c.m.) en un point donné de l'espace est le produit du champ électrique produit en ce point par une antenne par la distance de ce point à l'antenne. Cette distance doit être suffisante pour que les composantes réactives du champ soient négligeables.

Exprimée en volts, la f.c.m. est numériquement égale au champ électrique (mV/m) à la distance de 1 km.

La f.c.m. spécifique en un point de l'espace est la force cymomotrice en ce point quand la puissance rayonnée par l'antenne est de 1 kW.

Voir les définitions données dans le numéro 1.160 du Règlement des radiocommunications et dans la Recommandation UIT-R V.573.

Le rapport avant/arrière FTBR, se définit comme le rapport de la valeur maximale du diagramme de rayonnement vers l'avant à la valeur maximale du diagramme de rayonnement vers l'arrière.

La hauteur de l'antenne n'est pas utilisée dans la formule de calcul du gain en espace libre donnée en l'espèce, mais elle est utilisée dans le logiciel de simulation à code électromagnétique numérique permettant de déduire les diagrammes tenant compte des effets dus au sol.

L'équation (1) est l'équation 22.4.9 de Orfanidis (2016) avec yp = 0.

Le logiciel EZNEC est une variante accessible au public du logiciel NEC, qui a été développée par le Lawrence Livermore Laboratory en 1981. Pour une description complète des équations et du code utilisés pour tenir compte des effets dus au sol, voir G. J. Burke & A.J. Poggio, Numerical Electromagnetics Code (NEC) Methods and Moments: Part II: Program Description (Code) 37-61 (Jan. 1981), disponible à l'adresse https://www.dim.uchile.cl/~lsaavedr/archivos/wifi/antenas/NEC/nec2prt1.pdf.

L'écart pour le décile supérieur (90%) et pour le décile inférieur (10%) est 1,28 × Vu » 9 dB.