RECOMENDACIÓN  UIT-R  BS.706-2*

Sistema de transmisión de datos en radiodifusión sonora
monofónica con modulación de amplitud (AMDS)

(1990-1992-1998)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que existe un creciente interés en un sistema de transmisión de datos para radiodifusión con modulación de amplitud y en sus aplicaciones;

b)	que es aconsejable obtener un sistema aplicable a todas las bandas de radiodifusión con modulación de amplitud, teniendo en cuenta la futura introducción de la banda lateral única en ondas decamétricas, incluida la introducción de la detección síncrona;

c)	que los sistemas existentes no se pueden utilizar con transmisiones de banda lateral única en la banda 7 (ondas decamétricas);

d)	que ciertas aplicaciones de un sistema de transmisión de datos con modulación de amplitud podrían corresponder a características similares del sistema de transmisión de datos en radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (RDS, Radio Data System), definidas en la Recomendación UIT-R BS.643, habida cuenta de la velocidad binaria más baja disponible;

e)	que al diseñar dichos sistemas se debe tener en cuenta la fabricación masiva de receptores;

f)	que es posible añadir señales de datos a las actuales transmisiones de radiodifusión con modulación de amplitud de tal modo que sean inaudibles y lograr así una buena compatibilidad con la recepción de las señales radiofónicas monofónicas normales,

recomienda

1	que los sistemas de transmisión de datos en radiodifusión con modulación de amplitud (AMDS, Amplitude Modulation Data System) cumplan las condiciones enumeradas en el Anexo 1;

2	que mientras no se disponga de un sistema para banda lateral única en la banda 7 (ondas decamétricas) y para estereofonía con modulación de amplitud en la banda 6 (ondas hectométricas), los sistemas para transmisión de datos con doble banda lateral y modulación de amplitud (AM-DSB, Amplitude Modulation Double Sideband) en las bandas de radiodifusión 5 (ondas kilométricas), 6 (ondas hectométricas) y 7 (ondas decamétricas) se ajusten a los requisitos indicados en el Anexo 1 y cumplan la especificación mínima enumerada en el Anexo 2.

NOTA 1 – En el Anexo 3 figura información relativa a los sistemas operacionales o proyectados.

ANEXO  1

Especificaciones de un sistema de transmisión de datos en radiodifusión sonora con modulación de amplitud

# 1	Cuestiones de compatibilidad

## 1.1	Compatibilidad con el programa principal

El sistema de datos suplementario debe ser compatible con el programa de audio principal en todas las condiciones operacionales, incluidas las siguientes:

–	transmisores explotados con técnicas de control de la portadora que economizan energía;

–	redes de transmisores sincronizadas;

–	transmisiones de banda lateral única (si es factible la introducción de un sistema de datos con modulación de amplitud en la radiodifusión en ondas decamétricas);

–	transmisores utilizados como referencia de frecuencia de alta estabilidad;

–	recepción móvil y, cuando se requiera, la recepción con un receptor de modulación de amplitud estereofónico en la banda 6 (ondas hectométricas).

## 1.2	Compatibilidad con otros programas en el mismo canal o en canales adyacentes

Las relaciones de protección utilizadas en la planificación no han de ser afectadas, es decir, las señales de datos no deben ocasionar interferencia adicional a la señal radiofónica de audio.

# 2	Fiabilidad de la recepción de los datos

La zona en la cual la señal de datos puede ser recibida de manera fiable, deberá ser al menos tan amplia como la correspondiente al servicio del programa radiofónico principal, en condiciones de propagación por onda de superficie y por onda ionosférica.

# 3	Aplicaciones

Habida cuenta de que probablemente en el sistema de transmisión de datos con modulación de amplitud se dispondrá de una velocidad de datos baja, es posible que sólo sea viable poner en práctica simultáneamente unas pocas de las aplicaciones indicadas a continuación.

Se prevé que gran parte de la capacidad de transmisión de datos se utilizará por lo común para aplicaciones relacionadas con las funciones de sintonización automática o asistida. En consecuencia, tales aplicaciones se califican de «primarias». Existen otras aplicaciones que se denominan «secundarias», que pueden introducirse para atender a las necesidades de cada entidad de radiodifusión en particular. Hay que indicar que, si bien se utilizan términos similares, estas aplicaciones pueden no corresponder exactamente a las del RDS (véase la Recomendación UIT-R BS.643).

Aplicaciones primarias

–	Código de identificación de programa (PI, Programme Identification), que incluye:

–	distintivo de país único para cada país de la UIT;

–	código de idioma único.

–	Lista de frecuencias alternativas (AF, Alternative Frecuencies).

–	Nombre del servicio de programas (PS, Programme Service): comprende al menos cuatro caracteres alfanuméricos y se prevé su presentación visual.

–	Información de horarios (SI,  Scheduling Information).

–	Identificación de programas de tráfico (TP, Traffic Programme) e identificación de anuncios de tráfico (TA, Traffic Announcement).

Aplicaciones secundarias (ejemplos)

–	Datos del GPS diferencial (dGPS, differential Global Positioning System).

–	Indicación horaria (CT, Clock-Time) y fecha (UTC y MJD).

–	Código de número de elemento de programa (PIN, Programme Item Number).

–	Código de identificación de decodificador (DI, Decoder Identification), (por ejemplo, estereofonía).

–	Código de tipo de programa (PTY, Programme Type).

–	Canal de datos transparentes (TDC, Transparent Data Channel).

–	Aplicaciones internas (IH, In-House).

–	Canal de mensajes de tráfico (TMC, Traffic Message Channel).

–	Radiobúsqueda (RP, Radio Paging).

ANEXO  2

Especificación de un sistema de transmisión de datos en radiodifusión
sonora monofónica con modulación de amplitud

Bandas de frecuencia:	ondas kilométricas, ondas hectométricas y ondas decamétricas

Método de modulación: 	modulación de fase de la portadora principal

Desviación máxima de fase: 	según la velocidad binaria, de acuerdo con la Fig. 1

Formato de datos para velocidades binarias por debajo
de 100 bit/s:				según la aplicación

Formato de datos para velocidades binarias  100 bit/s:	de acuerdo con el Anexo 4

ANEXO  3

Información sobre sistemas AMDS operacionales y en proyecto

El Cuadro 1 contiene información sobre sistemas AMDS que se utilizan en diferentes países.

CUADRO  1

Aplicación de sistemas AMDS

| Características | Reino Unido | Francia | Alemania |
| --- | --- | --- | --- |
| – Bandas de frecuencias utilizadas | Ondas kilométricas | Ondas kilométricas | Ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas |
| – Posibles bandas de frecuencias | Ondas kilométricas y hectométricas | Ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas | Ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas |
| – Desviación de fase |  22,5º |  28,5º |  15º |
| – Velocidad binaria | 25 bit/s | 40 bit/s | 200 bit/s |
| – Codificación de datos | Bifásica | NRZ | NRZ |
| – Estructura de datos | Bloques de 50 bits con 32 bits útiles | Bloques de 50 bits con 32 bits útiles | Bloques de 47 bits con 36 bits útiles |
| – Proporción de bits erróneos alcanzada (en condiciones normales) |  |  | < 10–3 para ondas kilométricas y hectométricas (50% del tiempo) |
| – Aplicación | Información meteorológica codificada | Información horaria | Sintonía automática o asistida |
|  | Conmutación de suministro de electricidad |  | Información de tráfico |
| En funcionamiento desde | 1985 | 1986 | Pruebas en condiciones reales desde 1988 |
| Referencia |  | Norma nacional francesa NFC 90-002 |  |

ANEXO  4

1	Codificación de la banda de base

1.1	Estructura de codificación de la banda de base

1.2	Características de la transmisión de datos

1.3	Protección contra errores

1.4	Sincronización de bloques y grupos

2	Formato de datos

2.1	Definiciones relativas a la transmisión de datos

2.2	Identificación del programa

2.2.1	Código PI

2.2.2	Código BI

3	Tipos de grupo

3.1	Utilización de grupos

3.2	Secuencias de grupos

4	Descripción de grupos

4.1	Grupo tipo 0/Información básica de sintonización y conmutación (BTI)

4.2	Grupo tipo 1/Radiotexto (RT)

4.3	Grupo tipo 2/Frecuencias alternativas (AF)

4.4	Grupo tipo 3/Canal de mensajes de tráfico (TMC)

4.5	Grupo tipo 4/Aplicaciones internas (IH)

4.6	Grupo tipo 5/Canal de datos transparentes (TDC)

4.7	Grupo tipo 6/Información de programación (SI)

4.7.1	Codificación de COMIENZO y FIN

4.8	Grupo tipo 7/Información suplementaria de programación (SIS)

4.8.1	Información direccionada por el código de utilización UCI

4.8.2	Codificación de latitud y longitud

4.9	Grupo tipo 8/Información adicional de sintonización (ATI)

4.9.1	Información direccionada por el código de utilización UC2

4.10	Grupo tipo 9/-Datos de GPS diferencial (dGPS)

4.11	Grupo tipo 10/Información horaria UTC (TIME)

5	Glosario de términos

6	Índice de cuadros

7	Índice de figuras

8	Índice de fórmulas

# 1	Codificación de la banda de base

## 1.1	Estructura de la codificación de la banda de base

La Fig. 3 muestra la estructura de la codificación de la banda de base. El elemento mayor dentro de la estructura se denomina un grupo. Un grupo consiste en dos bloques con 47 bits cada uno. Cada bloque contiene una palabra de información (36 bits) y una palabra de control (11 bits). Para distinguir los bloques de un grupo y mejorar la sincronización de bloques, cada bloque está superpuesto por una palabra de separación (11 bits, adición en módulo 2).

Grupo = 94 bits

| Bloque 1 | Bloque 2 |
| --- | --- |

Bloque = 47 bits

| Palabra de información | Palabra de control |
| --- | --- |

Palabra de información = 36 bits

| m35 | m34 | … | m01 | m00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Palabra de control (+ palabra de separación) = 11 bits

| FIGURA 3 c10 | c09 | … | c01 | c00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Estructura de codificación de la banda de base

## 1.2	Características de la transmisión de datos

Para todas las palabras de información, palabras de control, números binarios o direcciones, el bit más significativo se transmitirá primero (Fig. 4). El orden asignado al número binario o al bit de dirección transmitido último es 20.

La transmisión de datos es totalmente sincronizada, es decir, no hay saltos entre grupos y bloques.

Grupo

| Bloque 1 se transmitirá antes que el bloque 2 | Bloque 2 |
| --- | --- |

| GT | PI o código BIMSB | … | Palabra de control | GT | … | Palabra de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Código de tipo de grupo 4 Bits | 16 Bits | Infor- mación 16 Bits | +Palabra de separación A 11 Bits | Código de tipo de grupo 4 Bits | Información 32 Bits | + Palabra de separación B 11 Bits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Código de tipo de grupo (GT)

| a3 | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- |

| FIGURA 4 El bit más significativo se transmitirá primero |  |  | Bit menos significativo |
| --- | --- | --- | --- |

Formato de datos y direccionamiento

CUADRO  2

Elementos de datos

| Elemento de datos | Nota | Capítulo |
| --- | --- | --- |
| Palabra de control | Detección de errores, corrección de errores, sincronización de bloques y grupos | 2.1 - 2.4 |
| Código PI | Código de identificación de programa | 3.2.1 |
| Código BI | Código de identificación de radiodifusión | 3.2.2 |
| GT | Tipo de grupo | 4 |
| Información | Definida por el código de tipo de grupo | 5.1 - 5.11 |
| X | Capacidad no utilizada | 5.1 - 5.11 |

## 1.3	Protección contra errores

Para que el receptor/decodificador pueda detectar y corregir errores de transmisión, a cada bloque se asigna una palabra de control (11 bits). Esta palabra

c(x) (c10, c09, ... , c00 mostrada en la Fig. 3) es la suma total (módulo 2) de:

–	el residuo obtenido después de la multiplicación de la palabra de información de 36 bits m(x) por x11 y una siguiente división (módulo 2) por el polinomio generador g(x), y

–	una secuencia binaria de 11 bits d(x), denominada palabra de separación, de modo que:

c(x)=d(x)+m(x)⋅x11g(x)     |mod  g(x)	(1)

por lo que el polinomio generador (grado 11) puede ser descrito por la siguiente fórmula:

g(x)  x11  x8  x6  1	(2)

Se utilizan diferentes palabras de separación A y B para cada bloque de un grupo.

Las secuencias binarias de 11 bits para las palabras de separación A y B se muestran en el siguiente Cuadro:

CUADRO  3

Palabra de separación

| Separación | Palabra de separación d(x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d10 | d9 | d8 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | d0 |
| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

El código de protección contra errores ofrece las características siguientes:

–	detecta todos los errores individuales y dobles en un bloque;

–	detecta cualquier ráfaga que abarca 10 bits o menos;

–	detecta aproximadamente el 99,90% de las ráfagas que abarcan 11 bits; y

–	aproximadamente el 99,95% de las ráfagas más largas.

Es un código de corrección de errores en ráfagas óptimo y es capaz de corregir cualquier ráfaga que abarca 5 bits o menos. Según el número de errores dentro de un bloque o dentro del contenido de un bloque, el receptor/decodificador puede utilizar el modo detección de errores o el modo corrección de errores, o ambos.

La probabilidad de errores no reconocidos depende del número de errores que son corregidos. Las pruebas en servicio real han demostrado que no se deberían corregir más de dos errores en un bloque.

## 1.4	Sincronización de bloques y grupos

El comienzo y el fin de un bloque de datos así como el comienzo y el fin de un grupo pueden ser detectados en el receptor/decodificador utilizando las dos palabras de separación A y B. Estas palabras destruyen la propiedad cíclica del código básico, de modo que en el código modificado, los cambios cíclicos de las palabras de código no originan otras palabras de código. Mediante este método, la sincronización de bloques es fiable.

# 2	Formato de datos

## 2.1	Definiciones relativas a la transmisión de datos

No hay un ciclo de repetición específico fijo para los diversos tipos de grupos (véase el § 4), es decir, se proporciona un alto grado de flexibilidad. Esto permite al usuario crear combinaciones de diferentes tipos de información, que se ajusten a estos requisitos.

El formato de datos seleccionado comprende cinco tipos de grupos que no han sido utilizados aún, y por consiguiente, proporciona un suficiente grado de adaptabilidad para aplicaciones futuras.

Con el fin de asegurar la utilización eficaz del canal de datos con modulación de amplitud, el número de diferentes tipos de información se minimiza dentro de un grupo dado. De este modo, el usuario no se verá forzado a desperdiciar capacidad de datos por la transmisión de información no utilizada.

Los cuatro primeros bits de cada bloque se asignan al código de tipo de grupo (Fig. 5) que especifica la aplicación del grupo. Por este proceso, cada bloque de un grupo puede ser decodificado dentro del receptor/decodificador sin referencia al otro bloque. De este modo, se reduce el tiempo de acceso para los datos que son transmitidos en varios bloques durante la interferencia.

## 2.2	Identificación del programa

La identificación del programa es un código que permite al receptor distinguir entre el país de origen, la zona de programa, el idioma y la identificación del propio programa.

El código no está previsto para visualización directa. Se asigna a cada programa de radiodifusión individual para identificar los transmisores que radian el mismo programa radiofónico. Por este código, el receptor/decodificador móvil puede buscar automáticamente una frecuencia alternativa en caso de recepción deficiente de la frecuencia recibida. En los casos de recepción estacionaria, y especialmente en las bandas de ondas decamétricas, el oyente puede comenzar la búsqueda sintonizando transmisiones originadas en un país específico con un idioma deseado.

Excepto para el tipo de Grupo 5 (canal de datos transparente) la identificación del programa se incluye siempre en el primer bloque de cada grupo (véase la Fig. 5). Según el servicio, se dispone de dos códigos diferentes para la identificación del programa, que son el código BI y el código PI.

### 2.2.1	Código PI

La utilización del código PI es equivalente al RDS. Por motivos de compatibilidad con el RDS, las transmisiones que se efectúan en ondas kilométricas y/o hectométricas y también en la banda II de ondas métricas/modulación de frecuencia, tienen que ser identificadas con el código PI. Esto es necesario para la sintonización de búsqueda automática en todas las bandas y además para sustentar funciones a través de fronteras, especialmente para el servicio TMC (canal de mensajes de tráfico).

CUADRO  4

Estructura de PI

| Bits | Identificación |
| --- | --- |
| 1 a 4 | Identificación de país |
| 5 a 8 | Tipo de programa según la zona de cobertura |
| 9 a 16 | Número de referencia de programa |

Se pueden transmitir facultativamente distintivos de país ampliados (ECC, Extended Country Codes) para dar la identificación del país en los bits 1 a 4 del código PI único. El distintivo de país ampliado consiste en 8 bits y se codifica de acuerdo con las normas del RDS.

### 2.2.2	Código BI

El código BI (identificación de radiodifusión) se debe utilizar para facilitar la flexibilidad máxima con respecto a la sintonización y búsqueda de una transmisión determinada en ondas decamétricas. Una ampliación de 8 bits (bit 17 a 24) permite la identificación de hasta 32 entidades de radiodifusión (el número de la organización tiene que ser acordado nacionalmente) y hasta 8 programas simultáneos diferentes de una entidad radiodifusora (marcador de programa).

CUADRO  5

Estructura de BI

| Bits | Identificación |
| --- | --- |
|  | BIMSB |
| 1 a 8 | Identificación de país (255 países pueden ser codificados)(1) |
| 9 a 16 | Código de idioma (255 idiomas pueden ser codificados) |
|  | BILSB |
| 17 a 21 | Número de organización (32 organizaciones dentro de un país) |
| 22 a 24 | Marcador de programa (8 programas) |
| (1) Estos códigos de país se indican en el Apéndice A. |  |

NOTAS – Utilización del código PI o del código BI:

a)	Por razones de compatibilidad con RDS, los programas que se transmiten en ondas kilométricas y/o hectométricas y en la banda II de ondas métricas/modulación de frecuencia, tienen que ser identificados con el código PI. La utilización del código ECC será facultativa.

b)	Todas las demás aplicaciones pueden utilizar el código BI en vez del código PI.

c)	Para la banda de ondas decamétricas, se debe utilizar el código BI para facilitar la flexibilidad máxima con respecto a la sintonización y búsqueda de una transmisión determinada.

d)	La utilización del código BI o PI se señaliza mediante la bandera de código (CF, Code Flag).

e)	Una breve designación del país respectivo se podría derivar de la identificación de país o del ECC para mostrarla en la pantalla del receptor. Se recomienda utilizar los códigos ISO 3166 de 2 letras.

# 3	Tipos de grupo

La aplicación de un grupo es determinada por el código de tipo de grupo, es decir, los primeros 4 bits de cada bloque (Fig. 5). En el Cuadro 6 se enumeran los tipos de grupos asignados para las diferentes aplicaciones.

CUADRO  6

Tipos de grupo

| Tipo de grupo |  |  |  |  |  | Tipo de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dec | Código binario |  |  |  | Aplicación | información |
|  | A3 | A2 | A1 | A0 |  | (1) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Información básica de sintonización y conmutación BTI | interactiva |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Radiotexto RT | interactiva |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Frecuencias alternativas AF | interactiva |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Canal de mensajes de tráfico TMC | interactiva |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Aplicaciones internas IH | diversas |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Canal de datos transparente TDC | diversas |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Información de programación SI | fuera de línea |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Información suplementaria de programación SIS | fuera de línea |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Información adicional de sintonización ATI | interactiva |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Datos del sistema mundial de determinación de posición diferencial dGPS | interactiva |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Información horaria UTC | interactiva |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | No definida |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | No definida |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | No definida |  |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | No definida |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | No definida |  |
| (1) La recepción de un grupo puede tener diferentes efectos en las acciones subsiguientes: interactiva  La información es tratada directamente por el sistema receptor y resulta en la sintonización o cambio de ajustes, visualización o almacenamiento. fuera de línea  La información es almacenada para ulterior referencia y se utilizará básicamente para actualizar una base de datos en el sistema receptor. diversas  El efecto real en el sistema receptor depende de la aplicación y del tipo de datos transmitidos. |  |  |  |  |  |  |

## 3.1	Utilización de grupos

CUADRO  7

Utilización de grupos para diferentes aplicaciones

| Aplicación | Grupos primarios | Grupos secundarios |
| --- | --- | --- |
| Identificación de estaciones de ondas kilométricas - hectométricas | 0,2 | 1,4,8,10 |
| Identificación de estaciones de ondas decamétricas | 8,2 | 1,4,10 |
| TMC en ondas kilométricas - hectométricas | 0,3,2 | 1,4,8,10 |
| dGPS en ondas kilométricas - hectométricas | 0,9,2,5 | 1,4,8,10 |
| Programación en ondas kilométricas y ondas hectométricas | 0,2,6,7 | 1,4,8,10 |
| Programación en ondas decamétricas | 8,2,6,7 | 1,4,10 |

## 3.2	Secuencias de grupos

A diferencia de las aplicaciones del RDS, no se puede dar una secuencia de grupos fija para AMDS. La secuencia depende de la cantidad de datos que se ha de transmitir y del tiempo de reacción previsto en los receptores.

Si, por ejemplo, es necesario que un nombre PS aparezca en la pantalla de los receptores dentro de 3 segundos, el Grupo 0 se transmite por lo menos cada sexto grupo (condiciones sin error). En un entorno muy distorsionado, como son las ondas decamétricas, es aconsejable enviar un Grupo 8 cada tercer grupo de la secuencia.

La base para el cálculo de las secuencias de grupos es la duración del grupo TG  0,47 segundos (s) en condiciones sin error. La secuencia de grupos se puede derivar de la fórmula:

Noc=TRTG	(3)

donde:

NOC	es la velocidad de repetición del grupo particular dentro de una secuencia

TR		es el tiempo de reacción deseado en el terminal receptor en segundos

TG		es la duración del grupo en segundos

En las aplicaciones en la banda de ondas decamétricas se ha encontrado que una secuencia de grupo dinámica resulta apropiada; por ejemplo:

La transmisión debe comenzar a las 1200 UTC.

CUADRO  8

Secuencias de grupos dinámicas

| Tiempo (UTC) | Secuencia de grupo | Tarea |
| --- | --- | --- |
| 1159-1200 | 8,2,8,2 | Nombre de la estación y frecuencias alternativas |
| 1200-1201 | 8,2,1,8,2,1 | Nombre de la estación, frecuencias alternativas y radiotexto |
| 1201-1204 | 8,2,6,7,8,6,7 | Nombre de la estación e información de programación |
| 1204-1205 | 8,2,8,2 | Nombre de la estación y frecuencias alternativas |

# 4	Descripción de grupos

## 4.1	Grupo tipo 0/Información básica de sintonización y conmutación (BTI)

Utilización interactiva

El grupo tipo 0 contiene el nombre del servicio del programa (PS), señales de identificación para transmisores de tráfico (TMC, TP, TA) y una identificación para la anchura de banda de audio de la señal radiofónica (BW). Un servicio PI ampliado y/o PS ampliado puede ser marcado con dos banderas (PIX y PSX).

Grupo 0/Bloque 1

| GT | PI | PIX | PSX | PS Carácter 1 | PS Carácter 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 0/Bloque 2

| GT | TA | TP | TMCF | BW | PS Carácter 3 | PS Carácter 4 | PS Carácter 5 | PS Carácter 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FIGURA 5 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 0

CUADRO  9

Datos en el Grupo 0

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI |
| TMCF | 0 1 | Programa con mensajes de tráfico codificados |
| TP | 0 1 | Programa con mensajes de tráfico hablados |
| TA | 0 1 | No hay mensaje de tráfico vocal (desactivado) Hay mensaje de tráfico vocal (activado) |
| BW | 0 1 | Anchura de banda AF de la señal radiofónica: 4,5 kHz Anchura de banda AF ampliada de la señal radiofónica: 7 kHz |
| PIX | 0 1 | No se transmitirá ECC ECC se transmite en el Grupo 8 |
| PSX | 0 1 | PS que utiliza 6 caracteres PS que utiliza 8 caracteres (véase también el Grupo 8) |
| PS |  | Caracteres de nombre del servicio del programa 1 ... 6 |

PS

De acuerdo con las tablas de código de la Norma ISO 646, el nombre del servicio del programa se transmite en caracteres de 7 bits que se han de indicar en la pantalla del receptor. Para cada nombre, se permiten básicamente 6 caracteres que incluyen espacios. La posición de cada carácter en el nombre corresponde al número asignado. La transmisión del nombre comienza con el carácter 1. El bit transmitido primero es el bit más significativo de un carácter.

PSX

Se pueden transmitir dos caracteres PS adicionales en el Grupo 8. El número de caracteres de PS es marcado por la bandera de extensión PS (PSX). Los caracteres 1 a 6 se transmiten en el Grupo 0 y los caracteres 7 y 8 en el Grupo 8.

PIX

La transmisión del distintivo de país ampliado para PI se marca con la bandera PIX.

TMCF

La identificación del canal de mensajes de tráfico representa una señal de conmutación para identificar canales, que en determinados momentos, transmiten mensajes de tráfico codificados. Esta identificación se podría utilizar para una sintonización de búsqueda de transmisores TMC automática.

TP

La identificación del programa de tráfico representa una señal de conmutación para identificar canales que, en determinados momentos, transmiten mensajes de tráfico hablados. Se podría utilizar en el receptor un dispositivo luminoso o similar para informar al motorista que el canal recibido, en determinados momentos, transmitirá mensajes de tráfico. Esta identificación se podría utilizar para una sintonización de búsqueda automática de un canal de tráfico.

TA

La identificación de anuncios de tráfico representa una señal de conmutación para identificar anuncios de tráfico que están siendo transmitidos en ese momento. Esta señal se podría utilizar en el receptor como sigue:

–	activación automática en el caso de anuncios de tráfico, cuando el receptor está en el modo preparado para recibir y ha sido silenciado;

–	conmutación automática de cinta a anuncio de tráfico.

BW

La identificación de anchura de banda representa una señal de conmutación para identificar la anchura de banda de audio de la señal radiofónica. Esta señal identifica a los transmisores en ondas kilométricas y hectométricas que funcionan con una anchura de banda ampliada durante el día. Esta identificación se podría utilizar para adaptar el filtro de selección IF a la anchura de banda de audio real de la señal radiofónica.

## 4.2	Tipo de Grupo 1/Radiotexto (RT)

Utilización interactiva

El tipo de Grupo 1 se utiliza para transmitir radiotexto (RT).

Grupo 1/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB | TE | TN | TF | TSA a3..a0 | RT carácter 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |

Grupo 1/Bloque 2

| FIGURA 6 GT | RT carácter 2 | RT carácter 3 | RT carácter 4 | RT carácter 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Grupo 1

CUADRO  10

Datos en el Grupo 1

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB |
| TE | 0 1 | Se está transmitiendo el último segmento del texto señalizado por TN |
| TN | 00 .. 11 | Número de texto que se está transmitiendo |
| TF | 0 1 | El texto señalizado por TN ha cambiado |
| TSA | 0000 1111 | Dirección de segmento del texto señalizado por TN |
| RT |  | Caracteres de radiotexto 1 ... 5 del segmento TSA |

De acuerdo con las tablas de código de la Norma ISO 646, el radiotexto se transmite utilizando caracteres de 8 bits. La transmisión comienza con el bit más significativo de un carácter.

TSA

La dirección de segmento de texto en el bloque 1 se utiliza para colocar el segmento de texto compuesto por los caracteres de los bloques 1 y 2 (caracteres 1 a 5) en la pantalla o en la memoria. Según lo determinado por la gama de direcciones de segmento (0-15) y el número de caracteres (5) contenidos en un grupo, es posible transmitir radiotextos hasta una longitud máxima de 80 caracteres.

Si la pantalla comprende menos de 80 caracteres, el receptor/decodificador debe estar equipado con una memoria para visualizar partes del RT sucesivamente.

TN

Direcciona un texto 0 ... 3 que será afectado por los datos transmitidos.

TF

El cambio de la bandera de texto (TF) en el bloque 1 identificará un nuevo radiotexto para el TN señalizado. La bandera de texto es utilizada por el receptor/decodificador para liberar la memoria de la pantalla.

TE

Indica que se está transmitiendo el último segmento del texto direccionado por TN.

Se considera que el radiotexto (RT) es especialmente útil para receptores domésticos equipados con una pantalla apropiada y para receptores en automóviles equipados con un generador vocal.

## 4.3	Tipo de Grupo 2/Frecuencias alternativas (AF)

Utilización interactiva

El tipo de Grupo 2 se utiliza para transmitir frecuencias alternativas (AF).

Grupo 2/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB | AF Código 1 | AF Código 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

Grupo 2/Bloque 2

| GT | AF Código 3 | AF Código 4 | AF Código 5 | AF Código 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| FIGURA 7 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 2

CUADRO  11

Datos en el Grupo 2

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB |
| AF | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código de frecuencias alternativas 1 ... 6 |

Códigos para frecuencias alternativas

Seis códigos AF o hasta seis frecuencias alternativas pueden ser transmitidas dentro de un grupo. Todos los códigos AF especificados y todos los códigos de frecuencias especificados actualmente se indican en el Cuadro 8.

Banda de ondas kilométricas

Las frecuencias en la banda de ondas kilométricas (153-279 kHz) son representadas por un código de 8 bits con una separación de canales de 9 kHz (Regiones 1 y 3 de la UIT).

CodeLF  1  (fLF – 153)/9	(4)

fLF  153  (CodeLF – 1) . 9	(5)

Banda de ondas hectométricas

Las frecuencias en la banda de ondas hectométricas (531-1 602 kHz) son representadas por un código de 8 bits con una separación de canales de 9 kHz (Regiones 1 y 3 de la UIT).

CodeMF  16  (fMF – 531)/9	(6)

fMF  531  (CodeMF – 16) . 9	(7)

Banda de ondas decamétricas

Las frecuencias en la banda de ondas decamétricas (2 300-26 100 kHz) son representadas por dos códigos de 8 bits con una separación de canales de 5 kHz. Se caracterizan por el hecho de que el primer código de 8 bits está dentro de la gama 141-159. En este caso, el primer código debe ser evaluado junto con el código subsiguiente. No se permiten pares que rebasen los bloques.

CodeHF  35 674  fHF/5

1st CodeHF  INT(CodeHF/256)	(8)

2nd CodeHF  CodeHF MOD 256

fHF  ((1st CodeHF – 139) . 256  2nd CodeHF – 90)) . 5	(9)

NOTA – fLF , fMF y fHF se indican en kHz.

Banda 0-2 295 kHz con una separación de canales de 5 kHz

Esta banda de frecuencias es una extensión de la banda de ondas decamétricas a frecuencias más bajas. Proporciona la transmisión de frecuencias alternativas hasta 2 295 kHz para servicios radioeléctricos o transmisores MF en la Región 2 de la UIT con una separación de canales de 10 kHz.

Las ecuaciones de códigos y frecuencias son iguales que para la banda de ondas decamétricas.

Banda de ondas métricas

Los canales de ondas métricas (87,5-107,9 MHz) son representados por dos códigos de 8 bits con una separación de canales de 100 kHz. Se caracterizan por el hecho de que el primer código de 8 bits es 160. En este caso, el primer código y el código subsiguiente identifican un canal en ondas métricas. No se permiten pares que rebasen los bloques.

1st CodeVHF  160
		2nd Code  (fVHF – 87.5) . 10	(10)

fVHF  87,5  2nd CodeVHF/10	(11)

Código de relleno

El código de relleno (código  136) se utiliza para sustituir los códigos AF no utilizados dentro del grupo.

Código de número

El código de número indica cuántas frecuencias, salvo para los códigos de relleno, se incluyen en la lista de AF. Las listas de AF pueden incluir hasta 31 frecuencias. El número de código se transmite al comienzo de la lista de AF.

Código  Número  224	(12)

Número  Código – 224	(13)

Lista de frecuencias alternativas (AF)

La lista de AF identifica los transmisores que transmiten un programa radiofónico idéntico en la misma zona de recepción o en una zona adyacente. Los receptores/decodificadores equipados con una memoria para AF pueden reducir el tiempo de conmutación a otro transmisor.

NOTA – fVHF se indica en MHz.

CUADRO  12

Codificación de frecuencias alternativas

| Frecuencias Observaciones | Primer código binario | Segundo código binario | Decimal equivalente |
| --- | --- | --- | --- |
| libre | 0000 0000 |  | 0 |
| Banda de ondas kilométricas |  |  |  |
| 153 kHz | 0000 0001 |  | 1 |
| … | … |  |  |
| 279 kHz | 0000 1111 |  | 15 |
| Banda de ondas hectométricas |  |  |  |
| 531 kHz | 0001 0000 |  | 16 |
| … | … |  |  |
| 1 602 kHz | 1000 0111 |  | 135 |
| Código de relleno | 1000 1000 |  | 136 |
| libre | 1000 1001 1000 1010 |  | 137 138 |
| 0 - 2 295 kHz | separación 5 kHz |  |  |
| 0 kHz | 1000 1011 | 0101 1010 | 35674 |
| … | … | … | … |
| 2 295 kHz | 1000 1101 | 0010 0101 | 36133 |
| Banda de ondas decamétricas |  |  |  |
| 2 300 kHz | 1000 1101 | 0010 0110 | 36134 |
| … | … | … | … |
| 26 100 kHz | 1001 1111 | 1011 1110 | 40894 |
| Banda de ondas métricas |  |  |  |
| 87,5 MHz | 1010 0000 | 0000 0000 | 40960 |
| … |  | … | … |
| 107,9 MHz | 1010 0000 | 1100 1100 | 41164 |
| libre | 1010 0001 … 1101 1111 |  | 205 . 223 |
| Códigos de número |  |  |  |
| No existe AF | 1110 0000 |  | 224 |
| 1 AF | 1110 0001 |  | 225 |
| … | … |  |  |
| 31 AF | 1111 1111 |  | 255 |

## 4.4	Tipo de Grupo 3/Canal de mensajes de tráfico (TMC)

Utilización interactiva

El Grupo tipo 3 se utiliza para transmitir mensajes de tráfico codificados (TMC).

Grupo 3/Bloque 1

| GT | PI | AFT | X | TMC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 3/Bloque 2

| GT | TMC |
| --- | --- |

| FIGURA 8 4 | 32 |
| --- | --- |

Grupo 3

El formato de datos de TMC de AMDS es idéntico que el de TMC de RDS (longitud de la información  37 bits).

CUADRO  13

Datos en el Grupo 3

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI |
| AFT | 0000 0001 ... 1000 0111 | Frecuencia alternativa codificada como en el Grupo 2, limitada a ondas kilométricas y hectométricas |
| TMC | ... | Datos TMC |
| X |  | Capacidad no utilizada |

Las frecuencias alternativas para TMC (AFT) sólo se relacionan con canales que transmiten mensajes de tráfico idénticos. Estos canales no transmiten necesariamente el mismo programa radiofónico. AFT se basa en la misma codificación utilizada para frecuencias alternativas (AF). La utilización de AFT está limitada a las bandas de ondas kilométricas y hectométricas.

## 4.5	Grupo tipo 4/Aplicaciones internas (IH)

Utilización diversa

El Grupo tipo 4 se utiliza para transmitir aplicaciones internas codificadas (IH).

Grupo 4/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB | IH |
| --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 16 |
| --- | --- | --- |

Grupo 4/Bloque 2

| GT | IH |
| --- | --- |

| FIGURA 9 4 | 32 |
| --- | --- |

Grupo 4

Hay 48 bits disponibles para IH: 16 bits en el bloque 1 y 32 bits en el bloque 2. El contenido de los bits para IH puede ser determinado por la entidad radiodifusora.

CUADRO  14

Datos en el Grupo 4

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB |
| IH | ... | Datos internos |

Ejemplos de aplicaciones de IH

–	Identificación del programa radiofónico.

–	Explotación a distancia de redes de transmisores.

–	Radiobúsqueda del personal de operaciones.

## 4.6	Grupo tipo 5/Canal de datos transparentes (TDC)

Utilización diversa

El Grupo tipo 5 se utiliza para transmitir cualquier clase de datos transparentes que pueden utilizar la capacidad máxima del canal.

Grupo 5/Bloque 1

| GT | DATOS transparentes |
| --- | --- |
| 4 | 32 |

Grupo 5/Bloque 2

| FIGURA 10 GT | DATOS transparentes |
| --- | --- |
| 4 | 32 |

Grupo 5

NOTA 1 – Este grupo no transporta códigos PI o BI para permitir la capacidad máxima para los datos transparentes.

NOTA 2 – La identificación de la transmisión tiene que ser proporcionada por la transmisión del Grupo 0 o del Grupo 8 en la secuencia de grupos.

## 4.7	Grupo tipo 6/Información de programación (SI)

Utilización fuera de línea

El Grupo tipo 6 se utiliza para transmitir información de horarios de radiodifusión, de modo que los receptores puedan establecer una base de datos para fácil acceso y selección de la transmisión deseada.

Grupo 6/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB (ON) | CF | DF | ECC/ BILSB (ON) | START MSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 6 |

Grupo 6/Bloque 2

| FIGURA 11 GT | START LSB | END | FMSB | FLSB | DOW1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 |

Grupo 6

CUADRO  15

Codificación en el Grupo 6

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB (ON) | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB de otra red |
| ECC BILSB (ON) | 0000 0001 ... 1111 1111 | ECC o código BILSB de otra red |
| CF | 0 1 | Entorno de código PI Entorno de código BI |
| DF | 0 1 | La entrada no está limitada por una fecha La entrada tendrá una fecha de comienzo o de fin (transmitida en el Grupo 7) |
| START | 0 0000 0000 ... 1 0010 0000 | 0000 UTC ... Hora de comienzo de la transmisión en un intervalo de 5 minutos 2355 UTC (véase la fórmula (14)) |
| END | 0 0000 0000 ... 1 0010 0000 | 0000 UTC ... Hora de fin de la transmisión en un intervalo de 5 minutos 2355 UTC (véase la fórmula (14)) |
| FMSB | 0000 0000 ... 1111 1111 | MSB del código de frecuencia, codificado de acuerdo con el Cuadro 12 |
| FLSB | 0000 0000 ... 1111 1111 | LSB del código de frecuencia, codificado de acuerdo con el Cuadro 12 |

CUADRO  16

Codificación DOW1 en el Grupo 6

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| DOW1 (día de la semana) | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | Servicio diario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Sábado y domingo Días laborables solamente (lunes a viernes) Viernes, sábado y domingo Lunes y martes Martes y miércoles Miércoles y jueves Jueves y viernes Viernes y sábado |
|  |  | Otras combinaciones de operaciones tienen que ser transmitidas en grupos separados del tipo 6 que utilizan este código o por el Grupo 7 (véase el ejemplo). |

Ejemplo de codificación DOW1

Una transmisión efectuada lunes, miércoles, jueves y viernes resultará en tres Grupos tipo 6 separados, codificados como:

Primero	Grupo 6	0001 (lunes)

Segundo	Grupo 6	0011 (miércoles)

Tercero	Grupo 6	1110 (jueves y viernes)

### 4.7.1	Codificación de COMIENZO y FIN

La codificación de la hora de COMIENZO (START) y FIN (END) de una transmisión se basa en intervalos de 5 minutos:

START/END = INT((HORAUTC⋅60+ MINUTOUTC)5)	(14)

## 4.8	Grupo tipo 7/Información suplementaria de programación (SIS)

Utilización fuera de línea

El Grupo tipo 7 se utiliza para transmitir información suplementaria de horarios de la entidad radiodifusora, para que los receptores establezcan una base de datos para fácil acceso y selección de la transmisión deseada. El contenido incluye las zonas CIRAF objetivo y la posición de los transmisores. Al utilizar esta información, el receptor podrá seleccionar el transmisor que da servicio a la zona donde está situado o a la zona más próxima a su ubicación. Hay que transmitir la hora de comienzo de la transmisión para proporcionar una referencia a la entrada SI, en el Grupo 6.

Grupo 7/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB (ON) | CF | DF | ECC/ BILSB (ON) | START MSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 6 |

Grupo 7/Bloque 2

| FIGURA 12 GT | START LSB | UC1 | Las aplicaciones son definidas por el código de utilización UC1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 4 | 25 |

Grupo 7

CUADRO  17

Datos en el Grupo 7

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB (ON) | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB de otra red |
| ECC BILSB (ON) | 0000 0001 ... 1111 1111 | ECC o código BILSB de otra red |
| CF | 0 1 | Entorno de código PI Entorno de código BI |
| DF | 0 1 | La entrada no está limitada por una fecha La entrada está limitada por una fecha de comienzo/fin (transmitida en el Grupo 7) |
| START | 0 0000 0000 ... 1 0010 0000 | 0000 UTC ... hora de comienzo de la transmisión 2355 UTC (véase la fórmula (14)) |
| UC1 | 0000 ... 1111 | Código de utilización |

### 4.8.1	Información direccionada por el código de utilización UC1

La información transmitida en el bloque 2 es determinada por el código de utilización 1 (UC1, 4 bits) y es independiente del código de identificación. Dieciséis aplicaciones pueden ser direccionadas por el código de utilización.

CUADRO  18

Codificación de UC1 en el Grupo 7

| UC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | CIRAF 1 |  |  |  |  |  |  | CIRAF 2 |  |  |  |  |  |  | CIRAF 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | S |  | C |  | X |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | CIRAF 4 |  |  |  |  |  |  | CIRAF 5 |  |  |  |  |  |  | CIRAF 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | S |  | X |  | X |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | DSTART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |
| 4 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | DEND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |
| 4 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | CIRAFTX |  |  |  |  |  |  | LAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | no definido aún |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | no definido aún |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Reservado para uso de las entidades de radiodifusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UC1  0

Se pueden transmitir tres zonas CIRAF de la zona objetivo prevista.

UC1  1

Se pueden transmitir tres zonas CIRAF adicionales de la zona objetivo prevista.

UC1  2

Se puede transmitir la fecha de COMIENZO y los días de la semana.

UC1  3

Se puede transmitir la fecha de FIN y los días de la semana.

La fecha de COMIENZO y de FIN se codifican con 17 bits como una fecha juliana de acuerdo con las especificaciones del RDS.

UC1  4

Se puede transmitir la zona CIRAF y la latitud y longitud de la posición del transmisor (véanse las ecuaciones (15) y (16)).

UC1  5 a 14

No se ha definido aún.

UC1  15

Se puede transmitir información solamente relacionada con la entidad radiodifusora.

CUADRO  19

Datos de UCI en el Grupo 7

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| P | 0 1 | Entrada permanente La entrada está limitada por la fecha de comienzo y/o de fin |
| S | 0 1 | Transmisión especial |
| C | 0 1 | Sólo se transmitirá CIRAF 1 a 3 Se transmitirá CIRAF 4 .. 6 en el Grupo 7 UC1 = 1 |
| DOW2 | 1000000 ... 1111111 1000000 0100000 0010000 0001000 0000100 0000010 0000001 0000000 1111111 | Cada bit representa un día de la semana MSB = lunes (véase el ejemplo) 7 días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo No definido Todos los días |
| LAT | 0101 1010 ... 1110 1010 | Latitud del transmisor 90 grados NORTE ... Grado del paso 1 (véase la fórmula (15)) Latitud del transmisor 90 grados SUR |
| LON | 0 1011 0100 ... 1 1011 0100 | Longitud del transmisor 180 grados ESTE ... Grado del paso 1 (véase la fórmula (16)) Longitud del transmisor 180 grados OESTE |
| DSTART |  | Fecha de comienzo de la transmisión (véase la especificación del RDS para la codificación de la fecha juliana) |
| DEND |  | Fecha de fin de la transmisión (véase la especificación del RDS para la codificación de la fecha juliana) |
| CIRAF | 000 0001 ... 101 0101 | Zonas objetivo de la transmisión Valores decimales entre 1 y 85 CIRAF 1 ... 6 |
| CIRAFTX | 000 0001 ... 101 0101 | Zona geográfica de la posición del transmisor Valores decimales entre 1 y 85 |

Ejemplo del tratamiento de DOW2 en un receptor

Para una transmisión efectuada en martes, miércoles y viernes.

código para el martes		0100000

código para el miércoles	0010000

código para el viernes		0000100

————

código resultante		0110100  derivado por una O lógica de todos los códigos

### 4.8.2	Codificación de latitud y longitud

La latitud (decimal) debe estar en la gama de 90 Sur (-90) a 90 Norte (+90).

LAT(nord)  INT(latitude0,5)
		LAT(sud)  -INT(latitude0,5)	(15)

La longitud (decimal) debe estar en la gama de 180 Oeste (-180) a 180 Este (+180).

LON(est)  INT(longitude0,5)
		LON(ouest)  -INT(longitude0,5)	(16)

## 4.9	Grupo tipo 8/Información adicional de sintonización (ATI)

Utilización interactiva

El Grupo tipo 8 se utiliza para transmitir información adicional de sintonización. Para apoyar las aplicaciones de sintonización rápida, se transmite también el código de identificación (PI o BI), marcado por la bandera de código (CF).

Según el código de identificación, se transmitirá información diferente en el bloque 1. En el caso de PI (CF  0) se puede transmitir el distintivo de país ampliado (ECC) y en el caso de BI (CF  1), BILSB.

En ambos modos de identificación, se transmite el tipo de programa (PTY). La codificación aplicada de PTY corresponde al RDS.

Grupo 8/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB | CF | X | ECC/ BILSB | PTY 1 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 8/Bloque 2

| GT | UC2 | Las aplicaciones son definidas por el código de utilización UC2 |
| --- | --- | --- |

| FIGURA 13 4 | 4 | 28 |
| --- | --- | --- |

Grupo 8

CUADRO  20

Datos en el Grupo 8

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB |
| ECC BILSB | 0000 0001 ... 1111 1111 | ECC o código BILSB |
| CF | 0 1 | Entorno de código PI Entorno de código BI |
| PTY1 | 00000 ... 11111 | Información de tipo de programa (véanse las especificaciones del RDS) |
| UC2 | 0000 ... 1111 | Código de utilización |

### 4.9.1	Información direccionada por el código de utilización UC2

La información transmitida en el bloque 2 es determinada por el código de utilización (UC2, 4 bits) y es independiente del código de identificación. Dieciséis aplicaciones pueden ser direccionadas por el código de utilización.

CUADRO  21

Codificación de UC2 en el Grupo 8

| UC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | PS carácter 7 |  |  |  |  |  |  | PS carácter 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (PTY 2) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | PTYN.1 |  |  |  |  |  |  | PTYN.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTYN.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTYN.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | PTYN.5 |  |  |  |  |  |  | PTYN.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTYN.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTYN.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CIRAF 1 |  |  |  |  |  |  | CIRAF 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIRAF 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIRAF 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | CIRAF 5 |  |  |  |  |  |  | CIRAF 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIRAF 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIRAF 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | PS 1 |  |  |  |  |  |  | PS 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PS 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PS 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | PS 5 |  |  |  |  |  |  | PS 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PS 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PS 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | START |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIRAF 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | FMSB |  |  |  |  |  |  |  |  | FLSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STARTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | no definido aún |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | no definido aún |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Reservado para uso de las entidades de radiodifusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UC2  0

Se pueden transmitir dos caracteres PS adicionales (caracteres 7 y 8) y PTY 2. PTY 2 se utiliza para caracterizar el programa en detalle, por ejemplo, música pop y noticias. PTY 2 no se debe utilizar hasta que se finaliza la especificación del RDS.

Este código de utilización está restringido a la utilización de PI solamente.

UC2  1 y UC2  2

Se puede transmitir el nombre PTY (2  4 caracteres). El nombre PTY se puede utilizar además para definir más claramente el tipo de programa. Los caracteres no utilizados se deben transmitir como el carácter ASCII (hex. 20).

UC2  3

Se puede transmitir la zona de radiodifusión objetivo (zona CIRAF: zona 1  primaria, zonas 2-4  adicionales). Con esta información, el receptor podrá seleccionar las transmisiones destinadas a una zona objetivo específica que transporta un tipo específico de programa.

UC2  4

Se pueden transmitir zonas objetivos adicionales (zonas CIRAF 5-8) junto con UC2  3. Con esta información, el receptor podrá seleccionar transmisiones destinadas a una zona objetivo específica que transporta un tipo de programa específico.

UC2  5

Se transmiten los primeros cuatro caracteres del nombre del servicio del programa.

UC2  6

Se transmiten los caracteres 5 a 8 del nombre del servicio del programa.

UC2  7

Se transmiten la hora de comienzo y de fin, así como la zona CIRAF primaria de la zona objetivo de radiodifusión definida en UC2  3 CIRAF1. Esto permitirá almacenar esta información en el receptor para crear un sistema de autoaprendizaje.

UC2  8

Se transmite la frecuencia de la siguiente transmisión programada que transporta el mismo programa. Esto permite informar sobre cómo continuar la recepción cuando se necesita un cambio de frecuencia. La hora de comienzo STARTN de esta siguiente transmisión programada proporciona una indicación, cuando esta entrada se hace válida.

UC2  9 a 14

No definido aún.

UC2  15

Se puede transmitir información que esté relacionada solamente con la entidad radiodifusora.

CUADRO  22

Datos de UC2 en el Grupo 8

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PTY 2 | 00000 ... 11111 | (Véanse las especificaciones del RDS) |
| PTYN.1 ... PTYN.8 | ... | Información del tipo de programa en texto codificado de acuerdo con la Norma ISO 646 |
| CIRAF 1 ... CIRAF 8 | 000 0001 ... 101 0101 | Zona objetivo de transmisión (1 a 85) |
| PS | .. | Nombre del servicio del programa (véase 5.1 Grupo 0) |
| START | 0 0000 0000 ... 1 0001 1111 | 0000 UTC ... (codificación, véase la fórmula (14)) 2355 UTC |
| END | 0 0000 0000 ... 1 0001 1111 | 0000 UTC ... (codificación, véase la fórmula (14)) 2355 UTC |
| FMSB | 0000 0000 ... 1111 1111 | MSB del código de frecuencia del siguiente programa codificado de acuerdo con el Cuadro 12 |
| FLSB | 0000 0000 ... 1111 1111 | LSB del código de frecuencia del siguiente programa codificado de acuerdo con el Cuadro 12 |
| STARTN | 0 0000 0000 ... 1 0001 1111 | Hora de comienzo (UTC) de la siguiente transmisión programada (codificación, véase la fórmula (14)) |

## 4.10	Grupo tipo 9/Datos del GPS diferencial (dGPS)

Utilización interactiva

El Grupo tipo 9 se utiliza para transmitir datos del GPS diferencial.

Grupo 9/Bloque 1

| GT | PI | AFDG Código | X | dGPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 9/Bloque 2

| GT | dGPS |
| --- | --- |

| FIGURA 14 4 | 32 |
| --- | --- |

Grupo 9

AFDG

La frecuencia alternativa que transporta datos dGPS se codifica de acuerdo con el Cuadro 12, Grupo 2.

La codificación de datos dGPS se ha de terminar después que se definan las aplicaciones del RDS.

CUADRO  23

Datos en el Grupo 9

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI |
| AFDG | 0000 0000 ... 1111 1111 | Frecuencia alternativa que transporta datos del dGPS codificados de acuerdo con el Cuadro 12 La gama de frecuencia está limitada a las bandas de ondas kilométricas y hectométricas |
| dGPS | ... | Datos del dGPS La codificación se ha de terminar después que se definan las aplicaciones del RDS |
| X |  | Capacidad no utilizada |

## 4.11	Grupo tipo 10/Información horaria UTC (TIME)

Utilización interactiva

El Grupo 10 se puede utilizar para transmitir el tiempo (UTC), la hora local y la fecha al receptor para que establezca el reloj interno.

Grupo 10/Bloque 1

| GT | PI/ BIMSB | CF | X | ECC/ BILSB | OS | LOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 10/Bloque 2

| GT | HOUR | MINUTE | JULIAN | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| FIGURA 15 4 | 5 | 6 | 17 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grupo 10

CUADRO  24

Datos en el Grupo 10

| Datos | Valor binario | Significado |
| --- | --- | --- |
| PI/ BIMSB | 0000 0001 ... 1111 1111 | Código PI o código BIMSB |
| ECC BILSB | 0 0000 0000 ... 1 0010 0000 | ECC o código BILSB |
| CF | 0 1 | Entorno de código PI Entorno de código PI |
| OS | 0 1 | Diferencia horaria hasta UTC positivo (+) Diferencia horaria hasta UTC negativo (-)(1) |
| LOS | 00000 ... 11000 | Diferencia en número de medias horas, hora local hasta UTC(1) |
| HOUR | 00000 ... 10111 | 0000 UTC ... Hora (UTC) 2300 UTC |
| MINUTE | 00 0000 ... 11 1011 | 00 ... Minuto (UTC) 59 |
| JULIAN | 17 bits | Fecha juliana (véase la especificación del RDS) |
| (1) Para los servicios que atraviesan zonas horarias, LOS y OS se deben fijar a 0 (cero). |  |  |

# 5	Glosario de términos

| AF | Frecuencia alternativa | (Alternative Frequency) |
| --- | --- | --- |
| AFDG | Frecuencia alternativa para dGPS | (Alternative Frequency for dGPS) |
| AFT | Frecuencia alternativa que transporta TMC | (Alternative Frequency carrying TMC) |
| AM | Modulación de amplitud | (Amplitude Modulation) |
| AMDS | Sistemas de datos AM | (AM-Data System) |
| AM-DSB | Doble banda lateral con modulación de amplitud | (Amplitude Double Sideband) |
| ATI | Información adicional de sintonización | (Additional Tuning Information) |

| BILSB | LSB del código de identificación de radiodifusión | (Broadcast Identification Code LSB) |
| --- | --- | --- |
| BIMSB | MSB del código de identificación de radiodifusión | (Broadcast Identification Code MSB) |
| BTI | Información básica sobre sintonización y conmutación | (Basic Tuning and Switching Information) |
| BW | Bandera que indica una anchura de banda determinada | (Flag indicating a particular bandwidth) |
| CF | Bandera que indica la utilización de PI o BI | (Flag Code indicating the use of PI or BI) |
| CIRAF | Zona de recepción para radiodifusiones entre 1 y 85 | (Reception zone for broadcasts ranging from 1 to 85) |
| CIRAFTX | Zona geográfica en la cual está situado el transmisor | (Geographical zone in which the transmitter is located) |

| DEND | Fecha de fin de una entrada | (End Date of an entry) |
| --- | --- | --- |
| DF | Bandera que indica una entrada con fecha limitada | (Flag indicating a Date-limited entry) |
| dGPS | Sistema mundial de determinación de la posición diferencial | (differential Global Positioning System) |
| DOW1 | Día de semana (codificación limitada) | (Day of Week (limited coding)) |
| DOW2 | Día de semana (codificación completa) | (Day of Week (full coding)) |
| DSTART | Fecha de comienzo de una entrada | (Start Date of an entry) |
| ECC | Distintivo de país ampliado | (Extended Country Code) |
| END | Fin de una transmisión (UTC) | (End of a transmission (UTC)) |
| FLSB | LSB del código de frecuencia | (Frequency Code (LSB)) |
| FMSB | MSB del código de frecuencia | (Frequency Code (MSB)) |
| GT | Tipo de grupo | (Group Type) |
| HOUR | Hora en UTC | (Hour in UTC) |
| IF | Frecuencia intermedia | (Intermediate Frequency) |
| IH | Interna | (In House) |
| JULIAN | Fecha juliana | (Julian Date) |
| LAT | Latitud geográfica 90N ... 90S (decimal) | (Geographical Latitude 90N ... 90S (decimal)) |
| LON | Longitud geográfica 180E ... 180W (decimal) | (Geographical Longitude 180E ... 180W (decimal)) |
| LOS | Diferencia de hora local | (Local Time Offset) |
| LSB | Bits menos significativos | (Least Significant Bits) |
| MINUTE | Minuto en UTC | (Minute in UTC) |
| MSB | Bits más significativos | (Most Significant Bits) |

| ON | Otra red o transmisión de la entidad radiodifusora | (Other Network or transmission of the broadcaster) |
| --- | --- | --- |
| OS | Signo de diferencia horaria | (Time Offset Sign) |
| P | Bandera que indica una entrada de horario permanente | (Flag indicating a Permanent Scheduling Entry) |
| PI | Código de identificación de programa | (Programme Identification Code) |
| PIX | Bandera que indica la utilización del distintivo de país ampliado (ECC) | (Flag indicating the use of extended country code ECC) |
| PS | Nombre del servicio del programa | (Programme Service Name) |
| PSX | Bandera que indica la utilización de PS ampliado | (Flag indicating the use of extended PS) |
| PTY1 | Tipo de programa | (Programme Type) |
| PTY2 | Tipo de segundo programa | (Second Programme Type) |
| PTYN | Nombre de tipo de programa | (Programme Type Name) |
| RT | Radiotexto | (Radio Text) |
| S | Bandera que indica una transmisión especial | (Flag indicating a Special Transmission) |
| SI | Información de horarios | (Scheduling Information) |
| SIS | Información suplementaria de horarios | (Supplementary Scheduling Information) |
| SSB | Banda lateral única | (Single Sideband) |
| START | Hora de comienzo de una transmisión (UTC) | (Start time of a transmission (UTC)) |
| STARTN | Hora de comienzo de la siguiente transmisión programada | (Start time of next scheduled transmission) |
| TA | Bandera que identifica anuncios de tráfico | (Flag identifying Traffic Announcement) |
| TDC | Canal de datos transparentes | (Transparent Data Channel) |
| TE | Bandera que indica fin de radiotexto | (Flag indicating End of Radiotext) |
| TMC | Bandera que identifica transmisiones de mensajes de tráfico | (Traffic Message Channel) |
| TMCF | Canal de mensajes de tráfico | (Flag identifying Traffic Message Transmissions) |
| TN | Número de radiotexto | (Number of Radio Text) |
| TP | Bandera que identifica programa de tráfico | (Flag identifying Traffic Programme) |
| TSA | Dirección de segmento de texto | (Text Segment Address) |
| UC1 | Código de utilización 1 | (Usage Code 1) |
| UC2 | Código de utilización 2 | (Usage Code 2) |
| UTC | Información horaria | (Time Information) |
| X | No definido | (not defined) |

# 6	Índice de Cuadros

Cuadro 1 – Aplicación de sistemas AMDS

Cuadro 2 – Elementos de datos

Cuadro 3 – Palabras de separación

Cuadro 4 – Estructura de PI

Cuadro 5 – Estructura de BI

Cuadro 6 – Tipos de grupo

Cuadro 7 – Utilización de grupos para diferentes aplicaciones

Cuadro 8 – Secuencias de grupos dinámicas

Cuadro 9 – Datos en el Grupo 0

Cuadro 10 – Datos en el Grupo 1

Cuadro 11 – Datos en el Grupo 2

Cuadro 12 – Codificación de frecuencias alternativas

Cuadro 13 – Datos en el Grupo 3

Cuadro 14 – Datos en el Grupo 4

Cuadro 15 – Codificación en el Grupo 6

Cuadro 16 – Codificación DOW1 en el Grupo 6

Cuadro 17 – Datos en el Grupo 7

Cuadro 18 – Codificación de UC1 en el Grupo 7

Cuadro 19 – Datos de UC1 en el Grupo 7

Cuadro 20 – Datos en el Grupo 8

Cuadro 21 – Codificación de UC2 en el Grupo 8

Cuadro 22 – Datos de UC2 en el Grupo 8

Cuadro 23 – Datos en el Grupo 9

Cuadro 24 – Datos en el Grupo 10

Cuadro 25 – Índice de distintivos de país ALPHA-2 (Norma ISO 3166:1993)

# 7	Índice de Figuras

Figura 1 – Valor de la desviación de fase permitida  dependiente de la velocidad binaria de transmisión (Br)

Figura 2 – Diagrama básico del circuito de un sistema de radiodifusión sonora monofónica con MA (AMDS) para transmisión suplementaria de datos

Figura 3 – Estructura de codificación de la banda de base

Figura 4 – Formato de datos y direccionamiento

Figura 5 – Grupo 0

Figura 6 – Grupo 1

Figura 7 – Grupo 2

Figura 8 – Grupo 3

Figura 9 – Grupo 4

Figura 10 – Grupo 5

Figura 11 – Grupo 6

Figura 12 – Grupo 7

Figura 13 – Grupo 8

Figura 14 – Grupo 9

Figura 15 – Grupo 10

# 8	Índice de fórmulas

Fórmula 1

Fórmula 2

Fórmula 3

Fórmula 4

Fórmula 5

Fórmula 6

Fórmula 7

Fórmula 8

Fórmula 9

Fórmula 10

Fórmula 11

Fórmula 12

Fórmula 13

Fórmula 14

Fórmula 15

Fórmula 16

APÉNDICE  A

CUADRO  25

Índice de distintivos de país ALPHA-2 (Norma ISO 3166:1993)

Este índice no constituye la lista oficial de nombres de entidades

| Distintivo de país decimal | Distintivo de país hexadecimal | Código de 2 letras | Nombre inglés del país | Nombre francés del país |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | .. | no utilizado |  |
| 1 | 1 | AD | Andorra | Andorre |
| 2 | 2 | AE | United Arab Emirates | Emirats arabes unis |
| 3 | 3 | AF | Afghanistan | Afghanistan |
| 4 | 4 | AG | Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda |
| 5 | 5 | Al | Anguilla | Anguilla |
| 6 | 6 | AL | Albania | Albanie |
| 7 | 7 | AM | Armenia | Arménie |
| 8 | 8 | AN | Netherlands Antilles | Antilles néerlandaises |
| 9 | 9 | AO | Angola | Angola |
| 10 | 0A | AQ | Antarctica | Antarctique |
| 11 | 0B | AR | Argentina | Argentine |
| 12 | 0C | AS | American Samoa | Samoa américaines |
| 13 | 0D | AT | Austria | Autriche |
| 14 | 0E | AU | Australia | Australie |
| 15 | 0F | AW | Aruba | Aruba |
| 16 | 10 | AZ | Azerbaijan | Azerbaïdjan |
| 17 | 11 | BA | Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine |
| 18 | 12 | BB | Barbados | Barbade |
| 19 | 13 | BD | Bangladesh | Bangladesh |
| 20 | 14 | BE | Belgium | Belgique |
| 21 | 15 | BF | Burkina Faso | Burkina Faso |
| 22 | 16 | BG | Bulgaria | Bulgarie |
| 23 | 17 | BH | Bahrain | Bahreïn |
| 24 | 18 | BI | Burundi | Burundi |
| 25 | 19 | BJ | Benin | Bénin |
| 26 | 1A | BM | Bermuda | Bermudes |
| 27 | 1B | BN | Brunei Darussalam | Brunéi Darussalam |
| 28 | 1C | BO | Bolivia | Bolivie |
| 29 | 1D | BR | Brazil | Brésil |
| 30 | 1E | BS | Bahamas | Bahamas |
| 31 | 1F | BT | Bhutan | Bhoutan |
| 32 | 20 | BV | Bouvet Island | Bouvet Ile |
| 33 | 21 | BW | Botswana | Botswana |
| 34 | 22 | BY | Belarus | Bélarus |
| 35 | 23 | BZ | Belize | Belize |

CUADRO  25 (Continuación)

| Distintivo de país decimal | Distintivo de país hexadecimal | Código de 2 letras | Nombre inglés del país | Nombre francés del país |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 24 | CA | Canada | Canada |
| 37 | 25 | CC | Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) Iles des |
| 38 | 26 | CF | Central African Republic | Centrafricaine République |
| 39 | 27 | CG | Congo | Congo |
| 40 | 28 | CH | Switzerland | Suisse |
| 41 | 29 | CI | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire |
| 42 | 2A | CK | Cook Islands | Iles Cook |
| 43 | 2B | CL | Chile | Chili |
| 44 | 2C | CM | Cameroon | Cameroun |
| 45 | 2D | CN | China | Chine |
| 46 | 2E | CO | Colombie | Colombia |
| 47 | 2F | CR | Costa Rica | Costa Rica |
| 48 | 30 | CU | Cuba | Cuba |
| 49 | 31 | CV | Cape Verde | Cap-Vert |
| 50 | 32 | CX | Christmas Island | Ile Christmas |
| 51 | 33 | CY | Cyprus | Chypre |
| 52 | 34 | CZ | Czech Republic | République tchèque |
| 53 | 35 | DE | Germany | Allemagne |
| 54 | 36 | DJ | Djibouti | Djibouti |
| 55 | 37 | DK | Denmark | Danemark |
| 56 | 38 | DM | Dominica | Dominique |
| 57 | 39 | DO | Dominican Republic | République Dominicaine |
| 58 | 3A | DZ | Algeria | Algérie |
| 59 | 3B | EC | Ecuador | Equateur |
| 60 | 3C | EE | Estonia | Estonie |
| 61 | 3D | EG | Egypt | Egypte |
| 62 | 3E | EH | Western Sahara | Sahara occidental |
| 63 | 3F | ER | Eritrea | Erythrée |
| 64 | 40 | ES | Spain | Espagne |
| 65 | 41 | ET | Ethiopia | Ethiopie |
| 66 | 42 | FI | Finland | Finlande |
| 67 | 43 | FJ | Fiji | Fidji |
| 68 | 44 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | Iles Falkland (Malvinas) |
| 69 | 45 | FM | Micronesia (Federated States of) | Micronésie (Etats fédérés de) |
| 70 | 46 | FO | Faroe Islands | Iles Féroé |
| 71 | 47 | FR | France | France |
| 72 | 48 | FX | France Metropolitan | France métropolitaine |
| 73 | 49 | GA | Gabon | Gabon |
| 74 | 4A | GB | United Kingdom | Royaume-Uni |
| 75 | 4B | GD | Grenada | Grenade |
| 76 | 4C | GE | Georgia | Géorgie |
| 77 | 4D | GF | French Guyana | Guyane française |
| 78 | 4E | GH | Ghana | Ghana |
| 79 | 4F | GI | Gibraltar | Gibraltar |
| 80 | 50 | GL | Greenland | Groenland |

CUADRO  25 (Continuación)

| Distintivo de país decimal | Distintivo de país hexadecimal | Código de 2 letras | Nombre inglés del país | Nombre francés del país |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 51 | GM | Gambia | Gambie |
| 82 | 52 | GN | Guinea | Guinée |
| 83 | 53 | GP | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 84 | 54 | GQ | Equatorial Guinea | Guinée équatoriale |
| 85 | 55 | GR | Greece | Grèce |
| 86 | 56 | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud |
| 87 | 57 | GT | Guatemala | Guatemala |
| 88 | 58 | GU | Guam | Guam |
| 89 | 59 | GW | Guinea-Bissau | Guinée-Bissau |
| 90 | 5A | GY | Guyana | Guyana |
| 91 | 5B | HK | Hong Kong | Hong Kong |
| 92 | 5C | HM | Heard Island and McDonald Islands | Ile Heard et Iles McDonald |
| 93 | 5D | HN | Honduras | Honduras |
| 94 | 5E | HR | Croatia | Croatie |
| 95 | 5F | HT | Haiti | Haïti |
| 96 | 60 | HU | Hungary | Hongrie |
| 97 | 61 | ID | Indonesia | Indonésie |
| 98 | 62 | IE | Ireland | Irlande |
| 99 | 63 | IL | Israel | Israël |
| 100 | 64 | IN | India | Inde |
| 101 | 65 | IO | British Indian Ocean Territory | Territoire britannique de l'Océan Indien |
| 102 | 66 | IQ | Iraq | Iraq |
| 103 | 67 | IR | Iran (Islamic Republic of) | Iran (République islamique d') |
| 104 | 68 | IS | Iceland | Islande |
| 105 | 69 | IT | Italy | Italie |
| 106 | 6A | JM | Jamaica | Jamaïque |
| 107 | 6B | JO | Jordan | Jordanie |
| 108 | 6C | JP | Japan | Japon |
| 109 | 6D | KE | Kenya | Kenya |
| 110 | 6E | KG | Kyrgyz Republic | République kirghize |
| 111 | 6F | KH | Cambodia | Cambodge |
| 112 | 70 | KI | Kiribati | Kiribati |
| 113 | 71 | KM | Comoros | Comores |
| 114 | 72 | KN | Saint Kitts and Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis |
| 115 | 73 | KP | Korea (Democratic People's of) | Corée (République populaire démocratique de) |
| 116 | 74 | KR | Korea (Republic of) | Corée (République de) |
| 117 | 75 | KW | Kuwait | Koweït |
| 118 | 76 | KY | Cayman Islands | Iles Caïmans |
| 119 | 77 | KZ | Kazakstan | Kazakstan |
| 120 | 78 | LA | Lao (People's Democratic Republic) | Lao (République démocratique populaire) |
| 121 | 79 | LB | Lebanon | Liban |
| 122 | 7A | LC | Saint Lucia | Sainte-Lucie |
| 123 | 7B | LI | Liechtenstein | Liechtenstein |

CUADRO  25 (Continuación)

| Distintivo de país decimal | Distintivo de país hexadecimal | Código de 2 letras | Nombre inglés del país | Nombre francés del país |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 7C | LK | Sri Lanka | Sri Lanka |
| 125 | 7D | LR | Liberia | Libéria |
| 126 | 7E | LS | Lesotho | Lesotho |
| 127 | 7F | LT | Lithuania | Lituanie |
| 128 | 80 | LU | Luxembourg | Luxembourg |
| 129 | 81 | LV | Latvia | Lettonie |
| 130 | 82 | LY | Libyan Arab Jamahiriya | Jamahiriya arabe libyenne |
| 131 | 83 | MA | Morocco | Maroc |
| 132 | 84 | MC | Monaco | Monaco |
| 133 | 85 | MD | Moldova (Republic of) | Moldova (République de) |
| 134 | 86 | MG | Madagascar | Madagascar |
| 135 | 87 | MH | Marshall Islands | Iles Marshall |
| 136 | 88 | ML | Mali | Mali |
| 137 | 89 | MM | Myanmar | Myanmar |
| 138 | 8A | MN | Mongolia | Mongolie |
| 139 | 8B | MO | Macau | Macao |
| 140 | 8C | MP | Northern Mariana Islands | Iles Mariannes du Nord |
| 141 | 8D | MQ | Martinique | Martinique |
| 142 | 8E | MR | Mauritania | Mauritanie |
| 143 | 8F | MS | Montserrat | Montserrat |
| 144 | 90 | MT | Malta | Malte |
| 145 | 91 | MU | Mauritius | Maurice |
| 146 | 92 | MV | Maldives | Maldives |
| 147 | 93 | MW | Malawi | Malawi |
| 148 | 94 | MX | Mexico | Mexique |
| 149 | 95 | MY | Malaysia | Malaisie |
| 150 | 96 | MZ | Mozambique | Mozambique |
| 151 | 97 | NA | Namibia | Namibie |
| 152 | 98 | NC | New Caledonia | Nouvelle-Calédonie |
| 153 | 99 | NE | Niger | Niger |
| 154 | 9A | NF | Norfolk Island | Ile Norfolk |
| 155 | 9B | NG | Nigeria | Nigéria |
| 156 | 9C | NI | Nicaragua | Nicaragua |
| 157 | 9D | NL | Netherlands | Pays-Bas |
| 158 | 9E | NO | Norway | Norvège |
| 159 | 9F | NP | Nepal | Népal |
| 160 | A0 | NR | Nauru | Nauru |
| 161 | A1 | NU | Niue | Nioué |
| 162 | A2 | NZ | New Zealand | Nouvelle-Zélande |
| 163 | A3 | OM | Oman | Oman |
| 164 | A4 | PA | Panama | Panama |
| 165 | A5 | PE | Peru | Pérou |
| 166 | A6 | PF | French Polynesia | Polynésie française |
| 167 | A7 | PG | Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 168 | A8 | PH | Philippines | Philippines |

CUADRO  25 (Continuación)

| Distintivo de país decimal | Distintivo de país hexadecimal | Código de 2 letras | Nombre inglés del país | Nombre francés del país |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | A9 | PK | Pakistan | Pakistan |
| 170 | AA | PL | Poland | Pologne |
| 171 | AB | PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 172 | AC | PN | Pitcairn | Pitcairn |
| 173 | AD | PR | Puerto Rico | Porto Rico |
| 174 | AE | PT | Portugal | Portugal |
| 175 | AF | PW | Palau | Palau |
| 176 | B0 | PY | Paraguay | Paraguay |
| 177 | B1 | QA | Qatar | Qatar |
| 178 | B2 | RE | Réunion | Réunion |
| 179 | B3 | RO | Romania | Roumanie |
| 180 | B4 | RU | Russian Federation | Russie (Fédération de) |
| 181 | B5 | RW | Rwanda | Rwanda |
| 182 | B6 | SA | Saudi Arabia | Arabie saoudite |
| 183 | B7 | SB | Solomon Islands | Iles Salomon |
| 184 | B8 | SC | Seychelles | Seychelles |
| 185 | B9 | SD | Sudan | Soudan |
| 186 | BA | SE | Sweden | Suède |
| 187 | BB | SG | Singapore | Singapour |
| 188 | BC | SH | Saint Helena | Sainte-Hélène |
| 189 | BD | SI | Slovenia | Slovénie |
| 190 | BE | SJ | Swalbard and Jan Mayen | Svalbard et ïle Jan Mayen |
| 191 | BF | SK | Slovakia | Slovaquie |
| 192 | C0 | SL | Sierra Leone | Sierra Leone |
| 193 | C1 | SM | San Marino | Saint-Marin |
| 194 | C2 | SN | Senegal | Sénégal |
| 195 | C3 | SO | Somalia | Somalie |
| 196 | C4 | SR | Suriname | Suriname |
| 197 | C5 | ST | Sao Tome and Principe | Sao-Tomé-et-Principe |
| 198 | C6 | SV | El Salvador | El Salvador |
| 199 | C7 | SY | Syrian Arab Republic | Syrienne (République arabe) |
| 200 | C8 | SZ | Swaziland | Swaziland |
| 201 | C9 | TC | Turks and Caicos Islands | Turks et Caiques Iles |
| 202 | CA | TD | Chad | Tchad |
| 203 | CB | TF | French Southern Territories | Terres australes françaises |
| 204 | CC | TG | Togo | Togo |
| 205 | CD | TH | Thailand | Thaïlande |
| 206 | CE | TJ | Tajikistan | Tadjikistan |
| 207 | CF | TK | Tokelau | Tokélaou |
| 208 | D0 | TM | Turkmenistan | Turkménistan |
| 209 | D1 | TN | Tunisia | Tunisie |
| 210 | D2 | TO | Tonga | Tonga |
| 211 | D3 | TP | East Timor | Timor oriental |
| 212 | D4 | TR | Turkey | Turquie |

CUADRO  25 (Continuación)

| Distintivo de país decimal | Distintivo de país hexadecimal | Código de 2 letras | Nombre inglés del país | Nombre francés del país |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | D5 | TT | Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago |
| 214 | D6 | TV | Tuvalu | Tuvalu |
| 215 | D7 | TW | Taiwan (Province of China) | Taiwan (Province de Chine) |
| 216 | D8 | TZ | Tanzania (United Republic of) | Tanzanie (République-Unie de) |
| 217 | D9 | UA | Ukraine | Ukraine |
| 218 | DA | UG | Uganda | Ouganda |
| 219 | DB | UM | United States Minor Outlying Islands | Iles mineures éloignées des Etats-Unis |
| 220 | DC | US | United States | Etats-Unis |
| 221 | DD | UY | Uruguay | Uruguay |
| 222 | DE | UZ | Uzbekistan | Ouzbékistan |
| 223 | DF | VA | Vatican City State (Holy See) | Vatican (Etat de la Cité du) (Saint-Siège) |
| 224 | E0 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | Saint-Vincent-et-Grenadines |
| 225 | E1 | VE | Venezuela | Venezuela |
| 226 | E2 | VG | Virgin Islands (British) | Iles Vierges (britanniques) |
| 227 | E3 | VI | Virgin Islands (US) | Iles Vierges (Etats-Unis) |
| 228 | E4 | VN | Viet Nam | Viet Nam |
| 229 | E5 | VU | Vanuatu | Vanuatu |
| 230 | E6 | WF | Wallis and Futuna Islands | Iles Wallis et Futuna |
| 231 | E7 | WS | Samoa | Samoa |
| 232 | E8 | YE | Yemen | Yémen |
| 233 | E9 | YT | Mayotte | Mayotte |
| 234 | EA | YU | Yugoslavia | Yougoslavie |
| 235 | EB | ZA | South Africa | Afrique du Sud |
| 236 | EC | ZM | Zambia | Zambie |
| 237 | ED | ZR | Zaire | Zaïre |
| 238 | EE | ZW | Zimbabwe | Zimbabwe |
| 239 | EF |  | Not assigned |  |
| 240 | F0 |  | Not assigned |  |
| 241 | F1 |  | Not assigned |  |
| 242 | F2 |  | Not assigned |  |
| 243 | F3 |  | Not assigned |  |
| 244 | F4 |  | Not assigned |  |
| 245 | F5 |  | Not assigned |  |
| 246 | F6 |  | Not assigned |  |
| 247 | F7 |  | Not assigned |  |
| 248 | F8 |  | Not assigned |  |
| 249 | F9 |  | Not assigned |  |
| 250 | FA |  | Not assigned |  |
| 251 | FB |  | Not assigned |  |
| 252 | FC |  | Not assigned |  |
| 253 | FD |  | Not assigned |  |
| 254 | FE |  | Not assigned |  |
| 255 | FF |  | Not used |  |

*	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.