التوصيـة ITU-R  BS.707-5*،**

إرسال قنوات صوتية متعددة في أنظمة التلفزيون للأرض PAL B وB1 
وD1 وG وH وI وSECAM D وK وK1 وL

(2005-1998-1995-1994-1990)

مجال التطبيق

تحتوي هذه التوصية على مواصفات أنظمة التلفزيون ذات القنوات الصوتية المتعددة.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	الطلب المتزايد على الصعيد العالمي لوسائل ملائمة تسمح بإذاعة أصوات مجسمة و/أو متعددة القنوات و/أو معطيات بواسطة مرسلات التلفزيون للأرض؛

ب)	التطورات التقنية في هذا المجال وخاصة المزايا النسبية لمختلف الطرائق التماثلية والرقمية الممكنة مثلما يرد وصفها في التقرير ITU-R BS.795؛

ج)	تحسين نوعية الصوت التلفزيوني الذي تحقق بفضل التطورات الحديثة في تجهيزات إرسال واستقبال النظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين؛

د )	تحسين نوعية الصوت التلفزيوني الذي يتيحه النظام NICAM-728 باستعمال تشفير رقمي؛

ﻫ )	التوصية ITU-R BO.651 بشأن "التشفير الرقمي PCM لبث إشارات صوتية عالية النوعية في الإذاعة الساتلية (عرض نطاق اسمي (kHz 15"؛

و )	التوصية ITU-R BO.650 الخاصة باعتماد أنظمة MAC/الحزم للإذاعة الساتلية في القنوات التي عرفها المؤتمر الإداري العالمي للاتصالات الراديوية بشأن تخطيط خدمة الإذاعة الساتلية (جنيف، (1997 (WARC BS-77) وضرورة اتخاذ إجراء الاشتراك في التصميم بين الأنظمة الرقمية من أجل الإذاعة الساتلية والأرضية؛

ز )	مزايا الدارات التماثلية منخفضة التكاليف لمستقبلات التلفزيون بقنوات صوتية متعددة فيما يتعلق بالنظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين؛

ح)	تطوير دارات سمعية رقمية لتطبيقات منـزلية أخرى؛

ط)	متانة النظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين في مناطق الاستقبال الصعب - لا سيما في حالات الاستقبال بمسارات متعددة - وملاءمته الممتازة مع المستقبلات والمرسلات والشبكات والخدمات الحالية بما في ذلك الحالة التي تكون فيها المباعدة بين القنوات MHz 7؛

ك)	ضرورة استعمال نظام صوتي رقمي في التلفزيون يفي إلى حد بعيد وبشكل آني بالقيود المتناقضة الناشئة عن:

-	المتانة في مناطق الاستقبال الصعب، بما في ذلك متطلبات عطل الصوت بعد عطل الصورة،

-	التلاؤم بين الخدمات الجديدة والخدمات القائمة بما في ذلك الحالة التي تكون فيها المباعدة بين القنوات MHz 7؛

ل)	أن النظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين قدم إلى اللجنة السابقة CCIR في عام 1974 وأنه تم تشغيله في عام 1981، وأنه حالياً مستعمل بشكل واسع في جمهورية ألمانيا الفيدرالية وفي عدة بلدان أخرى؛

م )	أن النظام NICAM-728 عُرض اللجنة السابقة CCIR في عام 1987 وتم تشغيله في عام 1988، وُيستعمل حالياً بشكل واسع في فنلندا والسويد والدانمارك والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استعماله في عدة بلدان أخرى؛

ن)	الضرورة الملحة لوضع معايير موحدة من أجل إدخال الصوت المجسم و/أو متعدد القنوات في خدمات الإذاعة التلفزيونية،

توصـي

1	باستعمال النظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين، المحدد في الملحق 1، في حالة إدخال صوت متعدد تماثلي في البث الأرضي للتلفزيون في البلدان التي تستعمل أنظمة التلفزيون PAL B وB1 وG وH؛

2	باستعمال النظام المحدد في الملحق 2 في حالة إدخال قنوات صوتية متعددة رقمية في البث الأرضي للتلفزيون في البلدان التي تستعمل أنظمة التلفزيون PAL B وB1 وD1 وG وH وI، وأنظمة التلفزيون SECAM D وK وK1 وL؛

الملاحظة 1 - لا تزال الدراسات متواصلة لتعريف المعلمات الخاصة بنظام القنوات الصوتية المتعددة التي سوف يوصى بها لأنظمة تلفزيونية أخرى.

الملاحظة 2 – يمكن في بعض الحالات استعمال أنظمة الإرسال الموصوفة في خدمات المعطيات. وعندما يكون ذلك قابلاً للتطبيق، سوف توجد المراجع الخاصة بخدمات المعطيات في الملحقات التي تتضمن مواصفات الأنظمة.

الملاحظة 3 – يعالج التقرير ITU-R BT.1214 التداخلات التي يسببها البث عبر قنوات صوتية متعددة في الأنظمة التلفزيونية الأخرى.

الملحق 1

مواصفات النظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين

الجدول 1

خصائص إرسال النظام FM بموجتين حاملتين صوتيتين
(الأنظمة التلفزيونية B وB1 وG و(H

| الخصائص | موجة حاملة صوتية 1 | موجة حاملة صوتية 2 |
| --- | --- | --- |
| موجات حاملة صوتية RF |  |  |
| اختلاف التردد بالنسبة إلى الموجة الحاملة للصورة (MHz) | (1)5,5 | (1)0,2421875 + 5,5 |
| القدرة بالنسبة إلى ذروة الصورة (dB) | 13– | 20– |
| التشكيل | FM | FM |
| انحراف التردد (kHz) | 50± | 50± |
| عرض النطاق السمعي (Hz) | من 40 إلى 15 000 | من 40 إلى 15 000 |
| تشديد سابق (s) | 50 | 50 |

الجدول 1 (تتمة)

| الخصائص | موجة حاملة صوتية 1 | موجة حاملة صوتية 2 |
| --- | --- | --- |
| إشارات AF |  |  |
| غير مجسم | غير مجسم 1 | غير مجسم 1 |
| مجسم | (A + B)/2 | B |
| صوت مضاعف | غير مجسم 1 | غير مجسم 2 |
| إشارات تعرف الهوية(2) |  |  |
| تردد الموجة الحاملة الفرعية (kHz) |  | (3)54,6875 ( 3,5 تردد الخط) |
| التشكيل |  | AM |
| عمق التشكيل () |  | (4)50 |
| تردد التشكيل(3) (Hz) |  |  |
| غير مجسم |  | 0 |
| مجسم |  | 117,5 (تردد الخط/133) |
| صوت مضاعف |  | 274,1 (تردد الخط/57) |
| انحراف تردد الموجة الحاملة الصوتية الثانية بواسطة الموجة الحاملة الفرعية (kHz) |  | 2,5± |
| انضغاط التردد السمعي(5) | لم يحدد بعد |  |
| (1) يساوي اختلاف التردد بين الموجات الحاملة الصوتية 15,5  تردد الخط = 242,1875 kHz. ويقدم إرتاج طور الموجتين الحاملتين الصوتيتين عبر تردد الخط بعض التحسينات، وإن كانت ليست لازمة بالضرورة. (2) يمكن أيضاً إرسال إشارات تعرف هوية إضافية للأساليب الصوتية الثلاثة عبر خط المعطيات الرقمية في الفاصل العمودي للطمس. (3) إن ترددات الموجة الحاملة الفرعية وتعرف الهوية محكومة الطور بواسطة تردد الخط. (4) تُحجز نسبة عمق التشكيل المتبقية AM التي تبلغ 50 لتعرف هوية لاحق لانضغاط التردد السمعي. (5) يمكن باستعمال نظام انضغاط سمعي ملائم تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء. |  |  |

الملحق 2

ملخص مواصفات نظام القنوات الصوتية المتعددة الرقمية 
مع أنظمة التلفزيون الأرضية B وB1 وG وH وI وL

## 1	مقدمة

فيما يلي ملخص لمواصفات أنظمة الإرسال عبر قنوات صوتية متعددة رقمية مع أنظمة التلفزيون الأرضية B وB1 وD1 وD وG وH وI وK وK1 وL.

## 2	نسق الرتل

طول الرتل:	728 بتة

معدل إرسال الرتل:	رتل واحد/ms

### 2.1	بنية الرتل

كلمة تراصف الرتل:	8 بتات

معلومات التحكم:	5 بتات

معطيات إضافية:	11 بتة

فدرة تشفير الصوت/المعطيات:	704 بتات
	ــــ

المجموع:	728 بتة

تشكل البتات الـ720 التي تلي كلمة تراصف الرتل بنية مماثلة لبنية الفدرات السمعية المنضغطة مع حماية من الدرجة الأولى في أنظمة عائلة MAC/الحزم، بحيث يمكن فك تشفير الإشارات السمعية بنفس نوع مفكك التشفير الذي يُستعمل في الأنظمة MAC المذكورة أعلاه. وتستعمل البتات الست عشرة الأولى من الفدرة التي لم توزع بعد في أنظمة عائلة MAC/الحزم للإشارة إلى معلومات التحكم (انظر الفقرة 2.3) وكبتات معطيات إضافية (انظر الفقرة 3.3).

تَستعمل بنى أرتال خدمات المعطيات نفس كلمة تراصف الرتل (FAW) وبتة العَلَم والمعطيات الإضافية مع بتات التحكم الوارد وصفها في الفقرة 2.2.3 ولكن مع استبدال العينات السمعية بمعطيات أخرى.

### 2.2	تشذير البتات

يطبق التشذير على فدرات تشفير الصوت/المعطيات بهدف التقليل من أثر أخطاء تعدد البتات. وترسل بتات كل رتل حسب الترتيب التالي:

| كلمة التراصف | 5 بتات للتحكم C0  C4 | 11 بتة من المعطيات الإضافية AD0  AD10 |  | 704 بتات من المعطيات الصوتية المشذرة 16 بتة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 44 بتة 11  4 بتة عينات الانضغاط |  |  |

### 3.2	تخليط تشتت الطاقة

بعد تشذير البتات، يتم تخليط قطار البتات المرسلة لأغراض تشكيل الطيف عن طريق إضافة الأرقام الثنائية لتتابع اثنيني شبه عشوائي (PRBS). ولا يتم تخليط شفرة الرتل.

يُعاد تدميث مولد PRBS بعد كل كلمة من كلمات تراصف الرتل بحيث تضاف البتة الأولى للتتابع إلى البتة التي تلي مباشرة كلمة تراصف الرتل. وتساوي الحدودية المولدة للتتابع PRBS x9 + x4 + 1 وكلمة التدميث 111111111.

## 3	تشفير المعلومات

### 1.3	كلمة تراصف الرتل

كلمة تراصف الرتل هي 01001110، وترسل البتة التي في أقصى اليسار أولاً.

### 2.3	معلومات التحكم

ترسل معلومات التحكم بواسطة بتة الرتل C0، وثلاث بتات للتحكم في التطبيق، C1 وC2 وC3 ومبين تبديل الصوت الاحتياطي C4.

### 1.2.3	بتة عَلَم الرتل

تضبط بتة عَلَم الرتل C0 عند "1" بالنسبة إلى 8 أرتال متتالية وعند "0" بالنسبة إلى الأرتال الثمانية اللاحقة؛ وبالتالي فهي تُعرّف تتابعاً من 16 رتلاً. ويستعمل هذا التتابع للأرتال بهدف مزامنة التغيرات في نمط المعلومات التي تحملها القناة.

1 = C0		الأرتال من 1 إلى 8

0 = C0		الأرتال من 9 إلى 16

### 2.2.3	بتات التحكم في التطبيق

تعرّف بتات التحكم في التطبيق تطبيق فدرة تشفير الصوت/المعطيات المكونة من 704 بتات على النحو المبين أدناه.

وعندما يتوجب الانتقال إلى تطبيق جديد، تتغير بتات التحكم هذه لتحدد التطبيق الجديد على الرتل 1 من التتابع الأخير المكون من 16 رتلاً للتطبيق الحالي. وتتغير فدرات الصوت/المعطيات المكونة من 704 بتات إلى التطبيق الجديد على الرتل 1 للتتابع التالي المكون من 16 رتلاً.

| معلومات التحكم في التطبيق |  |  | محتويات فدرة الصوت/المعطيات من 704 بتات |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | C2 | (1)C3 |  |
| 0 | 0 | 0 | إشارة مجسمة تشمل عينات متناوبة من القناتين A وB |
| 0 | 1 | 0 | إشارتان سمعيتان غير مجسمتين منفصلتان ومرسلتان داخل أرتال متناوبة (تدعى M1 و(M2 |
| 1 | 0 | 0 | إشارة غير مجسمة وقناة معطيات شفافة ذات kbit/s 352 مرسلة داخل أرتال متناوبة |
| 1 | 1 | 0 | قناة معطيات شفافة ذات kbit/s 704 |
| (1) 1 = C3 تسمح بالإشارة إلى خيارات تشفير سمعي أو تشفير معطيات إضافية لم تُحدد بعد. 1 = C3، لا ينبغي أن تنتج عن مفككات الشفرة غير المجهزة لهذه الخيارات الإضافية أي إشارات سمعية. |  |  |  |

### 3.2.3	عَلَم تبديل الصوت الاحتياطي

0 = C4	لا تحمل الإشارة السمعية التماثلية نفس البرنامج الذي تحمله الإشارة الرقمية.

1 = C4	تحمل الإشارة السمعية التماثلية نفس البرنامج الذي تحمله الإشارة المجسمة الرقمية (أو الإشارة غير المجسمة في الأرتال (M1.

### 3.3	معطيات إضافية

إحدى عشرة بتة للمعطيات الإضافية AD0 إلى AD10 المذكورة في الفقرة 2.2 محجوزة لتطبيقات لاحقة لم تعرف بعد.

### 4.3	فدرة صوتية/معطيات

تردد الاعتيان:	kHz 32

استبانة أولية:	14 بتة لكل عينة

خصائص الانضغاط:	شبه آني، مع انضغاط بعشر بتات لكل عينة في فدرات من 32 عينة (ms 1)

تشفير العينات المنضغطة:	متممة 2

تشديد سابق:	التوصية ITU-T J.17

سوية الحمولة السمعية:	الأنظمة B وB1 وD1 وG وH: dBu0 12+ إلى kHz 2,0

النظام I: dBu0 14,8+ إلى kHz 2,0

النظام L: dBu0 12+ إلى kHz 2,0

الحماية من الأخطاء:	بتة تعادلية واحدة لكل عينة

إرسال عامل التدريج:	مشار إليه في بتات التعادلية

إرسال الإشارة الصوتية المجسمة:	تنقل العينات الفردية لكل فدرة القناة A (يسار)؛ وتنقل العينات الزوجية القناة B (يمين)

إرسال الإشارة الصوتية غير المجسمة:	تقابل الإشارة غير المجسمة M1 الأرتال الفردية؛ وتقابل الإشارة غير المجسمة M2 الأرتال الزوجية. وفي حالة إرسال إشارة واحدة غير مجسمة، ستكون هذه الإشارة M1

ترتيب إرسال البتات:	ترسل بتات كل عينة بدءاً بالبتة الأقل دلالة ثم تتبع بتة التعادلية البتة الأكثر دلالة.

لا تستعمل معلومات التحكم. غير أنه يمكن إرسال معلومات أخرى بنفس الوسيلة، أي باستعمال بتتين للمعلومات تعدلان العينات 55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 على التوالي. وينبغي تصميم المستقبلات على نحو يسمح بالاستفادة من هذه الإمكانية.

## 4	خصائص التشكيل

| 4.1 | إشارات تماثلية | الأنظمة B وB1 وD1 وG وH | النظام I | الأنظمة D وK وK1 وL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | مكونة الصورة | على نحو ما ورد في التوصية ITU-R BT.470 | على نحو ما ورد في التوصية ITU-R BT.470 | على نحو ما ورد في التوصية ITU-R BT.470، باستثناء المعلمات التالية: العرض الاسمي للنطاق الجانبي الرئيسي المخفض إلى MHz 5,1 تقريباًً. وتخفض فيما يتعلق بالمعيار L السويات الفيديوية للإشارة المشعة لإبقاء حد أدنى قدره %5 من سوية الموجة الحاملة المشعة المتبقية. |
| 4.1.2 | مكونة صوتية تماثلية | على نحو ما ورد في التوصية ITU-R BT.470، باستثناء قدرة الموجة الحاملة الصوتية الواردة أدناه |  |  |
| 4.1.3 | نسبة القدرة بين الموجة الحاملة للصورة في الذروة والموجة الحاملة السمعية التماثلية | حوالي 20:1 | حوالي 10:1 | حوالي 10:1 و40:1 |
| 4.2 | إشارة رقمية | الأنظمة B وB1 وD1 وD وG وH وK وK1 وL |  | النظام I |
| 4.2.1 | نمط التشكيل | تشكيل تربيعي بزحزحة الطور مشفر تفاضلياً (DQPSK) |  |  |
| 4.2.2 | معدل البتات | kbit/s 728 ± 6-10 |  |  |
| 4.2.3 | تردد الموجة الحاملة | MHz 5,85 (غير متصل بمعدل البتات) فوق تردد الموجة الحاملة للصورة. | MHz 6,552 فوق تردد الموجة الحاملة للصورة (يمكن في بعض البلدان إرتاج تردد الموجة الحاملة النسبية ومعدل البتات بعضهما بعضاً). |  |
| 4.2.4 | سوية الإشارة | تساوي نسبة القدرة بين الموجة الحاملة للصورة في الذروة والإشارة الرقمية المشكلة حوالي 100 إلى 1 فيما يتعلق بالأنظمة B وB1 وG وH وI، و500 إلى 1 فيما يتعلق بالأنظمة D وK وK1 وL. |  |  |
| 4.2.5 | الطيف | تُرشح النبضات عند معدل رموز يبلغ kHz 364 بواسطة مرشاح تمرير منخفض له استجابة التردد الاتساعي التالية قبل التشكيل التربيعي. وتكون مهلة انتشار زمرة المرشاح ثابتةً. |  |  |
|  | النظام I |  | الأنظمة B وB1 وD1 وD وG وH وL |  |
|  | H(f)=1 for f<1−k2tscospts2kf−1−k2ts for 1±k2ts≤f≤1+k2ts |  |  |  |
|  | إن استعمال المرشاح نفسه عند الاستقبال يعطي قطعاً إجمالياً لجيب التمام قدره %40 |  | إن استعمال المرشاح نفسه عند الاستقبال يعطي قطعاً إجمالياً لجيب التمام قدره %100 |  |

ــــــــــ

*	 	ينبغي أن تُعرض هذه التوصية على اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)

*	*	أدخلت لجنة الدراسات 6 في عام 2002 تعديلات على صياغة هذه التوصية وفقاً لقرار قطاع الاتصالات الراديوية رقم 44.