RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1117-1

PARÁMETROS  DEL  FORMATO  DE  ESTUDIO  PARA  LOS  SISTEMAS
DE  TELEVISIÓN  MEJORADA  16:9  DE  625  LÍNEAS
(D-MAC  Y  D2-MAC,  PALplus,  SECAM  MEJORADO)

(Cuestión UIT-R 42/11)

(1994-1995)

Rec. UIT-R BT.1117-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que ya hay servicios de radiodifusión que ofrecen programas en formato 16:9;

b)	que existen varias propuestas de introducir nuevos sistemas de difusión de televisión con calidad de imagen y sonido mejorada, y en particular un formato de cuadro más ancho;

c)	que la mayoría de organizaciones de radiodifusión tienen que mantener el servicio que prestan a sus espectadores, basado en televisores equipados sólo para recepción terrenal;

d)	que muchas organizaciones de difusión desearán mejorar la calidad de sus actuales servicios;

e)	que las mejoras de las normas terrenales existentes deberán seguir siendo compatibles con las actuales atribuciones de canal;

f)	que las mejoras introducidas en las normas terrenales actuales deberán conservar una elevada compatibilidad de imagen;

g)	que algunas de las mejoras principales para perfeccionar la imagen y el sonido en emisiones de televisión mejorada son:

Imagen	–	formato de cuadro más ancho,

–	menores efectos cruzados,

–	eliminación de imágenes fantasma,

–	resolución mejorada,

Sonido	–	sonido digital, multicanal;

h)	que no se ha conseguido hasta ahora una decodificación completamente satisfactoria de señales codificadas PAL y SECAM;

j)	que convendría lograr la máxima uniformidad posible en cuanto a los parámetros del formato de estudio a emplear en diversas normas de transmisión/emisión, por ejemplo los sistemas MAC/paquetes y PALplus;

k)	que introduciendo cambios en el formato y en las prácticas de estudio/producción es posible aumentar la compatibilidad de una señal de televisión mejorada facilitando así la introducción de sistemas mejorados;

l)	que el establecimiento de un formato mejorado de estudio contribuirá al proceso de conversión ascendente en la TVAD,

recomienda

1	que las organizaciones que deseen producir programas para televisión mejorada adopten normas de componentes basadas en algunas o en la totalidad de las técnicas indicadas en el Anexo 1,

invita

1	a las administraciones a que aporten contribuciones sobre el tema, con objeto a completar esta Recomendación.

ANEXO   1

Técnicas y módulos en los programas producidos para sistemas
de 625 líneas en formato 16:9 mejorados

# 1	Utilización de sistemas de producción convencionales de 625 líneas

## 1.1	Formato de la señal de imagen

### 1.1.1	Sistemas digitales

Se ha examinado la cuestión de si los sistemas de radiodifusión 16:9 de 625 líneas actuales y previstos exigirán cambios en las normas digitales utilizadas para la producción.

La Recomendación UIT-R BT.601 abarca las frecuencias de muestreo de 13,5 MHz y 18 MHz para el formato de imagen 16:9. La Parte A se refiere a 13,5 MHz la Parte B a 18 MHz.

Dadas las especificaciones de la norma D/D2-MAC, la calidad prevista del sistema PALplus y las prestaciones probables de un sistema SECAM mejorado, algunas administraciones consideran que la Parte A (13,5 MHz) de la Recomendación UIT-R BT.601 se adecua a la producción de televisión de 625 líneas en formato 16:9 para estos sistemas de emisión.

### 1.1.2	Sistemas analógicos

Se ha comprobado que la utilización de sistemas de componentes analógicos es satisfactoria siempre que las señales se encaminen por equipos con anchura de banda mayor o igual a la del sistema de emisión al que atacan (Nota 1).

NOTA 1 – Entre tanto, algunas organizaciones de radiodifusión pueden preferir utilizar sistemas de componentes analógicos antes de que puedan transformar sus instalaciones para los componentes digitales. En este caso, deben de adoptarse todas las medidas razonables para utilizar algún tipo de métodos de codificación y decodificación compuestos mejorados y «limpios».

### 1.1.3	Una solución: el formato compuesto digital y analógico

#### 1.1.3.1	El sistema Com3 (Componente – Compatible – Compuesto)

Una opción especificada en el Anexo 2 es el sistema Com3 que explota la anchura de banda adicional que ofrecen los formatos de grabación compuestos digitales D2 y D3 en cinta de vídeo logrando una anchura de banda de luminancia de 6,6 MHz para el PAL equivalente a unas anchuras de banda de unos 5,0 MHz en un sistema convencional 4:3. El método emplea un nuevo tipo de codificación del color que de libertad respecto a los efectos cruzados, al tiempo que mantiene la compatibilidad con el actual equipo de estudio PAL, y un filtrado de Nyquist para mantener la calidad de la imagen a lo largo de una transcodificación repetida desde los formatos de componentes y a éstos.

#### 1.1.3.2	El proceso de color con adaptación al movimiento plus

Una segunda opción es utilizar el proceso de color con adaptación al movimiento plus (Motion Adaptive Colour Plus – MACP) (método mejorado de codificación del color utilizado en el sistema PALplus). Véase la Recomendación UIT-R BT.1197. Este proceso ha sido diseñado para su utilización en entornos PAL compuestos donde la anchura de banda de la señal codificada se limita a unos 5-6 MHz. Entre las aplicaciones pueden incluirse los enlaces de estudio a estudio.

## 1.2	Ajustes en los equipos convencionales de producción

### 1.2.1	Cámaras

Actualmente se han generalizado las cámaras CCD conmutables entre los formatos 16:9 y 4:3. Los nuevos sensores 16:9 tienen la misma diagonal de imagen que la de los antiguos sensores 4:3. Pueden utilizarse lentes para el último formato sin cambiar la gama de la aproximación (o el ángulo de visión). Al cambiar al formato 4:3 se reduce la diagonal de la imagen y, consecuentemente, el ángulo de observación.

Se dispone ya de lentes para cámaras de estudio que compensan esta reducción del ángulo de observación. Estas lentes disponen de una torreta de ampliación de la gama equipada con una unidad para reducir el tamaño de la imagen en la misma relación que se reduce la diagonal.

Al conmutar entre los dos formatos, deben cambiarse de forma correspondiente los ajustes de la unidad de mejora de la imagen para mantener la calidad óptima en ésta.

La exploración de los tubos de cámara puede modificarse para lograr la nueva relación de formato. A fin de mantener el mismo rendimiento de la lente con la relación de formato 16:9, debe mantenerse fija la diagonal de la imagen. Si se desea mantener la calidad óptima de la imagen con el formato 16:9, puede ser necesario optimizar los ajustes de algunas de las funciones de la cámara. Algunos de estos ajustes pueden ser engorrosos. Si se utiliza el mismo grupo de tubos para ambos formatos, es probable que las marcas de exploración sean visibles en la imagen.

### 1.2.2	Telecine

En los telecines de punto móvil, los métodos para conmutar entre funcionamiento 4:3 y 16:9 son sencillos. Se utiliza un cambio de puerta (16 mm – Super 16 mm) o se vuelve a explorar el telecine. Pueden presentarse problemas de «quemado» de la trama visual si se utiliza el mismo tubo de exploración para ambas relaciones.

Los tipos modernos de telecines CCD con un sensor adecuado de grupos de líneas permiten un cambio sencillo y fiable entre los formatos 4:3 y 16:9. Pueden utilizarse bloques ópticos separados junto con circuitos integrados que establecen el tamaño y la aproximación para la reproducción de cualquiera de los diversos formatos actuales de película.

### 1.2.3	Procesamiento

Pueden utilizarse equipos tales como los mezcladores de imagen, generadores digitales de efectos de vídeo, generadores de subtítulos y sistemas gráficos con el formato 16:9 sin modificar los circuitos. Sólo hay que actualizar el soporte lógico para encajar la geometría del nuevo formato de imagen.

### 1.2.4	Magnetoscopios

Para los magnetoscopios de componentes analógicos, la anchura de banda es de 5,5 MHz. Si se toma en cuenta el cambio de formato de imagen, el nuevo formato equivaldrá a una resolución de unos 4 MHz en un sistema convencional, con un formato de cuadro de 4:3. Esta resolución se considera suficiente para los sistemas de emisión mejorada examinados aquí. Así pues, pueden utilizarse los actuales magnetoscopios de componentes analógicos en esta aplicación.

En el caso de los magnetoscopios de componentes digitales con 720 muestras por línea activa, la resolución es la misma que la prevista para los sistemas de emisión examinados aquí. En consecuencia, los actuales magnetoscopios de componentes digitales están perfectamente adaptados a esta aplicación en Europa.

La Unión de Radiodifusión «Asia-Pacífico» (ABU) opina que debe considerarse la adopción de un valor de 960 muestras por línea activa.

En el caso de los grabadores compuestos digitales D2 y D3, se disponen de anchuras de bandas superiores a 8,8 MHz en PAL para una sola señal compuesta. La anchura de banda de imagen que puede lograrse utilizando estos formatos depende del carácter de la señal modificada compuesta que se describe en el § 1.1.3.

### 1.2.5	Comprobación

Los monitores de imagen con tubos de rayos catódicos de formato 4:3 pueden posiblemente ajustarse para lograr una imagen de formato 16:9 de tipo buzón. Es probable que haya que realinear totalmente el monitor para lograr dicho reajuste de la exploración.

Actualmente se dispone de monitores de imagen conmutables entre los dos formatos. Un requisito de dichos monitores debe ser que no sea necesario volver a alinearlos al conmutar entre formatos.

Puede utilizarse equipo de comprobación de la onda para ambos formatos, sin modificaciones.

# 2	Conversión descendente a partir de fuentes TVAD

La utilización de equipos TVAD da lugar a una fuente única que es posible utilizar para todos los servicios 16:9 actualmente previstos, tanto de televisión mejorada como de alta definición.

Aunque para los servicios de definición mejorada esta circunstancia podría proporcionar considerablemente más «margen» del requerido, la ventaja de esta método es que probablemente sólo será necesario reequipar los aparatos una vez. Así, los programas grabados tendrían también una calidad adecuada para la TVAD analógica a corto plazo y digital a largo plazo, así como para la distribución y archivado de película de 35 mm.

La fuente de estudio TVAD sufriría nun conversión descendente para adecuarla a las necesidades de entrada de los codificadores de los sistemas de TV mejorada. Este método de producción y conversión descendente ha sido ya realizado con éxito.

Las ventajas de utilizar fuentes de estudio TVAD para servicios mejorados frente a otras fuentes de menor definición, dependerán del tiempo que abarque el montaje de las instalaciones de estudio y la implantación de los servicios TVAD.

La elección puede estar también influida por la gama de servicios a los que probablemente, irán destinados los programas, es decir, la prestación de un único servicio mejorado o de servicios con diversos grados de definición.

# 3	Métodos de producción de películas mejorados

La película constituye un soporte de grabación y almacenamiento adecuado para la futura producción de programas de pantalla ancha.

Para la producción de programas 625/50 con formato de imagen 16:9 sobre película, la solución más eficaz en términos de costes sería adoptar la apertura normalizada de cámara de 16 mm con formato de imagen 1,37:1 y reducirla mediante plantilla a una presentación 16:9 en pantalla ancha. Si el objetivo principal fuese la transmisión en pantalla ancha para televisión sería preferible utilizar, para la captación de imágenes, el formato Super 16 mm con un formato de cuadro nominal de 1,66:1, ya que este formato permite grabar en película una mayor superficie de imagen. Esta apertura normalizada de cámara de 16 mm tendría que ser transformada en Super 16 mm, y habría que centrar de nuevo el eje de la lente. Las cámaras cinematográficas modernas de 16 mm permiten efectuar un cambio sencillo y rápido entre el modo de funcionamiento normalizado y el modo de funcionamiento Super 16 mm.

Para poder difundir en el futuro programas en película mediante sistemas de televisión de mayor calidad (por ejemplo, TVAD), la mejor elección sería la película de 35 mm. Una solución intermedia que permitiría adaptar el formato de imagen grabado para ser proyectado en receptores TV de 16:9 y 4:3 sería el denominado «rodar y proteger». En la actualidad, las organizaciones de radiodifusión europeas se sirven, para la producción de películas en esta doble vertiente, de una de estas dos posibilidades:

–	o bien la apertura de cámara tipo «Academy», con formato de imagen 1,37:1 (protegiendo las zonas por encima y por debajo de la zona 16:9);

–	o bien una apertura de cámara de formato 1,66:1 (protegiendo las zonas situadas a ambos lados de la zona central 4:3).

La selección de la superficie de imagen deseada para transmisión 16:9 ó 4:3 puede efectuarse en la etapa de transferencia de película a cinta.

Véanse también las Recomendaciones UIT-R BR.782, UIT-R BR.783 y UIT-R BR.716.

ANEXO  2

Sistema Com3 – Sistema de codificación digital de componentes compatible con PAL

# 1	Introducción

El Anexo describe un sistema de codificación de vídeo que transporta las señales de componente de vídeo con una calidad próxima a la de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A) (13,5 MHz), a través de las actuales infraestructuras de PAL o NTSC compuestas digitales o analógicas.

Las características principales de este sistema, conocido como Com3, son las siguientes:

–	anchura de banda de luminancia comparable a la indicada en la Recomendación UIT-R BT.601;

–	resolución de crominancia isótropa para un formato de imagen de observación de 16:9;

–	completa libertad respecto a la diafotía de la señal de color y la diafotía de luminancia;

–	la señal codificada puede utilizarse en la mayoría de los equipos PAL/NTSC compuestos;

–	la anchura de banda de luminancia de 5 MHz y la libertad respecto a los efectos cruzados se mantienen tras limitar la banda de la señal codificada a las anchuras de banda PAL/NTSC normales;

–	la señal codificada de componente de un solo hilo puede decodificarse mediante decodificadores PAL/NTSC convencionales con una reducción de la calidad apenas perceptible;

–	las señales PAL/NTSC codificadas de forma convencional pueden decodificarse mediante el decodificador de componente de un solo hilo con una ligera mejora en la calidad.

El desarrollo y las pruebas prácticas de este sistema se encuentran actualmente en un estado en el que es posible definir una especificación completa, como precursora del proceso de normalización.

# 2	Formato básico de la señal

La señal codificada (véase la Fig. 1) incorpora áreas de los espectros de frecuencia de luminancia y crominancia mostrados en la Fig. 2. La señal se forma procesando en primer lugar una señal RGB para obtener unas señales de luminancia y crominancia limitadas en banda, utilizando la disposición representada en la Fig. 3. A continuación, se procesan las señales de luminancia y crominancia para constituir una señal codificada, utilizando el montaje indicado en la Fig. 4; esta disposición incorpora un ensamblador Weston PAL para estructurar la parte de la señal similar al sistema PAL, junto con los circuitos adicionales relativos a la señal de luminancia de alta frecuencia. En un decodificador, la señal se separa en las componentes de luminancia y crominancia mediante la disposición mostrada en la Fig. 5. Estas señales se filtran posteriormente y se reconvierten en la señal RGB, como se representa en la Fig. 6.

FIGURA  2/1117...[D02]

FIGURA  3/1117...[D03]

FIGURA  4/1117...[D04]

FIGURE  5/1117...[D05]

FIGURA  6/1117...[D06]

El formato básico de la señal es exactamente igual al de las señales del sistema PAL convencional. Evidentemente, en zonas claras (donde sólo existen señales de luminancia y crominancia de muy baja frecuencia y no se produce variación de la crominancia de línea a línea), la señal es idéntica a una señal PAL normal. Por consiguiente, esta especificación no considera aspectos tales como niveles de señal, temporización de los impulsos de sincronización o fase de la subportadora.

La señal codificada se especificará definiendo las respuestas de los filtros y las redes de muestreo utilizadas en las Figs. 3 y 4. Las respuestas de los filtros de la Fig. 4 son más críticas que las de la Fig. 5 ya que determinan los detalles del espectro de la Fig. 1 y, en consecuencia, el grado en que las diversas partes de la señal codificada pueden separarse entre sí en un decodificador. Existen numerosos conjuntos de filtros utilizables que permiten una separación (casi) perfecta de las señales de los componentes en un decodificador utilizando el correspondiente grupo de filtros; sin embargo es necesario especificar un único conjunto de filtros para definir de manera precisa el formato de señal que puede codificarse y decodificarse empleando los equipos suministrados por los diferentes fabricantes.

# 3	Filtros previos y posteriores para la luminancia y la crominancia

En la Fig. 7 se representa una plantilla adecuada para el filtro paso-bajo previo de luminancia a 6,6 MHz. El filtro paso-bajo posterior en el decodificador (véase la Fig. 6) puede tener la misma respuesta. La plantilla muestra que el filtro presenta una atenuación aproximada de 3 dB a 6,6 MHz (3fsc/2), que es la frecuencia teórica a la que se muestrea la señal de luminancia. Ello permite que el resultado del filtrado previo y posterior sea equivalente al de aplicar un filtro de Nyquist (antisimétrico respecto a una ganancia de 0,5 a 3fsc/2), para evitar una pérdida de calidad en aplicaciones en las que una señal PAL de estudio ampliada se decodifica en sus formas componentes y posteriormente se vuelve a codificar en la misma fase de muestreo.

En la Fig. 8 aparece la plantilla adecuada del filtro paso-bajo previo de crominancia a 2,2 MHz. El filtro paso-bajo posterior en el decodificador (véase Fig. 6) puede tener la misma respuesta aunque puede ser preferible incluir un filtro de visión con un régimen de caída más suave para disminuir la visibilidad de las sobreoscilaciones horizontales. La plantilla muestra que la respuesta del filtro presenta una atenuación aproximada de 3 dB a fsc/2 con objeto de que el resultado del filtrado previo y posterior sea una respuesta de tipo Nyquist, como se ha indicado anteriormente para la luminancia.

Los filtros previo y posterior verticales de la crominancia deben tener una ganancia unidad a 0 c/ph, un punto de corte teórico a 72 c/ph, y un nulo a 144 c/ph (c/ph significa ciclos/altura de imagen activa de forma que, por ejemplo, 144 c/ph es la frecuencia vertical más elevada que puede representarse en una sola trama). No se proporciona una plantilla para estos filtros puesto que la respuesta detallada que puede lograrse en la práctica vendrá determinada por la realización elegida. El filtro debe tener un retardo de grupo equivalente a un número impar de mitades de línea; ello es necesario para asegurar que la crominancia y la luminancia pueden sincronizarse verticalmente a la salida del codificador.

A partir de las señales de crominancia filtradas verticalmente se crea una señal de «crominancia combinada», consistente en líneas alternas U+V y U-V, determinada por la polaridad del conmutador del eje V.

# 4	Filtros separadores de las sub-bandas de luminancia

Los filtros utilizados para dividir la señal de luminancia en las partes de baja frecuencia y alta frecuencia en el codificador y recombinar estas partes en el decodificador son filtros de análisis y síntesis de sub-bandas bidimensionales. Cada filtro presenta una apertura vertical de dos líneas.

Los filtros pueden expresarse en términos de cuatro filtros unidimensionales: L1y, L2y, H1y y H2y.

En las Figs. 9 y 10 aparecen las plantillas para los filtros L1y y L2y. Se incluyen las plantillas del retardo de grupo fundamentalmente para completar la información; cabe esperar que estos filtros puedan realizarse como filtros digitales de respuesta a impulso finita (FIR) simétricos, presentando de esa forma un retardo de grupo exactamente cero. Para asegurar la mínima degradación de la señal de luminancia por un códec, L1y debe ser tal que L1y2 sea antisimétrico respecto a una respuesta de 1/2 a 0,875fsc. De forma similar L2y debe ser tal que L2y2 sea antisimétrico respecto a una respuesta de 1/2 a 1,125fsc.

FIGURA  7/1117...[D07]

FIGURA  8/1117...[D08]

FIGURE  9/1117...[D09]

FIGURA  10/1117...[D10]

Los filtros H1y y H2y presentan respuestas que son el reflejo respecto a fsc de las respuestas de L2y y L1y, respectivamente. Por ejemplo, si los coeficientes centrales de un filtro digital funcionando a 4fsc que representan a L1y son:

.. .. .. c3 c2 c1 c0 c1 c2 c3 .. .. ..,

los correspondientes coeficientes de H2y son:

.. .. .. – c3 c2 – c1 c0 – c1 c2 – c3 .. .. ...

Los filtros de análisis en el separador de sub-bandas de luminancia en el codificador (véase la Fig. 4) y los filtros de síntesis en el combinador de sub-bandas de luminancia en el decodificador (véase la Fig. 5) se construyen a partir de los cuatro filtros L1y, L2y y H1y y H2y de acuerdo con el Cuadro 1:

CUADRO  1

|  | Línea sin retardo | Línea con retardo |
| --- | --- | --- |
| Análisis Paso bajo Paso alto | - – (L1 – L2)/2 (H1 + H2)/2 | - (L1 + L2)/2 – (H1 – H2)/2 |
| - Síntesis Paso bajo Paso alto | - (L1 + L2)/2 – (H1 – H2)/2 | - – (L1 – L2)/2 (H1 + H2)/2 |

En la Fig. 11 aparece un diagrama de bloques de los filtros separadores de sub-bandas de luminancia del codificador, de acuerdo con el Cuadro 1. A partir de las posiciones de las contribuciones de baja frecuencia puede deducirse que el filtro paso-bajo de análisis introduce un retardo de un periodo de línea a bajas frecuencias y el correspondiente filtro de síntesis permite el paso de las bajas frecuencias sin introducir este retardo.

FIGURE  11/1117...[D11]

# 5	Filtros de sub-banda para combinar la crominancia y la luminancia de alta frecuencia

Se trata de filtros de síntesis de sub-bandas unidimensionales. Determinan el espectro de la señal codificada en la región alrededor de 6,6 MHz. El filtro paso-bajo de síntesis tiene una respuesta en amplitud que es máximamente plana en corriente continua y a fsc y presenta una atenuación de 3 dB a fsc/2. No hay apenas variación de fase y ello permite la combinación de los filtros de análisis y síntesis para lograr una perfecta reconstrucción y obtener una respuesta en amplitud de buen comportamiento con una apertura horizontal relativamente pequeña. La naturaleza plana de la respuesta asegura que no se transporta virtualmente ninguna información de luminancia de alta frecuencia en la región interpretada como crominancia por un decodificador PAL normal, gracias a la elevada atenuación del filtro paso-alto de síntesis en torno a la corriente continua. De esta manera se evita que la información de luminancia de alta frecuencia provoque la diafotía de la señal de color cuando se utiliza un decodificador PAL normal.

La Fig. 12 muestra una plantilla para la respuesta del filtro paso-bajo de síntesis que actúa como filtro paso-bajo en el codificador tras volver a muestrear la señal de crominancia muestreada desde fsc hasta 2fsc.

El filtro paso-alto de síntesis se obtiene a partir del filtro paso-bajo de síntesis invirtiendo los coeficientes alternos, insertando un retardo de un ciclo de reloj a 2fsc e invirtiendo de nuevo a continuación el orden de los coeficientes resultantes. Esta relación es bien conocida en el campo del análisis-síntesis de sub-bandas.

Los filtros de análisis utilizados para separar la crominancia y la luminancia de alta frecuencia en el decodificador se obtienen invirtiendo el orden de los coeficientes en los filtros de síntesis correspondientes.

La operación de muestreo de fsc a la entrada de los dos filtros de síntesis consiste en multiplicar la señal por la función delta con un periodo de 1/fsc, de la misma fase que la subportadora de color. Si el codificador está constituido por circuitos temporizados a 4fsc, esta operación de muestreo se reduce a forzar tres de cada cuatro muestras al valor cero.

# 6	Ensamblador Weston PAL y filtros separadores

Estos filtros se especifican de forma similar a los filtros de análisis y síntesis de sub-bandas de luminancia, en términos de cuatro filtros unidimensionales: L1w, 2w, H1w y H2w.

En las Figs. 13 y 14 se representan las plantillas de los filtros L1w y L2w. Para completar la información se incluyen las plantillas del retardo de grupo. Se prevé que estos filtros puedan realizarse como filtros digitales de respuesta a impulso finita (FIR) simétricos, presentando de esa forma un retardo de grupo exactamente cero. Para asegurar la degradación mínima de la señal de luminancia por un códec, L1w debe ser tal que L1w2 sea antisimétrico respecto a una respuesta de 1/2 a 0,8fsc. De forma similar, L2w debe ser tal que L2w2 sea antisimétrico respecto a una respuesta de 1/2 a 1,2fsc. Cabe observar las fuertes limitaciones de las respuestas del filtro a fsc a fin de asegurar una buena compatibilidad con el sistema PAL normal.

Los filtros H1w y H2w se obtienen a partir de los filtros L1w y L2w de la misma manera que se ha descrito para los filtros de sub-bandas de luminancia.

Los filtros F1-F4 se construyen a partir de estos cuatro filtros de acuerdo con el siguiente Cuadro 2:

CUADRO  2

|  | Línea sin retardo | Línea con retardo |
| --- | --- | --- |
| Ensamblador F1 (paso-bajo) F2 (paso-alto) | - (L1 + L2)/2 – (H1 – H2)/2 | - – (L1 – L2)/2 (H1 + H2)/2 |
| - Separador F3 (paso-bajo) F4 (paso-alto) | - – (L1 – L2)/2 (H1 + H2)/2 | - (L1 + L2)/2 – (H1 – H2)/2 |

A partir de las posiciones de las contribuciones de baja frecuencia (L1 + L2) puede deducirse que F3 introduce un retardo de un periodo de línea en las frecuencias bajas de la luminancia y F1 permite el paso de las bajas frecuencias sin introducir dicho retardo. Los filtros F1 y F2 pueden realizarse de forma similar a la indicada en la Fig. 11.

FIGURE  12/1117...[D12]

FIGURE  13/1117...[D13]

FIGURE  14/1117...[D14]

# 7	Retardos de compensación

Los retardos introducidos en los trayectos de luminancia y crominancia del codificador deben ser iguales evidentemente para asegurar que la imagen codificada se registra de manera correcta tanto en los decodificadores representados en las Figs. 5 y 6 como en los decodificadores del sistema PAL normal.

El filtro paso-bajo de análisis de crominancia introduce un retardo de un periodo de línea mientras que F1 no introduce dicho retardo, como se ha explicado anteriormente. En consecuencia, los circuitos mostrados en la Fig. 4 introducen un retardo total de un periodo de línea en la señal de luminancia. El filtro F2 actúa como un filtro vertical con coeficientes de –½, ½ a fsc y, por lo tanto, introduce un retardo en la señal de crominancia de la mitad de la frecuencia de línea de trama.

Por consiguiente, la alineación vertical de la luminancia y la crominancia puede lograrse asegurando que la crominancia presenta un retardo vertical de la mitad de frecuencia de línea con respecto a la luminancia en los filtros previos de la Fig. 3 y los filtros posteriores de la Fig. 6. Si el filtro previo de crominancia vertical tiene un retardo superior a la mitad de una línea, será necesario introducir un retardo de compensación en el trayecto de luminancia. En las Figs. 3 y 6 se representan los retardos de compensación a estos efectos.

La alineación horizontal correcta exige la adición de varios retardos:

–	La señal de luminancia debe retardarse 2 muestras a 4fsc y la señal de crominancia V, 4 muestras (ambos retardos con respecto a la señal U) en los filtros previos de la Fig. 3. Estos retardos son una precorrección aproximada para el retardo diferencial introducido en U y V por la característica de fase del filtro F2 del ensamblador PAL y para la característica de retardo de grupo del filtro paso-bajo de síntesis de sub-banda utilizado para combinar la crominancia y la luminancia de alta frecuencia.

–	Para asegurar la posición correcta de la señal principal de luminancia con respecto a las señales de luminancia de alta frecuencia y de crominancia, es necesario aplicar un retardo de compensación en serie con la señal que atraviesa el filtro F1 en la Fig. 4 y F3 en la Fig. 5. Este retardo compensa el retardo de propagación introducido por los filtros de sub-banda utilizados para unir luminancia y crominancia y por el sumador y el modulador a través de los cuales pasa la señal combinada. El valor del retardo dependerá del diseño exacto de los filtros.

# 8	Filtro posterior tras el convertidor digital/analógico

Las respuestas en frecuencia del filtro posterior al convertidor digital/analógico a la salida del codificador y del filtro previo al convertidor analógico/digital a la entrada de un decodificador se eligen de forma que el producto sea aproximadamente el de Nyquist. En la Fig. 15 se representa la respuesta ideal del filtro posterior. Este filtro incluirá evidentemente un ecualizador con característica de sen(x)/x cuya respuesta no se representa en la figura. Cada filtro, excluyendo el ecualizador sen(x)/x, se diseña para que presente una respuesta de raíz cuadrada de Nyquist y una atenuación de 3 dB a 2fsc. El filtro previo al convertidor analógico/digital en el decodificador puede tener la misma respuesta.

Aunque el filtro normalmente se realizará con circuitos analógicos, puede estructurarse de forma alternativa de manera digital sobremuestreando la señal y utilizando un convertidor digital/analógico y un convertidor analógico/digital que funcionen a las frecuencias más elevadas. De este modo será posible que el resultado del filtrado previo-posterior esté mucho más próximo a la respuesta de Nyquist, sin los problemas asociados al retardo de grupo no uniforme que aparecen con los filtros analógicos.

FIGURE  15/1117...[D15]

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  2

Evaluación del sistema Com3 por la Unión Europea
de Radio y Televisión (UER)

# 1	Introducción

Los futuros sistemas de distribución de radiodifusión con calidad mejorada y formato de imagen ancho, tales como los sistemas digitales, MAC y PALplus, requieren señales fuente de calidad «componente». La calidad de la señal producida normalmente por el equipo compuesto, aunque es satisfactoria para los medios de distribución convencionales, no será lo suficientemente buena para los sistemas mejorados. Por ello, la rápida introducción de los nuevos sistemas exigirá un nivel de inversiones de capital inaceptable para algunos organismos de radiodifusión que cuentan con una amplia infraestructura de producción de programas compuestos.

El sistema Componente-Compatible-Compuesto (Com3) fue desarrollado por la British Broadcasting Corporation (BBC) para poder conseguir una calidad de imagen cercana a la de «componente» con una infraestructura de banda ancha o digital compuesta, lo que puede ser apropiado para un cierto número de organismos de radiodifusión. De esta forma se reduciría la carga del capital invertido, facilitando una introducción rápida y con éxito de los nuevos sistemas.

# 2	El sistema Com3

En la especificación del sistema se indican las siguientes características:

–	resolución de luminancia comparable a la de la Recomendación UIT-R BT.601;

–	resolución de crominancia isótropa para observación con formato 16:9;

–	completa libertad respecto a la diafotía de la señal de color y la diafotía de luminancia;

–	la señal codificada es utilizable con la mayoría de los equipos PAL compuestos;

–	la anchura de banda de luminancia horizontal de 5 MHz y la libertad respecto a los efectos cruzados se mantienen tras limitar la banda de la señal codificada a las anchura de banda del sistema PAL normal;

–	la señal codificada puede decodificarse con decodificadores PAL convencionales con una disminución de la calidad apenas perceptible;

–	la señal PAL/NTSC codificada de forma convencional puede decodificarse mediante el decodificador Com3 obteniendo una ligera mejora en la calidad.

El sistema NTSC presenta características similares si bien, tras la adecuada limitación en anchura de banda del canal, la anchura de banda de luminancia horizontal es correspondientemente inferior.

# 3	Disposición de los equipos para el experimento

La Fig. 16 muestra un diagrama de bloques sobre la disposición de los equipos para llevar a cabo el experimento.

Se contó con una gama de fuentes de componentes, entre los que cabe citar retículas de frecuencia de luminancia y crominancia para explorar las respuestas en frecuencia del sistema, y extractos de vídeo con un formato de imagen 16:9 almacenados en forma de componentes en una unidad de disco Abekas y magnetoscopios D1 y Betacam. También se dispuso de fuentes de TVAD con conversión descendente en formato D1 para proporcionar escenas en movimiento de alta calidad. Además se invitó a los miembros del Grupo de Expertos a que trajesen consigo el material de prueba que deseasen.

Se proporcionaron métodos para comparar los siguientes trayectos de codificación:

–	codificación Com3 – decodificación Com3;

–	codificación PAL convencional – decodificación PAL convencional;

–	codificación Com3 – decodificación PAL convencional;

–	codificación PAL convencional – decodificación Com3;

–	codificación Com3 – decodificación PAL con retardo de trama;

–	codificación PAL convencional – decodificación con retardo de trama.

El comportamiento de los sistemas Com3 y PAL para canales con anchura de banda limitada se estudió haciendo pasar la señal a través de un filtro paso bajo de 5,5 MHz, de un grabador D3 con filtros normalizados o de un grabador de formato VPR6 C a distancia. Se dispuso de dos magnetoscopios D3 para grabar y reproducir las señales Com3, uno con entrada normalizada y filtros de salida y otro con filtros modificados, (aproximadamente de semi-Nyquist a 8,8 MHz – dos veces la frecuencia subportadora de PAL).

Se contó igualmente con sistemas de presentación en 625 líneas y en TVAD. La presentación en 625 líneas consistió en un monitor profesional EV 1629 y la presentación en TVAD se realizó a través de un monitor SONY HDM 3830E de 38 pulgadas alimentado por un convertidor ascendente Snell & Wilcox HD5100. Esta disposición permitió la observación de la fuente, de la imagen compatible y de la imagen decodificada y la utilización del monitor SONY para TVAD fue una garantía de que el tubo de presentación visual no constituía un factor limitativo.

## 3.1	Secuencias de prueba

Para la evaluación se utilizaron las siguientes secuencias de prueba junto con una selección de secuencias naturales de mayor duración

### 3.1.1	Newpat

Se trata de un modelo de prueba muy crítico que contiene tres señales de prueba distintas:

–	Un barrido de frecuencia de luminancia bidimensional o zona plana en la cual la frecuencia horizontal aumenta verticalmente y la frecuencia vertical aumenta horizontalmente. Esta parte del modelo permite analizar la respuesta en frecuencia de la luminancia y pone en evidencia claramente cualquier fenómeno de repliegue del espectro o aparición de componentes de señal no esenciales tales como la diafotía de color.

–	Zonas planas para las componentes de crominancia U y V que mantienen constantemente la luminancia; estas zonas también revelan el repliegue del espectro y la diafotía de luminancia.

–	Una matriz de cuadrados de colores que realiza las transiciones entre los tres colores primarios y los tres colores complementarios, el blanco y el negro; esta parte del modelo permite realizar un análisis de la respuesta transitoria y del nivel de diafonía U/V.

### 3.1.2	Noël

Consiste en una secuencia en movimiento con formato 16:9 originada en TVAD y con conversión descendente a las características de la Recomendación UIT-R BT.601. Se trata de un largo extracto de un programa de variedades que contiene varias zonas de colores saturados de gran detalle. Se utilizó para evaluar la resolución de crominancia subjetiva y para detectar efectos secundarios en la codificación del color, tales como la diafotía de luminancia.

### 3.1.3	Secuencia con diafotía de la señal de color

Es una escena en movimiento que comprende un conjunto de tejidos estampados, elegidos para excitar la diafotía de color gruesa y fina, y algunos tejidos de colores lisos que revelan la presencia de diafotía de luminancia. La cámara presenta una vista panorámica y se acerca y aleja de la escena.

### 3.1.4	Wimbledon

Se trata de una escena palindrómica de una panorámica de un grupo de espectadores en Wimbledon y fue creada para TVAD. Además de un alto nivel de detalle de luminancia contiene numerosas zonas de color de diverso tamaño, tinte y saturación, así como transiciones de crominancia (en la indumentaria de los espectadores). Se utilizó para evaluar el repliegue del espectro de la señal de luminancia, la diafotía de luminancia en zonas grandes y pequeñas y la anchura de banda de crominancia.

### 3.1.5	Puerta

Presenta una vista panorámica y acercamientos y alejamientos de la imagen consistente en una puerta de hierro forjado dorada de gran tamaño y con gran detalle. Se utilizó para evaluar los efectos cruzados y el repliegue del espectro de la señal de luminancia.

FIGURE  16/1117...[D16]

# 4	Evaluación por especialistas

## 4.1	Comportamiento del sistema Com3 con un canal plano (superior a 9 MHz)

### 4.1.1	Resolución estática de luminancia y crominancia

Utilizando la secuencia Newpat el grupo llegó a la conclusión de que la anchura de banda de luminancia de la señal Com3 decodificada era comparable a la de la fuente de componentes. Sin embargo, apareció un repliegue de las altas frecuencias móvil apenas perceptible en las frecuencias horizontales muy elevadas. Más tarde se vio que este efecto no era observable en las imágenes naturales.

### 4.1.2	Resolución de crominancia

La resolución de crominancia estática se evaluó utilizando las secciones planas de las zonas U y V del modelo de prueba Newpat. La resolución horizontal de la señal Com3 decodificada, a 2,4 MHz, fue ligeramente inferior a lo indicado en la Recomendación UIT-R BT.601. Se observó que las resoluciones vertical y horizontal de la señal Com3 eran aproximadamente iguales. Ello significa que la resolución vertical de la señal Com3 es aproximadamente la mitad que la indicada en la Recomendación UIT-R BT.601.

Esta pérdida de resolución de crominancia con respecto a la de la Recomendación UIT-R BT.601 también se observó con imágenes naturales críticas; por ejemplo, Wimbledon.

Se apreció una cierta sobreoscilación en las transiciones horizontal y vertical de los cuadrados de colores en la secuencia Newpat, pero este efecto no apareció en las imágenes naturales.

También se hizo una comparación entre el procesamiento Com3 y 4:2:0. se vio que eran indistinguibles.

No se apreció diafotía de la señal de color o diafotía de luminancia perceptibles.

### 4.1.3	Resolución dinámica de luminancia y crominancia

Se estudiaron las resoluciones dinámicas de luminancia y crominancia del sistema utilizando una versión en movimiento de la señal de prueba Newpat. No se observaron efectos secundarios móviles o modificaciones en el comportamiento del sistema.

### 4.1.4	Compatibilidad con el sistema PAL convencional

Debían evaluarse dos tipos de compatibilidades: la posibilidad de que los decodificadores convencionales decodifiquen la señal Com3 y la posibilidad de que el decodificador Com3 decodifique una señal codificada del sistema PAL convencional. Se realizó la evaluación utilizando nuevamente el modelo de prueba Newpat e imágenes naturales.

### 4.1.5	Codificación Com3 seguida de decodificación PAL convencional

El modelo de prueba Newpat y las imágenes naturales, codificadas por el codificador Com3 se decodificaron mediante decodificadores profesionales sencillos del sistema PAL convencional con retardo de línea y retardo de trama.

En comparación con la codificación PAL – decodificación PAL, se produjo una disminución en la diafotía gruesa de la señal de color, se observaron niveles similares en la diafotía de luminancia, hubo una pérdida de resolución de la crominancia vertical y se apreció un ligero defecto en el registro de la crominancia horizontal.

En general hubo una pérdida de calidad apenas perceptible en las imágenes naturales.

### 4.1.6	Codificación PAL convencional seguida de decodificación Com3

Tras su decodificación por el decodificador Com3 se observaron el modelo de prueba Newpat y las imágenes naturales codificadas por el codificador PAL convencional.

En comparación con la codificación PAL – decodificación PAL, se apreció una zona de diafotía de luminancia de menor extensión. La diafotía de luminancia del borde se transfirió de los bordes horizontales (como en las barras de color normales) a los bordes verticales (como en las barras de color horizontales). Este comportamiento es similar al observado con decodificadores de línea no adaptativos o decodificadores PAL de peine de trama. También hubo un aumento en la diafotía gruesa de la señal de color.

En las imágenes naturales, donde la diafotía de la señal de color no es dominante, la calidad global de la imagen mejoró.

## 4.2	Comportamiento del sistema Com3 con un canal no plano

Como el sistema Com3 utiliza una anchura de banda de canal entre 4,4 y 8,8 MHz para aumentar la resolución de luminancia disponible, las distorsiones de fase en esta banda o las reducciones en la anchura de banda de canal provocan no sólo una disminución de la anchura de banda de luminancia disponible, sino también la aparición de efectos secundarios tales como repliegue del espectro de luminancia y efectos cruzados. La visibilidad de estos fenómenos secundarios depende de la magnitud de las distorsiones de fase y amplitud en el canal.

## 4.3	Comportamiento del sistema Com3 con una anchura de banda de canal de 5,5 MHz

Se eligió una limitación de anchura de banda de 5,5 MHz, representativa de las limitaciones internas de algunos equipos de procesamiento analógicos y digitales. También representa el límite nominal de muchos sistemas de enlace.

Con este filtro en el canal, la pérdida de resolución de luminancia, el repliegue del espectro de luminancia y la diafotía de luminancia fueron efectos claramente visibles en el modelo de prueba Newpat. En las imágenes naturales pudo apreciarse pérdida de resolución de luminancia, repliegue del espectro de luminancia y diafotía de luminancia en el borde.

La calidad de imagen en un sistema Com3 con una anchura de banda de canal de 5,5 MHz es, por consiguiente, inferior a la indicada en la Recomendación UIT-R BT.601, pero sigue siendo mejor que la del sistema PAL.

## 4.4	Comportamiento del sistema Com3 con una anchura de banda de canal intermedia

Se utilizó un grabador D3 normalizado con un filtro de entrada de aproximadamente 6 MHz de anchura de banda y un filtro de salida con una característica de caída ligeramente más amplia, que actúa fundamentalmente como un filtro para evitar el repliegue del espectro. A fin de mantener la suficiente anchura de banda para el sistema Com3 cuando se empleó interconexión analógica hacia y desde el dispositivo de videocinta fue necesario instalar filtros modificados. Cada uno de ellos debería tener, en teoría, una respuesta de semi-Nyquist a dos veces la frecuencia de subportadora (~8,8 MHz). Sin embargo, un filtro analógico puede proporcionar en el mejor de los casos solamente una aproximación a esa respuesta.

Una vez instalados los filtros modificados se produjo un repliegue del espectro de luminancia de bajo nivel y apenas perceptible.

Con los filtros normalizados el resultado fue ligeramente mejor que en el caso de la limitación de la anchura de banda a 5,5 MHz.

## 4.5	Comportamiento del sistema Com3 con distorsiones de fase en el canal

Se estudiaron dos tipos de distorsión de fase: un error de fase fijo entre la subportadora de crominancia y la ráfaga, tal como puede aparecer si se produce una falta de alineación en el mezclador, y una distorsión de fase en la banda crítica de 4,4 a 8,8 MHz, como la que puede aparecer en una línea de retardo incorrectamente alineada o Proc-amp.

Los efectos cruzados y el repliegue del espectro de luminancia fueron apenas perceptibles en la secuencia de prueba Newpat para una ráfaga de error de fase de 5° en la subportadora y fueron ligeramente molestos para 15°.

Los efectos cruzados y el repliegue del espectro de luminancia fueron apenas perceptibles para un error de fase de 25 ns entre 4,4 y 8,8 MHz y claramente visibles para un error de fase de 60 ns.

El sistema Com3 es menos tolerante, por consiguiente, a las distorsiones de fase que el sistema PAL convencional con decodificación con línea de retardo. Las distorsiones de fase producen efectos cruzados y repliegues del espectro de luminancia perceptibles en el sistema Com3, mientras que en el sistema PAL producirían barras de Hannover para una decodificación sencilla y pérdida de saturación para una decodificación con línea de retardo.

## 4.6	Comportamiento del sistema Com3 para grabación multigeneración

El efecto más significativo de la grabación multigeneración aparece cuando la señal Com3 se convierte a las normas de la Recomendación UIT-R BT.601 entre generaciones. En esas condiciones, la reducción de la resolución de crominancia vertical es el efecto dominante y aumenta con el número de generaciones como cabría esperar con conversiones repetidas entre codificaciones 4:2:2 y 4:2:0.

Ya se han descrito las consecuencias de las distorsiones de canal a causa de los filtros de interconexión analógicos y de nuevo cabe esperar que sean acumulativas. Se dispuso de una videocinta de grabación multigeneración con decodificación de acuerdo con la Recomendación UIT-R BT.601 entre generaciones y una ráfaga de error de fase conocido de un grado por generación. Dos generaciones dieron lugar a un ligero repliegue del espectro de luminancia y seis generaciones produjeron una diafotía de la señal de color de bajo nivel.

## 4.7	Mezcla de Com3 y PAL convencional

Se demostró el efecto de combinar las señales Com3 y las señales PAL mostrando una videocinta de un primer plano Com3 incrustado en un fondo Com3 con un borde de color (PAL convencional) generado internamente. El aspecto del borde coloreado fue el que cabía esperar según la evaluación de la codificación Com3 seguida de la decodificación PAL.

# 5	Conclusiones

Para el canal plano se cumplen las características atribuidas al sistema Com3.

A medida que el canal se aleja del ideal aparecen degradaciones y se ha estimado que el sistema Com3 es más crítico que el sistema PAL a este respecto.

_________________