RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1118

TELEVISIÓN  MEJORADA  COMPATIBLE  DE  PANTALLA  ANCHA  BASADA
EN  LOS  SISTEMAS  DE  TELEVISIÓN  CONVENCIONALES

(Cuestión UIT-R 42/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1118

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que tanto los organismos de radiodifusión como el público en general han hecho grandes inversiones en equipos para televisión convencional y, por consiguiente, dichos organismos están obligados a mantener el servicio actual;

b)	que es posible que numerosas organizaciones de difusión deseen mejorar la calidad de sus servicios actuales para hacer frente a la competencia;

c)	que existen varias propuestas para introducir nuevos sistemas de difusión de televisión con calidad de imagen y sonido mejorada, incluido un formato de imagen más ancho;

d)	que en la Recomendación UIT-R BT.1127 se definen los objetivos de calidad para los nuevos servicios;

e)	que la introducción de estos nuevos servicios mejorados vendrá soportada por algunos equipos de producción existentes;

f)	que la tecnología moderna permite una integración relativamente económica de la tecnología mejorada en los nuevos receptores domésticos y en los nuevos equipos de estudio;

g)	que a pesar de la introducción en el futuro de servicios de televisión avanzada, los sistemas mejorados pueden tener una esperanza de vida útil suficiente como para justificar las inversiones en todas las áreas del sistema de radiodifusión;

h)	que una concepción modular de estas mejoras proporcionará flexibilidad a los organismos de radiodifusión, a los fabricantes y a los consumidores,

recomienda

que para la televisión mejorada:

1.	el formato de presentación sea 16:9. (Como disposición provisional, el formato de imagen de las imágenes transmitidas puede optimizarse para que se adapte a los receptores de norma 4:3 existentes y a los nuevos receptores de norma: 16:9);

2.	la transmisión de imágenes en formato de imagen ancho utilice la técnica de «buzón» (como disposición provisional puede utilizarse la técnica de ventana) cuando la presentación se realice en receptores convencionales de formato 4:3;

3.	cualquier señal adicional necesaria para llevar información a los receptores con objeto de transmitir las mejoras se integre dentro del radiocanal nominal de 6, 7 u 8 MHz ocupado por la señal convencional;

4.	las relaciones de protección mínimas y la potencia de transmisión necesaria para la señal de televisión mejorada, para receptores convencionales o mejorados, sean las mismas que para las señales convencionales;

5.	cuando se introduzcan mejoras en los sistemas de televisión existentes, se utilicen algunas o todas las características y mejoras modulares indicadas en el anexo 1,

recomienda además

1.	que la difusión de televisión terrenal mejorada no cause interferencias subjetivamente mayores que las que actualmente se consideran aceptables para los servicios de difusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas;

2.	que se reconozca y aliente el entusiasmo de los productores para crear programas en la norma 16:9;

3.	que se tengan debidamente en cuenta las circunstancias de los países en desarrollo en términos de prioridades.

Nota 1 – Se invita a las administraciones a que lleven a cabo nuevos estudios con objeto de elaborar propuestas detalladas.

ANEXO  1

Modelos y características de la televisión mejorada

Cuando se introduzcan mejoras en algunos de los actuales sistemas de transmisión de televisión NTSC, PAL o SECAM, deberán utilizarse algunos o todos los métodos de mejora modulares y las características que se indican a continuación.

# 1.	Técnicas de mejora de la imagen

## 1.1	Necesidades del codificador para dar cabida a señales con formato de imagen ancho

–	Método de conversión de formato, de 16:9 a 4:3

–	Método de codificación de información adicional:

–	método de obtención de información adicional,

–	método de procesamiento de la información adicional,

–	método para incluir la información adicional en la señal de difusión.

## 1.2	Necesidades del codificador para reducir los efectos cruzados y hacer un uso óptimo del espectro de señal

–	Método de filtrado de luminancia

–	Método de filtrado de crominancia

–	Método de modulación

–	Método de combinación luminancia/crominancia.

## 1.3	Eliminación de imágenes fantasma

–	Onda de prueba de inserción

–	Posición en la señal.

## 1.4	Necesidades del codificador para una mayor resolución

–	Método para obtener información adicional

–	Método para incluir la información adicional en el canal.

## 1.5	Señalización de datos

–	Pormenores de la onda de datos

–	Posición en la señal

–	Datos a transmitir.

# 2.	Métodos de mejora del sonido

–	Pormenores de la técnica de codificación de sonido

–	Método de inclusión de la señal sonora.

# 3.	Otras características

–	También deben considerarse los métodos para reducir las degradaciones que puedan aparecer en los receptores convencionales de formato 4:3 debido a las señales mejoradas

–	Debe tenerse en cuenta la posibilidad de necesitar subtítulos en la franja negra inferior de la pantalla de los actuales receptores de formato 4:3 sin decodificadores de teletexto

–	Debe tenerse en cuenta, igualmente, la posibilidad de transmitir la señal mejorada a través del servicio de radiodifusión por satélite existente y por otros medios.

Las características principales de este sistema, en el que se resalta el enfoque modular, se muestran en la fig. 1, donde aparece el diagrama de bloques de un codificador de televisión mejorada.

FIGURE 1/BT.1118...[D01] = 20.5cm

Los cuatro apéndices al presente anexo describen el estado actual de la televisión mejorada en un cierto número de áreas:

Apéndice 1: Televisión mejorada para los sistemas PAL de 625 líneas

Apéndice 2: Televisión mejorada en SECAM

Apéndice 3: Estado actual de la tecnología de EDTV-II

Apéndice 4: Estado actual de la televisión mejorada en América del Norte.

En el anexo 2 se discuten algunos métodos de mejora para los sistemas de 625 líneas.

APÉNDICE  1
AL  ANEXO  1

Televisión mejorada para los sistemas PAL de 625 líneas

# 1.	Estado actual de la tecnología del sistema PALplus

El desarrollo del sistema PALplus se está llevando a cabo en los plazos previstos; el diseño del sistema ya ha finalizado. Se han realizado con buenos resultados pruebas prácticas, incluyendo transmisiones terrenales en varios países europeos, pruebas del cable en los Países Bajos y pruebas de enlace por satélite. Generalmente, siempre que se recibe una señal PAL de buena calidad, la calidad de la imagen decodificada PALplus es igualmente buena. Por consiguiente, las degradaciones debidas a la propagación no afectan a la imagen PALplus decodificada más que a la imagen PAL. Además, no han aparecido problemas adicionales en las redes de contribución y distribución PAL. Algunos organismos de radiodifusión de Alemania han previsto realizar transmisiones de prueba regulares durante 1994. Los fabricantes de receptores han iniciado el desarrollo de los circuitos integrados, y la introducción en el mercado de receptores PALplus está prevista para septiembre de 1995 (Internationale Funk-Austellung (IFA'95) Berlín, 1995).

En el punto siguiente se describen los posibles módulos de mejora. El nombre PALplus se reserva hasta ahora para los sistemas que incluyen las técnicas de mejora de imagen indicadas en 2.1 y 2.2. Requiere, no obstante, utilizar la señalización de pantalla ancha (señalización de datos, § 2.5). La eliminación de imágenes fantasma no es específica del sistema PALplus y puede aplicarse igualmente al sistema PAL.

# 2.	Técnicas de mejora de la imagen

## 2.1	Acomodo de señales de formato de imagen ancho

El sistema PALplus utiliza un buzón para transmitir una imagen 16:9 en un formato de radiodifusión 4:3. Las barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla se rellenan con la señal de ayuda vertical, que tiene una visibilidad muy baja, para que haya compatibilidad con los receptores de formato 4:3. El buzón comprende 430 líneas de las 574 líneas completamente activas y se genera mediante una reducción (factor 3/4) con muestreo vertical, utilizando una técnica de filtrado en espejo en cuadratura.

La señal de ayuda se utiliza únicamente para la luminancia. La conversión vertical puede efectuarse en modo intracuadro (para material de entrada en modo película) o en modo intratrama (para material distinto de película o «modo cámara»).

La señal de ayuda se atenúa para adaptarse a la gama de amplitudes de ± 150 mV y se sitúa alrededor del nivel de supresión. Se compande mediante una forma de compresión-expansión no lineal para compensar el efecto del ruido que aparece al comprimir la amplitud. La señal se modula en amplitud con banda lateral residual en la subportadora de color para asegurar que la señal no tiene componentes de continua. Ello reduce aún más la visibilidad a un nivel muy bajo.

## 2.2	Color plus adaptable al movimiento

En el modo película se establece una perfecta separación de luminancia/crominancia utilizando una técnica denominada «color plus». En el modo cámara se ha modificado esta técnica para que sea adaptable al movimiento, utilizando un detector de movimiento independiente en el codificador y en el decodificador, basado en las señales de crominancia. Cuando hay movimiento, los detectores realizan una conmutación lenta pixel a pixel con una separación de filtro paso bajo; para las partes estacionarias se aplica el principio «color plus».

## 2.3	Eliminación de imágenes fantasma

En la Recomendación UIT-R BT.1124 se describe el método de eliminación de imágenes fantasma para los países que utilizan los sistemas PAL de 625 líneas.

La eliminación de imágenes fantasma no se incluye en el sistema PALplus, pero es optativa puesto que se puede aplicar tanto a las señales del sistema PAL normal como a las del sistema PALplus.

## 2.4	Resolución aumentada

Salvo para el caso de la resolución vertical restaurada, que se transporta utilizando la señal de ayuda vertical (véase el § 1.1) y la separación de luminancia/crominancia, lo que da lugar a una banda de frecuencias horizontal limpia para la gama por encima de, aproximadamente, 3,5 MHz, no se aplica al sistema PALplus ninguna técnica adicional de incremento de la resolución.

## 2.5	Señalización de pantalla ancha

En la Recomendación UIT-R BT.1119 se describe la señalización de pantalla ancha para los países que utilizan el sistema PAL de 625 líneas; esta misma señalización es necesaria para el sistema PALplus.

# 3.	Métodos de mejora del sonido

Se recomienda el sistema NICAM para transmitir el sonido estereofónico digital. En la actualidad ya no se está desarrollando ningún sistema de sonido digital especial adicional para los países que emplean el sistema PAL de 625 líneas y utilizan el sistema de sonido de dos portadoras analógicas, puesto que era demasiado costoso.

APÉNDICE  2
AL  ANEXO  1

Televisión mejorada en SECAM

Introducción

Durante más de diez años se han realizado estudios para mejorar la calidad de las imágenes transmitidas por el sistema SECAM, y ya se cuenta con la tecnología necesaria para aplicar algunos de los resultados.

# 1.	Técnicas de mejora de la imagen

## 1.1	Necesidades del codificador para dar cabida a señales con formato de imagen ancho

### 1.1.1	Método de conversión de formato de 16:9 a 4:3 (especificación detallada en estudio)

El sistema SECAM mejorado utiliza un buzón para transmitir una imagen 16:9 en un formato de radiodifusión 4:3.

### 1.1.2	Método de codificación de información adicional (especificación en estudio)

Para el sistema SECAM se ha estudiado el mismo principio de transmisión de señal de ayuda que para el sistema PALplus. Basándose en el hecho de que el sistema SECAM utiliza modulación en frecuencia de la señal de crominancia para poder compartir espectro con las señales de luminancia, aparece una visibilidad distinta de la señal de ayuda en las barras negras con un receptor compatible. Para lograr un grado de visibilidad de la señal de ayuda comparable a la del sistema PALplus, se han de tomar algunas medidas adicionales en el sistema SECAM. Se ha demostrado que la transmisión de esta señal es posible en el sistema SECAM, pero con un grado de complejidad ligeramente mayor en el decodificador de la señal de ayuda comprimida con la norma PALplus.

Los métodos de ayuda vertical utilizados en PALplus no pueden aplicarse directamente al sistema SECAM porque los receptores no disponen de los mismos decodificadores de modulación de amplitud/banda lateral residual. Se están llevando a cabo más estudios al respecto.

## 1.2	Necesidades del codificador para reducir los efectos cruzados y hacer un uso óptimo del espectro de señal

### 1.2.1	Método de filtrado de luminancia

En el codificador y en el decodificador pueden aplicarse técnicas de filtrado en peine para aprovechar prácticamente toda la anchura de banda de luminancia sin que se produzcan degradaciones de la señal de crominancia. Sin embargo, los filtros en peine producen perturbaciones específicas en escenas críticas, lo que algunas veces da lugar a degradaciones de la imagen.

### 1.2.2	Método de filtrado de crominancia

Una alternativa a las técnicas de filtrado en peine es la adopción de la técnica de separación luminancia/crominancia que se utiliza para el PALplus.

### 1.2.3	Método de modulación de crominancia

Será diferente del aplicado en el sistema PALplus; se necesitan más estudios al respecto.

### 1.2.4	Método de combinación luminancia/crominancia

La última especificación de la señal PALplus comprende una separación luminancia/crominancia adaptable al movimiento, denominada «color plus adaptable al movimiento». Este método hace uso de una diferencia de fase de 180° de la subportadora de color entre líneas adyacentes de las dos tramas que componen un cuadro. Mediante la diferencia de fase, es posible evitar la diafotía entre las señales de luminancia y crominancia.

Recientemente se han llevado a cabo estudios sobre la realización de la técnica «color plus adaptable al movimiento» para el sistema SECAM. Los resultados revelan que puede implantarse dicha técnica y puede lograrse una separación nítida entre la luminancia y la crominancia. No obstante, esta técnica será distinta de la empleada en el sistema PALplus y se necesitan más estudios al respecto.

## 1.3	Eliminación de imágenes fantasma

En la Recomendación UIT-R BT.1124 se describe el método de eliminación de imágenes fantasma para los países que utilizan los sistemas PAL/SECAM de 625 líneas.

La eliminación de imágenes fantasma no se incluye en el sistema SECAM mejorado pero es optativa, puesto que se puede aplicar tanto a las señales del sistema SECAM normal como a las del sistema SECAM mejorado.

## 1.4	Necesidades del codificador para una mayor resolución

–	método para obtener información adicional (debe definirse);

–	método para incluir la información adicional en el canal (debe definirse).

## 1.5	Señalización de datos

En la Recomendación UIT-R BT.1119 se describe la señalización de pantalla ancha que debe aplicarse en los países que utilizan los sistemas PAL/SECAM de 625 líneas y que será necesaria para el sistema SECAM mejorado.

# 2.	Métodos de mejora del sonido

Se han realizado experimentos que han demostrado la posibilidad de aplicar la técnica NICAM en el sistema SECAM/L. Una propuesta de European Telecommunication Standard (ETS) actual especifica las modificaciones que deben introducirse en el sistema L para incorporar la señal NICAM. La anchura de banda nominal de la banda lateral principal de vídeo debe reducirse aproximadamente a 5,1 MHz. Los niveles de vídeo en la señal radiada se reducen en un factor del 90% para obtener una portadora de imagen radiada residual del 10%. La frecuencia portadora NICAM está situada a 5,85 MHz por encima de la frecuencia de la portadora de imagen. El tipo de modulación, la velocidad binaria y los filtros del espectro son los mismos indicados para las normas B, G y H. El sistema NICAM es el recomendado para la transmisión del sonido estereofónico digital.

# 3.	Conclusión

Después de:

–	definir ciertas especificaciones y datos para el sistema SECAM mejorado; y

–	realizar las pruebas prácticas de funcionamiento,

será posible considerar la viabilidad de la televisión mejorada en el sistema SECAM, aprovechando plenamente la mayoría de las técnicas utilizadas en el sistema PALplus.

APÉNDICE  3
AL  ANEXO  1

Estado actual de la tecnología de EDTV-II

# 1.	Especificaciones objetivo

En el Consejo de Tecnología de las Telecomunicaciones, celebrado en Japón en junio de 1992, se aprobaron de forma provisional los elementos para la mejora y los valores de parámetros objetivo siguientes.

## 1.1	Formato: buzón

## 1.2	Formato de imagen: 16:9

## 1.3	Componente de luminancia

Resolución horizontal (partes fijas de las imágenes): aproximadamente 640 líneas por anchura.

Resolución vertical (partes fijas de las imágenes): aproximadamente 480 líneas por altura.

Resolución horizontal (partes móviles de las imágenes): aproximadamente 448 líneas por anchura.

Resolución vertical (partes móviles de las imágenes): más de 240 líneas por altura y/o aproximadamente 360 líneas por altura (se necesitan más estudios al respecto).

## 1.4	Para los componentes de crominancia

Resolución horizontal de la señal I: aproximadamente 160 líneas por anchura.

Resolución horizontal para la señal Q: más de 50 líneas por anchura.

# 2.	Estado actual de la tecnología

Actualmente se están realizando grandes esfuerzos con objeto de completar una norma provisional para probar el soporte físico. Los temas principales en estudio son los siguientes:

–	reducción de la interferencia en los receptores de 4:3 en las zonas de las barras negras superior e inferior que incorporan las señales de ayuda;

–	evaluación subjetiva de la calidad de imagen para la norma provisional;

–	estimación de la zona de servicio;

–	señalización.

APÉNDICE  4
AL  ANEXO  1

Estado actual de la televisión mejorada en América del Norte

Actualmente ya no se están realizando más trabajos sobre televisión mejorada en el sistema NTSC en Estados Unidos de América y Canadá; sólo se reanudarán si los sistemas de televisión avanzada digital actualmente en estudio no tienen éxito. Estados Unidos permite la utilización de técnicas de procesamiento de la señal de vídeo para mejorar la reproducción de las imágenes recibidas, siempre que no se alteren los parámetros de transmisión (definidos para el sistema NTSC-M en la Recomendación UIT-R BT.470) ni se modifiquen las características de la emisión radioeléctrica de la estación de radiodifusión de televisión. Estados Unidos de América y Canadá han adoptado la utilización de eliminación de imágenes fantasma para el sistema NTSC de 525 líneas descrita para el sistema C en la Recomendación UIT-R BT.1124.

Cable Television Laboratories ha investigado igualmente el formato de pantalla preferido por los espectadores cuando observan las transmisiones del sistema NTSC de 4:3 en receptores de pantalla ancha de 16:9. Se han estudiado tres formatos de pantalla:

–	«normal»; imagen 4:3 con barras negras en los extremos derecho e izquierdo de la pantalla de 16:9;

–	«ampliado»; imagen de 4:3 expandida para ocupar el ancho de la pantalla 16:9 extendiéndose más allá de los bordes superior e inferior; el espectador tiene la posibilidad de desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo;

–	«comprimido»; imagen de 4:3 distorsionada linealmente para ocupar la pantalla de 16:9.

Se ha llegado a la conclusión de que cada uno de estos tres formatos de pantalla presenta inconvenientes.

ANEXO  2

Métodos de mejora para los sistemas de 625 líneas

# 1.	Técnicas de mejora de la imagen

## 1.1	Codificación del formato de imagen ancho

Para dar cabida al formato de imagen ancho en una señal de 4:3 convencional existen tres planteamientos.

### 1.1.1	Formato buzón

Para los futuros servicios de televisión mejorada están fabricándose en Europa televisores de pantalla ancha con formato de imagen 16:9. La forma más sencilla de transmitir señales 16:9 en un canal PAL/SECAM de 625 líneas sin por ello alterar la geometría de las imágenes en los receptores 4:3 consiste en utilizar el formato buzón. En este formato, 432 de las 575 líneas activas transportan el área de imagen activa 16:9.

En el receptor de pantalla ancha estas 432 líneas son expandidas, por conversión ascendente u otros medios, hasta ocupar la totalidad de la pantalla. En un receptor convencional 4:3, el espectador verá sendas bandas negras por encima y por debajo de la imagen activa.

### 1.1.2	Opciones de tipo ventana

Existen varias soluciones intermedias posibles de tipo «ventana» para el formato buzón, por ejemplo el formato de imagen intermedio entre 4:3 y 16:9, es decir, 14:9. Para este valor, las franjas vacías superior e inferior que aparecerían en un receptor convencional de tipo 4:3 no ocuparían ya un 12,5% de la altura total de imagen con respecto al formato buzón 16:9, sino aproximadamente un 6%. En la práctica, sin embargo, el espectador vería probablemente tan sólo un 2% negro en dos franjas por efecto del desbordamiento de barrido de los receptores convencionales.

En el caso del receptor de pantalla ancha, puede haber opciones que permitan a la imagen de 14:9 ocupar la anchura total de la pantalla visible a costa de un pequeño error de geometría, normalmente del 8%.

## 1.2	Disminución de los efectos cruzados

Para reducir los efectos cruzados en el sistema PAL se han examinado dos métodos, denominados generalmente segregación de banda y segregación de fase.

La segregación de banda es el método más sencillo de comprender puesto que los componentes de luminancia y crominancia se separan en el dominio de la frecuencia. En Europa, se ha desarrollado una técnica adaptable al movimiento denominada «Color plus adaptable al movimiento» diseñada para lograr la separación crominancia/luminancia óptima, tanto con cámara electrónica como con película. En el método de segregación de fase, las señales de luminancia y crominancia de alta frecuencia se transportan mediante subportadoras defasadas ortogonalmente. Ambos métodos suponen un complejo procesamiento de filtrado en peine multidimensional.

Aún está por ver si es posible aplicar técnicas análogas en el sistema SECAM.

## 1.3	Eliminación de imágenes fantasma

Las propuestas para la eliminación de imágenes fantasma exigen la utilización de una línea de prueba o señal de «preparación». Existen varias posibilidades para formar dicha señal de preparación (véase la Recomendación UIT-R BT.1124).

## 1.4	Mejora de la resolución

Cuando la norma de señal fuente es de mayor resolución que las señales compuestas convencionales, se ha propuesto incluir esta información en la señal mejorada compatible. La información podría incorporarse mediante técnicas de plegado de espectro y transportarse en la señal mediante métodos de codificación tales como:

–	modulación en cuadratura de la portadora de imagen de RF;

–	señales incorporadas en el espectro de vídeo para aprovechar el hueco de Fukinuki en la visión;

–	señales incorporadas en el intervalo de supresión vertical;

–	señales incorporadas en los extremos de cada línea de imagen activa, que no serían visibles en los televisores convencionales debido al desbordamiento del barrido.

## 1.5	Señalización de datos

En su forma más sencilla conviene incorporar una señalización de datos que indique al receptor el formato de imagen de la transmisión. El codificador mejorado necesitaría además transportar otra información al decodificador; por ejemplo, el estado de los métodos de procesamiento del codificador, el modo película o cámara, si tales mejoras están incorporadas en el sistema (véase la Recomendación UIT-R BT.1119).

# 2.	Codificación del sonido

Cabe esperar que el aumento de calidad en la codificación del sonido, por medios digitales, constituya una mejora importante de la señal compuesta de radiodifusión. Al elegir una técnica deben tenerse en cuenta los demás requisitos de la señal.

_________________