RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1120

INTERFACES  DIGITALES  PARA  LAS  SEÑALES  DE  ESTUDIO  DE  TVAD
DE  LOS  SISTEMAS  1125/60/2:1  Y  1250/50/2:1

(Cuestión UIT-R 65/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1120

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el marco de la Recomendación UIT-R BT.709 se han desarrollado normas de estudio para la TVAD;

b)	que existen especificaciones de señal para los sistemas de estudio de TVAD basados en 1525 líneas, frecuencia de trama de 60 Hz y entrelazado 2:1 y 1250 líneas, frecuencia de trama de 50 Hz y entrelazado 2:1;

c)	que se ha desarrollado todo un conjunto de equipos basados en los sistemas indicados que ya están disponibles en el mercado, incluidos los necesarios para las cadenas de radiodifusión y para aplicaciones industriales;

d)	que se están produciendo muchos programas en ambos sistemas utilizando estos equipos y que para el desarrollo de la radiodifusión y de otros servicios cada vez es más necesario contar con instalaciones de producción de TVAD;

e)	que para alcanzar y mantener el nivel de calidad de funcionamiento necesario a la TVAD es muy conveniente la utilización de tecnología e interconexión digitales;

f)	que el establecimiento de especificaciones de interfaz para las instalaciones de producción de TVAD aporta ventajas evidentes,

recomienda

que se utilicen las especificaciones indicadas en este documento como normas de codificación digital básica y de interfaz para bits paralelos para las señales de estudio en los sistemas 1125/60/2:1 y 1250/50/2:1.

Nota 1 – La Administración de Estados Unidos de América no apoya el contenido de esta Recomendación y, por consiguiente, presenta una reserva porque considera que su aprobación por la Comisión de Estudio 11 de Radiocomunicaciones se entenderá como un apoyo a las normas provisionales, lo cual impedirá avanzar hacia la finalización de la Recomendación UIT-R BT.709 como una sola norma mundial para la producción en estudios y el intercambio internacional de programas.

# 1.	Representación digital

## 1.1	Características de la codificación

Las señales que van a digitalizarse deben satisfacer las características descritas en la Recomendación UIT-R BT.709.

## 1.2	Construcción de las señales digitales

La representación digital de R, G, B, Y, CR y CB puede obtenerse utilizando las siguientes relaciones. Se necesitan más estudios sobre la conversión entre los datos obtenidos con cuantificación a 8 bits y cuantificación a 10 bits.

Rd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5 ] / D

Gd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5 ] / D

Bd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5 ] / D

Yd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5 ] / D

CRd	  [ Int { (224  ×  D)  ×  	  (128  ×  D)    0,5 ] / D

CBd	  [ Int { (224  ×  D)  ×  	  (128  ×  D)    0,5 ] / D

donde D toma el valor de 1 o 4, correspondiendo a una cuantificación de 8 bits o de 10 bits, respectivamente; , ,  y  se refieren a las señales analógicas R, G, B y de luminancia, que se han normalizado para moverse en la gama de 0,0 a 1,0, mientras que  y  se refieren a las señales analógicas de diferencia de color, que se han normalizado para moverse en la gama de – 0,5 a  0,5.

CUADRO  1

Parámetros de codificación digital

| Elemento N.° | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| 1 | Señales codificadas: Y, CR, CB o R, G, B | Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma, es decir: , – , – o , , (1) |  |
| 2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen |  |
| 3 | Señal de retícula de muestreo – CR, CB | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen, las muestras de las señales CR y CB coinciden en el espacio con las muestras alternas de la señal Y. Las primeras muestras activas de la señal diferencia de color coinciden en el espacio con la primera muestra activa de la señal Y |  |
| 4 | Frecuencia de muestreo(2) – R, G, B, Y | 74,25 MHz  10 × 10–6 | 72 MHz  0,1 × 10–6 |
| 5 | Frecuencia de muestreo(2) – CR, CB | 37,125 MHz  10 × 10–6 | 36 MHz  0,1 × 10–6 |
| 6 | Número de muestras por línea – R, G, B, Y – CR, CB | 2 200 1 100 | 2 304 1 152 |
| 7 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – CR, CB | 1 920 960 |  |
| 8 | Posición de los primeros instantes de muestreo activo de las señales Y, CR | 192 T (T  1/74,25 MHz  13,468 ns) | 256 T (T  1/72 MHz  13,889 ns) |
|  | y CB con respecto a la referencia temporal de sincronización analógica OH | (véase la fig. 5) |  |
| 9 | Formato de codificación | MIC con cuantificación uniforme para cada una de las señales componentes del vídeo |  |
|  |  | 8 ó 10 bits/muestra | 8 ó 10 bits/muestra preferentemente 10 bits |
| 10 | Asignación del nivel de cuantificación(3) – Datos de vídeo – Referencias de temporización | 1,00 a 254,75 0,00 y 255,75 |  |
| 11 | Niveles de cuantificación(4) – Nivel de negro R, G, B, Y – Nivel acromático CR, CB – Cresta nominal R, G, B, Y – Cresta nominal CR, CB | 16,00 128,00 235,00 16,00 y 240,00 |  |
| 12 | Características del filtro(5) – R, G, B, Y – CR, CB | Véase la fig. 1 Véase la fig. 2 | Véase la fig. 3 Véase la fig. 4 |
| (1) Se supone que los valores de – y – se vuelven a normalizar. (2) El reloj de muestreo debe sincronizarse a la frecuencia de línea. (3) Para disminuir la confusión cuando se utilizan conjuntamente sistemas de 8 bits y de 10 bits, los dos bits menos significativos en el sistema de 10 bits se consideran dos bits fraccionarios. La escala de cuantificación en un sistema de 8 bits va de 0 a 255 en pasos de 1 y en un sistema de 10 bits va de 0,00 a 255,75 en pasos de 0,25. (4) Estos niveles se refieren a niveles de vídeo nominales concretos. El procesado de la señal puede provocar a veces una desviación del nivel de la señal fuera de estos márgenes. (5) Para el sistema 1125/60, las características se especifican como orientaciones de diseño. Para el sistema 1250/50, las máscaras especificadas facilitan la realización de los filtros prácticos. |  |  |  |

FIGURA  1.....[D01]  =  PAGE  PLEINE

FIGURA  2.....[D02]  =  PAGE  PLEINE

FIGURA  3.....[D03]  =  PAGE  PLEINE

FIGURA  4.....[D04]  =  PAGE  PLEINE

# 2.	Interfaz digital

La interfaz proporciona una interconexión unidireccional entre un solo origen y un solo destino. Las señales de datos se presentan como información binaria y están codificadas en consecuencia:

–	datos de vídeo (palabras de 8 bits o de 10 bits para los sistemas 1125/60 y 1250/50);

–	referencia temporización y códigos de identificación (palabras de 8 bits o de 10 bits para el sistema de 1125/60, palabras de 10 bits únicamente para el sistema 1250/50);

–	datos auxiliares (aún deben definirse).

## 2.1	Datos de vídeo

Las señales Y, CR y CB se tratan como palabras de 20 bits multiplexando en el tiempo los componentes CR y CB. Cada palabra de 20 bits corresponde a una muestra de diferencia de color y a una muestra de luminancia. El múltiplex se organiza de la siguiente forma:

(CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4) ...

siendo Yi la muestra activa i-ésima de una línea, CBi y CRi se refieren a las muestras de la diferencia de color de los componentes CR y CB que coinciden en el espacio con la muestra Yi. Cabe observar que el índice «i» en las muestras de diferencia de color toma sólo valores impares debido a que las señales de diferencia de color se muestrean a la mitad de velocidad.

Las palabras de datos correspondientes a niveles digitales de 0,00 a 0,75 y de 255,00 a 255,75 se reservan para identificación de datos y no deben aparecer como datos de vídeo.

En el sistema 1125/60, las señales R, G y B se tratan como palabras de 30 bits, además de las palabras de 20 bits antes indicadas para las señales Y, CR y CB.

## 2.2	Relación de temporización del vídeo con la onda analógica

En el sistema 1125/60, la línea digital ocupa 2 200 periodos de reloj. Comienza 88 periodos de reloj antes de la transición de referencia (OH) de la señal de sincronización analógica en la línea correspondiente. La línea activa digital comienza 192 periodos de reloj después de la transición de referencia (OH).

En el sistema 1250/50, la línea digital ocupa 2 304 periodos de reloj. Comienza 128 periodos de reloj antes de la transición de referencia (OH) de la señal de sincronización analógica en la línea correspondiente. La línea activa digital comienza 256 periodos de reloj después de la transición de referencia (OH).

En la fig. 5 y el cuadro 2 aparece información detallada sobre la relación de temporización en el intervalo de línea.

El inicio de una trama digital viene fijado por la posición especificada en el inicio de la línea digital. En la fig. 6 y en el cuadro 3 aparecen detalles sobre las relaciones en el intervalo de trama.

## 2.3	Códigos de referencia para la temporización de la señal de vídeo (SAV y EAV)

Existen dos códigos de referencia por la temporización, uno al comienzo de cada bloque de datos de vídeo (comienzo del vídeo activo, SAV – start of active video) y otro al final de cada bloque de datos de vídeo (fin del vídeo activo, EAV – end of active video). Estos códigos son contiguos a los datos de vídeo que continúan durante el intervalo de supresión de trama, como se muestra en la fig. 6.

Cada código consiste en una secuencia de cuatro palabras. La asignación de bits de la palabra aparece en el cuadro 4. Las tres primeras palabras constituyen un preámbulo fijo y la cuarta palabra incorpora la información que define la identificación de trama (F), el periodo de supresión de trama (V) y el periodo de supresión de línea (H). En un sistema 1125/60 se utilizan 8 bits, del N.° 9 al N.° 2, y en un sistema 1250/50 se necesitan los 10 bits.

Los bits F y V modifican su estado de manera síncrona con el EAV al comienzo de la línea digital.

FIGURA  5.....[D05]  =  12.5 cm

CUADRO  2

Especificaciones de la temporización del intervalo de línea

| Símbolo | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| a | Supresión de línea analógica | 3,771 s nominal | 6,00 s nominal |
| b | Línea analógica activa | 25,859 s nominal | 26,00 s nominal |
| c | Línea analógica completa | 29,630 s nominal | 32,00 s nominal |
| d | Tiempo transcurrido entre el final de la señal de vídeo analógica activa y el inicio del EAV | 0-6 T | 24 T |
| e | Tiempo transcurrido entre el final del SAV y el inicio de la señal de vídeo analógica activa | 0-6 T | 24 T |
| f | Tiempo transcurrido entre el inicio del EAV y la referencia de temporización analógica OH | 88 T | 128 T |
| g | Tiempo transcurrido entre la referencia de temporización analógica OH y el final del SAV | 192 T | 256 T |
| h | Bloque de datos de vídeo | 1928 T |  |
| i | Duración del EAV | 4 T |  |
| j | Duración del SAV | 4 T |  |
| k | Supresión de línea digital | 280 T | 384 T |
| l | Línea digital activa | 1920 T |  |
| m | Línea digital | 2200 T | 2304 T |
| Nota 1 – T es el periodo de reloj, es decir 13,468 ns ( 1/74,25 MHz) para el sistema 1125/60 y 13,889 ns ( 1/72 MHz) para el sistema 1250/50. |  |  |  |

FIGURA  6.....[D06]  =  15.5 cm

CUADRO  3

Especificaciones de la temporización del intervalo de trama

| Símbolo | Definición | Número de línea digital |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| L1 | Primera línea de la trama N.° 1 | 1 |  |
| L2 | Última línea de la supresión de la trama digital N.° 1 | 40 | 44 |
| L3 | Primera línea de la señal de vídeo activa de la trama N.° 1 | 41 | 45 |
| L4 | Última línea de la de la señal de vídeo activa de la trama N.° 1 | 557 | 620 |
| L5 | Primera línea de la supresión de la trama digital N.° 2 | 558 | 621 |
| L6 | Última línea de la trama N.° 1 | 563 | 625 |
| L7 | Primera línea de la trama N.° 2 | 564 | 626 |
| L8 | Última línea de la supresión de la trama digital N.° 2 | 602 | 669 |
| L9 | Primera línea de la señal de vídeo activa de la trama N.° 2 | 603 | 670 |
| L10 | Última línea de la señal de vídeo activa de la trama N.° 2 | 1120 | 1245 |
| L11 | Primera línea de la supresión de la trama digital N.° 1 | 1121 | 1246 |
| L12 | Última línea de la trama N.° 2 | 1125 | 1250 |
| Nota 1 – Supresión de la trama digital N.° 1 se refiere al periodo de supresión de trama previo a la señal de vídeo activa de la trama N.° 1 y supresión de la trama digital N.° 2 se refiere al periodo de supresión de trama que precede a la señal de vídeo activa de la trama N.° 2. |  |  |  |

CUADRO  4

Asignación de bits en los códigos de referencia para la temporización de la señal de vídeo

| Palabra | Número de bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 (bit más significativo) | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 0 (bit menos significativo) |
| Primera | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Segunda | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Tercera | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Cuarta | 1 | F |  | V | H | P3 | P2 | P1 |  | P0 | 0 | 0 |
| F  1 durante la trama N.° 2 –  0 durante la trama N.° 1 |  |  | V  1 durante la supresión de trama –  0 en cualquier otro instante |  |  |  |  |  | H  1 en EAV –  0 en SAV |  |  |  |
| Nota 1 – P0, P1, P2, P3 en la cuarta palabra son los bits de protección (véase el cuadro 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El valor de los bits de protección, P0 a P3, depende de los valores de F, V y H como se indica en el cuadro 5. Esta disposición permite corregir errores en un bit y detectar errores en dos bits en el receptor, pero sólo en los 8 bits más significativos como se indica en el cuadro 6.

CUADRO  5

Bits de protección para SAV y EAV

|  | Estado del bit SAV/EAV |  |  | Bits de protección |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 9 (fijo) | 8 (F) | 7 (V) | 6 (H) | 5 (P3) | 4 (P2) | 3 (P1) | 2 (P0) | 1 (fijo) | 0 (fijo) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

CUADRO  6

Corrección de errores utilizando los bits de protección (P3-P0)

| Bits recibidos 5-2 | Bits recibidos 8-6 para F, V y H |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| para P3-P0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0000 | 000 | 000 | 000 | – | 000 | – | – | 111 |
| 0001 | 000 | – | – | 111 | – | 111 | 111 | 111 |
| 0010 | 000 | – | – | 011 | – | 101 | – | – |
| 0011 | – | – | 010 | – | 100 | – | – | 111 |
| 0100 | 000 | – | – | 011 | – | – | 110 | – |
| 0101 | – | 001 | – | – | 100 | – | – | 111 |
| 0110 | – | 011 | 011 | 011 | 100 | – | – | 011 |
| 0111 | 100 | – | – | 011 | 100 | 100 | 100 | – |
| 1000 | 000 | – | – | – | – | 101 | 110 | – |
| 1001 | – | 001 | 010 | – | – | – | – | 111 |
| 1010 | – | 101 | 010 | – | 101 | 101 | – | 101 |
| 1011 | 010 | – | 010 | 010 | – | 101 | 010 | – |
| 1100 | – | 001 | 110 | – | 110 | – | 110 | 110 |
| 1101 | 001 | 001 | – | 001 | – | 001 | 110 | – |
| 1110 | – | – | – | 011 | – | 101 | 110 | – |
| 1111 | – | 001 | 010 | – | 100 | – | – | – |
| Nota 1 – El sistema de corrección de errores aplicado proporciona una función DEDSEC (protección de errores dobles – corrección de errores sencillos). Los bits recibidos indicados por «–» en el cuadro, si se detectan, indican que ha aparecido un error pero no puede corregirse. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4	Datos auxiliares

La especificación detallada de las señales auxiliares aún es objeto de estudio.

## 2.5	Palabras de datos durante la supresión

Las palabras de datos que aparecen durante los intervalos de supresión digital y que no se utilizan para el SAV, el EAV, el código de referencia para la temporización ANC, o los datos auxiliares, se rellenan con palabras correspondientes a los siguientes niveles de supresión, situadas adecuadamente en los datos multiplexados:

16,00 para las señales Y, R, G, B

128,00 para CB/CR (señal diferencia de color multiplexada en el tiempo).

# 3.	Interfaz para bits paralela

En el sistema 1125/60, los bits de las palabras de código digital que describen la señal de vídeo se transmiten en paralelo mediante 20 ó 30 pares de conductores apantallados. Los 20 pares de conductores se utilizan para transmitir la señal compuesta por la luminancia Y y las componentes de diferencia de color CB/CR multiplexadas en el tiempo. Los pares de 30 conductores se emplean para transmitir las señales R, G y B o los componentes Y, CB/CR con un tren de datos adicional (canal auxiliar). Un par de conductores apantallados adicionales transmiten la señal del reloj de sincronización a 74,25 MHz.

En el sistema 1250/50, los bits de las palabras de código digital que describen la señal de vídeo se transmiten en paralelo mediante 20 pares de señal, llevando cada par un tren de bits, 10 pares para los datos sobre luminancia y 10 pares para los datos sobre diferencia de color multiplexados en el tiempo. Los 20 pares pueden cursar igualmente datos auxiliares. Un par adicional el 21°, incorpora la señal del reloj de sincronización a 36 MHz.

Las señales de datos se transmiten en forma NRZ en tiempo real (sin memoria tampón).

## 3.1	Señal de reloj y relación para la temporización reloj/datos

En el sistema 1125/60, la señal de reloj transmitida es una onda cuadrada de 74,25 MHz donde las transiciones positivas tienen lugar en el centro del intervalo de tiempo transcurrido entre las transiciones de datos, como se muestra en la fig. 7.

FIGURA  7.....[D07]  =  8.5 cm

En el sistema 1250/50, la señal de reloj transmitida es una onda cuadrada de 36 MHz con una relación marca/espacio igual a la unidad; las transiciones de esta señal coinciden con las transiciones de los datos (véase la fig. 8). Un estado alto lógico del reloj corresponde a las muestras de datos Y y CB y un estado bajo lógico del reloj, a las muestras de datos Y y CR como puede observarse en la fig. 8.

| Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1125/60 | 1250/50 |
| Periodo de reloj, Treloj (ns) | 1(2200 fH)  13,468 (nominal) | 1/(1152 fH)  27,778 (nominal) |
| Anchura del impulso de reloj, t (ns) | 6,734  1,5 | 13,889 (nominal) |
| Fluctuación de fase del reloj | No debe variar de  0,5 ns con respecto al tiempo de transición de una trama |  |
| Temporización de datos, Td (ns) | 6,734  1,0 | 6,944 (nominal) |
| Nota 1 – fH se refiere a la frecuencia de línea. ———–Los valores se especifican en el extremo emisor (origen). |  |  |

FIGURA  8.....[D08]  =  10 cm

## 3.2	Características eléctricas de la interfaz

La interfaz utiliza 21 emisores de línea y receptores de línea, en el caso de la transmisión de los componentes Y y CR/CB. Cada emisor de línea tiene una salida equilibrada y el correspondiente receptor de línea tiene una entrada equilibrada.

En el sistema 1125/60, la interfaz utiliza 31 emisores de línea y receptores de línea, en el caso de los componentes R, G y B o Y, CR/CB con un tren de datos adicional (canal auxiliar). Aunque el empleo de la tecnología ECL no es obligatorio, el receptor y el emisor de línea deben ser compatibles con ECL 10 kH en el sistema 1125/60 y con ECL 100 k en el sistema 1250/50; es decir, deben permitir la utilización de ECL para emisores o receptores. El receptor debe detectar adecuadamente los datos cuando una señal aleatoria da lugar a las condiciones representadas por el diagrama en ojo de la fig. 10.

CUADRO  7

Características del emisor de línea

| Elemento N.° | Parámetro | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| 1 | Impedancia de salida () | Máximo 110 | Máximo 100 |
| 2 | Tensión en el modo común(1) (V) | –1,29  15% | –1,3  15% |
| 3 | Amplitud de la señal(2) (V) | 0,6 a 2,0 p-p | 0,8 a 2,0 p-p |
| 4 | Tiempos de subida y bajada(3) (ns) |  2,0 |  3 |
| 5 | Diferencia entre los tiempos de subida y bajada (ns) |  1,0 |  |
| (1) Medida con relación a tierra. (2) Medida a través de una carga resistiva con la impedancia nominal de los cables supuestos, es decir 110  para el sistema 1125/60 y 100  para el sistema 1250/50. (3) Medida entre los puntos del 20% y del 80% a través de una carga resistiva con la impedancia nominal del cable supuesto. |  |  |  |

CUADRO  8

Características del receptor de línea

| Elemento N.° | Parámetro | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| 1 | Impedancia de entrada () | 110  10 | 100  10% |
| 2 | Máxima tensión de la señal de entrada (V) | 2,0 p-p |  |
| 3 | Mínima tensión de la señal de entrada (mV) | 185 p-p |  |
| 4 | Máxima tensión de modo común(1) (V) |  0,3 |  0,5 |
| 5 | Retardo diferencial(2) (ns) | 4,0 | 4,5 |
| (1) Comprendida la interferencia en la gama entre corriente continua y frecuencia de línea (fH). (2) Los datos deben ser reconocidos correctamente cuando el retardo diferencial entre las señales de datos y de reloj está dentro de esta gama. |  |  |  |

FIGURA  9.....[D09]  =  5 cm

FIGURA  10.....[D10]  =  12 cm

## 3.3	Características mecánicas

### 3.3.1	Conector

La interfaz utiliza un conector multicontacto. El cierre de los conectores se realiza mediante dos tornillos en los conectores de cable y dos pernos roscados en el equipo. Los correctores del cable son de tipo macho y los del equipo de tipo hembra. Es obligatorio apantallar cables y conectores.

En el sistema 1125/60, se utiliza un conector de 93 contactos. Las asignaciones de los contactos se indican en los cuadros 9 y 10. Las especificaciones mecánicas de los conectores aparecen en las figs. 11, 12 y 13.

En el sistema 1250/50, se utiliza un conector subminiatura de tipo D de 50 contactos. Las asignaciones de los contactos se indican en el cuadro 11 y en la fig. 14 (para más información, en la fig. 15 aparecen las asignaciones de contactos sugeridas para el frontal de la placa de circuito impreso).

CUADRO  9

Asignación de los contactos del conector en el sistema 1125/60

| Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reloj A | 17 | Tierra | 33 | Reloj B |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD 9A | 18 | Tierra | 34 | XD 9B | 49 | YD 4A | 64 | Tierra | 79 | YD 4B |
| 3 | XD 8A | 19 | Tierra | 35 | XD 8B | 50 | YD 3A | 65 | Tierra | 80 | YD 3B |
| 4 | XD 7A | 20 | Tierra | 36 | XD 7B | 51 | YD 2A | 66 | Tierra | 81 | YD 2B |
| 5 | XD 6A | 21 | Tierra | 37 | XD 6B | 52 | YD 1A | 67 | Tierra | 82 | YD 1B |
| 6 | XD 5A | 22 | Tierra | 38 | XD 5B | 53 | YD 0A | 68 | Tierra | 83 | YD 0B |
| 7 | XD 4A | 23 | Tierra | 39 | XD 4B | 54 | ZD 9A | 69 | Tierra | 84 | ZD 9B |
| 8 | XD 3A | 24 | Tierra | 40 | XD 3B | 55 | ZD 8A | 70 | Tierra | 85 | ZD 8B |
| 9 | XD 2A | 25 | Tierra | 41 | XD 2B | 56 | ZD 7A | 71 | Tierra | 86 | ZD 7B |
| 10 | XD 1A | 26 | Tierra | 42 | XD 1B | 57 | ZD 6A | 72 | Tierra | 87 | ZD 6B |
| 11 | XD 0A | 27 | Tierra | 43 | XD 0B | 58 | ZD 5A | 73 | Tierra | 88 | ZD 5B |
| 12 | YD 9A | 28 | Tierra | 44 | YD 9B | 59 | ZD 4A | 74 | Tierra | 89 | ZD 4B |
| 13 | YD 8A | 29 | Tierra | 45 | YD 8B | 60 | ZD 3A | 75 | Tierra | 90 | ZD 3B |
| 14 | YD 7A | 30 | Tierra | 46 | YD 7B | 61 | ZD 2A | 76 | Tierra | 91 | ZD 2B |
| 15 | YD 6A | 31 | Tierra | 47 | YD 6B | 62 | ZD 1A | 77 | Tierra | 92 | ZD 1B |
| 16 | YD 5A | 32 | Tierra | 48 | YD 5B | 63 | ZD 0A | 78 | Tierra | 93 | ZD 0B |
| Nota 1 – XD 9-XD 0, YD 9-YD 0 y ZD 9-ZD 0 representan cada bit de las señales componentes. El sufijo 9 a 0 indica el número de bit (el bit 9 es el más significativo). A y B corresponden a los terminales A y B de la fig. 9, respectivamente. En el cuadro 10 figuran las relaciones entre XD, YD y ZD y las señales componentes. Nota 2 – La pantalla de cada par utiliza el contacto de tierra situado entre los contactos A y B para la señal; por ejemplo, para el apantallamiento de la señal de reloj se utiliza el contacto N.° 17. El apantallamiento general del cable se conecta eléctricamente a la cubierta del conector que se pone a tierra a través del bastidor del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  10

Estructura de la señal de transmisión y asignación en líneas de señal
del sistema 1125/60

| Estructura de la señal | Componente | Asignación de líneas de señal |  | Cable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de transmisión |  | Sistemas de 10 bits | Sistema de 8 bits |  |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
|  | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 | 21 pares |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| con canal auxiliar | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |
|  | Canal auxiliar | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 | 31 pares |
|  | G | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| R, G, B | B | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 |  |
|  | R | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |

### 3.3.2	Cable de interconexión

En el sistema 1125/60 pueden utilizarse dos tipos de cable multicanal, de 21 ó 31 canales, de acuerdo con la estructura de la señal de transmisión (véase cuadro 10). El cable consiste en pares trenzados con apantallamiento individual para cada par. También contiene un apantallamiento general. La impedancia característica nominal de cada par trenzado es 110 . El cable debe proporcionar las características que satisfagan la condición del diagrama en ojo mostrado en la fig. 10 hasta una longitud máxima del cable de 20 m.

En el sistema 1250/50, se utiliza un conductor de pares equilibrados de 21 canales. La impedancia característica nominal de cada par conductor es 100 . Pueden emplearse longitudes de cable de hasta 30 m cuando se utiliza cable de alta calidad.

FIGURA  11.....[D11]  =  15.5 cm

FIGURA  12.....[D12]  =  18 cm

FIGURA  13.....[D13]  =  15 cm

CUADRO  11

Asignación de los contactos del conector en el sistema 1250/50

| Contacto | Línea de señal | Contacto | Línea de señal | Contacto | Línea de señal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reloj A |  |  | 34 | Reloj B |
| 2 | Tierra | 18 | Tierra | 35 | Tierra |
| 3 | Datos 9A | 19 | Tierra | 36 | Datos 9B |
| 4 | Datos 8B | 20 | Datos 8A | 37 | Datos 7A |
| 5 | Datos 6A | 21 | Datos 7B | 38 | Datos 6B |
| 6 | Datos 5B | 22 | Datos 5A | 39 | Datos 4A |
| 7 | Datos 3A | 23 | Datos 4B | 40 | Datos 3B |
| 8 | Datos 2B | 24 | Datos 2A | 41 | Datos 1A |
| 9 | Datos 0A | 25 | Datos 1B | 42 | Datos 0B |
| 10 | Tierra | 26 | Tierra | 43 | Tierra |
| 11 | Datos 19A | 27 | Tierra | 44 | Datos 19B |
| 12 | Datos 18B | 28 | Datos 18A | 45 | Datos 17A |
| 13 | Datos 16A | 29 | Datos 17B | 46 | Datos 16B |
| 14 | Datos 15B | 30 | Datos 15A | 47 | Datos 14A |
| 15 | Datos 13A | 31 | Datos 14B | 48 | Datos 13B |
| 16 | Datos 12B | 32 | Datos 12A | 49 | Datos 11A |
| 17 | Datos 10A | 33 | Datos 11B | 50 | Datos 10B |
| Nota 1 – Datos 9-Datos 0 representa cada bit de la señal de luminancia Y y Datos 19-Datos 10, cada bit de la señal diferencia de color multiplexada en el tiempo CR/CB. Los sufijos 19 a 0 indican el número de bit (el bit más significativo es el 19, en el caso de CR/CB, y el 9, en el caso de Y). A y B corresponden a los terminales A y B de la fig. 9, respectivamente. |  |  |  |  |  |

FIGURA  14.....[D14]  =  5 cm

FIGURA  15.....[D15]  =  10.5 cm