RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1120-1

INTERFACES  NUMÉRIQUES  POUR  LES  SIGNAUX  DE  TVHD  
EN  STUDIO  1125/60/2:1  ET  1250/50/2:1

(Question UIT-R 65/11)

(1994-1998)

Rec. UIT-R BT.1120-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des normes de production en studio ont été mises au point pour la TVHD dans le cadre de la Recommandation UIT-R BT.709;

b)	que la Recommandation UIT-R BT.1200 spécifie la description d'un système souple fondé sur le transport de valeurs de paramètres déclarables;

c)	qu'il existe des spécifications du signal pour les systèmes de TVHD en studio, à 1125 lignes, fréquence de trame 60 Hz, entrelacement 2:1 et à 1250 lignes, fréquence de trame 50 Hz, entrelacement 2:1, fondées sur les Recommandations précitées;

d)	que toute une gamme d'appareils conformes aux systèmes ci-dessus a été mise au point et est disponible sur le marché, y compris ceux qui sont nécessaires aux chaînes de radiodiffusion et aux applications industrielles;

e)	que de nombreux programmes sont produits selon les deux systèmes au moyen des appareils ci-dessus et que le développement de la radiodiffusion et d'autres services exige de plus en plus d'installations de production de TVHD;

f)	qu'il est éminemment souhaitable de recourir à la technologie et aux interconnexions numériques pour arriver au niveau de qualité qu'exige la TVHD et s'y maintenir;

g)	qu'il est nettement avantageux d'établir des spécifications d'interface pour les installations de production de TVHD,

recommande

1	d'utiliser les spécifications exposées dans la présente Recommandation comme normes de base concernant le codage numérique ainsi que les interfaces parallèles et série pour les signaux 1125/60 et 1250/50 en studio.

# 1	Représentation numérique

## 1.1	Caractéristiques de codage

Les signaux à numériser doivent satisfaire aux caractéristiques que décrit la Recommandation UIT-R BT.709.

## 1.2	Construction des signaux numériques

On peut obtenir une représentation numérique de R, G, B, Y, CR et CB au moyen des formules indiquées ci-après. Il reste à étudier la conversion entre données obtenues avec quantification à 8 et à 10 bits

Rd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  		  (16  ×  D)     0,5 ] / D

Gd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  		  (16  ×  D)     0,5 ] / D

Bd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  		  (16  ×  D)     0,5 ] / D

Yd	  [ Int { (219  ×  D)  ×  		  (16  ×  D)     0,5 ] / D

CRd	  [ Int { (224  ×  D)  ×  		  (128  ×  D)    0,5 ] / D

CBd	  [ Int { (224  ×  D)  ×  		  (128  ×  D)    0,5 ] / D

où D vaut soit 1 soit 4 pour la quantification à 8 ou à 10 bits respectivement; , ,  et  désignent les signaux analogiques R, G, B et de luminance qui ont été normalisés en vue de couvrir l'intervalle 0,0 à 1,0; quant à  et , ils désignent les signaux analogiques de différence de couleur qui ont été normalisés en vue de couvrir l'intervalle – 0,5 à  0,5.

TABLEAU  1

Caractéristiques de codage numérique

| Point | Paramètre | Valeur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  | 1250/50 |  |  |
| 1 | Signaux codés Y, CR, CB ou R, G, B | Ces signaux sont obtenus à partir des signaux précorrigés en gamma, à savoir: , – , – ou , , (1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Grille d'échantillonnage – R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |  |  |  |  |  |
| 3 | Signal de grille d'échantillonnage – CR, CB | Orthogonal, se répétant en ligne et en image, en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y sur deux. Les premiers échantillons de différence de couleur actifs coïncident avec le premier échantillon Y actif. |  |  |  |  |  |
| 4 | Nombre de lignes actives | 1035 | 1080 | 1152 |  |  |  |
| 5 | Fréquence d'échantillonnage2) – R, G, B, Y | 74,25 MHz  10 × 10–6 | 74,25 MHz ou 74,25/ 1,001 MHz  10×10–6 | 72 MHz  0,1 × 10–6 |  | 54 MHz  0,1 × 10–6 |  |
| 6 | Fréquence d'échantillonnage2) – CR, CB | La moitié de la fréquence d'échantillonnage de la luminance |  |  |  |  |  |
| 7 | Nombre d'échantillons par ligne – R, G, B, Y – CR, CB | 2200 1100 |  |  | 2304 1152 |  | 1728 864 |
| 8 | Nombre d'échantillons actifs par ligne – R, G, B, Y – CR, CB | 1920 960 |  |  |  | 1440 720 |  |
| 9 | Position des premiers instants d'échantillonnage actif Y, CR, CB par rapport à la référence de synchronisation temporelle analogique OH 6) (voir la Fig. 5) | 192 T |  |  | 256 T |  | 192 T |
| 10 | Format de codage | MIC à quantification uniforme pour chacune des composantes vidéo |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 ou 10 bits par échantillon |  |  | 8 ou 10 bits par échantillon 10 bits de préférence |  |  |
| 11 | Attribution des niveaux de quantification3) – Données vidéo – Références temporelles | 1,00 à 254,75 0,00 et 255,75 |  |  |  |  |  |
| 12 | Niveaux de quantification4) – Niveau du noir R, G, B, Y – Niveau achromatique CR, CB – Crête nominale R, G, B, Y CR, CB | 16,00 128,00 235,00 16,00 et 240,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Caractéristiques du filtre5) – R, G, B, Y – CR, CB | Voir la Fig. 1 Voir la Fig. 2 |  |  | Voir la Fig. 3 Voir la Fig. 4 |  |  |
| 1) On suppose que les valeurs de – et de – ont été “renormalisées”. 2) L'horloge d'échantillonnage doit être verrouillée sur la fréquence de ligne. 3) Pour éviter toute confusion lorsqu'on utilise à la fois les systèmes à 8 et à 10 bits, les deux bits de plus faible poids du système à 10 bits sont lus sous forme de bits fractionnaires. Dans le système à 8 bits, l'échelle de quantification va de 0 à 255 par échelons d'une unité et dans un système à 10 bits, elle va de 0,00 à 255,75 par échelon de 0,25. 4) Ces niveaux se rapportent à des niveaux vidéo nominaux précis. En raison du traitement du signal, il se peut que les niveaux du signal sortent des limites. 5) En 1125/60, ces caractéristiques sont suggérées pour la conception des filtres. En 1250/50, les gabarits spécifiés facilitent la mise en œuvre de filtres réalisables. 6) T désigne la période d'horloge: pour le système 1125/60, sa valeur est 13,468 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 74,25 MHz et 13,481 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 74,25/1,001 MHz. Pour le système 1250/50, les valeurs sont 13,889 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 72 MHz et 18,519 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 54 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 3

Spécification d'un filtre pour signal de luminance ou pour signal RGB en 1250/50

Note 1 – Les chiffres en abscisse sont indiqués par rapport à la fréquence d'échantillonnage fs: (voir le point 5 du Tableau 1).

Note 2 – Pour la mise en oeuvre numérique de la conversion de fréquence d'échantillonnage:

–	au-dessus de 0,975 fs, l'affaiblissement d'insertion doit être d'au moins 55 dB (portion en tirets du gabarit);

–	en échelle linéaire, la caractéristique amplitude/fréquence doit être symétrique de part et d'autre du point à mi-amplitude;

–	la distorsion de temps de propagation de groupe doit être nulle par conception.

Note 3 – L'ondulation et le temps de propagation de groupe sont spécifiés par rapport à leurs valeurs à 5 kHz.

FIGURE 4

Spécification d'un filtre pour signal de différence de couleur en 1250/50

Note 1 – Les chiffres en abscisse sont indiqués par rapport à la fréquence d'échantillonnage de la luminance fs: (voir le point 5 du Tableau 1).

Note 2 – Pour la mise en oeuvre numérique de la conversion de fréquence d'échantillonnage:

–	au-dessus de 0,4875 fs, l'affaiblissement d'insertion doit être d'au moins 55 dB (portion en tirets du gabarit);

–	en échelle linéaire, la caractéristique amplitude/fréquence doit être symétrique de part et d'autre du point à mi-amplitude;

–	la distorsion de temps de propagation de groupe doit être nulle par conception.

Note 3 – L'ondulation et le temps de propagation de groupe sont spécifiés par rapport à leurs valeurs à 5 kHz.

# 2	Interface numérique

L'interface assure une interconnexion unidirectionnelle entre un seul dispositif source et une seule destination. Les signaux de données se présentent sous forme d'informations binaires et sont codés en conséquence:

–	données vidéo (mots de 8 ou de 10 bits en 1125/60 ou 1250/50);

–	référence temporelle et codes d'identification (mots de 8 ou de 10 bits en 1125/60 et uniquement de 10 bits en 1250/50);

–	données auxiliaires.

## 2.1	Données vidéo

Les signaux Y, CR et CB sont traités sous forme de mots de 20 bits grâce à un multiplexage temporel des composantes CR et CB. Chaque mot de 20 bits correspond à un échantillon de différence de couleur et à un échantillon de luminance. Le multiplex est constitué comme suit:

CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4) ...

où Yi représente le ième échantillon actif d'une ligne et CBi et CRi représentent les échantillons de différence de couleur des composantes CR et CB coïncidant avec l'échantillon Yi. A noter que l'indice «i» des échantillons de différence de couleur ne prend que des valeurs impaires en raison de l'échantillonnage à fréquence moitié des signaux de différence de couleur.

Les mots de données qui correspondent aux niveaux numériques 0,00 à 0,75 et 255,00 à 255,75 sont réservés à l'identification des données et ne doivent pas apparaître sous forme de données vidéo.

En 1125/60, les signaux R, G et B sont traités sous forme de mots de 30 bits en plus des mots de 20 bits ci-dessus des signaux Y, CR et CB.

## 2.2	Correspondance temporelle de la vidéo avec le signal analogique

En 1125/60, la ligne numérique occupe 2200 périodes d'horloge. Elle débute à 88 périodes d'horloge avant la transition de référence (OH) du signal de synchronisation analogique de la ligne correspondante. La ligne numérique active commence à 192 périodes d'horloge après la transition de référence (OH).

En 1250/50 à la fréquence d'échantillonnage de 72 MHz, la ligne numérique occupe 2304 périodes d'horloge. Elle débute à 128 périodes d'horloge avant la transition de référence (OH) du signal de synchronisation analogique de la ligne correspondante. La ligne numérique active commence à 256 périodes d'horloge après la transition de référence (OH).

En 1250/50 à la fréquence d'échantillonnage de 54 MHz, la ligne numérique occupe 1728 périodes d'horloge. Elle débute à 96 périodes d'horloge avant la transition de référence (OH) du signal de synchronisation analogique de la ligne correspondante. La ligne numérique active commence à 192 périodes d'horloge après la transition de référence (OH).

Pour les correspondances temporelles détaillées dans l'intervalle de ligne, consulter la Fig. 5 et le Tableau 2.

Le début de la trame numérique est défini par la position spécifiée pour le début de la ligne numérique. Pour les correspondances détaillées dans l'intervalle de trame, consulter la Fig. 6 et le Tableau 3.

## 2.3	Séquences de référence temporelle vidéo (SAV et EAV)

Il existe deux séquences de référence temporelle, l'une au début de chaque bloc de données vidéo (SAV, début de la ligne vidéo active), l'autre à la fin de chaque bloc de données vidéo (EAV, fin de la ligne vidéo active). Ces séquences sont contiguës aux données vidéo et continuent pendant l'intervalle de suppression de trame, comme le montre la Fig. 6.

Chaque séquence se compose d'une suite de quatre mots. Le Tableau 4 explique l'affectation des bits de ces mots. Les trois premiers constituent un préambule fixe et le quatrième contient l'information qui définit l'identification de trame (F), la période de suppression de trame (V) et la période de suppression de ligne (H). En 1125/60, on se sert de 8 bits, du bit 9 au bit 2; à noter qu'en 1250/50, les 10 bits sont tous nécessaires.

Le changement d'état des bits F et V se fait en synchronisme avec EAV, au début de la ligne numérique.

TABLEAU  2

Spécifications temporelles de l'intervalle de ligne

| Symbole | Paramètre | Valeur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |  |
|  | Nombre d'échantillons Y actifs par ligne | 1920 | 1920 | 1440 |
| a | Suppression de ligne analogique | 3,771 s nominal | 6,00 s nominal |  |
| b | Ligne analogique active | 25,859 s nominal | 26,00 s nominal |  |
| c | Ligne analogique complète | 29,630 s nominal | 32,00 s nominal |  |
| d | Durée séparant la fin de la vidéo analogique active du début de EAV | 0-6 T | 24 T | 18 T |
| e | Durée séparant la fin de SAV du début de la vidéo analogique active | 0-6 T | 24 T | 18 T |
| f | Durée séparant le début de EAV de la référence temporelle analogique OH | 88 T | 128 T | 96 T |
| g | Durée séparant la référence temporelle analogique OH de la fin de SAV | 192 T | 256 T | 192 T |
| h | Bloc de données vidéo | 1928 T |  | 1478 T |
| i | Durée de EAV | 4 T |  |  |
| j | Durée de SAV | 4 T |  |  |
| k | Suppression de ligne numérique | 280 T | 384 T | 288 T |
| l | Ligne numérique active | 1920 T |  | 1440 T |
| m | Ligne numérique | 2200 T | 2304 T | 1728 T |
| NOTE 1 – T désigne la période d'horloge: pour le système 1125/60, sa valeur est 13,468 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 74,25 MHz et 13,481 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 74,25/1,001 MHz. Pour le système 1250/50, les valeurs sont 13,889 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 72 MHz et 18,519 ns avec une fréquence d'échantillonnage de 54 MHz. |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Spécifications temporelles de l'intervalle de trame

| Symbole | Définition | Numéro de la ligne numérique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  |  | 1250/50 |
|  | Nombre de lignes actives | 1035 | 1080 |  | 1152 |  |
| L1 | Première ligne de la trame N° 1 | 1 |  |  |  |  |
| L2 | Dernière ligne de la suppression de trame numérique N° 1 | 40 |  | 20 |  | 44 |
| L3 | Première ligne de la vidéo active de la trame N° 1 | 41 |  | 21 |  | 45 |
| L4 | Dernière ligne de la vidéo active de la trame N° 1 | 557 |  | 560 |  | 620 |
| L5 | Première ligne de la suppression de trame numérique N° 2 | 558 |  | 561 |  | 621 |
| L6 | Dernière ligne de la trame N° 1 | 563 |  |  |  | 625 |
| L7 | Première ligne de la trame N° 2 | 564 |  |  |  | 626 |
| L8 | Dernière ligne de la suppression de trame numérique N° 2 | 602 |  | 583 |  | 669 |
| L9 | Première ligne de la vidéo active de la trame N° 2 | 603 |  | 584 |  | 670 |
| L10 | Dernière ligne de la vidéo active de la trame N° 2 | 1120 |  | 1123 |  | 1245 |
| L11 | Première ligne de la suppression de trame numérique N° 1 | 1121 |  | 1124 |  | 1246 |
| L12 | Dernière ligne de la trame N° 2 | 1125 |  |  |  | 1250 |
| NOTE 1 – On désigne par suppression de trame numérique N° 1 la période de suppression de trame qui précède la vidéo active de la trame N° 1 et par suppression de trame numérique N° 2 celle qui précède la vidéo active de la trame N° 2. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Affectation des bits pour les séquences de référence temporelle vidéo

| Mot | Numéro du bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 (bit de plus fort poids) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 0 (bit de plus faible poids) |
| Premier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Deuxième | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Troisième | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Quatrième | 1 | F | V | H | P3 | P2 | P1 |  | P0 | 0 | 0 |
| F = 1 pendant la trame N° 2 = 0 pendant la trame N° 1 |  | V = 1 pendant la période de suppression de trame = 0 en dehors de la suppression de trame |  |  |  |  |  | H = 1 à la fin de la ligne vidéo active 0 au début de la ligne vidéo active |  |  |  |
| NOTE 1 – Dans le quatrième mot, P0, P1, P2, P3 sont les bits de protection (voir le Tableau 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Tableau 5 montre comment la valeur des bits de protection P0 à P3 dépend de F, V et H. Cette disposition permet de corriger les erreurs simples et de détecter les erreurs doubles dans le récepteur, mais seulement pour les 8 bits de plus fort poids (voir le Tableau 6).

TABLEAU  5

Bits de protection pour SAV et EAV

|  | État des bits SAV/EAV |  |  | Bits de protection |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 9 (fixe) | 8 (F) | 7 (V) | 6 (H) | 5 (P3) | 4 (P2) | 3 (P1) | 2 (P0) | 1 (fixe) | 0 (fixe) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

TABLEAU  6

Correction des erreurs au moyen des bits de protection (P3-P0)

| Bits 5 à 2 reçus | Bits 8 à 6 reçus pour F, V et H |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pour P3-P0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0000 | 000 | 000 | 000 | – | 000 | – | – | 111 |
| 0001 | 000 | – | – | 111 | – | 111 | 111 | 111 |
| 0010 | 000 | – | – | 011 | – | 101 | – | – |
| 0011 | – | – | 010 | – | 100 | – | – | 111 |
| 0100 | 000 | – | – | 011 | – | – | 110 | – |
| 0101 | – | 001 | – | – | 100 | – | – | 111 |
| 0110 | – | 011 | 011 | 011 | 100 | – | – | 011 |
| 0111 | 100 | – | – | 011 | 100 | 100 | 100 | – |
| 1000 | 000 | – | – | – | – | 101 | 110 | – |
| 1001 | – | 001 | 010 | – | – | – | – | 111 |
| 1010 | – | 101 | 010 | – | 101 | 101 | – | 101 |
| 1011 | 010 | – | 010 | 010 | – | 101 | 010 | – |
| 1100 | – | 001 | 110 | – | 110 | – | 110 | 110 |
| 1101 | 001 | 001 | – | 001 | – | 001 | 110 | – |
| 1110 | – | – | – | 011 | – | 101 | 110 | – |
| 1111 | – | 001 | 010 | – | 100 | – | – | – |
| NOTE 1 – La protection contre les erreurs qui est employée assure une détection d'erreurs doubles et une correction d'erreurs isolées. Les bits reçus désignés par un “–” dans le tableau, s'ils sont détectés, indiquent qu'une erreur s'est produite mais ne peut être corrigée. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4	Données auxiliaires

Les signaux auxiliaires doivent être conformes aux règles générales énoncées dans la Recommandation UIT-R BT.1364.

## 2.5	Mots de données pendant les intervalles de suppression

Les mots de données transmis pendant les intervalles de suppression numérique qui ne sont pas utilisés pour le SAV, l'EAV, le signal de référence temporelle ANC ou pour les données auxiliaires sont remplis avec des mots correspondant aux niveaux de suppression suivants placés comme il convient dans les données multiplexées:

16,00 pour les signaux Y, R, G, B

128,00 pour CB/CR (signal de différence de couleur multiplexé dans le temps).

# 3	Interface parallèle

Pour le système 1125/60, les bits des mots de code numériques qui décrivent le signal vidéo sont transmis en parallèle sur 20 ou 30 paires de conducteurs blindés. Les 20 paires de conducteurs servent à transmettre un jeu de signaux qui comprend la luminance Y et les composantes de différence de couleur CB/CR multiplexées dans le temps. Les 30 paires de conducteurs servent à transmettre les signaux R, G, B ou les composantes Y, CB/CR, plus un train de données supplémentaire (canal auxiliaire). Une paire de conducteurs blindés supplémentaire achemine l'horloge synchrone à 74,25 MHz.

Pour le système 1250/50, les bits des mots de code numériques qui décrivent le signal vidéo sont transmis en parallèle sur 20 paires de signaux, où chaque paire achemine un train de bits, 10 paires pour la luminance et 10 paires pour les données de différence de couleur, multiplexées dans le temps. Les 20 paires peuvent aussi acheminer des données auxiliaires. Une 21ème paire fournit une horloge synchrone à 36 MHz (pour une fréquence d'échantillonnage de 72 MHz), ou à 27 MHz (pour une fréquence d'échantillonnage de 54 MHz).

Les signaux de données sont transmis sous forme NRZ en temps réel (sans mémoire tampon).

## 3.1	Signal d'horloge et relation temporelle entre les signaux d'horloge et les signaux de données

En 1125/60, le signal d'horloge transmis est un signal carré à 74,25 MHz dont les transitions positives se produisent au milieu de l'intervalle qui sépare deux transitions de données, comme le montrent la Fig. 7 et le Tableau 7.

En 1250/50 à la fréquence d'échantillonnage de 72 MHz, le signal d'horloge transmis est un signal carré à 36 MHz de facteur de forme égal à 1 (27 MHz pour 1250 à la fréquence d'échantillonnage de 54 MHz) dont les transitions coïncident avec les transitions des données (voir la Fig. 8). L'état logique haut de l'horloge correspond aux échantillons de données Y et CB et l'état logique bas à ceux de Y et CR (voir la Fig. 8 et le Tableau 7).

TABLEAU  7

Spécifications du signal d'horloge

| Paramètre |  | Valeur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  | 1250/50 |  |  |
| Fréquence d'échantillonnage (MHz) pour les signaux Y, R, G et B | 74,25 |  | 74,25/1,001 | 72 |  | 54 |  |
| Période d'horloge, Tck (ns) | 1/(2200 fH) |  |  | 1/(1152 fH) |  |  | 1/(864 fH) |
|  | 13,468 (nominal) |  | 13,481 (nominal) | 27,778 (nominal) |  | 37,038 (nominal) |  |
| Durée de l'impulsion d'horloge, t (ns) | 6,734 – 1,5 |  | 6,741 – 1,5 | 13,889 (nominal) |  | 18,519 (nominal) |  |
| Gigue d'horloge |  | A  0,5 ns de la durée moyenne de transition sur une trame |  |  |  |  |  |
| Phase des données, Td (ns) | 6,734 – 1,0 |  | 6,741 – 1,0 | 6,944 (nominal) |  | 9,259 (nominal) |  |
| NOTE 1 – fH désigne la fréquence de ligne. Les valeurs sont spécifiées côté émission (source). |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2	Caractéristiques électriques de l'interface

L'interface comprend 21 émetteurs et récepteurs de ligne pour la transmission des composantes Y et CR/CB. Chaque émetteur de ligne a une sortie symétrique et le récepteur de ligne correspondant une entrée symétrique.

En 1125/60, l'interface comprend 31 émetteurs et récepteurs de ligne dans le cas des composantes R, G, B, ou dans le cas de composantes Y, CR/CB plus un train de données supplémentaire (canal auxiliaire). Bien qu'il ne soit pas indispensable de recourir à la technologie ECL, l'émetteur et le récepteur de ligne doivent être compatibles avec l'ECL 10 kH en 1125/60 et l'ECL 100 k en 1250/50, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre l'utilisation de composants ECL aussi bien pour les émetteurs que pour les récepteurs. Le récepteur doit détecter correctement les données lorsqu'un signal aléatoire produit les conditions qu'illustre le diagramme en oeil de la Fig. 10.

TABLEAU  8

Caractéristiques de l'émetteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| 1 | Impédance de sortie () | 110 maximum | 100 maximum |
| 2 | Tension de mode commun1) (V) | –1,29  15% | –1,3  15% |
| 3 | Amplitude du signal2) (V) | 0,6 à 2,0 crête à crête | 0,8 à 2,0 crête à crête |
| 4 | Temps de montée et de descente3) (ns) |  2,0 |  3 |
| 5 | Différence entre les temps de montée et de descente (ns) |  1,0 |  |
| 1) Mesuré par rapport à la terre. 2) Mesuré aux bornes d'une charge résistive ayant l'impédance nominale des câbles envisagés, soit 110 W en 1125/60 et 100 W en 1250/50. 3) Mesurés entre les points à 20% et 80% aux bornes d'une charge résistive ayant l'impédance nominale des câbles envisagés. |  |  |  |

TABLEAU  9

Caractéristiques du récepteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 | 1250/50 |
| 1 | Impédance d'entrée () | 110  10 | 100  10% |
| 2 | Tension maximale du signal d'entrée (V) | 2,0 crête à crête |  |
| 3 | Tension minimale du signal d'entrée (mV) | 185 crête à crête |  |
| 4 | Tension maximale du signal du mode commun1) (V) |  0,3 |  0,5 |
| 5 | Temps de propagation différentiel2) (ns) | 4,0 | 4,5 |
| 1) Y compris les brouillages dans la gamme courant continu/fréquence de ligne (fH). 2) Il faut que les données soient correctement interprétées lorsque le temps de propagation différentiel entre l'horloge et les données reçues se situe dans cet intervalle. |  |  |  |

## 3.3	Caractéristiques mécaniques

### 3.3.1	Connecteur

L'interface utilise un connecteur à contacts multiples. Les connecteurs sont verrouillés par deux vis aux connecteurs du câble et par deux boulons aux appareils. Le câble porte un connecteur à contacts mâles et l'équipement un connecteur à contacts femelles. Les connecteurs et les câbles sont obligatoirement blindés.

En 1125/60, on utilise un connecteur à 93 contacts. L'affectation des contacts est indiquée dans les Tableaux 10 et 11. Les Figs. 11, 12 et 13 présentent les spécifications mécaniques des connecteurs.

En 1250/50, on utilise un connecteur subminiature de type D à 50 contacts. Le Tableau 12 et la Fig. 14 indiquent l'affectation des contacts (à titre d'information, la Fig. 15 suggère une affectation de contacts pour un connecteur mâle de carte imprimée).

### 3.3.2	Câble d'interconnexion

En 1125/60, on peut utiliser, selon les signaux à transmettre (voir le Tableau 11), deux sortes de câble multiconducteurs, à 21 ou 31 canaux. Le câble comprend des paires torsadées blindées indépendamment ainsi qu'un blindage général. Chaque paire torsadée a une impédance caractéristique de 110 . Jusqu'à une longueur de 20 m, les caractéristiques du câble doivent satisfaire aux conditions définies par le diagramme en l'oeil de la Fig. 10.

En 1250/50, on utilise un câble à 21 paires de conducteurs symétriques. Chaque paire a une impédance caractéristique de 100 . Avec un câble de qualité supérieure, on peut aller jusqu'à une longueur de 30 m.

TABLEAU  10

Affectation des contacts (C) de connecteur pour le système 1125/60

| Con- tact | Ligne de signaux | Con- tact | Ligne de signaux | Con- tact | Ligne de signaux | Con- tact | Ligne de signaux | Con- tact | Ligne de signaux | Con- tact | Ligne de signaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horloge A | 17 | Masse | 33 | Horloge B |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD 9A | 18 | Masse | 34 | XD 9B | 49 | YD 4A | 64 | Masse | 79 | YD 4B |
| 3 | XD 8A | 19 | Masse | 35 | XD 8B | 50 | YD 3A | 65 | Masse | 80 | YD 3B |
| 4 | XD 7A | 20 | Masse | 36 | XD 7B | 51 | YD 2A | 66 | Masse | 81 | YD 2B |
| 5 | XD 6A | 21 | Masse | 37 | XD 6B | 52 | YD 1A | 67 | Masse | 82 | YD 1B |
| 6 | XD 5A | 22 | Masse | 38 | XD 5B | 53 | YD 0A | 68 | Masse | 83 | YD 0B |
| 7 | XD 4A | 23 | Masse | 39 | XD 4B | 54 | ZD 9A | 69 | Masse | 84 | ZD 9B |
| 8 | XD 3A | 24 | Masse | 40 | XD 3B | 55 | ZD 8A | 70 | Masse | 85 | ZD 8B |
| 9 | XD 2A | 25 | Masse | 41 | XD 2B | 56 | ZD 7A | 71 | Masse | 86 | ZD 7B |
| 10 | XD 1A | 26 | Masse | 42 | XD 1B | 57 | ZD 6A | 72 | Masse | 87 | ZD 6B |
| 11 | XD 0A | 27 | Masse | 43 | XD 0B | 58 | ZD 5A | 73 | Masse | 88 | ZD 5B |
| 12 | YD 9A | 28 | Masse | 44 | YD 9B | 59 | ZD 4A | 74 | Masse | 89 | ZD 4B |
| 13 | YD 8A | 29 | Masse | 45 | YD 8B | 60 | ZD 3A | 75 | Masse | 90 | ZD 3B |
| 14 | YD 7A | 30 | Masse | 46 | YD 7B | 61 | ZD 2A | 76 | Masse | 91 | ZD 2B |
| 15 | YD 6A | 31 | Masse | 47 | YD 6B | 62 | ZD 1A | 77 | Masse | 92 | ZD 1B |
| 16 | YD 5A | 32 | Masse | 48 | YD 5B | 63 | ZD 0A | 78 | Masse | 93 | ZD 0B |
| NOTE 1 – XD 9-XD 0, YD 9-YD 0, et ZD 9-ZD 0 représentent chaque bit des signaux en composantes. Les suffixes 9 à 0 indiquent le numéro du bit (le bit 9 est celui de plus fort poids). A et B correspondent aux bornes A et B de la Fig. 9. Le Tableau 10 indique les correspondances entre XD, YD et ZD et les signaux en composantes. NOTE 2 – Le blindage de chaque paire utilise le contact de masse situé entre les contacts A et B du signal; par exemple, le contact N° 17 sert au blindage du signal d'horloge. Le blindage général du câble est relié électriquement au capot du connecteur qui est mis à la masse du châssis de l'équipement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  11

Groupes de signaux transmis et affectation des lignes de signaux
pour le système 1125/60

| Groupes de signaux | Composante | Affectation des lignes de signaux |  | Câble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transmis |  | Système à 10 bits | Système à 8 bits |  |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
|  | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 | 21 paires |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| avec canal auxiliaire | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |
|  | Canal auxiliaire | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 | 31 paires |
|  | G | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| R, G, B | B | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 |  |
|  | R | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |

TABLEAU  12

Affectation des contacts de connecteur pour le système 1250/50

| Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horloge A |  |  | 34 | Horloge B |
| 2 | Masse | 18 | Masse | 35 | Masse |
| 3 | Données 9A | 19 | Masse | 36 | Données 9B |
| 4 | Données 8B | 20 | Données 8A | 37 | Données 7A |
| 5 | Données 6A | 21 | Données 7B | 38 | Données 6B |
| 6 | Données 5B | 22 | Données 5A | 39 | Données 4A |
| 7 | Données 3A | 23 | Données 4B | 40 | Données 3B |
| 8 | Données 2B | 24 | Données 2A | 41 | Données 1A |
| 9 | Données 0A | 25 | Données 1B | 42 | Données 0B |
| 10 | Masse | 26 | Masse | 43 | Masse |
| 11 | Données 19A | 27 | Masse | 44 | Données 19B |
| 12 | Données 18B | 28 | Données 18A | 45 | Données 17A |
| 13 | Données 16A | 29 | Données 17B | 46 | Données 16B |
| 14 | Données 15B | 30 | Données 15A | 47 | Données 14A |
| 15 | Données 13A | 31 | Données 14B | 48 | Données 13B |
| 16 | Données 12B | 32 | Données 12A | 49 | Données 11A |
| 17 | Données 10A | 33 | Données 11B | 50 | Données 10B |
| NOTE 1 – Données 9-Données 0 représentent chaque bit du signal de luminance Y et Données 19-Données 10, ceux du signal de différence de couleur multiplexé dans le temps (CR/CB). Les suffixes 19 à 0 indiquent le numéro du bit (le bit 19 est le bit de plus fort poids pour CR/CB, et le bit 9, pour Y). A et B correspondent aux bornes A et B de la Fig. 9. |  |  |  |  |  |

# 4	Interface série

## 4.1	Format des données

Les données de bits en série comprennent les données vidéo, les codes de référence temporelle vidéo, les données de numéro de ligne, les codes de détection d'erreur, les données auxiliaires et les données de suppression. Chaque donnée qui est composée d'un mot de longueur de 10 bits est représentée comme donnée parallèle avant d'être mise en série. Deux trains parallèles (c'est-à-dire les données de luminance Y et les données de différence de couleur CB/CR) sont multiplexés et mis en série conformément au § 4.2.

### 4.1.1	Données vidéo

Les données vidéo doivent être des mots de 10 bits représentant les composantes Y, CB/CR des systèmes vidéo définis au § 1.

### 4.1.2	Codes de référence temporelle vidéo

Les codes de référence temporelle vidéo, SAV et EAV, ont le même format que celui qui est défini au § 2.

### 4.1.3	Données de numéro de ligne

Les données de numéro de ligne se composent de deux mots indiquant le numéro de ligne. L'affectation des données de numéro de ligne est indiquée au Tableau 13. Ces données doivent être situées immédiatement après le code EAV.

TABLEAU  13

Affection de bits des données de numéro de ligne

|  | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mot | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
| LN0 | non b8 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | R | R |
| LN1 | non b8 | R | R | R | L10 | L9 | L8 | L7 | R | R |
| L0 (LSB)-L10 (MSB): numéro de ligne en code binaire R: réservé (mis à zéro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.4	Codes de détection d'erreur

Les codes de détection d'erreur CRCC (codes de contrôle de redondance cyclique), qui sont utilisés pour détecter les erreurs dans les lignes actives numériques, les codes EAV et les données de numéro de ligne, se composent de deux mots et sont déterminés par l'équation suivante du polynôme générateur:

EDC( x) =  x18 +  x 5 +  x 4 + 1

La valeur initiale des codes est mise à zéro. Le calcul commence au premier mot de la ligne numérique active et se termine à la fin du mot des données de numéro de ligne. On établit deux codes de détection d'erreur, l'un pour les données de luminance, YCR et l'autre pour les données de différence de couleur, CCR. L'affectation des bits des codes de détection d'erreur est indiquée au Tableau 14. Les codes de détection d'erreur doivent être situés immédiatement après les données de numéro de ligne.

### 4.1.5	Données auxiliaires

Les données auxiliaires doivent être conformes aux règles générales énoncées dans la Recommandation UIT-R BT.1364.

### 4.1.6	Données de suppression

Les mots de données de suppression pendant les intervalles de suppression numérique qui ne sont pas utilisés pour les codes SAV, EAV, les données de numéro de ligne, les codes de détection d'erreur et les données auxiliaires, doivent être remplis par les mots qui correspondent aux niveaux de quantification suivants:

16,00 pour les données Y

128,00 pour les données CB/CR

TABLEAU  14

Affectation de bits pour les codes de détection d'erreur

|  | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mot | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
| YCR0 | non b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| YCR1 | non b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| CCR0 | non b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| CCR1 | non b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| NOTE 1 – CRC0 est le MSB des codes de détection d'erreur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2	Format de transmission

Les deux trains de données parallèles sont transmis sur un seul canal de bits série après multiplexage des mots, conversion parallèle-série et embrouillage.

### 4.2.1	Multiplexage des mots

Les deux trains parallèles doivent être multiplexés mot par mot en un seul train parallèle de 10 bits dans l'ordre suivant: CB, Y, CR, Y, CB, Y, CR, Y … (voir la Fig. 16).

### 4.2.2	Mise en série

Le bit de plus faible poids (LSB) de chaque mot à 10 bits du train parallèle de données multiplexées doit être transmis en premier lieu sous le format de bits série.

### 4.2.3	Codage de voie

Le schéma de codage de voie doit être embrouillé sous forme NRZI (non-retour à zéro inversé). Le train de bits mis en série doit être embrouillé au moyen de l'équation de polynôme générateur:

G(x) = (x9 + x4 + 1) (x + 1)

Le signal d'entrée dans l'embrouilleur doit être de logique positive. (La tension élevée représente la donnée 1 et la tension la plus faible la donnée 0.)

## 4.3	Interfaces de câble coaxial

Les interfaces de câble coaxial se composent d'une source et d'une destination dans une connexion point à point. Ces interfaces spécifient les caractéristiques de l'émetteur de ligne (source), du récepteur de ligne (destination), de la ligne de transmission et des connecteurs.

### 4.3.1	Caractéristiques de l'émetteur de ligne (source)

Le Tableau 15 spécifie les caractéristiques de l'émetteur de ligne. Il doit comporter un circuit de sortie asymétrique.

### 4.3.2	Caractéristiques du récepteur de ligne (destination)

Le Tableau 16 spécifie les caractéristiques du récepteur de ligne. Ce récepteur doit avoir un circuit d'entrée asymétrique. Il doit détecter correctement les données reçues lorsqu'il est connecté à un émetteur de ligne fonctionnant aux limites de tension extrêmes autorisées en vertu du § 4.3.1 et lorsqu'il est connecté par un câble fonctionnant dans les conditions les plus défavorables autorisées en vertu du § 4.3.3.

### 4.3.3	Caractéristiques de la ligne de transmission

Les spécifications pertinentes sont indiquées au Tableau 17.

TABLEAU  15

Caractéristiques de l'émetteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impédance de sortie | 75 W nominal |
| 2 | Décalage continu 1) | 0,0 V ± 0,5 V |
| 3 | Amplitude du signal 2) | 800 mV crête à crête ± 10% |
| 4 | Affaiblissement d'adaptation | ³ 15 dB 3), ³10 dB 4) |
| 5 | Temps de montée et de descente 5) | < 270 ps (20% à 80%) |
| 6 | Différence entre le temps de montée et le temps de descente | £ 100 ps |
| 7 | Gigue 6) | f1 = 10 Hz f3 = 100 kHz f4 = 1/10 fréquence d'horloge A1 = 1 UI (UI: intervalle de temps) A2 = 0,2 UI |
| 1) Défini par le point à mi-amplitude du signal. 2) Mesuré aux bornes d'une charge résistive de 75 W reliée par un câble coaxial de 1 mètre. 3) Dans la gamme de fréquences 5 MHz - 742,5 MHz. 4) Dans la gamme de fréquences 742,5 MHz - 1,485 GHz. 5) Déterminés entre les points d'amplitude 20% et 80% et mesurés aux bornes d'une charge résistive de 75 W. La suroscillation des fronts de montée et de descente de l'onde ne doit pas dépasser 10% de l'amplitude. 6) Pour le système 1125/60, 1 IU et 0,2 IU correspondent, respectivement, à 673 ps et 135 ps. Pour le système 1250/50, 1 IU et 0,2 IU correspondent, respectivement, à 694 ps (échantillonnage de 72 MHz), 926 ps (échantillonnage de 54 MHz) et 139 ps (échantillonnage de 72 MHz), 185 ps (échantillonnage de 54 MHz). Les spécifications et les méthodes de mesure de la gigue devront être conformes à la Recommandation UIT-R BT.1363 (Spécifications et méthodes de mesure de la gigue pour les signaux série conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120). Les excursions d'amplitude de sortie dues aux signaux avec une composante en continu significative apparaissant sur une ligne horizontale (signaux pathologiques) ne doivent pas dépasser la valeur de 50 mV au-dessus ou au-dessous de la valeur moyenne de l'enveloppe du signal crête à crête (en effet, cette spécification définit une constante de temps de couplage de sortie minimale). |  |  |

TABLEAU  16

Caractéristiques du récepteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impédance d'entrée | 75 W nominal |  |
| 2 | Affaiblissement d'adaptation | ³15 dB 1), ³10 dB 2) |  |
|  |  | ± 2,5 Vmax | courant continu |
| 3 | Signal brouilleur | < 2,5 V crête à crête | au-dessous de 5 kHz |
|  |  | < 100 mV crête à crête | 5 kHz à 27 MHz |
|  |  | < 40 mV crête à crête | au-dessus de 27 MHz |
| 4 | Gigue d'entrée 3) | A définir |  |
| 1) Dans la gamme de fréquences 5 MHz - 742,5 MHz. 2) Dans la gamme de fréquences 742,5 MHz - 1,485 GHz. 3) Les spécifications et les méthodes de mesure de la gigue devront être conformes à la Recommandation UIT-R BT.1363 (Spécifications et méthodes de mesure de la gigue pour les signaux série conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120). Les valeurs de la gigue d'entrée sont à définir. La gigue d'entrée est mesurée avec un câble court (2 m). |  |  |  |

TABLEAU  17

Caractéristiques de la ligne de transmission

| Point | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Affaiblissement de transmission 1) | £ 20 dB à 1/2 de la fréquence d'horloge |
| 2 | Affaiblissement d'adaptation | ³15 dB 2), ³10 dB 3) |
| 3 | Impédance | 75 W nominal |
| 1) Caractéristiques d'affaiblissement de 1f. 2) Dans la gamme de fréquences 5 MHz - 742,5 MHz. 3) Dans la gamme de fréquences 742,5 MHz - 1,485 GHz. |  |  |

### 4.3.4	Connecteur

Le connecteur devra avoir des caractéristiques mécaniques conformes à la norme type BNC (publication de la CEI 169-8), et ses caractéristiques électroniques doivent fournir une impédance caractéristique de 75 W pour une gamme de fréquences utilisable jusqu'à 2,4 GHz.

## 4.4	Interfaces à fibre optique

Les interfaces optiques devraient être monomodes seulement et se conformer aux règles générales de la Recommandation UIT-R BT.1367 (Systèmes de transmission numérique sur fibre pour les signaux conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120).

Pour mettre en oeuvre cette Recommandation, les spécifications suivantes sont nécessaires:

Temps de montée et de descente	<270 ps (20% - 80%)

Gigue ou sortie (voir la Note 1)	f1  =  10 Hz
f3  =  100 kHz
f4  =  1/10 fréquence d'horloge
A1  =  0,135 UI (UI: intervalle de temps)
A2  =  0,135 UI

La gigue d'entrée est à définir. La gigue d'entrée est mesurée avec un câble court (2 m).

NOTE 1 – Les spécifications et les méthodes de mesure de la gigue doivent être conformes à la Recommandation UIT-R BT.1363 (Spécifications et méthodes de mesure de la gigue pour les signaux série conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120).