RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1120-2

INTERFACES  DIGITALES  PARA  LAS  SEÑALES  DE  ESTUDIO  DE  TVAD
DE  LOS  SISTEMAS  1125/60  Y  1250/50

(Cuestión UIT-R 65/11)

(1994-1998)

Rec. UIT-R BT.1120-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el marco de la Recomendación UIT-R BT.709 se han elaborado normas de estudio para TVAD de los sistemas 1125/60 y 1250/50, que contienen sistemas relativos a la televisión convencional y sistemas con formato de imagen común de píxel cuadrado que incluyen la exploración progresiva;

b)	que la Recomendación UIT-R BT.709 contiene las siguientes normas de estudio de TVAD.

Para exploración con entrelazado 2:1 y relativa a los sistemas de televisión convencional:

–	1125 líneas, exploración con entrelazado 2:1, 60 tramas/segundo, 1035 líneas activas;

–	1250 líneas, exploración con entrelazado 2:1, 50 tramas/segundo, 1152 líneas activas.

Para exploración con entrelazado 2:1 y formato de imagen común (1080 x 1920):

–	1125 líneas, exploración con entrelazado 2:1, 60 tramas/segundo, 1080 líneas activas;

–	1250 líneas, exploración con entrelazado 2:1, 50 tramas/segundo, 1080 líneas activas.

Para exploración progresiva 1:1 y formato de imagen común (1080 x 1920):

–	1125 líneas, exploración progresiva 1:1, 60 cuadros/segundo, 1080 líneas activas;

–	1250 líneas, exploración progresiva 1:1, 50 cuadros/segundo, 1080 líneas activas.

En la Recomendación UIT-R BT.709 se da el formato de imagen común (1080 x 1920) como formato preferido para las nuevas instalaciones cuando el interfuncionamiento con otras aplicaciones es importante. Está orientándose el trabajo hacia el logro de una norma mundial única;

c)	que se ha desarrollado o está desarrollándose toda una gama de equipos basados en los sistemas indicados, que ya están disponibles en el mercado o lo estarán pronto, incluidos los necesarios para las cadenas de radiodifusión y para aplicaciones industriales;

d)	que se están produciendo muchos programas en los sistemas indicados, utilizando estos equipos, y que para el desarrollo de la radiodifusión y de otros servicios resulta cada vez más necesario contar con instalaciones de producción de TVAD;

e)	que para alcanzar y mantener el nivel de calidad de funcionamiento necesario a la TVAD es muy conveniente utilizar tecnología e interconexión digitales;

f)	que el establecimiento de especificaciones de interfaz para las instalaciones de producción de TVAD aporta ventajas evidentes,

recomienda

1	que se utilicen las especificaciones descritas en esta Recomendación como codificación digital básica así como las interfaces de bits en paralelo y de bits en serie para las señales de estudio en los sistemas 1125/60 y 1250/50.

ANEXO  1

# 1	Representación digital

## 1.1	Características de la codificación

Las señales que han de digitalizarse deben satisfacer las características descritas en la Recomendación UIT-R BT.709.

## 1.2	Construcción de las señales digitales

La representación digital de R, G, B, Y, CR y CB puede obtenerse utilizando las siguientes relaciones. Se necesitan más estudios sobre la conversión entre los datos obtenidos con cuantificación a 8 bits y cuantificación a 10 bits.

Rd		[ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5}] / D

Gd		[ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5}] / D

Bd		[ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5}] / D

Yd		[ Int { (219  ×  D)  ×  	  (16  ×  D)    0,5}] / D

CRd		[ Int { (224  ×  D)  ×  	  (128  ×  D)    0,5} ] / D

CBd		[ Int { (224  ×  D)  ×  	  (128  ×  D)    0,5} ] / D

donde D toma el valor de 1 ó 4, correspondiente a una cuantificación de 8 bits o de 10 bits, respectivamente; , ,  y  se refieren a las señales analógicas R, G, B y de luminancia, que se han normalizado para moverse en la gama de 0,0 a 1,0, mientras que  y  se refieren a las señales analógicas de diferencia de color, que se han normalizado para moverse en la gama de –0,5 a +0,5.

CUADRO  1

Parámetros de codificación digital

| Elemento | Parámetro | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  |  | 1250/50 |  |  |  |  |  |
|  | Relación de entrelazado | 2:1 | 1:1 |  |  |  | 2:1 |  |  |  |  |
| 1 | Señales codificadas Y, CR, CB o R, G, B | Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma, es decir, E'Y, E'B – E'Y, E'R – E'Y ou E'R, E'G, E'B(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Retícula de muestreo – CR, CB | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen, las muestras de las señales CR y CB coinciden en el espacio con las muestras alternas de la señal Y. Las primeras muestras activas de la señal diferencia de color coinciden en el espacio con la primera muestra activa de la señal Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Número de líneas activas | 1035 |  | 1080 |  |  |  |  | 1152 |  |  |
| 5 | Frecuencia de muestreo(2) – R, G, B, Y (MHz) | 74,25 MHz (74,25/1,001) |  | 148,5 (148,5/1,001) | 148,5 |  |  | 74,25 |  | 72 | 54 |
|  | – tolerancia | ± 10 x 10-6 |  |  |  |  |  |  |  | ± 1 x 10-6 |  |

CUADRO  1  (Continuación)

| Elemento | Parámetro |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1125/60 |  | 1250/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de entrelazado |  | 2:1 | 1:1 |  |  |  |  | 2:1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Frecuencia de muestreo(2) – CB, CR |  | La mitad de la frecuencia de muestreo (Y) de la luminancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Número de muestras por línea – R, G, B, Y – CB, CR |  | 2200 1100 |  | 2376 1188 |  |  |  |  | 2304 1152 |  |  | 1728 864 |  |  |
| 8 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – CB, CR |  | 1920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 720 |  |
| 9 | Posición de los primeros instantes de muestreo activo de las señales Y, CB y CR con respecto a la referencia temporal de sincronización analógica OH(6) (véase la figura 1) |  | 192 T |  |  |  | 309 T |  |  |  | 256 T | 192 T |  |  |  |
| 10 | Formato de codificación | MIC con cuantificación uniforme para cada una de las señales componentes del vídeo 8 ó 10 bits/muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | preferentemente 10 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Asignación del nivel de cuantificación(3) – Datos de vídeo – Referencias de temporización | 1,00 a 254,75 0,00 a 0,75 y 255,00 a 255,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Niveles de cuantificación(4) – Nivel de negro R, G, B, Y – Nivel acromático CB, CR – Cresta nominal – R, G, B, Y – CB, CR | 16,00 128,00 235,00 16,00 y 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Características del filtro(5) | Véase la Recomendación UIT-R BT.709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Se supone que los valores de E'B – E'Y y E'R – E'Y se vuelven a normalizar. 2) El reloj de muestreo debe sincronizarse a la frecuencia de línea. Los valores que figuran entre paréntesis corresponden a los sistemas cuya frecuencia trama/cuadro es 60/1,001 Hz. 3) Para disminuir la confusión cuando se utilizan conjuntamente sistemas de 8 bits y de 10 bits, los dos bits menos significativos en el sistema de 10 bits se consideran dos bits fraccionarios. La escala de cuantificación en un sistema de 8 bits va de 0 a 255 en pasos de 1, y en un sistema de 10 bits va de 0,00 a 255,75 en pasos de 0,25. 4) Estos niveles se refieren a niveles de vídeo nominales concretos. El procesamiento de la señal puede provocar a veces una desviación del nivel de la señal fuera de estos márgenes. 5) Para el sistema 1250/50 con 1440 muestras activas, pueden aplicarse los patrones especificados para los sistemas 1080/50, ya que utilizan valores relativos a la frecuencia de muestreo. 6) T es el periodo de reloj o la recíproca de la frecuencia de muestreo de la luminancia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2	Interfaz digital

La interfaz proporciona una interconexión unidireccional entre un solo origen y un solo destino. Las señales de datos se presentan como información binaria y están codificadas en consecuencia:

–	datos de vídeo (palabras de 8 bits o de 10 bits);

–	referencia de temporización y códigos de identificación (palabras de 8 bits o de 10 bits, salvo para los sistemas 1250/50/2:1/1152, que utilizan únicamente palabras de 10 bits;

–	datos auxiliares (véase la Recomendación UIT-R BT.1364).

## 2.1	Datos de vídeo

Las señales Y, CB y CR se tratan como palabras de 20 bits multiplexando en el tiempo los componentes CB y CR. Cada palabra de 20 bits corresponde a una muestra de diferencia de color y a una muestra de luminancia. El múltiplex se organiza de la siguiente forma:

(CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4) ...

siendo Yi la muestra activa i-ésima de una línea, mientras que CBi y CRi se refieren a las muestras de la diferencia de color de los componentes CB y CR que coinciden en el espacio con la muestra Yi. Cabe observar que el índice «i» en las muestras de diferencia de color toma sólo valores impares debido a que las señales de diferencia de color se muestrean a la mitad de velocidad.

Las palabras de datos correspondientes a niveles digitales de 0,00 a 0,75 y de 255,00 a 255,75 se reservan para identificación de datos y no deben aparecer como datos de vídeo.

En los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080, las señales R, G y B se tratan como palabras de 30 bits, además de las palabras de 20 bits antes indicadas para las señales Y, CB  y CR..

## 2.2	Relación de temporización del vídeo con la onda analógica

La línea digital ocupa m periodos de reloj. Comienza f periodos de reloj antes de la transición de referencia (OH) de la señal de sincronización analógica en la línea correspondiente. La línea activa digital comienza g periodos de reloj después de la transición de referencia (OH). Los valores de m, f y g figuran en el cuadro 2. En la figura 1 y el cuadro 2 aparece información detallada sobre las relaciones de temporización en el intervalo de línea.

Para los sistemas con entrelazado, el inicio de una trama digital viene fijado por la posición especificada para el inicio de la línea digital. En la figura 2 (a) y el cuadro 3 (a) aparece información detallada sobre las relaciones en el intervalo de trama.

Para los sistemas con exploración progresiva, el inicio del cuadro digital viene fijado por la posición especificada para el inicio de la línea digital. En la figura 2 (b) y el cuadro 3 (b) aparecen detalles sobre las relaciones en el intervalo de cuadro.

## 2.3	Códigos de referencia para la temporización de la señal de vídeo (SAV y EAV)

Existen dos códigos de referencia para la temporización, uno al comienzo de cada bloque de datos de vídeo (comienzo del vídeo activo, SAV – start of active video) y otro al final de cada bloque de datos de vídeo (fin del vídeo activo, EAV – end of active video). Estos códigos son contiguos a los datos de vídeo y continúan durante el intervalo de supresión de trama/cuadro, como se muestra en la figura 2.

Cada código consiste en una secuencia de cuatro palabras. La asignación de bits de la palabra aparece en el cuadro 4. Las tres primeras palabras constituyen un preámbulo fijo y la cuarta palabra incorpora la información que define la identificación de trama (F), el periodo de supresión de trama/cuadro (V) y el periodo de supresión de línea (H). En una realización de 8 bits, se utilizan los bits N° 9 a 2, y en un sistema 1250/50 se necesitan los 10 bits.

Los bits F y V modifican su estado de manera síncrona con el EAV al comienzo de la línea digital.

CUADRO  2

Especificaciones de la temporización del intervalo de línea

| Símbolo | Parámetro | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  |  |  | 1250/50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de entrelazado | 2:1 |  | 1:1 |  |  |  |  |  | 2:1 |  |  |  |
|  | Número de muestras Y activas por línea | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |
|  | Frecuencia de muestreo (MHz) | 74,25 (74,25/ 1,001) | 148,5 (148,5/ 1,001) |  |  | 148,5 |  | 74,25 |  |  | 72 |  | 54 |
| a | Supresión de línea analógica (æs) | 3,771 (3,775) | 1,886 (1,887) |  |  | 3,071 |  | 6,141 |  |  | 6,00 |  |  |
| b | Línea analógica activa (æs) | 25,859 (25,884) | 12,929 (12,942) |  |  | 12,929 |  | 25,859 |  |  | 26,00 |  |  |
| c | Línea analógica completa (æs) | 29,630 (29,659) | 14,815 (14,830) |  |  | 16,00 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| d | Tiempo transcurrido entre el final de la señal de vídeo analógica activa y el inicio del EAV | 0-6 T |  |  |  |  |  |  | 24 T |  |  | 18 T |  |
| e | Tiempo transcurrido entre el final del SAV y el inicio de la señal de vídeo analógica activa | 0-6 T |  |  |  |  |  |  | 24 T |  |  | 18 T |  |
| f | Tiempo transcurrido entre el inicio del EAV y la referencia de temporización analógica OH | 88 T |  |  | 147 T |  |  |  | 128 T |  |  | 96 T |  |
| g | Tiempo transcurrido entre la referencia de temporización analógica OH y el final del SAV | 192 T |  |  | 309 T |  |  |  | 256 T |  |  | 192 T |  |
| h | Bloque de datos de vídeo | 1928 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1478 T |  |
| i | Duración del EAV | 4 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Duración del SAV | 4 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Supresión de línea digital | 280 T |  |  | 456 T |  |  |  | 384 T |  |  | 288 T |  |
| l | Línea digital activa | 1920 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 T |  |
| m | Línea digital | 2200 T |  |  | 2376 T |  |  |  | 2304 T |  |  | 1728 T |  |
| NOTA 1 - Los valores de parámetro para especificaciones analógicas que expresan los símbolos a, b y c indican los valores nominales. NOTA 2 - T es el periodo de reloj o la recíproca de la frecuencia de muestreo de la luminancia. NOTA 3 - Los valores que figuran entre paréntesis corresponden a los sistemas cuya frecuencia de trama/cuadro es de 60/1,001 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  3

(a) Especificaciones de la temporización del intervalo de trama
para sistemas con entrelazado

| Símbolo | Definición | Número de línea digital |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  | 1250/50 |  |  |
|  | Número de líneas activas | 1035 | 1080 |  | 1152 |  |
| L1 | Primera línea de la trama N° 1 | # 1 |  |  |  |  |
| L2 | Última línea de la supresión de la trama digital N° 1 | # 40 | # 20 |  | # 80 | # 44 |
| L3 | Primera línea de la señal de vídeo activa de la trama N° 1 | # 41 | # 21 |  | # 81 | # 45 |
| L4 | Última línea de la de la señal de vídeo activa de la trama N° 1 | # 557 | # 560 |  | # 620 |  |
| L5 | Primera línea de la supresión de la trama digital N° 2 | # 558 | # 561 |  | # 621 |  |
| L6 | Última línea de la trama N° 1 | # 563 |  |  | # 625 |  |
| L7 | Primera línea de la trama N° 2 | # 564 |  |  | # 626 |  |
| L8 | Última línea de la supresión de la trama digital N° 2 | # 602 | # 583 |  | # 705 | # 669 |
| L9 | Primera línea de la señal de vídeo activa de la trama N° 2 | # 603 | # 584 |  | # 706 | # 670 |
| L10 | Última línea de la señal de vídeo activa de la trama N° 2 | # 1120 | # 1123 |  | # 1245 |  |
| L11 | Primera línea de la supresión de la trama digital N° 1 | # 1121 | # 1124 |  | # 1246 |  |
| L12 | Última línea de la trama N° 2 | # 1125 |  |  | # 1250 |  |
| NOTA 1 - Supresión de la trama digital N° 1 se refiere al periodo de supresión de trama previo a la señal de vídeo activa de la trama N° 1 y supresión de la trama digital N° 2 se refiere al periodo de supresión de trama que precede a la señal de vídeo activa de la trama N° 2. |  |  |  |  |  |  |

(b) Especificaciones de la temporización del intervalo de trama
para sistemas con exploración progresiva

| Símbolo | Definición | Número de línea digital |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1125/60 | 1250/50 |
|  | Número de líneas activas | 1080 |  |  |
| L1 | Primera línea del cuadro | # 1 |  |  |
| L2 | Última línea de la supresión de cuadro digital |  | # 41 | # 160 |
| L3 | Primera línea del vídeo activo |  | # 42 | # 161 |
| L4 | Última línea del vídeo activo |  | # 1121 | # 1240 |
| L5 | Primera línea de la supresión de cuadro digital |  | # 1122 | # 1241 |
| L6 | Última línea del cuadro |  | # 1125 | # 1250 |

CUADRO  4

Asignación de bits en los códigos de referencia para la temporización de la señal de vídeo

| Palabra | Número del bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 (bit más signifi-cativo) |  | 8 | 7 | 6 | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0 (bit menos significativo) |
| Primera |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Segunda |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Tercera |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Cuarta |  | 1 |  | F | V | H | P3 |  | P2 | P1 | P0 | 0 |  | 0 |
| Sistema con entrelazado |  |  | F = 1 durante la trama N. 2 = 0 durante la trama N. 1 |  |  |  |  | V = 1 durante la supresión de trama = 0 en los demás sitios |  |  |  |  | H = 1 en EAV = 0 en SAV |  |
| Sistema con exploración progresiva |  |  | F = 0 |  |  |  |  | V = 1 durante la supresión de trama = 0 en los demás sitios |  |  |  |  | H = 1 en EAV = = 0 en SAV |  |
| NOTA 1 – P0, P1, P2, P3 en la cuarta palabra son los bits de protección (véase el cuadro 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El valor de los bits de protección, P0 a P3, depende de los valores de F, V y H como se indica en el cuadro 5. Esta disposición permite corregir errores de un bit y detectar errores de dos bits en el receptor, pero sólo en los 8 bits más significativos, como se indica en el cuadro 6.

CUADRO  5

Bits de protección para SAV y EAV

|  | Estado del bit SAV/EAV |  |  | Bits de protección |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 9 (fijo) | 8 (F) | 7 (V) | 6 (H) | 5 (P3) | 4 (P2) | 3 (P1) | 2 (P0) | 1 (fijo) | 0 (fijo) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

## 2.4	Datos auxiliares

Las señales auxiliares deben ajustarse a las reglas generales de la Recomendación UIT-R BT.1364.

CUADRO  6

Corrección de errores utilizando los bits de protección (P3-P0)

| Bits recibidos 5-2 | Bits recibidos 8-6 para F, V y H |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| para P3-P0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0000 | 000 | 000 | 000 | – | 000 | – | – | 111 |
| 0001 | 000 | – | – | 111 | – | 111 | 111 | 111 |
| 0010 | 000 | – | – | 011 | – | 101 | – | – |
| 0011 | – | – | 010 | – | 100 | – | – | 111 |
| 0100 | 000 | – | – | 011 | – | – | 110 | – |
| 0101 | – | 001 | – | – | 100 | – | – | 111 |
| 0110 | – | 011 | 011 | 011 | 100 | – | – | 011 |
| 0111 | 100 | – | – | 011 | 100 | 100 | 100 | – |
| 1000 | 000 | – | – | – | – | 101 | 110 | – |
| 1001 | – | 001 | 010 | – | – | – | – | 111 |
| 1010 | – | 101 | 010 | – | 101 | 101 | – | 101 |
| 1011 | 010 | – | 010 | 010 | – | 101 | 010 | – |
| 1100 | – | 001 | 110 | – | 110 | – | 110 | 110 |
| 1101 | 001 | 001 | – | 001 | – | 001 | 110 | – |
| 1110 | – | – | – | 011 | – | 101 | 110 | – |
| 1111 | – | 001 | 010 | – | 100 | – | – | – |
| NOTA 1 - El sistema de corrección de errores aplicado proporciona una función DEDSEC (detección de errores dobles - corrección de errores sencillos). Los bits recibidos indicados por "–" en el cuadro, si se detectan, indican que ha ocurrido un error pero no puede corregirse. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5	Palabras de datos durante la supresión

Las palabras de datos que aparecen durante los intervalos de supresión digital y que no se utilizan para el SAV, el EAV, el código de referencia para la temporización ANC, o los datos auxiliares, se rellenan con palabras correspondientes a los siguientes niveles de supresión, situadas adecuadamente en los datos multiplexados:

16,00 para las señales Y, R, G, B

128,00 para CB/CR (señal diferencia de color multiplexada en el tiempo).

# 3	Interfaz para bits en paralelo

En los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080, los bits de las palabras de código digital que describen la señal de vídeo se transmiten en paralelo mediante 20 ó 30 pares de conductores apantallados. Los 20 pares de conductores se utilizan para transmitir la señal compuesta por la luminancia Y y las componentes de diferencia de color CB/CR multiplexadas en el tiempo. Los 30 pares de conductores se emplean para transmitir las señales R, G y B o los componentes Y, CB/CR con un tren de datos adicional (canal auxiliar). Un par de conductores apantallados adicionales transmiten la señal del reloj de sincronización a 74,25 MHz (o 74,25/1,001 MHz) para los sistemas con entrelazado y a 148,5 MHz (o 148,5/1,001 MHz) para los sistemas con exploración progresiva.

En el sistema 1250/50/1152, los bits de las palabras de código digital que describen la señal de vídeo se transmiten en paralelo mediante 20 pares de señal, llevando cada par un tren de bits, 10 pares para los datos sobre luminancia y 10 pares para los datos sobre diferencia de color multiplexados en el tiempo. Los 20 pares pueden cursar igualmente datos auxiliares. Un par adicional el 21°, incorpora la señal del reloj de sincronización a 36 MHz (cuando la frecuencia de muestreo es 72 MHz) o a 27 MHz (cuando la frecuencia de muestreo es 54 MHz).

Las señales de datos se transmiten de forma NRZ en tiempo real (sin memoria tampón).

## 3.1	Señal de reloj y relación para la temporización reloj/datos

En los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080, la señal de reloj transmitida es una onda cuadrada donde las transiciones positivas tienen lugar en el centro del intervalo de tiempo transcurrido entre las transiciones de datos, como se muestra en la figura 3 y en el cuadro 7.

En el sistema 1250/50/1152, y para una frecuencia de muestreo de 72 MHz, la señal de reloj transmitida es una onda cuadrada de 36 MHz con una relación marca/espacio igual a la unidad (27 MHz para 1250/50/1152 con una frecuencia de muestreo de 54 MHz); las transiciones de esta señal coinciden con las transiciones de los datos (véase la figura 4). Un estado alto lógico del reloj corresponde a las muestras de datos Y y CB y un estado bajo lógico del reloj, a las muestras de datos Y y CR como puede observarse en la figura 4 y en el cuadro 7.

CUADRO  7

Especificaciones de la señal de reloj

| Parámetro |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  |  |  |  | 1250/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación de entrelazado |  | 2:1 |  | 1:1 |  |  |  |  |  | 2:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de muestreo para las señales Y, R, G, B (MHz) | 74,25 (74,25/ 1,001) |  | 148,5 (148,5/ 1,001) |  |  | 148,5 |  |  | 74,25 |  |  | 72 |  |  |  | 54 |  |
| Valor nominal del periodo | 1/(2200 fH) |  |  |  |  | 1/(2376 fH) |  |  |  |  |  | 1/(1152 fH) |  |  |  |  | 1/(864 fH) |
| de reloj Treloj (ns) |  | 13,468 (13,481) |  |  | 6,734 (6,741) |  | 6,734 |  |  | 13,468 | 27,778 |  |  |  | 37,038 |  |  |
| Tolerancia de anchura de |  | 0,5 Treloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| impulso de reloj t |  | ± 0,11 Treloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (nominal) |  |  |  |  |
| Fluctuación de fase del reloj |  | A ± 0,04 Treloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A ± 0,5 ns |  |  |  |  |
|  |  | con relación al tiempo medio de transición de una trama en los sistemas con entrelazado, y de un cuadro en los sistemas con exploración progresiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolerancia de temporización de datos Td |  | 0,5 Treloj ± 0,075 Treloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 Treloj (nominal) |  |  |  |
| NOTA 1 – fH se refiere a la frecuencia de línea. NOTA 2 – Los valores se especifican en el extremo emisor (fuente). NOTA 3 – Los valores indicados entre paréntesis corresponden a los sistemas cuya frecuencia de trama/cuadro es de 60/1,001 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2	Características eléctricas de la interfaz

La interfaz utiliza 21 emisores de línea y receptores de línea, en el caso de la transmisión de los componentes Y y CR/CB. Cada emisor de línea tiene una salida equilibrada y el correspondiente receptor de línea tiene una entrada equilibrada. En los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080, la interfaz utiliza 31 emisores de línea y receptores de línea, en el caso de los componentes R, G y B o Y, CR/CB con un tren de datos adicional (canal auxiliar).

Aunque el empleo de la tecnología ECL no es obligatorio, el receptor y el emisor de línea deben ser compatibles con ECL 10 kH en los sistemas 1125/60/2:1 y 1250/50/2:1/1080 y con ECL 100 k en el sistema 1250/50/2:1/1152; es decir, deben permitir la utilización de ECL para emisores o receptores.

El receptor debe detectar adecuadamente los datos cuando una señal aleatoria da lugar a las condiciones representadas por el diagrama de ojos de la figura 6.

CUADRO  8

Características del emisor de línea

| Elemento | Parámetro | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  |  | 1250/50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia de muestreo (MHz) | 74,25 (74,25/ 1,001) | 148,5 (148,5/ 1,001) | 148,5 |  | 74,25 | 72 | 54 |  |  |  |
| 1 | Impedancia de salida () | Máximo 110 |  |  |  |  | Máximo 100 |  |  |  |  |
| 2 | Tensión en el modo común(1) (V) | –1,29  15% |  |  |  |  | –1,3  15% |  |  |  |  |
| 3 | Amplitud de la señal(2) (V) | 0,6 a 2,0 p-p |  |  |  |  | 0,8 a 2,0 p-p |  |  |  |  |
| 4 | Tiempos de establecimiento y caída(3) |  0,15 Treloj |  |  |  |  |  3 ns |  |  |  |  |
| 5 | Diferencia entre los tiempos de establecimiento y caída |  0,075 Treloj |  |  |  |  |  1,0 ns |  |  |  |  |
| NOTA 1 - Reloj indica el periodo del reloj (véase el cuadro 7). NOTA 2 - Los valores indicados entre paréntesis corresponden a los sistemas cuya frecuencia de trama/cuadro es de 60/1,001 Hz. (1) Medida con relación a tierra. (2) Medida a través de una carga resistiva que tiene la impedancia nominal de los cables supuestos, es decir 110 W para los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080, y 100 W para el sistema 1250/50/1152. (3) Medida entre los puntos del 20% y del 80% a través de una carga resistiva que tiene la impedancia nominal del cable supuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  9

Características del receptor de línea

| Elemento | Parámetro | Valor |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60 |  | 1250/50 |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia de muestreo (MHz) | 74,25 (74,25/ 1,001) | 148,5 (148,5/ 1,001) | 148,5 | 74,25 |  | 74 |  | 54 |
| 1 | Impedancia de entrada () | 110  10 |  |  |  |  |  | 100  10% |  |
| 2 | Máxima tensión de la señal de entrada (V) | 2,0 p-p |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mínima tensión de la señal de entrada (mV) | 185 p-p |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Máxima tensión de modo común(1) (V) |  0,3 |  |  |  |  0,5 |  |  |  |
| 5 | Retardo diferencial Tmín(2) | 0,3 Treloj |  |  |  | 4,5 ns |  |  |  |
| NOTA 1 – Reloj indica el periodo del reloj (véase el cuadro 7). NOTA 2 – Los valores indicados entre paréntesis corresponden a los sistemas cuya frecuencia de trama/cuadro es de 60/1,001 Hz. (1) Comprendida la interferencia en la gama entre corriente continua y frecuencia de línea (fH). (2) Los datos deben ser reconocidos correctamente cuando el retardo diferencial entre las señales de datos y de reloj está dentro de esta gama (véase la figura 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3	Características mecánicas

### 3.3.1	Conector

La interfaz utiliza un conector multicontacto. El cierre de los conectores se realiza mediante dos tornillos en los conectores de cable y dos pernos roscados en el equipo. Los correctores del cable son de tipo macho y los del equipo de tipo hembra. Es obligatorio apantallar cables y conectores.

En los sistemas 1125/60/1080, se utiliza un conector de 93 contactos. Las asignaciones de los contactos se indican en los cuadros 10 y 11. Las especificaciones mecánicas de los conectores aparecen en las figuras 7, 8 y 9.

En el sistema 1250/50/1152, se utiliza un conector subminiatura de tipo D de 50 contactos. Las asignaciones de los contactos se indican en el cuadro 12 y en la figura 10 (para más información, en la figura 11 aparecen las asignaciones de contactos sugeridas para el frontal de la placa de circuito impreso).

### 3.3.2	Cable de interconexión

En los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080 pueden utilizarse dos tipos de cable multicanal, de 21 ó 31 canales, de acuerdo con la estructura de la señal de transmisión (véase cuadro 11). El cable consiste en pares trenzados con apantallamiento individual para cada par. También contiene un apantallamiento general. La impedancia característica nominal de cada par trenzado es 110 . El cable debe tener características que satisfagan la condición del diagrama en ojo mostrado en la figura 6 hasta una longitud máxima del cable de 20 m para los sistemas con entrelazado y de 14 m para los sistemas con exploración progresiva, respectivamente.

En el sistema 1250/50/1152, se utiliza un conductor de pares equilibrados de 21 canales. La impedancia característica nominal de cada par conductor es 100 . Pueden emplearse longitudes de cable de hasta 30 m cuando se utiliza cable de alta calidad.

CUADRO  10

Asignación de los contactos del conector en los sistemas 1125/60 y 1250/50/1080

| Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal | Con- tacto | Línea de señal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reloj A | 17 | Tierra | 33 | Reloj B |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD 9A | 18 | Tierra | 34 | XD 9B | 49 | YD 4A | 64 | Tierra | 79 | YD 4B |
| 3 | XD 8A | 19 | Tierra | 35 | XD 8B | 50 | YD 3A | 65 | Tierra | 80 | YD 3B |
| 4 | XD 7A | 20 | Tierra | 36 | XD 7B | 51 | YD 2A | 66 | Tierra | 81 | YD 2B |
| 5 | XD 6A | 21 | Tierra | 37 | XD 6B | 52 | YD 1A | 67 | Tierra | 82 | YD 1B |
| 6 | XD 5A | 22 | Tierra | 38 | XD 5B | 53 | YD 0A | 68 | Tierra | 83 | YD 0B |
| 7 | XD 4A | 23 | Tierra | 39 | XD 4B | 54 | ZD 9A | 69 | Tierra | 84 | ZD 9B |
| 8 | XD 3A | 24 | Tierra | 40 | XD 3B | 55 | ZD 8A | 70 | Tierra | 85 | ZD 8B |
| 9 | XD 2A | 25 | Tierra | 41 | XD 2B | 56 | ZD 7A | 71 | Tierra | 86 | ZD 7B |
| 10 | XD 1A | 26 | Tierra | 42 | XD 1B | 57 | ZD 6A | 72 | Tierra | 87 | ZD 6B |
| 11 | XD 0A | 27 | Tierra | 43 | XD 0B | 58 | ZD 5A | 73 | Tierra | 88 | ZD 5B |
| 12 | YD 9A | 28 | Tierra | 44 | YD 9B | 59 | ZD 4A | 74 | Tierra | 89 | ZD 4B |
| 13 | YD 8A | 29 | Tierra | 45 | YD 8B | 60 | ZD 3A | 75 | Tierra | 90 | ZD 3B |
| 14 | YD 7A | 30 | Tierra | 46 | YD 7B | 61 | ZD 2A | 76 | Tierra | 91 | ZD 2B |
| 15 | YD 6A | 31 | Tierra | 47 | YD 6B | 62 | ZD 1A | 77 | Tierra | 92 | ZD 1B |
| 16 | YD 5A | 32 | Tierra | 48 | YD 5B | 63 | ZD 0A | 78 | Tierra | 93 | ZD 0B |
| NOTA 1 - XD 9-XD 0, YD 9-YD 0 y ZD 9-ZD 0 representan cada bit de las señales componentes. El sufijo 9 a 0 indica el número de bit (el bit 9 es el más significativo). A y B corresponden a los terminales A y B de la figura 5, respectivamente. En el cuadro 10 figuran las relaciones entre XD, YD y ZD y las señales componentes. NOTA 2 - La pantalla de cada par utiliza el contacto de tierra situado entre los contactos A y B para la señal; por ejemplo, para el apantallamiento de la señal de reloj se utiliza el contacto N° 17. El apantallamiento general del cable se conecta eléctricamente a la cubierta del conector que se pone a tierra a través del bastidor del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  11

Estructura de la señal de transmición y asignación de líneas de señal
para 1125/60 y 1250/50/1080

| Estructura de la señal | Componente | Asignación de líneas de señal |  | Cable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de transmisión |  | Sistemas de 10 bits | Sistema de 8 bits |  |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
|  | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 | 21 pares |
| Y, CR/CB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| con canal auxiliar | CR/CB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |
|  | Canal auxiliar | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 | 31 pares |
|  | G | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| R, G, B | B | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 |  |
|  | R | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |

CUADRO  12

Asignación de los contactos del conector en el sistema 1250/50/1152

| Contacto | Línea de señal | Contacto | Línea de señal | Contacto | Línea de señal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reloj A |  |  | 34 | Reloj B |
| 2 | Tierra | 18 | Tierra | 35 | Tierra |
| 3 | Datos 9A | 19 | Tierra | 36 | Datos 9B |
| 4 | Datos 8B | 20 | Datos 8A | 37 | Datos 7A |
| 5 | Datos 6A | 21 | Datos 7B | 38 | Datos 6B |
| 6 | Datos 5B | 22 | Datos 5A | 39 | Datos 4A |
| 7 | Datos 3A | 23 | Datos 4B | 40 | Datos 3B |
| 8 | Datos 2B | 24 | Datos 2A | 41 | Datos 1A |
| 9 | Datos 0A | 25 | Datos 1B | 42 | Datos 0B |
| 10 | Tierra | 26 | Tierra | 43 | Tierra |
| 11 | Datos 19A | 27 | Tierra | 44 | Datos 19B |
| 12 | Datos 18B | 28 | Datos 18A | 45 | Datos 17A |
| 13 | Datos 16A | 29 | Datos 17B | 46 | Datos 16B |
| 14 | Datos 15B | 30 | Datos 15A | 47 | Datos 14A |
| 15 | Datos 13A | 31 | Datos 14B | 48 | Datos 13B |
| 16 | Datos 12B | 32 | Datos 12A | 49 | Datos 11A |
| 17 | Datos 10A | 33 | Datos 11B | 50 | Datos 10B |
| NOTA 1 – Datos 9-Datos 0 representa cada bit de la señal de luminancia Y y Datos 19-Datos 10, cada bit de la señal diferencia de color multiplexada en el tiempo CR/CB. Los sufijos 19 a 0 indican el número de bit (el bit más significativo es el 19, en el caso de CR/CB, y el 9, en el caso de Y). A y B corresponden a los terminales A y B de la figura 5, respectivamente. |  |  |  |  |  |

# 4	Interfaz para bits en serie

Las especificaciones para los sistemas con exploración progresiva están en estudio.

## 4.1	Formato de los datos

Los datos de bits en serie se componen de los datos de vídeo, los códigos de referencia de temporización de vídeo, los datos de número de línea, los códigos de detección de errores, los datos auxiliares y los datos de supresión. Cada uno de los datos consiste en una palabra de 10 bits de longitud y se representa como datos en paralelo antes de su serialización. Se multiplexan y se serializan dos trenes paralelos (es decir, los datos de luminancia, Y, y los datos de diferencia de color, CB/CR) de acuerdo con el § 4.2.

### 4.1.1	Datos de vídeo

Los datos de vídeo deben ser palabras de 10 bits que representan las componentes Y, CB/CR de los sistemas de vídeo definidos en el § 1.

### 4.1.2	Códigos de referencia de temporización de vídeo

Los códigos de referencia de temporización de vídeo, SAV y EAV tienen el mismo formato definido en el § 2.

### 4.1.3	Datos de número de línea

Los datos de número de línea se componen de dos palabras que indican el número de línea. El cuadro 13 muestra la asignación de bits en los datos de número de línea. Estos datos deben ir situados inmediatamente después del EAV.

### 4.1.4	Códigos de detección de errores

Los códigos de detección de errores CRCC (Códigos de verificación por redundancia cíclica - Cyclic Redundancy Check Codes), utilizados para detectar errores en las líneas activas digitales, los EAV y los datos de número de línea, constan de dos palabras determinadas mediante la siguiente ecuación de generación de polinomio:

EDC(x) = x18+x5+x4+1

CUADRO  13

Asignación de bits para los datos de número de línea

|  | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| palabra | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
| LN0 | no b8 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | R | R |
| LN1 | no b8 | R | R | R | L10 | L9 | L8 | L7 | R | R |
| L0 (LSB)-L10 (MSB): número de línea en código binario. R: reservado (se pone a cero). LSB: bit menos significativo MSB: bit más significativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los valores iniciales de los códigos se ponen a cero. El cálculo comienza con la primera palabra de la línea activa digital y finaliza al final de la palabra de los datos de número de línea. Se determinan dos códigos de detección de errores, uno para los datos de luminancia, YCR, y otro para los datos de diferencia de color, CCR. En el cuadro 14 aparece la asignación de bits de los códigos de detección de errores. Estos códigos deben situarse inmediatamente después de los datos de número de línea.

CUADRO  14

Asignación de bits para los códigos de detección errores

|  | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| palabra | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
| YCR0 | no b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| YCR1 | no b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| CCR0 | no b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| CCR1 | no b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| NOTA 1 - CRC0 es el MSB de los códigos de detección de errores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.5	Datos auxiliares

Los datos auxiliares deben satisfacer las reglas generales que figuran en la Recomendación UIT-R BT.1364.

### 4.1.6	Datos de supresión

Las palabras de datos de supresión durante los intervalos de supresión digital no utilizadas para los SAV, los EAV, los datos de número de línea, los códigos de detección de errores y los datos auxiliares, deben rellenarse con las palabras correspondientes a los siguientes niveles de cuantificación:

16,00 para los datos Y

128,00 para los datos CB/CR

## 4.2	Formato de transmisión

Los dos trenes de datos paralelos se transmiten por un solo canal en forma de bits en serie tras realizar una multiplexión de las palabras, una conversión paralelo a serie y una aleatorización.

### 4.2.1	Multiplexión de palabra

Los dos trenes paralelos deben multiplexarse palabra a palabra en un solo tren paralelo de 10 bits en el siguiente orden: CB, Y, CR, Y, CB, Y, CR, Y ..... (véase la figura 12).

### 4.2.2	Serialización

El bit menos significativo (LSB) de cada una de las palabras de 10 bits en el tren paralelo de palabras multiplexadas debe transmitirse en primer lugar en el formato de bits en serie.

### 4.2.3	Codificación de canal

El esquema de codificación de canal debe tener una aleatorización NRZI (no retorno a cero invertida). El tren de bits serializado debe aleatorizarse utilizando la siguiente ecuación de generación de polinomio:

G(x) = (x9 + x4 + 1)(x + 1)

La señal de entrada al aleatorizador deberá ser de lógica positiva. (La tensión elevada representa el dato 1 y la tensión más baja representa el dato 0.)

### 4.2.4	Trama de comprobación digital de serie binaria

En el Apéndice al Anexo 1 se describen las señales de prueba digitales apropiadas para la compensación del cable y la sincronización del bucle de enganche de fase.

## 4.3	Interfaces de cable coaxial

Las interfaces de cable coaxial constan de un origen y un destino en una conexión punto a punto. Estas interfaces especifican las características del emisor de línea (origen), del receptor de línea (destino), la línea de transmisión y los conectores.

### 4.3.1	Características del emisor de línea (origen)

El cuadro 15 muestra las características del emisor de línea. Dicho emisor debe tener un circuito de salida asimétrico.

CUADRO  15

Características del emisor de línea

| Elemento | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | impedancia de salida | 75 W nominal |
| 2 | deriva de corriente continua (1) | 0,0 V ± 0,5 V |
| 3 | amplitud de la señal (2) | 800 mVp-p ± 10% |
| 4 | pérdidas de retorno | ³15 dB(3), ³10 dB(4) |
| 5 | tiempos de establecimiento y de caída (5) | <270 ps (20% a 80%) |
| 6 | diferencia entre los tiempos de establecimiento y de caída | £100 ps |
| 7 | fluctuación de fase a la salida (6) | f1 = 10 Hz f3 = 100 kHz f4 = 1/10 de la velocidad del reloj A1 =1 IU (IU: intervalo unitario) A2 = 0,2 IU |
| (1) Definida por el punto de amplitud mitad de la señal. (2) Medida a través de una carga resistiva de 75 W conectada mediante un cable coaxial de 1 metro. (3) En la gama de frecuencias de 5 MHz a 742,5 MHz. (4) En la gama de frecuencias de 742,5 MHz a 1,485 GHz. (5) Determinados entre los puntos de amplitud del 20 y del 80% y medidos a través de una carga resistiva de 75 W. La sobreoscilación de los flancos anterior y posterior de la onda no debe rebasar el 10% de la amplitud. (6) Para el sistema 1125/60/2:1 y 1250/50/2:1/1080, 1 IU y 0,2 IU corresponden a 673 ps y 135 ps, respectivamente. En el sistema 1250/50/1152, 1 IU y 0,2 IU corresponden a 694 ps (muestreo a 72 MHz), 926 ps (muestreo a 54 MHz) y 139 ps (muestreo a 72 MHz), 185 ps (muestreo a 54 MHz), respectivamente. La especificación de la fluctuación de fase y de los métodos para medirla se ajustarán a la Recomendación UIT-R BT.1363 (Especificaciones de la fluctuación de fase y de los métodos para medir éstos en señales binarias serie conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120). Las desviaciones en amplitud de salida debidas a las señales con una componente dc continua significativa que aparecen en una línea horizontal (señales patológicas) no deberán rebasar el valor de 50 mV por encima o por debajo del valor medio de la envolvente de la señal cresta a cresta. (En efecto, esta especificación define una constante de tiempo de acoplamiento de salida mínima.) |  |  |

### 4.3.2	Características del receptor de línea (destino)

El cuadro 16 especifica las características del receptor de línea. Dicho receptor debe tener un circuito de entrada asimétrico. Debe detectar correctamente los datos recibidos cuando se conecta a un emisor de línea que funcione en los límites de tensión extremos permitidos por el §  4.3.1 y cuando se conecta mediante un cable que funcione en las condiciones más desfavorables permitidas por el § 4.3.3.

CUADRO  16

Características del receptor de línea

| Elemento | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | impedancia de entrada | 75 W nominal |  |
| 2 | pérdidas de retorno | ³15 dB (1), ³10 dB (2) |  |
|  |  | ±2,5 Vmáx | cc |
| 3 | señal de interferencia | < 2,5 Vp-p | por debajo de 5 kHz |
|  |  | < 100 mVp-p | 5 kHz a 27 MHz |
|  |  | < 40 mVp-p | por encima de 27 MHz |
| 4 | fluctuación de fase(3) | se definirá |  |
| (1) En la gama de frecuencias de 5 MHz a 742,5 MHz. (2) En la gama de frecuencias de 742,5 MHz a 1,485 GHz. (3) La especificación de la fluctuación de fase y de los métodos para medirla se ajustarán a la Recomendación UIT-R BT.1363 (Especificaciones de la fluctuación de fase y de los métodos para medir éstos en señales binarias serie conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120). Los valores de la fluctuación de fase han de definirse. Se mide con un cable corto (2 m). |  |  |  |

### 4.3.3	Características de la línea de transmisión

Las especificaciones correspondientes figuran en el cuadro 17.

CUADRO  17

Características de la línea de transmisión

| Elemento | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | pérdidas de transmisión (1) | £ 20 dB a 1/2 de la frecuencia de reloj |
| 2 | pérdidas de retorno | ³ 15 dB (2) , ³ 10 dB (3) |
| 3 | impedancia | 75 W nominal |
| (1) Una característica de atenuación de 1/Öf. (2) En la gama de frecuencias de 5 MHz a 742,5 MHz. (3) En la gama de frecuencias de 742,5 MHz a 1,485 GHz. |  |  |

### 4.3.4	Conector

El conector debe tener las características mecánicas conformes a la norma de tipo BNC definida en CEI 169-8 y sus características electrónicas deben proporcionar una impedancia característica de 75W y una gama de frecuencias utilizable de hasta 2,4 GHz.

## 4.4	Interfaces de fibra óptica

Las interfaces de fibra óptica deben utilizar interfaces ópticas monomodo únicamente y deben ajustarse a las reglas generales de la Recomendación UIT-R BT.1367 (Sistemas de transmisión de fibra digital serie para señales conformes a las Recomendación UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120).

Para utilizar esta Recomendación son necesarias las especificaciones siguientes:

Tiempos de elevación y caída 	<270 ps (20% a 80%)

Fluctuación de fase de salida (véase la NOTA 1)	f1 = 10 Hz
						f3 = 100 kHz
						f4 = 1/10 de la velocidad del reloj
						A1 = 0,135 IU (IU: intervalo unitario) 
						A2 = 0,135 IU

Es necesario definir la fluctuación de fase de entrada. Ésta se mide con un cable corto (2 m).

NOTA 1 – La especificación de la fluctuación de fase y los métodos para medirlas se ajustarán a la Recomendación UIT-R BT.1363 (Especificaciones de la fluctuación de fase y métodos para medirla en señales binarias serie conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120).

APÉNDICE  AL  ANEXO 1

Trama de comprobación digital de serie binaria para las interfaces digitales de TVAD

# 1	Alcance

El presente anexo especifica las señales de prueba digitales apropiadas para evaluar la respuesta en baja frecuencia de los equipos que cursan señales vídeo digitales en serie de TVAD. Si bien una gama de señales producirá los efectos de baja frecuencia deseados, se definen dos señales específicas para probar la compensación del cable y la sincronización del bucle de asignación de fase (PLL, Phase Locked Loop), respectivamente. Anteriormente, estas dos señales se denominaban coloquialmente "señales patológicas".

# 2	Consideraciones generales

Para forzar el compensador automático se utiliza una señal con el número máximo de unos o ceros, con impulsos poco frecuentes de un solo periodo de reloj en el nivel opuesto. Para forzar el bucle de enganche de fase se utiliza una señal con contenido de baja frecuencia máximo, es decir, con un tiempo máximo, entre transiciones de nivel.

2.1	La codificación de canal de la señal digital en serie definida por la Recomendación UIT-R BT.1120 utiliza aleatorización y codificación en NRZI (non return to zero, inverted - no retorno a cero, invertido) mediante una concatenación de las dos funciones siguientes:

G1 (X) = X9 + X4 + 1	G2 (X) = X + 1

Como resultado de la codificación de canal, pueden obtenerse largas series de ceros en los datos de salida G2 (X) cuando el aleatorizador, G1 (X), está en determinado estado en el momento en que llegan las palabras específicas. Ese estado estará presente de modo regular; por consiguiente, la aplicación continua de las palabras de datos específicas producirán regularmente los efectos de baja frecuencia.

2.2	Si bien la serie más larga de datos en paralelo cero (40 ceros consecutivos) ocurrirá durante las palabras TRS EAV/SAV, la frecuencia con la que la aleatorización de las palabras TRS coincide con el estado del aleatorizador necesario para permitir cualquiera de las condiciones de forzamiento es baja. En los casos en que ocurre esta coincidencia, la generación de la condición de forzamiento es tan limitada en el tiempo que los compensadores y los bucles de enganche de fase no son forzados al máximo.

2.3	En las porciones de datos de las señales de vídeo digital (excluyendo las palabras TRS en los EAV o SAV, y las palabras de bandera de datos ANC), los valores de las muestras están restringidos de manera a excluir los niveles de datos 0 a 3 y 1020 a 1023 (000h a 003h y 3FCh a 3FFh en representación hexadecimal de 10 bits y 00.0 a 00.C y FF.0 a FF.C en notación hexadecimal 8.2). El resultado de esta restricción es que la serie más larga de ceros, a la entrada del aleatorizador, es de 16 bits, y ocurre cuando un valor de muestra de 200h es seguido por un valor comprendido entre 004h y 007h. Esta situación puede producir hasta 26 ceros consecutivos en la salida del NRZI, lo que no es (tampoco) un caso de forzamiento máximo.

2.4	Otras palabras de datos específicas en combinación con estados específicos del aleatorizador pueden producir una señal de salida repetitiva en serie de baja frecuencia hasta que el siguiente EAV o SAV afecte el estado del aleatorizador. Son éstas las combinaciones de palabras de datos que forman la base de las señales de prueba definidas por esta práctica.

2.5	Debido a la índole entrelazada Y/C de la señal digital componente, es posible obtener prácticamente cualquier permutación de valores de datos de pares de palabras en la totalidad de la zona de imagen activa definiendo un cuadro de color uniforme particular en un entorno sin ruido. Algunas de estas permutaciones de valores de datos de pares de palabras producirán los efectos de baja frecuencia deseados.

# 3	Datos de la trama de comprobación

3.1	La prueba del compensador del receptor se realiza mediante una señal digital en serie con un contenido máximo de corriente continua. Al aplicar la secuencia 300h, 198h (C0.0, 66.0) de manera continua a las muestras C e Y (respectivamente) durante la línea activa, se producirá una señal de 19 estados consecutivos altos (bajos) seguidos por un estado bajo (alto) de manera repetitiva, una vez que el aleatorizador llegue a la condición de inicio necesaria. Puede realizarse cualquiera de las polaridades de la señal, indicada por el nivel de los 19 estados consecutivos. Al producir aproximadamente la mitad de una trama de líneas continuas con esta secuencia, se realizará la condición de inicio necesaria del aleatorizador en varias líneas, y esto resultará en la generación de la condición de prueba deseada de compensador.

3.2	La prueba de bucle de enganche de fase del receptor se realiza mediante una señal digital en serie con contenido máximo de baja frecuencia y contenido mínimo de alta frecuencia (es decir, la frecuencia más baja de las transiciones de nivel). El aplicar la secuencia 200h, 110h, (80.0, 44.0) de manera continua a las muestras C e Y (respectivamente) durante la línea activa producirá una señal de 20 estados consecutivos altos (bajos) seguidos de 20 estados bajos (altos) de manera repetitiva, una vez que el aleatorizador llegue a la condición de inicio necesaria. Al producir aproximadamente la mitad de una trama de líneas continuas con esta secuencia, se realizará la condición necesaria de inicio del aleatorizador en varias líneas, lo que resultará en la generación de la condición de prueba deseada de bucle de enganche de fase.

3.3	Debido a que la prueba del compensador funciona produciendo una señal digital en serie con una desviación de corriente continua, deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que se realicen ambas polaridades de la desviación de corriente continua. Para cambiar la polaridad de la desviación de corriente continua de un cuadro al siguiente, la suma total de todos los bits en todas las palabras de datos en todas las líneas de una trama vídeo debe ser impar.

Para garantizar que la polaridad de la desviación pueda cambiar frecuentemente, una sola palabra de datos de muestra Y en la señal es cambiada de 198h a 190h (un cambio neto de 1 bit de datos), en uno de cada dos cuadros. Esto hace que la polaridad de la desviación alterne a la velocidad de cuadro, independientemente de la paridad de la suma de bits del cuadro original. La palabra de datos en la que se hace la sustitución de valor es la primera muestra Y en la primera línea de imagen activa de uno de cada dos cuadros. Las palabras y líneas específicas para cada formato de señal figuran en el cuadro 18 como palabras de control de polaridad.

3.4	La secuencia 300h, 198h (C0.0, 66.0) y 200h, 110h (80.0, 44.0) aplicada a las muestras C e Y resulta en sombras de púrpura y gris, respectivamente. Al invertir el orden de C e Y en una de cada dos de estas secuencias, se obtienen sombras más suaves y más oscuras de verde, respectivamente. El cuadro 18 ilustra un ordenamiento de cada una de las dos secuencias, pero cualquiera de los dos ordenamientos de los valores de datos para cada secuencia es admitido por esta práctica.

Si se invierte el ordenamiento descrito en 3.1, entonces la palabra del control de polaridad descrita en 3.3 es cambiada por 200h (80.0). En todos los casos la palabra de control de polaridad está situada en la primera muestra Y en la primera línea de imagen activa en la o las tramas especificadas en 3.3.

# 4	Trama de comprobación de interfaz digital en serie

La distribución de datos en la trama de prueba de interfaz digital en serie (SDI, serial digital interface) se muestra en la figura 13 para las normas de señal. En el cuadro 18 se muestran distribuciones específicas de valores de muestra. En cada trama, la línea en que la señal pasa del diagrama de datos de señal de prueba de compensador al diagrama de datos de señal de prueba de bucle de enganche de fase se especifica como un conjunto de líneas, y no como una sola línea específica. Si bien la línea específica seleccionada en el conjunto especificado no es técnicamente significativa, el punto de transición debe ser coherente de cuadro a cuadro y de trama a trama (en el caso de formatos de señal con entrelazado).

CUADRO  18

Valores de muestra de trama de comprobación SDI

|  |  | 1125/60 |  |  | 1250/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de muestras Y activas por línea |  | 1920 |  |  |  |  |
| Número de líneas activas |  | 1035 | 1080 |  |  |  |
| Relación de entrelazado |  | 2:1 |  | 1:1 |  | 2:1 |
| señal de prueba de compensador | primera línea | 41 (trama 1) 603 (trama 2) | 21 (trama 1) 584 (trama 2) | 42 | 161 | 81 (trama 1) 706 (trama 2) |
|  | última línea (conjunto) | 295-302 (trama 1) | 287-293 (trama 1) | 578-585 | 696-703 | 347-504 (trama 1) |
|  |  | 858-865 (trama 2) | 850-856 (trama 2) |  |  | 972-979 (trama 2) |
|  | valores de datos1) 300h Cb 198h Y 300h Cr 198h Y | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 |
|  | valor de datos de palabra de control de polaridad 1), 2) 190h Y | (uno de cada dos cuadros) línea 41 muestra 1 | (uno de cada dos cuadros) línea 21 muestra 1 | (uno de cada dos cuadros) línea 42 muestra 1 | (uno de cada dos cuadros) línea 161 muestra 1 | (uno de cada dos cuadros) línea 81 muestra 1 |
| señal de prueba de bucle de enganche de fase | última línea (conjunto)3) | 296-303 (trama 1) | 288-294 (trama 1) | 579-586 | 697-704 | 348-505 (trama 1) |
|  |  | 859-866 (trama 2) | 851-857 (trama 2) |  |  | 973-980 (trama 2) |
|  | última línea | 557 (trama 1) | 560 (trama 1) |  |  | 620 (trama 1) |
|  |  | 1120 (trama 2) | 1123 (trama 2) | 1121 | 1245 | 1245 (trama 2) |
|  | valor de datos1) 200h Cb 110h Y 200h Cr 110h Y | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 | muestras 0 ... 3836 1 ... 3837 2 ... 3838 3 ... 3839 |
| 1) El ordenamiento de los valores de datos para cada uno de los pares de valores de muestra puede invertirse. Si el ordenamiento de las muestras es invertido con relación al ordenamiento de este cuadro, entonces el valor de la palabra de control de polaridad es (200h Y) (véase § 3.4). 2) La palabra de modificación de polaridad es una sustitución de la primera muestra Y de la zona de imagen activa, hecha en la primera línea de imagen activa de uno de cada dos cuadros (véase § 3.3). 3) Se suministra un conjunto de números de línea para la transición entre los dos diagramas de prueba. El punto de transición entre estos dos conjuntos debe ser coherente en todas las tramas (véase § 4). |  |  |  |  |  |  |

FIGURA 13

Trama de comprobación de interfaz digital en serie

|  | intervalo de supresión vertical |
| --- | --- |
| EAV SAV intervalo | primera línea de imagen activa primera mitad de trama activa 300h, 198h para prueba de compensador 1) |
| de supresión horizontal | segunda mitad de trama activa 200h, 110h para prueba de bucle de enganche de fase 1) última línea de imagen activa |
| 1) El ordenamiento de los valores de datos para cada uno de los pares de valores de muestra puede invertirse (véase § 3.4). |  |