RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1120-4

Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio

(Question UIT-R 42/6)

(1994-1998-2000-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, dans le cadre de la Recommandation UIT-R BT.709, des normes ont été mises au point pour les systèmes de production de programmes de TVHD en studio à 1125 et 1250 lignes, qui comprennent aussi bien des systèmes liés à la télévision classique que des systèmes avec format d'image commun (CIF, common image format) à pixels carrés et balayage progressif;

b)	que la Recommandation UIT-R BT.709 contient les normes suivantes de systèmes de production de programmes de TVHD en studio destinées à couvrir un vaste éventail d'applications:

Pour les systèmes liés à la télévision classique:

–	norme à 1125 lignes au total, balayage à entrelacement 2:1, 60 trames/s et 1035 lignes actives;

–	norme à 1250 lignes au total, balayage à entrelacement 2:1, 50 trames/s et 1152 lignes actives.

Pour les systèmes avec CIF (1920  1080):

–	1125 lignes au total et 1080 lignes actives;

–	fréquences d'image de 60, 50, 30, 25 et 24 Hz, avec transport à balayage progressif, à balayage entrelacé et à segmentation d'image;

c)	que la Recommandation UIT-R BT.709 indique qu'il est préférable d'utiliser le CIF-HD (1920  1080) pour les nouvelles installations, lorsque l'interopérabilité avec d'autres applications est importante et que, par ailleurs, les travaux visent à parvenir à une norme mondiale unique;

d)	que les systèmes CIF-HD offrent une possibilité d'appliquer la méthode de débit de données commun, qui permet l'utilisation d'une interface numérique unique;

e)	que toute une gamme d'appareils conformes aux systèmes ci-dessus a été mise au point ou est en cours de mise au point et est actuellement disponible sur le marché ou le sera bientôt, y compris ceux qui sont nécessaires aux chaînes de radiodiffusion et aux applications industrielles;

f)	que de nombreux programmes sont produits selon les systèmes susmentionnés au moyen des appareils ci-dessus et que le développement de la radiodiffusion et d'autres services exige de plus en plus d'installations de production de TVHD;

g)	qu'il est éminemment souhaitable de recourir à la technologie et aux interconnexions numériques pour arriver au niveau de qualité qu'exige la TVHD et s'y maintenir;

h)	qu'il est nettement avantageux d'établir des spécifications d'interface pour les installations de production de TVHD,

recommande

1	d'utiliser les spécifications exposées dans la présente Recommandation comme normes de base concernant le codage numérique ainsi que les interfaces parallèles et série pour les signaux TVHD en studio.

PARTIE  1

Interfaces pour signaux TVHD conformes à la 
Recommandation UIT-R BT.709, Partie 1

# 1	Représentation numérique

## 1.1	Caractéristiques de codage

Les signaux à numériser doivent satisfaire aux caractéristiques que décrit la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 1.

## 1.2	Construction des signaux numériques

Voir le § 1.2 de la Partie 2.

TABLEAU  1

Caractéristiques de codage numérique

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1 | Signaux codés Y, CB, CR ou R, G, B | Ces signaux sont obtenus à partir des signaux précorrigés en gamma, à savoir: EY', ECB', ECR' ou ER', EG', EB' Voir également la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 1 |  |
| 2 | Grille d'échantillonnage – R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |  |
| 3 | Signal de grille d'échantillonnage – CB, CR | Orthogonal, se répétant en ligne et en image, en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y sur deux. Les premiers échantillons de différence de couleur actifs coïncident avec le premier échantillon Y actif. |  |
| 4 | Nombre de lignes actives | 1035 | 1152 |
| 5 | Fréquence d'échantillonnage (1) – R, G, B, Y (MHz) | 74,25 | 72 |
| 6 | Fréquence d'échantillonnage (1) – CB, CR | La moitié de la fréquence d'échantillonnage de la luminance |  |
| 7 | Nombre d'échantillons par ligne – R, G, B, Y – CB, CR | 2200 1100 | 2304 1152 |
| 8 | Nombre d'échantillons actifs par ligne – R, G, B, Y – CB, CR | 1920 960 |  |
| 9 | Position des premiers instants d'échantillonnage actif Y, CB, CR par rapport à la référence de synchronisation temporelle analogique OH (2) (voir la Fig. 6) | 192 T | 256 T |
| 10 | Format de codage | MIC à quantification uniforme pour chacune des composantes vidéo 8 ou 10 bits par échantillon 10 bits de préférence |  |

TABLEAU  1  ( fin)

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 11 | Attribution des niveaux de quantification (3) – Données vidéo – Références temporelles | 1,00 à 254,75 0,00 et 255,75 (4) |  |
| 12 | Niveaux de quantification (5) – Niveau du noir R, G, B, Y – Niveau achromatique CB, CR – Crête nominale – R, G, B, Y – CB, CR | 16,00 128,00 235,00 16,00 et 240,00 |  |
| 13 | Caractéristiques du filtre | Voir la Recommandation UIT-R BT.709 |  |
| (1) L'horloge d'échantillonnage doit être verrouillée sur la fréquence de ligne. La tolérance sur la fréquence est de 0,001% pour le système 1125/60/2:1 et de 0,0001% pour le système 1250/50/2:1. (2) T désigne la période d'horloge d'échantillonnage de la luminance ou l'inverse de sa fréquence d'échantillonnage. (3) Pour éviter toute confusion lorsqu'on utilise à la fois les systèmes à 8 et à 10 bits, les deux bits de plus faible poids (LSB) du système à 10 bits sont lus sous forme de deux bits fractionnaires. Dans le système à 8 bits, l'échelle de quantification va de 0 à 255 par échelons d'une unité et dans un système à 10 bits, elle va de 0,00 à 255,75 par échelon de 0,25. En cas de présentation de mots de 8 bits dans un système à 10 bits, il faut leur ajouter deux LSB constitués de zéros. (4) Dans le cas du système à 8 bits, on utilise 8 bits MSB. (5) Ces niveaux de quantification se réfèrent à des niveaux vidéo précis. Le traitement du signal peut incidemment provoquer une excursion de son niveau au-delà de ces valeurs. |  |  |  |

# 2	Interface numérique

L'interface assure une interconnexion unidirectionnelle entre un seul dispositif source et une seule destination. Les signaux de données se présentent sous forme d'informations binaires et sont codés en conséquence:

–	données vidéo (mots de 8 ou de 10 bits);

–	référence temporelle et codes d'identification (mots de 8 ou de 10 bits et uniquement de 10 bits en 1250/50/2:1);

–	données auxiliaires (voir la Recommandation UIT-R BT.1364).

## 2.1	Données vidéo

Les signaux Y, CB et CR sont traités sous forme de mots de 20 bits grâce à un multiplexage temporel des composantes CB et CR. Chaque mot de 20 bits correspond à un échantillon de différence de couleur et à un échantillon de luminance. Le multiplex est constitué comme suit:

(CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4) ...

où Yi représente le i è échantillon actif d'une ligne et CBi et CRi représentent les échantillons de différence de couleur des composantes CB et CR coïncidant avec l'échantillon Yi. A noter que l'indice «i» des échantillons de différence de couleur ne prend que des valeurs impaires en raison de l'échantillonnage à fréquence moitié des signaux de différence de couleur.

Les mots de données qui correspondent aux niveaux numériques 0,00 à 0,75 et 255,00 à 255,75 sont réservés à l'identification des données et ne doivent pas apparaître sous forme de données vidéo.

En 1125/60/2:1, les signaux R, G et B sont traités sous forme de mots de 30 bits en plus des mots de 20 bits ci-dessus des signaux Y, CB et CR.

## 2.2	Correspondance temporelle de la vidéo avec le signal analogique

La ligne numérique occupe m périodes d'horloge. Elle débute à f périodes d'horloge avant la transition de référence (OH) du signal de synchronisation analogique de la ligne correspondante. La ligne numérique active commence à g périodes d'horloge après la transition de référence (OH). Les valeurs de m, f, et g figurent au Tableau 2. Pour les correspondances temporelles détaillées dans l'intervalle de ligne, consulter la Fig. 6 et le Tableau 2.

Le début de la trame numérique est défini par la position spécifiée pour le début de la ligne numérique. Pour les correspondances détaillées dans l'intervalle de trame, consulter la Fig. 1 et le Tableau 3.

TABLEAU  2

Spécifications temporelles de l'intervalle de ligne

| Symbole | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
|  | Rapport d'entrelacement | 2:1 |  |
|  | Nombre d'échantillons Y actifs par ligne | 1920 |  |
|  | Fréquence d'échantillonnage de la luminance (MHz) | 74,25 | 72 |
| a | Suppression de ligne analogique (s) | 3,771 | 6,00 |
| b | Ligne analogique active (s) | 25,859 | 26,00 |
| c | Ligne analogique complète (s) | 29,630 | 32,00 |
| d | Durée séparant la fin de la vidéo analogique active du début de EAV (T) | 0-6 | 24 |
| e | Durée séparant la fin de SAV du début de la vidéo analogique active (T) | 0-6 | 24 |
| f | Durée séparant le début de EAV de la référence temporelle analogique OH (T) | 88 | 128 |
| g | Durée séparant la référence temporelle analogique OH de la fin de SAV (T) | 192 | 256 |
| h | Bloc de données vidéo (T) | 1928 |  |
| i | Durée de EAV (T) | 4 |  |
| j | Durée de SAV (T) | 4 |  |
| k | Suppression de ligne numérique (T) | 280 | 384 |
| l | Ligne numérique active (T) | 1920 |  |
| m | Ligne numérique (T) | 2200 | 2304 |
| NOTE 1 – Les spécifications analogiques définissent les valeurs paramétriques nominales correspondant aux symboles a, b, et c. NOTE 2 – T désigne la période d'horloge d'échantillonnage de la luminance, soit l'inverse de sa fréquence d'échantillonnage de la luminance. |  |  |  |

## 2.3	Séquences de référence temporelle vidéo (SAV et EAV)

Il existe deux séquences de référence temporelle, l'une au début de chaque bloc de données vidéo début de la ligne vidéo active (SAV, start of active video), l'autre à la fin de chaque bloc de données vidéo fin de la ligne vidéo active (EAV, end of active video). Ces séquences sont contiguës aux données vidéo et continuent pendant l'intervalle de suppression de trame, comme le montre la Fig. 1.

Chaque séquence se compose d'une suite de quatre mots. Le Tableau 14 explique l'affectation des bits de ces mots. Les trois premiers constituent un préambule fixe et le quatrième contient l'information qui définit l'identification de trame (F), la période de suppression de trame (V) et la période de suppression de ligne (H). Dans un système à 8 bits, les bits 9 à 2 sont utilisés; à noter qu'en 1250/50/2:1, les 10 bits sont tous nécessaires.

Le changement d'état des bits F et V se fait en synchronisme avec EAV, au début de la ligne numérique.

Le Tableau 15 montre comment la valeur des bits de protection P0 à P3 dépend de F, V et H. Cette disposition permet de corriger les erreurs simples et de détecter les erreurs doubles dans le récepteur, mais seulement pour les 8 MSB, tel qu'indiqué au Tableau 16.

TABLEAU  3

Spécifications temporelles de l'intervalle de trame

| Symbole | Définition | Numéro de la ligne numérique |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
|  | Nombre de lignes actives | 1035 | 1152 |
| L1 | Première ligne de la trame N° 1 | 1 |  |
| L2 | Dernière ligne de la suppression de trame numérique N° 1 | 40 | 44 |
| L3 | Première ligne de la vidéo active de la trame N° 1 | 41 | 45 |
| L4 | Dernière ligne de la vidéo active de la trame N° 1 | 557 | 620 |
| L5 | Première ligne de la suppression de trame numérique N° 2 | 558 | 621 |
| L6 | Dernière ligne de la trame N° 1 | 563 | 625 |
| L7 | Première ligne de la trame N° 2 | 564 | 626 |
| L8 | Dernière ligne de la suppression de trame numérique N° 2 | 602 | 669 |
| L9 | Première ligne de la vidéo active de la trame N° 2 | 603 | 670 |
| L10 | Dernière ligne de la vidéo active de la trame N° 2 | 1120 | 1245 |
| L11 | Première ligne de la suppression de trame numérique N° 1 | 1121 | 1246 |
| L12 | Dernière ligne de la trame N° 2 | 1125 | 1250 |
| NOTE 1 – On désigne par suppression de trame numérique N° 1 la période de suppression de trame qui précède la vidéo active de la trame N° 1 et par suppression de trame numérique N° 2 celle qui précède la vidéo active de la trame N° 2. |  |  |  |

## 2.4	Données auxiliaires

Voir le § 2.4 de la Partie 2.

## 2.5	Mots de données pendant les intervalles de suppression

Voir le § 2.5 de la Partie 2.

# 3	Interface parallèle

Pour le système 1125/60/2:1, les bits des mots de code numériques qui décrivent le signal vidéo sont transmis en parallèle sur 20 ou 30 paires de conducteurs blindés. Les 20 paires de conducteurs servent à transmettre un jeu de signaux qui comprend la luminance Y et les composantes de différence de couleur CB /CR multiplexées dans le temps. Les 30 paires de conducteurs servent à transmettre les signaux R, G, B ou les composantes Y, CB /CR, plus un train de données supplémentaire (canal auxiliaire). Une paire de conducteurs blindés supplémentaire achemine l'horloge synchrone à 74,25 MHz.

Pour le système 1250/50/2:1, les bits des mots de code numériques qui décrivent le signal vidéo sont transmis en parallèle sur 20 paires de signaux, où chaque paire achemine un train de bits, 10 paires pour la luminance et 10 paires pour les données de différence de couleur, multiplexées dans le temps. Les 20 paires peuvent aussi acheminer des données auxiliaires. Une 21è paire fournit une horloge synchrone à 36 MHz.

Les signaux de données sont transmis sous forme NRZ en temps réel (sans mémoire tampon).

## 3.1	Signal d'horloge et relation temporelle entre les signaux d'horloge et les signaux de données

En 1125/60/2:1, le signal d'horloge transmis est un signal carré dont les transitions positives se produisent au milieu de l'intervalle qui sépare deux transitions de données, comme le montrent la Fig. 8 et le Tableau 4.

En 1250/50/2:1 le signal d'horloge transmis est un signal carré à 36 MHz de facteur de forme égal à 1, dont les transitions coïncident avec les transitions des données (voir la Fig. 2). L'état logique haut de l'horloge correspond aux échantillons de données Y et CB et l'état logique bas à ceux de Y et CR (voir la Fig. 2 et le Tableau 4).

TABLEAU  4

Spécifications du signal d'horloge

| Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| Fréquence d'échantillonnage (MHz) pour les signaux Y, R, G et B | 74,25 | 72 |
| Période d'horloge, Tck Valeur nominale (ns) | 1/(2200 fH) 13,468 | 1/(1152 fH) 27,778 |
| Durée de l'impulsion d'horloge, t | 0,5 Tck |  |
| Tolérance | 0,11 Tck | (nominale) |
| Gigue d'horloge | A 0,04 Tck | A 0,5 ns |
|  | de la durée moyenne de transition sur une trame dans les systèmes à entrelacement et sur une image dans les systèmes avec balayage progressif |  |
| Phase des données, Td tolérance | 0,5 Tck 0,075 Tck | 0,25 Tck (nominale) |
| NOTE 1 – fH désigne la fréquence de ligne. NOTE 2 – Les valeurs sont spécifiées côté émission (source). |  |  |

## 3.2	Caractéristiques électriques de l'interface

L'interface comprend 21 émetteurs et récepteurs de ligne pour la transmission des composantes Y et CB /CR. Chaque émetteur de ligne a une sortie symétrique et le récepteur de ligne correspondant une entrée symétrique. En 1125/60/2:1, l'interface comprend 31 émetteurs et récepteurs de ligne dans le cas des composantes R, G, B, ou dans le cas des composantes Y, CB /CR plus un train de données supplémentaire (canal auxiliaire).

Bien qu'il ne soit pas indispensable de recourir à la technologie ECL, l'émetteur et le récepteur de ligne doivent être compatibles avec l'ECL 10 k en 1125/60/2:1 et l'ECL 100 k en 1250/50/2:1, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre l'utilisation de composants ECL aussi bien pour les émetteurs que pour les récepteurs.

Le récepteur doit détecter correctement les données lorsqu'un signal aléatoire produit les conditions qu'illustre le diagramme en oeil de la Fig. 3.

TABLEAU  5

Caractéristiques de l'émetteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1 | Impédance de sortie () | 110 maximum | 100 maximum |
| 2 | Tension de mode commun (1) (V) | –1,29  15% | –1,3  15% |
| 3 | Amplitude du signal(2) (V) | 0,6 à 2,0 crête-à-crête | 0,8 à 2,0 crête-à-crête |
| 4 | Temps de montée et de descente (3) |  0,15 Tck |  3 ns |
| 5 | Différence entre les temps de montée et de descente |  0,075 Tck |  1,0 ns |
| NOTE 1 – Tck désigne la période d'horloge (voir le Tableau 4). (1) Mesuré par rapport à la terre. (2) Mesuré aux bornes d'une charge résistive ayant l'impédance nominale des câbles envisagés, soit 110  en 1125/60/2:1 et 100  en 1250/50/2:1. (3) Mesurés entre les points à 20% et 80% aux bornes d'une charge résistive ayant l'impédance nominale des câbles envisagés. |  |  |  |

TABLEAU  6

Caractéristiques du récepteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1 | Impédance d'entrée () | 110  10% | 100  10% |
| 2 | Tension maximale du signal d'entrée (V) | 2,0 crête-à-crête |  |
| 3 | Tension minimale du signal d'entrée (mV) | 185 crête-à-crête |  |
| 4 | Tension maximale du signal du mode commun (1) (V) | 0,3 | 0,5 |
| 5 | Temps de propagation différentiel Tmin (2) | 0,3 Tck | 4,5 ns |
| NOTE 1 – Tck désigne la période d'horloge (voir le Tableau 4). (1) Y compris les brouillages dans la gamme courant continu/fréquence de ligne (fH). (2) Il faut que les données soient correctement interprétées lorsque le temps de propagation différentiel entre l'horloge et les données reçues se situe dans cet intervalle (voir la Fig. 3). |  |  |  |

## 3.3	Caractéristiques mécaniques

### 3.3.1	Connecteur

L'interface utilise un connecteur à contacts multiples. Les connecteurs sont verrouillés par deux vis aux connecteurs du câble et par deux boulons aux appareils. Le câble porte un connecteur à contacts mâles et l'équipement un connecteur à contacts femelles. Les connecteurs et les câbles sont obligatoirement blindés.

En 1125/60/2:1, on utilise un connecteur à 93 contacts. L'affectation des contacts est indiquée dans les Tableaux 20 et 21. Les Fig. 11, 12 et 13 présentent les spécifications mécaniques des connecteurs.

En 1250/50/2:1, on utilise un connecteur subminiature de type D à 50 contacts. Le Tableau 7 et la Fig. 4 indiquent l'affectation des contacts (à titre d'information, la Fig. 5 suggère une affectation de contacts pour un connecteur de carte à circuits imprimés).

### 3.3.2	Câble d'interconnexion

En 1125/60/2:1, on peut utiliser, selon les signaux à transmettre (voir le Tableau 21), deux sortes de câble multiconducteurs, à 21 ou 31 canaux. Le câble comprend des paires torsadées, blindées indépendamment les unes des autres, ainsi qu'un blindage général. Chaque paire torsadée a une impédance caractéristique de 110 . Les caractéristiques du câble doivent satisfaire aux conditions définies par le diagramme en œil de la Fig. 3 jusqu'à une longueur maximale du câble de 20 m.

En 1250/50/2:1, on utilise un câble à 21 paires de conducteurs symétriques. Chaque paire a une impédance caractéristique nominale de 100 . Avec un câble de qualité supérieure, on peut aller jusqu'à une longueur de 30 m.

TABLEAU  7

Affectation des contacts de connecteur en 1250/50/2:1

| Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horloge A (CKA) |  |  | 34 | Horloge B (CKB) |
| 2 | Masse (GND) | 18 | Masse | 35 | Masse |
| 3 | Données 9A (D9A) | 19 | Masse | 36 | Données 9B |
| 4 | Données 8B | 20 | Données 8A | 37 | Données 7A |
| 5 | Données 6A | 21 | Données 7B | 38 | Données 6B |
| 6 | Données 5B | 22 | Données 5A | 39 | Données 4A |
| 7 | Données 3A | 23 | Données 4B | 40 | Données 3B |
| 8 | Données 2B | 24 | Données 2A | 41 | Données 1A |
| 9 | Données 0A | 25 | Données 1B | 42 | Données 0B |
| 10 | Masse | 26 | Masse | 43 | Masse |
| 11 | Données 19A | 27 | Masse | 44 | Données 19B |
| 12 | Données 18B | 28 | Données 18A | 45 | Données 17A |
| 13 | Données 16A | 29 | Données 17B | 46 | Données 16B |
| 14 | Données 15B | 30 | Données 15A | 47 | Données 14A |
| 15 | Données 13A | 31 | Données 14B | 48 | Données 13B |
| 16 | Données 12B | 32 | Données 12A | 49 | Données 11A |
| 17 | Données 10A | 33 | Données 11B | 50 | Données 10B |
| NOTE 1 – Données 9-Données 0 représentent chaque bit du signal de luminance Y et Données 19-Données 10, ceux du signal de différence de couleur multiplexé dans le temps (CR /CB ). Les suffixes 19 à 0 indiquent le numéro du bit (le bit 19 est le MSB pour CR/CB, et le bit 9 est le MSB pour Y ). A et B correspondent respectivement aux bornes A et B de la Fig. 9. |  |  |  |  |  |

# 4	Interface série

## 4.1	Format des données

Les données série comprennent les données vidéo, les séquences de référence temporelle vidéo, les données de numéro de ligne, les codes de détection d'erreur, les données auxiliaires et les données de suppression. Chaque donnée, composée d'un mot de 10 bits, est représentée comme donnée parallèle avant d'être mise en série. Deux trains parallèles (c'est-à-dire les données de luminance Y et les données de différence de couleur CB /CR) sont multiplexés et mis en série conformément au § 4.2.

### 4.1.1	Données vidéo

Les données vidéo doivent être des mots de 10 bits représentant les composantes Y, CB /CR des systèmes vidéo définis au § 1.

### 4.1.2	Séquences de référence temporelle vidéo

Les séquences de référence temporelle vidéo, SAV et EAV, ont le même format que celui qui est défini au § 2.

### 4.1.3	Données de numéro de ligne

Les données de numéro de ligne se composent de deux mots indiquant le numéro de ligne. L'affectation des données de numéro de ligne est indiquée au Tableau 22. Ces données doivent être situées immédiatement après la séquence EAV.

### 4.1.4	Codes de détection d'erreur

Voir le § 4.1.4 de la Partie 2.

### 4.1.5	Données auxiliaires

Voir le § 4.1.5 de la Partie 2.

### 4.1.6	Données de suppression

### Voir le § 4.1.6 de la Partie 2.

## 4.2	Format de transmission

Voir le § 4.2 de la Partie 2.

### 4.2.1	Multiplexage des mots

Les deux trains parallèles doivent être multiplexés mot par mot en un seul train parallèle de mots de 10 bits dans l'ordre suivant: CB, Y, CR, Y, CB, Y, CR, Y ... (voir la Fig. 14 et le Tableau 8).

TABLEAU  8

Spécifications temporelles du train de données (voir la Fig. 14)

| Symbole | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| T | Période d'horloge parallèle (ns) | 1000/74,25 | 1000/72 |
| Ts | Période d'horloge de données parallèles multiplexées | T/2 |  |
| m | Ligne numérique dans train de données parallèles | 2200 | 2304 |
| k | Suppression de ligne numérique dans train de données parallèles | 280 | 384 |
| n | Données auxiliaires ou données de suppression dans train de données parallèles | 268 | 372 |
| ms | Ligne numérique dans train de données parallèles multiplexées | 4400 | 4608 |
| ks | Suppression de ligne numérique dans train de données parallèles multiplexées | 560 | 768 |
| ns | Données auxiliaires ou données de suppression dans train de données parallèles multiplexées | 536 | 744 |

### 4.2.2	Mise en série

Voir le § 4.2.2 de la Partie 2.

### 4.2.3	Codage de voie

Voir le § 4.2.3 de la Partie 2.

### 4.2.4	Horloge série

Le Tableau 9 spécifie les fréquences d'horloge série, égales à 20 fois la fréquence d'horloge parallèle (voir le Tableau 4).

TABLEAU  9

Fréquence d'horloge série

| Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| Fréquence d'horloge série (GHz) | 1,485 | 1,400 |

### 4.2.5	Trame de contrôle d'interface numérique série

Voir le § 4.2.5 de la Partie 2.

## 4.3	Interfaces de câble coaxial

Voir le § 4.3 de la Partie 2.

### 4.3.1	Caractéristiques de l'émetteur de ligne (source)

Voir le § 4.3.1 de la Partie 2.

### 4.3.2	Caractéristiques du récepteur de ligne (destination)

Voir le § 4.3.2 de la Partie 2.

### 4.3.3	Caractéristiques de la ligne de transmission

Voir le § 4.3.3 de la Partie 2.

### 4.3.4	Connecteur

Voir le § 4.3.4 de la Partie 2.

## 4.4	Interfaces à fibre optique

Voir le § 4.4 de la Partie 2.

PARTIE  2

Interfaces pour signaux TVHD conformes à la 
Recommandation UIT-R BT.709, Partie 2

Cette partie décrit les interfaces numériques spécifiées pour les systèmes dont le Tableau 10 donne la liste. Pour les systèmes fonctionnant à 60, 30 et 24 Hz, les fréquences d'image correspondantes divisées par 1,001 sont également indiquées. Les valeurs des paramètres relatifs à ces systèmes figurent entre parenthèses.

TABLEAU  10

Systèmes TVHD à format CIF (Voir la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 2)

| Système | Prise de vues (Hz) | Transport |
| --- | --- | --- |
| 60/P | 60, balayage progressif | Balayage progressif |
| 30/P | 30, balayage progressif | Balayage progressif |
| 30/PsF | 30, balayage progressif | Segmentation d'image |
| 60/I | 30, balayage entrelacé | Balayage entrelacé |
| 50/P | 50, balayage progressif | Balayage progressif |
| 25/P | 25, balayage progressif | Balayage progressif |
| 25/PsF | 25, balayage progressif | Segmentation d'image |
| 50/I | 25, balayage entrelacé | Balayage entrelacé |
| 24/P | 24, balayage progressif | Balayage progressif |
| 24/PsF | 24, balayage progressif | Segmentation d'image |

# 1	Représentation numérique

## 1.1	Caractéristiques de codage

Les signaux à numériser doivent satisfaire aux caractéristiques que décrit la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 2.

## 1.2	Construction des signaux numériques

On peut obtenir une représentation numérique de R, G, B, Y, CR et CB au moyen des formules indiquées ci-après. Il reste à étudier la conversion entre données obtenues avec quantification à 8 et à 10 bits.

Rd		[ Int { ( 219  D )  ER'  ( 16  D ) + 0,5 } ] / D

Gd		[ Int { ( 219  D )  EG'  ( 16  D ) + 0,5 } ] / D

Bd		[ Int { ( 219  D )  EB'  ( 16  D ) + 0,5 } ] / D

Yd		[ Int { ( 219  D )  EY'  ( 16  D ) + 0,5 } ] / D

CBd		[ Int { ( 224  D )  ECB'  ( 128  D ) + 0,5 } ] / D

CRd		[ Int { ( 224  D )  ECR'  ( 128  D ) + 0,5 } ] / D

où D vaut soit 1 soit 4 pour la quantification à 8 ou à 10 bits respectivement; EG', EB', ER' et EY' désignent les signaux analogiques R, G, B et ance qui ont été normalisés en vue de couvrir l'intervalle 0,0 à 1,0; quant à ECR' et ECR', ils désignent de lumin les signaux analogiques de différence de couleur qui ont été normalisés en vue de couvrir l'intervalle _0,5 à 0,5.

# 2	Interface numérique

L'interface assure une interconnexion unidirectionnelle entre un seul dispositif source et une seule destination. Les signaux de données se présentent sous forme d'informations binaires et sont codés en conséquence:

–	données vidéo (mots de 8 ou de 10 bits);

–	référence temporelle et codes d'identification (mots de 8 ou de 10 bits);

–	données auxiliaires (voir la Recommandation UIT-R BT.1364).

## 2.1	Données vidéo

Les signaux Y, CB et CR sont traités sous forme de mots de 20 bits grâce à un multiplexage temporel des composantes CB et CR. Chaque mot de 20 bits correspond à un échantillon de différence de couleur et à un échantillon de luminance. Le multiplex est constitué comme suit:

(CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4) ...

où Yi représente le i è échantillon actif d'une ligne et CBi et CRi représentent les échantillons de différence de couleur des composantes CB et CR coïncidant avec l'échantillon Yi. A noter que l'indice «i» des échantillons de différence de couleur ne prend que des valeurs impaires en raison de l'échantillonnage à fréquence moitié des signaux de différence de couleur.

Les mots de données qui correspondent aux niveaux numériques 0,00 à 0,75 et 255,00 à 255,75 sont réservés à l'identification des données et ne doivent pas apparaître sous forme de données vidéo.

Les signaux R, G et B sont traités sous forme de mots de 30 bits en plus des mots de 20 bits ci-dessus des signaux Y, CB et CR.

TABLEAU  11

Caractéristiques de codage numérique

| Point | Paramètre | Système |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 1 | Signaux codés Y, CB, CR ou R, G, B | Ces signaux sont obtenus à partir des signaux précorrigés en gamma, à savoir: , , ou , , . Voir également la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grille d'échantillonnage – R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grille d'échantillonnage – CB, CR | Orthogonal, se répétant en ligne et en image, en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y sur deux (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nombre de lignes actives | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fréquence d'échantillonnage(2) (MHz) – R, G, B, Y | 148,5 (148,5/1,001) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  | 148,5 | 74,25 |  |  | 74,25 (74,25/1,001) |  |
|  | – CB, CR (3) | 74,25 (74,25/1,001) | 37,125 (37,125/1,001) |  |  | 74,25 | 37,125 |  |  | 37,125 (37,125/1,001) |  |
| 6 | Nombre d'échantillons par ligne – R, G, B, Y – CB, CR | 2 200 1100 |  |  |  | 2 640 1320 |  |  |  | 2750 1375 |  |
| 7 | Nombre d'échantillons actifs par ligne – R, G, B, Y – CB, CR | 1920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Position des premiers instants d'échantillonnage actif Y, CB, CR par rapport à la référence de synchronisation temporelle analogique OH(4) (voir la Fig. 6) | 192 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  11  ( fin)

| Point | Paramètre | Système |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 9 | Format de codage | MIC à quantification uniforme pour chacune des composantes vidéo 8 ou 10 bits par échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Assignation des niveaux de quantification (5) – Données vidéo – Références temporelles | 1,00 à 254,75 0,00 et 255,75 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Niveaux de quantification(7) – Niveau du noir R, G, B, Y – Niveau achromatique CB, CR – Crête nominale – R, G, B, Y – CB, CR | 16,00 128,00 235,00 16,00 et 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Caractéristiques du filtre | Voir la Recommandation UIT-R BT.709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Les premiers échantillons actifs de différence de couleur étant en coïncidence avec le premier échantillon actif de luminance Y. (2) L'horloge d'échantillonnage doit être verrouillée sur la fréquence de ligne. La tolérance sur la fréquence est de 0,001%. (3) Les fréquences d'échantillonnage CB, CR sont égales à la moitié de la fréquence d'échantillonnage de la luminance. (4) T désigne la période d'horloge ou l'inverse de la fréquence d'échantillonnage de la luminance. (5) Pour éviter toute confusion lorsqu'on utilise à la fois les systèmes à 8 et à 10 bits, les deux LSB du système à 10 bits sont lus sous forme de deux bits fractionnaires. Dans le système à 8 bits, l'échelle de quantification va de 0 à 255 par échelons d'une unité et dans un système à 10 bits, elle va de 0,00 à 255,75 par échelon de 0,25. En cas de traitement de mots de 8 bits dans un système à 10 bits, deux LSB constitués de zéros sont ajoutés au mot de 8 bits. (6) 8 MSB sont utilisés lorsqu'il s'agit d'un système à 8 bits. (7) Ces niveaux se rapportent à des niveaux vidéo nominaux précis. En raison du traitement du signal, il se peut que les niveaux du signal sortent des limites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2	Correspondance temporelle de la vidéo avec le signal analogique

La ligne numérique occupe m périodes d'horloge. Elle débute à f périodes d'horloge avant la transition de référence (OH) du signal de synchronisation analogique de la ligne correspondante. La ligne numérique active commence à g périodes d'horloge après la transition de référence (OH). Les valeurs de m, f et g sont énumérées dans le Tableau 12. Pour les correspondances temporelles détaillées dans l'intervalle de ligne, consulter la Fig. 6 et le Tableau 12.

Pour les systèmes avec balayage à entrelacement et à image segmentée, le début de la trame/du segment numérique est défini par la position spécifiée pour le début de la ligne numérique. Pour les correspondances détaillées dans l'intervalle de trame/segment, consulter la Fig. 7a) et le Tableau 13a).

Pour les systèmes avec balayage progressif, le début de l'image numérique est défini par la position spécifiée pour le début de la ligne numérique. Pour les correspondances détaillées dans l'intervalle d'image, consulter la Fig. 7b) et le Tableau 13b).

## 2.3	Séquences de référence temporelle vidéo SAV et EAV

Il existe deux séquences de référence temporelle, l'une au début de chaque bloc de données vidéo SAV, l'autre à la fin de chaque bloc de données vidéo EAV. Ces séquences sont contiguës aux données vidéo et continuent pendant l'intervalle de suppression de trame/d'image/de segment, comme le montre la Fig. 7.

TABLEAU  12

Spécifications temporelles de l'intervalle de ligne

| Symbole | Paramètre | Valeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
|  | Nombre d'échantillons Y actifs par ligne | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fréquence d'échantillonnage de la luminance (MHz) | 148,5 (148,5/ 1,001) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  | 148,5 | 74,25 |  |  | 74,25 (74,25/1,001) |  |
| a | Suppression de ligne analogique (T) | +12 280 –0 |  |  |  | +12 280 –0 |  |  |  | +12 280 –0 |  |
| b | Ligne analogique active (T) | +0 1920 –12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Ligne analogique complète (T) | 2200 |  |  |  | 2640 |  |  |  | 2750 |  |
| d | Durée séparant la fin de la vidéo analogique active du début de EAV (T) | 0-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Durée séparant la fin de SAV du début de la vidéo analogique active (T) | 0-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Durée séparant le début de EAV de la référence temporelle analogique OH (T) | 88 |  |  |  | 528 |  |  |  | 638 |  |
| g | Durée séparant la référence temporelle analogique OH de la fin de SAV (T) | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Bloc de données vidéo (T) | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Durée de EAV (T) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Durée de SAV (T) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Suppression de ligne numérique (T) | 280 |  |  |  | 720 |  |  |  | 830 |  |
| l | Ligne numérique active (T) | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Ligne numérique (T) | 2200 |  |  |  | 2640 |  |  |  | 2750 |  |
| NOTE 1 – Les valeurs de paramètre indiquées pour les spécifications analogiques correspondant aux symboles a, b et c sont les valeurs nominales. NOTE 2 – T désigne la période d'horloge ou l'inverse de la fréquence d'échantillonnage de la luminance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chaque séquence se compose d'une suite de quatre mots. Le Tableau 14 explique l'affectation des bits de ces mots. Les trois premiers constituent un préambule fixe et le quatrième contient l'information qui définit l'identification de trame (F), la période de suppression de trame/d'image (V) et la période de suppression de ligne (H). Dans les systèmes à 8 bits, on utilise les bits 9 à 2 inclus.

Le changement d'état des bits F et V se fait en synchronisme avec EAV, au début de la ligne numérique.

La valeur des bits de protection P0 à P3 dépend de F, V et H (voir le Tableau 15). Cette disposition permet de corriger les erreurs simples et de détecter les erreurs doubles dans le récepteur, mais seulement pour les 8 MSB (voir le Tableau 16).

TABLEAU  13

a)	Spécifications temporelles de l'intervalle de trame/de segment pour 
les systèmes avec entrelacement et balayage de l'image segmentée

| Symbole | Définition | Numéro de la ligne numérique |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de lignes actives | 1080 |
| L1 | Première ligne de la trame/du segment N° 1 | 1 |
| L2 | Dernière ligne de la suppression de trame/de segment numérique N° 1 | 20 |
| L3 | Première ligne de la vidéo active de la trame/du segment N° 1 | 21 |
| L4 | Dernière ligne de la vidéo active de la trame/du segment N° 1 | 560 |
| L5 | Première ligne de la suppression de trame/de segment numérique N° 2 | 561 |
| L6 | Dernière ligne de la trame/du segment N° 1 | 563 |
| L7 | Première ligne de la trame/du segment N° 2 | 564 |
| L8 | Dernière ligne de la suppression de trame/de segment numérique N° 2 | 583 |
| L9 | Première ligne de la vidéo active de la trame/du segment N° 2 | 584 |
| L10 | Dernière ligne de la vidéo active de la trame/du segment N° 2 | 1123 |
| L11 | Première ligne de la suppression de trame/de segment numérique N° 1 | 1124 |
| L12 | Dernière ligne de la trame/du segment N° 2 | 1125 |
| NOTE 1 – On désigne par suppression de trame/de segment numérique N° 1 la période de suppression de trame/de segment qui précède la vidéo active de la trame/du segment N° 1 et par suppression de trame/de segment numérique N° 2 celle qui précède la vidéo active de la trame/du segment N° 2. |  |  |

b)	Spécifications temporelles de l'intervalle d'image pour 
les systèmes avec balayage progressif

| Symbole | Définition | Numéro de la ligne numérique |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de lignes actives | 1080 |
| L1 | Première ligne de l'image | 1 |
| L2 | Dernière ligne de la suppression de trame numérique | 41 |
| L3 | Première ligne de la vidéo active | 42 |
| L4 | Dernière ligne de la vidéo active | 1121 |
| L5 | Première ligne de la suppression de trame numérique | 1122 |
| L6 | Dernière ligne de l'image | 1125 |

TABLEAU  14

Affectation des bits pour les séquences de référence temporelle vidéo

| Mot | Numéro du bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 (MSB) |  | 8 | 7 | 6 |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 | 0 (LSB) |
| Premier | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Deuxième | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Troisième | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Quatrième | 1 |  | F | V | H |  | P3 | P2 | P1 | P0 |  | 0 | 0 |
| Système avec balayage à entrelacement et image segmentée |  | F = 1 pendant la trame/le segment N° 2 = 0 pendant la trame/le segment N° 1 |  |  |  | V = 1 pendant la période de suppression de trame/segment = 0 en dehors de la suppression de trame/segment |  |  |  |  | H = 1 pour EAV = 0 pour SAV |  |  |
| Système avec balayage progressif |  | F = 0 |  |  |  | V = 1 pendant la période de suppression d'image = 0 en dehors de la suppression d'image |  |  |  |  | H = 1 pour EAV = 0 pour SAV |  |  |
| NOTE 1 – Dans le quatrième mot, P0, P1, P2, P3 sont les bits de protection (voir le Tableau 15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  15

Bits de protection pour SAV et EAV

|  | Etat des bits SAV/EAV |  |  | Bits de protection |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 9 (fixe) | 8 (F) | 7 (V) | 6 (H) | 5 (P3) | 4 (P2) | 3 (P1) | 2 (P0) | 1 (fixe) | 0 (fixe) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

TABLEAU  16

Correction des erreurs au moyen des bits de protection (P3-P0)

| Bits 5 à 2 reçus | Bits 8 à 6 reçus pour F, V et H |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pour P3-P0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0000 | 000 | 000 | 000 | – | 000 | – | – | 111 |
| 0001 | 000 | – | – | 111 | – | 111 | 111 | 111 |
| 0010 | 000 | – | – | 011 | – | 101 | – | – |
| 0011 | – | – | 010 | – | 100 | – | – | 111 |
| 0100 | 000 | – | – | 011 | – | – | 110 | – |
| 0101 | – | 001 | – | – | 100 | – | – | 111 |
| 0110 | – | 011 | 011 | 011 | 100 | – | – | 011 |
| 0111 | 100 | – | – | 011 | 100 | 100 | 100 | – |
| 1000 | 000 | – | – | – | – | 101 | 110 | – |
| 1001 | – | 001 | 010 | – | – | – | – | 111 |
| 1010 | – | 101 | 010 | – | 101 | 101 | – | 101 |
| 1011 | 010 | – | 010 | 010 | – | 101 | 010 | – |
| 1100 | – | 001 | 110 | – | 110 | – | 110 | 110 |
| 1101 | 001 | 001 | – | 001 | – | 001 | 110 | – |
| 1110 | – | – | – | 011 | – | 101 | 110 | – |
| 1111 | – | 001 | 010 | – | 100 | – | – | – |
| NOTE 1 – La protection contre les erreurs qui est employée assure une détection d'erreurs doubles et une correction d'erreurs isolées. Les bits reçus désignés par un «–» dans le tableau, s'ils sont détectés, indiquent qu'une erreur s'est produite, mais ne peut être corrigée. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4	Données auxiliaires

Les données auxiliaires peuvent éventuellement être incluses dans les intervalles de suppression d'une interface numérique conformément à la présente Recommandation. Les signaux auxiliaires devraient être conformes aux règles générales énoncées dans la Recommandation UIT-R BT.1364.

L'intervalle de suppression horizontal entre la fin du code EAV et le début du code SAV peut être utilisé pour acheminer des paquets de données auxiliaires.

Les paquets de données auxiliaires peuvent être acheminés dans l'intervalle de suppression vertical entre la fin du code SAV et le début du code EAV, comme suit:

	dans un système avec balayage progressif, sur les lignes 7 à 41 incluses;

	dans un système à balayage entrelacé, sur les lignes 7 à 20 incluses et sur les lignes 569 à 583 incluses;

	sur n'importe quelle ligne qui se trouve à l'extérieur de la portée verticale de l'image, tel que noté ci-dessus, et qui n'est pas utilisée pour acheminer des signaux de l'intervalle de suppression vertical pouvant être représentés dans le domaine analogique au moyen d'une conversion directe numérique/analogique (comme le code temporel numérique d'intervalle vertical (D-VITC, digital vertical interval time code)).

## 2.5	Mots de données pendant les intervalles de suppression

Les mots de données transmis pendant les intervalles de suppression numérique qui ne sont pas utilisés pour les séquences de référence temporelles, SAV et EAV ou pour les données auxiliaires (ANC) sont remplis avec des mots correspondant aux niveaux de suppression suivants placés comme il convient dans les données multiplexées:

16,00	pour les signaux Y, R, G, B

128,00	pour CB /CR (signal de différence de couleur multiplexé dans le temps).

# 3	Interface parallèle

Les bits des mots de code numériques qui décrivent le signal vidéo sont transmis en parallèle sur 20  ou 30 paires de conducteurs blindés. Les 20 paires de conducteurs servent à transmettre un jeu de signaux qui comprend la luminance Y et les composantes de différence de couleur CB /CR multiplexées dans le temps. Les 30 paires de conducteurs servent à transmettre les signaux R, G, B ou les composantes Y, CB /CR, plus un train de données supplémentaire (canal auxiliaire). Une  paire  de conducteurs blindés supplémentaire achemine l'horloge synchrone à 148,5 MHz (148,5/1,001 MHz) pour les systèmes 60/P et 50/P et à 74,25 MHz (74,25/1,001 MHz) pour les autres systèmes.

Les signaux de données sont transmis sous forme NRZ en temps réel (sans mémoire tampon).

## 3.1	Signal d'horloge et relation temporelle entre les signaux d'horloge et les signaux de données

Le signal d'horloge transmis est un signal carré dont les transitions positives se produisent au milieu de l'intervalle qui sépare deux transitions de données, comme le montrent la Fig. 8 et le Tableau 17.

TABLEAU  17

Spécifications du signal d'horloge

| Paramètre | Valeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| Fréquence d'échantillonnage pour les signaux Y, R, G et B (MHz) | 148,5 (148,5/1,001) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  | 148,5 | 74,25 |  |  | 74,25 (74,25/1,001) |  |
| Période d'horloge, Tck | 1/(2200 fH) |  |  |  | 1/(2640 fH) |  |  |  | 1/(2750 fH) |  |
| Valeur nominale (ns) | 6,734 (6,741) | 13,468 (13,481) |  |  | 6,734 | 13,468 |  |  | 13,468 (13,481) |  |
| Durée de l'impulsion d'horloge, t Tolérance | 0,5 Tck 0,11 Tck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gigue d'horloge | A 0,04 Tck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de la durée moyenne de transition sur une trame/segment dans les systèmes avec balayage à entrelacement et à image segmentée et de la durée moyenne de transition sur une image dans les systèmes avec balayage progressif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase des données, Td Tolérance | 0,5 Tck 0,075 Tck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE 1 – fH désigne la fréquence de ligne. NOTE 2 – Les valeurs sont spécifiées côté émission (source). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2	Caractéristiques électriques de l'interface

L'interface comprend 21 émetteurs et récepteurs de ligne pour la transmission des composantes Y et  CB /CR. Chaque émetteur de ligne a une sortie symétrique et le récepteur de ligne correspondant une entrée symétrique. L'interface comprend 31 émetteurs et récepteurs de ligne dans le cas des composantes R, G, B, ou dans le cas de composantes Y, CB /CR plus un train de données supplémentaire (canal auxiliaire).

Bien qu'il ne soit pas indispensable de recourir à la technologie ECL, l'émetteur et le récepteur de ligne doivent être compatibles avec l'ECL 10 k pour les systèmes utilisant l'horloge synchrone à 74,25 MHz (74,25/1,001 MHz), c'est-à-dire qu'ils doivent permettre l'utilisation de composants ECL aussi bien pour les émetteurs que pour les récepteurs.

Le récepteur doit détecter correctement les données lorsqu'un signal aléatoire produit les conditions qu'illustre le diagramme en œil de la Fig. 10.

TABLEAU  18

Caractéristiques de l'émetteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impédance de sortie () | 110 maximum |
| 2 | Tension de mode commun(1) (V) | –1,29  15% |
| 3 | Amplitude du signal(2) (V) | 0,6 à 2,0 crête-à-crête |
| 4 | Temps de montée et de descente(3) |  0,15 Tck |
| 5 | Différence entre les temps de montée et de descente |  0,075 Tck |
| NOTE 1 – Tck désigne la période d'horloge (voir le Tableau 17). (1) Mesuré par rapport à la terre. (2) Mesuré aux bornes d'une charge résistive ayant l'impédance nominale des câbles envisagés, soit 110 . (3) Mesurés entre les points à 20% et 80% aux bornes d'une charge résistive ayant l'impédance nominale des câbles envisagés. |  |  |

TABLEAU  19

Caractéristiques du récepteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impédance d'entrée () | 110  10 |
| 2 | Tension maximale du signal d'entrée (V) | 2,0 crête à crête |
| 3 | Tension minimale du signal d'entrée (mV) | 185 crête à crête |
| 4 | Tension maximale du signal du mode commun(1) (V) | 0,3 |
| 5 | Temps de propagation différentiel Tmin(2) | 0,3 Tck |
| NOTE 1 – Tck désigne la période d'horloge (voir le Tableau 17). (1) Y compris les brouillages dans la gamme courant entre le continu et la fréquence de ligne (fH). (2) Il faut que les données soient correctement interprétées lorsque le temps de propagation différentiel entre l'horloge et les données reçues se situe dans cet intervalle (voir la Fig. 10). |  |  |

## 3.3	Caractéristiques mécaniques (Voir la Note 1)

### 3.3.1	Connecteur

L'interface utilise un connecteur à contacts multiples. Les connecteurs sont verrouillés par deux vis aux connecteurs du câble et par deux boulons aux appareils. Le câble porte un connecteur à contacts mâles et l'équipement un connecteur à contacts femelles. Les connecteurs et les câbles sont obligatoirement blindés.

On utilise un connecteur à 93 contacts. L'affectation des contacts est indiquée dans les Tableaux 20 et 21. Les Fig. 11, 12 et 13 présentent les spécifications mécaniques des connecteurs.

NOTE 1 – L'interface série décrite au § 4 est utilisée de préférence sur les nouveaux systèmes.

TABLEAU  20

Affectation des contacts (C) de connecteur

| Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux | Contact | Ligne de signaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horloge A | 17 | Masse (GND) | 33 | Horloge B |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD 9A | 18 | Masse | 34 | XD 9B | 49 | YD 4A | 64 | Masse | 79 | YD 4B |
| 3 | XD 8A | 19 | Masse | 35 | XD 8B | 50 | YD 3A | 65 | Masse | 80 | YD 3B |
| 4 | XD 7A | 20 | Masse | 36 | XD 7B | 51 | YD 2A | 66 | Masse | 81 | YD 2B |
| 5 | XD 6A | 21 | Masse | 37 | XD 6B | 52 | YD 1A | 67 | Masse | 82 | YD 1B |
| 6 | XD 5A | 22 | Masse | 38 | XD 5B | 53 | YD 0A | 68 | Masse | 83 | YD 0B |
| 7 | XD 4A | 23 | Masse | 39 | XD 4B | 54 | ZD 9A | 69 | Masse | 84 | ZD 9B |
| 8 | XD 3A | 24 | Masse | 40 | XD 3B | 55 | ZD 8A | 70 | Masse | 85 | ZD 8B |
| 9 | XD 2A | 25 | Masse | 41 | XD 2B | 56 | ZD 7A | 71 | Masse | 86 | ZD 7B |
| 10 | XD 1A | 26 | Masse | 42 | XD 1B | 57 | ZD 6A | 72 | Masse | 87 | ZD 6B |
| 11 | XD 0A | 27 | Masse | 43 | XD 0B | 58 | ZD 5A | 73 | Masse | 88 | ZD 5B |
| 12 | YD 9A | 28 | Masse | 44 | YD 9B | 59 | ZD 4A | 74 | Masse | 89 | ZD 4B |
| 13 | YD 8A | 29 | Masse | 45 | YD 8B | 60 | ZD 3A | 75 | Masse | 90 | ZD 3B |
| 14 | YD 7A | 30 | Masse | 46 | YD 7B | 61 | ZD 2A | 76 | Masse | 91 | ZD 2B |
| 15 | YD 6A | 31 | Masse | 47 | YD 6B | 62 | ZD 1A | 77 | Masse | 92 | ZD 1B |
| 16 | YD 5A | 32 | Masse | 48 | YD 5B | 63 | ZD 0A | 78 | Masse | 93 | ZD 0B |
| NOTE 1 – XD 9-XD 0, YD 9-YD 0, et ZD 9-ZD 0 représentent chaque bit des signaux en composantes. Les suffixes 9 à 0 indiquent le numéro du bit (le bit 9 est celui de MSB). A et B correspondent respectivement aux bornes A et B de la Fig. 9. Le Tableau 21 indique les correspondances entre XD, YD et ZD et les signaux en composantes. NOTE 2 – Le blindage de chaque paire utilise le contact de masse situé entre les bornes A et B du signal; par exemple, le contact N° 17 sert au blindage du signal d'horloge. Le blindage général du câble est relié électriquement au capot du connecteur qui est mis à la masse du châssis de l'équipement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.2	Câble d'interconnexion

On peut utiliser, selon les signaux à transmettre (voir le Tableau 21), deux sortes de câble multiconducteurs, à 21 ou 31 canaux. Le câble comprend des paires torsadées, blindées indépendamment les unes des autres, ainsi qu'un blindage général. Chaque paire torsadée a une impédance caractéristique nominale de 110 . Les caractéristiques du câble doivent satisfaire aux conditions définies par le diagramme en l'œil de la Fig. 10 jusqu'à une longueur maximale de 20 m pour les systèmes utilisant l'horloge synchrone à 74,25 MHz (74,25/1,001 MHz) et de 14 m pour les systèmes utilisant l'horloge synchrone à 148,5 MHz (148,5/1,001 MHz).

TABLEAU  21

Groupes de signaux transmis et affectation des lignes de signaux

| Groupes de signaux | Composante | Affectation des lignes de signaux |  | Câble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transmis |  | Système à 10 bits | Système à 8 bits |  |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
|  | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 | 21 paires |
| Y, CRCB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| avec canal auxiliaire | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |
|  | Canal auxiliaire | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 | 31 paires |
|  | G | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| R, G, B | B | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 |  |
|  | R | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |

# 4	Interface série

Les spécifications relatives aux systèmes 60/P et 50/P sont à l'étude.

## 4.1	Format des données

Les données série comprennent les données vidéo, les séquences de référence temporelle vidéo, les données de numéro de ligne, les codes de détection d'erreur, les données auxiliaires et les données de suppression. Chaque donnée, composée d'un mot de 10 bits, est représentée comme donnée parallèle avant d'être mise en série. Deux trains parallèles (c'est-à-dire les données de luminance Y et les données de différence de couleur CB /CR) sont multiplexés et mis en série conformément au § 4.2.

### 4.1.1	Données vidéo

Les données vidéo doivent être des mots de 10 bits représentant les composantes Y, CB /CR des systèmes vidéo définis au § 1.

### 4.1.2	Séquences de référence temporelle vidéo

Les séquences de référence temporelle vidéo, SAV et EAV, ont le même format que celui qui est défini au § 2.

### 4.1.3	Données de numéro de ligne

Les données de numéro de ligne se composent de deux mots indiquant le numéro de ligne. L'affectation des données de numéro de ligne est indiquée au Tableau 22. Ces données doivent être situées immédiatement après la séquence EAV.

TABLEAU  22

Affection de bits des données de numéro de ligne

| Mot | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |  |
| LN0 | Non b8 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | R | R |  |
| LN1 | Non b8 | R | R | R | L10 | L9 | L8 | L7 | R | R |  |
| L0 (LSB)-L10 (MSB): numéro de ligne en code binaire. R: réservé (mis à zéro). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.4	Codes de détection d'erreur

Les codes de détection d'erreur tels les codes de contrôle de redondance cyclique (CRCC, cyclic redundancy check code), qui sont utilisés pour détecter les erreurs dans les lignes actives numériques, les codes EAV et les données de numéro de ligne, se composent de deux mots et sont déterminés par l'équation suivante du polynôme générateur:

EDC(x)    x18    x5    x4    1

La valeur initiale des codes est mise à zéro. Le calcul commence au premier mot de la ligne numérique active et se termine à la fin du mot des données de numéro de ligne. On établit deux codes de détection d'erreur, l'un pour les données de luminance, YCR et l'autre pour les données de différence de couleur, CCR. L'affectation des bits des codes de détection d'erreur est indiquée au Tableau 23. Les codes de détection d'erreur doivent être situés immédiatement après les données de numéro de ligne.

TABLEAU  23

Affectation de bits pour les codes de détection d'erreur

| Mot | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
| YCR0 | Non b8 | CRCC8 | CRCC7 | CRCC6 | CRCC5 | CRCC4 | CRCC3 | CRCC2 | CRCC1 | CRCC0 |
| YCR1 | Non b8 | CRCC17 | CRCC16 | CRCC15 | CRCC14 | CRCC13 | CRCC12 | CRCC11 | CRCC10 | CRCC9 |
| CCR0 | Non b8 | CRCC8 | CRCC7 | CRCC6 | CRCC5 | CRCC4 | CRCC3 | CRCC2 | CRCC1 | CRCC0 |
| CCR1 | Non b8 | CRCC17 | CRCC16 | CRCC15 | CRCC14 | CRCC13 | CRCC12 | CRCC11 | CRCC10 | CRCC9 |
| NOTE 1 – CRC0 est le MSB des codes de détection d'erreur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.5	Données auxiliaires

Les données auxiliaires doivent être conformes aux règles générales énoncées dans la Recommandation UIT-R BT.1364.

### 4.1.6	Données de suppression

Les mots de données de suppression pendant les intervalles de suppression numérique qui ne sont pas utilisés pour les codes SAV, EAV, les données de numéro de ligne, les codes de détection d'erreur et les données auxiliaires, doivent être remplis par les mots de 10 bits qui correspondent aux niveaux de quantification suivants:

–	16,00 pour les données Y

–	128,00 pour les données CB /CR.

## 4.2	Format de transmission

Les deux trains de données parallèles sont transmis sur un seul canal en série après multiplexage des mots, conversion parallèle-série et embrouillage.

### 4.2.1	Multiplexage des mots

Les deux trains parallèles doivent être multiplexés mot par mot en un seul train parallèle de mots de 10 bits dans l'ordre suivant: CB, Y, CR, Y, CB, Y, CR, Y ... (voir la Fig. 14 et le Tableau 25).

### 4.2.2	Mise en série

Le LSB de chaque mot à 10 bits du train parallèle de données multiplexées doit être envoyé en premier dans la transmission série.

### 4.2.3	Codage de voie

Le schéma de codage de voie doit être embrouillé sous forme NRZ inversé (NRZI). Le train de bits mis en série doit être embrouillé au moyen de l'équation de polynôme générateur:

G(x)  =  (x9    x4    1)  (x    1)

Le signal d'entrée dans l'embrouilleur doit être de logique positive. (La tension élevée représente la donnée 1 et la tension la plus faible la donnée 0).

### 4.2.4	Horloge série

Le Tableau 24 spécifie les fréquences d'horloge série, égales à 20 fois la fréquence de l'horloge parallèle (voir le Tableau 17).

TABLEAU  24

Fréquence d'horloge série

| Paramètre | Valeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| Fréquence d'horloge série (GHz) | A l'étude | 1,485 (1,485/1,001) |  |  | A l'étude | 1,485 |  |  | 1,485 (1,485/1,001) |  |

### 4.2.5	Trame de contrôle d'interface numérique série

Les signaux numériques de test adaptés pour tester l'égaliseur de câble et la boucle à verrouillage de phase (PLL, phase locked loop) sont décrits dans l'Annexe 1.

TABLEAU  25

Spécifications temporelles du train de données (Voir la Fig. 14)

| Symbole | Paramètre | Valeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P(1) | 30/P | 30/PsF | 60/I |  | 50/P(1) | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P |  | 24/PsF |
| T | Période d'horloge parallèle (ns) | 1000/148,5 (1001/148,5) | 1000/74,25 (1001/74,25) |  |  |  | 1000/148,5 | 1000/74,25 |  |  | 1000/74,25 (1001/74,25) |  |  |
| Ts | Période d'horloge de données parallèles multiplexées | T/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Ligne numérique dans train parallèle de données | 2200 |  |  |  | 2640 |  |  |  |  |  | 2750 |  |
| k | Suppression de ligne numérique dans train parallèle de données | 280 |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  | 830 |  |
| n | Données auxiliaires ou données de suppression dans train parallèle de données | 268 |  |  |  | 708 |  |  |  |  |  | 728 |  |
| ms | Ligne numérique dans train de données multiplexées parallèles | 4400 |  |  |  | 5280 |  |  |  |  |  | 5500 |  |
| ks | Suppression de ligne numérique dans train de données parallèles multiplexées | 560 |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  | 1660 |  |
| ns | Données auxiliaires ou données de suppression dans train parallèle de données multiplexées | 536 |  |  |  | 1416 |  |  |  |  |  | 1456 |  |
| (1) Les valeurs des paramètres relatives à ces systèmes sont à l'étude. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3	Interfaces de câble coaxial

Les interfaces de câble coaxial se composent d'une source et d'une destination dans une connexion point à point. Ces interfaces spécifient les caractéristiques de l'émetteur de ligne (source), du récepteur de ligne (destination), de la ligne de transmission et des connecteurs.

### 4.3.1	Caractéristiques de l'émetteur de ligne (source)

Le Tableau 26 spécifie les caractéristiques de l'émetteur de ligne. Il doit comporter un circuit de sortie asymétrique.

TABLEAU  26

Caractéristiques de l'émetteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impédance de sortie | 75  nominal |
| 2 | Décalage continu(1) | 0,0 V  0,5 V |
| 3 | Amplitude du signal(2) | 800 mV crête-à-crête  10% |
| 4 | Affaiblissement d'adaptation |  15 dB(3),  10 dB(4) |
| 5 | Temps de montée et de descente(5) |  270 ps (20% à 80%) |
| 6 | Différence entre le temps de montée et le temps de descente |  100 ps |
| 7 | Gigue de sortie(6) | f1  10 Hz f3  100 kHz f4  1/10 fréquence d'horloge A1  1 IU (IU: intervalle unitaire) A2  0,2 IU |
| (1) Défini par le point à mi-amplitude du signal. (2) Mesuré aux bornes d'une charge résistive de 75  reliée par un câble coaxial de 1 m. (3) Dans la gamme de fréquences 5 MHz à fc/2. (fc: fréquence d'horloge série) (4) Dans la gamme de fréquences fc/2 à fc. (5) Déterminés entre les points d'amplitude 20% et 80% et mesurés aux bornes d'une charge résistive de 75 . La suroscillation des fronts de montée et de descente de l'onde ne doit pas dépasser 10% de l'amplitude. (6) 1 IU correspond à 1/fc. Les spécifications et les méthodes de mesure de la gigue devront être conformes à la Recommandation UIT-R BT.1363 – Spécifications et méthodes de mesure de la gigue pour les signaux série conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120. Les excursions d'amplitude de sortie dues aux signaux avec une composante en continu significative apparaissant sur une ligne horizontale (signaux pathologiques) ne doivent pas dépasser la valeur de 50 mV au-dessus ou au-dessous de la valeur moyenne de l'enveloppe du signal crête-à-crête (en effet, cette spécification définit une constante de temps de couplage de sortie minimale). |  |  |

### 4.3.2	Caractéristiques du récepteur de ligne (destination)

Le Tableau 27 spécifie les caractéristiques du récepteur de ligne. Ce récepteur doit avoir un circuit d'entrée asymétrique. Il doit détecter correctement les données reçues lorsqu'il est connecté à un émetteur de ligne fonctionnant aux limites de tension extrêmes autorisées en vertu du § 4.3.1 et lorsqu'il est connecté par un câble fonctionnant dans les conditions les plus défavorables autorisées en vertu du §  4.3.3.

TABLEAU  27

Caractéristiques du récepteur de ligne

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impédance d'entrée | 75  nominal |  |
| 2 | Affaiblissement d'adaptation |  15 dB(1), 10 dB(2) |  |
|  |  | 2,5 Vmax | Courant continu |
| 3 | Signal brouilleur |  2,5 V crête-à-crête | Au-dessous de 5 kHz |
|  |  |  100 mV crête-à-crête | 5 kHz à 27 MHz |
|  |  |  40 mV crête-à-crête | Au-dessus de 27 MHz |
| 4 | Gigue d'entrée(3) | A définir |  |
| (1) Dans la gamme de fréquences 5 MHz à fc/2. (2) Dans la gamme de fréquences fc/2 à fc. (3) Les spécifications et les méthodes de mesure de la gigue devront être conformes à la Recommandation UIT-R BT.1363. Les valeurs de la gigue d'entrée sont à définir. La gigue d'entrée est mesurée avec un câble court (2 m). |  |  |  |

### 4.3.3	Caractéristiques de la ligne de transmission

Les spécifications pertinentes sont indiquées au Tableau 28.

TABLEAU  28

Caractéristiques de la ligne de transmission

| Point | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Affaiblissement de transmission(1) |  20 dB à 1/2 de la fréquence d'horloge |
| 2 | Affaiblissement d'adaptation |  15 dB(2),  10 dB(3) |
| 3 | Impédance | 75  nominal |
| (1) Caractéristiques d'affaiblissement de 1f. (2) Dans la gamme de fréquences 5 MHz à fc/2. (3) Dans la gamme de fréquences fc/2 à fc. |  |  |

### 4.3.4	Connecteur

Le connecteur devra avoir des caractéristiques mécaniques conformes à la norme type BNC (publication CEI 169-8 de la Commission Electronique Internationale) et ses caractéristiques électriques doivent fournir une impédance caractéristique de 75  pour une gamme de fréquences utilisable jusqu'à 2,4 GHz.

## 4.4	Interfaces à fibre optique

Les interfaces optiques devraient être monomodes seulement et se conformer aux règles générales de la Recommandation UIT-R BT.1367 – Systèmes de transmission numérique sur fibre pour les signaux conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120.

Pour mettre en œuvre cette Recommandation, les spécifications suivantes sont nécessaires:

Temps de montée et de descente:	 270 ps (20 – 80)

Gigue de sortie (voir la Note 1):	f1 = 10 Hz
f3 = 100 kHz
f4 = 1/10 fréquence d'horloge
A1  0,135 IU
A2  0,135 IU

La gigue d'entrée est à définir. La gigue d'entrée est mesurée avec un câble court (2 m).

NOTE 1 – Les spécifications et les méthodes de mesure de la gigue doivent être conformes à la Recommandation UIT-R BT.1363.

Annexe 1

Trame de contrôle à utiliser dans les interfaces 
numériques série de TVHD

# 1	Domaine d'application

La présente Annexe spécifie les signaux numériques de test adaptés pour évaluer la réponse basse fréquence d'appareils traitant des signaux vidéonumériques série de TVHD. Divers signaux produiront les effets basse fréquence souhaités, mais deux signaux spécifiques sont définis pour tester respectivement l'égaliseur de câble et la PLL. Par le passé, ces deux signaux ont été communément appelés «signaux pathologiques».

# 2	Généralités

Pour solliciter l'égaliseur automatique, on utilise un signal dont le nombre de 1 ou de 0 est maximal et dont les impulsions de période d'horloge au niveau opposé sont isolées et rares. Pour solliciter la PLL, on utilise un signal dont le contenu basse fréquence est maximal, c'est-à-dire pour lequel les durées entre les transitions de niveau sont maximales.

  - Le codage de voie appliqué au signal numérique série défini dans la présente Recommandation utilise un embrouillage et un codage sous forme NRZI réalisés par la concaténation des deux fonctions suivantes:

G1 (x)    x9    x4    1		G2 (x)   x   1

Le codage de voie permet d'obtenir de longues séries de zéros dans les données de sortie du polynôme G2 (x) lorsque l'embrouilleur, G1 (x), se trouve dans un certain état au moment où des mots spécifiques arrivent. L'état en question sera présent de manière régulière; par conséquent, l'application continuelle des mots de données spécifiques permettra de produire de manière régulière les effets basse fréquence.

2.2	La plus longue série de zéros dans les données parallèles (40 zéros consécutifs) se produira avec les mots des séquences de référence temporelle EAV et SAV, mais la fréquence à laquelle l'embrouillage de ces mots coïncide avec l'état requis de l'embrouilleur pour engendrer l'une ou l'autre condition de sollicitation est faible. Lorsque cette coïncidence se produit, la génération de la condition de sollicitation est tellement limitée dans le temps que les égaliseurs et les boucles à verrouillage de phase ne sont pas sollicités au maximum.

2.3	Dans les parties de données des signaux vidéonumériques (les mots des séquences EAV et SAV ainsi que les mots de fanions de données ANC étant exclus), les valeurs d'échantillon sont restreintes à tous les niveaux de données sauf 0,00 à 0,75 et 255,00 à 255,75 (000h à 003h et 3FCh à 3FFh en représentation hexadécimale sur 10 bits et 00,0h à 00,Ch et FF,0h à FF,Ch en notation hexadécimale 8.2) (voir la Note 1). Cette restriction a pour conséquence que la plus longue série de zéros, à l'entrée de l'embrouilleur, est de 16 (bits), série qui se produit lorsqu'une valeur d'échantillon 128,00 (200h ou 80,0h) est suivie par une valeur comprise entre 1,00 (004h ou 01,0h) et 1,75 (007h ou 01,Ch). Dans ce cas, 26 zéros consécutifs au maximum peuvent être produits à la sortie NRZI, ce qui ne correspond pas (non plus) à une sollicitation maximale.

NOTE 1 – Dans le cadre de la présente Annexe, le contenu du mot numérique est conjointement exprimé sous forme décimale et hexadécimale. Sous forme décimale, les 8 MSB sont considérés comme constituant la partie entière, les deux derniers bits formant la partie décimale. Sous forme hexadécimale, les deux notations hexadécimale sur 10 bits et hexadécimale 8.2 sont utilisées. Ainsi la séquence binaire 1001000101 serait notée 145,25, 245h ou 91,4h.

2.4	D'autres mots de données spécifiques combinés à des états d'embrouilleur spécifiques peuvent produire un signal de sortie série basse fréquence répétitif jusqu'à ce que la séquence EAV ou SAV suivante affecte l'état de l'embrouilleur. Ce sont ces combinaisons de mots de données qui constituent la base des signaux de test définis ici.

2.5	Compte tenu de l'entrelacement Y/C des signaux numériques en composantes, il est possible d'obtenir pratiquement toutes les permutations possibles de valeurs de données de couples de mots sur l'ensemble de la zone d'image active en définissant une trame de couleur uniforme donnée dans un environnement sans bruit. Certaines permutations de ces valeurs produiront les effets basse fréquence souhaités.

# 3	Données de la trame de contrôle

3.1	L'égaliseur du récepteur est testé grâce à la production d'un signal numérique série dont le contenu continu est maximal. En appliquant la séquence 192,00 (300h ou C0,0h), 102,00 (198h ou 66.0h) de façon continue aux échantillons C et Y (respectivement) pendant la ligne active, on produit un signal comportant 19 états consécutifs de niveau élevé (de bas niveau) suivis par un état de bas niveau (de niveau élevé) et ce, de manière répétitive, une fois que l'embrouilleur a atteint l'état de départ requis. L'une ou l'autre polarité du signal peut être obtenue, elle est indiquée par le niveau des 19 états consécutifs. En produisant environ la moitié d'une trame de lignes continues contenant cette séquence, on obtient l'état de départ requis pour l'embrouilleur sur plusieurs lignes et la condition souhaitée pour le test de l'égaliseur est alors générée.

3.2	La PLL du récepteur est testée grâce à la production d'un signal numérique série dont le contenu basse fréquence est maximal et le contenu haute fréquence minimal (c'est-à-dire pour lequel la fréquence des transitions de niveau est la plus faible). En appliquant la séquence 128,00 (200h ou 80,0h), 68,00 (110h ou 44,0h) de manière continue aux échantillons C et Y (respectivement) pendant la ligne active, on produit un signal comportant 20 états consécutifs de niveau élevé (de bas niveau) suivis par 20 états de bas niveau (de niveau élevé) et ce, de manière répétitive, une fois que l'embrouilleur a atteint l'état de départ requis. En produisant environ la moitié d'une trame de lignes continues contenant cette séquence, on obtient l'état de départ requis pour l'embrouilleur sur plusieurs lignes et la condition souhaitée pour le test de la PLL de phase est alors générée.

3.3	Pour le test de l'égaliseur, il faut produire un signal numérique série avec une polarisation en continu, il faut donc s'assurer que les deux polarités de cette polarisation sont obtenues. Pour changer la polarité de cette polarisation d'une image à la suivante, la somme totale de tous les bits contenus dans tous les mots de données de toutes les lignes d'une trame vidéo doit être impaire.

Pour garantir que la polarité de la polarisation peut changer souvent, on remplace la valeur 120,00 (198h ou 66,0h) d'un seul mot de données d'échantillon Y par la valeur 100,00 (190h ou 64,0h) (modification nette d'un bit de données), pour une image sur deux. Ceci permet à la polarité de la polarisation d'alterner à la fréquence d'image, que la somme des bits de l'image d'origine soit paire ou impaire. Le mot de données dans lequel la valeur est remplacée est le premier échantillon Y de la première ligne active d'une image sur deux. Le mot et la ligne spécifiques correspondant à chaque format de signal sont énumérés dans le Tableau 29 (mot de commande de polarité).

3.4	Les séquences 192,00 (300h ou C0.0h), 102,00 (198h ou 66.0h) et 128,00 (200h ou 80.0h), 68,00 (110h ou 44.0h) appliquées aux échantillons C et Y se traduisent respectivement par des nuances de violet et de gris. L'inversion de l'ordre des échantillons C et Y pour chacune de ces deux séquences conduit respectivement à des nuances plus claires et à des nuances plus foncées de vert. Le Tableau 29 illustre un seul ordre pour chacune des deux séquences, mais l'un ou l'autre ordre des valeurs de données est autorisé par cette Annexe pour chaque séquence.

Si l'ordre décrit au § 3.1 est inversé, le mot de commande de polarité décrit au § 3.3 devient 128,00 (200h ou 80.0h). Dans l'un et l'autre cas, le mot de commande de polarité est situé au niveau du premier échantillon Y de la première ligne d'image active de la ou des trames spécifiées au § 3.3.

# 4	Trame de contrôle de l'interface numérique série

La répartition des données dans la trame de contrôle de l'interface numérique série (SDI) est représentée sur la Fig. 15 pour les normes de signaux. Des répartitions spécifiques de valeurs d'échantillon sont indiquées dans le Tableau 29. Dans chaque trame, la ligne où le signal passe du diagramme de données du signal de test de l'égaliseur au diagramme de données du signal de test de la PLL est spécifiée sous forme d'un intervalle de lignes et non d'une seule ligne spécifique. La ligne spécifique choisie dans l'intervalle spécifié n'a pas de signification sur le plan technique, mais le point de transition doit être cohérent d'une image à l'autre et d'une trame à l'autre (dans le cas de formats de signaux avec entrelacement).

TABLEAU  29

Valeurs d'échantillon de la trame de contrôle de la SDI

|  |  | Partie 1 |  | Partie 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 | 60/I, 30/PsF, 50/I, 25/PsF, 24/PsF | 60/P, 30/P, 50/P, 25/P, 24/P |
| Nombre d'échantillons Y actifs par ligne |  | 1920 |  |  |  |
| Nombre de lignes actives |  | 1035 | 1152 | 1080 |  |
|  | Première ligne | 41 (trame 1) | 45 (trame 1) | 21 (trame/segment 1) | 42 |
|  |  | 603 (trame 2) | 670 (trame 2) | 584 (trame/segment 2) |  |
|  | Dernière ligne (intervalle) | 295-302 (trame 1) | 329-335 (trame 1) | 287-293 (trame/segment 1) | 578-585 |
|  |  | 858-865 (trame 2) | 954-960 (trame 2) | 850-856 (trame/segment 2) |  |
| Signal de test de l'égaliseur | Valeurs de données(1) | Echantillons |  |  |  |
|  | 192,00 CB | 0 ... 3836 |  |  |  |
|  | 102,00 Y | 1 ... 3837 |  |  |  |
|  | 192,00 CR | 2 ... 3838 |  |  |  |
|  | 102,00 Y | 3 ... 3839 |  |  |  |
|  | Mot de commande de polarité | (une trame sur deux) |  |  |  |
|  | Valeur de données(1),(2) 100,00 Y | Ligne 41 Echantillon 1 | Ligne 45 Echantillon 1 | Ligne 21 Echantillon 1 | Ligne 42 Echantillon 1 |
|  | Première ligne (intervalle)(3) | 296-303 (trame 1) | 330-336 (trame 1) | 288-294 (trame/segment 1) | 579-586 |
|  |  | 859-866 (trame 2) | 955-961 (trame 2) | 851-857 (trame/segment 2) |  |
|  | Dernière ligne | 557 (trame 1) | 620 (trame 1) | 560 (trame/segment 1) | 1121 |
| Signal de test de la |  | 1120 (trame 2) | 1245 (trame 2) | 1123 (trame/segment 2) |  |
| PLL | Valeurs de données(1) | Echantillons |  |  |  |
|  | 128,00 CB | 0 ... 3836 |  |  |  |
|  | 68,00 Y | 1 ... 3837 |  |  |  |
|  | 128,00 CR | 2 ... 3838 |  |  |  |
|  | 68,00 Y | 3 ... 3839 |  |  |  |
| (1) L'ordre des valeurs de données pour chaque couple de valeurs d'échantillon peut être inversé. Si l'ordre des échantillons est inversé par rapport à l'ordre indiqué dans ce Tableau, le mot de commande de polarité vaut (128,00 Y ). (Voir le § 3.4.) (2) Le mot de commande de polarité a pour objet de remplacer le premier échantillon Y de la zone d'image active, ce remplacement étant fait à la première ligne active d'une image sur deux (voir le § 3.3). (3) On donne des intervalles de numéros de lignes pour la transition entre les deux diagrammes de test. Le point de transition dans ces intervalles doit être cohérent sur l'ensemble des trames (voir le § 4). |  |  |  |  |  |