التوصيـة ITU-R BT.1120-7

السطوح البينية الرقمية لإشارات التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) في الاستديو

(المسألة (ITU-R 42/6

(2007-2005-2004-2003-2000-1998-1994)

مجال التطبيق

يعمل هذا السطح البيني للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) عند ترددين من ترددات الميقاتية الاسمية وهما GHz 1,485 
وGHz 2,97. ويرد في الجزأين 1 و2 من التوصية ITU-R BT.709 تعريف الحمولة النافعة غير المضغوطة للسطح البيني. ويمكن استعمال هذا السطح البيني أيضاً لنقل المعطيات في رزم.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن التوصية ITU-R BT.709 وضعت معاييراً لأنظمة التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) في الاستديو من أجل 1125 و1250 خطاً تشمل الأنظمة المتعلقة بالتلفزيون التقليدي والأنظمة التي تعتمد نسق الصورة المشترك (CIF) ذي البكسيلات المربعة والمسح التدريجي؛

ب)	أن التوصية ITU-R BT.709 تحتوي على المعايير التالية لأنظمة إنتاج برامج التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) في الاستديو لكي تشمل فئة واسعة من التطبيقات:

بالنسبة إلى الأنظمة المرتبطة بالتلفزيون التقليدي:

-	معيار مجموع 1125 خطاً، ومسح مشذر 2:1، و60 رتلاً/الثانية و1035 خطاً فعالاً؛

-	معيار مجموع 1250 خطاً، ومسح مشذر 2:1، و50 رتلاً/الثانية و1152 خطاً فعالاً؛

بالنسبة إلى أنظمة نسق الصورة المشترك (CIF) (1080 × 1920):

-	مجموع 1125 خطاً و1080 خطاً فعالاً؛

-	ترددات صورة بمقدار 60 و50 و30 و25 و24 Hz، على أساس النقل بالمسح التدريجي وبالمسح المشذر وبتقطيع الصورة؛

ج)	أن التوصية ITU-R BT.709 تشير بأفضلية استعمال نسق الصورة المشترك عالي الوضوح (HD-CIF)،
(1080 x 1920) بالنسبة إلى التجهيزات الجديدة، عندما تكون إمكانية التشغيل البيني مع التطبيقات الأخرى هامة، فضلاً عن أن الأعمال الحالية تستهدف التوصل إلى معيار وحيد على الصعيد العالمي؛

د )	أن أنظمة نسق الصورة المشترك عالي الوضوح (HD-CIF) تتيح إمكانية استخدام معدل المعطيات المشترك الذي يسمح باستعمال سطح بيني رقمي وحيد؛

ﻫ )	أن طائفة واسعة من المعدات القادرة على تشغيل الأنظمة الواردة أعلاه قد طُوِّرت أو يجري تطويرها، وهي متاحة في الأسواق حالياً أو ستتاح عما قريب، بما في ذلك جميع المعدات اللازمة للخدمات الإذاعية والتطبيقات الصناعية؛

و )	أن إنتاج العديد من البرامج يجري حالياً وفقاً للأنظمة الواردة أعلاه وباستعمال المعدات المذكورة أعلاه، وأن ثمة حاجة متزايدة في مجال تقديم الخدمات الإذاعية وغيرها من الخدمات إلى منشآت خاصة بإنتاج التلفزيون عالي الوضوح (HDTV)؛

ز )	أن من المستحسن جداً استعمال التكنولوجيا الرقمية والتوصيل البيني الرقمي لتحقيق مستوى الأداء الذي يتطلبه التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) والحفاظ عليه؛

ح)	أن ثمة فوائد جلية من وضع مواصفات خاصة بالسطح البيني لمنشآت إنتاج التلفزيون عالي الوضوح (HDTV)،

توصي

1	باستعمال المواصفات الواردة في هذه التوصية كمعايير أساسية للتشفير الرقمي وكذلك للسطوح البينية متوازية البتات ومتسلسلة البتات لإشارات التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) في الاستديو.

الجـزء 1

السطوح البينية لإشارات التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) التي تفي
بمواصفات التوصية ITU-R BT.709، الجزء 1

# 1	التمثيل الرقمي

## 1.1	خصائص التشفير

ينبغي أن تفي الإشارات المطلوب رقمنتها بالخصائص الواردة في الجزء 1 من التوصية ITU-R BT.709.

## 2.1	بناء الإشارات الرقمية

انظر الفقرة 2.1 من الجزء 2.

الجـدول 1

معلمات التشفير الرقمي

| البند | المعلمة | القيمة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 |  | 1250/50/2:1 |
| 1 | الإشارات المشفرة Y، CB، CR، أو R، G، B | يُحصل على هذه الإشارات انطلاقاً من الإشارات التي خضعت مسبقاً إلى تصحيح غاما، أي EY'، E’CB، E’CR - أو ER'، EG'، EB' انظر أيضاً الجزء 1 من التوصية ITU-R BT.709 |  |  |
| 2 | شبكية الاعتيان – R، G، B، Y | متعامدة، متكررة في الخط والصورة |  |  |
| 3 | إشارة شبكية الاعتيان – CB ، CR | متعامدة، متكررة في الخط والصورة، مترادفة فيما بينها ومع عينات النصوع Y بالتناوب. وتترادف العينات الأولى للفرق اللوني الفعالة مع العينة الأولى Y الفعالة |  |  |
| 4 | عدد الخطوط الفعالة | 1035 | 1152 |  |
| 5 | تردد الاعتيان(1) – R، G، B، Y (MHz) | 74.25 | 72 |  |
| 6 | تردد الاعتيان(1) – CB ، CR | نصف تردد اعتيان النصوع |  |  |
| 7 | عدد العينات/الخط – R، G، B، Y – CR، CB | 2200 1100 | 2304 1152 |  |
| 8 | عدد العينات الفعالة/الخط – R، G، B، Y – CB، CR | 1 920 960 |  |  |

الجدول 1 (النهاية)

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 9 | موقع اللحظات الأولى للاعتيان الفعال Y، CB ، CR بالمقارنة مع مرجعية توقيت التزامن التماثلي OH (2) (انظر الشكل (6 | 192 T | 256 T |
| 10 | نسق التشفير | تشكيل شفري نبضي (PCM) بتكمية منتظمة لكل إشارة من مكونات الفيديو من 8 أو 10 بتات في كل عينة، والأفضل 10 بتات. |  |
| 11 | تخصيص سويات التكمية(3) – معطيات فيديوية – مرجعية زمنية | من 1,00 إلى 254,75 من 0,00 إلى 255,75 (4) |  |
| 12 | سويات التكمية (5) – سوية السواد R، G، B، Y – سوية لا لونية CR، CB – ذروة اسمية - R، G، B، Y - CR، CB | 16,00 128,00 235,00 16,00 و240,00 |  |
| 13 | خصائص المرشاح | انظر التوصية ITU-R BT. 709 |  |

(1)	يجب إحكام ميقاتية الاعتيان عند تردد الخط. ويكون التسامح في التردد مقدار %0,001± بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، والقيمة %0,0001± بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1.

(2)	تشير T إلى فترة ميقاتية اعتيان النصوع أو إلى مقلوب تردد اعتيان النصوع.

(3)	حتى لا يلتبس الأمر عندما تستعمل أنظمة 8 بتات و10 بتات معاً، تقرأ البتتان الأقل دلالة (LSBs) في نظام 10 بتات كبتتين كسريتين. ويتراوح سلم التكمية في نظام 8 بتات بين 0 و255 بتدريج قدره 1، ويتراوح سلم التكمية في نظام 10 بتات بين 0,00 و255,75 قدره 0,25. وفي حالة عرض كلمات قوامها 8 بتات في نظام 10 بتات، يضاف إلى كل من هذه الكلمات بتتان من البتات الأقل دلالة (LSB) قيمة كل منهما صفر.

(4)	في حالة نظام 8 بتات، تُستعمل ثماني بتات أكثر دلالة (MSBs).

(5)	تشير هذه السويات إلى سويات فيديوية محددة. وقد تؤدي معالجة الإشارة أحياناً إلى انحراف سوية الإشارة عن هذه القيم.

# 2	السطح البيني الرقمي

يوفر السطح البيني الرقمي توصيلاً بينياً أحادي الاتجاه بين مصدر وحيد ومقصد وحيد. وتكون إشارات المعطيات في شكل معلومات اثنينية وتشفر وفقاً لما يلي:

-	معطيات فيديوية (كلمات من 8 بتات أو 10 بتات)؛

-	مرجع زمني وشفرات تعرف الهوية (كلمات من 8 بتات أو من 10 بتات ما عدا النظام 1250/50/2:1 الذي يستعمل كلمات من 10 بتات فحسب(؛

-	معطيات مساعدة (انظر التوصية ITU-R BT.1364).

## 1.2	المعطيات الفيديوية

تعالج الإشارات Y وCR وCB في شكل كلمات من 20 بتة بواسطة تعدد إرسال زمني للمكونتين CB وCR. وتقابل كل كلمة من 20 بتة عينة لفرق اللون وعينة للنصوع. وينظم تعدد الإرسال على النحو التالي:

(CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4)…..

حيث تشير Yi إلى العينة الفعالة من الرتبة i لخط ما، بينما تشير CRi وCBi إلى عينتي فرق اللون للمكونتين CB وCR المترادفتين مع العينة Yi. وجدير بالملاحظة أن الدليل "i" لرتبة عينات فرق اللون لا يأخذ إلا قيماً فردية بسبب اعتيان إشارات فرق اللون بنصف المعدل.

وتحجز كلمات المعطيات المقابلة لسويات رقمية تتراوح من 0,00 إلى 0,75 ومن 255,00 إلى 255,75 بغرض تعرف هوية المعطيات ويجب ألا تظهر في شكل معطيات فيديوية.

أما بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، فتعالج الإشارات R وG وB في شكل كلمات من 30 بتة إضافة إلى الكلمات من 20 بتة الواردة أعلاه للإشارات Y وCB وCR.

## 2.2	العلاقة الزمنية بين الفيديو والموجة التماثلية

يشغل الخط الرقمي m فترة ميقاتية. ويبدأ عند f فترة ميقاتية قبل الانتقال المرجعي (OH) لإشارة التزامن التماثلية في الخط المقابل. ويبدأ الخط الرقمي الفعال عند g فترة ميقاتية بعد الانتقال المرجعي (OH). ويحتوي الجدول 2 على قائمة بقيم m وf وg. انظر الشكل 6 والجدول 2 لمزيد من التفصيل بشأن العلاقات الزمنية في فاصل الخط.

تتحدد بداية الرتل الرقمي بواسطة الموقع المحدد لبداية الخط الرقمي. انظر الشكل 1 والجدول 3 لمزيد من التفصيل بشأن العلاقات في فاصل الرتل.

الجدول 2

المواصفات الزمنية لفاصل الخط

| الرمز | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
|  | نسبة التشذير | 2:1 |  |
|  | عدد العينات Y الفعالة في كل خط | 1920 |  |
|  | تردد اعتيان النصوع (MHz) | 74.25 | 72 |
| A | طمس الخط التماثلي (s) | 3,771 | 6,00 |
| B | الخط التماثلي الفعال (s) | 25,859 | 26,00 |
| C | الخط التماثلي الكامل (s) | 29,630 | 32,00 |
| D | المدة بين نهاية الفيديو التماثلي الفعال وبداية EAV (T) | 0-6 | 24 |
| E | المدة بين نهاية SAV وبداية الفيديو التماثلي الفعال (T) | 0-6 | 24 |
| F | المدة بين بداية EAV والمرجع الزمني التماثلي OH (T) | 88 | 128 |
| G | المدة بين المرجع الزمني التماثلي OH ونهاية SAV (T) | 192 | 256 |
| H | فدرة المعطيات الفيديوية (T) | 1928 |  |
| I | مدة EAV (T) | 4 |  |
| J | مدة SAV (T) | 4 |  |
| K | طمس الخط الرقمي (T) | 280 | 384 |
| L | الخط الرقمي الفعال (T) | 1920 |  |
| M | الخط الرقمي (T) | 2200 | 2304 |
| الملاحظة 1 - تشير قيم معلمات المواصفات التماثلية المعبر عنها بواسطة الرموز a وb وc إلى القيم الاسمية. الملاحظة 2 - ترمز T إلى ميقاتية اعتيان النصوع أي إلى مقلوب تردد اعتيان النصوع. |  |  |  |

## 3.2	الشفرة المرجعية الزمنية الفيديوية SAV) و(EAV

هنالك شفرتان مرجعيتان زمنيتان، الأولى في بداية كل فدرة معطيات فيديوية (بداية الفيديو الفعال، (SAV، والثانية في نهاية كل فدرة معطيات فيديوية (نهاية الفيديو الفعال، (EAV. وتكون الشفرتان متلاحقتين مع المعطيات الفيديوية وتستمران في أثناء فترة طمس الرتل كما هو مبين في الشكل 1.

تتكون كل شفرة من تتابع أربع كلمات. ويحتوي الجدول 14 على تخصيص بتات هذه الكلمات. فالكلمات الثلاث الأولى هي المستهل الثابت، بينما تحمل الكلمة الرابعة المعلومات التي تحدد هوية الرتل (F) وفترة طمس الرتل (V)، وفترة طمس الخط(H) . وفي نظام 8 بتات، تستعمل البتات من 9 إلى 2؛ تجدر الإشارة إلى أن كل البتات العشر ضرورية في النظام 1250/50/2:1.

تتغير حالة البتتين F وV بالتزامن مع نهاية الفيديو الفعال (EAV) في بداية الخط الرقمي.

الشكل 1

العلاقة الزمنية في فترة الرتل

صورة 1

1 خط رقمي

طمس الخط الرقمي

المجال رقم 1

الرتل رقم 2

الرتل رقم 1 فيديو فعال

الرتل رقم 2 فيديو فعال

قيمة (F/V/H)

قيمة (F/V/H)

الملاحظة 1 – تمثل قيم (F/V/H) لنهاية الفيديو الفعال (EAV) وبداية الفيديو الفعال (SAV) حالة البتات بالنسبة إلى F وV وH حيث تكون الكلمة ثلاثية البتات المكونة من F وV وH عدداً اثنينياً يعبر عنه بواسطة ترقيم عشري (F تقابل البتة الأكثر دلالة (MSB) وH البتة الأقل دلالة (LSB)). على سبيل المثال، تمثل القيمة 3 البتات F = 0 وV = 1 و1=H.

تتوقف قيمة بتات الحماية من P0 إلى P3 على F وV وH كما هو مبين في الجدول 15. ويسمح هذا الترتيب بتصحيح الأخطاء بمقدار بتة واحدة وبالكشف عن الأخطاء بمقدار بتتين عند المستقبِل، ولكن هذا يقتصر على البتات الثماني الأكثر دلالة كما هو مبين في الجدول 16.

الجدول 3

المواصفات الزمنية لفاصل الرتل

| الرمز | التعريف | رقم الخط الرقمي |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
|  | عدد الخطوط الفعالة | 1035 | 1152 |
| L1 | الخط الأول من الرتل رقم 1 | 1 |  |
| L2 | الخط الأخير من طمس الرتل الرقمي رقم 1 | 40 | 44 |
| L3 | الخط الأول من الفيديو الفعال من الرتل رقم 1 | 41 | 45 |
| L4 | الخط الأخير من الفيديو الفعال من الرتل رقم 1 | 557 | 620 |
| L5 | الخط الأول من طمس الرتل رقم 2 | 558 | 621 |
| L6 | الخط الأخير من الرتل رقم 1 | 563 | 625 |
| L7 | الخط الأول من الرتل رقم 2 | 564 | 626 |
| L8 | الخط الأخير من طمس الرتل الرقمي رقم 2 | 602 | 669 |
| L9 | الخط الأول من الفيديو الفعال من الرتل رقم 2 | 603 | 670 |
| L10 | الخط الأخير من الفيديو الفعال من الرتل رقم 2 | 1120 | 1245 |
| L11 | الخط الأول من طمس الرتل الرقمي رقم 1 | 1121 | 1246 |
| L12 | الخط الأخير من الرتل رقم 2 | 1125 | 1250 |
| الملاحظة 1 – يدل طمس الرتل الرقمي رقم 1 على فترة طمس الرتل التي تسبق الفيديو الفعال للرتل رقم 1، ويدل طمس الرتل الرقمي رقم 2 على فترة الطمس التي تسبق الفيديو الفعال للرتل رقم 2. |  |  |  |

## 2.4	المعطيات المساعدة

انظر الفقرة 4.2 من الجزء 2.

## 5.2	كلمات المعطيات أثناء فترات الطمس

انظر الفقرة 5.2 من الجزء 2.

# 3	السطح البيني متوازي البتات

بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، ترسل بتات كلمات الشفرة الرقمية التي تصف الإشارة الفيديوية بالتوازي بواسطة 20 
أو 30 زوجاً من الموصلات المدرعة. وتستعمل أزواج الموصلات العشرون لإرسال مجموعة الإشارات التي تتضمن مكونات النصوع Y ومكونات فرق اللون بتعدد إرسال زمني CB/CR . وتستعمل أزواج الموصلات الثلاثون لإرسال الإشارات R 
وG وB أو المكونتين Y وCB/CR مع قطار معطيات إضافي (قناة مساعدة). ويحمل زوج إضافي من الموصلات المدرعة الميقاتية المتزامنة عند تردد MHz 74,25.

أما بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1، فترسل بتات كلمات الشفرة الرقمية التي تصف الإشارة الفيديوية بالتوازي بواسطة 20 زوجاً من الإشارات، حيث ينقل كل زوج من الإشارات قطاراً من البتات و10 أزواج لمعطيات النصوع و10 أزواج لمعطيات فرق اللون بتعدد إرسال زمني. كما يمكن أن تنقل أيضاً الأزواج العشرون معطيات مساعدة. ويوفر الزوج الواحد والعشرون ميقاتية متزامنة عند تردد MHz 36.

ترسل إشارات المعطيات في شكل عدم الرجوع إلى الصفر (NRZ) في الوقت الفعلي (دون تخزين مؤقت).

## 1.3	إشارة الميقاتية والعلاقة الزمنية بين الميقاتية والمعطيات

بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، إشارة الميقاتية المرسلة هي موجة مربعة تحدث انتقالاتها الموجبة عند منتصف الفاصل بين انتقالات المعطيات كما هو مبين في الشكل 8 والجدول 4.

أما بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1، فإن إشارة الميقاتية المرسلة هي موجة مربعة بتردد MHz 36 بنسبة علامة/فراغ تساوي الواحد، وتتطابق انتقالاتها مع انتقال المعطيات (انظر الشكل (2. وتتطابق الحالة المنطقية المرتفعة للميقاتية مع عينتي المعطيات Y وCB بينما تتطابق الحالة المنطقية المنخفضة مع عينتي المعطيات Y وCR كما هو مبين في الشكل 2 والجدول 4.

الجدول 4

مواصفات إشارة الميقاتية

| المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| تردد الاعتيان بالنسبة إلى الإشارات Y وR وG وB (MHz) | 74,25 | 72 |
| فترة الميقاتية Tck القيمة الاسمية | 1(2200 fH) 13,468 | 1/(1152 fH) 27,778 |
| مدة نبضة الميقاتية t التسامح | 0.5 Tck |  |
|  | Tck 0,11± | (اسمية) |
| ارتعاش الميقاتية | ضمن المدى Tck 0,11± | ضمن المدى ±ns 0,5 |
|  | من متوسط وقت الانتقال عبر الرتل واحد في أنظمة المسح المشذر وعبر صورة واحدة في أنظمة المسح التدريجي |  |
| توقيت المعطيات Td التسامح | Tck 0,5± | Tck 0,25± |
|  | Tck 0,075± | (اسمية) |
| الملاحظة 1 - تشير fH إلى تردد الخط. الملاحظة 2 – تحدد القيم عند طرف الإرسال (المصدر). |  |  |

الشكل 2

العلاقة الزمنية بين الميقاتية والمعطيات للنظام 1250/50/2:1

نقاط اسمية لكشف المعطيات

ميقاتية

معطيات

1120-02

## 2.3	الخصائص الكهربائية للسطح البيني

يستخدم السطح البيني، في حالة إرسال المكونتين Y وCB/CR، 21 مرسلاً ومستقبلاً للخطوط. ويكون لكل مرسل للخط خرجاً متوازناً ويكون لمستقبل الخط المقابل دخلاً متوازناً. ويستخدم السطح البيني للنظام 1125/60/2:1 31 مرسلاً ومستقبلاً للخطوط في حالة المكونات R وG وB أو المكونتين Y وCR/CB علاوة عن قطار إضافي للمعطيات (قناة مساعدة).

ومع أن استعمال التكنولوجيا ECL ليس إلزامياً، يجب أن يكون مرسل الخط ومستقبله متلائمين مع التكنولوجيا ECL بمقدار k 10 بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1 وECL بمقدار k 100 بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1، أي ينبغي لهما السماح باستعمال التكنولوجيا ECL للمرسلات أو المستقبلات على السواء.

ويجب أن يتحسس المستقبل المعطيات تحسساً صحيحاً عندما تنتج إشارة عشوائية الشروط التي يمثلها المخطط العيني الذي يرد في الشكل 3.

الجدول 5

خصائص مرسل الخط

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1 | معاوقة الخرج () | 110 كحد أقصى | 100 كحد أقصى |
| 2 | توتر الأسلوب المشترك(1) (V) | %15 ± 1,29 | %15 ± 1,3 |
| 3 | اتساع الإشارة(2) (V) | 0,6 إلى 2,0 من الذروة إلى الذروة | 0,8 إلى 2,0 من الذروة إلى الذروة |
| 4 | أوقات الصعود والهبوط(3) | Tck 0.15  | 3 > ns |
| 5 | الفرق بين وقتي الصعود والهبوط | 0.075  Tck | ns 1.0  |

الملاحظة 1 - Tck ترمز إلى فترة الميقاتية (انظر الجدول 4).

(1)	يقاس بالنسبة إلى الأرض.

(2)	يقاس عبر حمولة مقاومة لها معاوقة اسمية للكبلات المفترضة، أي  110 بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1 و 100 بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1.

(3)	يقاس بين النقطتين %20 و%80 عبر حمولة مقاومة لها معاوقة اسمية للكبل المفترض.

الجدول 6

خصائص مستقبل الخط

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1 | معاوقة الدخل () | 10 ± 110% | %10 ± 100 |
| 2 | أقصى توتر إشارة الدخل (V) | 2,0 من الذروة إلى الذروة (p-p) |  |
| 3 | أدنى توتر إشارة الدخل (mV) | 185 من الذروة إلى الذروة (p-p) |  |
| 4 | أقصى توتر الأسلوب المشترك(1) (V) | 0,3± | 0,5± |
| 5 | التأخر التفاضلي(2) (ns) | Tck 0.3 | 4,5 ns |
| الملاحظة 1 - Tck ترمز إلى فترة الميقاتية (انظر الجدول 4). (1) يتضمن التداخل في المدى DC إلى تردد الخط (fH). (2) يجب تحسس المعطيات تحسساً دقيقاً عندما يكون التأخر التفاضلي بين الميقاتية المستقبلة والمعطيات داخل هذا المدى (انظر الشكل 3). |  |  |  |

الشكل 3

مخطط مثالي في شكل عين مقابل أدنى سوية من إشارة الدخل

انتقال مرجعي للميقاتية

الملاحظة 1 – بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، يشمل عرض النافذة في المخطط في شكل عين التي ينبغي في داخلها تحسس المعطيات بدقة، القيمة T ±0,04 لارتعاش الميقاتية و0,075± T لتوقيت المعطيات و0,18± T لتخالف الانتشار بين أزواج الموصلات.

أما بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1، فينبغي ألا يتجاوز مجموع ارتعاش الميقاتية وتوقيت المعطيات وتخالف الانتشار بين أزواج الموصلات مقدار ns 4,5.

## 3.3	الخصائص الميكانيكية

### 1.3.3	الموصل

يستعمل السطح البيني موصلاً متعدد التلامس. ويُحكم ترابط الموصلات بواسطة مسمارين على موصلات الكبل ورأسين ملولبين على الجهاز. وتستعمل موصلات الكبل دبابيس توصيل (ذكر) بينما تستعمل موصلات الجهاز مقابس توصيل (أنثى). ولا بد من تدريع الموصلات والكبلات.

بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، يُستعمل موصل له 93 نقطة تلامس. ويحتوي الجدولان 20 و21 على تخصيصات التلامس، بينما ترد المواصفات الميكانيكية للموصلات في الأشكال 11 و12 و13.

أما بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1، فيُستعمل موصل شديد الصغر من النمط D له 50 نقطة تلامس. ويحتوي الجدول 7 والشكل 4 على تخصيصات التلامس (ويحتوي الشكل 5 على تخصيص مقترح لنقاط التلامس لموصل لوحة دارات مطبوعة ((PCB).

### 2.3.3	كبل التوصيل البيني

بالنسبة إلى النظام 1125/60/2:1، يمكن استعمال نمطين من الكبلات متعددة القنوات، 21 أو 31 قناة، وفقاً لمجموعة إشارات الإرسال (انظر الجدول (21. ويتكون الكبل من أزواج مفتولة معزولة زوجياً وجماعياً. وتساوى خاصية المعاوقة الاسمية لكل زوج مفتول 110 . وينبغي أن يكون للكبل الخصائص التي تستجيب لشروط المخطط في شكل عين الوارد في الشكل 3 حتى طول 20 m كحد أقصى.

أما بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1، فيُستعمل كبل من 21 زوجاً متوازناً من الموصلات. وتساوي خاصية المعاوقة الاسمية لكل زوج 100 . ويمكن استعمال كبل عالي النوعية، بطول يبلغ حتى 30 متراً.

الجدول 7

تخصيص نقاط تلامس الموصل في النظام 1250/50/2:1

| التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الميقاتية A (CKA) |  |  | 34 | الميقاتية B |
| 2 | GND | 18 | GND | 35 | GND |
| 3 | المعطيات 9A (D9A) | 19 | GND | 36 | المعطيات 9B |
| 4 | المعطيات 8B | 20 | المعطيات 8A | 37 | المعطيات 7A |
| 5 | المعطيات 6A | 21 | المعطيات 7B | 38 | المعطيات 6B |
| 6 | المعطيات 5B | 22 | المعطيات 5A | 39 | المعطيات 4A |
| 7 | المعطيات 3A | 23 | المعطيات 4B | 40 | المعطيات 3B |
| 8 | المعطيات 2B | 24 | المعطيات 2A | 41 | المعطيات 1A |
| 9 | المعطيات 0A | 25 | المعطيات 1B | 42 | المعطيات 0B |
| 10 | GND | 26 | GND | 43 | GND |
| 11 | المعطيات 19A | 27 | GND | 44 | المعطيات 19B |
| 12 | المعطيات 18B | 28 | المعطيات 18A | 45 | المعطيات 17A |
| 13 | المعطيات 16A | 29 | المعطيات 17B | 46 | المعطيات 16B |
| 14 | المعطيات 15B | 30 | المعطيات 15A | 47 | المعطيات 14A |
| 15 | المعطيات 13A | 31 | المعطيات 14B | 48 | المعطيات 13B |
| 16 | المعطيات 12B | 32 | المعطيات 12A | 49 | المعطيات 11A |
| 17 | المعطيات 10A | 33 | المعطيات 11B | 50 | المعطيات 10B |
| الملاحظة 1 - تمثل المعطيات 9 إلى المعطيات 0 كل بتة من إشارة النصوع (Y)، وتمثل المعطيات 19 إلى المعطيات 10 كل بتة من إشارة فرق اللون بتعدد إرسال زمني (CR/CB). وتدل اللاحقة 19 إلى 0 على رقم البتة (تدل البتة 19 على البتة الأكثر دلالة (MSB) بالنسبة إلى CR/CB، وتدل البتة 9 على البتة الأكثر دلالة (MSB) بالنسبة إلى (Y. ويقابل A وB مع المطرافين A وB على التوالي في الشكل 9. |  |  |  |  |  |

الشكل 4

وجه متزاوج لمقبس موصل ذي دبابيس ذكر بالنسبة إلى النظام 1250/50/2:1

الملاحظة 1 - الوجهة المفضلة للموصلات، المركبة عمودياً أو أفقياً، هي أن يكون التلامس 1 نحو الأعلى.

1120-04

الشكل 5

تخصيص مقترح لنقاط التلامس لموصل لوحة دارات مطبوعة (PCB) في النظام 1250/50/2:1

واصل مزيج للعزل ذي 50 تلامساً (منظور إلى دبابيس إزاحة العزل، أرقام الدبابيس تشير إلى أرقام 50 تلامساً من النمط (D

رقم الكبل الشريطي الذي يحتوي على 50 تلامساً

1120-05

# 4	السطح البيني متسلسل البتات

## 1.4	نسق المعطيات

تتكون معطيات تسلسل البتات من معطيات فيديوية، وشفرات مرجعية زمنية فيديوية، ومعطيات رقم الخط وشفرات كشف الأخطاء والمعطيات المساعدة ومعطيات الطمس. وتتكون كل واحدة من المعطيات من كلمة يبلغ طولها 10 بتات، وتُمثل في شكل معطيات موازية قبل أن تصبح متسلسلة. ويجري تعدد إرسال قطارين متوازيين (أي معطيات النصوع Y ومعطيات فرق اللون CB/CR) وتسلسلها وفقاً للفقرة 2.4.

### 1.1.4	المعطيات الفيديوية

ينبغي أن تكون معطيات الفيديو كلمات من 10 بتات تمثل المكونات Y وCB/CR لأنظمة الفيديو المحددة في الفقرة 1.

### 2.1.4	الشفرات المرجعية الزمنية الفيديوية

للسلاسل المرجعية الزمنية الفيديوية SAV وEAV نفس النسق المحدد في الفقرة 2.

### 3.1.4	معطيات رقم الخط

تتكون معطيات رقم الخط من كلمتين تدلان على رقم الخط. ويحتوي الجدول 22 على تخصيص بتات معطيات رقم الخط. وينبغي أن تقع هذه المعطيات مباشرة بعد نهاية الفيديو الفعال (EAV).

### 4.1.4	شفرات كشف الأخطاء

انظر الفقرة 4.1.4 من الجزء 2.

### 5.1.4	المعطيات المساعدة

انظر الفقرة 5.1.4 من الجزء 2.

### 6.1.4	معطيات الطمس

انظر الفقرة 6.1.4 من الجزء 2.

## 2.4	نسق الإرسال

انظر الفقرة 2.4 من الجزء 2.

### 1.2.4	تعدد إرسال الكلمات

ينبغي تعديد إرسال القطارين المتوازيين كلمة كلمة في قطار متوازٍ وحيد من 10 بتات حسب الترتيب التالي CB، Y، CR، Y، CB، Y، CR، Y، ........ (انظر الشكل 14 والجدول 8).

الجدول 8

مواصفات توقيت قطار المعطيات (انظر الشكل 14)

| الرمز | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| T | فترة الميقاتية الموازية (ns) | 1000/74,25 | 1000/72 |
| Ts | فترة ميقاتية المعطيات المتوازية متعددة الإرسال | T/2 |  |
| m | الخط الرقمي في قطار المعطيات المتوازية | 2200 | 2304 |
| k | طمس الخط الرقمي في قطار المعطيات المتوازية | 280 | 384 |
| n | المعطيات المساعدة أو معطيات الطمس في قطار المعطيات المتوازية | 268 | 372 |
| ms | الخط الرقمي في قطار المعطيات المتوازية متعددة الإرسال | 4400 | 4608 |
| ks | طمس الخط الرقمي في قطار المعطيات المتوازية متعددة الإرسال | 560 | 768 |
| ns | معطيات المساعدة أو معطيات الطمس في قطار المعطيات المتوازية متعددة الإرسال | 536 | 744 |

### 2.2.4	السَّلسَلة

انظر الفقرة 2.2.4 من الجزء 2.

### 3.2.4	تشفير القناة

انظر الفقرة 3.2.4 من الجزء 2.

### 4.2.4	الميقاتية بالتسلسل

يحدد الجدول 9 ترددات الميقاتية بالتسلسل التي تساوي عشرين مرة تردد الميقاتية بالتوازي (انظر الجدول 4).

الجدول 9

تردد الميقاتية بالتسلسل

| المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| تردد ميقاتية السلسلة (GHz) | 1.485 | 1.400 |

### 5.2.4	رتل التحكم الرقمي متسلسل البتات

انظر الفقرة 5.2.4 من الجزء 2.

## 3.4	السطوح البينية للكبل متحد المحور

انظر الفقرة 3.4 من الجزء 2.

### 1.3.4	خصائص مرسل الخط (المصدر)

انظر الفقرة 1.3.4 من الجزء 2.

### 2.3.4	خصائص مستقبِل الخط (المقصد)

انظر الفقرة 2.3.4 من الجزء 2.

### 3.3.4	خصائص خط الإرسال

انظر الفقرة 3.3.4 من الجزء 2.

### 4.3.4	الموصل

انظر الفقرة 4.3.4 من الجزء 2.

## 4.4	السطوح البينية ذات الألياف البصرية

انظر الفقرة 4.4 من الجزء 2.

الجـزء 2

السطوح البينية لإشارات التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) التي تفي
بمواصفات التوصية ITU-R BT.709، الجزء 2

يحدِّد هذا الجزء السطوح البينية الرقمية للأنظمة الواردة في الجدول 10. أما بالنسبة إلى الأنظمة العاملة عند 60 و30 وHz 24، فترد الإشارة أيضاً إلى ترددات الصورة ذات القيم المقابلة مقسومة على 1,001. كما ترد قيم المعلمات المتعلقة بهذه الأنظمة بين قوسين.

الجدول 10

أنظمة التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) التي تعتمد نسق الصورة المشترك (CIF)
(انظر التوصية ITU-R BT.709، الجزء 2)

| النظام | التقاط الصورة (Hz) | النقل |
| --- | --- | --- |
| 60/P | 60 تدريجي | تدريجي |
| 30/P | 30 تدريجي | تدريجي |
| 30/PsF | 30 تدريجي | تقطيع الرتل |
| 60/I | 30 تشذير | تشذير |
| 50/P | 50 تدريجي | تدريجي |
| 25/P | 25 تدريجي | تدريجي |
| 25/PsF | 25 تدريجي | تقطيع الرتل |
| 50/I | 25 تشذير | تشذير |
| 24/P | 24 تدريجي | تدريجي |
| 24/PsF | 24 تدريجي | تقطيع الرتل |

# 1	التمثيل الرقمي

## 1.1	خصائص التشفير

ينبغي أن تفي الإشارات المطلوب رقمنتها بالخصائص الواردة في الجزء 2 من التوصية ITU-R BT.709.

## 2.1	بناء الإشارات الرقمية

يمكن الحصول على التمثيل الرقمي للإشارات R وG وB وY وCR وCB، بواسطة العلاقة التالية. ويحتاج الأمر إلى المزيد من الدراسة فيما يتعلق بتحويل المعطيات المستخرجة من التكمية بمقدار 8 بتات و10 بتات.

Rd		[ Int { ( 219  D )  ER'  ( 16  D ) + 0.5 } ] / D

Gd		[ Int { ( 219  D )  EG'  ( 16  D ) + 0.5 } ] / D

Bd		[ Int { ( 219  D )  EB'  ( 16  D ) + 0.5 } ] / D

Yd		[ Int { ( 219  D )  EY'  ( 16  D ) + 0.5 } ] / D

CBd		[ Int { ( 224  D )  ECB'  ( 128  D ) + 0.5 } ] / D

CRd		[ Int { ( 224  D )  ECR'  ( 128  D ) + 0.5 } ] / D

حيث تأخذ D القيمة 1 أو 4 المقابلة لتكمية 8 بتات أو 10 بتات، على التوالي؛ وتدل الإشارات EG' وEB' 
وER' وEY' على إشارات تماثلية R وG وB وعلى إشارات نصوع تم تقييسها لتغطية المدى من 0,0 إلى 1,0 بينما تدل الإشارتان E'CR وE'CB على إشارتين تماثليتين لفرق اللون تم تقييسهما لتغطية المدى 0,5 إلى 0,5+.

# 2	السطح البيني الرقمي

يوفر السطح البيني الرقمي توصيلاً بينياً أحادي الاتجاه بين مصدر وحيد ومقصد وحيد. وتكون إشارات المعطيات في شكل معلومات اثنينية وتشفر وفقاً لما يلي:

-	معطيات فيديوية (كلمات من 8 بتات أو 10 بتات (؛

-	مرجع زمني وشفرات تعرف الهوية (كلمات من 8 بتات أو 10 بتات)؛

-	معطيات مساعدة (انظر التوصية ITU-R BT.1364).

## 1.2	المعطيات الفيديوية

تعالج الإشارات Y وCB وCR في شكل كلمات من 20 بتة بواسطة تعدد إرسال زمني للمكونتين CB وCR. وتقابل كل كلمة من 20 بتة عينة لفرق اللون وعينة للنصوع. وينظم تعدد الإرسال على النحو التالي:

(CB1 Y1) (CR1 Y2) (CB3 Y3) (CR3 Y4)…..

حيث تشير Yi إلى العينة الفعالة من الرتبة i لخط ما، بينما تشير CRi وCBi إلى عينتي فرق اللون للمكونتين CB وCR المترادفتين مع العينة Yi . وجدير بالملاحظة أن الدليل i لرتبة عينات فرق اللون لا يأخذ إلا قيماً فردية بسبب اعتيان إشارات فرق اللون بنصف المعدل.

وتحجز كلمات المعطيات المقابلة لسويات رقمية تتراوح من 0,00 إلى 0,75 ومن 255,00 إلى 255,75 بغرض تعرف هوية المعطيات ويجب ألا تظهر في شكل معطيات فيديوية.

تعالج الإشارات R وG وB في شكل كلمات من 30 بتة إضافة إلى الكلمات من 20 بتة الواردة أعلاه بالنسبة إلى الإشارات Y وCB وCR.

الجدول 11

معلمات التشفير الرقمي

| البند | المعلمة | النظام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 1 | الإشارات المشفرة Y، CR، CB أو R، G، B | حصل على هذه الإشارات انطلاقاً من الإشارات التي خضعت مسبقا إلى تصحيح غاما، أي ، ، أو ، ، . انظر أيضاً الجزء 2 من التوصية ITU-R BT.709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | شبكية الاعتيان – R، G، B، Y | متعامدة، متكررة في الخط والصورة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | شبكية الاعتيان – CB ، CR | متعامدة، متكررة في الخط والصورة، مترادفة فيما بينها ومع عينات النصوع Y بالتناوب(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | عدد الخطوط الفعالة | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تردد الاعتيان(2) (MHz) – R، G، B، Y | 148.5 (148.5/1.001) | 74.25 (74.25/1.001) |  |  | 148.5 | 74.25 |  |  | 74.25 (74.25/1.001) |  |
|  | – CB ، (3)CR | 74.25 (74.25/1.001) | 37.125 (37.125/1.001) |  |  | 74.25 | 37.125 |  |  | 37.125 (37.125/1.001) |  |
| 6 | عدد العينات/الخط – R، G، B، Y – CB، CR | 2 200 1100 |  |  |  | 2 640 1320 |  |  |  | 2750 1375 |  |
| 7 | عدد العينات النشيطة/الخط – R، G، B، Y – CB ، CR | 1920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | موقع اللحظات الأولى للاعتيان الفعال Y،CB ، CR بالمقارنة مع مرجعية توقيت التزامن التماثلي (4)OH (انظر الشكل 6) | 192 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الجدول 11 (تتمة) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند | المعلمة | النظام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |  |
| 9 | نسق التشفير | تشكيل شفري نبضي (PCM) بتكمية منتظمة لكل إشارة من مكونات الفيديو من 8 أو 10 بتات في كل عينة. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | تخصيص سويات التكمية(5) – معطيات فيديوية – مرجع زمني | من 1,00 إلى 254,75 0,00 و255,75 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | سويات التكمية(7) – سوية السواد R، G، B، Y – سوية لا لونية (أكروماتية) CB، CR – ذروة اسمية – R، G، B، Y – CB، CR | 16,00 128,00 235,00 16,00 و240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | خصائص المرشاح | انظر التوصية ITU-R BT.709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) تترادف العينات الأولى لفرق اللون الفعالة مع العينة الأولى Y الفعالة. (2) يجب إحكام ميقاتية الاعتيان عند تردد الخط. ويكون التسامح في التردد بمقدار %0,001±. (3) تساوي ترددات الاعتيان CB، CR نصف تردد اعتيان النصوع. (4) تشير T إلى فترة ميقاتية اعتيان النصوع أو إلى مقلوب تردد اعتيان النصوع. (5) حتى لا يلتبس الأمر عندما تستعمل أنظمة 8 بتات و10 بتات معاً، تقرأ البتتان الأقل دلالة (LSB) في نظام 10 بتات كبتتين كسريتين. ويتراوح سلم التكمية في نظام 8 بتات بين 0 و255 بتدريج قدره 1، ويتراوح سلم التكمية في نظام 10 بتات بين 0,00 و255,75 بتدريج قدره 0,25. وفي حالة معالجة كلمات قوامها 8 بتات في نظام 10 بتات، يضاف إلى كل من هذه الكلمات بتتان من البتات الأقل دلالة (LSB) قيمة كل منهما صفر. (6) في حالة نظام 8 بتات، تُستعمل ثماني بتات أكثر دلالة (MSBs). (7) تشير هذه السويات إلى سويات فيديوية محددة. وقد تؤدي معالجة الإشارة أحياناً إلى انحراف سوية الإشارة عن هذه القيم. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2	العلاقة الزمنية بين الفيديو والإشارة التماثلية

يشغل الخط الرقمي m فترة ميقاتية. ويبدأ عند f فترة ميقاتية قبل الانتقال المرجعي (OH) لإشارة التزامن التماثلية في الخط المقابل. ويبدأ الخط الرقمي الفعال عند g فترة ميقاتية بعد الانتقال المرجعي (OH). ويحتوي الجدول 12 على قائمة بقيم m وf وg. انظر الشكل 6 والجدول 2 بشأن العلاقات الزمنية المفصلة في فصل الخط.

الشكل 6

نسق المعطيات والعلاقة الزمنية مع الإشارة التماثلية

خط تماثلي فعال (b)

خط تماثلي كامل (c)

فدرة معطيات فيديوية (h)

معطيات فيديوية ( R، G، B، Y)

معطيات فيديوية متعددة الإرسال (CB/CR)

خط رقمي فعال (1)

خط رقمي (m)

طمس الخط الرقمي

طمس الخط التماثلي (a)

بالنسبة إلى أنظمة المسح المشذر وتقطيع الصورة، تتحدد بداية الرتل/المقطع الرقمي بواسطة الموقع المحدد لبداية الخط الرقمي بالنسبة إلى العلاقات المفصلة في فاصل الرتل/المقطع، انظر (الشكل (7a و(الجدول 13a).

بالنسبة إلى أنظمة المسح التدريجي، تتحدد بداية الرتل الرقمي بواسطة الموقع المحدد لبداية الخط الرقمي. بالنسبة إلى العلاقات المفصلة في فاصل الصورة انظر (الشكل 7b) و(الجدول 13b).

## 3.2	الشفرة المرجعية الزمنية الفيديوية SAV وEAV

هناك شفرتان مرجعيتان زمنيتان، الأولى في بداية كل فدرة معطيات فيديوية (بداية الفيديو الفعال SAV) والثانية في نهاية كل فدرة معطيات فيديوية (نهاية الفيديو الفعال EAV). وتكون الشفرتان متلاصقتين مع المعطيات الفيديوية، وتستمران أثناء فترة طمس الرتل/الصورة/المقطع كما هو مبين في الشكل 7.

الجدول 12

المواصفات الزمنية لفاصل الخط

| الرمز | المعلمة | القيمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |  |
|  | عدد العينات Y الفعالة في كل خط | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تردد اعتيان النصوع (MHz) | 148.5 (148.5/ 1.001) | 74.25 (74.25/1.001) |  |  | 148.5 | 74.25 |  |  | 74.25 (74.25/1.001) |  |  |
| a | طمس الخط التماثلي (T) | +12 280 –0 |  |  |  | +12 280 –0 |  |  |  | +12 280 –0 |  |  |
| b | الخط التماثلي الفعال (T) | +0 1920 –12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | الخط التماثلي الفعال (T) | 2200 |  |  |  | 2640 |  |  |  | 2750 |  |  |
| d | المدة بين نهاية الفيديو التماثلي الفعال وبداية EAV (T) | 0-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | المدة بين نهاية SAV وبداية الفيديو التماثلي الفعال (T) | 0-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | المدة بين بداية EAV والمرجعي الزمني التماثلي OH (T) | 88 |  |  |  | 528 |  |  |  | 638 |  |  |
| g | المدة بين المرجعي الزمني التماثلي OH ونهاية SAV (T) | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | فدرة المعطيات الفيديوية (T) | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | مدة EAV (T) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | مدة SAV (T) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | طمس الخط الرقمي (T) | 280 |  |  |  | 720 |  |  |  | 830 |  |  |
| l | الخط الرقمي الفعال (T) | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | الخط الرقمي (T) | 2200 |  |  |  | 2640 |  |  |  | 2750 |  |  |
| الملاحظة 1 - تشير قيم معلمات المواصفات التماثلية المعبر عنها بواسطة الرموز a وb وc إلى القيم الاسمية. الملاحظة 2 - ترمز T إلى فترة ميقاتية النصوع أو إلى مقلوب تردد اعتيان النصوع. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الشكل 7

الشفرات المرجعية الزمنية الفيديوية SAV وEAV

صورة 1

خط رقمي 1

طمس الخط الرقمي

فيديو فعال للرتل/المقطع رقم 1

فيديو فعال للرتل/المقطع رقم 2

فيديو فعال

القيمة (F/V/H)

القيمة (F/V/H)

أ ) العلاقة الزمنية لفاصل الرتل/المقطع في أنظمة المسح المشذر وتقطيع الصورة

ب) العلاقة الزمنية لفاصل الصورة في أنظمة المسح التدريجي

القيمة (F/V/H)

القيمة (F/V/H)

رتل/مقطع رقم 2

رتل/مقطع رقم 1

خط رقمي 1

الملاحظة 1 – تمثل قيم (F/V/H) بالنسبة إلى EAV وSAV حالة البتات بالنسبة إلى F وV وH، حيث تكون الكلمة ثلاثية البتات  المكونة من F وV وH عدداً اثنينياً يعبر عنه بواسطة ترقيم عشري (F تقابل البتة الأكثر دلالة (MSB) وH البتة الأقل دلالة (LSB)). على سبيل المثال، تمثل القيمة 3 البتات F = 0  وV = 1  و1 = H.

صورة 1

تتكون كل شفرة من تتابع أربع كلمات. ويحتوي الجدول 14 على تخصيص بتات هذه الكلمات. فالكلمات الثلاث الأولى هي المستهل الثابت، وتحمل الكلمة الرابعة المعلومات التي تحدد هوية الرتل (F) وفترة طمس الرتل (V)، وفترة طمس الخط(H) . وفي نظام 8 بتات، تستعمل البتات من 9 إلى 2.

تتغير حالة البتتين F وV بالتزامن مع نهاية الفيديو الفعال (EAV) في بداية الخط الرقمي.

تتوقف قيمة بتات الحماية من P0 إلى P3 على F وV وH كما هو مبين في الجدول 15. ويسمح هذا الترتيب بتصحيح الأخطاء بمقدار بتة واحدة وبالكشف عن الأخطاء بمقدار بتتين عند المستقبل، ولكن هذا يقتصر على البتات الثماني الأكثر دلالة كما هو مبين في الجدول 16.

الجدول 13

أ ) المواصفات الزمنية لفاصل الرتل/المقطع في أنظمة المسح المشذر وبتقطيع الصورة

| الرمز | التعريف | رقم الخط الرقمي |
| --- | --- | --- |
|  | عدد الخطوط الفعالة | 1080 |
| ## L1 | الخط الأول من الرتل/المقطع رقم 1 | 1 |
| L2 | الخط الأخير من طمس الرتل/المقطع الرقمي رقم 1 | 20 |
| L3 | الخط الأول من الرتل/المقطع رقم 1 فيديو فعال | 21 |
| L4 | الخط الأخير من الرتل/المقطع رقم 1 فيديو فعال | 560 |
| L5 | الخط الأول طمس الرتل/المقطع الرقمي رقم 2 | 561 |
| L6 | الخط الأخير من الرتل/المقطع رقم 1 | 563 |
| L7 | الخط الأول من الرتل/المقطع رقم 2 | 564 |
| L8 | الخط الأخير من طمس الرتل/المقطع الرقمي رقم 2 | 583 |
| L9 | الخط الأول من الرتل/المقطع رقم 2 فيديو فعال | 584 |
| L10 | الخط الأخير من الرتل/المقطع رقم 2 فيديو فعال | 1123 |
| L11 | الخط الأول من طمس الرتل/المقطع الرقمي رقم 1 | 1124 |
| L12 | الخط الأخير من الرتل/المقطع رقم 2 | 1125 |
| الملاحظة 1 - يدل طمس الرتل/المقطع الرقمي رقم 1 على فترة طمس الرتل/المقطع التي تسبق الفيديو الفعال للرتل/المقطع رقم 1، ويدل طمس الرتل/المقطع الرقمي رقم 2 على فترة الطمس التي تسبق الفيديو الفعال للرتل رقم 2. |  |  |

ب) المواصفات الزمنية لفاصل الصورة في أنظمة المسح التدريجي

| الرمز | التعريف | رقم الخط الرقمي |
| --- | --- | --- |
|  | عدد الخطوط الفعالة | 1080 |
| L1 | الخط الأول من الصورة | 1 |
| L2 | الخط الأخير من طمس الرتل الرقمي | 41 |
| L3 | الخط الأول من الفيديو الفعال | 42 |
| L4 | الخط الأخير من الفيديو الفعال | 1121 |
| L5 | الخط الأول من طمس الرتل الرقمي | 1122 |
| L6 | الخط الأخير من الصورة | 1125 |

الجدول 14

تخصيص البتات للشفرات المرجعية الزمنية الفيديوية

| الكلمة | رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 (MSB) |  | 8 | 7 | 6 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 (LSB) |  |
| الأولى | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| الثانية | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| الثالثة | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| الرابعة | 1 |  | F | V | H |  | P3 | P2 | P1 | P0 | 0 | 0 |  |
| نظام المسح بالتشفير وتقطيع الرتل |  | F = 1 أثناء الرتل/المقطع رقم 2 = 0 أثناء الرتل/المقطع رقم 1 |  |  |  | V = 1 أثناء طمس الرتل/المقطع = 0 خلاف ذلك |  |  |  | H = 1 في EAV = 0 في SAV |  |  |  |
| نظام مسح تدريجي |  | F = 0 |  |  |  | V = أثناء طمس الصورة = 0 خلاف ذلك |  |  |  | H = 1 في EAV 0 = في SAV |  |  |  |
| الملاحظة 1 - P0 وP1 وP2 وP3 هي بتات الحماية في الكلمة الرابعة (انظر الجدول (15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 15

بتات حماية بداية الفيديو الفعال (SAV) ونهاية الفيديو الفعال (EAV)

|  | حالة بتات SAV/EAV |  |  | بتات الحماية |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البتة 9 (ثابتة) | 8 (F) | 7 (V) | 6 (H) | 5 (P3) | 4 (P2) | 3 (P1) | 2 (P0) | 1 (ثابتة) | 0 (ثابتة) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

الجدول 16

تصحيح الأخطاء بواسطة بتات الحماية(P0-P3)

| البتات 5إلى 2 المستقبلة | البتات 8 إلى 6 المستقبلة بالنسبة إلى F وV وH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بالنسبة إلى P3-P0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |  |
| 0000 | 000 | 000 | 000 | – | 000 | – | – | 111 |  |
| 0001 | 000 | – | – | 111 | – | 111 | 111 | 111 |  |
| 0010 | 000 | – | – | 011 | – | 101 | – | – |  |
| 0011 | – | – | 010 | – | 100 | – | – | 111 |  |
| 0100 | 000 | – | – | 011 | – | – | 110 | – |  |
| 0101 | – | 001 | – | – | 100 | – | – | 111 |  |
| 0110 | – | 011 | 011 | 011 | 100 | – | – | 011 |  |
| 0111 | 100 | – | – | 011 | 100 | 100 | 100 | – |  |
| 1000 | 000 | – | – | – | – | 101 | 110 | – |  |
| 1001 | – | 001 | 010 | – | – | – | – | 111 |  |
| 1010 | – | 101 | 010 | – | 101 | 101 | – | 101 |  |
| 1011 | 010 | – | 010 | 010 | – | 101 | 010 | – |  |
| 1100 | – | 001 | 110 | – | 110 | – | 110 | 110 |  |
| 1101 | 001 | 001 | – | 001 | – | 001 | 110 | – |  |
| 1110 | – | – | – | 011 | – | 101 | 110 | – |  |
| 1111 | – | 001 | 010 | – | 100 | – | – | – |  |
| الملاحظة 1 - يمكّن تصحيح الخطأ المطبق من كشف الأخطاء المزدوجة وتصحيح الأخطاء الوحيدة. وتدل البتات المستقبلة المشار إليها في الجدول بالرمز “”، إذا ما تم كشفها، على حدوث خطأ غير أنه لا يمكن تصحيحه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2	المعطيات المساعدة

يمكن إدراج المعطيات المساعدة خيارياً في فواصل الطمس للسطح البيني الرقمي وفقاً لهذه التوصية. وينبغي للإشارات المساعدة أن تتقيد بالقواعد العامة للتوصية ITU-R BT.1364.

ويمكن استعمال فاصل الطمس الأفقي بين نهاية الفيديو الفعال (EAV) وبداية الفيديو الفعال (SAV) لنقل رزم المعطيات المساعدة.

ويمكن نقل رزم المعطيات المساعدة في فاصل الطمس العمودي بين نهاية شفرة بداية الفيديو الفعال (SAV) وبداية شفرة نهاية الفيديو الفعال (EAV) على نحو ما يلي:

-	في نظام مسح تدريجي أثناء الخطوط من 7 إلى 41 شاملة؛

-	في نظام التشذير أثناء الخطوط من 7 إلى 20 شاملة والخطوط من 569 إلى 583 شاملة.

-	على أي خط خارج المدى العمودي للصورة كما هو مبين أعلاه، ولا يستعمل لنقل إشارات فاصل الطمس العمودي التي يمكن تمثيلها في المجال التماثلي بواسطة تحويل مباشر رقمي/تماثلي (D/A) (مثل الشفرة الزمنية للفاصل العمودي الرقمي (D-VITC).

## 5.2	كلمات المعطيات أثناء فترات الطمس

تُملأ كلمات المعطيات التي تحدث أثناء فترات الطمس الرقمي والتي لم تُستعمل في الشفرة المرجعية الزمنية (SAV وEAV) أو في المعطيات المساعدة (ANC) بكلمات تقابل سويات الطمس التالية التي توضع بشكل مناسب في المعطيات متعددة الإرسال:

16,00	بالنسبة إلى الإشارات Y وR وG وB

128,00	بالنسبة إلى CB/CR (إشارة فرق اللون بتعدد إرسال زمني(.

3	السطح البيني متوازي البتات

ترسل بتات كلمات الشفرة الرقمية التي تصف الإشارة الفيديوية بالتوازي بواسطة 20 أو 30 زوجاً من الموصلات المدرعة. وتُستعمل أزواج الموصلات العشرون لإرسال مجموعة من الإشارات تتضمن النصوع Y ومكونات فرق اللون بتعدد إرسال زمني CB/CR. وتستعمل أزواج الموصلات الثلاثون لإرسال الإشارات R وG وB أو المكونتين Y وCB/CR مع قطار معطيات إضافي (قناة مساعدة). ويحمل زوج إضافي من الموصلات المدرعة الميقاتية المتزامنة عند التردد MHz 148,5 (148,5/1,001 MHz) بالنسبة إلى الأنظمة 60/P و50/P والقيمة MHz 74,25 (MHz 74,25/1,001) بالنسبة إلى الأنظمة الأخرى.

ترسل إشارات المعطيات في شكل عدم الرجوع إلى الصفر (NRZ) في الوقت الفعلي (دون تخزين مؤقت).

1.3	إشارة الميقاتية والعلاقة الزمنية بين الميقاتية والمعطيات

إشارة الميقاتية المرسلة هي موجة مربعة تحدث انتقالاتها الموجبة عند منتصف الفاصل بين انتقالات المعطيات كما هو مبين في الشكل 8 والجدول 17.

الشكل 8

العلاقة الزمنية بين الميقاتية والمعطيات

مرجع زمني للمعطيات والميقاتية

ميقاتية

معطيات

الجدول 17

مواصفات إشارة الميقاتية

| المعلمة | القيمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| تردد الاعتيان بالنسبة إلى الإشارات Y، R، G،B (MHz) | 148.5 (148,5/1,001) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  | 148,5 | 74,25 |  |  | 74,25 (74,25/1,001) |  |
| فترة الميقاتية، Tck | 1/(2200 fH) |  |  |  | 1/(2640 fH) |  |  |  | 1/(2750 fH) |  |
| القيمة الاسمية (ns) | 6,734 (6,741) | 13,468 (13,481) |  |  | 6,734 | 13,468 |  |  | 13,468 (13,481) |  |
| مدة نبضة الميقاتية، t التسامح | 0,5 Tck 0,11 Tck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ارتعاش الميقاتية | ضمن Tck 0,04± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متوسط وقت الانتقال عبر رتل/مقطع في أنظمة المسح المشذر وتقطيع الصورة، وعبر صورة واحدة في أنظمة المسح التدريجي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توقيت المعطيات، Td التسامح | 0,5 Tck 0,075 Tck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الملاحظة 1 - تشير fH إلى تردد الخط. الملاحظة 2 - تحدد القيم عند طرف الإرسال (المصدر). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	الخصائص الكهربائية للسطح البيني

يستخدم السطح البيني، في حالة إرسال المكونتين Y وCB/CR، 21 مرسلاً ومستقبلاً للخطوط. ويكون لكل مرسل للخط خرج متوازن ويكون لمستقبل الخط المقابل دخل متوازن. ويستخدم السطح البيني 31 مرسلاً ومستقبلاً للخطوط في حالة المكونات R وG وB أو المكونتين Y وCR/CB علاوة عن قطار إضافي للمعطيات (قناة مساعدة).

ومع أن استعمال التكنولوجيا ECL ليس إلزامياً، يجب أن يكون مرسل الخط ومستقبله متلائمين مع التكنولوجيا ECL بمقدار
k 10 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم ميقاتية بمقدار (1,001 إلى 74,25 MHz) MHz 74,25، أي ينبغي لها السماح باستعمال التكنولوجيا ECL للمرسلات أو المستقبلات على السواء.

ويجب أن يتحسس المستقبل المعطيات تحسساً صحيحاً عندما تنتج إشارة عشوائية الشروط التي يمثلها المخطط العيني الذي يرد في الشكل 10.

الجدول 18

خصائص مرسل الخط

| البند | المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1 | معاوقة الخرج () | 110 كحد أقصى |
| 2 | توتر الأسلوب المشترك(1) (V) | %15 ± 1,29 |
| 3 | اتساع الإشارة(2) (V) | 0,6 إلى 2,0من الذروة إلى الذروة |
| 4 | أوقات الصعود والهبوط(3) (ns) | 0,15 > Tck |
| 5 | الفرق بين وقتي الصعود والهبوط (ns) | 0,75 > Tck |
| الملاحظة 1 - Tck ترمز إلى فترة الميقاتية (انظر الجدول 17). |  |  |

(1)	يقاس بالنسبة إلى الأرض.

(2)	يقاس عبر حمولة مقاومة لها معاوقة اسمية للكبلات المفترضة، أي  110.

(3)	يقاس بين النقطتين %20 و%80 عبر حمولة مقاومة لها معاوقة اسمية للكبل المفترض.

الجدول 19

خصائص مستقبل الخط

| البند | المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1 | معاوقة الدخل () | 10 ± 110 |
| 2 | أقصى توتر إشارة الدخل (V) | 2,0 من الذروة إلى الذروة (p-p) |
| 3 | أدنى توتر إشارة الدخل (mV) | 185من الذروة إلى الذروة (p-p) |
| 4 | أقصى توتر الأسلوب المشترك (1) (V) | 0,3± |
| 5 | التأخر التفاضلي(2) (ns) | 0.3 Tck |
| الملاحظة 1 - ترمز Tck إلى فترة الميقاتية (انظر الجدول 17). (1) بما في ذلك التداخل في المدى DC إلى تردد الخط (fH). (2) يجب تحسس المعطيات تحسساً صحيحاً عندما يكون التأخر التفاضلي بين الميقاتية المستقبلة والمعطيات داخل هذا المدى (انظر الشكل 10). |  |  |

الشكل 9

التوصيل البيني لمرسل الخط ومستقبل الخط

المقصد

مستقبل الخط

مرسل الخط

خط الإرسال

المصدر

الشكـل 10

مخطط مثالي في شكل عين مقابل أدنى سوية من إشارة الدخل

انتقال مرجعي للميقاتية

الملاحظة 1 - يشمل عرض النافذة في المخطط في شكل عين التي ينبغي في داخلها تحسس المعطيات بدقة، القيمة T 0,4 ± لارتعاش الميقاتية وT 0,75 ± لتوقيت المعطيات وT 0,18 ±  لتخالف الانتشار بين أزواج الموصلات.

1120-10

- 3.3	الخصائص الميكانيكية (انظر الملاحظة 1)

- 1.3.3	الموصل

يستعمل السطح البيني موصلاً متعدد التلامس. ويحكم ترابط الموصلات بواسطة مسمارين على موصلات الكبل ورأسين ملولبين على الجهاز. وتستعمل موصلات الكبل دبابيس توصيل (ذكر) بينما تستعمل موصلات الجهاز مقبس توصيل (أنثى). ولا بد من تدريع الموصلات والكبلات.

يُستعمل موصل له 93 نقطة تلامس. ويحتوي الجدولان 20 و21 على تخصيصات التلامس، بينما ترد المواصفات الميكانيكية للموصلات في الأشكال 11 و12 و13.

الملاحظة 1 - يفضل في التصاميم الجديدة استعمال السطح البيني متسلسل البتات الموصوف في الفقرة 4.

الجدول 20

تخصيص نقاط تلامس الموصل

| التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة | التلامس | خط الإشارة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clock A | 17 | GND | 33 | Clock B |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD 9A | 18 | GND | 34 | XD 9B | 49 | YD 4A | 64 | GND | 79 | YD 4B |
| 3 | XD 8A | 19 | GND | 35 | XD 8B | 50 | YD 3A | 65 | GND | 80 | YD 3B |
| 4 | XD 7A | 20 | GND | 36 | XD 7B | 51 | YD 2A | 66 | GND | 81 | YD 2B |
| 5 | XD 6A | 21 | GND | 37 | XD 6B | 52 | YD 1A | 67 | GND | 82 | YD 1B |
| 6 | XD 5A | 22 | GND | 38 | XD 5B | 53 | YD 0A | 68 | GND | 83 | YD 0B |
| 7 | XD 4A | 23 | GND | 39 | XD 4B | 54 | ZD 9A | 69 | GND | 84 | ZD 9B |
| 8 | XD 3A | 24 | GND | 40 | XD 3B | 55 | ZD 8A | 70 | GND | 85 | ZD 8B |
| 9 | XD 2A | 25 | GND | 41 | XD 2B | 56 | ZD 7A | 71 | GND | 86 | ZD 7B |
| 10 | XD 1A | 26 | GND | 42 | XD 1B | 57 | ZD 6A | 72 | GND | 87 | ZD 6B |
| 11 | XD 0A | 27 | GND | 43 | XD 0B | 58 | ZD 5A | 73 | GND | 88 | ZD 5B |
| 12 | YD 9A | 28 | GND | 44 | YD 9B | 59 | ZD 4A | 74 | GND | 89 | ZD 4B |
| 13 | YD 8A | 29 | GND | 45 | YD 8B | 60 | ZD 3A | 75 | GND | 90 | ZD 3B |
| 14 | YD 7A | 30 | GND | 46 | YD 7B | 61 | ZD 2A | 76 | GND | 91 | ZD 2B |
| 15 | YD 6A | 31 | GND | 47 | YD 6B | 62 | ZD 1A | 77 | GND | 92 | ZD 1B |
| 16 | YD 5A | 32 | GND | 48 | YD 5B | 63 | ZD 0A | 78 | GND | 93 | ZD 0B |
| الملاحظة 1 - تمثل XD 9-XD 0 وYD 9-YD 0 وZD 9-ZD 0 كل بتة من إشارات المكونات. وتدل اللاحقة 9 إلى 0 على رقم البتة (وتدل البتة 9 على البتة الأكثر دلالة ((MSB). ويقابل A وB المطرافين A وB على التوالي في الشكل 9. وتُحدد العلاقة بين XD وYD وZD وإشارات المكونات في الجدول 21. الملاحظة 2 - يستعمل درع كل زوج تلامس الأرض (GND) الواقع بين التلامسين A وB للإشارة. على سبيل المثال، يستعمل التلامس رقم 17 لتدريع إشارة الميقاتية. ويوصل التدريع الكلي للكبل توصيلاً كهربائياً بغطاء الموصل المؤرض بهيكل الجهاز. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3	كبل التوصيل البيني

يمكن استعمال نمطين من الكبلات متعددة القنوات 21 أو31 قناة، وفقاً لمجموعة إشارات الإرسال (انظر الجدول (21. ويتكون الكبل من أزواج معزولة زوجياً وجماعياً. وتساوي خاصية المعاوقة الاسمية لكل زوج مفتول 110 . وينبغي أن يكون للكبل الخصائص التي تستجيب لشروط المخطط في شكل عين الوارد في الشكل 10 حتى طول 20 m كحد أقصى بالنسبة إلى النظام الذي يستعمل الميقاتية المتزامنة عند MHz 74,25 (MHz 74,25/1,001)، وحتى طول 14 m بالنسبة إلى الأنظمة التي تستعمل الميقاتية المتزامنة عند MHz 148,5 (MHz 148,5/1,001).

الجدول 21

مجموعة إشارات الإرسال وتخصيص خطوط الإشارة

| مجموعة إشارات | المكونة | تخصيص خط الإشارة |  | الكبل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإرسال |  | نظام 10 بتات | نظام 8 بتات |  |
| Y، CR /CB | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
|  | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 | 21 زوجاً |
| Y، CRCB مع قناة مساعدة | Y | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
|  | CRCB | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |
|  | قناة مساعدة | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 | 31 زوجاً |
|  | G | XD 9-XD 0 | XD 9-XD 2 |  |
| R، G، B | B | YD 9-YD 0 | YD 9-YD 2 |  |
|  | R | ZD 9-ZD 0 | ZD 9-ZD 2 |  |

التفصيل A

التفصيل A

ترتيب التلامس

(تباعد)

(تباعد)

الحد الأقصى

الحد الأدنى

الشكل 11

موصل متعدد الدبابيس ذو 93 دبوساً (ذكر)

(تباعد)

مقاطع اللوحة

ترتيب التلامس

تباعد

4 كحد أدنى

(طول اللولب)

(الملاحظة 1)

(تباعد)

(تباعد)

الشكل 12

موصل متعدد الدبابيس ذو 93 دبوساً (مقبس)

حد أقصى 33

(ملاحظة 1)

الشكل 13

موصل متعدد الدبابيس ذو 93 دبوساً (غطاء)

موصل قابس

حد أقصى 78

الملاحظة 1 - مسمار لولبي يخرج من موصل المقبس.

الملاحظة 2 - القطر الخارجي المعمول به: من 17,5 كحد أدنى إلى 19,3 كحد أقصى. ومن  21,1 كحد أدنى إلى 23,2 كحد أقصى.

4	السطح البيني متسلسل البتات

1.4	نسق المعطيات

تتكون معطيات تسلسل البتات من معطيات فيديوية، وشفرات مرجعية زمنية فيديوية، ومعطيات رقم الخط وشفرات كشف الأخطاء والمعطيات المساعدة ومعطيات الطمس. وتتكون كل واحدة من المعطيات من كلمة طولها 10 بتات، وتُمثل في شكل معطيات موازية قبل أن تصبح متسلسلة. ويجري تعدد إرسال قطارين متوازيين (أي معطيات النصوع Y ومعطيات فرق اللون CB/CR) وتسلسلها وفقاً للفقرة 2.4.

1.1.4	المعطيات الفيديوية

ينبغي أن تكون معطيات الفيديو كلمات من 10 بتات تمثل المكونات Y وCB/CR لأنظمة الفيديو المحددة في الفقرة 1.

2.1.4	الشفرات المرجعية الزمنية الفيديوية

للسلاسل المرجعية الزمنية الفيديوية SAV وEAV نفس النسق المحدد في الفقرة 2.

3.1.4	معطيات رقم الخط

تتكون معطيات رقم الخط من كلمتين تدلان على رقم الخط. ويحتوي الجدول 22 على تخصيص بتات معطيات رقم الخط. وينبغي أن تقع هذه المعطيات مباشرة بعد نهاية الفيديو الفعال (EAV).

الجدول 22

تخصيص بتات معطيات رقم الخط

| الكلمة | b9 (MSB) | b8 | B7 | B6 | B5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 (LSB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LN0 | Not b8 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | R | R |  |
| LN1 | Not b8 | R | R | R | L10 | L9 | L8 | L7 | R | R |  |
| (MSB) L10-(LSB) L0: رقم الخط بالشفرة الاثنينية. R: محجوز (مضبوط عند الصفر). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.4	شفرات كشف الأخطاء

تتكون شفرات كشف الأخطاء وشفرات التحقق من الإطناب الدوري (CRCC) المستعملة للكشف عن الأخطاء في الخط الرقمي الفعال وشفرات EAV ومعطيات رقم الخط من كلمتين وتحددان بواسطة معادلة المولّد الحدودي التالية:

EDC(x)    x18    x5    x4    1

تُضبط القيمة الابتدائية للشفرات عند الصفر. ويبدأ الحساب عند أول كلمة من الخط الرقمي الفعال وينتهي عند الكلمة الأخيرة لمعطيات عدد الخطوط. وتُحسب شفرتان لكشف الأخطاء، تتعلق الأولى بمعطيات النصوع (YCR) والثانية بمعطيات فرق اللون (CCR). ويرد في الجدول 23 تخصيص بتات شفرات كشف الأخطاء. وينبغي أن تقع شفرات كشف الأخطاء مباشرة بعد معطيات عدد الخطوط.

الجدول 23

تخصيص بتات شفرات كشف الأخطاء

| الكلمة | B9 | b8 | b7 | B6 | B5 | B4 | B3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
| YCR0 | Not b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| YCR1 | Not b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| CCR0 | Not b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| CCR1 | Not b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| الملاحظة 1 - CRC0 هي البتة الأكثر دلالة (MSB) في شفرات كشف الأخطاء. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.1.4	المعطيات المساعدة

ينبغي للمعطيات المساعدة أن تتقيد بالقواعد العامة للتوصية ITU-R BT.1364.

### 6.1.4	معطيات الطمس

ينبغي ملء معطيات الطمس أثناء فترات الطمس الرقمي التي لا تستعمل من أجل SAV وEAV ومعطيات رقم الخط وشفرات كشف الأخطاء والمعطيات المساعدة بكلمات من 10 بتات تقابل سويات التكمية التالية:

16,00 	بالنسبة إلى معطيات Y

128,00 	بالنسبة إلى معطيات CB/CR

## 2.4	نسق الإرسال

يُرسل قطارا المعطيات المتوازيان عبر قناة وحيدة في شكل بتات متسلسلة بعد تعديد إرسال الكلمات والتحويل من التوازي إلى التسلسل والتخليط.

### 1.2.4	تعديد إرسال الكلمات

ينبغي تعديد إرسال القطارين المتوازيين كلمة كلمة في قطار متوازٍ وحيد من 10 بتات حسب الترتيب التالي CB، Y، CR، Y، CB، Y، CR، Y، ........ (انظر الشكل 14 والجدول 25).

### 2.2.4	السَّلسَلة

ينبغي إرسال البتة الأقل دلالة (LSB) لكل كلمة من 10 بتات في القطار المتوازي متعدد إرسال الكلمات أولاً في نسق متسلسل البتات.

### 3.2.4	تشفير القناة

ينبغي تخليط مخطط تشفير القناة بأسلوب معكوس لعدم الرجوع إلى الصفر (NRZI) وينبغي تخليط قطار البتات المتسلسلة باستعمال المعادلة الحدودية المولدة التالية:

G(x)    (x9  +  x4  +  1)  (x  +  1)

وينبغي أن تكون إشارة الدخل إلى المخلاط منطقية موجبة. (يمثل التوتر المرتفع القيمة 1 ويمثل التوتر الأخفض القيمة 0).

### 4.2.4	الميقاتية بالتسلسل

يحدد الجدول 24 ترددات الميقاتية بالتسلسل التي تساوي عشرين مرة تردد الميقاتية بالتوازي (انظر الجدول 17).

الجدول 24

تردد الميقاتية بالتسلسل

| المعلمة | القيمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| تردد الميقاتية بالتسلسل(GHz) | 1,485 لتشغيل الوصلة المزدوجة 2.97 لتشغيل الوصلة الوحيدة (2.97/1.001) | 1,485 (1,485/1,001) |  |  | 1,485 لتشغيل الوصلة المزدوجة 2,97 لتشغيل الوصلة الوحيدة | 1,485 |  |  | 1,485 (1,485/1,001) |  |

### 5.2.4	رتل التحكم الرقمي متسلسل البتات

يرد في الملحق 1 وصف إشارات الاختبار الرقمية الملائمة لاختبار تسوية الكبل والعروة محكمة الطور (PLL).

الشكل 14

قطار المعطيات

YD0 - YD1919:معطيات رقمية للنصوع Y

CBD0 - CBD959:معطيات رقمية لفرق اللون CB

CRD0 - CRD959:معطيات رقمية لفرق اللون CR

YA0 - YA267:معطيات مساعدة أو معطيات الطمس في القطار Y

CA0 - CA267:معطيات مساعدة أو معطيات الطمس في القطار CB/CR

ب) قطارات المعطيات المتوازية Y وCB/CR

أ ) قطار المعطيات المتوازية متعددة الإرسال

قطار Y

قطار CB/CR

خط رقمي فعال

(1920 T)

خط رقمي فعال

(3840 Ts)

معطيات رقم الخط

معطيات رقم الخط

معطيات رقم الخط

شفرات كشف الأخطاء

خط رقمي (msTs)

معطيات مساعدة

أو معطيات الطمس msTs))

طمس الخط الرقمي (KT)

معطيات مساعدة

أو معطيات الطمس msTs))

معطيات مساعدة

أو معطيات الطمس msTs))

شفرات كشف الأخطاء

شفرات كشف الأخطاء

خط رقمي (mT)

الجدول 25

المواصفات الزمنية لقطار المعطيات (انظر الشكل 14)

| الرمز | المعلمة | القيمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P(1) | 30/P | 30/PsF | 60/I |  | 50/P(1) | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P |  | 24/PsF |
| T | فترة الميقاتية المتوازية (ns) | 1000/148,5 (1001/148,5) | 1000/74,25 (1001/74,25) |  |  |  | 1000/148,5 | 1000/74,25 |  |  | 1000/74,25 (1001/74,25) |  |  |
| Ts | فترة ميقاتية المعطيات المتوازية متعددة الإرسال | T/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | الخط الرقمي في قطار المعطيات المتوازي | 2200 |  |  |  | 2640 |  |  |  |  |  | 2750 |  |
| k | طمس الخط الرقمي في قطار المعطيات المتوازي | 280 |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  | 830 |  |
| n | معطيات مساعدة أو معطيات طمس في قطار معطيات متوازي | 268 |  |  |  | 708 |  |  |  |  |  | 728 |  |
| ms | الخط الرقمي في قطار معطيات متوازية متعددة الإرسال | 4400 |  |  |  | 5280 |  |  |  |  |  | 5500 |  |
| ks | طمس الخط الرقمي في قطار معطيات متوازية متعددة الإرسال | 560 |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  | 1660 |  |
| ns | معطيات مساعدة أو معطيات طمس في قطار متواز لمعطيات متعددة الإرسال | 536 |  |  |  | 1416 |  |  |  |  |  | 1456 |  |
| (1) قيم المعلمات المتعلقة بهذه الأنظمة قيد الدراسة. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4	السطوح البينية للكبل متحد المحور

تتكون السطوح البينية للكبل متحد المحور من مصدر ومقصد في توصيل من نقطة إلى نقطة. وتحدد السطوح البينية للكبل متحد المحور خصائص مرسل الخط (المصدر) ومستقبل الخط (المقصد) وخط الإرسال والموصلات.

1.3.4	خصائص مرسل الخط (المصدر)

يحدد الجدول 26 خصائص مرسل الخط. وينبغي أن يكون لمرسل الخط دارة خرج غير متوازنة.

الجدول 26

خصائص مرسل الخط

| البند | المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1 | معاوقة الخرج | 75  اسمية |
| 2 | تخالف تيار مستمر (1) | V 0,5 ± V 0,0 |
| 3 | اتساع الإشارة (2) | mVp-p 800± %10 |
| 4 | خسارة العودة | (3)dB 15 < و(4)dB 10 < |
| 5 | زمن الصعود والهبوط(5) | ps 270 > (%20 إلى %80) |
| 6 | الفرق بين زمن الصعود وزمن الهبوط | ps 100 > |
| 7 | ارتعاش الخرج(6) | f1= Hz 10 kHz 100 = f3 1/10= f4 من تردد الميقاتية UI 1= A1 (UI: وحدة فاصل زمني) A2=UI 0,2 |
| (1) يحدد بواسطة نقطة نصف اتساع الإشارة. (2) يقاس عبر حمولة مقاومة  75 موصلة بكبل متحد المحور طوله m 1. (3) في مدى الترددات من MHz 5 إلى fc/2. (fc: تردد ميقاتية التسلسل) (4) في مدى الترددات من fc/2 إلى fc. (5) يحدد بين نقطتي الاتساع 20 و80 ويقاس عبر حمولة مقاومة تبلغ  75 . وينبغي ألا تزيد حافة الصعود والهبوط لشكل الموجة عن 10 من الاتساع. (6) وحدة الفاصل تعادل 1/fc. وينبغي أن تتقيد مواصفات وطرائق قياس الارتعاش بما جاء في التوصية ITU-R BT.1363 - مواصفات وطرائق قياس الارتعاش بالنسبة إلى الإشارات متسلسلة البتات المتمثلة للتوصيات ITU-R BT.656 وITU-R BT.799 وITU-R BT.1120. ينبغي ألا يتجاوز انزياح اتساع الخرج الناجم عن إشارات لها مكونة هامة من تيار مستمر تظهر في خط أفقي (إشارات مَرَضية) القيمة mV 50 فوق أو دون القيمة المتوسطة لغلاف الإشارة من الذروة إلى الذروة. (تحدد هذه المواصفة بالفعل ثابتة زمنية لتزاوج خرج أدنى). |  |  |

2.3.4	خصائص مستقبل الخط (المقصد)

يحدد الجدول 27 خصائص مستقبل الخط. وينبغي أن يكون لمستقبل الخط دارة دخل غير متوازنة. ويجب أن يتحسس المستقبل بدقة المعطيات المستقبلة حين يُوصَل بمرسل خط يعمل عند أقصى حدود التوتر المسموح بها بموجب الفقرة 1.3.4، وكذلك حين يُوصل بواسطة كبل في أسوأ الشروط المسموح بها بموجب الفقرة 3.3.4.

الجدول 27

خصائص مستقبل الخط

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | معاوقة الدخل | 75  اسمية |  |
| 2 | خسارة العودة | 15 dB(1)، 10 dB(2) |  |
|  |  | Vmax 2,5± | تيار مستمر |
| 3 | إشارة التداخل | Vp-p 2,5 > | دون 5 kHz |
|  |  | mVp-p 100 > | من 5 kHz إلى 27 MHz |
|  |  | mVp-p 40 > | فوق 27 MHz |
| (1) في مدى الترددات من MHz 5 إلى fc/2. (2) في مدى الترددات من fc/2 إلى fc. |  |  |  |

3.3.4	خصائص خط الإرسال

يحتوي الجدول 28 على الخصائص ذات الصلة.

الجدول 28

خصائص خط الإرسال

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | خسارة الإرسال(1) | dB 20 > عند 1/2 تردد الميقاتية للتشغيل بمعدل Gbit/s 1,485 | dB 30 > عند 1/2 تردد الميقاتية للتشغيل بمعدل Gbit/s 2,97 |
| 2 | خسارة العودة | (2)dB 15 < ، (3)dB 10 < |  |
| 3 | المعاوقة | 75  اسمية |  |
| (1) خصائص الخسارة في f. (2) في مدى الترددات من MHz 5 إلى fc/2. (3) في مدى الترددات من fc/2 إلى fc. |  |  |  |

4.3.4	الموصل

يجب أن تمتثل الخصائص الميكانيكية للموصل للنمط BNC القياسي (المعيار (IEC 61169-8 (2007-2)* - الجزء 8: مواصفة مقطعية - موصلات متحدة المحور RF على أن يكون القطر الداخلي للموصل الخارجي mm 6,5 0,256) بوصة) بقفل سناني ذي معاوقة مميزة تساوي  50 (النمط (BNC، والملحق A (معياري)، معلومات عن أبعاد سطح بيني له معاوقة مميزة تساوي  75 وبالنسبة لمدى تردد مستعمل يصل إلى GHz 3,5.

4.4	السطوح البينية للألياف البصرية

ينبغي أن تكون السطوح البينية البصرية أحادية الأسلوب كما ينبغي لها أن تتقيد بالقواعد العامة الواردة في التوصية
ITU-R BT.1367 - أنظمة الإرسال الرقمي المسلسل بواسطة الألياف للإشارات التي تراعي التوصيات ITU-R BT.656
وITU-R BT.799 وITU-R BT.1120.

لتطبيق هذه التوصية لا بد من المواصفات التالية:

زمن الصعود والهبوط:			< 270 ps (20% - 80%) 
ارتعاش الخرج (انظر الملاحظة 1):		f1 = Hz 10

f3 = kHz 100

f4 = 1/10 من تردد الميقاتية

A1= 0,135 (I UI) وحدة فاصل زمني

A2= 0,135 (UI) وحدة فاصل زمني

يجب تعريف ارتعاش الدخل. وهو يقاس بواسطة كبل قصير (m 2).

الملاحظة 1 - ينبغي أن تتقيد مواصفة الارتعاش وطرائق قياسات الارتعاش بالتوصية ITU-R BT.1363.

5.4	سطح بيني متسلسل البتات لتشغيل الوصلة المزدوجة 60/P و50/P

يتكون السطح البيني من توصيلين بينيين أحاديي الاتجاه بين جهاز وآخر. وتنقل هذه التوصيلات البينية المعطيات المقابلة لإشارة التلفزيون عالي الوضوح والمعطيات المرتبطة بها. ويشار إلى هذين التوصيلين البينيين باسم الوصلة A والوصلة B. ويستعمل مصطلح "الوصلة" بغرض تعريف قطار بتات متسلسلة منسقة طبقاً للمواصفات الواردة في الفقرة 4. ويكون المعدل الإجمالي لتدفق معطيات السطح البيني مزدوج الوصلة 2,970 Gbit/s أو 2,970/1,001 Gbit/s.

1.5.4	ترقيم عينات المصدر

يتكون كل خط من المكونة Y من عدد إجمالي من العينات يبلغ 2640 (نظام 50/P) أو 2200 (نظام 60/P)، ويتكون كل خط للمكونتين CB وCR من عدد إجمالي من العينات يبلغ 1320 (نظام 50/P) أو 1100 (نظام 60/P) كما هو مبين في الجدول 11. ويُشار إلى عينات المكونة Y بواسطة الأرقام من 0 إلى 2639 أو من 0 إلى 2199، ويشار إلى عينات المكونتين CB وCR بواسطة الأرقام من 0 إلى 1319 أو من 0 إلى 1099، ويُشار إلى العينات الفردية بواسطة لاحقة مثل العينة Y135 أو العينة CB429.

2.5.4	قطارات معطيات السطح البيني وبنية تعدد الإرسال

تنقسم معطيات الفيديو إلى قطارين من المعطيات يُنقلان على الوصلتين A وB. ويحتوي قطار المعطيات المتسلسلة لوصلة ما على قناتين، القناة الأولى هي قناة Y والقناة الثانية هي قناة CB/CR. وتتوزع المعطيات بين هاتين القناتين. ويُستعمل مصطلح "القناة" بغرض تعريف كيفية استعمال القناة الأولى والقناة الثانية.

ويبين الشكلان 15 و16 تقابل المعطيات التي استُحدثت من بنية اعتيان الصورة 4:2:2. ويرتبط كل خط في الصورة المصدر على التناوب بالوصلة A أو B للسطح البيني مزدوج الوصلة.

3.5.4	الإشارات المرجعية الزمنية وأرقام الخط

ينبغي أن تنتظم بتات F (الرتل/الصورة) وV (عمودي) وH (أفقي) وP3 وP2 وP1 وP0 (التعادلية) وأرقام خط السطح البيني للوصلتين A وB على النحو الوارد في الشكلين 15 و16.

الملاحظة 1 - تستدعي هذه العملية، عند كل سطح بيني، تخزين ذاكرة لمدة لا تقل عن مدة خط أفقي، وبذلك يكون الحد الأدنى من تأخر الإرسال مساوياً لمدة خطين أفقيين.

الملاحظة 2 - يوضح الشكل 15 كيفية تعديد إرسال إشارات النصوع وفرق اللون في رزمة إرسال.

الشكل 15

قطار معطيات أفقية متعددة الإرسال

القطار Y

القطار CB/CR

رزمة إرسال (الطول 2H (انظر الملاحظة))

الملاحظة – ترمز H إلى فترة خط واحد لإشارات المسح التدريجي 60 و60/1,001 وHz 50 الأصلية كما هي محددة في الجزء 2 من التوصية ITU-R BT.709.

يوضح الشكل 15 بنية معطيات المسح التدريجي 4:2:2.

| تردد الصورة | إجمالي عدد الكلمات في كل رزمة إرسال | إجمالي عدد كلمات معطيات الصورة الفعالة في كل رزمة إرسال | رقم الكلمة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d |
| 60 (60/1.001) | 2200 | 1920 | 1920 | 2196 | 0 | 1919 |
| 50 | 2640 | 1920 | 1920 | 2636 | 0 | 1919 |

الشكل 16

ترقيم وترزيم الخطوط في السطح البيني مزدوج الوصلة

رقم خط الصورة المصدر الأصلية (انظر الملاحظة 1)

رقم خط السطح البيني الرقمي (انظر الملاحظة 2)

طمس الرتل

الرقمي

(1 = V)

الرتل الرقمي

الفعال

(0=V)

طمس الرتل

الرقمي

1=V))

الرتل الرقمي رقم 2

(F=1)

الرتل الرقمي رقم 1

(F=0)

(مجموع الخطوط:

2  × 563)

الرتل الرقمي

الفعال

(0=V)

طمس الرتل

الرقمي

(1=V)

الملاحظة 1 - أرقام خطوط مسح تدريجي مجموعها 1125 كما هو محدد في الجزء 2، من التوصية ITU-R BT.709.

الملاحظة 2 - أرقام الخطوط الرقمية بالمسح المشذر وعددها 1125 معرفة في الجزء  2، من التوصية ITU-R BT.709. ينبغي لرقم الخط المنقول على السطح البيني أن يكون مطابقاً لرقم خط السطح البيني وليس لرقم خط الصورة المصدر.

الوصلة A

الوصلة B

(مجموع الخطوط:

(562 x 2

4.5.4	اعتبارات تتعلق بتوقيت الإشارة

ينبغي ألا يتعدى فرق التوقيت بين الوصلة A والوصلة B مقدار ns 40 عند المصدر.

5.5.4	تعريف هوية الوصلتين A وB

ينبغي تعريف هوية الوصلتين A وB بواسطة معرف هوية الحمولة النافعة طبقاً للتوصية ITU-R BT.1614 وتبعاً للتعاريف الواردة في الجدول 29. وينبغي أن تكون الوصلة A هي القناة 1 والوصلة B هي القناة 2 في المواصفة.

الجدول 29

تعاريف معرف هوية الحمولة النافعة لصورة فيديو 1920 × 1080 المنقولة
عبر سطوح بينية رقمية عالية الوضوح مزدوجة الوصلة

| البتات | البايتة 1 | البايتة 2 | البايتة 3 | البايتة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البتة 7 | 1 | نقل مشذر (0) أو تدريجي (1) | محجوزة | محجوزة |
| البتة 6 | 0 | صورة مشذرة (0) أو تدريجية (1) | محجوزة | تخصيص القناة للوصلة المزدوجة Ch1 (0) أو Ch2 (1) |
| البتة 5 | 0 | محجوزة | محجوزة | محجوزة |
| البتة 4 | 0 | محجوزة | محجوزة | المدى الدينامي (0h) %100، (1h) %200، %400، (2h)، محجوزة (3h) |
| البتة 3 | 0 | تردد الصورة | بنية الاعتيان |  |
| البتة 2 | 1 |  |  | محجوزة |
| البتة 1 | 1 |  |  | الاستبانة: (0h) 8-bit، (1h) 10-bit، (2h) 12-bit محجوزة (3h) |
| البتة 0 | 1 |  |  |  |

### 6.5.4	المعطيات المساعدة

ينبغي توزع المعطيات المساعدة في منطقة طمس الوصلة A والوصلة B وينبغي أن تتقيد بالتوصية ITU-R BT.1364. وينبغي أن يكون توزع المعطيات المساعدة على الوصلة A قبل أن يكون على الوصلة B.

### 7.5.4	المعطيات السمعية

ينبغي أن تُدرج المعطيات السمعية في حيز المعطيات المساعدة للوصلتين A وB، وأن تتقيد بالتوصية ITU-R BT.1365. وينبغي أن تدرج المعطيات السمعية على الوصلة A قبل أن تدرج على الوصلة B.

-	المثال 1:	عندما توزع 12 قناة من المعطيات السمعية على سطح بيني مزدوج الوصلة، ينبغي أن توزع 12 قناة بأكملها على الوصلة A - إذ يحظر وضع 8 قنوات على الوصلة A و4 قنوات على الوصلة B.

-	المثال 2:	عندما توزع 20 قناة من المعطيات السمعية، ينبغي أن توزع 16 قناة على الوصلة A و4 قنوات على الوصلة B.

### 8.5.4	الشفرة الزمنية

ينبغي أن تُدرج الشفرة الزمنية في حيز المعطيات المساعدة للوصلتين A وB وينبغي أن تتقيد بالتوصية ITU-R BT.1366. وينبغي أن تدرج الشفرة الزمنية على الوصلة A قبل أن تدرج على الوصلة B.

### 9.5.4	تطبيقات السطح البيني الرقمي متسلسل البتات مزدوج الوصلة

يُبين التذييل 1 بعض تطبيقات التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) التي تستخدم السطح البيني الرقمي متسلسل البتات عالي الوضوح مزدوج الوصلة بالنسبة إلى أنساق إشارة أخرى.

التذييـل 1
للجـزء 2

تطبيقات السطح البيني الرقمي متسلسل البتات عالي الوضوح مزدوج الوصلة

يمكن أن يُستعمل السطح البيني الرقمي متسلسل البتات عالي الوضوح مزدوج الوصلة أيضاً لنقل أنساق الإشارة المصدر للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) الواردة في الجدول 30.

الجدول 30

نسق إشارة المصدر للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV)

| بنية اعتيان نسق الإشارة | الاستبانة | تردد الصورة/الرتل |
| --- | --- | --- |
| 4:4:4 (RGB) 4:4:4:4 (RGB + A) | 10 بتات | صورة مقطعة ومسح تدريجي بتردد 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001 أرتال بمسح مشذر بتردد 60 و60/1,001 وHz 50 |
| 4:4:4 (RGB) | 12 بتة |  |
| 4:2:2 (YCBCR) | 12 بتة |  |
| 4:4:4 (YCBCR) 4:4:4:4 (YCBCR + A) | 10 بتات |  |
| 4:4:4 (YCBCR) | 12 بتة |  |
| الملاحظة 1 - المكونة "A" هي مكونة مساعدة يُحددها المستعمل تبعاً للتطبيق المعني. وعندما لا تستعمل المكونة A في معطيات الصورة، تقتصر استبانة الإشارة المساعدة على 8 بتات كحد أقصى. |  |  |

1	إشارات عشرية البتات 4:4:4 (RGB) و4:4:4:4 (RGB + A) لأي من الأنظمة 30/P، 30/PsF، 60/I، 25/P، 25/PsF، 50/I، 24/P، 24/PsF

1.1	ترقيم عينات المصدر

يتكون كل خط من المكونات G وB وR وA من عدد إجمالي من 2 750 أو 2 640 أو 2 200 عينة كما هو مبين في الجدول 11. ويشار إلى العينات بواسطة الأرقام من 0 إلى 2 749 أو من 0 إلى 2 639 أو من 0 إلى 2 199، ويُشار إلى العينات الفردية بواسطة لاحقة مثل العينة G135 أو العينة B429.

2.1	قطارات معطيات السطح البيني

يحتوي قطار معطيات الوصلة A على جميع عينات المكونة G بالإضافة إلى العينات ذات الأرقام الزوجية
(0، 2، 4، إلخ.) للمكونتين B وR. ويحتوي قطار معطيات الوصلة B على العينات ذات الأرقام الفردية 
(1، 3، 5، إلخ) للمكونتين B وR بالإضافة إلى جميع عينات المكونة A (انظر الشكل 17).

الشكل 17

بنية تعدد إرسال الإشارات عشرية البتات 4:4:4 (RGB) و4:4:4:4 (RGB +A)

العينة الأخيرة في الخط الرقمي الفعال

العينة الأولى في الخط الرقمي الفعال

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

القناة الأولى

القناة الثانية

القناة الأولى

القناة الثانية

الوصلة A

الوصلة B

| تردد الصورة/ الرتل | الاستبانة | مجموع الكلمات في كل رزمة إرسال | مجموع كلمات معطيات الصورة الفعالة في كل رزمة إرسال | رقم الكلمة a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 أو 60/1,001 رتلاً 30 أو 30/1,001 صورة | 10 بتات | 2200 | 1920 | 2199 |
| 50 رتلاً 25 صورة | 10 بتات | 2640 | 1920 | 2639 |
| 24 أو 24/1,001 صورة | 10 بتات | 2750 | 1920 | 2749 |

3.1	بنية تعدد الإرسال

ينبغي نقل كلمات معطيات الفيديو حسب الترتيب التالي: (انظر الشكل 18).

قطار معطيات الوصلة A: B0، G0، R0، G1، B2، G2، R2، G3 ....

قطار معطيات الوصلة B: B1، A0، R1، A1، B3، A2، R3، A3 ....

الشكل 18

محتويات الوصلة للإشارات عشرية البتات 4:4:4 (RGB) و4:4:4:4 (RGB + A)

رقم العينة

الوصلة A

الوصلة B

4.1	الإشارة المساعدة

يتوقف استعمال الإشارة المساعدة (A) على التطبيق المعني.

في حالة عدم وجود الإشارة المساعدة، تُحدد قيمة المكونة المساعدة بالتغيب عند 64h. وفي حالة استعمال الإشارة المساعدة لنقل معلومات صورة، ينبغي أن يكون لها نفس النسق التنقيطي وتردد الصورة/الرتل للمكونات RGB المنقولة عبر السطح البيني. وإذا استعملت الإشارة المساعدة لنقل معلومات لا تتعلق بالصورة، ينبغي أن تقتصر كلمات معطيات الإشارة المساعدة على 8 بتات كحد أقصى.

يحظر استعمال قيم المعطيات من 000h إلى 003h ومن 3FCh إلى 3FFh.

2	إشارات اثني عشرية البتات 4:4:4 (RGB) لأي من الأنظمة 30/P، 30/PsF، 60/I، 25/P، 25/PsF، 50/I، 24/P، 24/PsF

1.2	ترقيم عينات المصدر

يتكون كل خط من المكونات G وB وR من عدد إجمالي من 2 750 أو 2 640 أو 2 200 عينة كما هو مبين في الجدول 11. ويشار إلى العينات بواسطة الأرقام من 0 إلى 2 749 أو من 0 إلى 2 639 أو من 0 إلى 2 199، ويُشار إلى العينات الفردية بواسطة لاحقة مثل العينة G135 أو العينة B 429. وتجري تكمية هذه العينات على أساس 12 بتة، الأمر الذي يمكن تحقيقه باستعمال معادلات التشفير الرقمي الواردة في التوصية ITU-R BT.1361. ويشار إلى البتات العشر الأكثر دلالة من أصل العينات اثنى عشرية البتات بواسطة لاحقة مثلما هو الحال في العينة G135:2-11 أو العينة B429:2-11، ويشار إلى البتتين الأقل دلالة من أصل العينات اثني عشرية البتات بواسطة لاحقة مثلما هو الحال في العينة G135:0-1 أو العينة B429:0-1. وتوضع البتتان الأقل دلالة للإشارات R وG وB في القناة الأولى للوصلة B، ويشار إليهما بواسطة لاحقة على غرار RGB135:0-1 مثلاً. ويشار إلى البتة من الرتبة n في الإشارات R وG وB بواسطة لاحقة على نحو G:n. ويرد تعريف بنية المعطيات RGB:0-1 في الفقرة 3.2.

2.2	قطارات معطيات السطح البيني

يحتوي قطار معطيات الوصلة A على البتات العشر الأكثر دلالة لجميع عينات المكونة G، بالإضافة إلى البتات العشر الأكثر دلالة للعينات ذات الأرقام الزوجية (0، 2، 4، إلخ) للمكونتين B وR. ويحتوي قطار معطيات الوصلة B على البتات العشر الأكثر دلالة للعينات ذات الأرقام الفردية (1، 3، 5، إلخ) للمكونتين B وR، بالإضافة إلى البتتين الأقل دلالة لجميع عينات المكونات R وG وB (انظر الشكل 19).

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

العينة الأولى في الخط الرقمي الفعال

العينة الأخيرة في الخط الرقمي الفعال

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

الشكـل 19

بنية تعدد إرسال الإشارات الاثني عشرية البتات4:4:4  (RGB)

القناة الثانية

القناة الأولى

القناة الثانية

القناة الأولى

الوصلة A

الوصلة B

| تردد الصورة/الرتل | الاستبانة | مجموع الكلمات في كل رزمة إرسال | مجموع كلمات معطيات الصورة الفعالة في كل رزمة إرسال | رقم الكلمة a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 أو 60/1,001 رتلاً 30 أو 30/1,001 صورة | 12 بتة | 2200 | 1920 | 2199 |
| 50 رتلاً 25 صورة | 12 بتة | 2640 | 1920 | 2639 |
| 24 أو 24/1,001 صورة | 12 بتة | 2750 | 1920 | 2749 |

3.2	إدراج المعطيات RGB:0-1 على القناة الأولى في الوصلة B

يبين الجدول 31 إدراج البتتين الأقل دلالة للمكونات R وG وB في القناة الأولى في الوصلة B.

الجدول 31

بنية إدراج المعطيات RGB:0-1 على القناة الأولى في الوصلة B

| رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الكلمة | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
|  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8 | EP | G:1 | G:0 | B:1 | B:0 | R:1 | R:0 | Res | Res |
| MSB: البتة الأكثر دلالة. LSB: البتة الأقل دلالة. Bit 8: بتة التعادلية للبتات من 7 إلى 0. Bit 9: مكملة البتة 8. Bit 0 وBit 1: بتتان محجوزتان (تتخذ البتة المحجوزة قيمة الصفر إلى حين أن تُعرّف). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2	بنية تعدد الإرسال

ينبغي نقل كلمات معطيات الفيديو حسب الترتيب التالي: (انظر الشكل 20)

قطار معطيات الوصلة A: B0:2-11، G0:2-11، R0:2-11، G1:2-11، B2:2-11، G2:2-11، R2:2-11، G3:2-11، ...

قطار معطيات الوصلة B: B1:2-11، RGB0:0-1، R1:2-11، RGB1:0-1، B3:2-11، RGB2:0-1، R3:2-11، RGB3:0-1، ...

الشكل 20

محتويات الوصلة للإشارات اثني عشرية البتات 4:4:4 (RGB)

رقم العينة

الوصلة B

الوصلة A

3	إشارات اثنى عشرية البتات 4:2:2 (YCBCR) لأي من الأنظمة 30/P، 30/PsF، 60/I، 25/P، 25/PsF، 50/I، 24/P، 24/PsF

1.3	ترقيم عينات المصدر

يتكون كل خط من المكونة Y من عدد إجمالي من 2 750 أو 2 640 أو 2 200 عينة ويتكون كل خط من المكونتين CB وCR من عدد إجمالي من 1 375 أو 1 320 أو 1 100 عينة كما هو مبين في الجدول 11. ويشار إلى العينات بواسطة الأرقام من 0 إلى 2 749 أو من 0 إلى 2 639 أو من 0 إلى 2 199 للمكونة Y والأرقام من 0 إلى 1 374 أو 0 إلى 1 319 أو 0 إلى 1 099 للمكونتين CB وCR. ويُشار إلى العينات الفردية بواسطة لاحقة مثل العينة Y135 أو العينة CB429. وتجري تكمية هذه العينات على أساس 12 بتة، الأمر الذي يمكن تحقيقه باستعمال معادلات التشفير الرقمي الواردة في التوصية ITU-R BT.1361. ويشار إلى البتات العشر الأكثر دلالة من أصل العينات اثني عشرية البتات بواسطة لاحقة مثل العينة Y135:2-11 أو العينة CB429:2-1، ويشار إلى البتتين الأقل دلالة من أصل العينات اثني عشرية البتات بواسطة لاحقة مثل العينة Y 135:0-1 أو العينة CB429:0-1. وتوضع البتتان الأقل دلالة للإشارات Y وCB وCR في القناة الأولى للوصلة B، ويشار إليهما بواسطة لاحقة على غرار YCBCR135:0-1 وY136:0-1. ويشار إلى البتة من الرتبة n للإشارات Y وCB وCR بواسطة لاحقة على نحو Y:n. ويرد تعريف بنية المعطيات YCBCR:0-1 وY:0-1 في الفقرة 3.3.

2.3	قطارات معطيات السطح البيني

يحتوي قطار معطيات الوصلة A على البتات العشر الأكثر دلالة لجميع عينات المكونة Y، بالإضافة إلى البتات العشر الأكثر دلالة للعينات للمكونتين CB وCR. ويحتوي قطار معطيات الوصلة B على البتتين الأقل دلالة لعينات المكونات Y وCB وCR عند نقاط العينات ذات الأرقام الزوجية، وعلى البتتين الأقل دلالة للمكونة Y (فقط) عند نقاط العينات ذات الأرقام الفردية، بالإضافة إلى المكونة A (انظر الشكل 21).

3.3	إدراج المعطيات YCBCR:0-1 وY:0-1 على القناة الأولى في الوصلة B

يبيّن الجدولان 32 و33 والشكل 22 إدراج البتتين الأقل دلالة للعينات ذات الأرقام الزوجية للمكونات Y وCB وCR والبتتين الأقل دلالة للعينات ذات الأرقام الفردية للمكونة Y (فقط) في القناة الأولى للوصلة B.

الجدول 32

بنية إدراج المعطيات YCBCR:0-1 في القناة الأولى للوصلة B

| رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الكلمة | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
|  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bit8 | EP | Y:1 | Y:0 | CB:1 | CB:0 | CR:1 | CR:0 | Res | Res |
| MSB: البتة الأكثر دلالة. LSB: البتة الأقل دلالة. Bit 8: بتة التعادلية للبتات من 7 إلى 0. Bit 9: مكملة البتة 8. Bit 0 وBit 1: بتتان محجوزتان (تتخذ البتة المحجوزة قيمة الصفر إلى حين أن تُعرّف). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 33

بنية إدراج المعطيات Y:0-1 في القناة الأولى للوصلة B

| رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الكلمة | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) |
|  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bit8 | EP | Y:1 | Y:0 | Res | Res | Res | Res | Res | Res |
| MSB: البتة الأكثر دلالة. LSB: البتة الأقل دلالة. Bit 8: بتة التعادلية للبتات من 7 إلى 0. Bit 9: مكملة البتة 8. Bit 0 وBit 1: بتتان محجوزتان (تتخذ البتة المحجوزة قيمة الصفر إلى حين أن تُعرّف). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الشكل 21

بنية تعدد إرسال الإشارات اثني عشرية البتات 4:2:2 (YCBCR)

العينة الأولى في الخط الرقمي الفعال

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EVA

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EVA

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EVA

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EVA

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

العينة الأخيرة في الخط الرقمي الفعال

الوصلة A

الوصلة B

القناة الأولى

القناة الأولى

القناة الثانية

القناة الثانية

| تردد الصورة/الرتل | الاستبانة | مجموع الكلمات في كل رزمة إرسال | مجموع كلمات معطيات الصورة الفعالة في كل رزمة إرسال | رقم الكلمة a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 أو 60/1,001 رتلاً 30 أو 30/1,001 صورة | 12 بتة | 2200 | 1920 | 2199 |
| 50 رتلاً 25 صورة | 12 بتة | 2640 | 1920 | 2639 |
| 24 أو 24/1,001 صورة | 12 بتة | 2750 | 1920 | 2749 |

4.3	بنية تعدد الإرسال

ينبغي نقل كلمات معطيات الفيديو حسب الترتيب التالي: (انظر الشكل 22)

قطار معطيات الوصلة A:

CB0:2-11، Y0:2-11، CR0:2-11، Y1:2-11، CB2:2-11، Y2:2-11، CR2:2-11، Y3:2-11 …..

قطار معطيات الوصلة B:

A0، YCBCR0:0-1، A1، Y1:0-1، A2، YCBCR2:0-1، A3، Y3:0-1 ...

الشكل 22

محتويات الوصلة للإشارات اثني عشرية البتات :4:2:2 (YCBCR)

رقم العينة

القناة الأولى

القناة الثانية

الوصلة B

الوصلة A

5.3	الإشارة المساعدة

انظر الفقرة 1.4

4	إشارات عشرية البتات 4:4:4 (YCBCR) أو 4:4:4:4 (YCBCR + A) لأي من الأنظمة 30/P، 30/PsF، 60/I، 25/P، 25/PsF، 50/I، 24/P، 24/PsF

1.4	ترقيم عينات المصدر

يتكون كل خط من المكونات Y وCB وCR وA من عدد إجمالي من 2 750 أو 2 640 أو 2 200 عينة. ويشار إلى هذه العينات بواسطة الأرقام من 0 إلى 2 749 أو من 0 إلى 2 639 أو من 0 إلى 2 199 بينما يشار إلى العينات الفردية بواسطة لاحقة مثل العينة Y135 أو العينة CB429.

2.4	قطارات معطيات السطح البيني

يحتوي قطار معطيات الوصلة A على جميع عينات المكونة Y بالإضافة إلى العينات ذات الأرقام الزوجية
(0، 2، 4، إلخ.) للمكونتين CB وCR. ويحتوي قطار معطيات الوصلة B على العينات ذات الأرقام الفردية
(1، 3، 5، إلخ.) للمكونتين CB وCR، بالإضافة إلى جميع عينات المكونة A (انظر الشكل 23).

الشكل 23

بنية تعدد إرسال الإشارات عشرية البتات 4:4:4 (YCBCR) أو 4:4:4:4 (YCBCR + A)

العينة الأخيرة في الخط الرقمي الفعال

العينة الأولى في الخط الرقمي الفعال

الوصلة A

الوصلة B

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

القناة الأولى

القناة الأولى

القناة الثانية

القناة الثانية

| تردد الصورة/الرتل | الاستبانة | مجموع الكلمات في كل رزمة إرسال | مجموع كلمات معطيات الصورة الفعلية في كل رزمة إرسال | رقم الكلمة a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 أو 60/1,001 رتلاً 30 أو 30/1,001 صورةً | 12 بتة | 2200 | 1920 | 2199 |
| 50 رتلاً 25 صورةً | 12 بتة | 2640 | 1920 | 2639 |
| 24 أو 24/1,001 صورةً | 12 بتة | 2750 | 1920 | 2749 |

3.4	بنية تعدد الإرسال

ينبغي نقل كلمات معطيات الفيديو حسب الترتيب التالي: (انظر الشكل 24)

قطار معطيات الوصلة A: CB0, Y0, CR0, Y1, CB2, Y2, CR2, Y3 ...

قطار معطيات الوصلة B: CB1, A0, CR1, A1, CB3, A2, CR3, A3 ...

الشكل 24

محتويات الوصلة للإشارات عشرية البتات 4:4:4 (YCBCR) و4:4:4:4 (YCBCR + A)

رقم العينة

الوصلة A

الوصلة B

4.4	الإشارة المساعدة

انظر الفقرة 4.1.

5	إشارات اثني عشرية البتات 4:4:4 (YCBCR) لأي من الأنظمة 30/P، 30/PsF، 60/I، 25/P، 25/PsF، 50/I، 24/P، 24/PsF

1.5	ترقيم عينات المصدر

يتكون كل خط من المكونات Y وCB وCR من عدد إجمالي من 2 750 أو 2 640 أو 2 200 عينة. ويشار إلى العينات بواسطة الأرقام من 0 إلى 2 749 أو من 0 إلى 2 639 أو من 0 إلى 2 199، ويُشار إلى العينات الفردية بواسطة لاحقة مثل العينة Y135 
أو العينة CB429. وتجري تكمية هذه العينات على أساس 12 بتة، الأمر الذي يمكن تحقيقه باستعمال معادلات التشفير الرقمي الواردة في التوصية ITU-R BT.1361. ويشار إلى البتات العشر الأكثر دلالة من أصل العينات اثني عشرية البتات بواسطة لاحقة مثل العينة Y135:2-11 أو العينة CB429:2-11، ويشار إلى البتتين الأقل دلالة من أصل العينات اثني عشرية البتة بواسطة لاحقة مثل العينة Y135:0-1 أو العينة CB429:0-1. وتوضع البتتان الأقل دلالة للإشارات Y وCB وCR في القناة الأولى للوصلة B، ويشار إليهما بواسطة لاحقة على غرار YCBCR135:0-1. ويشار إلى البتة من الرتبة n للإشارات Y وCB وCR بواسطة لاحقة على نحو Y:n. ويرد تعريف بنية المعطيات YCBCR:0-1 في الفقرة 3.3.

2.5	قطارات معطيات السطح البيني

يحتوي قطار معطيات الوصلة A على البتات العشر الأكثر دلالة لجميع عينات المكونة Y بالإضافة إلى البتات العشر الأكثر دلالة للعينات ذات الأرقام الزوجية (0، 2، 4 إلخ.) للمكونتين CB وCR. ويحتوي قطار معطيات الوصلة B على البتات العشر الأكثر دلالة للعينات ذات الأرقام الفردية (1، 3، 5، إلخ.) للمكونتين CB وCR بالإضافة إلى البتتين الأقل دلالة لجميع عينات المكونات Y وCB وCR (انظر الشكل 25).

الشكل 25

بنية تعدد إرسال الإشارات اثني عشرية البتات4:4:4  (YCBCR)

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

العينة الأولى في الخط الرقمي الفعال

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية EAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

تحل محل الإشارة المرجعية الزمنية SAV

القناة الثانية

العينة الأخيرة في الخط الرقمي الفعال

القناة الثانية

القناة الأولى

القناة الأولى

الوصلة B

الوصلة A

| تردد الصورة/الرتل | الاستبانة | مجموع الكلمات في كل رزمة إرسال | مجموع كلمات معطيات الصورة الفعالة في كل رزمة إرسال | رقم الكلمة a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 أو 60/1,001 رتلاً 30 أو 30/1,001 صورةً | 12 بتة | 2200 | 1920 | 2199 |
| 50 رتلاً 25 صورةً | 12 بتة | 2640 | 1920 | 2639 |
| 24 أو 24/1,001 صورةً | 12 بتة | 2750 | 1920 | 2749 |

3.5	بنية تعدد الإرسال

ينبغي نقل كلمات معطيات الفيديو حسب الترتيب التالي: (انظر الشكل 26)

قطار معطيات الوصلة A:

CB0:2-11، Y0:2-11، CR0:2-11، Y1:2-11، CB2:2-11، Y2:2-11، CR2:2-11، Y3:2-11 ….

قطار معطيات الوصلة B:

CB1:2-11، YCBCR0:0-1، CR1:2-11، YCBCR1:0-1، CB3:2-11، YCBCR2:0-1، CR3:2-11، YCBCR3:0-1 ….

الشكل 26

محتويات الوصلة للإشارات اثنى عشرية البتات:4:4:4  (YCBCR)

رقم العينة

الوصلة B

الوصلة A

التذييـل 2
للجـزء 2

تطبيقات بديلة للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) بوصلة وحيدة 2,97 Gbit/s

يمكن استعمال السطح البيني الرقمي متسلسل البتات (اسمي) Gbit/s 2,97 أيضاً لنقل أنساق الإشارة المصدر للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) الواردة في الجدول 30.

وقد تناول التذييل 1 للجزء 2 أحوال تقابل الإشارات المدرجة في الجدول 30. ولاستعمال نفس أحوال التقابل لتطبيق الوصلة الوحيدة ينبغي اتباع العملية التالية:

# 1	التحويل من وصلة مزدوجة إلى وصلة وحيدة

هذه العملية شفافة وقابلة للعكس.

## 1.1	تعدد إرسال الوصلة A والوصلة B

للحفاظ على تحويل شفاف بين تشغيل الوصلة الوحيدة والوصلة المزدوجة ينبغي تطبيق القاعدة التالية، حيث يكون تعدد إرسال معطيات الوصلة المزدوجة A مع معطيات الوصلة المزدوجة B كما هو مبين في الشكل 27.

الشكل 27

تعدد إرسال الوصلة المزدوجة إلى الوصلة الوحيدة

معطيات الوصلة B

قطار معطيات

تعدد الإرسال

المعطيات

المعطيات

معطيات الوصلة A

معطيات

معطيات

الملحـق 1

مجال التحكم الرقمي متسلسل البتات من أجل استعماله
في السطوح البينية الرقمية للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV)

# 1	مجال التطبيق

يحدد هذا الملحق إشارات الاختبار الرقمية المناسبة لتقييم استجابة التردد المنخفض للتجهيزات التي تعالج الإشارات الفيديوية الرقمية المتسلسلة للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV). ومع أن طائفة من الإشارات ستنتج آثار التردد المنخفض المنشودة، فقد حُددت إشارتان بالذات لاختبار تسوية الكبل وغلق العروة محكومة الطور (PLL) على التوالي. وقد أطلق على هاتين الإشارتين بلغة التداول اليومي اسم "الإشارتان المَرَضيتان".

# 2	اعتبارات عامة

يتحقق انطلاق التسوية الآلية باستعمال إشارة يكون فيها استعمال الرقم 1 أو 0 أعظمياً وتكون فيها نبضات فترة الميقاتية في السوية المقابلة نادرة. ويتحقق انغلاق العروة محكومة الطور (PLL) باستعمال إشارة يكون محتوى التردد المنخفض فيها أعظمياً، أي الحد الأقصى من الزمن بين انتقالات السوية.

1.2	يَستعمل تشفير قناة الإشارة الرقمية المتسلسلة المحددة في هذه التوصية تخليطاً وتشفيراً في شكل معكوس عدم الرجوع إلى الصفر (NRZI) وذلك بالتطبيق السلسالي للعلاقتين التاليتين:

G1 (x)    x9    x4    1		G2 (x)   x   1

ويمكّن تشفير القناة من الحصول على سلاسل طويلة من الأصفار في معطيات الخرج G2 (x) عندما يكون المخلط G1(x) في حالة معينة في الوقت الذي تصل فيه كلمات محددة. وسوف تتكرر تلك الحالة الخاصة على أساس منتظم، ولذلك فإن التطبيق المستمر لكلمات معطيات محددة يمكّن بانتظام من إحداث آثار التردد المنخفض.

2.2	على الرغم من أن أطول سلسلة من أصفار المعطيات المتوازية (40 صفراً متتابعاً) تحدث داخل كلمات التتابع المرجعي الزمني EAV وSAV، فإن التردد الذي يترادف معه تخليط كلمات التتابع المرجعي الزمني مع الحالة المطلوبة في المخلط لانطلاق التسوية أو انغلاق العروة ضعيف. وعندما يحدث هذا الترادف، فإن زمن توليد حالة التحريض يكون محدوداً جداً إلى درجة أن آلية التسوية وإغلاق العرى محكومة الطور (PLL) لا تعرف الحد الأقصى من التحريض.

3.2	وفي أجزاء المعطيات من الإشارات الفيديوية الرقمية (باستثناء كلمات التتابع المرجعي الزمني (TRS) في الشفرتين EAV أو SAV وكلمات أعلام معطيات التحكم الأوتوماتي بالمَيْد ANC) تكون قيم العينات مقيدة بحيث تستبعد سويات المعطيات من 0,00 إلى 0,75 ومن 255,00 إلى 255,75 (000h إلى 003h و3FCh إلى 3FFh بترقيم ست عشري من 10 بتات ومن 00,0h إلى 00.Ch ومن FF.0h إلى FF.Ch بترقيم ست عشري قدره 8,2) (انظر الملاحظة 1). ويؤدي هذا التقييد إلى أن تكون أطول سلسلة من الأصفار عند دخل المخلط هي 16 )بتة( عندما تكون قيمة الاعتيان 128,00 (200h أو 80,0h) متبوعة بقيمة تتراوح بين  1,00(004h أو 01,0h) و1,75 (007h أو 01,Ch). ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى إنتاج ما يصل إلى 26 صفراً متتابعاً عند خرج معكوس عدم الرجوع إلى الصفر (NRZI)، الذي لا يمثل (أيضاً) الحد الأقصى من التحريض.

الملاحظة 1 - يعبر في إطار هذا الملحق عن محتويات الكلمة الرقمية في شكل عشري وست عشري على السواء. وفي الشكل العشري، تعتبر البتات الثماني الأكثر دلالة (MSB) جزءاً صحيحاً (كاملاً) في حين تعتبر البتتان الإضافيتان جزءاً كسرياً. وفي الشكل الست عشري، يستعمل الترقيم الست عشري من 10 بتات والترقيم الست عشري من 8,2 على السواء. وهكذا يعبّر عن التتابع الاثنيني 1001000101 على أنه 145,25، 245h أو 91,4h.

4.2	يمكن أن تنتج كلمات أخرى لمعطيات محددة بالاقتران مع حالات محددة للمخلط إشارة خرج متسلسلة منخفضة التردد متكررة إلى أن تؤثر الشفرة EAV أو SAV التالية في حالة المخلط. وتجميعات كلمات المعطيات هذه هي التي تكوِّن أساس إشارات الاختبار الذي يتناوله هذا الملحق.

5.2	نظراً للطبيعة المشذرة Y/C للإشارة الرقمية المكونة، يكاد يكون من الممكن الحصول على جميع تبديلات قيم معطيات أزواج الكلمات فوق مساحة الصورة الفعالة بأكملها وذلك بتعريف رتل معين وحيد اللون في بيئة خالية من الضوضاء. ويحدث بعض هذه التبديلات في قيم معطيات أزواج الكلمات آثار التردد المنخفض المنشودة.

# 3	معطيات مجال التحكم

1.3	يتم اختبار مُسوي المستقبل بإنتاج إشارة رقمية متسلسلة تحتوي على الحد الأقصى من التيار المستمر. ويؤدي تطبيق التتابع 192,00 (300h أو C0,0h) و102,00 (198h أو 66,0h) باستمرار على العينتين C وY (على التوالي) أثناء الخط الفعال إلى إنتاج إشارة ذات 19 حالة متتالية مرتفعة (منخفضة) متبوعة بحالة منخفضة (مرتفعة) على نحو تكراري، عندما يبلغ المخلط حالة البدء المطلوبة. ويمكن استحداث قطبية الإشارة أياً كانت وتدل عليها سوية 19 حالة متتالية. وبإنتاج ما يقارب نصف رتل من الخطوط المستمرة التي تحتوي على هذا التتابع، تتحقق حالة بدء المخلط المطلوبة على عدة خطوط، ويؤدي ذلك إلى توليد حالة اختبار المسوي المرغوب فيها.

2.3	ويتم اختبار العروة محكومة الطور (PLL) للمستقبل بإنتاج إشارة رقمية متسلسلة تحتوي على الحد الأقصى من التردد المنخفض والحد الأدنى من التردد العالي (أي أخفض تردد لانتقالات السوية). ويؤدي تطبيق التتابع 128,000 (200h أو 80,0h) و68,00 (110h أو 44,0h) باستمرار على العينتين C وY (على التوالي) أثناء الخط الفعال إلى إنتاج إشارة ذات 20 حالة متتالية مرتفعة (منخفضة) متبوعة بعشرين حالة منخفضة (مرتفعة) على نحو تكراري، وعندما يبلغ المخلط حالة البدء المطلوبة. وبإنتاج ما يقارب نصف رتل من الخطوط المستمرة التي تحتوي على هذا التتابع، تتحقق حالة بدء المخلط المطلوبة على عدة خطوط، ويؤدي ذلك إلى توليد حالة اختبار العروة محكومة الطور (PLL) المرغوب فيها.

3.3	بما أن اختبار المسوي يتم بإنتاج إشارة رقمية متسلسلة ذات استقطاب، ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة للحرص على تحقق كلتا القطبيتين. ولتغيير قطبية هذا الاستقطاب من صورة إلى أخرى، ينبغي أن يكون المجموع الكلي لجميع البتات في كل كلمات معطيات جميع الخطوط في رتل فيديوي عدداً فردياً.

ولضمان إمكانية تغير قطبية الاستقطاب مراراً، تُغير كلمة معطيات عينة وحيدة Y في الإشارة من 120,00 (198h أو 66,0h) إلى 100,00 (190h أو 64,0h) (تغير صاف لبتة معطيات واحدة) مرة في كل صورة دون أخرى. ويؤدي ذلك إلى تناوب قطبية الاستقطاب بمعدل تعاقب الصور، بغض النظر عما إذا كان مجموع بتات الصورة الأصل زوجياً أو فردياً. وكلمة المعطيات التي يحدث فيها استبدال القيمة هي العينة الأولى Y في الخط الأول الفعال في كل صورة دون أخرى. ويحتوي الجدول 34 على الكلمة والخط المحددين مقابل كل نسق إشارة للدلالة على كلمة التحكم في القطبية.

4.3	يؤدي كل من التتابع 192,00 (300h أو C0,0h) و102,00 (198h أو 66,0h) والتتابع 128,00 (200h أو 80,0h) و68,00 (110h أو 44,0h) المطبقين على العينتين C وY على التوالي إلى ظلال من اللون الأرجواني واللون الرمادي. ويؤدي عكس ترتيب العينتين C وY لكل واحد من هذين التتابعين إلى ظلال من اللون الأخضر فاتحة وغامقة على التوالي. ويبيّن الجدول 34 ترتيباً واحداً لكل من التتابعين، غير أن هذا الملحق يسمح بأي من الترتيبين لقيم المعطيات بالنسبة إلى كل تتابع.

وإذا عُكس الترتيب الوارد في الفقرة 1.3، تغير عندئذ كلمة التحكم في القطبية الموصوفة في الفقرة 3.3 إلى 128,00 (200h 
أو 80,0h). وتكون كلمة التحكم في القطبية في كلتا الحالتين في العينة الأولى Y في الخط الأول من الصورة الفعالة في الرتل (الأرتال) المحدد (ة) في الفقرة 3.3.

# 4	مجال التحكم في السطح البيني الرقمي المتسلسل (SDI)

يحتوي الشكل 28 على توزيع المعطيات في مجال التحكم في السطح البيني الرقمي المتسلسل (SDI) لمعايير الإشارة. ويشار إلى التوزيعات المحددة لقيم العينة في الجدول 34. وفي كل رتل يُحدد الخط حيث تمر الإشارة من مخطط معطيات إشارة اختبار المسوي إلى مخطط معطيات إشارة اختبار العروة محكومة الطور (PLL)، في شكل طائفة من الخطوط بدلاً من خط محدد وحيد. وعلى الرغم من أن الخط المحدد المختار داخل طائفة محددة ليست له دلالة تقنية، فإن نقطة الانتقال ينبغي أن تكون متسقة من صورة إلى صورة ومن رتل إلى رتل (في حالة أنساق الإشارات المشذرة).

الجدول 34

قيم عينات رتل التحكم في السطح البيني الرقمي المتسلسل (SDI)

|  |  | الجزء 1 |  | الجزء 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النظام |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 | 60/I, 30/PsF, 50/I, 25/PsF, 24/PsF | 60/P, 30/P, 50/P, 25/P, 24/P |
| عدد العينات Y الفعالة في كل خط |  | 1920 |  |  |  |
| عدد الخطوط الفعالة |  | 1035 | 1152 | 1080 |  |
|  | الخط الأول | 41 (الرتل 1) | 45 (الرتل 1) | 21 (رتل/مقطع 1) | 42 |
|  |  | 603 (الرتل 2) | 670 (الرتل 2) | 584 (رتل/مقطع 2) |  |
|  | الخط الأخير المدى | 295-302 (الرتل 1) | 329-335 (الرتل 1) | 287-293 (رتل/مقطع 1) | 578-585 |
|  |  | 858-865 (الرتل 2) | 954-960 (الرتل 2) | 850-856 (رتل/مقطع 2) |  |
| إشارة اختبار المسوي | قيم المعطيات(1) | عينات |  |  |  |
|  | 192,00 CB | 0 ... 3836 |  |  |  |
|  | 102,00 Y | 1 ... 3837 |  |  |  |
|  | 192,00 CR | 2 ... 3838 |  |  |  |
|  | 102,00 Y | 3 ... 3839 |  |  |  |
|  | كلمة التحكم في القطبية | (في كل صورة دون أخرى) |  |  |  |
|  | قيمة المعطيات(1)،(2) 100,00 Y | الخط 41 العينة 1 | الخط 45 العينة 1 | الخط 21 العينة 1 | الخط 42 العينة 1 |
|  | الخط الأخير (المدى)(3) | 296-303 (الرتل 1) | 330-336 (الرتل 1) | 288-294 (رتل/مقطع 1) | 579-586 |
|  |  | 859-866 (الرتل 2) | 955-961 (الرتل 2) | 851-857 (رتل/مقطع 2) |  |
| إشارة اختبار | الخط الأخير | 557 (الرتل 1) | 620 (الرتل 1) | 560 (رتل/مقطع 1) | 1121 |
| العروة |  | 1120 (الرتل 2) | 1245 (الرتل 2) | 1123 (رتل/مقطع 2) |  |
| محكومة | قيم المعطيات(1) | عينات |  |  |  |
| الطور | 128,00 CB | 0 ... 3836 |  |  |  |
| (PLL) | 68,00 Y | 1 ... 3837 |  |  |  |
|  | 128,00 CR | 2 ... 3838 |  |  |  |
|  | 68,00 Y | 3 ... 3839 |  |  |  |
| (1) يمكن عكس ترتيب قيم المعطيات لكل زوج من قيم العينات. وإذا عكس ترتيب العينات انطلاقاً من الترتيب الوارد في هذا الجدول، تكون عندئذ قيمة كلمة التحكم في القطبية (128,00 Y) (انظر الفقرة 4.3). (2) كلمة تغيير القطبية هي استبدال العينة الأولى Y لمنطقة الصورة الفعالة، ويحدث هذا الاستبدال في الخط الأول من الصورة الفعالة مرة في كل صورة دون أخرى (انظر الفقرة 3.3). (3) يتاح فاصل من أرقام الخطوط للانتقال بين مخططي الاختبار. ويجب أن تكون نقطة الانتقال في هذه الفواصل متسقة عبر جميع الأرتال (انظر الفقرة 4). |  |  |  |  |  |

الشكل 28

مجال التحكم في السطح البيني الرقمي المتسلسل (SDI)

|  | فاصل الطمس العمودي |
| --- | --- |
| EAV SAV | الخط الأول من الصورة الفعالة |
| فاصل الطمس الأفقي | النصف الأول من الرتل الفعال، 192,00، 102,00 لاختبار المسوي(1) |
|  | النصف الثاني من الرتل الفعال 128,00، 68,00 لاختبار العروة محكومة الطور (PLL) (1) |
|  | الخط الأخير من الصورة الفعالة |
| (1) يمكن عكس ترتيب قيم المعطيات لكل زوج من قيم العينة (انظر الفقرة 4.3). 1120-28 |  |

ـــــــ

*	 	ملاحظة - المعيار IEC 61169-8 (2007-2) متيسر في صيغة إلكترونية على الموقع التالي: http://www.itu.int/md/R03-WP6A-C-0145/en