RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1121*

BESOINS  DES  USAGERS  POUR  LA  TRANSMISSION  SUR  RÉSEAU  DE
CONTRIBUTION  OU  DE  DISTRIBUTION  PRIMAIRE  DE  SIGNAUX
DE  TVHD  NUMÉRIQUE

(Question UIT-R 208/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1121

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la représentation numérique des signaux de TVHD numérique fondés sur Y, CB, CR va être définie;

b)	que des signaux conformes à cette norme devront être transmis sur des réseaux numériques de contribution et de distribution primaire;

c)	que l'on met actuellement au point des algorithmes de codage pour que cette transmission utilise des techniques de réduction du débit binaire;

d)	que l'on est en train d'élaborer des prototypes de codecs employant ces algorithmes et qu'il faut les évaluer;

e)	que l'on trouve des directives générales sur les méthodes d'évaluation dans des textes de l'UIT-R, et que notamment la Recommandation UIT-R BT.710 définit des méthodes subjectives d'évaluation;

f)	que cette évaluation doit tenir compte de la qualité de base de l'image, des conséquences des défauts que provoquent des erreurs sur la liaison de transmission et de la qualité obtenue après traitement en aval;

g)	que tant la conception des codecs que leur évaluation doit tenir compte des besoins des utilisateurs;

h)	que, pour être exhaustifs, les besoins des usagers doivent préciser les procédures et les séquences d'essai au moyen desquelles on examine si ces besoins sont satisfaits,

recommande

que les besoins des usagers, indiqués ci-après, dictent la conception des spécifications et les essais de système destinés à la transmission de signaux de TVHD fondés sur Y, CB, et CR sur des réseaux de contribution et de distribution primaire.

# 1.	Besoins des usagers pour les codecs de contribution

Les Tableaux 1 et 2 indiquent, respectivement, les exigences fonctionnelles et les exigences de qualité applicables aux codecs de contribution.

TABLEAU  1

| Exigences fonctionnelles |  |
| --- | --- |

| Signaux de source | Y, CB, CR |
| --- | --- |

| Signaux de destination | Y, CB, CR |
| --- | --- |

| Voie son | Nombre de voies son: 8 voies au maximumEchantillonnage initial: 48 kHz/16 bits |
| --- | --- |

| Données auxiliaires | Débit binaire: environ 100 kbit/s |
| --- | --- |

TABLEAU  2

| Exigences de qualité |  |
| --- | --- |

| Qualité de base de l'image | Nombre de codecs testés:3 codecs en cascade (1) Différence de qualité: meilleure que 12% avec la méthode DSCQS et les matériaux suivants (2) (3) – (à spécifier) |
| --- | --- |

| Qualité de base du son | A spécifier |
| --- | --- |

| Qualité de l'image après modification de la géométrie de l'image et après ralenti | Différence de qualité: £ 18% entre 2 codecs (1) avec la méthode DSCQS et les matériaux suivants (2) (3)– (à spécifier) |
| --- | --- |

| Conséquences des défauts/qualité en présence d'erreurs | TEB £ 1 ´ 10–4 y compris paquets d'erreurs £ 30 bitsDégradation: moins d'un point (de notation) avec la méthode DSIS et les matériaux suivants (2) (3) – (à spécifier) |
| --- | --- |

| Temps de récupération | £ 500 ms après une interruption de 50 ms (4) |
| --- | --- |

| Modification du retard global après interruption du signal | Aussi faible que possible (à l'étude) |
| --- | --- |

| Décalage maximal entre son et image | ± 2 ms par codec |
| --- | --- |

DSCQS: échelle de qualité continue à double stimulus. DSIS: échelle de dégradation à double stimulus. - (1) On est conscient des difficultés que présente l'estimation ou la mesure des caractéristiques des codecs en cascade, en particulier s'il faut prendre en considération un certain nombre de codecs différents. Ces critères de qualité impliquent que les connexions directes des codecs en cascade sont entièrement numériques. Pour les applications de contribution, il convient d'insérer un traitement en aval entre les codecs. - (2) Les notations de la qualité de l'image se font selon les procédures de la Recommandation UIT-R BT.710 avec les méthodes subjectives d'évaluation indiquées. - (3) Les spécifications en matière de qualité s'appliquent uniquement au matériel à spécifier. Une fois que la Recommandation sera mise à jour, ce matériel devra être spécifié. - (4) Le temps de récupération peut être exprimé en nombre de trames de délai nécessaire entre la transmission du signal au décodeur et le passage du signal d'entrée sur l'écran (ou un signal non traité retardé de manière appropriée) d'un niveau de gris au signal de sortie du décodeur sans qu'il reste de perturbation visible de l'image. - Une procédure analogue devra être utilisée pour évaluer le temps de récupération résultant d'un glissement de bits pouvant survenir après une coupure non synchrone, par exemple.

# 2.	Besoins des usagers pour les codecs de distribution primaire

Les Tableaux 3 et 4 indiquent, respectivement, les exigences fonctionnelles et les exigences de qualité applicables aux codecs de distribution primaire.

TABLEAU  3

| Exigences fonctionnelles |  |
| --- | --- |

| Signaux de source | Y, CB, CR |
| --- | --- |

| Signaux de destination | Y, CB, CR |
| --- | --- |

| Voie son | Nombre de voies son: 5 voies (1)Echantillonnage initial: 48 kHz/16 bits |
| --- | --- |

| Données auxiliaires | Débit binaire: environ 100 kbit/s |
| --- | --- |

- (1) Recommandation UIT-R BS.776 de l'UIT-R (Format de la voie de données d'utilisateur dans l'interface audionumérique).

TABLEAU  4

| Exigences de qualité |  |
| --- | --- |

| Qualité de base de l'image | Nombre de codecs testés:2 codecs en cascade (1) Différence de qualité: meilleure que 12% avec la méthode DSCQS et les matériaux suivants (2) (3) – (à spécifier) |
| --- | --- |

| Qualité de base du son | A spécifier |
| --- | --- |

| Conséquences des défauts/qualité en présence d'erreurs | TEB £ 1 ´ 10–4 y compris paquets d'erreurs £ 30 bitsDégradation: moins d'un point (de notation) avec la méthode DSIS et les matériaux suivants (2) (3) – (à spécifier) |
| --- | --- |

| Temps de récupération | £ 500 ms après une interruption de 50 ms (4) |
| --- | --- |

| Modification du retard global après interruption du signal | Aussi faible que possible (à l'étude) |
| --- | --- |

| Décalage maximal entre son et image | ± 2 ms par codec |
| --- | --- |

DSCQS: échelle de qualité continue à double stimulus. DSID: échelle de dégradation à double stimulus. - (1) On est conscient des difficultés que présente l'estimation ou la mesure des caractéristiques des codecs en cascade, en particulier s'il faut prendre en considération un certain nombre de codecs différents. Ces critères de qualité impliquent que les connexions directes des codecs en cascade sont entièrement numériques. - (2) Les notations de la qualité de l'image se font selon les procédures de la Recommandation UIT-R BT.710 avec les méthodes subjectives d'évaluation indiquées. - (3) Les spécifications en matière de qualité s'applique uniquement au matériel d'essai à spécifier. Une fois que la Recommandation sera mise à jour, ce matériel devra être spécifié. - (4) Le temps de récupération peut être exprimé en nombre de trames de délai nécessaire entre la transmission du signal au décodeur et le passage du signal d'entrée sur l'écran (ou un signal non traité retardé de manière appropriée) d'un niveau de gris au signal de sortie du décodeur sans qu'il reste de perturbation visible de l'image. - Une procédure analogue devra être utilisée pour évaluer le temps de récupération résultant d'un glissement de bits pouvant survenir après une coupure non synchrone, par exemple.

# 3.	Connexions en cascade dans la chaîne de radiodiffusion

Il faudra envisager des algorithmes de codage de conception modulaire dans les chaînes de contribution et de distribution primaire et secondaire.

# 4.	Complexité du système

Il faut que la complexité du codec permette de le mettre en oeuvre avec les technologies disponibles et à un coût qui soit raisonnable par rapport à celui de la transmission dans l'application envisagée.

# 5.	Disponibilité du système

Il faut qu'à l'échelle mondiale tout brevet nécessaire soit disponible sans discrimination dans des conditions équitables.

_________________

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.