RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1122*

REQUISITOS  DE  USUARIO  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  EMISIÓN  Y  DE  DISTRIBUCIÓN
SECUNDARIA  CON ESQUEMAS  DE  CODIFICACIÓN  PARA  TELEVISIÓN
CONVENCIONAL,  TVAD  Y  TELEVISIÓN  JERÁRQUICA

(Cuestión UIT-R 209/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1122

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las Recomendaciones UIT-R BT.601 y UIT-R BT.709 definen los parámetros de las señales digitales Y, CB, CR de luminancia y de diferencia de color;

b)	que es necesario transmitir señales conformes a dicha norma mediante redes de distribución secundaria o de sistemas de emisión (terrenales, por satélite, por cable, etc.);

c)	que se han desarrollado algoritmos de codificación y establecido o propuesto normas que permiten efectuar dicha transmisión utilizando técnicas de reducción de la velocidad binaria;

d)	que se está desarrollando un equipo códec prototipo con utilización de estos algoritmos y es necesario evaluarlo;

e)	que en los textos UIT-R figuran guías de carácter general para los métodos de evaluación y que, en particular, los métodos de evaluación subjetiva se definen en las Recomendaciones UIT-R BT.500 y UIT-R BT.710;

f)	que una evaluación de este tipo tendrá que tener en cuenta la calidad de la imagen básica y la característica de fallo en presencia de errores de transmisión y el enlace de emisión;

g)	que en el diseño de los códecs y en su evaluación habrán de tenerse en cuenta los requisitos de usuario;

h)	que si han de ser completos, los requisitos de usuario deben especificar los procedimientos de prueba y el material de prueba a utilizar para comprobar el cumplimiento de dichos requisitos;

j)	que muchas organizaciones solicitan un establecimiento rápido de los requisitos de usuario,

recomienda

1.	que la especificación, el diseño y las pruebas de los sistemas de distribución secundaria y emisión de señales Y, CB, CR para TV convencional, TVAD y televisión jerárquica se rijan por los requisitos de usuario indicados a continuación.

CUADRO  1

Requisitos de usuario para la distribución secundaria y la emisión

| Requisitos de usuario | Especificación |
| --- | --- |

| Requisitos funcionales |  |
| --- | --- |
| Formato de la señal de televisión de entrada | - – TV convencional: 4:2:2 de la Rec. UIT-R BT.601 |
|  | - – TVDA: imágenes normalizadas de estudio de la Rec. UIT-R BT.709 |
| - Formato de la señal de audio de entrada | - – pendiente de especificación |
| - Número de canales audio | - – pendiente de especificación |
| - Datos auxiliares | - – pendiente de especificación |
| - Control de acceso | - – pendiente de especificación |
| - Compatibilidad TVAD/TV convencional | - – no es necesaria para algunas aplicaciones de TVAD |
| - Escalabilidad | - – pendiente de especificación |
| - Requisitos de calidad |  |
| - Requisitos supuestos para una cadena de radiodifusión completa |  |
| - Códecs en cascada | - – un códec de contribución, un códec de distribución primaria y un códec de distribución secundaria en cascada |
| - Calidad básica | - – mejor del 18% de la escala DSCQS(1) para el material de prueba siguiente: ------ (pendiente de especificación) |
| - Cambio del retardo global tras una perturbación importante | - – menor de 20 ms |
| - Retardo total desde el origen a los hogares | - – pendiente de especificación |
| - Requisitos para distribución secundaria |  |
| - Condición de buena recepción | - – £ 12% de la escala DSCQS (1) - – para el siguiente material de prueba: - ------ (pendiente de especificación) |
| - Condición de recepción deficiente (2) | - – £ 36% de la escala DSCQS (1) para el mismo material de prueba y las mismas condiciones de observación |
| - Visualización con resolución inferior (3) | - – £ 12% de la escala DSCQS (1) para el material de prueba siguiente: (pendiente de especificación) e imagen de referencia con conversión descendente |
| - Calidad de audio básica | - – pendiente de especificación |
| - Características de fallo en la imagen | - – pendiente de especificación |
| - Tiempo de recuperación de la imagen | - – 500 ms tras una interrupción de 50 ms |
| - Tiempo de recuperación audio | - – pendiente de especificación |
| - Característica de fallo imagen/audio | - – fallo de la imagen primero |
| - Retardo relativo audio/vídeo | - – menor de ± 2 ms |
| - Requisitos de diseño |  |
| - Complejidad de los circuitos | - – se favorece la asimetría codificador/decodificador, por ejemplo, un codificador más complejo pero el receptor sencillo |
| - DSCQS Escala de calidad continua de doble estímulo - DSIS Escala de degradación con doble estímulo - (1) Requisitos de calidad – Todas las valoraciones de la calidad de este apartado se efectúan utilizando los procedimientos de las Recomendaciones UIT-R BT.500 y UIT-R BT.710, valiéndose de los métodos de evaluación subjetiva indicados. (2) Calidad de la imagen en condiciones de recepción fuerte – En ciertos sistemas y para condiciones de recepción difícil, se extrae una imagen de resolución inferior aplicándole una conversión ascendente para visualizarla. En este modo de funcionamiento, la evaluación de la calidad debe utilizar la imagen de resolución superior como referencia. (3) Visualización con resolución inferior – Esta condición se aplica cuando el receptor es capaz de visualizar únicamente una resolución inferior. Para este modo de funcionamiento, la evaluación de la calidad debe utilizar una versión con conversión descendente de la imagen de resolución superior, como referencia. |  |

_________________

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.