Рекомендация МСЭ-R BT.1122-2 (03/2011)

Пользовательские требования к кодекам систем передачи и вторичного распределения сигналов ТСЧ и ТВЧ

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2011 г.

ITU 2011

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1122-2

Пользовательские требования к кодекам систем передачи 
и вторичного распределения сигналов ТСЧ и ТВЧ

(1994-1995-2011)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены пользовательские требования, которые следует применять при разработке спецификаций, проектировании и испытании систем вторичного распределения и передачи сигналов ТСЧ и ТВЧ.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в Рекомендациях МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709 определены параметры цифровых сигналов яркости и цветоразностных сигналов, состоящих из компонентов Y, CB, CR;

b)	что сигналы, отвечающие этим стандартам, требуется передавать по цифровым сетям вторичного распределения программ или системам передачи (наземным, спутниковым, кабельным и т. д.);

c)	что алгоритмы кодирования были задуманы, а стандарты утверждены и предложены для того, чтобы сделать возможным эффективное использование методов уменьшения скорости цифрового потока для такой передачи;

d)	что общие рекомендации относительно методов оценки содержатся в документах МСЭ-R и что, в частности, методы субъективных испытаний определены в Рекомендациях МСЭ-R BT.500, МСЭ-R BT.710 и МСЭ-R BT.1129;

e)	что в таких оценках будет необходимо принимать в расчет исходное качество изображения, а также характеристику пропадания сигнала из-за ошибок, возникающих на линии передачи и распространения;

f)	что как при разработке, так и при оценке кодеков должны учитываться пользовательские требования;

g)	что, для того чтобы быть полными, пользовательские требования должны определять процедуры испытаний и тестовый материал, который должен быть использовать при проверке выполнения требований,

отмечая,

a)	что в Рекомендации МСЭ-R BS.1548 определены требования к системам кодирования источника звука, используемым в звуковом и телевизионном радиовещании;

b)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.1203 представлены пользовательские требования к кодированию цифровых ТВ сигналов со снижением бинарной скорости передачи видеосигнала в телевизионной системе сквозной передачи;

c)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.1868 описаны пользовательские требования к кодекам для сетей доставки, первичного распределения и спутникового сбора новостей (ССН),

рекомендует,

1	чтобы следующие пользовательские требования применялись при разработке спецификаций, проектировании и испытании систем вторичного распределения и передачи сигналов ТСЧ и ТВЧ.

ТАБЛИЦА 1

Пользовательские требования к кодекам систем вторичного распределения и передачи

| Пункт |  | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| Формат входного видеосигнала |  | Дискретизация: 4:2:2 (Y, CB, CR) 8 или 10 бит на отсчет для каждого компонента |
| Формат входного звукового сигнала |  | Дискретизация: 48 кГц 16 бит или более |
| Число звуковых каналов |  | Шесть каналов для основной услуги по передаче звука (как правило, включая канал LFE). Могут обеспечиваться дополнительные каналы для многоязычного сопровождения и услуг по передаче звука, предназначенных для лиц с ослабленным слухом и зрением |
| Максимальная относительная задержка звук/изображение |  | 2 мс на кодек |
| Базовое качество изображения (при условии отсутствия ошибок)(1) | Один кодек | Разница в качестве: ≤ 12% на основе метода DSCQS с использованием как минимум четырех последовательностей, выбранных из Рекомендации МСЭ-R BT.1210, не менее половины из которых должны составлять последовательности высокоактивного характера. Данный уровень качества должен обеспечиваться за счет использования не менее 75% выбранных последовательностей; на остальных должна обеспечиваться разница ≤ 30% |
|  | Каскадно соединенные кодеки | Каскад, состоящий из одного кодека для доставки, одного кодека для первичного распределения и одного кодека для вторичного распределения |
|  |  | Разница в качестве: ≤ 18% на основе метода DSCQS с использованием как минимум четырех последовательностей, выбранных из Рекомендации МСЭ-R BT.1210, не менее половины из которых должны составлять последовательности высокоактивного характера. Данный уровень качества должен обеспечиваться за счет использования не менее 75% выбранных последовательностей; на остальных должна обеспечиваться разница ≤ 36% |
| Базовое качество звука |  | См. Рекомендацию МСЭ-R BS.1548, Приложение 2 |
| Характеристики пропадания сигнала/показатель качества по ошибкам |  | Практически без ошибок на входе декодера при нормальных условиях. Для декодеров должны быть предусмотрены функциональные возможности маскирования ошибок |
| Характеристики пропадания сигнала изображения/звука |  | Первым пропадает изображение |
| Время восстановления |  | 500 мс после перерыва в 50 мс |
| Изменение общей задержки после прерывания сигнала/крупных сбоев |  | Менее 20 мкс |
| Вспомогательный сигнал |  | Могут обеспечиваться вспомогательные сигналы для услуг передачи данных и управления доступом |
| DSCQS: Шкала непрерывной оценки качества с двумя источниками воздействия. (1) Субъективную оценку качества изображения следует осуществлять в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R BT.500, МСЭ-R BT.710 и МСЭ-R BT.1129. |  |  |

______________

Настоящая Рекомендация должны быть доведена до сведения 9-й Исследовательской комиссии по стандартизации электросвязи.