RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1128-1

ÉVALUATION  SUBJECTIVE  DES  SYSTÈMES  DE  TÉLÉVISION  CLASSIQUES

(Question UIT-R 211/11)

(1994-1995)

Rec. UIT-R BT.1128-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un certain nombre d'administrations et d'organisations de par le monde utilisent actuellement des systèmes de télévision analogiques classiques (NTSC, PAL, SECAM);

b)	que les évaluations subjectives sont vitales pour la conception et le choix des systèmes de télévision analogiques de qualité classique;

c)	que la Recommandation UIT-R BT.500 décrit, pour l'évaluation subjective, un certain nombre de méthodes conseillées dont de nombreux détails méthodologiques sont adaptés à l'évaluation de la qualité de la télévision classique;

d)	que les systèmes de télévision classiques peuvent servir de repères aux fins de comparaison de la qualité de l'image pour les nouveaux systèmes mis au point;

e)	que l'on peut analyser, présenter et interpréter les résultats des essais subjectifs de bien des façons différentes et qu'il est donc extrêmement souhaitable de mieux normaliser les méthodes d'analyse, de présentation et d'interprétation de ces résultats afin de pouvoir comparer ceux qui ont été obtenus par divers chercheurs;

f)	que l'on a modifié la Recommandation UIT-R BT.500 afin qu'elle ne donne que des informations générales sur la méthodologie des évaluations subjectives de la qualité des images de télévision,

recommande

1	que l'on effectue les évaluations subjectives de la qualité de l'image des systèmes de télévision classiques selon la méthodologie générale que décrit la Recommandation UIT-R BT.500;

2	que les évaluations subjectives de la qualité globale et des conséquences de la dégradation de la transmission des systèmes classiques se fassent dans les conditions d'observation spécifiées et selon les méthodes d'évaluation subjective que décrit l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Qualité subjective des systèmes de télévision classiques
Spécifications permettant l'application de la
Recommandation UIT-R BT.500

# 1	Conditions d'observation

La situation des observateurs doit être la suivante:

## 1.1	Choix des conditions d'observation

Pour les évaluations de la télévision classique, il existe un ensemble particulier de conditions d'observation. Toutefois, on peut se placer à des distances d'observation différentes selon que les évaluations sont normales ou critiques (voir le Tableau 1).

TABLEAU  1

| Problème d'évaluation | Conditions d'observation |
| --- | --- |
| Evaluer les systèmes classiques | Observer à une distance de 6 fois la hauteur de l'image (6 H) |
| Evaluer les systèmes classiques dans des conditions critiques | Observer à une distance de 4 H pour les systèmes à 625 lignes et 4 ou 5 H pour les systèmes à 525 lignes |

## 1.2	Conditions particulières à la télévision classique

Ces conditions d'observation sont particulières aux systèmes classiques. La Recommandation UIT-R BT.500 indique en outre des conditions d'observation plus générales.

a)	Rapport de la distance d'observation à la hauteur de l'image	4 H et 6 H (voir la Note 1)

b)	Luminance de crête de l'écran	70 cd/m2

c)	Moniteur d'évaluation (Lorsqu'on utilise plus d'une salle 	Haute qualité, 
d'observation, les moniteurs d'évaluation devront être 	taille d'écran: ³ 56 cm (22 pouces)
soigneusement réglés de manière identique)

d)	Angle d'observation sous-tendu par la zone d'arrière-plan 	³ 43° (hauteur)  ´  57° (largeur)
répondant aux spécifications

NOTE 1 – Une distance de six fois la hauteur de l'image (6 H) est la distance préférée pour les évaluations de systèmes de télévision classiques (625/50, 525/60); toutefois, une distance de 4 H peut également convenir à condition que les résultats soient consignés séparément.

# 2	Méthodes d'évaluation

Les évaluations subjectives de la qualité globale de l'image de qualité classique fournie par un système d'émission doivent être faites au moyen de la méthode à échelle de qualité continue à double stimulus (Recommandation UIT-R BT.500) et avec pour référence des images de qualité studio.

Les évaluations des conséquences de la dégradation d'un système d'émission qui donne une qualité classique doivent être faites au moyen de la méthode à échelle de dégradation à double stimulus (Recommandation UIT-R BT.500) et avec soit une image de qualité studio soit une image non dégradée provenant d'un système d'émission de référence.

Lorsqu'on s'intéresse à la qualité des programmes de types divers et aux conditions de transmission rencontrées dans la pratique, il est conseillé de décrire les conséquences de la dégradation de la transmission comme dans les Appendices 1 et 2 de l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.500.

Avec ces méthodes, il faut prendre soin de séparer l'influence du format de visualisation de celui du système de base (par exemple, présentation d'une image 4:3 sur un écran de contrôle 16:9). On peut, à l'aide d'évaluations, tenir compte des divers formats de présentation possibles ou convenables.

# 3	Matériel d'essai

Il existe plusieurs méthodes pour préciser les sortes de matériel d'essai nécessaire aux évaluations en télévision. Le Tableau 2 de la Recommandation UIT-R BT.500 passe en revue les problèmes typiques d'évaluation et le matériel d'essai utilisé à cet effet.

Plusieurs organisations ont déjà mis au point des images fixes et des séquences d'essai. Pour étudier la qualité d'un système donné assorti d'un certain type de dégradation, on préférera le matériel d'essai qu'énumère l'Annexe 2 à la présente Recommandation. Cette liste énumère le matériel critique à utiliser selon la Recommandation UIT-R BT.500 qui définit comme suit les critères de choix:

–	être représentatif d'une diversité de programmes typiques et des techniques de production actuelles;

–	couvrir une large gamme de niveaux critiques;

–	comprendre des images fixes.

Afin de disposer de signaux source d'excellente qualité et, partant, d'éviter de fausser l'évaluation, on préférera des images et des séquences mémorisées numériquement. Le format de bande D-1 4:2:2 (Recommandation UIT-R BR.657) servira aux échanges d'images et de séquences source entre les laboratoires, afin que la comparaison des systèmes soit plus significative. Le format des bandes d'ordinateur convient aussi.

De nouvelles études sont nécessaires afin de déterminer le niveau critique des images et séquences d'essai énumérées dans l'Annexe 2.

ANNEXE  2

Cette Annexe donne une liste des images et séquences d'essai disponibles en vue de l'évaluation de la qualité de l'image classique ainsi que des renseignements sur leurs caractéristiques et leurs formats.

TABLEAU  2

Images et séquences pour essais de télévision classique

| Titre | Description | Aspects | Caractéristiques | Disponibilité (o: disponible) |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | intéressants | à examiner | 525 | 625 |  | critique |
| Images fixes |  |  |  |  |  |  |  |
| Formal pond |  |  | Résolution de luminance | o | o |  |  |
| Boats with lighthouse |  |  | Résolution de luminance et de couleur | o | o |  |  |
| Clown | Clown se maquillant |  | Résolution horizontale | o | o |  |  |
| Boy with toys | Garçonnet jouant avec plusieurs jouets colorés | Peau et contours colorés |  | o | o |  |  |
| Girl with toys | Fillette jouant avec plusieurs jouets colorés | Peau et contours colorés |  | o | o |  |  |
| Young couple | Homme et femme avec vêtements à rayures | Détails fins | Résolution de luminance | o | o |  |  |
| Toys and blackboards |  |  | Couleur, résolution verticale | o | o |  |  |
| Tree | Structures de luminance |  |  | o | o |  |  |
| Male head |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiel harbour | Vue détaillée du port de Kiel | Résolution fine | Résolution spatiale | o | o |  |  |
| Latin text |  |  |  |  |  |  |  |
| Graph |  |  |  |  |  |  |  |
| Test card |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone plate |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2 (suite)

| Titre | Description | Aspects | Caractéristiques | Disponibilité (o: disponible) |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | intéressants | à examiner | 525 | 625 |  | critique |
| Images fixes – Incrustation |  |  |  |  |  |  |  |
| Comb and pencil |  |  |  |  |  |  |  |
| Twigs and ribbon |  |  |  |  |  |  |  |
| Old master – Foreground |  | Incrustation, 1er plan |  | – | o |  |  |
| Old master – Background |  | Incrustation, arrière-plan |  | – | o |  |  |
| Dummy with comb |  |  |  |  |  |  |  |
| Séquences mobiles |  |  |  |  |  |  |  |
| BBC disc 1 | Disque tournant avec plusieurs sujets qui lui sont rattachés; axe de rotation parallèle à l'axe d'observation | Mouvement circulaire |  | – | o |  |  |
| BBC disc 2 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire |  |  |  |  |  |
| BBC disc 3 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire |  |  |  |  |  |
| BBC drum 1 | Tambour en rotation avec images de boutiques fixées dessus. Axe de rotation vertical | Mouvement circulaire |  |  |  |  |  |
| BBC drum 2 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire |  |  |  |  |  |
| Clown | Clown se maquillant. Diapositive en mouvement artificiel | Déplacement (H, V) |  | – | o |  |  |
| Boy with toys | Garçonnet jouant avec plusieurs jouets colorés. Diapositive en mouvement artificiel | Déplacement (H, V) |  | – | o |  |  |
| Kiel harbour | Vue détaillée du port | Oscillation rapide |  | o | o |  |  |
| Table tennis | Jeu et arrière-plan détaillé | Déplacement/Zoom/Coupure |  | o | o |  |  |
| Mobile and calendar | Train miniature circulant devant un décor coloré | Déplacement lent |  | o | o |  |  |
| Renata and scarf | Jeune femme se déplaçant lentement devant un décor détaillé | Mouvement circulaire |  |  |  |  |  |
| Renata and butterflies | Jeune femme se déplaçant lentement devant un décor détaillé et changement de plan sur une planche de papillons colorés | Mouvement circulaire |  |  |  |  |  |
| Sailboat | Ancien bateau à quatre mâts, à quai | Mouvement lent |  | o | o |  |  |
| Flower garden | Panoramique sur des fleurs et des maisons bariolées | Déplacement lent |  | o | o |  |  |
| Susie | Jeune femme au téléphone | Lent |  | o | o |  |  |
| Diva with titles | Diva chantant dans une église, avec titres | Changement de plan |  |  | o |  |  |
| Diva with noise | Diva chantant dans une église et surface avec bruit croissante | Volet |  | o | o |  |  |
| Commercial |  |  |  |  |  |  |  |
| Family portrait | Famille habillée à l'ancienne | Volet |  | o | – |  |  |
| Tempest | Vent sur un jardin miniature | Mouvement aléatoire |  | o | o |  |  |
| Tempest with noise | Vent sur un jardin miniature avec adjonction de bruit | Mouvement aléatoire |  | o | o |  |  |
| Titles |  |  |  |  |  |  |  |
| Cruising | Scènes de danse, arrêt sur image | 2 à 10 arrêts sur image |  | o | o |  |  |

TABLEAU  2 (suite)

| Titre | Description | Aspects | Caractéristiques | Disponibilité (o: disponible) |  | Niveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | intéressants | à examiner | 525 | 625 |  | critique |
| Séquences mobiles – Incrustation |  |  |  |  |  |  |  |
| Balls of wool | Pelotes en mouvement | Moyen | Couleurs mobiles | o | o |  |  |
| Popple |  | Déplacement/ rotations | Rendu du mouvement | o | o |  |  |
| Cactus and comb |  |  |  |  |  |  |  |
| Cactus |  |  |  |  |  |  |  |
| Old master – Foreground | Incrustation, premier plan | Déplacement lent |  | – | o |  |  |
| Old master – Background | Incrustation, arrière-plan | Déplacement lent |  | – | o |  |  |
| Ciao – Foreground | Incrustation, 1er plan, luminance, détails colorés | Déplacement lent/zoom |  | o | o |  |  |
| Ciao – Background | Incrustation, arrière-plan, luminance, détails colorés | Déplacement lent/zoom |  | o | o |  |  |
| Ciao, foreword via Pal code/decode | Diaphotie colorée | Déplacement lent/zoom |  | – | o |  |  |
| NOTE 1 – Contenu de la bande-bibliothèque de l'UER. Chaque séquence dure 30 s. NOTE 2 – Le contenu de la bande-bibliothèque sera mis à jour de temps à autre; cette bande est disponible dans le format numérique D1 (Recommandation UIT-R BT.657); toutes les portions de la bande-bibliothèque font partie du domaine public et on peut les utiliser librement pour les évaluations et les démonstrations. Les demandes doivent être adressées à l'Union européenne de radio-télévision (UER) par le biais du Bureau des radiocommunications de l'UIT. |  |  |  |  |  |  |  |

_________________