RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1129

ÉVALUATION  SUBJECTIVE  DES  SYSTÈMES  DE  TÉLÉVISION  NUMÉRIQUE
AYANT  UNE  QUALITÉ  ÉGALE  OU  PRESQUE  ÉQUIVALENTE
À  CELLE  DES  SYSTÈMES  CLASSIQUES

(Question UIT-R 211/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1129

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un certain nombre d'administrations et d'organisations de par le monde étudient actuellement des systèmes numériques et que, dans de nombreuses parties du monde, la radiodiffusion numérique va sans doute devenir le premier média du siècle prochain;

b)	que les évaluations subjectives sont vitales pour la conception et la comparaison des systèmes numériques;

c)	que la Recommandation UIT-R BT.500 indique, pour les évaluations subjectives, plusieurs méthodes conseillées qui conviennent en partie à la télévision numérique;

d)	que, par leur nature, et grâce aux techniques de transmission utilisées, les systèmes numériques permettent d'introduire dans le canal de radiodiffusion des trains de programmes multiples ou des schémas de codage échelonnables ou hiérarchiques,

recommande

1.	que les méthodes générales d'évaluation subjective des systèmes numériques, y compris ceux qui fournissent des trains de programme multiples ou des schémas de codage échelonnables ou hiérarchiques, avec un niveau de service égal ou presque égal à celui des systèmes traditionnels, correspondent à celles que décrit la Recommandation UIT-R BT.500;

2.	que les procédures propres à l'évaluation subjective des systèmes numériques, y compris ceux qui fournissent des trains de programmes multiples ou des schémas de codage échelonnables ou hiérarchiques, avec un niveau de service égal ou presque égal à celui des systèmes classiques, correspondent à celles de l'Annexe 1.

ANNEXE  1

# 1.	Introduction

La présente Annexe, qui est censée être utilisée conjointement avec la Recommandation UIT-R BT.500, fournit des précisions sur l'application des méthodes générales que décrit la Recommandation en vue des évaluations subjectives des systèmes numériques de qualité égale ou presque équivalente à celle des systèmes de télévision classiques. Les précisions opératoires données ici, ainsi que les informations générales utiles, concernent les essais de codecs (ou de systèmes) qui servent à acheminer des images produites conformément à la Recommandation UIT-R BT.601 dans les applications de contribution et de distribution ainsi que d'émission.

Pour les applications de distribution, les spécifications de la qualité peuvent être définies en termes de jugement subjectif de la part d'observateurs. De tels codecs peuvent théoriquement être évalués subjectivement en fonction des spécifications. En théorie, la qualité d'un codec prévue pour des applications de contribution ne pourrait cependant pas être définie en termes de caractéristiques subjectives car le signal qu'il produit n'est pas destiné au visionnage immédiat, mais à la postproduction, à l'enregistrement et/ou au codage pour transmission ultérieure. Du fait qu'il est difficile de définir la qualité pour une série d'opérations de postproduction différentes, le principe choisi a consisté à définir les performances d'une chaîne d'appareils, y compris pour la fonction de postproduction, considérée comme représentative d'une application de contribution réelle. Cette chaîne pourrait être constituée d'un codec, suivi par un dispositif de postproduction (ou par un autre codec dans le cas de l'évaluation de la qualité intrinsèque de la contribution), puis par un autre codec avant présentation du signal à l'observateur. L'adoption de cette stratégie pour les codecs destinés aux applications de contribution a pour conséquence que les procédures de mesure décrites dans la présente Recommandation peuvent aussi être utilisées pour les évaluer.

Des progrès sont en cours, mais l'on ne dispose pas actuellement d'une expérience suffisante pour pouvoir donner des précisions sur les méthodes d'évaluation objective de la qualité d'image des codecs. En matière d'évaluations subjectives pour lesquelles on dispose d'une expérience considérable, on peut faire des recommandations sur les conditions expérimentales et sur la méthodologie. Il ne faut cependant pas oublier, en fixant des objectifs de qualité ou de dégradation, que les méthodes actuelles ne peuvent pas donner des notes subjectives absolues, mais au contraire, des résultats qui sont partiellement affectés par les conditions de référence ou d'ancrage. On peut adopter les mêmes méthodologies pour les codecs à longueur de mot fixe ou variable, inter ou intratrames, mais leur nature pourra influencer le choix des séquences d'essai.

Actuellement, la méthode la plus fiable pour le classement de codecs de haute qualité consiste à évaluer tous les systèmes en présence simultanément et dans des conditions identiques. Lorsqu'il n'existe que de fines différences de qualité, les essais réalisés indépendamment ne peuvent donner qu'une indication et non une preuve indiscutable de supériorité.

Il pourrait être utile d'évaluer subjectivement les dégradations en fonction du taux d'erreur binaire sur la liaison entre le codeur et le décodeur. On ne possède actuellement qu'une connaissance expérimentale des statistiques d'erreurs réelles, insuffisante pour pouvoir faire des recommandations sur les paramètres d'un modèle rendant compte du groupement des erreurs en salves. Tant que l'on ne disposera pas de données suffisantes, la loi de Poisson pourra être appliquée aux erreurs.

# 2.	Conditions d'observation

Pour les évaluations subjectives, les conditions générales d'observation sont celles du § 2.1 de la Recommandation UIT-R BT.500. Le Tableau 1 indique les conditions d'observation propres aux évaluations subjectives des systèmes numériques.

TABLEAU  1

Conditions d'observation propres aux évaluations
subjectives des systèmes numériques

| Condition | Elément | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| a | Rapport de la distance d'observation sur la hauteur de l'image | 4 H et 6 H (1) |
| b | Luminance de crête de l'écran | 70 cd/m2 |
| c | Angle d'observation sous-tendu par la zone d'arrière-plan qui répond aux spécifications | ³ 43° (hauteur) × 57° (largeur) |
| d | Visualisation | Haute qualité, taille d'écran 56 cm (22 pouces) |
| (1) Une distance de six fois la hauteur de l'image (6 H) est la distance préférée pour les évaluations de systèmes de télévision qui offrent une qualité égale ou presque équivalente à celle des systèmes classiques (625/50, 525/60); toutefois, une distance de 4 H peut également convenir à condition que les résultats soient consignés séparément. |  |  |

# 3.	Méthodes d'évaluation

## 3.1	Evaluation de la qualité intrinsèque de l'image

Lorsqu'on évalue un codec destiné à la distribution, cette qualité est celle de l'image décodée après un seul passage dans le codec. Pour ceux affectés aux contributions, la qualité intrinsèque peut être évaluée à la sortie de plusieurs codecs en cascade pour simuler des conditions d'exploitation typiques.

Lorsque la plage de qualité à étudier est étroite, comme ce sera normalement le cas pour les codecs de télévision, la méthodologie à utiliser est la variante (II) de la méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue décrite dans la Recommandation UIT-R BT.500. La séquence de source initiale est utilisée comme référence. Des discussions se poursuivent sur la durée des séquences de présentation. Dans de récentes expériences sur des codecs destinés à la vidéo en composantes 4:2:2, il a été jugé avantageux de modifier la présentation par rapport à celle qui est décrite dans la Recommandation UIT-R BT.500. Des images composites ont été utilisées à titre de référence supplémentaire en vue de donner un niveau de qualité plus faible par rapport à celui auquel était estimée la qualité du codec.

Il est recommandé d'utiliser dans les essais au moins six séquences d'images, plus une supplémentaire destinée à l'entraînement avant le début de l'expérience. Les séquences doivent être comprises entre «moyennement critique» et «critique» pour l'application à débit binaire réduit considérée.

Pour les évaluations subjectives, on peut choisir des images fixes et des séquences mobiles parmi celles qu'énumère l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.802. On notera, à ce propos, que les images et les séquences enregistrées sous forme numérique sont les signaux source les plus facilement reproductibles et qu'il convient donc de les préférer pour les évaluations. Les laboratoires peuvent échanger entre eux du matériel d'essai comme celui que décrit la Recommandation UIT-R BT.802 afin de donner plus de valeur aux comparaisons entre systèmes. Le format de bande D-1 4:2:2 que décrit la Recommandation UIT-R BT.657 devrait servir à de tels échanges lorsque ce type de magnétoscope sera disponible sur le marché, à des prix économiques. Les échanges sont aussi possibles en format de bande d'ordinateur.

D'un bout à l'autre de la présente Annexe, on insiste sur l'importance qu'il y a de tester les codecs au moyen de séquences d'images critiques pour la réduction de débit binaire en télévision. On peut donc raisonnablement se demander quel est le niveau critique d'une séquence donnée pour une application déterminée de la réduction du débit binaire ou se préoccuper de savoir si une séquence est plus critique qu'une autre. Une réponse simple, mais pas particulièrement utile, est d'affirmer que la notion de niveau critique a une signification très différente selon les codecs. C'est ainsi qu'une image fixe très détaillée pourrait être critique pour un codec intratrame, tandis que pour un système intertrames capable d'exploiter les similitudes entre images, la même scène ne poserait aucun problème. Certains types de séquences où figurent des textures mouvantes et des mouvements complexes seront critiques pour toutes les catégories de codecs et ce sont donc eux qu'il est le plus utile de produire ou de reconnaître. Les mouvements complexes peuvent être d'une forme prévisible par l'observateur, mais non par les algorithmes de codage; c'est le cas des déplacements tortueux périodiques.

On a découvert une grandeur simple mais utile basée sur la mesure de l'entropie adaptative intertrames-intratrame en essayant de chiffrer statistiquement le niveau critique de l'image. Cette méthode a été utilisée en vue de «calibrer» les séquences d'images que l'UIT-R propose d'employer dans les essais de codecs à 34, 45 et 140 Mbit/s et s'est révélée utile dans le choix de celles à adopter. La manière la plus facile de réaliser ces mesures sur les séquences est de transférer celles-ci à des ordinateurs de traitement de l'image, puis de les soumettre à un logiciel d'analyse.

Lorsqu'il n'est pas possible de recourir à ces techniques, on pourra utiliser les indications générales qui suivent sur la manière de choisir des images critiques.

a)	Codecs intratrame à mots de longueur fixe

Il est possible et justifié d'évaluer ces codecs sur des images fixes, mais l'on recommande d'employer des séquences mobiles car le résultat du bruit de codage est plus facile à observer et cette solution est plus représentative de la télévision réelle. Si l'on emploie des images fixes dans la simulation de codecs sur ordinateur, le traitement doit être effectué sur la  totalité de la séquence afin de conserver l'aspect temporel de tout bruit à la source, par exemple. Les scènes choisies doivent contenir le plus possible des détails suivants: régions texturées fixes et mobiles (certaines colorées), objets mobiles et immobiles avec des arêtes aiguës fortement contrastées (quelques-unes en couleur) dans diverses orientations, zones uniformes fixes d'un gris moyen. Au moins l'une des séquences de l'ensemble doit présenter un bruit de source à peine perceptible et une, au minimum, doit être artificielle, c'est-à-dire produite par ordinateur pour s'affranchir des imperfections des caméras, comme celles dues à l'ouverture d'analyse et au traînage.

b)	Codecs intertrames à mots de longueur fixe

Les scènes choisies doivent toutes comporter des mouvements et le plus possible des détails suivants: régions texturées mobiles (certaines en couleur), objets comportant des contours fins et fortement contrastés (certains colorés) se déplaçant dans diverses orientations perpendiculaires aux arêtes. Au moins une des séquences de l'ensemble doit comporter un bruit de source à peine perceptible et une, au minimum, doit être artificielle.

c)	Codecs intratrame à mots de longueur variable

On recommande d'essayer ces codecs avec des images fixes pour la même raison que dans le cas de ceux à longueur de mot fixe. Il est à noter que, de par leur codage à longueur de mot variable et par leur mémoire tampon, ces codecs peuvent répartir dans toute l'image la capacité binaire disponible pour le codage. C'est ainsi que si la moitié d'une image est constituée d'un ciel monotone, que l'on peut coder avec une faible capacité, on en économise pour le reste de l'image qui peut alors être reproduite avec une grande qualité, même si elle est critique. La conclusion à en tirer est que, si une séquence d'images doit être critique pour un tel codec, toutes les parties de l'image doivent comporter des détails avec des textures fixes et en mouvement et autant de couleurs qu'il est possible; il doit aussi y figurer des objets à contours fins et très contrastés. Au moins une des séquences de l'ensemble doit présenter un bruit de source et une, au minimum, doit être artificielle.

d)	Codecs intertrames à mots de longueur variable

Il s'agit là de la catégorie de codecs la plus raffinée et du genre qui exige les images les plus difficiles pour les pousser à leurs limites. Il faut, non seulement que toutes les parties de l'image comportent des détails comme pour les codecs intratrame à mots de longueur variable, mais aussi que ces détails soient en mouvement. De plus, comme de nombreux codecs utilisent des méthodes de compensation des mouvements, les déplacements pendant la séquence doivent être complexes. On peut citer les exemples suivants: scènes avec changements de cadrage et de focales simultanés, scènes ayant comme fond un rideau structuré ou comportant des détails agités par le vent, scènes avec des objets tournant dans les trois dimensions de l'espace, scènes où des objets détaillés accélèrent leurs mouvements de traversée de l'écran. Toutes les scènes doivent comporter d'importants mouvements d'objets à des vitesses différentes, des textures et des arêtes très contrastées, ainsi que des couleurs variées. Au moins une des séquences de l'ensemble doit présenter un bruit de source à peine perceptible et une autre, au minimum, doit montrer des mouvements de caméra complexes synthétisés sur ordinateur à partir d'une image fixe naturelle, de manière qu'elle soit exempte de défauts dus au bruit et au traînage de la caméra. Enfin, une séquence au moins doit être entièrement produite sur ordinateur.

## 3.2	Evaluation de la qualité après post-traitement

Le but de cet essai est de juger si un codec destiné aux contributions est bien adapté à cette fonction du point de vue de post-traitement tel qu'incrustations, ralenti ou recadrage électronique. Pour ces essais, le matériel employé doit au minimum assurer un passage dans le codec étudié, suivi par le post-traitement considéré, puis par l'observation. Il peut toutefois être plus représentatif des applications de contribution d'insérer d'autres codecs après le post-traitement.

La méthodologie à utiliser est la variante (II) de la méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue. Dans ce cas, la référence sera cependant la séquence à la source soumise au même post-traitement que les images décodées. Si l'on juge avantageux de prévoir une référence de plus basse qualité, elle doit aussi être soumise au même post-traitement.

Les séquences d'essai nécessaires pour l'évaluation du post-traitement sont soumises à des critères de criticité exactement identiques à ceux des séquences des autres applications numériques. Il peut cependant être difficile de les respecter dans les scènes d'avant-plan pour les incrustations car elles comportent généralement d'importantes parties d'un bleu uniforme.

Du fait de contraintes matérielles ou de la nécessité d'évaluer un codec pour plusieurs opérations de post-traitement, le nombre des séquences d'images utilisées peut être au minimum de trois, avec une supplémentaire pour la démonstration. La nature des séquences dépendra du type de post-traitement étudié, mais elles devront être comprises entre «modérément critique» et «critique» pour la télévision à débit binaire réduit et pour l'opération en question. Pour évaluer le ralenti, une vitesse de reproduction égale au 1/10 de celle de la source conviendra sans doute.

## 3.3	Evaluation du comportement en présence de défauts

Quand on évalue subjectivement les défauts des images des codecs imputables aux imperfections du canal de transmission ou d'émission, il faudra retenir au moins cinq taux d'erreur binaires ou situations de transmission ou d'émission, mais de préférence davantage, et prévoir qu'ils soient répartis de façon à peu près logarithmique et couvrent toute la gamme suffisante pour que les dégradations dues au codec soient comprises entre «imperceptible» et «très gênant».

Il est possible que l'on doive juger des codecs à des taux d'erreur binaires de transmission provoquant des distorsions passagères visibles si rares qu'il risque de ne pas s'en produire pendant la durée d'une séquence de 10 s. Il est alors évident que le rythme de présentation proposé ici ne convient pas.

Si l'on enregistre l'image sortant d'un codec avec un assez faible taux d'erreur binaire donnant un petit nombre de distorsions passagères visibles pendant une période de 10 s, en vue d'un montage pour constituer une séquence d'évaluation subjective, il faudra veiller à ce que l'enregistrement utilisé soit représentatif de l'image sortant du codec observé pendant une plus longue période de temps.

Comme il faut étudier la qualité du codec pour une série de taux d'erreur binaires de transmission, les contraintes matérielles conduisent à suggérer que trois séquences, plus une pour la démonstration, seraient peut-être suffisantes. La durée d'une séquence doit être d'environ 10 s, mais il convient de noter que les observateurs préféreront peut-être une durée de 15 à 30 s. Cette séquence doit être comprise entre «moyennement critique» et «critique» pour la télévision à débit binaire réduit.

Comme les essais couvriront toute la plage des dégradations, la méthode à double stimulus utilisant une échelle de dégradation est applicable et doit être utilisée.

# 4.	Notes des applications

Lorsqu'il est inutile de juger la qualité ou la dégradation absolue d'un codec et qu'on ne demande que de classer les systèmes ou lorsqu'on souhaite confirmer un classement obtenu par la méthode du double stimulus, il faut utiliser une technique de comparaison entre couples de stimulus.

Telle qu'elle est décrite dans la Recommandation UIT-R BT.500, la méthode permet des comparaisons précises et donne le moyen de déterminer la relation entre couples de systèmes. Une extension de cette méthode au classement de la qualité ou de la dégradation pour plus de deux systèmes est possible. Selon ce principe, on établit un classement global à partir de ceux donnés par les observateurs pour tous les couples possibles de séquences d'images.

L'analyse est compliquée par le fait qu'un observateur peut juger que l'image A est meilleure que l'image B, elle-même meilleure que l'image C, tout en préférant C à A. On parle alors de «triade intransitive».

Un problème posé par la méthode tient au fait que le nombre de présentations nécessaires augmente avec le carré du nombre de séquences d'essai et de codecs, si bien que la mise en oeuvre de cette méthode peut s'avérer impossible.

Si le canal de radiodiffusion sert à acheminer des trains de programmes multiples ou des schémas de codage échelonnables ou hiérarchiques, il peut se révéler nécessaire d'adapter la méthode d'évaluation compte tenu de ce qui suit:

–	pour savoir si un service est acceptable, le critère n'est pas forcément la transparence du codage à la source; il peut s'agir en fait de la faculté du système, pour une attribution de débit binaire donnée, à donner au service traditionnel une solution de rechange convenable. Dans les essais de qualité, il convient donc de prendre pour référence un matériel acheminé par un système traditionnel dans des conditions de réception normales plutôt qu'un matériel sous forme numérique non comprimée. Il conviendrait aussi d'utiliser le matériel d'essai choisi pour être représentatif d'une gamme de contenus de programme actuels ou futurs (voir l'Appendice 1 de l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.500). Au cours des essais, les conditions d'observation seront celles qu'indique la Recommandation UIT-R BT.500 et le § 1 de la présente Annexe, alors que la méthode d'essai générale sera la méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue (§ 5 de la Recommandation UIT-R BT.500); et

–	le système est à même de conserver complètement les trains de programmes en cas de pleine charge du canal et de défauts de transmission. Il convient donc, au cours des essais des dégradations, de maintenir le canal à pleine charge et d'avoir une gamme de niveaux de dégradation représentant celle qui se produit en général dans des conditions de réception normales (voir l'Appendice 2 de l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.500). Au cours des essais, les conditions d'observation seront celles qu'indique la Recommandation UIT-R BT.500 et le § 1 de la présente Annexe, alors que la méthode d'essai générale sera la méthode à double stimulus à échelle de qualité continue (§ 4 de la Recommandation UIT-R BT.500).

Note 1 – Lorsque, dans un même contexte, on évalue des systèmes analogiques et numériques, il est important que le jeu de matériel d'essai choisi présente des difficultés proportionnées pour les deux types de système. Dans ce cas, il peut être utile de recourir, pour une analyse supplémentaire, à la procédure d'échelonnement multidimensionnel que mentionne le Tableau 2 de l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R BT.500.

_________________