RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1206

LIMITES  DE  MISE  EN  FORME  DU  SPECTRE  POUR  LA  RADIODIFFUSION 
TÉLÉVISUELLE  NUMÉRIQUE  DE  TERRE

(Question UIT-R 121/11)

(1995)

Rec. UIT-R BT.1206

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre utilisera des bandes de fréquences en partage avec la télévision analogique;

b)	que, pour garantir l'efficacité de la planification de la radiodiffusion de Terre, il convient de déterminer les limites du spectre des fréquences radioélectriques qui seront attribuées à la télévision numérique pour assurer la plus grande compatibilité possible de l'un et l'autre systèmes,

recommande

1	de veiller à ce que les caractéristiques du spectre des fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion numérique de Terre soient conformes aux limites définies à:

–	l'Annexe 1 pour des canaux de 6 MHz,

–	l'Annexe 2 pour des canaux de 7 MHz,

–	l'Annexe 3 pour des canaux de 8 MHz.

ANNEXE  1

Limites de mise en forme du spectre pour des systèmes de télévision
numérique de Terre utilisant des canaux de 6 MHz

(A l'étude)

ANNEXE  2

Limites de mise en forme du spectre pour des systèmes de télévision
numérique de Terre utilisant des canaux de 7 MHz

# 1	Types de système de 7 MHz visés

Les limites de mise en forme du spectre décrites dans la présente Annexe s'appliquent à des systèmes à multiplexage orthogonal par répartition en fréquence (MORF) à plusieurs porteuses, de 7 MHz, indépendamment du nombre de porteuses utilisées.

# 2	Echantillonnage du signal de sortie de l'émetteur

Pour examiner le spectre, on connecte le port de sortie de l'émetteur (ainsi que les éventuels filtres de détermination des canaux RF) à un analyseur de spectre via un atténuateur ou à une charge artificielle permettant avec un analyseur de spectre d'en contrôler les émissions. On utilise pour ce faire un analyseur de spectre à rémanence ou à mémoire numérique réglable, réglé suivant les valeurs du Tableau 1 pour des systèmes MORF.

TABLEAU  1

Valeurs auxquelles doit être réglé un analyseur de spectre
pour des systèmes MORF

| Fréquence RF centrale | Fréquence centrale d'un canal de télévision standard |
| --- | --- |
| Echelle d'amplitude (dB/division) | 10 |
| Largeur de bande de résolution (kHz) | 10 |
| Largeur totale analysée (MHz) | 10 |
| Durée totale de balayage (ms) | 300 |
| Filtre vidéo (kHz) | 10 |

# 3	Réglage du niveau de référence de l'analyseur de spectre

Pour les systèmes MORF à plusieurs porteuses, on règle l'analyseur de spectre de telle sorte que le niveau maximum affiché corresponde à la ligne de référence de 0 dB. Aux fins de comparaison, il est possible de calculer la puissance du signal affichée sur l'analyseur de spectre (correspondant au niveau de référence) en utilisant l'équation suivante:

Niveau de référence  10 log10 P(av) · B(meas) /B(act)               dBW

où:

P(av) :	puissance (dissipée) moyenne réelle (W) du signal MORF mesurée sur la totalité de la largeur de bande du système

B(meas) :	largeur de bande de bruit équivalente de l'analyseur de spectre (l'utilisation de la largeur de bande de résolution de l'analyseur de spectre donne des résultats d'une précision d'environ  2 dB)

B(act) :	largeur de bande active totale du spectre du signal MORF.

On compare la courbe spectrale enregistrée avec celle de la Fig. 1 pour vérifier que le spectre est entièrement contenu dans les limites du gabarit.

FIGURE 1...[D01] = 9.5 CM

ANNEXE  3

Limites de mise en forme du spectre pour des systèmes de télévision
numérique de Terre utilisant des canaux de 8 MHz

# 1	Types de système de 8 MHz visés

Les limites de mise en forme du spectre décrites dans la présente Annexe s'appliquent à des systèmes MORF à plusieurs porteuses, de 8 MHz, indépendamment du nombre de porteuses utilisées.

# 2	Echantillonnage du signal de sortie de l'émetteur

Le signal de sortie de l'émetteur est échantillonné suivant le procédé présenté au § 2 de l'Annexe 2. L'analyseur de spectre est réglé suivant les valeurs du Tableau 1.

# 3	Réglage du niveau de référence de l'analyseur de spectre

Le niveau de référence de l'analyseur de spectre est réglé selon le mode décrit au § 3 de l'Annexe 2 pour les systèmes MORF à plusieurs porteuses.

On compare la courbe spectrale enregistrée avec celle de la Fig. 2 pour vérifier que le spectre est entièrement contenu dans les limites du gabarit.

FIGURE 2...[D02] = 9.5 CM