RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1210

IMAGES  D'ESSAI  À  UTILISER  POUR  LES  ÉVALUATIONS  SUBJECTIVES

(Question UIT-R 211/11)

(1995)

Rec. UIT-R BT.1210

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la qualité de fonctionnement d'un système de télévision doit être exprimée par des mesures objectives et subjectives;

b)	que l'évaluation de la qualité d'image d'un système se fait essentiellement de manière subjective;

c)	que dans les évaluations subjectives, les procédures d'essai, les conditions d'observation et les images d'essai utilisées peuvent avoir une grande influence sur les résultats de l'évaluation;

d)	que les systèmes numériques avec réduction du débit binaire, dont la qualité d'image dépend en règle générale du contenu de l'image, sont de plus en plus souvent utilisés dans la chaîne de radiodiffusion;

e)	qu'il faut utiliser des images d'essai communes à l'échelle mondiale pour obtenir des résultats de mesure ayant un caractère universel;

f)	qu'il faut, pour réaliser l'évaluation, choisir un ensemble d'images d'essai qui offrent des caractéristiques adaptées aux objectifs de l'essai;

g)	que les images d'essai doivent être mises à jour pour tenir compte des progrès technologiques réalisés dans le domaine de la télévision,

recommande

1	d'utiliser de préférence, pour les séances d'évaluation de la qualité d'image des systèmes de télévision, les images d'essai énumérées à l'Annexe 1 (publiées dans les Recommandations UIT-R-BT.710, UIT-R BT.802 et UIT-R BT.1128);

2	d'associer aux  images d'essai les informations reproduites à l'Annexe 1, qui sont utiles pour le choix des images, et les paramètres statistiques qui servent à les caractériser; les paramètres statistiques qui pourraient convenir sont indiqués dans l'Annexe 2;

3	de faire en sorte que l'on puisse obtenir par le biais du système informatique de l'UIT-R les toutes dernières informations sur les images d'essai afin que toute organisation qui souhaite utiliser ces informations puisse les obtenir en accès direct;

4	de faire en sorte que le système informatique de l'UIT-R accepte les informations sur les images d'essai proposées à titre provisoire afin de pouvoir consigner des images nouvellement mises au point;

5	d'ajouter à l'Annexe 1 les images d'essai qui n'y figurent pas mais qui sont utilisées dans les essais d'évaluation de la qualité de l'image et de les indiquer dans une liste de l'UIT, en particulier si les résultats des essais ont été communiqués à l'UIT.

ANNEXE  1

Informations à joindre aux images d'essai

TABLEAU  1

Images d'essai pour la télévision à définition classique

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | 525 | 625 | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 11 | Formal pond | A remplir | A remplir | Résolution de luminance | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 12 | Boats | A remplir | A remplir | Résolution de luminance et de couleur | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 13 | Clown | A remplir | A remplir | Résolution horizontale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 14 | Boy with toys | A remplir | A remplir | Peau et contours colorés | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 15 | Girl with toys | A remplir | A remplir | Peau et contours colorés | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 16 | Young couple | A remplir | A remplir | Luminance et détails fins | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 17 | Blackboard | A remplir | A remplir | Couleur, résolution verticale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 18 | Tree | A remplir | A remplir | Structures de luminance | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 19 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet) | Fixe | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 10 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | Fixe | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 11 | Still life | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet) | Fixe | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 12 | Still life | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | Fixe | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 13 | Kiel Harbour-1 | A remplir | A remplir | Haute résolution | Fixe | Diapo 8 ´ 10 | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |

TABLEAU  1 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | 525 | 625 | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 14 | Sailboat | A remplir | A remplir | Résolution de luminance | Lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 15 | Flower garden | A remplir | A remplir | Détails colorés | Déplacement horizontal lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 16 | Susie | A remplir | A remplir | Couleur de peau | Lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 17 | Diva with noise | A remplir | A remplir | Changements rapides d'entropie | Volet | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 18 | Dinner party | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | A remplir | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 19 | Boy with toys | A remplir | A remplir | Peau et contours colorés | Déplacement (H, V) | Diapo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 20 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet) | Déplacement lent | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 21 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | Déplacement lent | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 22 | Clown | A remplir | A remplir | Résolution horizontale de luminance et de couleur | Déplacement (H, V) | Diapo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 23 | BBC disc | A remplir | A remplir | Mouvement aléatoire | Circulaire | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 24 | Kiel Harbour-2 | A remplir | A remplir | Mouvement cyclique (filtre étroit) | Oscillation rapide | Composantes | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 25 | Kiel Harbour-3 | A remplir | A remplir | Mouvement cyclique (filtre large) | Oscillation rapide | Composantes | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 26 | Kiel Harbour-4 | A remplir | A remplir | Haute résolution en dimension H, V et T | Déplacement lent/zoom | Composantes | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 27 | Balls of wool | A remplir | A remplir | Couleurs mobiles | Moyen | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 28 | Popple | A remplir | A remplir | Couleurs mobiles | Déplacement/ rotations | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |

TABLEAU  1 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | 525 | 625 | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 29 | Table tennis | A remplir | A remplir | Mouvements multiples rapides | Déplacement/zoom/coupure | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 30 | Mobile and calendar | A remplir | A remplir | Mouvements aléatoires d'objets | Lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 31 | Autumn leaves | A remplir | A remplir | Détails colorés | Déplacement lent/zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 32 | Summer flowers | A remplir | A remplir | Couleurs saturées, texture | Déplacement lent | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 33 | Birches | A remplir | A remplir | Détails de luminance, ciel | Pivotement lent vers le haut | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 34 | Horse riding | A remplir | A remplir | Paysage | Zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 35 | Bicycles | A remplir | A remplir | Roues de bicyclettes | Complexe, rapide | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 36 | Ferris wheel | A remplir | A remplir | Détails de luminance et de couleur | Rapide, complexe | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 37 | Shinjuku | A remplir | A remplir | Détails horizontaux et verticaux | Déplacement lent | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 38 | Football | A remplir | A remplir | Sports | Mouvement rapide | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 39 | Cheerleaders | A remplir | A remplir | Rapide, complexe | Zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 40 | Ciao! | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet), détails luminance et couleur | Déplacement lent/zoom | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 41 | Ciao! | A remplir | A remplir | Incrustation (fond), détails luminance et couleur | Déplacement lent/zoom | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 42 | Portrait de famille | A remplir | A remplir | Effet de tuile progressif | Balayage | Caméra/effets spéciaux | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |

TABLEAU  1 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | 525 | 625 | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 43 | Diva | A remplir | A remplir | Coupures sur titres/scène agitée | Coupures | Caméra/effets spéciaux | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 44 | Tempête | A remplir | A remplir | Détails H, V, luminance et couleur | Mouvement aléatoire | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 45 | Tempête with noise | A remplir | A remplir | Détails H, V, luminance et couleur | Mouvement aléatoire | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 46 | TV trip | A remplir | A remplir | Graph. 3D, détails H, V, luminance et couleur | Zoom/rotation | Graphiques | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 47 | Cruising | A remplir | A remplir | Arrêts sur images animées | 2 à 10 arrêts | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 48 | Decoded NTSC | A remplir | A remplir | Diaphotie colorée | Déplacement lent/zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 49 | Decoded PAL | A remplir | A remplir | Diaphotie colorée | Déplacement lent/zoom | Caméra | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 50 | Un générique | A remplir | A remplir | Titres sur dérouleur et glissants | Roulement/ glissement | Caméra/ générateur de caractères | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 51 | Error recovery | A remplir | A remplir | Image et étalonnage | Lent | Caméra/clé | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 52 | Text for 625 diva | A remplir | A remplir | Coupures sur titres | Coupures | Effets spéciaux |  | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 53 | Basketball | Match de basketball | Sport | Mouvements complexes sur une zone étendue, arrière-plan très détaillé | Zoom, H déplacement | Caméra CCD directement avec YUV en format D1 | – | o | A remplir | Libre | Bande D1 | D.CA(1) |
| (1) Disponible auprès du Directeur, Laboratoire des communications, Département des communications et des arts, Australie. Tél.: +616 274 8412 Fax: +616 274 8440 NOTE 1 – Les statistiques sont étudiées par le GT 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Images d'essai pour la télévision conventionnelle

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre |  | Droit |  | Format de |  | Nom du |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants | à examiner |  |  | 525 | 625 |  | statistique |  | d'auteur |  | distribution |  | fournisseur |
|  | Images fixes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formal pond | A remplir | A remplir | Résolution de luminance | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 2 | Boats with lighthouse | A remplir | A remplir | Résolution de luminance et de couleur | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 3 | Clown | Clown se maquillant | A remplir | Résolution horizontale | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 4 | Boy with toys | Garçonnet jouant avec plusieurs jouets colorés | Peau et contours colorés | A remplir | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 5 | Girl with toys | Fillette jouant avec plusieurs jouets colorés | Peau et contours colorés | A remplir | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 6 | Young couple | Homme et femme avec vêtements à rayures | Détails fins | Résolution de luminance | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 7 | Toys and blackboards | A remplir | A remplir | Couleur, résolution verticale | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 8 | Tree | Structures de luminance | A remplir | A remplir | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 9 | Male head | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | Diapo |  |  |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 10 | Kiel harbour | Vue détaillée du port de Kiel | Résolution fine | Résolution spatiale | Fixe | Diapo | o | o |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 11 | Latin text | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 12 | Graph | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |

TABLEAU  2 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre |  | Droit |  | Format de |  | Nom du |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants | à examiner |  |  | 525 | 625 |  | statistique |  | d'auteur |  | distribution |  | fournisseur |
| 13 | Test card | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
| 14 | Zone plate | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |
|  | Images fixes – Incrustation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Comb and pencil | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 16 | Twigs and ribbon | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 17 | Old master – Foreground | A remplir | Incrustation, 1er plan | A remplir | Fixe | A remplir | – | o |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 18 | Old master – Background | A remplir | Incrustation, arrière-plan | A remplir | Fixe | A remplir | – | o |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 19 | Dummy with comb | A remplir |  | A remplir | Fixe | A remplir | A remplir | A remplir |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
|  | Séquences mobiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | BBC disc 1 | Disque tournant avec plusieurs sujets qui lui sont rattachés; axe de rotation parallèle à l'axe d'observation | Mouvement circulaire | A remplir | A remplir | A remplir | – | o |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 21 | BBC disc 2 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire | A remplir | A remplir | A remplir |  |  |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| 22 | BBC disc 3 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire | A remplir | A remplir | A remplir |  |  |  | A remplir |  | A remplir |  | D1/MT |  | A remplir |
| NOTE 1 – Les statistiques sont étudiées par le GT 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Images d'essai pour la TVHD 1125/60

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 1 | Woman | Femme en buste, tenant une fleur rouge, sur un fond uniforme | – Portrait en studio | – Faux contour, différence de phase Y/C – Rendu des tons chair et reproduction des textures | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 2 | Yacht harbour | Vue d'ensemble d'un port de plaisance, avec beaucoup de détails | – Image fixe en extérieur | – Distorsion de forme d'onde – Alias – Netteté | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 3 | Sweaters and bag | Plan d'ensemble de sweaters, serviettes de diverses couleurs, sac en cuir, pot en métal, etc. | – Photographie en studio – Objets, texture visible | – Reproduction des textures – Brillant | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 4 | Eiffel tower | Vue d'ensemble de la tour Eiffel et de Paris en arrière–plan | – Image fixe en extérieur | – Résolution – Réalisme | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 5 | A hat shop | Couple en conversation à côté d'un éventaire | – Série télévisée | – Reproduction de l'échelle des gris – Parasites d'entrelacement | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 6 | A couple in the snow | Plan d'ensemble, à contre-jour, de deux personnes se faisant face dans la neige | – Tournage en contre-jour | – Reproduction de l'échelle des gris – Uniformité – Scintillement sur une zone importante de l'image | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 7 | Guide board | Plan moyen d'un panneau d'information, avec divers types de caractères de différentes dimensions | – Image fixe en extérieur | – Distorsion de forme d'onde – Lisibilité de fixité | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 8 | Tulip garden | Plan général d'un jardin, avec des tulipes rouges et jaunes de diverses dimensions | – Couleurs fortement saturées | – Résolution chrominance/luminance – Reproduction des couleurs | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |
| 9 | Chromakey | Femme assise sur fond bleu avec détail de fleurs | – Incrustation | – Procédé d'incrustation – Faux contour | Fixe | Diapo | A remplir | A remplir | Diapositive/MT | ITE |

TABLEAU  3 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 10 | Cognac and fruit | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | Caméra | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 11 | Flower basket | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 12 | Woman with bird cage | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 13 | Entrance hall | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 14 | Boy and toys | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 15 | Intersection | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 16 | European market | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 17 | Walk through the square | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 18 | Calligraphy practice | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 19 | Streetcar | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 20 | Buildings along the canal | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 21 | Harbour scene | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 22 | Church | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 23 | Yacht harbour | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 24 | Yachting | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 25 | Whale show | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |

TABLEAU  3 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 26 | Rustling leaves | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 27 | Wintertime river | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 28 | Opening ceremony | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 29 | Soccer action | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 30 | Baseball | A remplir | A remplir | Qualité générale de l'image | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 31 | Marching in | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 32 | Green leaves | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 33 | Swinging | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 34 | Japanese room | A remplir | A remplir | Distorsion et alias | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 35 | Japanese harp | A remplir | A remplir | Distorsion et alias | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 36 | Today’s catch | A remplir | A remplir | Alias | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 37 | Summertime tanning | A remplir | A remplir | Couleur et texture de la peau | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 38 | Knitting | A remplir | A remplir | Reproduction et texture des couleurs | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 39 | Crowded crosswalk | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 40 | Flamingos | A remplir | A remplir | Résolution des parties mobiles | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |
| 41 | Buddhist images | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir |

TABLEAU  3 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 42 | Group game | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement et de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 43 | Ice hockey | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 44 | Horse race | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 45 | Airplane landing | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 46 | Driving | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 47 | Skyscrapers | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 48 | Weather report | A remplir | A remplir | Netteté | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 49 | Flash photography | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 50 | Race track with credits | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement et de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 51 | View from sky with credits | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 52 | Bronze with credits | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 53 | Chromakey (fish bowl) | A remplir | A remplir | Qualité d'incrustation | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 54 | Chromakey (flowers) | A remplir | A remplir | Qualité d'incrustation | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 55 | Chromakey (sprinkling) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 56 | Chromakey (picture cuts) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement et de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |

TABLEAU  3 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | intéressants |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 57 | Overlap | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 58 | Character pattern | A remplir | A remplir | Lisibilité | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 59 | Rotating disk (without shutter) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 60 | Rotating disk (with 1/250 s shutter) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 61 | Rotating disk (with 1/1000 s shutter) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 62 | Pendulum (without shutter) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 63 | Pendulum (with 1/250 s shutter) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 64 | Pendulum (with 1/1000 s shutter) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 65 | Woman in flowers | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 66 | Woman in flowers with noise (S/N 35 dB) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 67 | Woman in flowers with noise (S/N 30 dB) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 68 | Woman in flowers with noise (S/N 25 dB) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| 69 | Woman in flowers with noise (S/N 20 dB) | A remplir | A remplir | Qualité de traitement numérique du signal | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | DVTR | ITE |
| NOTE 1 – Les statistiques sont étudiées par le GT 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Images d'essai pour la TVHD 1250/50

| Scène | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  |  |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 1 | English street | Scène de rue spontanée à prépondérance de couleurs non saturées, avec zoom et mouvement | – Tournage en extérieur – Documentaire – Zoom | – Résolution dynamique – Parasites de commutation de blocs | Zoom | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 2 | Geranium (BBC) | Scène spontanée, avec mouvements aléatoires, dans une zone de couleurs saturées, avec coupure | – Tournage en extérieur – Documentaire sur la nature | – Commutation de blocs de chrominance – Insensibilité chromatique | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 3 | Arcade (RAI) | Fond de texture complexe avec mouvement au premier plan. Réflexions spéculaires, au premier plan, sur une eau troublée | – Tournage en extérieur – Panoramique | – Résolution dynamique – Parasites de commutation de blocs | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 4 | Noel (BBC) | Gros plan sur la tête d'une personne qui parle. Flou sur le fond. Léger mouvement de caméra | – Production en studio – Interview-variétés – Actualités, etc. | – Résolution au niveau de la séparation entre partie fixe et partie animée de l'image – Expressions naturelles du visage – Résolution de chrominance | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 5 | Singers (EU95) | Panoramique/zoom sur un fond détaillé, avec chanteurs au premier plan. Premier plan et arrière-plan nets | – Production en studio – Emission culturelle | – Rendu du détail sur les parties mobiles – Parasites de commutation de blocs – Expressions naturelles du visage | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |

TABLEAU  4 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  |  |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 6 | Winter Olympic (Thomson) | Panoramique de suivi d'un skieur, sur fond aux couleurs vives | – Tournage en extérieur – Couverture de manifestation sportive | – Commutation de blocs de chrominance – Insensibilité chromatique – Bruit de chrominance | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 7 | Olympic ceremony (Barcelona,1250) | Plan large et plan rapproché sur personnages aux vêtements de couleur vive | – Tournage en extérieur – Scène présentant une importante proportion de couleurs saturées | – Décision sur la cohérence entre bloc de chrominance et bloc de luminance – Bruit de chrominance | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 8 | Tennis (BBC) | Plan large, mouvement complexe. Panoramique de suivi des joueurs | – Spectacle en extérieur – Manifestation sportive – Insertion de logo | – Commutation de blocs – Résolution dynamique | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 9 | Seats and grass (Barcelona, 1250) | Panoramique sur les gradins vides d'un stade, puis sur la pelouse | – Manifestation sportive en extérieur – Terrain de jeux | – Rendu du mouvement sur de petits détails – Comportement avec des structures périodiques – Bruit de luminance | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 10 | Kiel Harbour (FI-DBP) | Plan fixe d'une scène portuaire, avec couleurs non saturées; navires de plaisance sur eau calme; beaucoup de détails | – Plan fixe en extérieur | – Résolution des images fixes – Commutation de blocs – Bruit | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 11 | Tram (EU95) | Plan fixe d'une scène de rue. Petits caractères et structures périodiques des bâtiments | – Plan fixe en extérieur | – Résolution des images fixes – Parasites de commutation de blocs | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D1 Exabyte | UER |

TABLEAU  4 (suite)

| Scène | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre | Droit | Format de | Nom du |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  |  |  |  |  | statistique | d'auteur | distribution | fournisseur |
| 12 | Mobile and calendar 2 | Train miniature circulant devant un fond coloré |  | – Couleurs saturées – Zoom | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D10 | CCETT |
| 13 | Bicross | Course de vélocross en montagne |  | – Feuillage – Mouvement rapide | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D10 | CCETT |
| 14 | Saint Jacques | Atterrissage d'un avion | A remplir | – Mouvement rapide | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D10 | CCETT |
| 15 | Saint Malo | Voiliers au port et bâtiments | A remplir | – Petits détails – Mouvements irréguliers | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D10 | CCETT |
| 16 | Table tennis 2 | Match | A remplir | – Couleurs saturées – Mouvements irréguliers | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4 ´ D10 | CCETT |
| NOTE 1 – Les statistiques sont étudiées par le GT 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  2

Choix des paramètres statistiques pouvant servir à caractériser les images
et à exprimer leur degré de criticité

Statistiques de séquences d'essai pour l'évaluation subjective de la TVHD

# 1	Introduction

De nombreuses séquences d'essai destinées à l'évaluation subjective de la TVHD, décrites dans l'Annexe 4 à la Recommandation UIT-R BT.710, ont été utilisées dans diverses séances d'évaluation. Ces séquences contiennent globalement beaucoup d'attributs différents, chacune d'entre elles fournissant quelques attributs. Par exemple, les séquences d'essai normalisées, qui ont été publiées par l'Institute of Television Engineers of Japan (ITE), comportent 60 séquences animées. Il est important dans les séances d'évaluation proprement dites de choisir les séquences qui correspondent aux objectifs des séances.

La Broadcasting Technology Association of Japan (BTA) a procédé à des mesures statistiques de chacune des séquences d'essai normalisées de l'ITE. Les mesures viennent d'être terminées pour les 60 séquences. Ces valeurs statistiques permettent de choisir les séquences adaptées aux objectifs de l'évaluation et d'analyser la détérioration de la qualité du système soumis à évaluation.

# 2	Eléments de mesure

On envisage d'utiliser de nombreux types de statistiques pour caractériser les images d'essai bien que, pour la plupart d'entre eux, les opérations de mesure ou de calcul prennent un temps considérable. La BTA a choisi de mesurer les éléments statistiques suivants:

–	énergie AC associée aux coefficients DCT;

–	entropie spectrale associée aux coefficients DCT;

–	vecteur mouvement; et

–	erreur de prédiction avec compensation du mouvement.

Dans le choix de ces statistiques, la BTA a constaté que les séances d'évaluation seront de plus en plus pratiquées sur des systèmes numériques avec réduction du débit binaire dont la qualité d'image est en règle générale sensible au contenu de l'image, et qu'il faudra donc utiliser des images d'essai appropriées dans ces séances d'évaluation.

Les mesures n'ont porté que sur les signaux de luminance. On a utilisé un bloc de 8 ´ 8 (échantillons) pour le calcul de la DCT et un bloc de 16 ´ 8 (échantillons) pour l'estimation du vecteur mouvement et la compensation du mouvement. Les valeurs ont été calculées pour chaque bloc et la moyenne a été faite sur 1 trame (ou 1 image) afin d'exprimer les caractéristiques de cette trame (ou de cette image). Etant donné que chaque séquence d'essai de l'ITE dure 15 s, chaque statistique se compose de 900 données (dans le cas d'un calcul intratrame) ou de 450 données (dans le cas d'un calcul intra-image) pour une séquence.

## 2.1	Energie AC

L'énergie AC représente le degré d'activité de l'image, par exemple sa finesse; elle est définie comme étant la somme quadratique des coefficients DCT, à l'exception du coefficient DC, comme indiqué ci-après:

(1)

ack  =

où C(m, n) représente les coefficients DCT et N: le nombre de blocs dans une trame (ou une image). ACmax est un facteur de normalisation, on utilise ici la valeur maximale théorique de l'énergie AC; cette valeur est obtenue avec une image telle que la moitié d'un bloc est noire et le reste est blanc.

Quatre types d'énergie AC ont été calculés, à savoir la DCT intratrame, la DCT intra-image, la DCT intra-image pour le signal de différence d'image et la DCT intra-image pour le signal de différence d'image avec compensation du mouvement. Le Tableau 5 indique les paramètres de calcul pour ces quatre types d'énergie. Les mêmes combinaisons de paramètres s'appliquent également pour le calcul de l'entropie spectrale qui fait l'objet du paragraphe suivant.

TABLEAU  5

Paramètres de calcul pour l'énergie AC et l'entropie spectrale

| Type | Signal | Bloc DCT | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| Trame DCT | Normal | 8 pixels ´ 8 lignes dans la trame | Dans une trame |
| Image DCT | Normal | 8 pixels ´ 8 lignes dans l'image | Dans une image |
| Trame DCT-différence d'image | Différence d'image | 8 pixels ´ 8 lignes dans la trame | Dans une trame |
| Trame DCT-différence d'image avec compensation du mouvement | Différence d'image avec compensation du mouvement | 8 pixels ´ 8 lignes dans la trame | Dans une trame |

## 2.2	Entropie spectrale

L'entropie spectrale correspond au caractère aléatoire plus ou moins grand des coefficients DCT; elle pourrait servir à évaluer le débit binaire nécessaire d'un système de réduction de type DCT. Elle est définie par l'équation suivante:

SE  =  	(2)

où:

sek  =  –   log2

A  =

## 2.3	Vecteur mouvement

Les vecteurs mouvement sont calculés à l'aide de la méthode de mise en correspondance de blocs: le vecteur d'un bloc est défini de telle sorte que la somme des différences absolues entre l'image actuelle et l'image précédente déplacée par le vecteur soit minimale. Un bloc se compose de 16 pixels ´ par 8 lignes dans une trame et correspond pratiquement à une zone carrée (16 pixels de largeur par 16 lignes de hauteur sur l'écran). Le calcul a été effectué avec une précision d'un échantillon, c'est-à-dire une précision d'un pixel dans le sens horizontal et de deux lignes dans le sens vertical.

Pour exprimer la vitesse de mouvement de l'image, on a utilisé deux types de statistiques, à savoir le module moyen des vecteurs sur une trame et l'écart type à l'intérieur de la trame. Ces deux types de statistiques ont été calculés séparément dans le sens horizontal et le sens vertical comme suit:

mX  =      et    mY  =  	(3)

(4)

où:

Xk , et Yk :	composantes horizontale et verticale du vecteur dans un bloc

mX, et mY :	module moyen de Xk et Yk sur une trame

sX et sY :	écart type de Xk et Yk

M :		nombre de blocs dans une trame.

Les modules moyens mesurent la quantité de mouvement alors que les écarts type représentent la disparité entre les vecteurs de mouvement.

## 2.4	Puissance de l'erreur de prédiction avec compensation du mouvement

Le signal de différence d'image avec compensation du mouvement, c'est-à-dire l'erreur de prédiction, est exprimé par l'équation suivante:

ek (x, y)  =  f0 (x, y)  –  f1(x  –  uk, y  –  vk)	(5)

où ek (*), f0 (*) et f1(*) représentent le signal de différence d'image avec compensation du mouvement dans le ke bloc, le signal d'image actuel et le signal d'image précédent respectivement, alors que uk et vk sont les composantes horizontale et verticale du vecteur mouvement dans le bloc.

La puissance de l'erreur de prédiction, EP, est définie comme étant la moyenne quadratique des signaux de différence:

EP  =  	(6)

où:

epk  =

Cette valeur statistique pourrait servir à déterminer si la séquence est critique pour un système de réduction binaire faisant appel à la compensation du mouvement.

# 3	Résultats des mesures

Des exemples de statistiques sont donnés à la Fig. 1. On a porté en ordonnée la valeur statistique et en abscisse le compte du nombre de trames depuis le début de la séquence (300 trames correspondent à 5 s). Ces statistiques portent sur la séquence numéro 29 «Soccer» qui contient des détails fins et des mouvements de grande amplitude dans différentes directions. On peut constater deux mouvements de grande amplitude dans le sens horizontal autour de la trame numéro 200 et de la trame numéro 600 ce qui supprime les détails fins en raison de l'effet d'intégration de la caméra, d'où une réduction de l'énergie AC et de l'entropie spectrale.

Des chiffres similaires ont été calculés pour chaque séquence. Des données numériques pour chaque trame de toutes les séquences sont disponibles sous forme électronique. Le Tableau 6 énumère les statistiques dont la valeur moyenne a été calculée sur les 60 séquences.

FIGURE 1/BT.1210...[D01] = Pleine page

TABLEAU  6

Valeur moyenne des statistiques sur 60 séquences

| Statistiques |  | Moyenne sur 60 séquences |
| --- | --- | --- |
| Energie AC | Trame DCT | - 0,059 |
|  | Image DCT | 0,052 |
|  | Trame DCT – Différence de trame | 0,047 |
|  | Trame DCT – Différence de trame avec compensation du mouvement | 0,010 |
| Entropie spectrale | Trame DCT | - 2,5 |
|  | Image DCT | - 2,3 |
|  | Trame DCT – Différence de trame | - 2,1 |
|  | Trame DCT – Différence de trame avec compensation du mouvement | - 1,5 |
| - Puissance de l'erreur de prédiction avec compensation du mouvement |  | - –30,4 dB |

# 4	Conclusion

Les statistiques de séquences animées ont été mesurées pour les séquences d'essai normalisées publiées par ITE Japan. Il s'agit de l'énergie AC liée aux coefficients DCT, de l'entropie spectrale liée aux coefficients DCT, du vecteur mouvement et de la puissance d'erreur de prédiction avec compensation du mouvement. Ces données permettent de choisir les séquences adaptées aux séances d'évaluation et d'analyser la détérioration de la qualité du système à évaluer.

_________________