RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1210

MATERIALES  DE  PRUEBA  A  UTILIZAR  EN  LAS  EVALUACIONES  SUBJETIVAS

(Cuestión UIT-R 211/11)

(1995)

Rec. UIT-R BT.1210

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las características de un sistema de televisión deben establecerse a partir de mediciones objetivas y subjetivas;

b)	que la calidad de imagen del sistema se determina fundamentalmente mediante evaluaciones subjetivas;

c)	que en la evaluación subjetiva, tanto los procedimientos de prueba como las condiciones de observación y los materiales de prueba utilizados pueden tener una gran repercusión en los resultados de la evaluación;

d)	que los sistemas de reducción de la velocidad binaria digital, cuya calidad de imagen normalmente depende del contenido de la propia imagen y es sensible a la misma, cada vez se utilizan con más frecuencia en la cadena de radiodifusión;

e)	que el empleo de materiales de prueba comunes a escala mundial es una de las bases para obtener resultados de evaluación con carácter universal;

f)	que para realizar la evaluación debe elegirse adecuadamente un conjunto de materiales de prueba que proporcione las características adecuadas a los objetivos de la misma;

g)	que los materiales de prueba deben actualizarse de acuerdo con los progresos experimentados en la tecnología de la televisión,

recomienda

1	que para las pruebas de evaluación de la calidad de imagen de los sistemas de televisión se utilice de preferencia el material de prueba que aparece en el Anexo 1 (publicado en las Recomendaciones UIT-R BT.710, UIT-R BT.802 y UIT-R BT.1128);

2	que los materiales de prueba vayan acompañados con la información indicada en el Anexo 1 puesto que es útil para la selección de materiales y la determinación de los parámetros estadísticos que sirven para caracterizarlos; en el Anexo 2 se señalan los posibles parámetros estadísticos adecuados;

3	que el sistema informático del UIT-R proporcione la información más reciente sobre materiales de prueba de forma que el organismo que quiera utilizar estos materiales pueda conseguir la información adecuada mediante el acceso a dicho sistema;

4	que el sistema informático del UIT-R acepte información sobre posibles materiales de prueba considerándolos como «proyectos», de manera que pueda conservarse un registro de los materiales recientemente desarrollados;

5	que los materiales de prueba no indicados en el Anexo 1 pero utilizados en las evaluaciones de la calidad de imagen se incluyan junto con los del Anexo 1 y se incorporen a una lista de la UIT, especialmente si se han presentado a la Unión los resultados de las pruebas.

ANEXO  1

Información que debe ir acompañada por los materiales de prueba

CUADRO  1

Materiales de prueba para TV de definición convencional

| Escena | Título | Contenido | Represen- | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetro | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  | tativa de |  |  |  | 525 | 625 | estadístico | derechos de autor | distribución | suministrador |
| 11 | Formal pond | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 12 | Boats | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia y color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 13 | Clown | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución horizontal | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 14 | Boy with toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Piel y bordes de color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 15 | Girl with toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Piel y bordes de color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 16 | Young couple | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Luminancia y detalle fino | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 17 | Blackboard | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Color, resolución vertical | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 18 | Tree | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diagramas de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 19 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática primer plano | Imagen fija | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 10 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Imagen fija | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 11 | Still life | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática primer plano | Imagen fija | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 12 | Still life | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Imagen fija | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 13 | Kiel Harbour-1 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Alta resolución | Imagen fija | Diapositiva 8 ´ 10 | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  1 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Represen- | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetro | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  | tativa de |  |  |  | 525 | 625 | estadístico | derechos de autor | distribución | suministrador |
| 14 | Sailboat | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia | Lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 15 | Flower garden | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color | Barrido panorámico lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 16 | Susie | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Tonos de la piel | Lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 17 | Diva with noise | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cambios rápidos de entropía | Reducción de círculo sobre ruido | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 18 | Dinner party | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo |  | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 19 | Boy with toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Piel y bordes de color | Barrido panorámico (H, V) | Diapositiva | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 20 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática primer plano | Barrido panorámico lento | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 21 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Barrido panorámico lento | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 22 | Clown | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución horizontal de color y luminancia | Barrido panorámico (H, V) | Diapositiva | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 23 | BBC disc | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento aleatorio | Circular | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 24 | Kiel Harbour-2 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento cíclico (filtro estrecho) | Balanceo rápido | Componente | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 25 | Kiel Harbour-3 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento cíclico (filtro ancho) | Balanceo rápido | Componente | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 26 | Kiel Harbour-4 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Alta resolución en dimensiones H, V y T | Barrido panorámico lento/zoom | Componente | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 27 | Balls of wool | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Colores en movimiento | Medio | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 28 | Popple | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Colores en movimiento | Barrido panorámico/rotativo | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  1 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Represen- | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetro | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  | tativa de |  |  |  | 525 | 625 | estadístico | derechos de autor | distribución | suministrador |
| 29 | Table tennis | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimientos rápidos múltiples | Barrido panorámico/ zoom/corte | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 30 | Mobile and calendar | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento aleatorio de objetos | Lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 31 | Autumn leaves | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 32 | Summer flowers | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Colores saturados, textura | Barrido panorámico lento | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 33 | Birches | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de luminancia, cielo | Inclinación lenta hacia arriba | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 34 | Horse riding | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Paisaje | Zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 35 | Bicycles | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Ruedas de bicicletas | Complejo, rápido | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 36 | Ferris wheel | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de luminancia y color | Rápido, complejo | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 37 | Shinjuku | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalle horizontal y vertical | Barrido panorámico lento | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 38 | Football | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Deporte | Movimiento rápido | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 39 | Cheerleaders | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Rápido, complejo | Zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 40 | Ciao! | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia, CK, FG | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 41 | Ciao! | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia, CK, FG | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 42 | Portrait de famille | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Mosaicos (progresivo) | Agrandamiento gradual | Cámara/SE | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  1 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Represen- | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetro | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  | tativa de |  |  |  | 525 | 625 | estadístico | derechos de autor | distribución | suministrador |
| 43 | Diva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cortes en los títulos/escena activa | Cortes | Cámara/SE | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 44 | Tempête | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia H, V | Aleatorio | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 45 | Tempête with noise | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia H, V | Aleatorio | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 46 | TV trip | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Gráfico tridimensional, detalles de color y luminancia H, V | Zoom/rotación | Gráficos | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 47 | Cruising | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Animación de imágenes congeladas | Inmovilizaciones (2-10) | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 48 | Decoded NTSC | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diafotía de color | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 49 | Decoded PAL | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diafotía de color | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 50 | Un générique | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Títulos con desplazamiento vertical y horizontal | Reptación/desfile | Cámara/CG | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 51 | Error recovery | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Trama y calibración | Lento | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 52 | Text for 625 diva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cortes en títulos | Cortes | SE |  | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 53 | Basketball | Partido de baloncesto | Deporte | Movimiento en superficie amplia compleja, fondo con gran detalle | Elevado | Cámara CCD, registrado directamente con YUV en formato D1 | – | o | Debe rellenarse | Libre | Cinta D1 | DoCA(1) |
| (1) Debe solicitarse al Director del Communications Laboratory, Department of Communications and the Arts, Australia. Tel.: +616 274 8412 Fax: +616 274 8440 NOTA 1 – Los parámetros estadísticos están siendo estudiados por el Grupo de Trabajo 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  2

Materiales de prueba para televisión convencional

| Escena | Título | Contenido | Represen- | Atributos a | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros |  | Estado de los |  | Formato de |  | Nombre del |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  | tativa de | examinar |  |  | 525 | 625 |  | estadístico |  | derechos de autor |  | distribución |  | suministrador |
|  | Imágenes estáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formal pond | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 2 | Boats with lighthouse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia y color | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 3 | Clown | Payaso maquillándose | Debe rellenarse | Resolución horizontal | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 4 | Boy with toys | Muchacho jugando con varios juguetes de color | Extremos de piel y color |  | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 5 | Girl with toys | Muchacha jugando con varios juguetes de color | Extremos de piel y color |  | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 6 | Young couple | Hombre y mujer con trajes a rayas | Detalles finos | Resolución de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 7 | Toys and blackboards |  | Debe rellenarse | Color, resolución vertical | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 8 | Tree | Diagramas de luminancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 9 | Male head |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Diapositiva |  |  |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 10 | Kiel harbour | Visión de detalle del puerto de Kiel | Resolución fina | Resolución espacial | Imagen fija | Diapositiva | o | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 11 | Latin text | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 12 | Graph | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |

CUADRO  2 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Represen- | Atributos a | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros |  | Estado de los |  | Formato de |  | Nombre del |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  | tativa de | examinar |  |  | 525 | 625 |  | estadístico |  | derechos de autor |  | distribución |  | suministrador |
| 13 | Test card | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 14 | Zone plate | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
|  | Imágenes estáticas – incrustación cromática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Comb and pencil | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse |  |  |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 16 | Twigs and ribbon | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse |  |  |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 17 | Old master – Foreground | Debe rellenarse | Incrustación cromática, primer plano | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse | – | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 18 | Old master – Background | Debe rellenarse | Incrustación cromática, fondo | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse | – | o |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 19 | Dummy with comb | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse |  |  |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
|  | Secuencias en movimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | BBC disc 1 | Disco giratorio con diversas características asociadas. El eje de rotación es paralelo al eje de observación | Movimiento circular | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | – | o |  |  |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 21 | BBC disc 2 | Idem. Velocidad creciente | Movimiento circular | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  |  |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| 22 | BBC disc 3 | Idem. Velocidad creciente | Movimiento circular | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  |  |  | Debe rellenarse |  | Debe rellenarse |  | Cinta magnética D1 |  | Debe rellenarse |
| NOTA 1 – Los parámetros estadísticos están siendo estudiados por el Grupo de Trabajo 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  3

Materiales de prueba para TVAD de formato 1125/60

| Escena | Título | Contenido | Representativa de | Atributos objeto de análisis | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  |  |  |  | estadísticos | los derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 1 | Woman | Plano de cintura de una mujer con una flor roja contra un fondo uniforme | – Instantánea de estudio, retrato | – Contorno falso; diferencia de fase Y/C – Tono de la piel y reproducción de la textura | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 2 | Yacht harbour | Plano general de un puerto con yates muy detallados | – Instantánea de exterior | – Distorsión de forma de onda – Solape de espectros – Nitidez | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 3 | Sweaters and bag | Plano de jerseys, toallas de diversos colores, un bolso de cuero, una jarra de metal, etc. | – Instantánea de estudio – Objetos con textura | – Reproducción de la textura – Brillo | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 4 | Eiffel tower | Plano general de la Torre Eiffel y paisaje de París por detrás | – Instantánea de exterior | – Resolución – Sensación de realidad | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 5 | A hat shop | Escena de un puesto y una pareja conversando | – Drama | – Reproducción de la escala de grises – Efectos secundarios de entrelazado | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 6 | A couple in the snow | Plano en la nieve, a contraluz, de dos personas mirándose | – Escena tomada a contraluz | – Reproducción de la escala de grises – Uniformidad – Gran zona de parpadeo | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 7 | Guide board | Plano de figura entera de una plantilla escrita con diversos tipos de letras en tamaños diferentes | – Instantánea de exterior | – Distorsión de forma de onda – Legibilidad de la estabilidad de imagen | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 8 | Tulip garden | Plano angular de un jardín con tulipanes rojos y amarillos de varios tamaños | – Colores muy saturados | – Resolución de crominancia/luminancia – Reproducción del color | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |
| 9 | Chromakey | Mujer sentada contra un fondo azul con flores detalladas | – Incrustación de color | – Proceso de incrustación de color – Contorno falso | Imagen fija | Diapositiva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diapositiva/ cinta magnética | ITE |

CUADRO  3 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Representativa de | Atributos objeto de análisis | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  |  |  |  | estadísticos | los derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 10 | Cognac and fruit | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Cámara | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 11 | Flower basket | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 12 | Woman with bird cage | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 13 | Entrance hall | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 14 | Boy and toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 15 | Intersection | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 16 | European market | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 17 | Walk through the square | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 18 | Calligraphy practice | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 19 | Streetcar | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 20 | Buildings along the canal | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 21 | Harbour scene | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 22 | Church | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 23 | Yacht harbour | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 24 | Yachting | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 25 | Whale show | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  3 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Representativa de | Atributos objeto de análisis | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  |  |  |  | estadísticos | los derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 26 | Rustling leaves | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 27 | Wintertime river | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 28 | Opening ceremony | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 29 | Soccer action | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 30 | Baseball | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad general de la imagen | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 31 | Marching in | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 32 | Green leaves | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 33 | Swinging | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 34 | Japanese room | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Distorsión y solape de espectros | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 35 | Japanese harp | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Distorsión y solape de espectros | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 36 | Today’s catch | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Solape de espectros | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 37 | Summertime tanning | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Textura y color de la piel | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 38 | Knitting | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Textura y reproducción de colores | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 39 | Crowded crosswalk | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 40 | Flamingos | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución del área de movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |
| 41 | Buddhist images | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |

CUADRO  3 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Representativa de | Atributos objeto de análisis | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  |  |  |  | estadísticos | los derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 42 | Group game | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento y de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 43 | Ice hockey | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 44 | Horse race | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 45 | Airplane landing | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 46 | Driving | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 47 | Skyscrapers | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 48 | Weather report | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Nitidez | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 49 | Flash photography | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 50 | Race track with credits | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento y de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 51 | View from sky with credits | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 52 | Bronze with credits | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 53 | Chromakey (pecera) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad de la incrustación cromática | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 54 | Chromakey (flores) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad de la incrustación cromática | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 55 | Chromakey (salpicaduras) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 56 | Chromakey (cortes de imagen) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento y de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  3 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Representativa de | Atributos objeto de análisis | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  |  |  |  | estadísticos | los derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 57 | Overlap | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 58 | Character pattern | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Legibilidad | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 59 | Rotating disk (objetivo abierto) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 60 | Rotating disk (vel. 1/250 s) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 61 | Rotating disk (vel. 1/1000 s) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 62 | Pendulum (objetivo abierto) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 63 | Pendulum (vel. 1/250 s) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 64 | Pendulum (vel. 1/1000 s) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 65 | Woman in flowers | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 66 | Woman in flowers with noise (rel. S/N 35 dB) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 67 | Woman in flowers with noise (rel. S/N 30 dB) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 68 | Woman in flowers with noise (rel. S/N 25 dB) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| 69 | Woman in flowers with noise (rel. S/N 20 dB) | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Calidad del procesamiento de la señal digital | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Magnetos-copio digital | ITE |
| NOTA 1 – Los parámetros estadísticos están siendo estudiados por el Grupo de Trabajo 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4

Materiales de prueba para TVAD de formato 1250/50

| Escena | Título | Contenido | Representativo de | Atributos objeto de | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  | análisis |  |  | estadísticos | derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 1 | English street | Escena callejera natural, con colores en su mayoría no saturados; incluye zoom y movimiento | – Rodaje exterior – Documental – Zoom | – Resolución dinámica – Efectos secundarios de cambio de bloques | Zoom | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 2 | Geranium (BBC) | Escena natural con movimientos irregulares en el área de colores saturados; incluye un corte de escena | – Rodaje exterior – Documental sobre la naturaleza | – Cambio de bloques de crominancia – Ceguera a los colores | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 3 | Arcade (RAI) | Un fondo con movimiento en primer plano de textura compleja. Reflexiones especulares de ondas de agua en primer plano | – Rodaje exterior – Panorámica | – Resolución dinámica – Efectos secundarios de cambio de bloques | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 4 | Noel (BBC) | Plano corto de una cabeza que habla. Fondo difuminado. Leve movimiento de cámara | – Producción de estudio – Programa de entrevistas – Noticiarios, etc. | – Resolución en el extremo de movimiento estático – Movimiento natural del rostro – Resolución de crominancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 5 | Singers (EU95) | Panorámica/zoom con fondo detallado y cantantes en primer plano. El fondo y el primer plano están en foco | – Producción de estudio – Programas culturales | – Representación de detalles de movimiento – Efectos secundarios de cambio de bloques – Movimiento natural del rostro | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |

CUADRO  4 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Representativo de | Atributos objeto de | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  | análisis |  |  | estadísticos | derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 6 | Winter Olympic (Thomson) | Panorámica de fondo colorido para seguir al esquiador | – Rodaje exterior – Deportes | – Cambio de bloques de crominancia – Ceguera a los colores – Ruido de crominancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 7 | Olympic ceremony (Barcelona, 1250) | Gran angular y plano corto de personajes con uniformes de colores vivos | – Rodaje exterior – Escena con grandes áreas de colores saturados | – Bloque de decisión sobre la coherencia entre luminancia-crominancia – Ruido de crominancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 8 | Tennis (BBC) | Gran angular de movimientos complejos. Desplazamiento de cámara para seguir a los jugadores | – Espectáculo de exteriores – Deportes – Inserción del logo | – Cambios de bloque – Resolución dinámica | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 9 | Seats and grass (Barcelona, 1250) | Panorámica desde los asientos vacíos del estadio hasta el césped | – Deportes de exterior – Eventos de campo | – Reproducción del movimiento con detalles finos – Comportamiento con estructuras periódicas – Ruido de luminancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 10 | Kiel Harbour (FI-DBP) | Imagen fija de una escena de puerto con colores no saturados y yates anclados en aguas calmas con mucho detalle | – Imágenes fijas de exterior | – Resolución de las imágenes fijas – Cambios de bloque – Ruido | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |
| 11 | Tram (EU95) | Imagen fija de escena callejera. Texto fino y estructuras periódicas en edificios | – Imágenes fijas de exterior | – Resolución de las imágenes fijas – Efectos secundarios de cambio de bloques | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | UER |

CUADRO  4 (Continuación)

| Escena | Título | Contenido | Representativo de | Atributos objeto de | Movimiento | Origen | Parámetros | Estado de los | Formato de | Nombre del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° |  |  |  | análisis |  |  | estadísticos | derechos de autor | distribución | sumi-nistrador |
| 12 | Mobile and calendar 2 | Tren en miniatura que circula en un decorado con colores | Debe rellenarse | – Colores saturados – Zoom | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | CCETT |
| 13 | Bicross | Carrera de bicicletas en montaña | Debe rellenarse | – Follaje – Movimiento rápido | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | CCETT |
| 14 | Saint Jacques | Aterrizaje de un avión | Debe rellenarse | – Movimiento rápido | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | CCETT |
| 15 | Saint Malo | Barcos de vela en el puerto y edificios | Debe rellenarse | – Detalles finos – Movimientos irregulares | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | CCETT |
| 16 | Table tennis 2 | Juego | Debe rellenarse | – Colores saturados – Movimientos irregulares | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4 ´ D1 Exabyte | CCETT |
| NOTA 1 – Los parámetros estadísticos están siendo estudiados por el Grupo de Trabajo 11E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  2

Elección de parámetros estadísticos que pueden servir para caracterizar 
los materiales y expresar la criticidad

Parámetros estadísticos de las secuencias de prueba
para la evaluación subjetiva de la TVAD

# 1	Introducción

En el Anexo 4 de la Recomendación UIT-R BT.710 se describe un conjunto de secuencias de prueba para la evaluación subjetiva de la TVAD; dichas secuencias han sido utilizadas en diversas pruebas de evaluación. Estas secuencias contienen en su conjunto muchos atributos distintos, mientras que cada una de las secuencias proporciona unos cuantos atributos. El conjunto de secuencias de prueba normalizadas publicado por Institute of Television Engineers (ITE) de Japón, por ejemplo, consiste en 60 secuencias móviles. En las pruebas de evaluación real es importante elegir las secuencias adecuadas a los objetivos de la prueba.

La Broadcasting Technology Association (BTA) de Japón ha llevado a cabo las mediciones estadísticas para cada una de las secuencias de prueba normalizadas del ITE. Las mediciones se han completado para las 60 secuencias. Estos valores estadísticos son útiles para elegir las secuencias adecuadas al objetivo de la evaluación así como para analizar la degradación de la calidad del sistema sometido a prueba.

# 2	Elementos de medición

Para la caracterización de los materiales de prueba se consideran convenientes muchos tipos de parámetros estadísticos, si bien la mayoría de ellos requiere un tiempo considerable para efectuar las mediciones o los cálculos. La BTA ha seleccionado los elementos estadísticos de medición indicados a continuación:

–	energía AC de los coeficientes DCT;

–	entropía espectral de los coeficientes DCT;

–	vector de movimiento; y

–	error de predicción con compensación de movimiento.

Para elegir estos parámetros estadísticos, la BTA tuvo en cuenta que cada vez hay más oportunidades para llevar a cabo pruebas de evaluación de los sistemas de reducción de velocidad binaria digital, cuya calidad de imagen normalmente es sensible al contenido de la misma y, por consiguiente, en las pruebas de evaluación deben utilizarse los materiales de prueba adecuados.

Las mediciones se realizaron únicamente para las señales de luminancia. Para el cálculo DCT se aplicó un tamaño de bloque de 8 ´ 8 (muestras) y para la detección del vector de movimiento y la compensación de movimiento se aplicó un tamaño de bloque de 16 ´ 8 (muestras). Los valores de los elementos anteriores se calcularon para cada bloque y se promediaron a lo largo de una trama (o cuadro) para expresar las características de dicha trama (o cuadro). Como cada una de las secuencias de prueba ITE tiene una duración de 15 s, cada parámetro estadístico consta de 900 datos (en el caso de cálculo intratrama) o de 450 datos (cálculo intracuadro) para cada secuencia.

## 2.1	Energía AC

Representa el grado de actividad de la imagen, como la finura o resolución, y se define como la suma cuadrática de los coeficientes DCT salvo el coeficiente DC, tal como se indica a continuación:

(1)

ack  =

siendo C(m, n) los coeficientes DCT y N el número de bloques en una trama (o cuadro). ACmáx es un factor de normalización y en este caso se considera el valor máximo teórico de la energía AC, que se obtiene con una imagen en la que la mitad de la superficie en un bloque es de color negro y el resto de la superficie en el bloque es de color blanco.

Se calcularon cuatro tipos de energía AC, es decir, DCT intratrama, DCT intracuadro, DCT intratrama para la señal diferencia de cuadro y DCT intratrama para la señal diferencia de cuadro con compensación de movimiento. En el Cuadro 5 aparecen los parámetros de cálculo en estos cuatro casos. Para determinar la entropía espectral, descrita en el punto siguiente, se utilizaron las mismas combinaciones de parámetros.

CUADRO  5

Parámetros de cálculo para la energía AC y la entropía espectral

| Tipo | Señal | Bloque DCT | Promediado |
| --- | --- | --- | --- |
| Trama DCT | Normal | 8 píxels ´ 8 líneas en trama | En una trama |
| Cuadro DCT | Normal | 8 píxels ´ 8 líneas en cuadro | En un cuadro |
| Trama DCT-FD | Diferencia de cuadro | 8 píxels ´ 8 líneas en trama | En una trama |
| Trama DCT-MCFD | Diferencia de cuadro con compensación de movimiento | 8 píxels ´ 8 líneas en trama | En una trama |

## 2.2	Entropía espectral

Representa el grado de aleatoriedad de los coeficientes DCT y puede ser útil para estimar la velocidad binaria necesaria de un sistema de reducción de bits basado en DCT. Se define mediante la siguiente ecuación:

SE  =  	(2)

siendo:

sek  =  –   log2

A  =

## 2.3	Vector de movimiento

Los vectores de movimiento se calculan mediante el método de adaptación de bloques en el cual el vector de un bloque se define de forma que la suma de la diferencia absoluta entre el cuadro actual y el cuadro anterior desplazado por el vector es mínima. Un bloque consta de 16 píxels por 8 líneas en una trama y corresponde casi a una zona cuadrada (16 píxels de anchura por 16 líneas de altura en la pantalla). El cálculo se realizó con precisión de una muestra; es decir, precisión de un píxel en sentido horizontal y precisión de dos líneas en sentido vertical.

Para expresar el grado de movimiento de la imagen se utilizaron dos tipos de parámetros estadísticos: la magnitud media de los vectores promediada en una trama y la desviación típica dentro de la trama. Se calcularon de forma separada para los sentidos horizontal y vertical de la forma siguiente:

mX  =      y    mY  =  	(3)

(4)

siendo:

Xk e Yk :	componentes horizontal y vertical del vector en un bloque

mx y my :	magnitudes medias de Xk e Yk promediadas en una trama, y

sx y sy :	desviaciones típicas de Xk e Yk, respectivamente

M :		número de bloques en una trama.

Las magnitudes medias representan el grado de movimiento en conjunto y las desviaciones típicas se refieren al grado de movimientos no uniformes.

## 2.4	Potencia del error de predicción con compensación de movimiento

La señal diferencia de cuadro con compensación de movimiento, es decir el error de predicción, se expresa mediante la siguiente ecuación:

ek (x, y)  =  f0 (x, y)  –  f1(x  –  uk, y  –  vk)	(5)

siendo ek (*), f0 (*) y f1(*), respectivamente, la señal diferencia de cuadro con compensación de movimiento en el bloque k-ésimo, la señal de cuadro actual y la señal de cuadro previa y uk y vk las componentes horizontal y vertical del vector de movimiento en el bloque.

La potencia del error de predicción, EP, se define como el valor cuadrático medio de las señales diferencia de la forma siguiente:

EP  =  	(6)

siendo:

epk  =

Este valor estadístico puede ser útil para estimar si la secuencia es crítica en el caso de un sistema de reducción de bits que utiliza compensación de movimiento.

# 3	Resultados de las mediciones

En la Fig. 1 aparecen ejemplos de los parámetros estadísticos. En la ordenada de cada gráfico se representa el valor estadístico y en la abcisa el número de trama contado desde el principio de la secuencia (300 tramas corresponde a 5 s). Estos gráficos se han obtenido para la secuencia número 29, «Soccer», que contiene imágenes detalladas de movimientos de gran amplitud en distintos sentidos. Puede observarse que se producen dos grandes movimientos horizontales alrededor de las tramas número 200 y 600, que suprimen los componentes de detalle fino debido al efecto de integración de la cámara, lo que da lugar a una disminución de la energía AC y la entropía espectral.

Se han elaborado gráficos similares para cada una de las secuencias. También se dispone en medios electrónicos de datos numéricos para cada trama de todas las secuencias. En el Cuadro 6 aparecen los parámetros estadísticos promediados a lo largo de las 60 secuencias.

FIGURE 1/BT.1210...[D01] = Pleine page

CUADRO  6

Valor medio de los parámetros estadísticos a lo largo de las 60 secuencias

| Parámetro estadístico |  | Promediado en las 60 secuencias |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía AC | Trama DCT |  | - 0,059 |
|  | Cuadro DCT |  | 0,052 |
|  | Trama DCT-FD |  | 0,047 |
|  | Trama DCT-MCFD |  | 0,010 |
| Entropía espectral | Trama DCT |  | - 2,5 |
|  | Cuadro DCT |  | - 2,3 |
|  | Trama DCT-FD |  | - 2,1 |
|  | Trama DCT-MCFD |  | - 1,5 |
| - Potencia de error de predicción con compensación de movimiento |  | - –30,4 dB |  |

# 4	Conclusión

Se han medido los parámetros estadísticos de las secuencias en movimiento en el caso de las secuencias de pruebas normalizadas publicadas por el ITE de Japón. Se trata de la energía AC de los coeficientes DCT, la entropía espectral de los coeficientes DCT, el vector de movimiento y la potencia del error de predicción con compensación de movimiento. Los datos son útiles para elegir las secuencias adecuadas a las pruebas de evaluación así como para realizar análisis de los factores de degradación de la calidad del sistema sometido a prueba.

_________________