RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1210-3

Images d'essai à utiliser pour les évaluations subjectives

(Question UIT-R 81/6)

(1995-1997-2000-2004)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la qualité de fonctionnement d'un système de télévision doit être exprimée par des mesures objectives et subjectives;

b)	que l'évaluation de la qualité d'image d'un système se fait essentiellement de manière subjective;

c)	que dans les évaluations subjectives, les procédures d'essai, les conditions d'observation et les images d'essai utilisées peuvent avoir une grande influence sur les résultats de l'évaluation;

d)	que les Recommandations UIT-R BT.500, UIT-R BT.710, UIT-R BT.1128 et UIT-R BT.1129 décrivent les méthodes d'évaluation subjective des images de télévision;

e)	que les systèmes numériques avec réduction du débit binaire, dont la qualité d'image dépend en règle générale du contenu de l'image, sont de plus en plus souvent utilisés dans la chaîne de radiodiffusion;

f)	qu'il faut utiliser des images d'essai communes à l'échelle mondiale pour obtenir des résultats de mesure ayant un caractère universel;

g)	qu'il faut, pour réaliser l'évaluation, choisir un ensemble d'images d'essai qui offrent des caractéristiques adaptées aux objectifs de l'essai;

h)	que les images d'essai doivent être mises à jour pour tenir compte des progrès technologiques réalisés dans le domaine de la télévision,

recommande

1	d'utiliser de préférence, pour les séances d'évaluation de la qualité d'image des systèmes de télévision, les images d'essai énumérées à l'Annexe 1;

2	d'associer aux  images d'essai les informations reproduites à l'Annexe 1, qui sont utiles pour le choix des images, et les paramètres statistiques qui servent à les caractériser; les paramètres statistiques qui pourraient convenir sont indiqués dans l'Annexe 2;

3	de faire en sorte que l'on puisse obtenir par le biais du système informatique de l'UIT-R les toutes dernières informations sur les images d'essai afin que toute organisation qui souhaite utiliser ces informations puisse les obtenir en accès direct;

4	de faire en sorte que le système informatique de l'UIT-R accepte les informations sur les images d'essai proposées à «titre provisoire» afin de pouvoir consigner des images nouvellement mises au point;

5	d'ajouter à l'Annexe 1 les images d'essai qui n'y figurent pas mais qui sont utilisées dans les essais d'évaluation de la qualité de l'image et de les indiquer dans une liste de l'UIT, en particulier si les résultats des essais ont été communiqués à l'UIT,

recommande en outre

d'entreprendre d'autres travaux visant à définir des images d'essai en plus de celles qui sont énumérées dans l'Annexe 1, notamment en ce qui concerne la télévision à haute définition (TVHD), afin de tenir compte des progrès technologiques réalisés dans le domaine de la télévision.

Annexe 1

Liste des images d'essai

TABLEAU  1

Images d'essai pour la télévision à définition normale (TVDN)

| Scène N° | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 1 | Formal pond | A remplir | A remplir | Résolution de luminance | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 2 | Boats | A remplir | A remplir | Résolution de luminance et de couleur | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 3 | Clown | A remplir | A remplir | Résolution horizontale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 4 | Boy with toys | A remplir | A remplir | Peau et contours colorés | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 5 | Girl with toys | A remplir | A remplir | Peau et contours colorés | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 6 | Young couple | A remplir | A remplir | Luminance et détails fins | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 7 | Blackboard | A remplir | A remplir | Couleur, résolution verticale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 8 | Tree | A remplir | A remplir | Structures de luminance | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 9 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet) | Fixe | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 10 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | Fixe | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 11 | Still life | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet) | Fixe | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 12 | Still life | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | Fixe | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 13 | Kiel Harbour-1 | A remplir | A remplir | Haute résolution | Fixe | Diapo 8  10 | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |

TABLEAU  1 (suite)

| Scène N° | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 14 | Sailboat | A remplir | A remplir | Résolution de luminance | Lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 15 | Flower garden | A remplir | A remplir | Détails colorés | Panoramique horizontal lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 16 | Susie | A remplir | A remplir | Couleur de peau | Lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 17 | Diva with noise | A remplir | A remplir | Changements rapides d'entropie | Volet | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 18 | Dinner party | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | A remplir | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 19 | Boy with toys | A remplir | A remplir | Peau et contours colorés | Panoramique (H, V) | Diapo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 20 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet) | Panoramique lent | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 21 | Old master | A remplir | A remplir | Incrustation (fond) | Panoramique lent | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 22 | Clown | A remplir | A remplir | Résolution horizontale de luminance et de couleur | Panoramique (H, V) | Diapo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 23 | BBC disc | A remplir | A remplir | Mouvement aléatoire | Circulaire | Vidéo | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 24 | Kiel Harbour-2 | A remplir | A remplir | Mouvement cyclique (filtre étroit) | Oscillation rapide | Composantes | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 25 | Kiel Harbour-3 | A remplir | A remplir | Mouvement cyclique (filtre large) | Oscillation rapide | Composantes | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 26 | Kiel Harbour-4 | A remplir | A remplir | Haute résolution en dimension H, V et T | Panoramique lent/zoom | Composantes | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 27 | Balls of wool | A remplir | A remplir | Couleurs mobiles | Moyen | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |

TABLEAU  1 (suite)

| Scène N° | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 28 | Popple | A remplir | A remplir | Couleurs mobiles | Panoramique/ rotation | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 29 | Table tennis | A remplir | A remplir | Mouvements multiples rapides Conversion de normes | Panoramique /zoom/change-ment de plan | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 30 | Mobile and calendar | A remplir | A remplir | Mouvements aléatoires d'objets Conversion de normes | Lent | Vidéo | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 31 | Autumn leaves | A remplir | A remplir | Détails colorés | Panoramique lent/zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 32 | Summer flowers | A remplir | A remplir | Couleurs saturées, texture | Panoramique lent | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 33 | Birches | A remplir | A remplir | Détails de luminance, ciel | Pivotement lent vers le haut | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 34 | Horse riding | A remplir | A remplir | Paysage | Zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 35 | Bicycles | A remplir | A remplir | Roues de bicyclettes | Complexe, rapide | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 36 | Ferris wheel | A remplir | A remplir | Détails de luminance et de couleur | Rapide, complexe | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 37 | Shinjuku | A remplir | A remplir | Détails horizontaux et verticaux | Panoramique lent | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 38 | Football | A remplir | A remplir | Sports | Mouvement rapide | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 39 | Cheerleaders | A remplir | A remplir | Rapides, complexes | Zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 40 | Ciao! | A remplir | A remplir | Incrustation (sujet), détails luminance et couleur | Panoramique lent/zoom | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 41 | Ciao! | A remplir | A remplir | Incrustation (fond), détails luminance et couleur | Panoramique lent/zoom | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |

TABLEAU  1 ( fin)

| Scène N° | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 42 | Portrait de famille | A remplir | A remplir | Effet de tuile progressif | Volet | Caméra/effets spéciaux | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 43 | Diva | A remplir | A remplir | Coupures sur titres/scène agitée | Changement de plan | Caméra/effets spéciaux | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 44 | Tempête | A remplir | A remplir | Détails H, V, luminance et couleur | Mouvement aléatoire | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 45 | Tempête with noise | A remplir | A remplir | Détails H, V, luminance et couleur | Mouvement aléatoire | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 46 | TV trip | A remplir | A remplir | Graph. 3D, détails H, V, luminance et couleur | Zoom/rotation | Générateur graphique | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 47 | Cruising | A remplir | A remplir | Arrêts sur images animées | 2 à 10 arrêts | Caméra | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 48 | Decoded NTSC | A remplir | A remplir | Diaphotie colorée | Panoramique lent/zoom | Caméra | o | – | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 49 | Decoded PAL | A remplir | A remplir | Diaphotie colorée | Panoramique lent/zoom | Caméra | – | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 50 | Un générique | A remplir | A remplir | Titres déroulants et glissants | Déroulement/ glissement | Caméra/ infographie | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 51 | Error recovery | A remplir | A remplir | Image et étalonnage | Lent | Caméra/clé | o | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 52 | Text for 625 diva | A remplir | A remplir | Coupures sur titres | Changements de plan | Effets spéciaux |  | o | A remplir | A remplir | Bande D1 | A remplir |
| 53 | Basketball | Match de basketball | Sport | Mouvements complexes sur une zone étendue, arrière-plan très détaillé | En hauteur | Caméra CCD enregistrée directement en YUV en format D1 | – | o | A remplir | Libre | Bande D1 | DoCA(1) |
| BBC: British Broadcasting Company (1) Disponible auprès de la télévision commerciale de l'Australie (Commercial Television Australia) Tél.: 61 2 9960 2622 Fax: 61 2 9969 3520. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Images d'essai pour la télévision classique

| Scène No | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
|  | Images fixes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formal pond | A remplir | A remplir | Résolution de luminance | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 2 | Boats with lighthouse | A remplir | A remplir | Résolution de luminance et de couleur | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 3 | Clown | Clown se maquillant | A remplir | Résolution horizontale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 4 | Boy with toys | Garçonnet jouant avec plusieurs jouets colorés | Peau et contours colorés | A remplir | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 5 | Girl with toys | Fillette jouant avec plusieurs jouets colorés | Peau et contours colorés | A remplir | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 6 | Young couple | Homme et femme avec vêtements à rayures | Détails fins | Résolution de luminance | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 7 | Toys and blackboards | A remplir | A remplir | Couleur, résolution verticale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 8 | Tree | Structures de luminance | A remplir | A remplir | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 9 | Male head | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | Diapo |  |  | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 10 | Kiel harbour | Vue détaillée du port de Kiel | Résolution fine | Résolution spatiale | Fixe | Diapo | o | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 11 | Latin text | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 12 | Graph | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |

TABLEAU  2 ( fin)

| Scène No | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Disponibilité |  | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 13 | Test card | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 14 | Zone plate | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
|  | Images fixes – Incrustation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Comb and pencil | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | A remplir |  |  | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 16 | Twigs and ribbon | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | A remplir |  |  | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 17 | Old master – Foreground | A remplir | Incrustation, (sujet) | A remplir | Fixe | A remplir | – | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 18 | Old master – Background | A remplir | Incrustation, (fond) | A remplir | Fixe | A remplir | – | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 19 | Dummy with comb | A remplir | A remplir | A remplir | Fixe | A remplir |  |  | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
|  | Séquences mobiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | BBC disc 1 | Disque tournant avec plusieurs sujets qui lui sont rattachés; axe de rotation parallèle à l'axe d'observation | Mouvement circulaire | A remplir | A remplir | A remplir | – | o | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 21 | BBC disc 2 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire | A remplir | A remplir | A remplir |  |  | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |
| 22 | BBC disc 3 | Même chose, vitesse augmentée | Mouvement circulaire | A remplir | A remplir | A remplir |  |  | A remplir | A remplir | D1/MT | A remplir |

TABLEAU  3

Images fixes d'essai pour la télévision à haute définition (TVHD)

| Scène No | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woman | Femme en buste, tenant une fleur rouge, sur un fond uniforme | – Portrait en studio | – Faux contour, différence de phase Y/C – Rendu des tons chair et reproduction des textures | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 2 | Yacht harbour | Vue d'ensemble d'un port de plaisance, avec beaucoup de détails sur les bateaux | – Image fixe en extérieur | – Distorsion de forme d'onde – Alias – Netteté | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 3 | Sweaters and bag | Plan d'ensemble de sweaters, serviettes de diverses couleurs, sac en cuir, pot en métal, etc. | – Photographie en studio – Objets, texture visible | – Reproduction des textures – Brillant | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 4 | Eiffel tower | Vue d'ensemble de la tour Eiffel et de Paris en arrière–plan | – Image fixe en extérieur | – Résolution – Réalisme | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 5 | A hat shop | Couple en conversation à côté d'un éventaire | – Série télévisée | – Reproduction de l'échelle des gris – Effets parasites d'entrelacement | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 6 | A couple in the snow | Plan d'ensemble, à contre-jour, de deux personnes se faisant face dans la neige | – Tournage en contre-jour | – Reproduction de l'échelle des gris – Uniformité – Papillotement de grande surface | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 7 | Guide board | Plan moyen d'un panneau d'information, avec divers types de caractères de différentes dimensions | – Image fixe en extérieur | – Distorsion de forme d'onde – Lisibilité de fixité | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 8 | Tulip garden | Plan général d'un jardin, avec des tulipes rouges et jaunes de diverses dimensions | – Couleurs fortement saturées | – Résolution chrominance/luminance – Reproduction des couleurs | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| 9 | Chromakey | Femme assise sur fond bleu avec détail de fleurs | – Incrustation | – Procédé d'incrustation – Faux contour | Fixe | Diapo | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | Diapositive/MT/CD-ROM | ITE |
| ITE: The Institute of Image Information and Television Engineers, 3-5-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japon, Téléphone: +81 3 3432 4677, Fax: +81 3 3432 4675, E-mail: ite@ite.or.jp. NOTE 1 – Des images fixes de 1 920 échantillons  1 035 lignes et 1 920 échantillons  1 080 lignes sont disponibles respectivement aux formats MT et CD-ROM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Images d'essai pour la TVHD 1125/60 et la télévision 525/60

| Scène No | Titre | Description | Aspects Intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cognac and fruit | Cognac et fruit sur la table | Texture | Qualité générale de l'image | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 2 | Flower basket | Image de fleurs de couleurs vives | Reproduction des couleurs, texture | Qualité générale de l'image | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 3 | Woman with bird cage | Plan en buste d'une femme transportant une cage contenant un oiseau rouge | Erreur d'échantillonnage | Qualité générale de l'image | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 4 | Entrance hall | Trois femmes bavardant dans un hall d'entrée, cadrage général | Dramatique, échelle de gris | Qualité générale de l'image | Fixe | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 5 | Boy and toys | Enfant avec ses jouets, cadrage général | Traitement adaptatif du mouvement | Qualité générale de l'image | Mouvement vertical, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 6 | Intersection | Trafic automobile à une intersection | Traitement adaptatif du mouvement | Qualité générale de l'image | Fixe | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 7 | European market | Marché dans une rue, cadrage général | Reproduction des couleurs, traitement du signal | Qualité générale de l'image | Panoramique, zoom lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 8 | Walk through the square | Jeune fille marchant dans un parc, cadrage général | Résolution, traitement du signal | Qualité générale de l'image | Fixe | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 9 | Calligraphy practice | Femme pratiquant la calligraphie, gros plan | Texture, distorsion | Qualité générale de l'image | Zoom, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 10 | Streetcar | Tramway circulant dans une rue | Traitement adaptatif du mouvement | Qualité générale de l'image Conversion de normes | Fixe | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 11 | Buildings along the canal | Nombreuse constructions le long d'un canal | Résolution, distorsion | Qualité générale de l'image | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |

TABLEAU  4 (suite)

| Scène No | Titre | Description | Aspects Intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Harbour scene | Port avec bâtiments et personnes dans une rue | Résolution, traitement du signal | Qualité générale de l'image | Panoramique, zoom | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 13 | Church | Cathédrale gothique | Netteté, distorsion | Qualité générale de l'image | Mouvement vertical | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 14 | Yacht harbour | Nombreux bateaux de plaisance mouillant dans un port | Netteté, distorsion | Qualité générale de l'image | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 15 | Yachting | Femme à l'intérieur et à l'extérieur d'un bateau de plaisance | Distorsion, traitement du signal | Qualité générale de l'image | Panoramique, zoom | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 16 | Whale show | Baleine jaillissant de l'eau d'un aquarium géant | Traitement du signal | Qualité générale de l'image | Panoramique | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 17 | Rustling leaves | Branches et feuilles bruissant dans le vent | Traitement du signal | Qualité générale de l'image | Fixe | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 18 | Wintertime river | Bateau sur une rivière calme en hiver | Echelle de gris | Qualité générale de l'image | Panoramique | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 19 | Opening ceremony | Cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'athlétisme | Résolution, traitement du signal | Qualité générale de l'image | Fixe | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 20 | Soccer action | Partie de football, cadrage général | Résolution, traitement du signal | Qualité générale de l'image Conversion de normes | Panoramique | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 21 | Baseball | Match nocturne de baseball, cadrage général | Reproduction du mouvement | Qualité générale de l'image | Panoramique | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 22 | Marching in | Défilé d'ouverture d'une rencontre d'athlétisme | Résolution, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 23 | Green leaves | Route bordée d'arbres aux feuilles vertes | Résolution, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Zoom, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |

TABLEAU  4 (suite)

| Scène No | Titre | Description | Aspects Intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Swinging | Femmes dans un fauteuil à bascule, cadrage général | Distorsion, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Zoom, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 25 | Japanese room | Femme se déplaçant dans une pièce aménagée à la japonaise, plan général | Résolution, distorsion | Distorsion et alias | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 26 | Japanese harp | Femme jouant du koto devant une porte coulissante en papier, plan général | Distorsion, couleur de la peau | Distorsion et alias | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 27 | Today's catch | Bateau de pêche déchargeant du poisson | Distorsion | Alias | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 28 | Summertime tanning | Femme sur un bateau de plaisance, plan buste | Texture, couleur de la peau | Couleur et texture de la peau | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 29 | Knitting | Pelotes de laine sur un fauteuil et femme tricotant | Texture, reproduction des couleurs | Reproduction et texture des couleurs | Panoramique, zoom, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 30 | Crowded crosswalk | Piétons sur un passage pour piétons | Traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 31 | Flamingos | Flamants sur l'herbe, plan général | Résolution | Résolution des parties mobiles | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 32 | Buddhist images | Fresque bouddhiste sur pierre recouverte de mousse | Texture, traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 33 | Group game | Epreuve de masse lors d'une rencontre d'athlétisme | Traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement et de traitement numérique du signal | Panoramique, zoom | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 34 | Ice hockey | Face à face dans un match de hockey | Résolution, traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Panoramique | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |

TABLEAU  4 (suite)

| Scène No | Titre | Description | Aspects Intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Horse race | Chevaux de course au départ | Traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Panoramique, rapide | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 36 | Aeroplane landing | Avion à l'atterrissage sur une piste | Traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Panoramique rapide | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 37 | Driving | Voiture se déplaçant sur une route bordée d'arbres | Traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Poursuite | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 38 | Skyscrapers | Immeubles dans la brume | Traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Panoramique, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 39 | Weather report | Bulletin météorologique avec image infographique au fond derrière un reporter | Netteté | Netteté | Lent | Caméra/ infographie | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 40 | Flash photography | Séance de photographie d'une femme avec flash | Traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 41 | Race track with credits | Scène dans un stade avec surimpression | Surimpression, traitement du signal | Qualité de la compensation du mouvement et du traitement numérique du signal | Panoramique, lent | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 42 | View from sky with credits | Vue aérienne d'un fjord avec surimpression d'un texte déroulant vers le haut | Surimpression, traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Lent | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 43 | Bronze with credits | Statue de bronze avec surimpression d'un texte horizontal déroulant | Surimpression, traitement du signal | Qualité de traitement de la compensation du mouvement | Panoramique, lent | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 44 | Chromakey (fish bowl) | Femme et aquarium pour un essai d'incrustation | Test d'incrustation | Qualité d'incrustation | Lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 45 | Chromakey (flowers) | Femme arrangeant des fleurs et rideau en dentelle pour essai d'incrustation | Test d'incrustation | Qualité d'incrustation | Lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |

TABLEAU  4 (suite)

| Scène No | Titre | Description | Aspects Intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Chromakey (sprinkling) | Femme et jet d'eau | Scène composée | Qualité de traitement numérique du signal | Aléatoire | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 47 | Chromakey (picture cuts) | Femme et images brèves | Scène composée | Qualité de la compensation du mouvement et du traitement numérique du signal | Montage | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 48 | Overlap | Superpositions répétitives d'échelles de gris sur des images générales | Surimpression | Qualité de la compensation du mouvement | Surimpression | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 49 | Character pattern | Séquences de caractères de différentes tailles | Caractères | Lisibilité | Zoom, lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 50 | Rotating disk (without shutter) | Disque en rotation avec images fixes (vitesse d'obturation: 1/60 s) | Effet de la vitesse d'obturation | Qualité de la compensation du mouvement | Rotation | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 51 | Rotating disk (with 1/250 s shutter) | Idem (vitesse d'obturation: 1/250 s) | Effet de la vitesse d'obturation | Qualité de la compensation du mouvement | Rotation | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 52 | Rotating disk (with 1/1000 s shutter) | Idem (vitesse d'obturation: 1/1000 s) | Effet de la vitesse d'obturation | Qualité de la compensation du mouvement | Rotation | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 53 | Pendulum (without shutter) | Pendule en mouvement devant une image fixe (vitesse d'obturation: 1/60 s) | Effet de la vitesse d'obturation | Qualité de la compensation du mouvement | Balancement | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 54 | Pendulum (with 1/250 s shutter) | Idem (vitesse d'obturation: 1/250 s) | Effet de la vitesse d'obturation | Qualité de la compensation du mouvement | Balancement | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 55 | Pendulum (with 1/1000 s shutter) | Idem (vitesse d'obturation: 1/1000 s) | Effet de la vitesse d'obturation | Qualité de la compensation du mouvement | Balancement | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 56 | Woman in flowers | Femme devant un jardin de fleurs, cadrage buste | Bruit, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Lent | Caméra | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |

TABLEAU  4 ( fin)

| Scène No | Titre | Description | Aspects Intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Woman in flowers with noise (S/N 35 dB) | Idem plus bruit (S/N = 35dB) | Bruit, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Bruit | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 58 | Woman in flowers with noise (S/N 30 dB) | Idem plus bruit (S/N = 30 dB) | Bruit, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Bruit | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 59 | Woman in flowers with noise (S/N 25 dB) | Idem plus bruit (S/N = 25 dB) | Bruit, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Bruit | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| 60 | Woman in flowers with noise (S/N 20 dB) | Idem plus bruit (S/N = 20 dB) | Bruit, traitement du signal | Qualité de traitement numérique du signal | Bruit | Caméra/ effets spéciaux | Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 | Voir Annexe 3 | DVTR | ITE |
| DVTR: Magnétoscope numérique (digital video tape recorder); 1 pouce pour 1125/60, D1 pour 525/60/2:1, 2 D1 pour 525/60/1:1 ITE: The Institute of Image Information and Television Engineers, 3-5-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japon, Téléphone: +81 3 3432 4677, Fax: +81 3 3432 4675, E-mail: ite@ite.or.jp. NOTE 1 – Disponibles sous les formats 1125/60/2:1 (Rec. UIT-R BT. 709), 525/60/2:1 (Rec. UIT-R BT.601) et 525/60/1:1 (Rec. UIT-R BT.1358). Les séquences en 525/60/2:1 et 525/60/1:1 sont celles qui sont converties à partir des séquences de TVHD 1125/60/2:1. Les formats d'image sont 4:3 et 16:9 pour le 525/60/2:1, et 16:9 pour le 525/60/1:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Images d'essai pour la TVHD 1250/50

| Scène No | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | English street | Scène de rue spontanée à prépondérance de couleurs non saturées, avec zoom et mouvement | – Tournage en extérieur – Documentaire – Zoom | – Résolution dynamique – Commutation de blocs – Parasites | Zoom | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 2 | Geranium (BBC) | Scène spontanée, avec mouvements aléatoires, dans une zone de couleurs saturées, avec un changement de plan | – Tournage en extérieur – Documentaire sur la nature | – Commutation de blocs de chrominance – Insensibilité chromatique | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 3 | Arcade (RAI) | Fond de texture complexe avec mouvement au premier plan. Réflexions spéculaires, au premier plan, sur une eau troublée | – Tournage en extérieur – Panoramique | – Résolution dynamique – Commutation de blocs – Parasites | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 4 | Noël (BBC) | Gros plan sur la tête d'une personne qui parle. Flou sur le fond. Léger mouvement de caméra | – Production en studio – Interview-variétés – Actualités, etc. | – Résolution au niveau de la séparation entre partie fixe et partie animée de l'image – Expressions naturelles du visage – Résolution de chrominance | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 5 | Singers (EU95) | Panoramique/zoom sur un fond détaillé, avec chanteurs au premier plan. Premier plan et arrière-plan nets | – Production en studio – Emission culturelle | – Rendu du détail sur les parties mobiles – Commutation de blocs – Parasites – Expressions naturelles du visage | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |

TABLEAU  5 (suite)

| Scène No | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Winter Olympic (Thomson) | Panoramique de suivi d'un skieur, sur fond aux couleurs vives | – Tournage en extérieur – Couverture de manifestation sportive | – Commutation de blocs de chrominance – Insensibilité chromatique – Bruit de chrominance – Conversion des normes | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 7 | Olympic ceremony (Barcelona,1250) | Plan large et plan rapproché sur personnages aux vêtements de couleur vive | – Tournage en extérieur – Scène présentant une importante proportion de couleurs saturées | – Cohérence des décisions entre bloc de chrominance et bloc de luminance – Bruit de chrominance | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 8 | Tennis (BBC) | Plan large, mouvement complexe. Panoramique de suivi des joueurs | – Spectacle en extérieur – Manifestation sportive – Insertion de logo | – Commutation de blocs – Résolution dynamique – Conversion des normes | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 9 | Seats and grass (Barcelona, 1250) | Panoramique sur les gradins vides d'un stade, puis sur la pelouse | – Manifestation sportive en extérieur – Terrain de jeux | – Rendu du mouvement sur des détails fins – Comportement avec des structures périodiques – Bruit de luminance – Conversion de normes | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 10 | Kiel Harbour (FI-DBP) | Plan fixe d'une scène portuaire, avec couleurs non saturées; navires de plaisance sur eau calme; beaucoup de détails | – Plan fixe en extérieur | – Résolution des images fixes – Commutation de blocs – Bruit | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |

TABLEAU  5 ( fin)

| Scène No | Titre | Description | Aspects intéressants | Attributs à examiner | Mouvement | Source | Paramètre statistique | Droit d'auteur | Format de distribution | Nom du fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Tram (EU95) | Plan fixe d'une scène de rue. Petits caractères et structures périodiques des bâtiments | – Plan fixe en extérieur | – Résolution des images fixes – Commutation de blocs – Effets parasites | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 Exabyte | UER |
| 12 | Mobile and calendar 2 | Train miniature circulant devant un fond coloré | A remplir | – Couleurs saturées – Zoom – Conversion des normes | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 | CCETT |
| 13 | Bicross | Course de vélocross en montagne | A remplir | – Feuillage – Mouvement rapide | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 | CCETT |
| 14 | Saint Jacques | Atterrissage d'un avion | A remplir | – Mouvement rapide | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 | CCETT |
| 15 | Saint Malo | Voiliers au port et bâtiments | A remplir | – Détails fins – Mouvements irréguliers | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 | CCETT |
| 16 | Table tennis 2 | Match | A remplir | – Couleurs saturées – Mouvements irréguliers – Conversion de normes | A remplir | A remplir | A remplir | A remplir | 4  D1 | CCETT |
| CCETT: Centre commun d'études de télédiffusion et télécommunications. RAI: Radiotélévision italienne. UER: Union européenne de radio-télévision. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 2

Choix des paramètres statistiques pouvant servir à caractériser les images

# 1	Introduction

De nombreuses séquences d'essai destinées à l'évaluation subjective, décrites dans l'Annexe 1, ont été utilisées dans diverses séances d'évaluation. Ces séquences contiennent globalement beaucoup d'attributs différents, chacune d'entre elles fournissant quelques attributs. Il est important dans les séances d'évaluation proprement dites de choisir les séquences qui correspondent aux objectifs des essais. Les statistiques sont utiles pour choisir les séquences servant à l'évaluation et pour analyser la dégradation de la qualité du système considéré.

Lors du choix des statistiques décrites ci-dessous, on a considéré qu'il existait des possibilités de plus en plus grandes en matière de test d'évaluation des systèmes à réduction du débit binaire numérique, systèmes dont la qualité d'image est généralement sensible au contenu d'image et qu'il fallait donc utiliser des séquences d'essai appropriées pour les évaluations.

# 2	Statistiques concernant les images d'essai

## 2.1	Entropie des données de modulation par impulsions et codage (MIC)

L'entropie E représente le volume d'informations contenues dans une image, elle est donnée par l'équation (1):

E=−i=IminImaxP(i) × logP(i)                bit/pixel	(1)

dans laquelle:

Imin:	niveau minimum du signal vidéo

Imax: 	niveau maximum du signal vidéo

P(i): 	probabilité d'occurrence d'un signal de niveau i.

## 2.2	Energie AC

L'énergie AC représente le degré d'activité de l'image, par exemple sa finesse; elle est définie comme étant la somme quadratique des coefficients DCT, à l'exception du coefficient DC, comme indiqué ci-après:

AC = 1Nk=1Nack  ACmax	(2)

où:

ack = m=07n=07C(m,n)2−C0, 02

et C(m, n) représente les coefficients DCT et N le nombre de blocs dans une trame (ou une image). ACmax est un facteur de normalisation, on utilise ici la valeur maximale théorique de l'énergie C; cette valeur est obtenue avec une image telle que la moitié d'un bloc est noire et le reste est blanc.

L'énergie AC est calculée dans plusieurs conditions, à savoir intra/inter-image/trame. La Fig. 1a) montre quelques exemples d'énergie AC intra-image (DCT d'image) et DCT de trame avec différence d'image à compensation de mouvement (DCT d'image – DICM).

## 2.3	Entropie spectrale

L'entropie spectrale correspond au caractère aléatoire plus ou moins grand des coefficients DCT; elle sert à évaluer le débit binaire nécessaire d'un système de réduction de type DCT. Elle est définie par l'équation 3):

SE = 1Nk=1N(sek)2	(3)

où:

sek = –m=07n=07|C(m,n)|A log2C(m,n)A

A = m=07n=07Cm,n

L'entropie spectrale est calculée dans plusieurs conditions, à savoir intra/inter-image/trame. La Fig. 1b) montre quelques exemples d'entropie spectrale.

## 2.4	Vecteur de mouvement

Le vecteur de mouvement représente le mouvement d'un objet bloc par bloc au moyen d'un paramètre à deux dimensions. La concordance de blocs est l'une des méthodes les plus employées pour l'estimation du mouvement.

Pour exprimer la vitesse de mouvement de l'image, on utilise deux types de statistiques, à savoir le module moyen des vecteurs sur une image/trame et l'écart type à l'intérieur de l'image/trame. Ces deux types de statistiques sont calculés séparément dans le sens horizontal et le sens vertical comme suit:

μX=1Nk=1NXk     et     μY=1Nk=1NYk	(4)

σX2=1Nk=1NXk2−μX2     et     σY2=1Nk=1NYk2−μY2	(5)

où:

Xk et Yk :	composantes horizontale et verticale du vecteur dans un bloc

X et Y :	module moyen de Xk et Yk sur une trame

X et Y :	écart type de Xk et Yk.

Les modules moyens mesurent la quantité de mouvement alors que les écarts types représentent le degré de non-uniformité du mouvement.

Les Fig. 1c) et 1d) montrent des exemples de vecteur de mouvement, calculé par concordance de blocs.

## 2.5	Puissance de l'erreur de prédiction avec compensation du mouvement

Le signal de différence d'image/trame compensée du mouvement, c'est-à-dire l'erreur de prédiction, est exprimé par l'équation (6):

ek(x, y)=f0 (x, y)−f1 (x−uk, y−vk)	(6)

où ek (*), f0 (*) et f1(*) représentent le signal de différence d'image/trame compensée en mouvement dans le ke bloc, le signal d'image/trame actuel et le signal d'image/trame précédent respectivement, alors que uk et vk sont les composantes horizontale et verticale du vecteur de mouvement dans le bloc.

La puissance de l'erreur de prédiction, EP, est définie comme étant la moyenne quadratique des signaux de différence:

EP=1Nk=1Nepk	(7)

où:

epk=1X×Yx=1X y=1Ye(x,y)2

X et Y étant respectivement les longueurs horizontale et verticale d'un bloc.

Cette valeur statistique pourrait servir à déterminer si la séquence est critique pour un système de réduction binaire faisant appel à la compensation du mouvement.

La Fig. 1e) montre un exemple d'erreur de prédiction dans le cas de la compensation de mouvement.

## 2.6	Détermination de la criticité par la méthode utilisant le taux d'occupation de la mémoire tampon

L'Independent Television Commission du Royaume-Uni et l'UER ont fait une étude sur la criticité dans le cadre du projet RACE MOSAIC. L'algorithme de codage MPEG-1 , dont les quantificateurs sont optimisés de façon subjective, a été utilisé pour mesurer la criticité de programmes de radiodiffusion et de séquences d'essai. La criticité a été calculée à l'aide d'un ordinateur à traitement parallèle, en utilisant le taux d'occupation de la mémoire tampon et a été exprimée en bit/pixel. Un exemple de mesure de la criticité est donné à la Fig. 2.

## 2.7	Détermination de la criticité par la méthode du quantificateur fixe

On entend ici par criticité «le nombre de bits par pixel en sortie d'un codeur MPEG-2 avec un  quantificateur fixe». Les caractéristiques du quantificateur sont linéaires et conformes à la norme MPEG-2. La valeur de paramètre quantizer_scale (échelle de quantification) donne le pas de quantification étroitement lié à la qualité de l'image.

NOTE 1 – Les résultats donnés ci-dessus ne concernent que les signaux de luminance de la scène N 20 «Soccer action» du Tableau 4 de l'Annexe 1. L'ordonnée de chacune des courbes indique la valeur statistique et l'abscisse le numéro de la trame compté depuis le début de la séquence (900 trames correspondent à 15 s). On constate qu'il y a d'amples mouvements horizontaux au voisinage des trames 200 et 600, ce qui supprime les composantes des détails fins, suppression due à l'effet d'intégration de la caméra, ce qui se traduit par une énergie AC et une entropie spectrale faibles.

Des exemples de criticité sont illustrés sur la Fig. 3. La criticité a été mesurée dans chaque image dans les conditions suivantes: échelle de quantification  12 (q_scale_code (code d'échelle de quantification)  6 et q_scale_type (type d'échelle de quantification)  0), prédiction vers l'avant basée sur les images, cycle de régénération intra macroblocs  0,5 s). La Fig. 3a) montre la variation de la criticité sur 5 s. La distribution de la criticité de programmes de télévision radiodiffusés a été mesurée sur la chaîne NHK pendant une semaine (du 15 au 22 février 1995) soit 130 h au total. Pour ces mesures, des signaux NTSC composites ont été convertis en signaux en composantes Y/C. La fréquence d'occurrence d'un contenu critique dans les programmes de télévision a été calculée tous les 5  10–3 bit/pixel. La distribution de la criticité pour différents types de programmes est illustrée à la Fig. 3b). Le contenu des programmes sportifs est assez critique; celui des dramatiques l'est moins. La distribution statistique de la criticité pour l'ensemble des programmes fait l'objet de la Fig. 3c). Cette Figure illustre également la criticité des séquences d'essai.

Appendice 1
à l'Annexe 2

Statistiques relatives aux images d'essai

Le présent Appendice donne certaines statistiques concernant les images d'essai dont la liste figure dans l'Annexe 1.

Annexe 3

Conditions d'utilisation des images d'essai (voir la Note 1)

L'utilisation des images d'essai des Tableaux 3 et 4 est limitée uniquement aux applications suivantes.

a)	Evaluation technique incluant:

–	la recherche et le développement d'équipements et de systèmes;

–	le test d'équipements en développement ou en production;

–	le test de transmission aux fins de radiodiffusion et de télécommunication;

–	maintenance des équipements.

b)	Démonstration technique incluant:

–	des présentations lors de conférences et de cycles d'études;

–	présentation des performances et des fonctionnalités des équipements lors d'expositions.

L'inclusion de ces images d'essai dans des produits commerciaux et leur utilisation lors de démonstrations promotionnelles de produits commerciaux ne sont pas autorisées.

NOTE 1 – Les restrictions d'utilisation ci-dessus relèvent de la catégorie suivante:

Restriction commerciale

Les images d'essai peuvent être utilisées dans le cadre de projets de recherche, de la vérification des spécifications d'équipements et de la démonstration publique de produits commerciaux. Toute reproduction aux fins de distribution ne peut être réalisée que par le détenteur des droits d'auteur ou par un distributeur autorisé.