RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1306-1

Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

(Question UIT-R 121/11)

(1997-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certaines administrations mettent en œuvre la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre (DTTB, digital terrestrial television broadcasting) dans les bandes des ondes métriques et décimétriques depuis 1997;

b)	que la DTTB doit pouvoir s'insérer dans les canaux existants à 6, 7 et 8 MHz prévus pour la diffusion de la télévision analogique;

c)	qu'il peut être souhaitable d'assurer la transmission simultanée d'une hiérarchie de niveaux de qualité imbriqués (couvrant la télévision à haute définition (TVHD), la télévision à définition améliorée (TVDA) et la télévision à définition normale (TVDN)) sur un seul canal;

d)	qu'il peut être nécessaire pour les systèmes de DTTB de coexister avec les systèmes de télévision analogique existantes pendant une période temporaire;

e)	qu'il existe dans les bandes des ondes métriques et décimétriques de nombreux types de brouillage, dans le même canal, dans le canal adjacent, les parasites des moteurs à explosion, les distorsions des signaux dues à la propagation par trajets multiples et à d'autres phénomènes;

f)	qu'une similitude avec les autres supports tels le câble et le satellite pourrait être intéressante au niveau du codage externe;

g)	qu'il est nécessaire que la synchronisation de trame ne soit pas perturbée dans les canaux sujets à des erreurs de transmission;

h)	qu'il est souhaitable que la structure de trame soit adaptée aux canaux ayant différents débits binaires;

j)	que les méthodes de modulation monoporteuse ou multiporteuses peuvent être introduites;

k)	qu'il est souhaitable d'avoir une similitude maximale de caractéristiques entre les systèmes;

l)	qu'il est souhaitable d'avoir une similitude maximale entre les émissions de télévision numérique par voie hertzienne de Terre qui devront coexister avec les émissions de télévision analogiques existantes et celles qui ne le devront pas;

m)	que compte tenu de l'évolution rapide des technologies numériques, les systèmes de télévision numérique par voie hertzienne de Terre proposés à différentes époques, offrent de nouvelles perspectives intéressantes et de nouvelles possibilités intéressantes en matière de services;

n)	que le choix d'un type de modulation doit s'appuyer sur des conditions spécifiques comme par exemple la ressource en fréquences, la politique appliquée, les exigences de couverture, la structure des réseaux existants, les conditions de réception, le type de service, le coût pour le consommateur et le radiodiffuseur,

recommande

1	aux administrations souhaitant mettre en place la DTTB d'utiliser l'une des familles de techniques de correction d'erreur, de mise en trame, de modulation et de diffusion décrites dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Le Tableau 1a) contient des données concernant les systèmes monoporteuse, le Tableau 1b) des données concernant les systèmes multiporteuses et le Tableau 1c) des données concernant les systèmes multiporteuses à segmentation de la bande RF. Les spécifications pour les systèmes A, B et C se trouvent dans les Appendices 1, 2 et 3.

L'Appendice 4 contient des directives pour le choix entre les systèmes A, B et C.

TABLEAU  1

Caractéristiques des systèmes de transmission DTTB

a) Systèmes monoporteuse

|  |  | Paramètres |  | 6 MHz |  | 7 MHz* |  | 8 MHz* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Largeur de bande utilisée |  | 5,38 MHz (–3 dB) |  | 6,00 MHz (–3 dB) |  | 7,00 MHz (–3 dB) |
| 2 | Nombre de porteuses émises |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Méthode de modulation |  | 8-BLR |  | 8-BLR |  | 8-BLR |  |
| 4 | Fonction de mise en forme du spectre |  | Flanc de coupure en racine de cosinus surélevé R  5,8% |  | Flanc de coupure en racine de cosinus surélevé R  8,3% |  | Flanc de coupure en racine de cosinus surélevé R  7,1% |  |
| 5 | Taux d'occupation des canaux |  | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 |  | – |  | – |  |
| 6 | Durée active d'un symbole |  | 92,9 ns |  | 83,3 ns |  | 71,4 ns |  |
| 7 | Durée totale d'un symbole ou d'un segment |  | 77,3 s (segment) |  | 69,3 s (segment) |  | 59,4 s (segment) |  |
| 8 | Durée de transmission d'une trame |  | 48,4 ms |  | 43,4 ms |  | 37,2 ms |  |
| 9 | Egalisation de canal |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Entrelacement interne |  | 12 (Flux codés indépendamment, entrelacés dans le temps) |  | 24 (Flux codés indépendamment, entrelacés dans le temps) |  | 28 (Flux codés indépendamment, entrelacés dans le temps) |  |

TABLEAU  1  (suite)

a) Systèmes monoporteuse  (fin)

|  |  | Paramètres |  | 6 MHz |  | 7 MHz* |  | 8 MHz* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Code Reed-Solomon (RS) de canal externe |  | RS (207,187, T  10) |  | RS (207,187, T  10) |  | RS (207,187, T  10) |  |
| 12 | Entrelacement externe |  | Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement d'octets |  | Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement d'octets |  | Séquence convolutive de 52 segments avec entrelacement d'octets |  |
| 13 | Randomisation/dispersion d'énergie des données |  | SBPA à 16 bits |  | SBPA à 16 bits |  | SBPA à 16 bits |  |
| 14 | Synchronisation temporelle/ fréquentielle |  | Synchronisation des segments, porteuse pilote |  | Synchronisation des segments, porteuse pilote |  | Synchronisation des segments, porteuse pilote |  |
| 15 | Synchronisation des trames |  | Oui |  | Oui |  | Oui |  |
| 16 | Egalisation des données |  | Synchronisation de trame, PN.511 et 3  PN.63 |  | Synchronisation de trame, PN.511 et 3  PN.63 |  | Synchronisation de trame, PN.511 et 3  PN.63 |  |
| 17 | Identification du mode de transmission |  | Symbole du mode dans la synchronisation de trame |  | Symbole du mode dans la synchronisation de trame |  | Symbole du mode dans la synchronisation de trame |  |
| 18 | Débit net de données |  | 19,39 Mbit/s |  | 21,62 Mbit/s |  | 27,48 Mbit/s |  |
| 19 | Rapport porteuse/bruit dans un canal à bruit blanc gaussien additif |  | 15,19 dB(1) |  | 15,19 dB |  | 15,19 dB |  |

b) Systèmes multiporteuses

|  | Paramètres | Multiporteuses 6 MHz* (MROF) | Multiporteuses 7 MHz (MROF) | Multiporteuses 8 MHz (MROF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Largeur de bande utilisée | 5,64 MHz | 6,66 MHz | 7,61 MHz |
| 2 | Nombre de porteuses émises | 1 705 (mode 2k)(2) 6 817 (mode 8k) | 1 705 (mode 2k)(2) 6 817 (mode 8k) | 1 705 (mode 2k)(2) 6 817 (mode 8k) |
| 3 | Méthode de modulation | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16-MD, MAQ-64-MD(3) | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16 MD, MAQ-64-MD(3) | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-16-MD, MAQ-64-MD(3) |
| 4 | Taux d'occupation des canaux |  | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 | Voir la Rec. UIT-R BT.1206 |

TABLEAU  1  (suite)

b) Systèmes multiporteuses (suite)

|  | Paramètres | Multiporteuses 6 MHz* (MROF) | Multiporteuses 7 MHz (MROF) | Multiporteuses 8 MHz (MROF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Durée active d'un symbole | 301,889 s (mode 2k) 1 207,556 s (mode 8k) | 256 s (mode 2k) 1 024 s (mode 8k) | 224 s (mode 2k) 896 s (mode 8k) |
| 6 | Espacement des porteuses | 3 312,477 Hz (mode 2k) 828,119 Hz (mode 8k) | 3 906 Hz (mode 2k) 976 Hz (mode 8k) | 4 464 Hz (mode 2k) 1 116 Hz (mode 8k) |
| 7 | Durée d'un intervalle de garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 9,43; 18,87; 37,74; 75,47 s (mode 2k) 37,74; 75,47; 150,94; 301,89 s (mode 8k) | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 8, 16, 32, 64 s (mode 2k ) 32, 64, 128, 256 s (mode 8k) | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 7, 14, 28, 56 s (mode 2k ) 28, 56, 112, 224 s (mode 8k) |
| 8 | Durée totale d'un symbole | 311,32; 320,76; 339,63; 377,36 s (mode 2k) 1 245,29; 1 283,03; 1 358,50; 1 509,45 s (mode 8k) | 264; 272; 288; 320 s (mode 2k) 1 048; 1 088; 1 152; 1 280 s (mode 8k) | 231; 238; 252; 280 s (mode 2k) 924; 952; 1 008; 1 120 s (mode 8k) |
| 9 | Durée de transmission d'une trame | 68 symboles MROF. Une super-trame est constituée de 4 trames | 68 symboles MROF. Une super-trame est constituée de 4 trames | 68 symboles MROF. Une super-trame est constituée de 4 trames |
| 10 | Code de canal interne | Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états. Poinçonnage aux taux 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états Poinçonnage aux taux 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états. Poinçonnage aux taux 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| 11 | Entrelacement interne | Entrelacement de bits, profondeur 126, associé à un entrelacement de symboles (entrelacement fréquentiel) | Entrelacement de bits, profondeur 126, associé à un entrelacement de symboles (entrelacement fréquentiel) | Entrelacement de bits, profondeur 126, associé à un entrelacement de symboles (entrelacement fréquentiel) |
| 12 | Code Reed-Solomon (RS) de canal externe | RS (204,188, T  8) | RS (204,188, T  8) | RS (204,188, T  8) |
| 13 | Entrelacement externe | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I  12 | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I  12 | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I  12 |
| 14 | Randomisation/dispersion d'énergie des données | SBPA | SBPA | SBPA |
| 15 | Synchronisation temporelle/fréquentielle | Porteuses pilotes(4) | Porteuses pilotes(4) | Porteuses pilotes(4) |

TABLEAU  1  (suite)

b) Systèmes multiporteuses (fin)

|  | Paramètres | Multiporteuses 6 MHz* (MROF) | Multiporteuses 7 MHz (MROF) | Multiporteuses 8 MHz (MROF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Signalisation des paramètres de transmission(5) (TPS, transmission parameter signalling) | Acheminée par les porteuses pilotes TPS | Acheminée par les porteuses pilotes TPS | Acheminée par les porteuses pilotes TPS |
| 17 | Débit net de données | Dépend de la modula-tion, du débit de codage et de l'intervalle de garde (3,69-23,5 Mbit/s pour les modes non hiérarchiques)(6) | Dépend de la modula-tion, du débit de codage et de l'intervalle de garde (4,35-27,71 Mbit/s pour les modes non hiérarchiques)(6) | Dépend de la modula-tion, du débit de codage et de l'intervalle de garde (4,98-31,67 Mbit/s pour les modes non hiérarchiques)(6) |
| 18 | Rapport porteuse/bruit dans un canal à bruit blanc gaussien additif | Dépend de la modula-tion et du code de canal 3,1-20,1 dB(7) | Dépend de la modula-tion et du code de canal 3,1-20,1 dB(7) | Dépend de la modula-tion et du code de canal 3,1-20,1 dB(7) |

c) Systèmes multiporteuses avec segmentation de la bande RF(8)

|  | Paramètres | Multiporteuses à 6 MHz (MROF segmentée) | Multiporteuses à 7 MHz* (MROF segmentée) | Multiporteuses à 8 MHz (MROF segmentée) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre de segments (Ns) | 13(9) | 13(9) | 13(9) |
| 2 | Largeur de bande d'un segment (Bws) | 6 000/14 = 428,57 kHz | 7 000/14 = 500 kHz | 8 000/14 = 571,428 kHz |
| 3 | Largeur de bande utilisée (Bw) | Bw Ns + Cs 5,575 MHz (Mode 1) 5,573 MHz (Mode 2) 5,572 MHz (Mode 3) | Bw Ns + Cs 6,504 MHz (Mode 1) 6,502 MHz (Mode 2) 6,501 MHz (Mode 3) | Bw Ns + Cs 7,434 MHz (Mode 1) 7,431 MHz (Mode 2) 7,430 MHz (Mode 3) |
| 4 | Nombre de porteuses émises | 1 405 (Mode 1) 2 809 (Mode 2) 5 617 (Mode 3) | 1 405 (Mode 1) 2 809 (Mode 2) 5 617 (Mode 3) | 1 405 (Mode 1) 2 809 (Mode 2) 5 617 (Mode 3) |
| 5 | Modulation | MDP-4D, MDP-4 MAQ-16, MAQ-64 | MDP-4D, MDP-4 MAQ-16, MAQ-64 | MDP-4D, MDP-4 MAQ-16, MAQ-64 |
| 6 | Occupation des canaux |  | Voir Rec. UIT-R BT.1206 | Voir Rec. UIT-R BT.1206 |
| 7 | Durée active d'un symbole | 252 s (Mode 1) 502 s (Mode 2) 1 008 s (Mode 3) | 216 s (Mode 1) 432 s (Mode 2) 864 s (Mode 3) | 189 s (Mode 1) 378 s (Mode 2) 756 s (Mode 3) |
| 8 | Espacement des porteuses (Cs) | Bws/108 = 3,968 kHz (Mode 1) Bws/216 = 1,948 kHz (Mode 2) Bws/432 = 0,992 kHz (Mode 3) | Bws/108 = 4,629 kHz (Mode 1) Bws/216 = 2,361 kHz (Mode 2) Bws/432 = 1,157 kHz (Mode 3) | Bws/108 = 5,271 kHz (Mode 1) Bws/216 = 2,645 kHz (Mode 2) Bws/432 = 1,322 kHz (Mode 3) |

TABLEAU  1  (suite)

c) Systèmes multiporteuses avec segmentation de la bande RF(8) (suite)

|  | Paramètres | Multiporteuses à 6 MHz (MROF segmentée) | Multiporteuses à 7 MHz* (MROF segmentée) | Multiporteuses à 8 MHz (MROF segmentée) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Durée d'un intervalle de garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 63; 31,5; 15,75; 7,875 s (Mode 1) 126; 63; 31,5; 15,75 s (Mode 2) 252; 126; 63; 31,5 s (Mode 3) | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 54; 27; 13,5; 6,75 s (Mode 1) 108; 54; 27; 13,5 s (Mode 2) 216; 108; 54; 27 s (Mode 3) | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la durée active d'un symbole 47,25; 23,625; 11,8125, 5,90625 s (Mode 1) 94,5; 47,25; 23,625; 11,8125 s (Mode 2) 189; 94,5; 47,25; 23,625 s (Mode 3) |
| 10 | Durée totale d'un symbole | 315; 283,5; 267,75; 259,875 s (Mode 1) 628; 565; 533,5; 517,75 s (Mode 2) 1 260; 1 134; 1 071; 1 039,5 s (Mode 3) | 270; 243; 229,5; 222,75 s (Mode 1) 540; 486; 459; 445,5 s (Mode 2) 1 080; 972; 918; 891 s (Mode 3) | 237,25; 212,625; 200,8125, 194,90625 s (Mode 1) 472,5; 425,25; 401,625; 389,8125 s (Mode 2) 945; 850,5; 803,25; 779,625 s (Mode 3) |
| 11 | Durée de transmission d'une trame | 204 symboles MROF | 204 symboles MROF | 204 symboles MROF |
| 12 | Code interne de canal | Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états. Poinçonnage au taux de 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états. Poinçonnage au taux de 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | Code convolutif, taux initial 1/2 à 64 états. Poinçonnage au taux de 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| 13 | Entrelacement interne | Entrelacement inter et intra segments (entrelacement fréquentiel) entrelacement de pseudo-symboles convolutif 0; 380; 760; 1 520 symboles (entrelacement temporel) | Entrelacement inter et intra segments (entrelacement fréquentiel) entrelacement de pseudo-symboles convolutif 0; 190; 380; 760 symboles (entrelacement temporel | Entrelacement inter et intra segments (entrelacement fréquentiel) entrelacement de pseudo-symboles convolutif 0; 95; 190; 380 symboles (entrelacement temporel |
| 14 | Code externe de canal | RS (204,188, T = 8) | RS (204,188, T = 8) | RS (204,188, T = 8) |
| 15 | Entrelacement externe | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I  12 | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I  12 | Entrelacement convolutif par pseudo-octets, I  12 |
| 16 | Randomisation des données/dispersion d'énergie | SBPA | SBPA | SBPA |
| 17 | Synchronisation temps/fréquence | Porteuses pilotes | Porteuses pilotes | Porteuses pilotes |

TABLEAU  1  (fin)

c) Systèmes multiporteuses avec segmentation de la bande RF(8) (fin)

|  | Paramètres | Multiporteuses à 6 MHz (MROF segmentée) | Multiporteuses à 7 MHz* (MROF segmentée) | Multiporteuses à 8 MHz (MROF segmentée) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Configuration de transmission et de multiplexage | Acheminée par des porteuses pilotes TMCC | Acheminée par des porteuses pilotes TMCC | Acheminée par des porteuses pilotes TMCC |
| 19 | Débit net de données | Dépend du nombre de segments, de la modulation, du débit de code, de la structure hiérarchique et de l'intervalle de garde 3,65-23,2 Mbit/s par segment | Dépend du nombre de segments, de la modulation, du débit de code, de la structure hiérarchique et de l'intervalle de garde 4,26-27,1 Mbit/s par segment | Dépend du nombre de segments, de la modulation, du débit de code, de la structure hiérarchique et de l'intervalle de garde 4,87-31,0 Mbit/s par segment |
| 20 | Rapport porteuse/bruit dans un canal à bruit blanc gaussien additif | Dépend de la modulation et du code de canal 5,0-23 dB(10) |  | Dépend de la modulation et du code de canal 5,0-23 dB(10) |
| *: Valeur provisoire. BLR: bande latérale résiduelle. MROF: multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence SBPA: séquence binaire pseudo-aléatoire. TMCC: commande de configuration de transmission et de multiplexage (1) Valeur mesurée. Taux d'erreur après décodage RS: 3  10–6. (2) Le mode 2k peut être utilisé dans les cas suivants: émetteur unique, réémetteurs monofréquence et petits réseaux monofréquence. Le mode 8k peut être utilisé avec les mêmes structures de réseau et également avec les grands réseaux monofréquence. (3) Le MAQ-16, le MAQ-64, le MAQ-16-MD (MAQ-16 multidébit) et le MAQ-64-MD (MAQ MD: constellations MAQ (modulation d'amplitude en quadrature non uniformes), peuvent être utilisés dans le cas de schémas de transmission hiérarchiques. Dans ce cas, deux couches de modulation acheminent deux flux de transport MPEG-2 différents. Les deux couches peuvent avoir des débits de codage différents et être décodées indépendamment. (4) Les porteuses pilotes sont des porteuses pilotes continues, acheminées par 45 porteuses (mode 2k) ou 177 porteuses (mode 8k) sur tous les symboles MROF, et les porteuses diffusées, étalées dans le temps et étalées en fréquence. (5) Les pilotes de TPS acheminent les informations sur la modulation, le débit de codage et les autres paramètres de transmission. (6) Le choix de la modulation, du débit de codage et de l'intervalle de garde dépend des besoins du service et de l'environnement de planification. (7) Simulé avec une estimation de canal parfait et des modes non hiérarchiques. Taux d'erreur avant décodage RS: 2  10–4, taux d'erreur après décodage RS: 1  10–11. (8) La segmentation de la bande RF permet d'utiliser une modulation et un système de correction d'erreur appropriés segment par segment, et de recevoir un segment central sur des récepteurs à bande étroite. (9) Les systèmes multiporteuses avec segmentation de la bande RF utilisent 13 segments pour la télévision alors qu'un nombre quelconque de segments peut être utilisé pour les autres services (services audio par exemple). (10) Mesuré sur des prototypes de récepteurs, le taux d'erreur avant décodage RS est de 2  10–4 et de 1  10–11 après. |  |  |  |  |

APPENDICE  1

À L'ANNEXE  1

Norme du Système A

BIBLIOGRAPHIE

ATSC	[septembre 1995] Norme A/53. Digital television standard. ATSC – The United States Advanced Television Systems Committee (Comité de systèmes de télévision évolués des Etats-Unis d'Amérique).

ATSC	[décembre 1995] Norme A/52. Digital audio compression standard (AC-3).

ATSC	[décembre, 1997] Norme A/65. Program and System Information Protocol for Terrestrial Broadcasting and Cable.

ATSC	[août 1996] Norme A/57. Program/episode/version identification.

ATSC	[septembre 1996] Norme A/58. Recommended practice; Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital television standard.

APPENDICE  2

À  L'ANNEXE  1

Norme du Système B

BIBLIOGRAPHIE

ETSI	[mai 1995] ETS 300 472. Digital broadcasting systems for television, sound and data services; Specification for conveying ITU-R System B Teletext in Digital Video Broadcasting (DVB) bitstreams. Institut européen des normes de télécommunication (ETSI – European Telecommunications Standards Institute), Sophia Antipolis, F-06291 Valbonne Cedex, France.

ETSI	[octobre 1995] ETR 162. Digital Broadcasting Systems for Television, Sound and Data Services; Allocation of Service Information (SI) Codes for Digital Video Broadcasting (DVB) systems. European Telecommunication Report (ETR) 162.

ETSI	[mai 1996] ETR 154. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 systems, video and audio in satellite and cable broadcasting applications.

ETSI	[mai 1996] ETR 211. Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of DVB service information.

ETSI	[octobre 1996] ETR 289. Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems.

ETSI	[octobre 1996] ETS 300 468. Edition 2, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems.

ETSI	[août 1997] EN 300 744. Edition 1.1.2, DE/JTC-DVB-8 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television.

ETSI	[septembre 1997] ETS 300 743. Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems.

APPENDICE  3

À  L'ANNEXE  1

Norme du Système C

BIBLIOGRAPHIE

TTC	[mai, 1999] Digital Terrestrial Television Broadcasting Standard. Telecommunication Technical Council.

ARIB	[mai, 1999] ARIB B-10. Service Information for Digital Broadcasting System. ARIB (Association of Radio Industries and Businesses).

APPENDICE  4

À  L'ANNEXE  1

Directives pour le choix d'un système

Le choix d'un système approprié peut s'opérer au moyen d'un processus itératif à trois phases, à savoir:

–	Première phase: évaluation initiale du système susceptible de répondre le mieux aux principales exigences du radiodiffuseur en tenant compte de l'environnement technique et réglementaire local.

–	Deuxième phase: évaluation plus détaillée des différences «pondérées» de qualité de fonctionnement.

–	Troisième phase: évaluation globale des facteurs commerciaux et des facteurs d'exploitation qui influent sur le choix d'un système.

On trouvera ci-après un description complète de ces trois phases.

Phase I: Evaluation initiale

Au départ, on peut utiliser le Tableau 2 pour recenser les systèmes qui répondent le mieux à une exigence de radiodiffusion donnée.

TABLEAU  2

Directives pour le choix initial

| Exigence |  | Systèmes appropriés |
| --- | --- | --- |
| Débit de données maximal dans un canal gaussien pour un seuil du rapport C/N donné | Exigé | A |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Résistance maximale aux brouillages par trajets multiples(1) | Exigé | B ou C |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Réseaux monofréquence | Exigé | B ou C |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Réception mobile(1), (2) | Exigé | B ou C |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Transmission simultanée avec plusieurs niveaux de qualité (transmission hiérarchique) | Très important | C |
|  | Exigé | B ou C |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Décodage des sous-blocs de données indépendant (pour faciliter par exemple la radiodiffusion sonore) | Exigé | C |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Couverture maximale depuis un émetteur central pour une puissance donnée dans un environnement gausssien(3) | Exigé | A |
|  | Non exigé | A, B ou C |
| Résistance maximale aux brouillages impulsifs | Exigé(4) | A |
|  | Non exigé(5) | A, B ou C |

(1) Possibilité de compromis avec l'efficacité en largeur de bande et autres caractéristiques du système. (2) Il se peut qu'il ne soit pas possible d'assurer la réception de TVHD dans ce mode. (3) Pour tous les systèmes en situation, il sera nécessaire d'assurer la couverture des zones non desservies au moyen de réémetteurs de complément. (4) Cette comparaison s'applique aux Systèmes B et C dans le mode 2K. (5) Les premiers résultats des tests australiens dans le mode 8K montrent d'importantes améliorations par rapport au mode 2K et laissent supposer que la qualité de fonctionnement des Systèmes B et C dans le mode 8K peut être comparable à celle du Système A. Toutefois, d'autres tests comparatifs entre les Systèmes A, B et C sont nécessaires pour vérifier les qualités de fonctionnement relatives.

Phase II: Evaluation des différences pondérées de qualité de fonctionnement

Après avoir effectué l'évaluation initiale sur la base du Tableau 2, il est nécessaire de procéder à une sélection plus complète en recourant à une évaluation comparative de la qualité de fonctionnement des systèmes considérés. Cette évaluation est nécessaire car la sélection en elle-même n'est pas un processus «oui-non». Dans toute situation, un critère donné aura une importance plus ou moins grande dans l'environnement de radiodiffusion considéré en ce sens qu'il doit permettre d'établir un équilibre entre les petites différences de qualité de fonctionnement et les paramètres de sélection plus ou moins importants. En d'autres termes, il est clair qu'une faible différence entre systèmes concernant un paramètre essentiel aura un poids plus fort sur le choix qu'une forte différence sur des critères de sélection relativement moins importants.

Il est recommandé d'utiliser la méthode suivante pour cette phase d'évaluation des systèmes:

Dans l'Etape 1 on identifie les paramètres de qualité de fonctionnement spécifiques de l'administration ou du radiodiffuseur qui souhaite choisir un système de DTTB. Parmi ces paramètres, il peut y avoir les capacités intrinsèques de qualité de fonctionnement du système, son incompatibilité avec les services analogiques existants et l'interopérabilité avec les autres services de communication ou radiodiffusion d'images.

Dans l'Etape 2 on assigne des pondérations aux paramètres par ordre d'importance ou de criticité relativement à l'environnement dans lequel le service de TV numérique doit être assuré. Cette pondération peut se ramener à de simples multiplicateurs comme par exemple, 1 pour normal et 2 pour important.

Dans l'Etape 3, on accumule les données issues de tests en laboratoire ou sur le terrain (de préférence les deux). Ces données peuvent être recueillies directement par les parties concernées dans les tests ou provenir de tests effectués par ceux qui ont procédé aux essais ou aux évaluations. La Commission d'études de radiocommunications 6 (anciennement Commission d'études 11) devrait dans un avenir proche élaborer un rapport contenant des informations techniques probantes sur les différents systèmes de DTTB, qui pourront être utilisées dans les cas où l'on ne dispose pas de données de test en provenance de sources fiables.

Dans l'Etape 4, on associe les données de test aux paramètres de qualité de fonctionnement et on associe une appréciation à chaque paramètre. L'appréciation globale est utilisée pour retenir le système qui répond le mieux aux exigences. Une structure tabulaire utilisant une simple appréciation numérique et une échelle de pondération ont été jugées utiles par certaines administrations. On suppose au départ que tous les systèmes en lice peuvent assurer un service de DTTB viable. En conséquence, les différences entre systèmes seront relativement petites. Il faut éviter d'exagérer inutilement les différences mais, en même temps, il faut s'assurer que le processus de sélection est adapté aux besoins du service envisagé. Une simple échelle numérique compacte d'appréciation peut satisfaire à ces exigences du choix.

On trouvera ci-après quelques exemples utiles:

| Résultat | Note |
| --- | --- |
| Satisfaisant | 1 |
| Supérieur | 2 |
| Meilleur | 3 |

Dans cette échelle, la note 0 est attribuée à un système dont la caractéristique du paramètre considéré n'est pas satisfaisante ou pour lequel on n'a pas pu procéder à une évaluation.

| Importance | Pondération |
| --- | --- |
| Normale | 1 |
| Grande | 2 |
| Critique | 3 |

Voici un exemple de tableau que l'on peut utiliser pour l'évaluation comparative de divers systèmes.

| Phase III: Evaluation des aspects commerciaux et opérationnels N° | Critère | Performance du système |  |  | Pondération | Note pour le système |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  | A | B | C |
| 1. | Caractéristique du signal émis |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Immunité du signal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Immunité aux brouillages électriques |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efficacité du signal émis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Couverture réelle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réception avec antenne intérieure |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caractéristique par rapport au canal adjacent |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caractéristique co-canal |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Résistance aux distorsions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résistance aux distorsions dues aux trajets multiples |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réception mobile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réception portable |  |  |  |  |  |  |  |

La dernière phase consiste en une évaluation des aspects commerciaux et opérationnels destinée à déterminer le système qui offre la meilleure solution. Dans cette phase on tiendra compte du calendrier de mise en œuvre du service, du coût et de la disponibilité des équipements, de l'interopérabilité dans un environnement de radiodiffusion, etc.

Récepteur compatible

Il sera nécessaire de disposer de récepteurs compatibles pour pouvoir recevoir différentes modulations. Il ne faut pas que le coût de ces récepteurs, compte tenu des progrès en matière de technologies numériques, soit très supérieur à celui des récepteurs à modulation unique, bien que les avantages de ces récepteurs comptables soient nombreux. Avec de tels récepteurs, on peut entrevoir de nouvelles possibilités intéressantes et de nouveaux services attractifs pour le consommateur et pour le radiodiffuseur comme indiqué dans le Tableau 2. Des études sont en cours sur le sujet.