RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1360

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  TOMA  DE  IMÁGENES  DE  ALTA  DEFINICIÓN

(Cuestión UIT-R 27/11)

(1998)

Rec. UIT-R BT.1360

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario definir las características de la toma de imágenes de alta definición para obtener una uniformidad máxima en diversas aplicaciones;

b)	que deben elegirse valores que presenten una relación armoniosa con los sistemas de codificación digital;

c)	que hacen falta métodos eficaces para el intercambio de imágenes entre aplicaciones diferentes;

d)	que redunda en gran beneficio de los organismos de radiodifusión y de los fabricantes de equipo que las imágenes de alta definición tengan características comunes a los diferentes entornos,

recomienda

que se utilicen las siguientes características de imagen para la toma de imágenes de alta definición para la televisión y otras aplicaciones vídeo pertinentes de futura realización.

CUADRO  1

Zona de imagen

| 1.1 | Formato de imagen | 16:9 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Número de muestras activas horizontalmente | 1920 |
| 1.3 | Número de muestras activas verticalmente | 1080 |

CUADRO  2

Colores primarios

|  |  | CIE x | CIE y |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rojo primario | 0,640 | 0,330 |
| 2.2 | Verde primario | 0,300 | 0,600 |
| 2.3 | Azul primario | 0,150 | 0,060 |
| 2.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (blanco de referencia) | D65 x y |  |
|  | ER = EG = EB | 0,3127 0,3290 |  |

Para la descripción detallada de la colorimetría, véase la Recomendación UIT-R BT.1361.

NOTA 1 – Para la producción y el intercambio internacional de programas de TVAD, las especificaciones detalladas figuran en la Recomendación UIT-R BT.709, Parte II.

NOTA 2 – Estos valores pueden servir de fundamento para la elaboración de un formato de definición extremadamente alta.

ANEXO  1

Lista de sistemas que utilizan estas características de toma de imagen:

1)	Recomendación UIT-R BT.709, Parte II;

2)	SMPTE 274M;

3)	SMPTE 295M.