RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1368-4*, **

Criterios para la planificación de servicios de televisión terrenal digital
en las bandas de ondas métricas/decimétricas

(Cuestión UIT-R 4/6)

(1998-1998-2000-2002-2004)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están desarrollando sistemas para la transmisión de servicios de televisión terrenal digital en las bandas de televisión de ondas métricas/decimétricas;

b)	que las bandas de televisión de ondas métricas/decimétricas ya están ocupadas por servicios de televisión analógica;

c)	que los servicios de televisión analógica seguirán utilizándose durante un periodo de tiempo considerable;

d)	que la disponibilidad de conjuntos coherentes de criterios de planificación acordados por las administraciones facilitará la introducción de los servicios de televisión terrenal digital,

recomienda

1	que los valores de las relaciones de protección y de la intensidad de campo mínima pertinentes indicados en los Anexos 1, 2 y 3 y la información adicional contenida en los Anexos 4, 5, 6 y 7 se utilicen como base para la planificación de frecuencias de los servicios de televisión digital terrenal.

Introducción

Esta Recomendación contiene los Anexos siguientes:

Anexo 1  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal digital ATSC en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 2  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal digital DVB-T en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 3  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal digital RDSI-T en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 4  –	Otros factores de planificación

Anexo 5  –	Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia para la evaluación de las relaciones de protección de los sistemas de televisión terrenal analógica

Anexo  6  –	Métodos de prueba para las mediciones de las relaciones de protección de señales terrenales digitales deseadas

Anexo  7  –	Interferencia troposférica e interferencia continua

Generalidades

La relación de protección RF es el valor mínimo de la relación entre señal deseada y señal no deseada, expresado normalmente en decibelios a la entrada del receptor.

El nivel de referencia de la señal digital viene dado por el valor eficaz de la potencia de la señal emitida dentro de la anchura de banda del canal. Es preferible que se mida con un medidor de potencia térmica. Todos los valores de relación de protección de señales analógicas deseadas tienen que medirse con una potencia a la entrada del receptor de –60 dBm.

El nivel de referencia de la señal de imagen con modulación analógica viene dado por el valor eficaz de la portadora de la imagen en las crestas de la envolvente de modulación. Todos los valores de relación de protección de señales analógicas deseadas se miden con una potencia a la entrada del receptor de –39 dBm (70 dB(V) a 75 ).

# 1	Sistemas de televisión terrenal digital deseados

Las relaciones de protección de los sistemas de televisión terrenal digital (DVB-T) se aplican a interferencia continua y a interferencia troposférica. Las relaciones de protección están referidas a la frecuencia central del sistema de televisión terrenal digital deseado.

Puesto que un receptor de televisión digital ha de funcionar de manera satisfactoria en presencia de señales o canales cercanos analógicos de alto nivel, se precisa un alto grado de linealidad en el paso de entrada del receptor.

Las relaciones de protección de los sistemas de televisión terrenal digital, en tanto que sistemas interferentes, son las del caso en que las señales deseadas y no deseadas no están sincronizadas y/o no tienen un origen de programa común. Todavía no se han elaborado los resultados correspondientes a redes monofrecuencia (SFN, single frequency networks).

En el caso de sistemas de televisión terrenal digital ATSC, las relaciones de protección se miden para una BER  3  10–6 a la entrada del demultiplexor MPEG-2.

En el caso de sistemas de televisión terrenal digital (radiodifusión terrenal digital de señales de vídeo (DVB-T) y de radiodifusión terrenal de red digital de servicios integrados (RDSI-T)), las relaciones de protección se miden entre los códigos interno y externo, antes de la decodificación Reed Solomon, para una BER  2  10–4, lo que corresponde a una BER  1  10–11 a la entrada del demultiplexor MPEG-2. Para receptores domésticos quizá no sea posible medir la BER antes de la decodificación Reed Solomon. Se está estudiando la BER de ese caso.

Para reducir el número de mediciones y Cuadros, se propone que las mediciones de las relaciones de protección de los sistemas DVB-T se efectúen, preferentemente, aplicando los tres modos (véase el Cuadro 1) que se indican más abajo. Los valores de las relaciones de protección de los diferentes modos operativos requeridos para recepción fija, portátil o móvil se pueden calcular a partir de los valores medidos indicados. La fórmula de cálculo está todavía en estudio.

CUADRO  1

Tipos de modo DVB-T preferidos para la medición de las relaciones de protección

| Modulación | Relación de código | C/N (1) (dB) | Velocidad binaria (2) (Mbit/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MDP-4 | 2/3 | 6,9 |  7 |
| MAQ-16 | 2/3 | 13,1 |  13 |
| MAQ-64 | 2/3 | 18,7 |  20 |
| (1) Las cifras son para un canal gaussiano (incluido un margen de implementación típico) para una BER  1  10–11. (2) Para una fracción del intervalo de guarda de 1/4. |  |  |  |

# 2	Sistemas de televisión terrenal analógica deseados

Las mediciones de las relaciones de protección para la señal de imagen de un sistema de televisión terrenal analógica deseado deberán efectuarse, preferentemente, aplicando el método de comparación subjetiva con la fuente interferente de referencia sinusoidal que se describe en el Anexo 5.

Los valores de relación de protección citados son aplicables a la interferencia producida por una fuente única. Salvo que se indique otra cosa, las relaciones se aplican a la interferencia troposférica, T, y corresponden muy aproximadamente a una condición de degradación ligeramente molesta. Se consideran aceptables solamente si la interferencia se produce durante un pequeño porcentaje de tiempo, sin definir de manera precisa pero que por lo general se considera que se encuentra entre el 1% y el 10%. En caso de señales no deseadas prácticamente sin desvanecimiento, es necesario proporcionar un grado superior de protección y se deberán utilizar relaciones apropiadas a la interferencia continua, C. (Véase el Anexo 7.)

Cuando la señal deseada es una señal de televisión analógica, se considerarán dos o más valores de relación de protección, uno para la relación de protección de la señal de imagen y otros para las relaciones de protección de las señales de sonido. Se utilizará entonces el valor más restrictivo.

Las señales de entrada deseadas especialmente intensas quizá requieran relaciones de protección superiores debido a los efectos no lineales en el receptor.

Para sistemas de 625 líneas, los niveles de degradación de referencia son los correspondientes a las relaciones de protección cocanal de 30 dB y 40 dB, cuando se utiliza desplazamiento de dos tercios de la frecuencia de línea (véase la Recomendación UIT-R BT.655). Estas condiciones se aproximan a notas de degradación 3 (ligeramente molesta) y 4 (perceptible pero no molesta) y se aplican a la interferencia troposférica, T, y a la interferencia continua, C, respectivamente.

ÍNDICE

Página

Anexo 1  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal digital ATSC en las bandas de ondas métricas/decimétricas		12

1	Relaciones de protección de las señales de televisión terrenal digital ATSC deseadas		12

1.1	Protección de una señal de televisión terrenal digital ATSC interferida por una señal de televisión terrenal digital ATSC		12

1.2	Protección de un sistema de televisión terrenal digital ATSC interferido por un sistema de televisión terrenal analógica		13

1.2.1	Protección contra la interferencia cocanal		13

1.2.2	Protección frente a la interferencia del canal adyacente inferior
(N - 1)		13

1.2.3	Protección frente a la interferencia del canal adyacente superior
(N + 1)		14

1.2.4 	Protección contra la interferencia de otro canal		14

2	Relaciones de protección de señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital ATSC no deseadas		14

2.1	Relaciones de protección de sistemas de televisión de 525 líneas		14

2.1.1	Protección de señales de imagen interferidas por un sistema de televisión digital ATSC		14

2.2	Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas		15

2.2.1	Protección de señales de imagen deseadas interferidas por la televisión terrenal digital ATSC		15

Página

2.2.1.1	Protección contra la interferencia cocanal		15

2.2.1.2	Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior		16

2.2.1.3	Protección contra la interferencia del canal adyacente superior		16

3	Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital ATSC no deseadas		16

3.1	Protección de señales de sonido NTSC (sistema BTSC MTS y SAP) interferidas por una señal de televisión digital ATSC		16

4	Intensidades de campo mínimas para la televisión terrenal digital ATSC		17

Apéndice 1 al Anexo 1 – Obtención por el método del factor de calidad		18

Anexo 2  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal 
digital DVB-T en las bandas de ondas métricas/decimétricas		19

1	Relaciones de protección para las señales de televisión terrenal digital deseadas DVB-T		19

1.1	Protección de una señal de televisión terrenal digital DVB-T interferida por una señal de televisión terrenal digital DVB-T		20

1.2	Protección de un sistema de televisión terrenal digital DVB-T interferido por un sistema de televisión terrenal analógica		21

1.2.1	Protección contra la interferencia cocanal		21

1.2.2	Protección frente a la interferencia del canal adyacente inferior
(N – 1)		22

1.2.3	Protección frente a la interferencia del canal adyacente superior (N  1)		23

1.2.4	Protección contra la interferencia del canal superpuesto		23

1.3	Protección de una señal de televisión terrenal digital DVB-T contra las señales de onda continua o de MF		24

1.4	Protección de señales de televisión terrenal digital DVB-T contra señales de T-DAB		25

1.5	Protección de la DVB-T contra señales de banda amplia distintas a las de la radiodifusión terrenal 		26

1.5.1	Relaciones de protección para la DVB-T interferida por el servicio fijo (sistema reubicable)		26

Página

2	Relaciones de protección de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital no deseadas DVB-T		26

2.1	Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas		26

2.1.1	Protección de señales de imagen deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital DVB-T		26

2.1.1.1	Protección contra la interferencia cocanal		27

2.1.1.2	Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior		27

2.1.1.3	Protección contra la interferencia del canal adyacente superior		28

2.1.1.4	Protección contra la interferencia del canal de imagen		28

2.1.1.5	Protección contra la interferencia superpuesta		29

3	Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital no deseadas DVB-T		30

3.1	Protección de señales de sonido MF, MA y NICAM de los sistemas de televisión analógica interferidos por señales de televisión terrenal digital DVB-T		31

4	Relación de protección de una señal T-DAB interferida por una señal de televisión terrenal digital no deseada		32

5	Intensidades de campo mínimas para sistemas de televisión terrenal digital DVB-T		33

Apéndice 1 al Anexo 2 – Obtención del método de la tensión		34

Anexo 3  –	Criterios de planificación para sistemas de televisión digital RDSI-T 
en las bandas de ondas métricas/decimétricas		35

1	Relaciones de protección para señales deseadas de televisión terrenal digital RDSI-T		35

1.1	Protección de una señal de televisión terrenal digital RDSI-T interferida por una señal de televisión RDSI-T		36

1.2	Protección de la televisión terrenal digital RDSI-T interferida por la televisión terrenal analógica		37

1.2.1	Protección contra la interferencia cocanal		37

1.2.2	Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior
(N – 1)		37

1.2.3	Protección contra la interferencia de canal adyacente superior (N  1)		38

Página

2	Relaciones de protección para señales deseadas de televisión terrenal analógica interferidas por señales no deseadas de televisión terrenal digital RDSI-T		38

2.1	Relaciones de protección para sistemas de televisión de 525 líneas		38

2.1.1	Protección de las señales de imagen NTSC interferidas por señales de televisión digital RDSI-T		38

3	Relaciones de protección para señales de sonido de sistemas deseados de televisión terrenal analógica interferidas por un sistema no deseado de televisión terrenal digital RDSI-T		39

3.1	Protección de las señales de sonido NTSC interferidas por una señal de televisión digital RDSI-T		39

4	Intensidades de campo mínimas para la televisión digital terrenal RDSI-T		39

Apéndice 1 al Anexo 3 – Obtención por el método del factor de calidad		41

Anexo 4  –  Otros factores de planificación		42

1	Distribución de la intensidad de campo con la ubicación		42

2	Recepción utilizando equipos receptores portátiles dentro de edificios		43

3	Discriminación de la antena de recepción		44

Anexo 5  –	Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia 
para la evaluación de las relaciones de protección de los sistemas de 
televisión terrenal analógica		44

1	Introducción		44

2	El método de comparación subjetiva de evaluación de las relaciones de protección utilizando una referencia sinusoidal		45

2.1	Descripción general		45

2.2	Realización de la fuente interferente de referencia		46

2.3	Condiciones de prueba		46

2.4	Presentación de los resultados		46

3	Cuadro de parámetros importantes		47

Anexo 6  –	Métodos de prueba para las mediciones de las relaciones de protección 
de señales terrenales digitales deseadas		47

1	Antecedentes		47

2	Método de punto de fallo subjetivo para las mediciones de relación de protección		47

Anexo 7  –  Interferencia troposférica e interferencia continua		48

Lista de Cuadros

Página

Cuadro 1  –	Tipos de modo DVB-T preferidos para la medición de las relaciones de protección		3

Anexo 1  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal 
digital ATSC en las bandas de ondas métricas/decimétricas		12

Cuadro 2  –	Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC interferida por una señal ATSC		12

Cuadro 3  –  Relaciones de protección (dB) de un sistema ATSC interferido por una señal ATSC en los canales adyacentes inferior (N – 1) y superior (N + 1)		12

Cuadro 4  –	Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC interferida por una  señal ATSC en el canal N  2 y en otros canales fuera de banda		13

Cuadro 5  –	Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC  interferida por una señal de televisión analógica		13

Cuadro 6  –	Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1) para una señal ATSC interferida por una señal de televisión analógica que incluye sonido		13

Cuadro 7  –	Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal  adyacente superior (N + 1) de una señal ATSC interferida  por una señal de televisión analógica		14

Cuadro 8  –	Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida por una señal M/NTSC en otros canales fuera de banda		14

Cuadro 9  –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada (NTSC de 6 MHz) interferida por una señal ATSC no deseada		15

Cuadro 10 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz no deseada		15

Cuadro 11 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente inferior)		16

Cuadro 12 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente superior)		16

Cuadro 13 –	Obtención por el método del factor de calidad		17

Anexo 2  –	Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal 
digital DVB-T en las bandas de ondas métricas/decimétricas		19

Página

Cuadro 14 –	Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T interferida por una señal DVB-T		20

Cuadro 15 –	Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T interferida por una señal DVB-T en los canales adyacentes inferior (N – 1) y superior (N  1)		21

Cuadro 16 –	Relaciones de protección cocanal (dB) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas por señales de televisión analógica (en condición de frecuencia no controlada)		21

Cuadro 17 –	Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1) de señales DVB-T a 7 y 8 MHz interferidas por señales de televisión analógica que incluyen sonido		22

Cuadro 18 –	Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente superior (N  1) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas por una señal de televisión analógica		23

Cuadro 19 –	Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz interferida  por una señal PAL B superpuesta que incluye sonido		23

Cuadro 20 –	Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz interferida por una señal de televisión analógica de 7 MHz superpuesta que incluye sonido		24

Cuadro 21 –	Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T de 8 MHz interferida por una señal de televisión analógica de 8 MHz superpuesta que incluye sonido		24

Cuadro 22 –	Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64 y  relación de código de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua o de MF (separación de frecuencia no controlada)		24

Cuadro 23 –	Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz, MAQ-64 y relación de código de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua (separación de frecuencia no controlada)		25

Cuadro 24 –	Relaciones de protección cocanal (dB) para señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz interferidas por una señal de T-DAB		25

Cuadro 25 –	Relaciones de protección cocanal (dB) para señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz interferidas por una señal de T-DAB en los canales adyacentes inferior (N – 1) o superior (N  1)		26

Cuadro 26 –	Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64 y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones del servicio fijo		26

Cuadro 27 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 8 MHz no deseada		27

Página

Cuadro 28 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 7 MHz no deseada		27

Cuadro 29 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por señales DVB-T de 7 y 8 MHz (canal adyacente inferior)		27

Cuadro 30 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz (canal adyacente superior)		28

Cuadro 31 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 8 MHz (canal de imagen)		28

Cuadro 32 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 7 MHz (canal de imagen)		28

Cuadro 33 –	Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL analógicas interferidas por una señal DVB-T de 7 MHz (canales superpuestos)		29

Cuadro 34 –	Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL analógicas interferidas por una señal DVB-T de 8 MHz (canales superpuestos)		30

Cuadro 35 –	Relaciones de protección (dB) cocanal de una señal de sonido deseada  interferida por una señal de televisión terrenal digital DVB-T		31

Cuadro 36 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MF deseada interferida por una señal DVB-T de 7 MHz (canales superpuestos)		32

Cuadro 37 –	Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MA interferida por una señal DVB-T de 8 MHz para diferentes desplazamientos de frecuencia (canal adyacente superior)		32

Cuadro 38 –	Relaciones de protección (dB) de una señal T-DAB interferida por una señal DVB-T de 8 MHz		32

Cuadro 39 –	Relaciones de protección (dB) de una señal T-DAB interferida por una señal DVB-T de 7 MHz		33

Cuadro 40 –	Obtención por el método de la tensión Sistema DVB-T de 8 MHz		33

Anexo 3  –	Criterios de planificación para sistemas de televisión digital RDSI-T 
en las bandas de ondas métricas/decimétricas		35

Cuadro 41 –	Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz		36

Página

Cuadro 42 –	Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente inferior (N  1)		36

Cuadro 43 –	Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente superior (N  1)		36

Cuadro 44 –	Relaciones de protección cocanal (dB) para la RDSI-T de 6 MHz interferida por la televisión analógica		37

Cuadro 45 –	Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1) para la RDSI-T de 6 MHz interferida por señales NTSC que incluyen sonido		37

Cuadro 46 –	Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente superior (N + 1) para la RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal NTSC		38

Cuadro 47 –	Relaciones de protección (dB) para señales de imagen analógicas (NTSC, 6 MHz) interferidas por una señal RDSI-T		38

Cuadro 48 –	Calidad del sonido correspondiente a la relación de protección de la imagen de nota de grado 3 para la señal NTSC de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz		39

Cuadro 49 – Obtención por el método de la tensión. Sistema RDSI-T de 6 MHz		40

Anexo 5  –	Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia 
para la evaluación de las relaciones de protección de los sistemas de 
televisión terrenal analógica		44

Cuadro 50 –	Términos básicos y relaciones para el método de comparación subjetiva		47

ANEXO  1

Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal
digital ATSC en las bandas de ondas métricas/decimétricas

# 1	Relaciones de protección de las señales de televisión terrenal digital ATSC deseadas

Los Cuadros 2 a 4 y 5 a 8 muestran las relaciones de protección de una señal de televisión terrenal digital ATSC interferida por una señal de televisión terrenal digital ATSC, y por una señal de televisión terrenal analógica, respectivamente.

## 1.1	Protección de una señal de televisión terrenal digital ATSC interferida por una señal de televisión terrenal digital ATSC

CUADRO  2

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC
interferida por una señal ATSC

| Señal deseada | Señal no deseada |
| --- | --- |
|  | ATSC de 6 MHz |
| ATSC de 6 MHz | 15 19 (1) |
| (1) Basada en ruido e interferencia divididos a partes iguales. |  |

CUADRO  3

Relaciones de protección (dB) de un sistema ATSC interferido por una
señal ATSC en los canales adyacentes inferior (N – 1) y superior (N  1)

| Canal | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| ATSC de 6 MHz | – 27 | – 27 |

Las relaciones de protección se dan en dB y se aplican a interferencia continua y a interferencia troposférica.

CUADRO  4

Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC interferida por una 
señal ATSC en el canal N  2 y en otros canales fuera de banda

| Canal | N  2 y otros canales fuera de banda |
| --- | --- |
| ATSC de 6 MHz | – 58 |

## 1.2	Protección de un sistema de televisión terrenal digital ATSC interferido por un sistema de televisión terrenal analógica

### 1.2.1	Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO  5

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC 
interferida por una señal de televisión analógica

| Señal deseada | Señal no deseada (Señal de televisión analógica que incluye portadoras de sonido) |  |
| --- | --- | --- |
|  | M/NTSC | PAL B |
| ATSC de 6 MHz | 2 7 (1) | 9 |
| (1) Utilizando un filtro de peine en el receptor de televisión digital y una relación C/N de 19 dB. |  |  |

### 1.2.2	Protección frente a la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1)

CUADRO  6

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal
adyacente inferior (N – 1) para una señal ATSC interferida
por una señal de televisión analógica que incluye sonido

| Señal deseada | Señal no deseada (Señal de televisión analógica que incluye portadoras de sonido) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC de 6 MHz | – 48 |

### 1.2.3	Protección frente a la interferencia del canal adyacente superior (N  1)

CUADRO  7

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal 
adyacente superior (N  1) de una señal ATSC interferida 
por una señal de televisión analógica

| Señal deseada | Señal no deseada (Señal de televisión analógica que incluye portadoras de sonido) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC de 6 MHz | – 49 |

### 1.2.4 	Protección contra la interferencia de otro canal

CUADRO  8

Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida
por una señal M/NTSC en otros canales fuera de banda

| Señal deseada | Señal no deseada | Canales no deseados | Relación de protección |
| --- | --- | --- | --- |
| ATSC | M/NTSC | N  2 a N  8 | – 58 |

# 2	Relaciones de protección de señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital ATSC no deseadas

El Cuadro 9 y los Cuadros 10 a 12 muestran las relaciones de protección de señales de televisión analógica deseadas de 525 y 625 líneas respectivamente, interferidas por señales de televisión terrenal digital ATSC.

## 2.1	Relaciones de protección de sistemas de televisión de 525 líneas

### 2.1.1	Protección de señales de imagen interferidas por un sistema de televisión digital ATSC

En este punto, las relaciones de protección de una señal analógica deseada interferida por una señal digital ATSC no deseada se aplican sólo a la interferencia causada a las portadoras de imagen y color.

CUADRO  9

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
(NTSC de 6 MHz) interferida por una señal ATSC no deseada

| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica de nota 3 | Interferencia continua de nota 4 |
| --- | --- | --- |
| N – 1 (inferior) | – 16 |  |
| N (cocanal) | 34 |  |
| N  1 (superior) | – 17 |  |
| N  14 (imagen) | – 33 |  |
| N  15 (imagen) | – 31 |  |
| N  2 | – 24 |  |
| N  3 | – 30 |  |
| N  4 | – 25 |  |
| N  7 | – 34 |  |
| N  8 | – 32 |  |

## 2.2	Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas

### 2.2.1	Protección de señales de imagen deseadas interferidas por la televisión terrenal digital ATSC

En este punto, las relaciones de protección de una señal analógica deseada interferida por una señal digital no deseada se aplican sólo a la interferencia causada a la señal de imagen.

Los valores de la relación de protección dados están referidos a una atenuación de espectro fuera de canal del transmisor del sistema DVB-T no deseado de 40 dB.

#### 2.2.1.1	Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO  10

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica
deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz no deseada

| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: ATSC de 6 MHz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | 38 | 45 |

#### 2.2.1.2	Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior

CUADRO  11

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por una señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente inferior)

| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente inferior) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | – 7 | – 1 |

#### 2.2.1.3	Protección contra la interferencia del canal adyacente superior

CUADRO 12

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por una señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente superior)

| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente superior) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | – 7 | 0 |

# 3	Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital ATSC no deseadas

## 3.1	Protección de señales de sonido NTSC (sistema BTSC MTS y SAP) interferidas por una señal de televisión digital ATSC (véase la Nota 1)

En el caso de un canal digital adyacente superior no deseado N  1, las señales de audio del sistema se degradan antes que la señal de imagen. El valor de la relación de protección para la interferencia en las señales de sonido BTSC MTS y SAP se midió con – 12 dB. (La relación de protección de imagen para N  1 es – 17 dB.) El valor de la relación de protección del sonido de –12 dB corresponde al nivel de la portadora de imagen NTSC deseada.

NOTA 1 – BTSC  MTS:  broadcast television system committee multichannel television sound. SAP:  sound audio programme.

# 4	Intensidades de campo mínimas para la televisión terrenal digital ATSC

CUADRO  13

Obtención por el método del factor de calidad

Sistema ATSC de 6 MHz (1)

| Parámetro de planificación (2) | Banda baja de ondas métricas 54-88 MHz | Banda alta de ondas métricas 174-216 MHz | Banda de ondas decimétricas 470-806 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | 69 | 194 | 615 |
| C/N (dB) | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| k (dB) | –228,6 | –228,6 | –228,6 |
| B (dB(Hz)) (6 MHz) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| G1m2 (dB) | – 1,8 | 7,3 | 17,2 |
| GD (dB) | 6 | 8 | 10 |
| GI (dB) | 8,2 | 10,2 | 12,2 |
| Pérdida de la línea de transmisión (dB) línea | 1,1 | 1,9 | 3,3 |
| Pérdida de balun 300/75 de antena (dB) balun | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Factor de ruido de receptor (dB) | 5 | 5 | 10 |
| Trx (K) | 627,1 | 627,1 | 2 610 |
| Tlínea (K) | 65,0 | 102,9 | 154,4 |
| Factor de ruido ABR (dB) | 5 | 5 | 5 |
| Ganancia ABR (dB) | 20 | 20 | 20 |
| TABR (dB) | 627,1 | 627,1 | 627,1 |
| Tbalun (K) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Ta (K) | 9 972,1 | 569,1 | Valor despreciable |
| Ta balun (K) | 8 885,1 | 507,1 | Valor despreciable |
| Tlínea / G (K) | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| Trx / G (K) | 8,1 | 9,7 | 55,8 |
| Te (K) | 9 552,6 | 1 176,8 | 717,8 |
| 10 log(Te) (dB(K)) | 39,8 | 30,7 | 28,6 |
| GA (dB) | 7,7 | 9,7 | 11,7 |
| Erx (dB(V/m)) (3) (TBC) | 35 | 33 | 39 |
| (1) Los valores del Cuadro se calcularon suponiendo una relación C/N con degradación de recepción multitrayecto típica y división por igual entre ruido y frecuencia. El modelo de sistema receptor es una instalación de recepción típica situada cerca del borde de la cobertura que consta de una antena montada en el exterior, un amplificador de bajo nivel de ruido (ABR) montado en la antena, un cable de interconexión de bajada de la antena y un receptor ATSC. (2) Definiciones, véase el Apéndice 1 al Anexo 1. (3) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 1. |  |  |  |

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  1

Obtención por el método del factor de calidad

Intensidad de campo requerida

Erx (dB(V/m))     (dB(W/m2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA / Te – k – Brf

Erx (dB(V/m))		 (dB(W/m2))  25,8 (dB)  120 (dB)

	145,8  C/N  Glm2 – GA / Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx :	intensidad de campo requerida en la antena del sistema receptor

 :	densidad de flujo de potencia en la antena del sistema receptor

C/N :	relación portadora/ruido

Glm2:	ganancia de 1 m2

GA / Te :	factor de calidad del sistema receptor

k :	constante de Boltzmann

Brf :	anchura de banda de ruido equivalente del sistema.

Factor de calidad del sistema receptor

(Para un modelo de sistema receptor con ABR)

GA / Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TABR  Tlínea / (línea GABR)  Trx / (línea GABR))

Temperatura de ruido del receptor

Trx    (10 NF / 10 – 1)    290

Temperatura de ruido del ABR

TABR    (10 NF / 10 – 1)    290

Temperatura de ruido de la línea de transmisión

Tlínea    (1 – línea)    290

Temperatura de ruido del balun

Tbalun    (1 – balun)    290

Temperatura de ruido de la antena

Ta    10(6,63 – 2,77(log f ))    290     (para antena dipolo)

en la que f va en MHz.

Temperatura de ruido de la antena (referida a la entrada del ABR )

 Ta    Ta(balun)

Temperatura de ruido del sistema

Te		(balun Ta  Tbalun  TABR  Tlínea /(línea GABR)  Trx / (línea GABR))

Te (dB(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TABR  Tlínea / (línea GABR)  Trx / (línea GABR))

o		10 log(Tbalun  TABR  Tlínea / (línea GABR)  Trx / (línea GABR))  Next

cuando se desconoce Ta.

Ganancia de 1 m2

G1m2    10 log(4  / 2)

Datos

GI :	Ganancia de la antena (isotrópica) (dB)

L :	Pérdida de la línea de transmisión (dB)

línea :	Pérdida de la línea de transmisión (relación numérica)

Ta :	Temperatura de ruido de la antena (K)

Trx :	Temperatura de ruido del receptor (K)

nf :	Coeficiente de ruido (relación numérica)

NF :	Factor de ruido (dB)

T0 :	Temperatura de referencia  290 K

 :	Longitud de onda de la frecuencia de funcionamiento

GA :	Ganancia del sistema (dB)

Te :	Temperatura de ruido del sistema (K)

Next :	Valor (dB) que representa la contribución del ruido externo

k :	Constante de Boltzmann, 1,38  10–23 (– 228,6 dB)

B :	Anchura de banda de ruido equivalente del sistema (dB(Hz))

balun :	Pérdida de balun 300/75 de antena (relación numérica)

ABR :	Amplificador de bajo nivel de ruido

TABR :	Temperatura de ruido del ABR (K).

ANEXO  2

Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal digital DVB-T
en las bandas de ondas métricas/decimétricas

# 1	Relaciones de protección para las señales de televisión terrenal digital deseadas DVB-T

Los Cuadros 14 a 15, 16 a 21, 22 a 23 y 24 a 25 muestran las relaciones de protección de las señales de televisión digital deseadas DVB-T interferidas por:

	señales de televisión terrenal digital DVB-T,

	señales de televisión terrenal analógicas,

	una portadora continua única o una portadora MF,

	señales de radiodifusión terrenal digital de audio (T-DAB),

respectivamente.

## 1.1	Protección de una señal de televisión terrenal digital DVB-T interferida por una señal de televisión terrenal digital DVB-T

CUADRO  14

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T
interferida por una señal DVB-T

| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDP-4 | 1/2 | 5 | 6 | 8 |
| MDP-4 | 2/3 | 7 | 8 | 11 |
| MAQ-16 | 1/2 | 10 | 11 | 13 |
| MAQ-16 | 2/3 | 13 | 14 | 16 |
| MAQ-16 | 3/4 | 14 | 15 | 18 |
| MAQ-64 | 1/2 | 16 | 17 | 19 |
| MAQ-64 | 2/3 | 19 | 20 | 23 |
| MAQ-64 | 3/4 | 20 | 21 | 25 |

Se dan relaciones de protección para tres tipos de canales de propagación, a saber, gaussiano, de Rice y de Rayleigh. Para recepción fija y portátil, deberán adoptarse los valores pertinentes de los canales de Rice y Rayleigh, respectivamente.

Las mismas relaciones de protección deberán aplicarse para un sistema DVB-T con una anchura de banda de 6, 7 y 8 MHz.

Las relaciones de protección se han redondeado al entero más próximo.

Para un canal superpuesto, en ausencia de información de mediciones, y si la anchura de banda de superposición entre las señales deseada y no deseada es inferior a 1 MHz, se deberá extrapolar la relación de protección, PR,  a partir de los valores de relación de protección cocanal, como se indica a continuación:

PR    CCI    10 log10(BO/BW )

siendo:

CCI :	relación de protección cocanal

BO :	anchura de banda (MHz) en la que se superponen dos señales DVB-T

BW :	anchura de banda (MHz) de la señal deseada

PR  	– 30 dB deberá utilizarse cuando la fórmula anterior de PR  – 30 dB.

No obstante, se requieren nuevos estudios sobre este tema.

CUADRO  15

Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T interferida por una
señal DVB-T en los canales adyacentes inferior (N – 1) y superior (N  1)

| Canal | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| PR | – 30 | – 30 |

La relación de protección está en dB y sirve tanto para interferencia continua como para interferencia troposférica.

Los valores se aplican a los casos en que las señales DVB-T deseada y no deseada tienen la misma anchura de canal. Para otras combinaciones de anchuras de canal se requieren estudios adicionales.

A partir de mediciones realizadas sobre receptores existentes se ha determinado que dichos receptores permiten relaciones de protección inferiores.

Pero a efectos de planificación conviene mantener este valor.

## 1.2	Protección de un sistema de televisión terrenal digital DVB-T interferido por un sistema de televisión terrenal analógica

### 1.2.1	Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO  16

Relaciones de protección cocanal (dB) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas
por señales de televisión analógica (en condición de frecuencia no controlada)

| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDP-4 | 1/2 | –12 |  | –12 |
| MDP-4 | 2/3 | –8 |  | –8 |
| MDP-4 | 3/4 | –4 |  |  |
| MDP-4 | 5/6 | 3 |  |  |
| MDP-4 | 7/8 | 9 |  |  |
| MAQ-16 | 1/2 | –8 |  | –8 |
| MAQ-16 | 2/3 | –3 |  | 3 |
| MAQ-16 | 3/4 | 0 |  | 5 |
| MAQ-16 | 5/6 | 9 |  |  |
| MAQ-16 | 7/8 | 16 |  |  |
| MAQ-64 | 1/2 | –3 |  | 3 |
| MAQ-64 | 2/3 | 3 |  | 6 |
| MAQ-64 | 3/4 | 9 |  | 15 |
| MAQ-64 | 5/6 | 15 |  |  |
| MAQ-64 | 7/8 | 20 |  |  |

NOTA 1 – Los valores de PAL/SECAM son válidos para los siguientes modos de portadora de sonido:

–	MONO MF con una sola portadora de sonido a un nivel de –10 dB referida a la portadora de imagen;

–	DUAL MF y MF  NICAM con dos portadoras de sonido a un nivel de –13 dB y –20 dB;

–	MA  NICAM con dos portadoras de sonido al nivel de –10 dB y –27 dB respectivamente.

Según las mediciones disponibles, se pueden aplicar los mismos valores de relación de protección para los modos 2k y 8k.

En todos los Cuadros, excepto en el Cuadro 23, se utilizan condiciones llamadas no controladas.

Las mediciones reales de los valores de relación de protección reflejarán las variaciones cíclicas que aparecen cuando se modifica el desplazamiento de frecuencia entre una señal DVB-T deseada y una señal analógica no deseada en un margen de frecuencias equivalente a la separación entre portadoras de sistemas de multiplexión por división de frecuencia ortogonal codificada (MDFOC). Las relaciones de protección dadas representan un valor conservador, pero realista, que incluye las prestaciones de desplazamiento de frecuencia esperadas de los receptores existentes. La adopción de un desplazamiento adecuado entre señales MDFOC y señales interferentes de televisión analógica permitirán lograr una mejora de hasta 3 dB en la relación de protección. La estabilidad de frecuencia requerida del transmisor es similar al desplazamiento de precisión analógico, es decir, dentro de una gama de  1 Hz, aproximadamente.

Faltan las relaciones de protección para sistemas DVB-T de 6 MHz porque no se dispone de los resultados de las mediciones.

### 1.2.2	Protección frente a la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1)

CUADRO  17

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente
inferior (N – 1) de señales DVB-T a 7 y 8 MHz interferidas por señales
de televisión analógica que incluyen sonido

| Todos los valores son aplicables para recepción fija y portátil. Señal deseada |  | Señal no deseada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constelación | Tasa de codificación | PAL B | PAL G, B1 | PAL I | PAL D, K | SECAM L | SECAM D, K |
| MDP-4 | 1/2 |  | –44 |  |  |  |  |
| MDP-4 | 2/3 | –44 | –44 |  |  |  |  |
| MAQ-16 | 1/2 |  | –43 | – 43 |  |  |  |
| MAQ-16 | 2/3 | –42 | –42 |  |  |  |  |
| MAQ-16 | 3/4 |  | –38 |  |  |  |  |
| MAQ-64 | 1/2 |  | –40 | –38 |  |  |  |
| MAQ-64 | 2/3 | –35 | –35 | –34 |  | –35 | –37 |
| MAQ-64 | 3/4 |  | –32 |  |  |  |  |

### 1.2.3	Protección frente a la interferencia del canal adyacente superior (N  1)

CUADRO  18

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente
superior (N  1) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas
por una señal de televisión analógica

| Señal deseada |  | Señal no deseada |
| --- | --- | --- |
| Constelación | Relación de código | PAL/SECAM |
| MDP-4 | 2/3 | – 47 |
| MAQ-16 | 2/3 | – 43 |
| MAQ-64 | 2/3 | –38 |

### 1.2.4	Protección contra la interferencia del canal superpuesto

CUADRO 19

Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz interferida 
por una señal PAL B superpuesta que incluye sonido

| Señal no deseada: Sistema de TV analógica PAL B | Señal deseada: DVB-T de 8 MHz, MAQ-64, relación de código 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –9,75 | –9,25 | –8,75 | –8,25 | –6,75 | –3,95 | –3,75 | –2,75 | –0,75 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | –37 | –14 | –8 | – 4 | –2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | –1 | –29 | –36 |

La diferencia de frecuencias  f es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB-T.

CUADRO  20

Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz interferida por
una señal de televisión analógica de 7 MHz superpuesta que incluye sonido

| Señal no deseada: Sistema de TV analógica en 7 MHz | Señal deseada: DVB-T de 7 MHz, MAQ-64, relación de código 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –9,25 | –8,75 | –8,25 | –7,75 | –6,25 | –3,45 | –3,25 | –2,25 | –1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | –35 | –12 | –11 | –5 | –3 | –1 | 4 | 1 | 0 | 2 | –5 | –5 | –36 | –38 |

La diferencia de frecuencias  f es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB-T.

CUADRO  21

Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T de 8 MHz interferida por
una señal de televisión analógica de 8 MHz superpuesta que incluye sonido

| Señal no deseada: Sistema de TV analógica en 8 MHz | Señal deseada: DVB-T de 8 MHz, MAQ-64, relación de código 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –10,25 | –9,75 | –9,25 | –8,75 | –7,25 | –3,45 | –3,25 | –2,25 | –1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | –35 | –12 | –11 | –5 | –3 | –1 | 4 | 1 | 0 | 2 | –5 | –5 | –36 | –38 |

La diferencia de frecuencias  f es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB-T.

## 1.3	Protección de una señal de televisión terrenal digital DVB-T contra las señales de onda continua o de MF

CUADRO  22

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64
y  relación de código de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua
o de MF (separación de frecuencia no controlada)

| Señal no deseada: portadora de onda continua o de MF | Señal deseada: DVB-T en 8 MHz, MAQ-64, relación de código de 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –12 | – 4,5 | –3,9 | 0 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| PR | –38 | –33 | –3 | –3 | –3 | –33 | –38 |

Los Cuadros de relaciones de protección mostrados se pueden utilizar para señales interferentes con anchura de banda estrecha, por ejemplo portadoras de sonido analógicas, o bien para servicios distintos de los de la radiodifusión.

CUADRO  23

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz, MAQ-64
y relación de código de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua
(separación de frecuencia no controlada)

| Señal no deseada: portadora de onda continua | Señal deseada: DVB-T de 7 MHz, MAQ-64, relación de código de 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (MHz) | –8 | – 4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| PR | – 48 | – 41 | –8 | –9 | –6 | –39 | – 48 |

Los Cuadros de relaciones de protección mostrados se pueden utilizar para señales interferentes con anchura de banda estrecha, por ejemplo, portadoras de sonido analógicas o servicios distintos de los de la radiodifusión. Debe señalarse que la estructura en detalle de la relación de protección en función de la separación de frecuencia entre la señal OFDM y la señal de onda continua interferente presenta una variación cíclica. Los valores indicados en el Cuadro 23 se refieren a la separación óptima.

## 1.4	Protección de señales de televisión terrenal digital DVB-T frente a señales de T-DAB

CUADRO  24

Relaciones de protección cocanal (dB) para señales DVB-T
de 7 MHz y 8 MHz interferidas por una señal de T-DAB

| Señal de DVB-T deseada |  | RP |
| --- | --- | --- |
| Constelación | Tasa de codificación |  |
| MDP-4 | 1/2 | 10 |
| MDP-4 | 2/3 | 12 |
| MDP-4 | 3/4 | 14 |
| MAQ-16 | 1/2 | 15 |
| MAQ-16 | 2/3 | 18 |
| MAQ-16 | 3/4 | 20 |
| MAQ-64 | 1/2 | 20 |
| MAQ-64 | 2/3 | 24 |
| MAQ-64 | 3/4 | 26 |
| MAQ-64 | 7/8 | 31 |

NOTA 1 – Las relaciones de protección indicadas para las señales de DVB-T representan el caso más desfavorable de interferencia procedente de señales de T-DAB.

CUADRO  25

Relaciones de protección (dB) para señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz 
interferidas por una señal de T-DAB en los canales adyacentes 
inferior (N – 1) o superior (N + 1)

| La relación de protección se indica en dB. Canal | N – 1 | N + 1 |
| --- | --- | --- |
| RP | –30 | –30 |

## 1.5	Protección de la DVB-T contra señales de banda amplia distintas a las de la radiodifusión terrenal

### 1.5.1	Relaciones de protección para la DVB-T interferida por el servicio fijo (sistema reubicable)

Cuadro  26

Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64
y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones del servicio fijo

| Df (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP (dB) | –45 | –27 | 1 | 4 | 1 | –27 | –45 |
| Df es la diferencia entre las frecuencias centrales. |  |  |  |  |  |  |  |

Características técnicas de la fuente de interferencia

–	Modulación MDF-2

–	Anchura de banda: 750 kHz (3 dB)

# 2	Relaciones de protección de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital no deseadas DVB-T

Los Cuadros 27 a 34 muestran las relaciones de protección de una señal de televisión analógica deseada de 625 líneas interferida por una señal DVB-T de televisión terrenal digital.

## 2.1	Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas

### 2.1.1	Protección de señales de imagen deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital DVB-T

En este punto, las relaciones de protección para la señal analógica deseada interferida por una señal digital DVB-T no deseada se refiere únicamente a la interferencia en la señal de imagen.

Los valores de la relación de protección se refieren a una atenuación del espectro exterior al canal del transmisor DVB-T no deseado de 40 dB.

#### 2.1.1.1	Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO  27

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por una señal DVB-T de 8 MHz no deseada

| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 8 MHz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B, D, D1, G, H, K/PAL | 34 | 40 |
| I/PAL | 37 | 41 |
| B, D, K, L/SECAM | 35 | 41 |

CUADRO  28

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por una señal DVB-T de 7 MHz no deseada

| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 7 MHz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL, B/SECAM | 35 | 41 |

#### 2.1.1.2	Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior

CUADRO  29

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por señales DVB-T de 7 y 8 MHz (canal adyacente inferior)

| Señal deseada: Señal analógica | Señal no deseada: DVB-T de 7 o de 8 MHz (canal adyacente inferior) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B, D, D1, G, H, I, K/PAL | –9 | –5 |
| B, D, K, L/SECAM | –5 | –1 |

#### 2.1.1.3	Protección contra la interferencia del canal adyacente superior

CUADRO  30

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida
por señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz (canal adyacente superior)

| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 7 o de 8 MHz (canal adyacente superior) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| PAL y SECAM | –8 | –5 |

#### 2.1.1.4	Protección contra la interferencia del canal de imagen

CUADRO  31

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por una señal DVB-T de 8 MHz (canal de imagen)

| Sistema analógico deseado | Canal DVB-T no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| --- | --- | --- | --- |
| D1, G/PAL | N  9 | –19 | –15 |
| I/PAL | N  9 |  |  |
| L/SECAM (1) | N  9 | –24 | –22 |
| D, K/SECAM (1) | N  8, N  9 | –16 | –11 |
| D, K/PAL | N  8, N  9 |  |  |
| (1) Valores provisionales todavía en estudio. |  |  |  |

CUADRO  32

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada
interferida por una señal DVB-T de 7 MHz (canal de imagen)

| Sistema analógico deseado | Canal DVB-T no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| --- | --- | --- | --- |
| B/PAL | N  10, N  11 | –22 | –18 |

#### 2.1.1.5	Protección contra la interferencia superpuesta

CUADRO  33

Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL
analógicas (1) interferidas por una señal DVB-T de 7 MHz
(canales superpuestos)

| Frecuencia central de la señal DVB-T no deseada menos frecuencia portadora de imagen de la señal de televisión analógica deseada (MHz) | Relación de protección |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| –7,75 | –16 | –11 |
| (N – 1) – 4,75 | –9 | –5 |
| – 4,25 | –3 | 4 |
| –3,75 | 13 | 21 |
| –3,25 | 25 | 31 |
| –2,75 | 30 | 37 |
| –1,75 | 34 | 40 |
| –0,75 | 35 | 41 |
| (N ) 2,25 | 35 | 41 |
| 4,25 | 35 | 40 |
| 5,25 | 31 | 38 |
| 6,25 | 28 | 35 |
| 7,25 | 26 | 33 |
| 8,25 | 6 | 12 |
| (N  1) 9,25 | –8 | –5 |
| 12,25 | –8 | –5 |
| (1) Para todos los sistemas SECAM se prevén valores similares. Los valores están todavía en estudio. |  |  |

CUADRO  34

Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL
analógicas (1) interferidas por una señal DVB-T de 8 MHz
(canales superpuestos)

| Frecuencia central de la señal DVB-T no deseada menos frecuencia portadora de imagen de la señal de televisión analógica (MHz) | Relación de protección |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interferencia troposférica (2) | Interferencia continua (2) |
| – 8,25 | –16 | –11 |
| (N – 1) –5,25 | –9 | –5 |
| – 4,75 | – 4 | 3 |
| – 4,25 | 12 | 20 |
| –3,75 | 24 | 30 |
| –3,25 | 29 | 36 |
| –2,25 | 33 | 39 |
| –1,25 | 34 | 40 |
| (N ) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 39 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (N  1) 9,75 | –8 | –5 |
| 12,75 | –8 | –5 |
| (1) Para todos los sistemas SECAM se prevén valores similares. Los valores están todavía en estudio. (2) Los valores para la interferencia troposférica y continua se han obtenido a partir del Cuadro 33 mediante cálculos. |  |  |

# 3	Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital no deseadas DVB-T

Los Cuadros 35 a 37 muestran las relaciones de protección de las portadoras de sonido de televisión MF, MA y NICAM deseadas interferidas por señales de televisión terrenal digital no deseadas.

Todas las relaciones de protección de este punto se refieren al nivel de las portadoras de sonido de televisión deseadas. El nivel de referencia de las portadoras de sonido es el valor eficaz de la portadora no modulada.

La calidad del sonido para interferencia troposférica corresponde a la nota de degradación 3, y para interferencia continua, a la nota 4.

La relaciones S/N de referencia para señales de sonido con MF son:

–	40 dB (aproximado a una nota de degradación 3) – caso de interferencia troposférica;

–	48 dB (aproximado a una nota de degradación 4) – caso de interferencia continua.

Las relaciones S/N de referencia se miden con ponderación de cresta a cresta, como se indica en las Recomendaciones UIT-R BS.468 y UIT-R BS.412.

El nivel de la señal de sonido MF de referencia corresponde a una desviación de frecuencia máxima de  50 kHz.

Las BER de referencia para señales de sonido digitales NICAM son:

–	BER  1  10– 4 (aproximado a una nota de degradación 3) – caso de interferencia troposférica;

–	BER  1  10–5 (aproximado a una nota de degradación 4) – caso de interferencia continua.

Cuando se transmita una portadora de dos señales de sonido, cada una de estas dos señales debe considerarse por separado. Las señales de sonido moduladas múltiples quizás requieran mayor protección.

## 3.1	Protección de señales de sonido MF, MA y NICAM de los sistemas de televisión analógica interferidos por señales de televisión terrenal digital DVB-T

CUADRO  35

Relaciones de protección (dB) cocanal de una señal de sonido deseada 
interferida por una señal de televisión terrenal digital DVB-T

| Relación de protección correspondiente a la portadora de sonido deseada |  | Señal no deseada |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Señal de sonido deseada |  | DVB-T de 7 MHz | DVB-T de 8 MHz |
| MF | Caso interferencia troposférica | 6 | 5 |
|  | Caso interferencia continua | 16 | 15 |
| MA | Caso interferencia troposférica | 21 | 20 |
|  | Caso interferencia continua | 24 | 23 |
| NICAM | Caso interferencia troposférica | 5 | 4 |
| PAL B/G | Caso interferencia continua | 6 | 5 |
| Sistema I | Caso interferencia troposférica |  |  |
| NICAM | Caso interferencia continua |  |  |
| Sistema L | Caso interferencia troposférica | 12 | 11 |
| NICAM | Caso interferencia continua | 13 | 12 |

CUADRO  36

Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MF deseada interferida
por una señal DVB-T de 7 MHz (canales superpuestos)

| Frecuencia de la señal DVB-T en relación con una portadora MF | Relación de protección correspondiente a la portadora de sonido deseada | Frecuencia del punto a 3 dB de la señal DVB-T menos la frecuencia portadora de sonido |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –500 kHz | –250 kHz | –50 kHz | 0,0 kHz | 50 kHz | 250 kHz | 500 kHz |
| DVB-T por debajo de MF | Caso interferencia troposférica | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Caso interferencia continua | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| DVB-T por encima de MF | Caso interferencia troposférica | 5 | 5 | 4 | 3 | –9 | –22 | –32 |
|  | Caso interferencia continua | 15 | 15 | 14 | 12 | –6 | –16 | –27 |
| NOTA 1 – Los valores de relación de protección corresponden a una atenuación del espectro fuera de canal de 40 dB. NOTA 2 – Este Cuadro está todavía en estudio. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  37

Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MA interferida por una señal DVB-T
de 8 MHz para diferentes desplazamientos de frecuencia (canal adyacente superior)

| Relación de protección en función de la portadora de sonido deseada | Frecuencia central de la señal DVB-T menos la frecuencia de portadora de sonido |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Con desplazamiento negativo | Sin desplazamiento | Con desplazamiento positivo |
|  | 4,250 – 0,166 MHz  4,084 MHz | 4,250 MHz | 4,250  0,166 MHz  4,416 MHz |
| Caso interferencia troposférica | –1 | –2 | – 4 |
| Caso interferencia continua | 1 | 0 | –2 |

# 4	Relación de protección de una señal T-DAB interferida por una señal de televisión terrenal digital no deseada

CUADRO  38

Relaciones de protección (dB) de una señal T-DAB interferida
por una señal DVB-T de 8 MHz

| MAQ-64, relación de código de 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (MHz) | –5 | – 4,2 | – 4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| PR | –50 | – 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | –1 | –50 |
| (1)  f : frecuencia central de la señal DVB-T menos la frecuencia central de la señal T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  39

Relaciones de protección (dB) de una señal T-DAB interferida
por una señal DVB-T de 7 MHz

| MAQ-64, relación de código de 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (MHz) | – 4,5 | – 3,7 | – 3,5 | – 2,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| PR | – 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | – 49 |
| (1)  f : frecuencia central de la señal DVB-T menos la frecuencia central de la señal T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Intensidades de campo mínimas para sistemas de televisión terrenal digital DVB-T

Se da la obtención del método de la tensión para el cálculo de los valores mínimos de la intensidad de campo.

CUADRO  40

Obtención por el método de la tensión Sistema DVB-T de 8 MHz

| Frecuencia (MHz) | 200 |  |  | 550 |  |  | 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante del sistema intervalo de guarda 1/4 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 |
| Anchura de banda de ruido, B (MHz) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Factor de ruido del receptor, F (dB) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tensión de entrada de ruido del receptor, UN (1) (dB(V)) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Relación C/N del receptor (2) (dB) | 6,9 | 13,1 | 18,7 | 6,9 | 13,1 | 18,7 | 6,9 | 13,1 | 18,7 |
| Ruido urbano (dB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mínima tensión de entrada del receptor, Umín (dB(V)) (1) | 16,3 | 22,5 | 28,1 | 17,3 | 23,5 | 29,1 | 17,3 | 23,5 | 29,1 |
| Factor de conversión (1) K (dB) | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Pérdida de alimentación, Af (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ganancia de antena, G (dB) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Mínima intensidad de campo para recepción fija, Emín (dB(V/m)) (1) | 26,7 | 32,9 | 38,5 | 31,8 | 37,6 | 42,6 | 35,8 | 41,6 | 46,6 |
| (1) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 2. (2) Para la anchura de banda de ruido antes reseñada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  2

Obtención del método de la tensión

| Obtención por el método de la tensión |  | Fórmulas |  | (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P  U 2/R |  |  |
| Potencia de ruido térmico: |  | k T B |  | 10 log (k T B) |
| Potencia de entrada de ruido del receptor, PN : |  | n k T B |  | 10 log (k T B)  F |
| Tensión de ruido térmico, UT : |  | UT = k T B R |  |  |
| Tensión de entrada de ruido del receptor, UN : |  | UN = n k T B R |  | 10 log (k T B)  F  10 log (R) |
| Mínima tensión de entrada del receptor, Umín : |  | Umín = UNC/N |  | UN  C/N |
| Relación entre tensión e intensidad de campo: |  |  |  |  |
| U = Pr R = ϕ A R = E2120 π 1,64 g0 λ24 π R |  |  |  |  |
| Por tanto, |  |  |  |  |
| U = Eλ2480 π2 R 1,64 g0 |  |  |  |  |
| Factor de conversión, K : | K = EU = 480 π21,64 g0 λ2 R |  | K = 10 log 480 π2 − 20 logλ −10 log R − 10 log 1,64 − GD + L |  |
| Factor de conversión, K0 : | K0 = EU = 4 π2g0 λ2 |  | K0 = 20 log(2 πλ) − GD + L |  |
| Mínima intensidad de campo : |  |  | Emín  Umín  K0 |  |

Datos	Fórmulas utilizadas

k :	constante de Boltzmann (1,38  10–23)	Ruido térmico:	k T0 B

T0 :	temperatura de referencia  290 K	Temperatura de 
ruido del receptor:	Trx  T0 (10F/10 – 1)

F :	factor de ruido del receptor (dB)	g0 :	10(GD – L)/10

n :	factor de ruido del receptor (factor)	n :	10F/10

B :	anchura de banda de ruido equivalente (Hz)	A :	1,64 g0 λ24 π

C/N :	relación portadora/ruido de radiofrecuencia (dB)

Pr :	mínima potencia de entrada del receptor	 :	E2120 π

E :	intensidad de campo

R :	impedancia del dipolo de media onda (R  73 )

f :	frecuencia (Hz)

GD :	ganancia de antena con relación a un dipolo de media onda (dB)

L :	pérdida de la línea de transmisión (dB)

 :	densidad de flujo de potencia

g0 :	ganancia del sistema de antena de recepción con relación a un
dipolo de media onda (factor)

A :	apertura efectiva de la antena

ANEXO  3

Criterios de planificación de los sistemas de televisión terrenal digital RDSI-T
en las bandas de ondas métricas/decimétricas

# 1	Relaciones de protección para señales deseadas de televisión terrenal digital RDSI-T

Los Cuadros 41 a 43 y 44 a 46 muestran relaciones de protección para una señal deseada de televisión terrenal digital RDSI-T interferida por una señal de televisión terrenal digital RDSI-T y por una señal de televisión terrenal analógica, respectivamente.

## 1.1	Protección de una señal de televisión terrenal digital RDSI-T interferida por una señal de televisión RDSI-T

CUADRO  41

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz
interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz

| Relación de codificación | Modulación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MDP-4D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 10 | 17 | 23 |
| 5/6 | 9 | 16 | 22 |
| 3/4 | 9 | 15 | 21 |
| 2/3 | 8 | 14 | 20 |
| 1/2 | 6 | 12 | 17 |

CUADRO  42

Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida
por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente inferior (N  1)

| Relación de codificación | Modulación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MDP-4D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 28 | 27 | 24 |
| 5/6 | 28 | 27 | 25 |
| 3/4 | 29 | 27 | 26 |
| 2/3 | 29 | 28 | 26 |
| 1/2 | 29 | 28 | 27 |

CUADRO  43

Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida
por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente superior (N  1)

| Relación de codificación | Modulación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MDP-4D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 29 | 28 | 27 |
| 5/6 | 29 | 28 | 27 |
| 3/4 | 29 | 28 | 27 |
| 2/3 | 30 | 29 | 27 |
| 1/2 | 30 | 29 | 28 |

## 1.2	Protección de la televisión terrenal digital RDSI-T interferida por la televisión terrenal analógica

### 1.2.1	Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO  44

Relaciones de protección cocanal (dB) para la RDSI-T de 6 MHz
interferida por la televisión analógica

|  | Relación de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | MDP-4D |  |  |  |  | MDP-4 |  |  |  |  |
| Relación de código | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| Modulación | MAQ-16 |  |  |  |  | MAQ-64 |  |  |  |  |
| Relación de código | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| NOTA 1  El nivel de la portadora de sonido es 6 dB inferior al nivel de la portadora de imagen NTSC. NOTA 2  Los valores de este Cuadro dan el umbral de recepción. Teniendo en cuenta la variación de la calidad en los receptores domésticos, la degradación a largo plazo de las condiciones de recepción, etc., es preferible añadir un margen de varios dB en la planificación real de frecuencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.2	Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1)

CUADRO  45

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (N – 1)
para la RDSI-T de 6 MHz interferida por señales NTSC que incluyen sonido

| Señal deseada |  | Señal no deseada |
| --- | --- | --- |
| Modulación | Relación de codificación | M/NTSC |
| MDP-4D | 1/2 | 34 |
| MDP-4D | 2/3 | 34 |
| MDP-4D | 3/4 | 33 |
| MAQ-16 | 1/2 | 34 |
| MAQ-16 | 2/3 | 33 |
| MAQ-16 | 3/4 | 32 |
| MAQ-64 | 2/3 | 32 |
| MAQ-64 | 3/4 | 31 |
| MAQ-64 | 5/6 | 29 |
| MAQ-64 | 7/8 | 29 |

### 1.2.3	Protección contra la interferencia de canal adyacente superior (N  1)

CUADRO  46

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente superior (N + 1)
para la RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal NTSC

| Señal deseada |  | Señal no deseada |
| --- | --- | --- |
| Modulación | Relación de codificación | M/NTSC |
| MDP-4D | 1/2 | 35 |
| MDP-4D | 2/3 | 35 |
| MDP-4D | 3/4 | 34 |
| MAQ-16 | 1/2 | 35 |
| MAQ-16 | 2/3 | 34 |
| MAQ-16 | 3/4 | 33 |
| MAQ-64 | 2/3 | 33 |
| MAQ-64 | 3/4 | 33 |
| MAQ-64 | 5/6 | 32 |
| MAQ-64 | 7/8 | 31 |

# 2	Relaciones de protección para señales deseadas de televisión terrenal analógica interferidas por señales no deseadas de televisión terrenal digital RDSI-T

El Cuadro 47 muestra las relaciones de protección para una señal de televisión analógica de 525 líneas interferida por una señal de televisión terrenal digital RDSI-T.

Los valores de la relación de protección corresponden a una atenuación progresiva del espectro de la señal digital no deseada hasta 38 dB.

## 2.1	Relaciones de protección para sistemas de televisión de 525 líneas

### 2.1.1	Protección de las señales de imagen NTSC interferidas por señales de televisión digital RDSI-T

CUADRO  47

Relaciones de protección (dB) para señales de imagen analógicas
(NTSC, 6 MHz) interferidas por una señal RDSI-T

| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| --- | --- | --- |
| N – 1 (inferior) | 6 | 3 |
| N (cocanal) | 39 | 44 |
| N + 1 (superior) | 6 | 3 |

# 3	Relaciones de protección para señales de sonido de sistemas deseados de televisión terrenal analógica interferidas por un sistema no deseado de televisión terrenal digital RDSI-T

## 3.1	Protección de las señales de sonido NTSC interferidas por una señal de televisión digital RDSI-T

Tal como se muestra en el Cuadro 48, la señal de sonido de la radiodifusión NTSC es potente comparada con la señal de imagen interferida por una señal RDSI-T. En consecuencia, las relaciones de protección para la radiodifusión NTSC vienen determinadas por las relaciones de protección de la señal de imagen, que se muestran en el Cuadro 47.

CUADRO  48

Calidad del sonido correspondiente a la relación de protección de la imagen de nota
de grado 3 para la señal NTSC de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz

|  | Condición de medición (Véase la Nota 3) | Calidad del sonido |
| --- | --- | --- |
| Interferencia cocanal | D/U  39 dB |  nota de grado 4 (S/N  54 dB) |
| Interferencia del canal adyacente superior | D/U  6 dB |  nota de grado 4 (S/N  53 dB) |
| Interferencia del canal adyacente inferior | D/U = 6 dB |  nota de grado 4 (S/N  52 dB) |
| NOTA 1 – El nivel de la portadora de sonido es 6 dB inferior al nivel de la portadora de imagen NTSC. NOTA 2 – El nivel de la señal de sonido MF de referencia corresponde a una desviación máxima de frecuencia de  25 kHz. NOTA 3 – Relación D/U que da una calidad de la imagen de nota de grado 3 (correspondiente a la relación de protección para la interferencia troposférica). |  |  |

# 4	Intensidades de campo mínimas para la televisión digital terrenal RDSI-T

Para reducir el número de cuadros de las intensidades de campo mínimas del sistema RDSI-T, la obtención de las intensidades de campo mínimas se efectúa con los modos típicos de transmisión indicados en el Cuadro 49. Las intensidades de campo mínimas para los distintos modos pueden calcularse a partir de los valores indicados en el Cuadro 49.

CUADRO  49

Obtención por el método de la tensión. Sistema RDSI-T de 6 MHz

|  | Frecuencia (MHz) | Ondas métricas inferiores |  |  |  | Ondas métricas superiores |  |  |  |  | Ondas decimétricas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | Sistema | MDP-4D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 |  | MDP-4D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 | MDP-4D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 |  |
|  | Anchura de banda de ruido, B (MHz) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
|  | Factor de ruido del receptor, NF (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Tensión de entrada de ruido del receptor, UN (1) (dB(V)) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | Relación C/N del receptor (2) (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  |
|  | Ruido urbano (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Mínima tensión de entrada del receptor, Umín (dB(V)) (1) | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 |  | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 15,3 | 14,0 | 23,7 | 31,1 |  |
|  | Factor de conversión (1) K (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |
|  | Pérdida de alimentación, Af (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Ganancia de antena, G (dB) | 3 | 5 | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Mínima intensidad de campo para recepción fija, Emín (dB(V/m)) (1) | 20,7 | 23,4 | 29,1 | 36,5 |  | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |  |
| (1) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 3. (2) Para la anchura de banda de ruido antes reseñada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  3

Obtención por el método del factor de calidad

Intensidad de campo requerida

Erx (dB(V/m))     (dB(W/m2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA / Te – k – Brf

Erx (dB(V/m))		 (dB(W/m2))  25,8 (dB)  120 (dB)

	145,8  C/N  Glm2 – GA / Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx :	intensidad de campo requerida en la antena del sistema receptor

 :	densidad de flujo de potencia en la antena del sistema receptor

C/N :	relación portadora/ruido

Glm2:	ganancia de 1 m2

GA / Te :	factor de calidad del sistema receptor

k :	constante de Boltzmann

Brf :	anchura de banda de ruido equivalente del sistema.

Factor de calidad del sistema receptor

(Para un modelo de sistema receptor con ABR)

GA / Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TABR  Tlínea / (línea GABR)  Trx / (línea GABR))

Temperatura de ruido del receptor

Trx    (10 NF / 10 – 1)    290

Temperatura de ruido del ABR

TABR    (10 NF / 10 – 1)    290

Temperatura de ruido de la línea de transmisión

Tlínea    (1 – línea)    290

Temperatura de ruido del balun

Tbalun    (1 – balun)    290

Temperatura de ruido de la antena

Ta    10(6,63 – 2,77(log f ))    290     (para antena dipolo)

en la que f va en MHz.

Temperatura de ruido de la antena (referida a la entrada del ABR )

 Ta    Ta(balun)

Temperatura de ruido del sistema

Te		(balun Ta  Tbalun  TABR  Tlínea /(línea GABR)  Trx / (línea GABR))

Te (dB(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TABR  Tlínea / (línea GABR)  Trx / (línea GABR))

o		10 log(Tbalun  TABR  Tlínea / (línea GABR)  Trx / (línea GABR))  Next

cuando se desconoce Ta.

Ganancia de 1 m2

G1m2    10 log(4  / 2)

Datos

GI :	Ganancia de la antena (isotrópica) (dB)

L :	Pérdida de la línea de transmisión (dB)

línea :	Pérdida de la línea de transmisión (relación numérica)

Ta :	Temperatura de ruido de la antena (K)

Trx :	Temperatura de ruido del receptor (K)

nf :	Coeficiente de ruido (relación numérica)

NF :	Factor de ruido (dB)

T0 :	Temperatura de referencia  290 K

 :	Longitud de onda de la frecuencia de funcionamiento

GA :	Ganancia del sistema (dB)

Te :	Temperatura de ruido del sistema (K)

Next :	Valor (dB) que representa la contribución del ruido externo

k :	Constante de Boltzmann, 1,38  10–23 (– 228,6 dB)

B :	Anchura de banda de ruido equivalente del sistema (dB(Hz))

balun :	Pérdida de balun 300/75 de antena (relación numérica)

ABR :	Amplificador de bajo nivel de ruido

TABR :	Temperatura de ruido del ABR (K).

ANEXO  4

Otros factores de planificación

# 1	Distribución de la intensidad de campo con la ubicación

Cabe esperar que las distribuciones de la intensidad de campo con la ubicación para señales de televisión digital no serán las mismas que las aplicables a las señales de televisión analógica. La Recomendación UIT-R P.1546 incluye la desviación típica para el caso digital y el analógico en los Cuadros 1, 2 y 3 para 100 MHz, 600 MHz y 2 000 MHz, respectivamente.

Los resultados de los estudios de propagación para sistemas digitales se dan en la Fig. 1 para las bandas de ondas métricas y decimétricas. La Figura corresponde a una desviación típica de 5,5 dB. Estos resultados pueden también utilizarse para obtener las curvas de predicción de propagación para porcentajes de ubicaciones distintos del 50%. Para porcentajes de emplazamiento distintos del 50% en sistemas analógicos y digitales en los que la anchura de banda del sistema digital es superior a 1,5 MHz, véase la Recomendación UIT-R P.1546.

# 2	Recepción utilizando equipos receptores portátiles dentro de edificios

Para trayectos terrestres, las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546 proporcionan los valores de intensidad de campo para una altura de la antena receptora por encima del suelo igual a la altura representativa de la cubierta del terreno en torno al emplazamiento de la antena receptora. Sujeto a un mínimo valor de la altura de 10 m, las alturas de los ejemplos de referencia son de 20 m para una zona urbana, 30 m para una zona urbana densa y 10 m para una zona suburbana (para trayectos marítimos, el valor teórico es 10 m).

Si la altura de la antena receptora es distinta de la altura representativa, se aplica una corrección a la intensidad de campo tomada de las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546 de acuerdo con un procedimiento indicado en la propia Recomendación.

Las pérdidas debidas a la penetración en un edificio dependen en gran medida del material con que esté construido el edificio, del ángulo de incidencia y de la frecuencia. También debe tenerse en cuenta si la recepción es en una sala interior o en una situada cerca de un muro exterior. Si bien no se dispone de una sola fórmula completa para calcular las pérdidas de penetración en un edificio, en la Recomendación UIT-R P.679 aparece información estadística útil sobre pérdidas medidas en varios tipos de edificios a frecuencias comprendidas entre unos 500 MHz y 5 GHz. En la Recomendación UIT-R P.1238 se consideran las pérdidas de propagación en el interior del edificio debidas a los techos y a las paredes.

# 3	Discriminación de la antena de recepción

En la Recomendación UIT-R BT.419 se da información relativa a la directividad y a la discriminación de polarización de las antenas de recepción domésticas.

ANEXO  5

Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia
para la evaluación de las relaciones de protección de
los sistemas de televisión terrenal analógica

# 1	Introducción

Los métodos subjetivos para la evaluación de las notas de degradación exigen extensas pruebas, mucho tiempo, un gran número de observadores, y analizan la gama completa de notas de degradación.

Para evaluar las relaciones de protección sólo son necesarios dos tipos de notas de degradación fija, que son aproximadamente la nota 3 para interferencia troposférica y la nota 4 para interferencia continua (véase el Cuadro 50).

Este Anexo expone un método para evaluar las relaciones de protección de los sistemas de televisión analógica deseados basado en la comparación subjetiva de la degradación de una fuente interferente con la de una fuente interferente de referencia. Se obtienen resultados utilizables y fiables con sólo un pequeño número de observadores y una imagen fija.

Este método de comparación subjetiva es apropiado para la evaluación de la interferencia causada por cualquier sistema de transmisión digital o analógico a un sistema de televisión analógica deseado. La aplicación de una fuente interferente de referencia fija da lugar a un conjunto reproducible de figuras con una baja desviación (desviación típica de  1 dB aproximadamente). Sólo es necesario un pequeño número de observadores: de tres a cinco experimentados o no experimentados.

Hay dos fuentes interferentes de referencia que pueden utilizarse:

–	interferencia sinusoidal

–	fuente interferente de ruido gaussiano.

Las pruebas han demostrado que, para los sistemas de televisión digital deseados, una fuente interferente de referencia puede mejorar la decisión por evaluación adoptada por el observador. El uso de una fuente interferente de referencia de ruido produce los mismos resultados que con la fuente interferente sinusoidal definida. El inconveniente es que puede ser necesaria una disposición de prueba más complicada. Son necesarias más pruebas, sobre todo fijando la referencia de ruido equivalente.

(Por ahora deberá utilizarse la fuente interferente de referencia sinusoidal, hasta que se llegue a un acuerdo sobre un procedimiento de prueba común y sobre un coeficiente de ruido de referencia armonizado y unificado.)

# 2	El método de comparación subjetiva de evaluación de las relaciones de protección utilizando una referencia sinusoidal

## 2.1	Descripción general

La Fig. 2 muestra la disposición de prueba para el método de comparación subjetiva con una fuente interferente sinusoidal. Los tres bloques inferiores son el trayecto de señal principal, la fuente de vídeo deseada, el transmisor de televisión, y el receptor de televisión que se somete a prueba. La fuente interferente de vídeo de referencia es una señal sinusoidal simple. La amplitud del generador de señal sinusoidal es conmutable entre la interferencia troposférica y la interferencia continua. La fuente interferente de RF no deseada se añade al trayecto de señal deseado. La amplitud y la frecuencia de la fuente interferente se calculan a partir de la fuente interferente de referencia indicada en el § 2.3 del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BT.655.

La intensidad de la fuente interferente de RF puede variarse con un atenuador controlado por el observador. La fuente interferente de RF se ajusta para producir la misma nota de degradación que la fuente interferente de referencia comparando las imágenes interferidas en la pantalla de televisión.

La relación de protección de RF es la diferencia entre los niveles de señal deseada y de señal no deseada a la entrada del receptor. La disposición de prueba puede ajustarse de manera que el valor en dB mostrado en la casilla de atenuación dé directamente la relación de protección.

## 2.2	Realización de la fuente interferente de referencia

Para los sistemas de 625 líneas, los niveles de degradación de referencia son aquellos que corresponden a relaciones de protección cocanal de 30 dB y 40 dB, con un desplazamiento de frecuencia entre las portadoras de imagen deseada y no deseada próxima a 2/3 de la frecuencia de línea, pero ajustada para la máxima nota de degradación. La diferencia de frecuencia precisa es 10 416 Hz. Estas condiciones se aproximan a las notas de degradación 3 (ligeramente molesta) y 4 (perceptible, pero no molesta) y se aplican a interferencia troposférica (1% del tiempo) y a interferencia continua (50% del tiempo), respectivamente. La nota de degradación de la fuente interferente de referencia de banda base de vídeo dada es independiente del sistema de televisión analógica e independiente de los parámetros de modulación de RF, tales como polaridad de la modulación, portadora residual, etc.

La fuente interferente de referencia de RF puede realizarse como una señal sinusoidal simple a una frecuencia de banda base, como se muestra en la Fig. 2. La fuente interferente de referencia sinusoidal tiene una frecuencia fija de 10 416 Hz para sistemas de 625 líneas o de 10 500 Hz para sistemas de 525 líneas –60 Hz y de 10 510 Hz para sistemas de 525 líneas –59,94 Hz, o una amplitud de 60 mVp-p o de 20 mVp-p con relación a un nivel de blanco y negro de 700 mVp-p o a un nivel de CVBS de 1 Vp-p. Estas amplitudes corresponden a las relaciones de protección de RF de 30 dB y 40 dB respectivamente (desplazamiento de 2/3 de línea). La estabilidad de frecuencia del generador de señal sinusoidal debe hallarse dentro de  1 Hz.

## 2.3	Condiciones de prueba

Señal de vídeo deseada:	Sólo se necesita una imagen de prueba electrónica (por ejemplo, FuBK, Philips u otras).

Condiciones de observación:	Las indicadas en la Recomendación UIT-R BT.500.

Distancia de observación:	Cinco veces la altura de la imagen.

Receptor de prueba:	Hasta cinco aparatos domésticos de no más de cinco años. Para mediciones cocanal, puede utilizarse un receptor profesional.

Señal de entrada del receptor:	–39 dBm (70 dB(V) a 75 ).

Observadores:	Se necesitan cinco observadores, experimentados o no experimentados. En pruebas iniciales puede haber menos de cinco observadores. Cada prueba debe efectuarse con un solo observador. Debe presentarse a los observadores el método de evaluación.

## 2.4	Presentación de los resultados

Los resultados deben presentarse junto con la siguiente información:

–	media y desviación típica de la distribución estadística de los valores de relación de protección;

–	configuración de prueba, imagen de prueba, tipo de imagen de prueba;

–	número de observadores;

–	tipo de fuente interferente de referencia;

–	el espectro de la señal no deseada (fuente interferente de RF), incluida la gama fuera de canal;

–	el nivel de RF utilizado para la señal deseada a la entrada del receptor (con receptores domésticos debe utilizarse una tensión de entrada de –39 dBm (70 dB(V)) a 75 ;

–	cuando se utilicen aparatos domésticos, tipo, tamaño de la pantalla y año de producción.

# 3	Cuadro de parámetros importantes

CUADRO  50

Términos básicos y relaciones para el método de comparación subjetiva

| Degradación de calidad | Nota 3 | Nota 4 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de interferencia | Troposférica | Continua |
| Margen de tiempo | 1% a 5% del tiempo | 50% del tiempo |
| Degradación subjetiva | Ligeramente molesta | Perceptible, pero no molesta |
| Fuente interferente de referencia (mVp-p) | 60 | 20 |
| Relación de protección de RF (dB) | 30 | 40 |

ANEXO  6

Métodos de prueba para las mediciones de las relaciones de protección
de señales terrenales digitales deseadas

# 1	Antecedentes

Los estudios iniciales de las relaciones de protección para el sistema DVB-T se basaron en un objetivo de BER de 2  10–4 medido entre los códigos interior y exterior, antes de la decodificación Reed Solomon. En el caso de un interferidor tipo ruido, se ha tomado para que corresponda a una calidad de imagen casi sin error con una BER  1  10–11 a la entrada del multiplexador MPEG-2.

# 2	Método de punto de fallo subjetivo para las mediciones de relación de protección

Para receptores domésticos puede no ser posible medir la BER y, por tanto, se ha propuesto un nuevo método denominado método de punto de fallo subjetivo para las mediciones de relación de protección de forma unificada. El criterio de calidad para las mediciones de protección consiste en encontrar un límite preciso para la imagen sin error en la pantalla de televisión. La relación de

protección RF para una señal DVB-T deseada es un valor de la relación señal deseada/señal no deseada a la entrada del receptor, determinado por el método de punto de fallo subjetivo, redondeado al valor entero superior.

El método de punto de fallo subjetivo corresponde a la calidad de la imagen en la que no se distingue más de un error en la imagen, durante un periodo medio de observación de 20 s. El ajuste de los niveles de las señales deseada y no deseada para el método de punto de fallo subjetivo debe realizarse en pequeños pasos, normalmente en pasos de 0,1 dB. Para un interferidor tipo ruido la diferencia en un valor de la relación señal deseada/señal no deseada entre el método casi sin error con una BER de 2  10–4 y el método de punto de fallo subjetivo es inferior a 1 dB. Todos los valores de la relación de protección para señales de televisión digital deseadas se miden con una potencia a la entrada del receptor de –60 dBm.

Se propone que se adopte el método de punto de fallo subjetivo para la evaluación de todos los sistemas DTTB. (Para el sistema digital RDSI-T este método se estudiará en Japón.)

ANEXO  7

Interferencia troposférica e interferencia continua

Cuando se utilizan las relaciones de protección en la planificación, es necesario determinar si, en determinadas circunstancias, hay que considerar la interferencia como troposférica o como continua. Esto se puede hacer comparando los campos de perturbación de las dos condiciones, definiendo los campos de perturbación como la intensidad de campo del transmisor interferente (en su correspondiente p.r.a.) incrementado por la relación de protección pertinente.

Por tanto, el campo de perturbación para la interferencia continua es:

EC    E(50, 50)    P    AC

y el campo de perturbación para la interferencia troposférica:

ET    E(50, t)    P    AT

siendo:

E(50, t) :	intensidad de campo (dB(V/m)) de un transmisor interferente, normalizado a 1 kW, y superado durante t % del tiempo

P :	p.r.a. (dB(1 kW)) del transmisor interferente

A :	relación de protección (dB)

C y T :	interferencia continua y troposférica, respectivamente.

La relación de protección para la interferencia continua se aplica cuando el campo de perturbación resultante es mayor que el resultante de la interferencia troposférica, es decir, cuando EC  ET.

Lo que significa que AC se utilizará en todos los casos en que:

E(50, 50)    AC    E(50, t)    AT

*	 	Las Administraciones de la República Islámica del Iran y de la República Árabe Siria no están en condiciones de vincularse a «los criterios para la planificación de servicios de televisión terrenal digital en las bandas de ondas métricas/decamétricas» como especificado en esta Recomendación.

*	* 	Las Administraciones de Egipto y de la República Árabe Siria reservan su postura sobre todas las relaciones de protección cocanal propuestas y otras relaciones de protección propuestas hasta que la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2004) (CRR-04) tome una decisión al respecto.