RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1368-5*

Critères de planification des services de télévision numérique
par voie hertzienne de Terre dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques

(Question UIT-R 4/6)

(1998-1998-2000-2002-2004-2005)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des systèmes sont actuellement mis au point pour la transmission de services de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

b)	que les bandes d'ondes métriques et décimétriques attribuées à la télévision sont déjà occupées par des services de télévision analogique;

c)	que les services de télévision analogique continueront d'être utilisés encore très longtemps;

d)	que l'existence d'ensembles cohérents de critères de planification approuvés par les administrations facilitera la mise en œuvre de services de télévision numérique par voie hertzienne de Terre,

recommande

1	d'utiliser, pour la planification des fréquences pour les services de télévision numérique par voie hertzienne de Terre, les valeurs de champ minimales pertinentes et les rapports de protection (PR, protection ratio) pertinents indiqués dans les Annexes 1, 2 et 3 et les renseignements supplémentaires indiqués dans les Annexes 4, 5, 6 et 7.

Introduction

Cette Recommandation contient les annexes suivantes:

Annexe 1 –	Critères de planification pour les systèmes ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

Annexe 2 –	Critères de planification des systèmes DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

Annexe 3 –	Critères de planification du système RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

Annexe 4 –	Autres facteurs de la planification

Annexe 5 –	Méthode de comparaison subjective (MCS) avec un brouilleur de référence permettant d'évaluer les rapports de protection pour des systèmes de télévision analogique

Annexe 6 –	Méthodes de test pour la mesure des rapports de protection des signaux utiles de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Annexe 7 –	Brouillage troposphérique et brouillage continu

Généralités

Le rapport de protection RF est la valeur minimale du rapport signal utile/signal brouilleur, généralement exprimé en décibels à l'entrée du récepteur.

Le niveau de référence du signal numérique est défini comme la valeur efficace de la puissance du signal émis dans la largeur de bande du canal. Il devrait de préférence être mesuré à l'aide d'un mesureur de puissance thermique. Tous les rapports de protection pour les signaux numériques utiles sont mesurés pour une puissance de –60 dBm à l'entrée du récepteur.

Le niveau de référence du signal analogique son modulé est défini comme la valeur efficace de la porteuse image en crête de modulation. Tous les rapports de protection pour les signaux analogiques utiles sont mesurés pour une puissance de –39 dBm (70 dB(V) sur 75 ) à l'entrée du récepteur.

# 1	Protection de systèmes de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Les rapports de protection pour les systèmes de télévision numérique par voie hertzienne de Terre s'appliquent au brouillage continu et au brouillage troposphérique. Ces rapports se rapportent à la fréquence centrale du système de télévision numérique par voie hertzienne de Terre utile.

Etant donné que le récepteur de télévision numérique doit fonctionner de manière satisfaisante en présence de signaux analogiques de haut niveau sur des canaux voisins, un degré élevé de linéarité à l'entrée du récepteur sera nécessaire.

Les rapports de protection applicables aux systèmes de télévision numérique par voie hertzienne de Terre – en tant que système brouilleur – concernent le cas où les signaux utiles et brouilleurs ne sont pas synchronisés et/ou n'ont pas de source de programme commune. Les résultats concernant les réseaux à fréquence unique (RFU) ne sont pas encore établis.

S'agissant du système ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre, les rapports de protection sont mesurés pour un TEB  3  10–6 à l'entrée du démultiplexeur MPEG-2.

S'agissant du système de télévision numérique par voie hertzienne de Terre (radiodiffusion vidéonumérique (DVB-T)) et du système de la radiodiffusion numérique par voie hertzienne de Terre à intégration des services (RNIS-T), les rapports de protection sont mesurés entre le code interne et le code externe, avant le décodage de Reed-Solomon, pour un TEB  2  10–4; cela correspond à un TEB  1  10–11 à l'entrée du démultiplexeur MPEG-2. Pour les récepteurs à usage domestique, il ne sera peut-être pas possible de mesurer le TEB avant le décodage de Reed-Solomon. Les valeurs du TEB dans ce cas sont à l'étude.

Afin de réduire le nombre de mesures et de tableaux, il est proposé d'utiliser, de préférence, les trois modes ci-après (voir le Tableau 1) pour les mesures du rapport de protection applicables aux systèmes DVB-T. Les valeurs des rapports de protection applicables aux différents modes d'exploitation requis pour une réception sur des récepteurs fixes, portables ou mobiles, peuvent être calculées à partir des valeurs mesurées indiquées. La formule à utiliser pour les calculs reste à l'étude.

TABLEAU  1

Types de modes préférés pour les mesures des rapports
de protection des systèmes DVB-T

| Modulation | Débit de codage | C/N (1) (dB) | Débit binaire(2) (Mbit/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MDP-4 | 2/3 | 6,9 |  7 |
| MAQ-16 | 2/3 | 13,1 |  13 |
| MAQ-64 | 2/3 | 18,7 |  20 |
| (1) Ces valeurs sont données pour un canal gaussien (incluant une marge type de mise en oeuvre) pour un TEB  1  10–11. (2) Pour une fraction d'intervalle de garde de 1/4. |  |  |  |

# 2	Protection des systèmes de télévision analogique par voie hertzienne de Terre

Il serait préférable d'utiliser la méthode de comparaison subjective avec un brouilleur de référence sinusoïdal (voir l'Annexe 5) pour faire des mesures des rapports de protection applicables au signal image d'un système de télévision analogique par voie hertzienne de Terre utile.

Les rapports de protection indiqués s'appliquent à un brouillage provenant d'une source unique. Sauf indication contraire, les rapports de protection s'appliquent à un brouillage d'origine troposphérique, T, et correspondent sensiblement à une dégradation légèrement gênante. Ils sont considérés comme acceptables dans le seul cas où le brouillage se produit pendant un faible pourcentage de temps, qui n'est pas défini de façon précise mais dont on admet généralement qu'il est compris entre 1% et 10%. Cependant, si les signaux brouilleurs sont peu sujets à des évanouissements, il est nécessaire de prévoir un degré de protection plus élevé et il convient d'utiliser les rapports de protection convenant au brouillage continu, C (voir l'Annexe 7).

Lorsque le signal utile est un signal de télévision analogique, deux ou plusieurs valeurs du rapport de protection doivent être considérées, une pour le rapport de protection de la porteuse image et les autres pour les rapports de protection des signaux son. La valeur la plus restrictive doit alors être utilisée.

Des signaux d'entrée utiles de très fort niveau pourraient nécessiter des rapports de protection plus élevés en raison des effets non linéaires dans le récepteur.

Pour les systèmes à 625 lignes, les niveaux de dégradation de référence sont ceux qui correspondent à des rapports de protection dans le même canal de 30 dB et 40 dB, en cas d'utilisation d'un décalage de 2/3 de la fréquence de ligne (voir la Recommandation UIT-R BT.655). Ces conditions se rapprochent des notes de dégradation 3 (légèrement gênant) et 4 (perceptible mais non gênant) et s'appliquent respectivement au brouillage d'origine troposphérique, T, et au brouillage continu, C.

TABLE DES MATIÈRES

Page

Annexe 1 – Critères de planification des systèmes ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques		12

1	Rapports de protection pour les signaux utiles ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		12

1.1	Protection d'un signal ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de même type		12

1.2	Protection d'un système ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un système de télévision analogique par voie hertzienne de Terre		13

1.2.1	Protection contre un brouillage dans le même canal		13

1.2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur
(N – 1)		13

1.2.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur
(N  1)		14

1.2.4	Protection contre le brouillage par d'autres canaux		14

2	Rapports de protection pour les signaux de télévision analogique par voie hertzienne de Terre utiles, brouillés par des signaux de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		14

2.1	Rapports de protection pour les systèmes de télévision à 525 lignes		14

2.1.1	Protection des signaux image brouillés par des signaux ATSC de télévision numérique		14

2.2	Rapports de protection pour les systèmes de télévision à 625 lignes		15

2.2.1	Protection pour les signaux image brouillés par des signaux ATSC de télévision numérique de Terre		15

2.2.1.1	Protection contre le brouillage dans le même canal		15

2.2.1.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur		16

2.2.1.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur		16

3	Rapports de protection pour les signaux son de signaux utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		16

3.1	Protection pour les signaux son NTSC (système BTSC MTS et SAP) brouillés par un signal ATSC de télévision numérique		16

4	Champs minimaux pour les systèmes ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		17

Appendice 1 à l'Annexe 1 – Calcul par la méthode du facteur de qualité		18

Page

Annexe 2 – Critères de planification des systèmes DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques		19

1	Rapports de protection pour les signaux utiles DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		19

1.1	Protection d'un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de même type		20

1.2	Protection d'un système de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un système de télévision analogique par voie hertzienne de Terre		21

1.2.1	Protection contre le brouillage dans le même canal		21

1.2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur
(N – 1)		22

1.2.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur
(N  1)		23

1.2.4	Protection contre le brouillage dans des canaux partiellement superposés		23

1.3	Protection d'un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre contre les ondes entretenues ou les signaux MF		24

1.4	Protection des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre contre les signaux T-DAB		25

1.5	Protection des signaux du DVB-T contre des signaux à large bande autres que de radiodiffusion de Terre		26

1.5.1	Rapports de protection pour le DVB-T brouillé par le service fixe (système pouvant être déplacé)		26

1.5.2	Rapports de protection pour le signal DVB-T brouillé par le système AMRC		26

2	Rapports de protection pour des signaux utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		27

2.1	Rapports de protection pour des systèmes de télévision à 625 lignes		27

2.1.1	Protection de signaux image utiles brouillés par un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		27

2.1.1.1	Protection contre le brouillage dans le même canal		27

2.1.1.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur		28

2.1.1.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur		28

2.1.1.4	Protection contre le brouillage par le canal conjugué		28

2.1.1.5	Protection contre le brouillage dans des canaux partiellement superposés			29

Page

3	Rapports de protection pour les signaux son des signaux de télévision analogique par voie hertzienne de Terre utiles, brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		30

3.1	Protection pour les signaux son MF, MA et NICAM des systèmes de télévision analogique brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		31

4	Rapports de protection (dB) pour un signal T-DAB brouillé par un signal de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		32

5	Champs minimaux pour les systèmes DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre, réception fixe		33

6	Champ médian minimal pour la réception DVB-T mobile		33

6.1	Valeurs du rapport C/N requises pour la réception mobile		33

6.2	Facteur de bruit du récepteur		36

Appendice 1 à l'Annexe 2 – Calcul du champ minimal et du champ médian minimal équivalent		36

Annexe 3 – Critères de planification du système RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques		37

1	Rapports de protection pour les signaux utiles RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		37

1.1	Protection d'un signal RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de même type		38

1.2	Protection d'un signal RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de télévision analogique par voie hertzienne de Terre		39

1.2.1	Protection contre le brouillage dans le même canal		39

1.2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur
(N – 1)		39

1.2.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur
(N  1)		40

2	Rapports de protection pour des signaux utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par des signaux RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		40

2.1	Rapports de protection dans le cas des systèmes de télévision à 525 lignes		40

2.1.1	Protection pour les signaux image NTSC brouillés par des signaux RNIS-T de télévision numérique		40

3	Rapports de protection pour les signaux son de systèmes utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par un système RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		41

3.1	Protection pour les signaux son NTSC brouillés par un signal RNIS-T de télévision numérique		41

Page

4	Champs minimaux pour les systèmes RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		41

Appendice 1 à l'Annexe 3 – Calcul par la méthode du facteur de qualité		43

Annexe 4 – Autres facteurs de la planification		45

1	Distribution du champ en fonction de l'emplacement		45

2	Réception à l'aide de l'équipement de réception portable à l'intérieur de bâtiments et de véhicules		46

2.1	Affaiblissement dû à la hauteur: Lh		46

2.2	Affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment: Lb		46

2.3	Affaiblissement dû à la pénétration dans un véhicule: Lv		47

3	Discrimination de l'antenne de réception		47

4	Antennes pour récepteurs portables et mobiles		47

4.1	Antennes pour réception portable		47

4.2	Antennes pour réception avec un dispositif portatif		48

4.3	Antennes pour la réception mobile		48

Annexe 5 – Méthode de comparaison subjective (MCS) avec un brouilleur de référence permettant d'évaluer les rapports de protection pour des systèmes de télévision analogique		49

1	Introduction		49

2	MCS permettant d'évaluer les rapports de protection à l'aide d'un brouilleur de référence sinusoïdal		49

2.1	Description générale		49

2.2	Réalisation du brouilleur de référence		50

2.3	Conditions d'essai		51

2.4	Présentation des résultats		51

3	Tableau des paramètres importants		51

Annexe 6 – Méthodes de test pour la mesure des rapports de protection des signaux utiles de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		52

1	Rappel		52

2	Méthode SFP pour les mesures des rapports de protection		52

Annexe 7 – Brouillage troposphérique et brouillage continu		52

Liste  des  Tableaux

Page

Tableau  1  –	Types de modes préférés pour les mesures des rapports de protection des systèmes DVB-T		3

Tableau  2  –	Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal ATSC brouillé par un signal de même type		12

Tableau  3  –	Rapports de protection (dB) pour un système ATSC brouillé par un signal ATSC dans le canal adjacent inférieur (N – 1) et dans le canal adjacent supérieur (N  1)		12

Tableau  4  –	Rapports de protection (dB) pour un signal ATSC brouillé par un signal ATSC dans le canal N  2 et d'autres canaux hors bande		13

Tableau  5  –	Rapports de protection (dB) dans le même canal pour un signal ATSC brouillé par un signal de télévision analogique		13

Tableau  6  –	Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1) dans le cas d'un signal ATSC brouillé par un signal de télévision analogique (son y compris)		13

Tableau  7  –	Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1) dans le cas d'un signal ATSC brouillé par un signal de télévision analogique		14

Tableau  8  –	Rapports de protection (dB) pour un signal ATSC à 6 MHz brouillé par un signal M/NTSC dans d'autres canaux hors-bande		14

Tableau  9  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile (NTSC à 6 MHz) brouillé par un signal ATSC		15

Tableau 10  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal ATSC à 6 MHz		15

Tableau 11  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal ATSC à 6 MHz (canal adjacent inférieur)		16

Tableau 12  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal ATSC à 6 MHz (canal adjacent supérieur)		16

Tableau 13  –	Calcul par la méthode du facteur de qualité		17

Tableau 14  –	Rapports de protection cocanal (dB) pour un signal DVB-T brouillé par un signal de même type		20

Tableau 15  –	Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T brouillé par un signal de DVB-T dans le canal adjacent inférieur (N – 1) ou supérieur (N  1)		21

Page

Tableau 16  –	Rapports de protection cocanal (dB) pour des signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz, brouillés par des signaux de télévision analogique (absence de contrôle de fréquence)		21

Tableau 17  –	Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1) dans le cas de signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz brouillés par des signaux de télévision analogique (son inclus)		22

Tableau 18  –	Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1) dans le cas de signaux DVB-T à 7 et 8 MHz brouillés par un signal de télévision analogique		23

Tableau 19  –	Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 8 MHz brouillé par un signal PAL B (son y compris) dans des canaux partiellement superposés		23

Tableau 20  –	Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 7 MHz brouillé par un signal de TV analogique à 7 MHz (son y compris) dans des canaux partiellement superposés		23

Tableau 21  –	Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 8 MHz brouillé par un signal de TV analogique à 8 MHz (son y compris) dans des canaux partiellement superposés		24

Tableau 22  –	Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3, brouillé par une onde entretenue ou par une porteuse MF (décalage de fréquence non contrôlé) 		24

Tableau 23  –	Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal DVB-T à 7 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3, brouillé par une onde entretenue (décalage de fréquence contrôlé) 		24

Tableau 24  –	Rapports de protection cocanal (dB) pour un signal DVB-T à 7 et à 8 MHz brouillé par un signal T-DAB		25

Tableau 25  –	Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 7 MHz et à 8 MHz brouillé par un signal T-DAB dans le canal adjacent inférieur (N – 1) ou supérieur (N  1)		25

Tableau 26  – Rapports de protection pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, taux de codage 2/3, brouillé par des émissions du service fixe		26

Tableau 27  –	Rapports de protection pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, taux de codage 2/3, brouillé par des émissions du système AMRC-1X		26

Tableau 28  –	Rapports de protection pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, taux de codage 2/3, brouillé par des émissions du système AMRC-3X		26

Tableau 29  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal DVB-T à 8 MHz		27

Page

Tableau 30  – Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal DVB-T à 7 MHz		27

Tableau 31  – Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par des signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz (canal adjacent inférieur)		28

Tableau 32  –	Rapports de protection (dB) d'un signal image analogique utile brouillé par des signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz (canal adjacent supérieur)		28

Tableau 33  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal DVB-T à 8 MHz (canal conjugué)		28

Tableau 34  –	Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé par un signal DVB-T à 7 MHz (canal conjugué)		29

Tableau 35  –	Rapports de protection (dB) pour des signaux image B, D, D1, G, H, K/PAL analogiques brouillés par un signal DVB-T à 7 MHz (canaux partiellement superposés)		29

Tableau 36  –	Rapports de protection (dB) pour des signaux image B, D, D1, G, H, K/PAL analogiques brouillés par un signal DVB-T à 8 MHz (canaux partiellement superposés)		30

Tableau 37  –	Rapports de protection (dB) dans le même canal pour un signal son utile brouillé par un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre		31

Tableau 38  –	Rapports de protection (dB) pour un signal son MF utile brouillé par un signal DVB-T à 7 MHz (canaux partiellement superposés)		32

Tableau 39  –	Rapports de protection (dB) pour un signal son MA utile brouillé par un signal DVB-T à 8 MHz pour différents décalages de fréquences (signal adjacent supérieur)		32

Tableau 40  – Rapports de protection (dB) pour un signal T-DAB brouillé par un signal DVB-T à 8 MHz		32

Tableau 41  – Rapports de protection (dB) pour un signal T-DAB brouillé par un signal DVB-T à 7 MHz		33

Tableau 42  –	Calcul du champ minimal pour un système DVB-T à 8 MHz		33

Tableau 43  –	Profil de canal pour la mesure des valeurs du rapport moyen C/N requis pour la réception mobile – cas de la réception DVB-T «profil urbain type»		34

Tableau 44  –	Valeurs du rapport moyen C/N requises, limites de vitesse pour la réception mobile – cas de la réception sans diversité d'antenne		35

Tableau 45  –	Valeurs du rapport moyen C/N requises, limites de vitesse pour la réception mobile – cas de la réception avec diversité d'antenne		35

Page

Tableau 46  –	Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par un signal de même type		38

Tableau 47  –	Rapports de protection (dB) pour un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par un signal de même type dans le canal adjacent inférieur (N – 1)		38

Tableau 48  –	Rapports de protection (dB) pour un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par un signal de même type dans le canal adjacent supérieur (N  1)		38

Tableau 49  –	Rapports de protection (dB) dans le même canal pour un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par un signal de télévision analogique		39

Tableau 50  – Rapports de protection (dB) contre le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1), dans le cas d'un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par des signaux NTSC, notamment des signaux son		39

Tableau 51  – Rapports de protection (dB) contre le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1), dans le cas d'un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par des signaux NTSC à 6 MHz		40

Tableau 52  – Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique (NTSC, 6 MHz) brouillé par un signal RNIS-T		40

Tableau 53  – Qualité du signal son associée au rapport de protection du signal image correspondant à la note 3 en cas de brouillage d'un signal NTSC à 6 MHz par un signal RNIS-T à 6 MHz		41

Tableau 54  – Calcul par la méthode des tensions – système RNIS-T à 6 MHz		42

Tableau 55  –	Variations de l'affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment, ondes décimétriques, Bandes IV/V		46

Tableau 56  –	Gain d'antenne (dBd) pour la réception portable		47

Tableau 57  –	Gain d'antenne (dBd) pour une réception avec un dispositif portatif		48

Tableau 58  –	Gain d'antenne (dBd) pour la réception mobile		48

Tableau 59  –	Principaux termes et relations pour la méthode MCS		51

Annexe  1

Critères de planification des systèmes ATSC de télévision numérique
par voie hertzienne de Terre dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques

# 1	Rapports de protection pour les signaux utiles ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Dans les Tableaux 2 à 4 et 5 à 8 on trouvera les valeurs des rapports de protection pour un signal ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé respectivement par un signal de même type, et par un signal de télévision analogique par voie hertzienne de Terre.

## 1.1	Protection d'un signal ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de même type

TABLEAU  2

Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal ATSC
brouillé par un signal de même type

| Signal utile | Signal brouilleur |
| --- | --- |
|  | ATSC à 6 MHz |
| ATSC à 6 MHz | 15 19(1) |
| (1) Sur la base d'une répartition égale du bruit et du brouillage. |  |

TABLEAU  3

Rapports de protection (dB) pour un système ATSC brouillé par
un signal ATSC dans le canal adjacent inférieur (N – 1)
et dans le canal adjacent supérieur (N  1)

| Canal | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| ATSC à 6 MHz | –27 | –27 |

Les rapports de protection sont indiqués en dB et s'appliquent au brouillage continu comme au brouillage d'origine troposphérique.

TABLEAU  4

Rapports de protection (dB) pour un signal ATSC brouillé par
un signal ATSC dans le canal N  2 et
d'autres canaux hors bande

| Canal | Canal N  2 et autres canaux hors bande |
| --- | --- |
| ATSC à 6 MHz | –58 |

## 1.2	Protection d'un système ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un système de télévision analogique par voie hertzienne de Terre

### 1.2.1	Protection contre un brouillage dans le même canal

TABLEAU  5

Rapports de protection (dB) dans le même canal pour un signal ATSC
brouillé par un signal de télévision analogique

| Signal utile | Signal brouilleur (Signal de télévision analogique y compris les porteuses son) |  |
| --- | --- | --- |
|  | M/NTSC | PAL B |
| ATSC à 6 MHz | 2 7(1) | 9 |
| (1) Utilisation d'un filtre en peigne dans le récepteur de télévision numérique et d'un rapport C/N de 19 dB. |  |  |

### 1.2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1)

TABLEAU  6

Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent
inférieur (N – 1) dans le cas d'un signal ATSC brouillé par
un signal de télévision analogique (son y compris)

| Signal utile | Signal brouilleur (Signal de télévision analogique y compris les porteuses son) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC à 6 MHz | –48 |

### 1.2.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1)

TABLEAU  7

Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent 
supérieur (N  1) dans le cas d'un signal ATSC brouillé 
par un signal de télévision analogique

| Signal utile | Signal brouilleur (Signal de télévision analogique y compris les porteuses son) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC à 6 MHz | –49 |

### 1.2.4		Protection contre le brouillage par d'autres canaux

TABLEAU 8

Rapports de protection (dB) pour un signal ATSC à 6 MHz brouillé par
un signal M/NTSC dans d'autres canaux hors bande

| Signal utile | Signal brouilleur | Canaux brouilleurs | Rapport de protection |
| --- | --- | --- | --- |
| ATSC | M/NTSC | N  2 à N  8 | –58 |

# 2	Rapports de protection pour les signaux de télévision analogique par voie hertzienne de Terre utiles, brouillés par des signaux ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Le Tableau 9 et les Tableaux 10 à 12 donnent la valeur des rapports de protection pour des signaux de télévision analogique utiles respectivement à 525 et à 625 lignes, brouillés par des signaux ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre.

## 2.1	Rapports de protection pour les systèmes de télévision à 525 lignes

### 2.1.1	Protection des signaux image brouillés par des signaux ATSC de télévision numérique

Dans ce paragraphe, les rapports de protection pour un signal utile analogique brouillé par un signal numérique brouilleur ATSC ne s'appliquent qu'au brouillage des porteuses image et couleur.

TABLEAU  9

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile
(NTSC à 6 MHz) brouillé par un signal ATSC

| Canal numérique brouilleur | Brouillage troposphérique de note 3 | Brouillage continu de note 4 |
| --- | --- | --- |
| N – 1 (canal inférieur) | –16 |  |
| N (même canal) | 34 |  |
| N  1 (canal supérieur) | –17 |  |
| N  14 (canal conjugué) | –33 |  |
| N  15 (canal conjugué) | –31 |  |
| N  2 | –24 |  |
| N  3 | –30 |  |
| N  4 | –25 |  |
| N  7 | –34 |  |
| N  8 | –32 |  |

## 2.2	Rapports de protection pour les systèmes de télévision à 625 lignes

### 2.2.1	Protection pour les signaux image brouillés par des signaux ATSC de télévision numérique de Terre

Dans ce paragraphe, les rapports de protection pour un signal analogique utile brouillé par un signal numérique ne s'appliquent qu'au brouillage causé au signal image.

Les rapports de protection indiqués sont liés à un affaiblissement spectral hors canal de l'émetteur DVB-T brouilleur de 40 dB.

#### 2.2.1.1	Protection contre le brouillage dans le même canal

TABLEAU  10

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile
brouillé par un signal ATSC à 6 MHz

| Signal utile: Système analogique | Signal brouilleur: ATSC 6 MHz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| B/PAL | 38 | 45 |

#### 2.2.1.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur

TABLEAU 11

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé 
par un signal ATSC à 6 MHz (canal adjacent inférieur)

| Signal utile: Système analogique | Signal brouilleur: signal ATSC 6 MHz (canal adjacent inférieur) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| B/PAL | – 7 | – 1 |

#### 2.2.1.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur

TABLEAU 12

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé 
par un signal ATSC à 6 MHz (canal adjacent supérieur)

| Signal utile: Système analogique | Signal brouilleur: signal ATSC 6 MHz (canal adjacent supérieur) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| B/PAL | – 7 | 0 |

# 3	Rapports de protection pour les signaux son de signaux utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre, brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

## 3.1	Protection pour les signaux son NTSC (système BTSC MTS et SAP) brouillés par un signal ATSC de télévision numérique (voir la Note 1)

Dans le cas d'un canal numérique adjacent supérieur brouilleur N  1, les signaux son se dégradent avant le signal image. La valeur du rapport de protection applicable au brouillage causé aux signaux son BTSC MTS et SAP ont été mesurés à –12 dB. (Le rapport de protection image pour N  1 est de –17 dB). La valeur du rapport de protection son de –12 dB se rapporte au niveau de la porteuse image utile NTSC.

NOTE 1 – BTSC MTS: broadcast television system committee multichannel television sound; SAP: sound audio programme.

# 4	Champs minimaux pour les systèmes ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

TABLEAU  13

Calcul par la méthode du facteur de qualité

Système ATSC à 6 MHz*

| Paramètre de planification(1) | Ondes métriques (partie inférieure) 54-88 MHz | Ondes métriques (partie supérieure) 174-216 MHz | Ondes décimétriques 470-806 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | 69 | 194 | 615 |
| C/N (dB) | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| k (dB) | –228,6 | –228,6 | –228,6 |
| B (dB(Hz)) (6 MHz) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| G1m2 (dB) | – 1,8 | 7,3 | 17,2 |
| GD (dB) | 6 | 8 | 10 |
| GI (dB) | 8,2 | 10,2 | 12,2 |
| Affaiblissement de la ligne de transmission (dB) ligne | 1,1 | 1,9 | 3,3 |
| Affaiblissement de 300/75 du balun de l'antenne (dB) balun | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) | 5 | 5 | 10 |
| Trx (K) | 627,1 | 627,1 | 2 610 |
| Tligne (K) | 65,0 | 102,9 | 154,4 |
| Facteur de bruit de l'AFB (dB) | 5 | 5 | 5 |
| Gain de l'AFB (dB) | 20 | 20 | 20 |
| TAFB (dB) | 627,1 | 627,1 | 627,1 |
| Tbalun (K) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Ta (K) | 9 972,1 | 569,1 | Négligeable |
| Ta balun (K) | 8 885,1 | 507,1 | Négligeable |
| Tligne / G (K) | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| Trx / G (K) | 8,1 | 9,7 | 55,8 |
| Te (K) | 9 552,6 | 1 176,8 | 717,8 |
| 10 log(Te) (dB(K)) | 39,8 | 30,7 | 28,6 |
| GA (dB) | 7,7 | 9,7 | 11,7 |
| Erx (dB(V/m)) (2) (A confirmer) | 35 | 33 | 39 |
| * Les valeurs de ce tableau ont été calculées sur la base d'un rapport C/N, en tenant compte d'une dégradation type de réception par trajets multiples et d'une répartition égale du bruit et du brouillage. Le système de réception est une installation de réception type située en limite de couverture et comprend une antenne extérieure, un amplificateur à faible bruit (AFB) monté sur l'antenne, un câble de liaison ainsi qu'un récepteur ATSC. (1) Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 1 pour les définitions. (2) Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 1 pour la formule. |  |  |  |

Appendice  1

à  l'Annexe  1

Calcul par la méthode du facteur de qualité

Intensité du champ requise

Erx (dB(V/m))     (dB(W/m2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA / Te – k – Brf

Erx (dB(V/m))		 (dB(W/m2))  25,8 (dB)  120 (dB)

	145,8  C/N  Glm2 – GA / Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx :	champ requis au niveau de l'antenne du système de réception

 :	puissance surfacique au niveau de l'antenne du système de réception

C/N :	rapport porteuse/bruit

Glm2:	gain rapporté à 1 m2

GA / Te :	facteur de qualité du système de réception

k :	constante de Boltzmann (J/K)

Brf :	largeur de bande de bruit équivalente du système.

Facteur de qualité du système de réception

(Pour un système de réception type avec AFB)

GA / Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TAFB  Tligne / (ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))

Température de bruit du récepteur

Trx    (10 NF / 10 – 1)    290

Température de bruit de l'AFB

TAFB    (10 NF / 10 – 1)    290

Température de bruit de la ligne de transmission

Tligne    (1 – ligne)    290

Température de bruit du balun

Tbalun    (1 – balun)    290

Température de bruit de l'antenne

Ta    10(6,63 – 2,77(log f ))    290     (pour un doublet)

avec f exprimé en MHz.

Température de bruit de l'antenne (par rapport à l'entrée de l'AFB)

 Ta    Ta(balun)

Température de bruit du système

Te		(balun Ta  Tbalun  TAFB  Tligne /(ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))

Te (dB(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TAFB  Tligne / (ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))

ou		10 log(Tbalun  TAFB  Tligne / (ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))  Next

lorsque Ta n'est pas connu.

Gain rapporté à 1 m2

G1m2    10 log(4  / 2)

Données

GI :	gain de l'antenne (isotrope) (dB)

L :	affaiblissement de la ligne de transmission (dB)

ligne :	affaiblissement de la ligne de transmission (rapport numérique)

Ta :	température de bruit de l'antenne (K)

Trx :	température de bruit du récepteur (K)

nf :	facteur de bruit (rapport numérique)

NF :	facteur de bruit (dB)

T0 :	température de référence  290 K

 :	longueur d'onde de la fréquence de fonctionnement

GA :	gain du système (dB)

Te :	température de bruit du système (K)

Next :	valeur (dB) représentant la contribution due au bruit externe

k :	constante de Boltzmann, 1,38  10–23 (–228,6 dB) (J/K)

B :	largeur de bande de bruit équivalente du système (dB(Hz))

balun :	affaiblissement de 300/75 du balun de l'antenne (rapport numérique)

AFB :	amplificateur à faible bruit

TAFB :	température de bruit de l'AFB (K)

Annexe  2

Critères de planification des systèmes DVB-T de télévision numérique
par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes
métriques et décimétriques

# 1	Rapports de protection pour les signaux utiles DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Dans les Tableaux 14 à 15, 16 à 21, 22 à 23 et 24 à 25 on trouvera les valeurs des rapports de protection pour des signaux utiles DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillés par, respectivement:

	des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

	des signaux de télévision analogique par voie hertzienne de Terre

	une onde entretenue unique ou une porteuse MF

	des signaux de radiodiffusion numérique audio par voie hertzienne de Terre (T-DAB)

## 1.1	Protection d'un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre	 brouillé par un signal de même type

TABLEAU  14

Rapports de protection cocanal (dB) pour un signal DVB-T
brouillé par un signal de même type

| Modulation | Taux de codage | Canal gaussien | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDP-4 | 1/2 | 5 | 6 | 8 |
| MDP-4 | 2/3 | 7 | 8 | 11 |
| MAQ-16 | 1/2 | 10 | 11 | 13 |
| MAQ-16 | 2/3 | 13 | 14 | 16 |
| MAQ-16 | 3/4 | 14 | 15 | 18 |
| MAQ-64 | 1/2 | 16 | 17 | 19 |
| MAQ-64 | 2/3 | 19 | 20 | 23 |
| MAQ-64 | 3/4 | 20 | 21 | 25 |

Les rapports de protection sont indiqués pour trois types de canaux de propagation (c'est-à-dire, gaussien, de Rice et de Rayleigh). Pour la réception fixe et portable, il conviendrait d'adopter, respectivement, les valeurs applicables aux canaux de Rice et de Rayleigh.

Les mêmes rapports de protection devraient être appliqués aux systèmes DVB-T ayant une largeur de bande de 6, 7 et 8 MHz.

Les rapports de protection sont arrondis au nombre entier le plus proche.

S'agissant des canaux partiellement superposés, en l'absence d'information sur les mesures, et si la largeur de bande de superposition des signaux utiles et des signaux brouillés est inférieure à 1 MHz, le rapport de protection, PR, devrait être extrapolé à partir de la valeur du rapport dans le même canal, comme indiqué ci-après:

PR    CCI    10 log10(BO/BW )

où:

CCI :	rapport de protection dans le même canal

BO :	largeur de bande (MHz) dans laquelle les deux signaux DVB-T sont partiellement superposés

BW :	largeur de bande (MHz) du signal utile

PR		– 30 dB devrait être utilisé lorsque la formule précitée s'écrit PR  – 30 dB.

Un complément d'études sur ce thème s'avère néanmoins nécessaire.

TABLEAU  15

Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T brouillé par un signal de 
DVB-T dans le canal adjacent inférieur (N – 1) ou supérieur (N  1)

| Canal | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| PR | – 30 | – 30 |

Le rapport de protection est donné en dB et s'applique à la fois aux brouillages continus et aux brouillages d'origine troposphérique.

Les valeurs indiquées sont applicables lorsque les signaux DVB-T utiles et les signaux brouilleurs occupent la même largeur de canal. Les combinaisons différentes de largeurs de canal doivent faire l'objet d'un complément d'étude.

On sait d'après des mesures effectuées sur des récepteurs existants que ces derniers autorisent des rapports de protection inférieurs.

Cependant, aux fins de planification, il est préférable d'appliquer ces valeurs.

## 1.2	Protection d'un système DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un système de télévision analogique par voie hertzienne de Terre

## 1.2.1	Protection contre le brouillage dans le même canal

TABLEAU  16

Rapports de protection cocanal (dB) pour des signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz,
brouillés par des signaux de télévision analogique
(absence de contrôle de fréquence)

| Modulation | Taux de codage | Canal gaussien | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDP-4 | 1/2 | –12 |  | –12 |
| MDP-4 | 2/3 | –8 |  | –8 |
| MDP-4 | 3/4 | –4 |  |  |
| MDP-4 | 5/6 | 3 |  |  |
| MDP-4 | 7/8 | 9 |  |  |
| MAQ-16 | 1/2 | –8 |  | –8 |
| MAQ-16 | 2/3 | –3 |  | 3 |
| MAQ-16 | 3/4 | 0 |  | 5 |
| MAQ-16 | 5/6 | 9 |  |  |
| MAQ-16 | 7/8 | 16 |  |  |
| MAQ-64 | 1/2 | –3 |  | 3 |
| MAQ-64 | 2/3 | 3 |  | 6 |
| MAQ-64 | 3/4 | 9 |  | 15 |
| MAQ-64 | 5/6 | 15 |  |  |
| MAQ-64 | 7/8 | 20 |  |  |

NOTE 1 – Les valeurs PAL/SECAM s'appliquent aux modes ci-après de la porteuse son:

–	MONO MF avec une seule porteuse son à –10 dB rapportée à la porteuse image;

–	DUAL MF et MF  NICAM avec deux porteuses son à –13 dB et à –20 dB;

–	MA  NICAM avec respectivement deux porteuses son à –10 dB et à –27 dB.

Conformément aux mesures disponibles, les mêmes valeurs du rapport de protection s'appliquent pour les modes 2k et 8k.

Dans tous les Tableaux, à l'exception du Tableau 23, on a appliqué les conditions dites d'«absence de contrôle».

Les mesures réelles des rapports de protection refléteront la variation cyclique qui apparaît lorsque le décalage de fréquence entre le signal utile de DVB-T et le signal analogique brouilleur varie sur une plage de fréquences équivalente à l'espacement entre les porteuses des systèmes de multiplexage fréquentiel orthogonal codé (COFDM, coded orthogonal frequency division multiplex). Les rapports de protection donnés ici sont prudents mais réalistes et couvrent la caractéristique de décalage attendue des téléviseurs existants. L'adoption d'un décalage fin entre les signaux COFDM et les signaux de TV analogique brouilleurs permettront l'obtention d'une amélioration du rapport de protection pouvant aller jusqu'à 3 dB. La stabilité en fréquence de l'émetteur requise est similaire à celle du décalage analogique de précision, c'est-à-dire un intervalle de  1 Hz.

Les rapports de protection pour la DVB-T à 6 MHz ne sont pas spécifiés faute de résultats de mesure.

### 1.2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1)

TABLEAU  17

Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1) 
dans le cas de signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz brouillés par des signaux
de télévision analogique (son inclus)

| Toutes ces valeurs s'appliquent pour des conditions de réception fixe et sur antenne portative. Signal utile |  | Signal brouilleur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constellation | Taux de codage | PAL B | PAL G, B1 | PAL I | PAL D, K | SECAM L | SECAM D, K |
| MDP-4 | 1/2 |  | –44 |  |  |  |  |
| MDP-4 | 2/3 | –44 | –44 |  |  |  |  |
| MAQ-16 | 1/2 |  | –43 | – 43 |  |  |  |
| MAQ-16 | 2/3 | –42 | –42 |  |  |  |  |
| MAQ-16 | 3/4 |  | –38 |  |  |  |  |
| MAQ-64 | 1/2 |  | –40 | –38 |  |  |  |
| MAQ-64 | 2/3 | –35 | –35 | –34 |  | –35 | –37 |
| MAQ-64 | 3/4 |  | –32 |  |  |  |  |

### 1.2.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1)

TABLEAU  18

Rapports de protection (dB) pour le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1)
dans le cas de signaux DVB-T à 7 et 8 MHz brouillés 
par un signal de télévision analogique

| Signal utile |  | Signal brouilleur |
| --- | --- | --- |
| Constellation | Débit de codage | PAL/SECAM |
| MDP-4 | 2/3 | – 47 |
| MAQ-16 | 2/3 | – 43 |
| MAQ-64 | 2/3 | –38 |

### 1.2.4	Protection contre le brouillage dans des canaux partiellement superposés

TABLEAU  19

Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 8 MHz brouillé par 
un signal PAL B (son y compris) dans des canaux 
partiellement superposés

| Signal brouilleur: PAL B, système de télévision analogique | Signal utile: DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –9,75 | –9,25 | –8,75 | –8,25 | –6,75 | –3,95 | –3,75 | –2,75 | –0,75 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | –37 | –14 | –8 | – 4 | –2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | –1 | –29 | –36 |

La différence de fréquence f correspond à la fréquence de la porteuse image du signal de télévision analogique moins la fréquence centrale du signal DVB-T.

TABLEAU  20

Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 7 MHz brouillé 
par un signal de TV analogique à 7 MHz (son y compris) dans des 
canaux partiellement superposés

| Signal brouilleur: système de TV analogique à 7 MHz | Signal utile: DVB-T à 7 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –9,25 | –8,75 | –8,25 | –7,75 | –6,25 | –3,45 | –3,25 | –2,25 | –1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | –35 | –12 | –11 | –5 | –3 | –1 | 4 | 1 | 0 | 2 | –5 | –5 | –36 | –38 |

La différence de fréquence f correspond à la fréquence de la porteuse image du signal de télévision analogique moins la fréquence centrale du signal DVB-T.

TABLEAU  21

Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 8 MHz brouillé par un signal de TV analogique à 8 MHz (son y compris) dans des canaux partiellement superposés

| Signal brouilleur: système de TV analogique à 8 MHz | Signal utile: DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –10,25 | –9,75 | –9,25 | –8,75 | –7,25 | –3,45 | –3,25 | –2,25 | –1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | –35 | –12 | –11 | –5 | –3 | –1 | 4 | 1 | 0 | 2 | –5 | –5 | –36 | –38 |

La différence de fréquence f correspond à la fréquence de la porteuse image du signal de télévision analogique moins la fréquence centrale du signal DVB-T.

## 1.3	Protection d'un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre contre les ondes entretenues ou les signaux MF

TABLEAU  22

Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal DVB-T à 8 MHz,
MAQ-64, débit de codage 2/3, brouillé par une onde entretenue ou par
une porteuse MF (décalage de fréquence non contrôlé)

| Signal brouilleur: onde entretenue ou porteuse MF | Signal utile: DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | –12 | – 4,5 | –3,9 | 0 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| PR | –38 | –33 | –3 | –3 | –3 | –33 | –38 |

Les Tableaux contenant les rapports de protection indiqués peuvent être utilisés pour les signaux brouilleurs à bande étroite, c'est-à-dire les porteuses son analogiques ou les services autres que de radiodiffusion.

TABLEAU  23

Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal DVB-T à 7 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3, brouillé par une onde entretenue (décalage de fréquence contrôlé)

| Signal brouilleur: porteuse onde entretenue | Signal utile: DVB-T à 7 MHz, MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (MHz) | –8 | – 4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| PR | – 48 | – 41 | –8 | –9 | –6 | –39 | – 48 |

Les Tableaux contenant les rapports de protection indiqués peuvent être utilisés pour les signaux brouilleurs à bande étroite, c'est-à-dire les porteuses son analogiques ou les services autres que de radiodiffusion. Il convient d'observer que les fluctuations détaillées du rapport de protection en fonction du décalage de fréquence entre le signal OFDM et le signal brouilleur de l'onde entretenue présentent un caractère cyclique. Les valeurs du Tableau 23 correspondent au décalage optimum.

## 1.4	Protection des signaux DVB-T de télévision numérique de Terre contre les signaux T-DAB

TABLEAU  24

Rapports de protection cocanal (dB) pour un signal DVB-T 
à 7 MHz et à 8 MHz brouillé par un signal T-DAB

| Signal DVB-T utile |  | PR |
| --- | --- | --- |
| Constellation | Taux de codage |  |
| MDP-4 | 1/2 | 10 |
| MDP-4 | 2/3 | 12 |
| MDP-4 | 3/4 | 14 |
| MAQ-16 | 1/2 | 15 |
| MAQ-16 | 2/3 | 18 |
| MAQ-16 | 3/4 | 20 |
| MAQ-64 | 1/2 | 20 |
| MAQ-64 | 2/3 | 24 |
| MAQ-64 | 3/4 | 26 |
| MAQ-64 | 7/8 | 31 |

NOTE 1 – Les rapports de protection indiqués pour des signaux DVB-T correspondent au cas de brouillage le plus défavorable par un signal T-DAB.

TABLEAU  25

Rapports de protection (dB) pour un signal DVB-T à 7 MHz et à 8 MHz brouillé par un 
signal T-DAB dans le canal adjacent inférieur (N - 1) ou supérieur (N + 1)

| Canal | N – 1 | N + 1 |
| --- | --- | --- |
| PR | –30 | –30 |

Le rapport de protection est donné en décibels.

## 1.5	Protection des signaux du DVB-T contre des signaux à large bande autres que de radiodiffusion de Terre

### 1.5.1	Rapports de protection pour le DVB-T brouillé par le service fixe (système pouvant être déplacé)

TABLEAU  26

Rapports de protection pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, taux de codage 2/3, 
brouillé par des émissions du service fixe

| Df (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (dB) | –45 | –27 | 1 | 4 | 1 | –27 | –45 |
| Df: différence entre les fréquences centrales. |  |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques techniques du brouilleur

–	Modulation MDF-2

–	Largeur de bande: 750 kHz (3 dB)

### 1.5.2	Rapports de protection pour le signal DVB-T brouillé par le système AMRC

Il convient de noter que les Tableaux 27 et 28 s'appliquent lorsqu'un seul canal du système AMRC est brouillé par un système DVB-T.

TABLEAU 27

Rapports de protection pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ-64, taux 
de codage 2/3, brouillé par des émissions du système AMRC-1X

| Df (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (dB) | –38 | –20 | –3 | 10 | –3 | –20 | –38 |
| Df: différence entre les fréquences centrales. |  |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques du signal brouilleur

–	Modulation:			MDP-4

–	Largeur de bande:	1,25 MHz (99%)

TABLEAU 28

Rapports de protection pour un signal DVB-T à 8 MHz, MAQ- 64, taux 
de codage 2/3, brouillé par des émissions du système AMRC-3X

| Df (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (dB) | –38 | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | –38 |
| Df: différence entre les fréquences centrales. |  |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques du signal brouilleur

–	Modulation:			MDP-4

–	Largeur de bande:	4 MHz (99%)

# 2	Rapports de protection pour des signaux utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Les Tableaux 29 à 36 indiquent les rapports de protection pour un signal utile de télévision analogique à 625 lignes brouillé par un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre.

## 2.1	Rapports de protection pour des systèmes de télévision à 625 lignes

### 2.1.1	Protection de signaux image utiles brouillés par un signal DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Dans ce paragraphe, les rapports de protection pour un signal analogique utile brouillé par un signal DVB-T de télévision numérique ne s'appliquent qu'au brouillage causé au signal image.

Les rapports de protection sont indiqués pour un affaiblissement spectral hors canal de l'émetteur DVB-T brouilleur de 40 dB.

#### 2.1.1.1	Protection contre le brouillage dans le même canal

TABLEAU  29

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile 
brouillé par un signal DVB-T à 8 MHz

| Signal utile: système analogique | Signal brouilleur: DVB-T à 8 MHz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| B, D, D1, G, H, K/PAL | 34 | 40 |
| I/PAL | 37 | 41 |
| B, D, K, L/SECAM | 35 | 41 |

TABLEAU  30

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique
utile brouillé par un signal DVB-T à 7 MHz

| Signal utile: système analogique | Signal brouilleur: DVB-T à 7 MHz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| B/PAL, B/SECAM | 35 | 41 |

#### 2.1.1.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur

TABLEAU  31

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé 
par des signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz (canal adjacent inférieur)

| Signal utile: système analogique | Signal utile: DVB-T à 7 ou 8 MHz (canal adjacent inférieur) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| B, D, D1, G, H, I, K/PAL | –9 | –5 |
| B, D, K, L/SECAM | –5 | –1 |

#### 2.1.1.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur

TABLEAU  32

Rapports de protection (dB) d'un signal image analogique utile brouillé 
par des signaux DVB-T à 7 et à 8 MHz (canal adjacent supérieur)

| Signal utile: système analogique | Signal brouilleur: DVB-T à 7 ou 8 MHz (canal adjacent supérieur) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| PAL et SECAM | –8 | –5 |

#### 2.1.1.4	Protection contre le brouillage par le canal conjugué

TABLEAU  33

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé 
par un signal DVB-T à 8 MHz (canal conjugué)

| Système analogique utile | Canal DVB-T brouilleur | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| --- | --- | --- | --- |
| D1, G/PAL | N  9 | –19 | –15 |
| I/PAL | N  9 |  |  |
| L/SECAM (1) | N  9 | –24 | –22 |
| D, K/SECAM (1) | N  8, N  9 | –16 | –11 |
| D, K/PAL | N  8, N  9 |  |  |
| (1) Valeurs provisoires encore à l'étude. |  |  |  |

TABLEAU  34

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique utile brouillé
par un signal DVB-T à 7 MHz (canal conjugué)

| Système analogique utile | Canal DVB-T brouilleur | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| --- | --- | --- | --- |
| B/PAL | N  10, N  11 | –22 | –18 |

#### 2.1.1.5	Protection contre le brouillage dans des canaux partiellement superposés

TABLEAU  35

Rapports de protection (dB) pour des signaux image B, D, D1, G, H, K/PAL
analogiques* brouillés par un signal DVB-T à 7 MHz
(canaux partiellement superposés)

| Différence entre la fréquence centrale du signal DVB-T brouilleur et la fréquence porteuse image du signal analogique de télévision utile (MHz) | Rapport de protection |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| –7,75 | –16 | –11 |
| (N – 1) – 4,75 | –9 | –5 |
| – 4,25 | –3 | 4 |
| –3,75 | 13 | 21 |
| –3,25 | 25 | 31 |
| –2,75 | 30 | 37 |
| –1,75 | 34 | 40 |
| –0,75 | 35 | 41 |
| (N ) 2,25 | 35 | 41 |
| 4,25 | 35 | 40 |
| 5,25 | 31 | 38 |
| 6,25 | 28 | 35 |
| 7,25 | 26 | 33 |
| 8,25 | 6 | 12 |
| (N  1) 9,25 | –8 | –5 |
| 12,25 | –8 | –5 |
| * Pour tous les systèmes SECAM, on attend des valeurs analogues. Les valeurs sont encore à l'étude. |  |  |

TABLEAU  36

Rapports de protection (dB) pour des signaux image B, D, D1, G, H, K/PAL
analogiques* brouillés par un signal DVB-T à 8 MHz
(canaux partiellement superposés)

| Différence entre la fréquence centrale du signal DVB-T brouilleur et la fréquence porteuse image du signal analogique de télévision utile (MHz) | Rapport de protection |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brouillage d'origine troposphérique(1) | Brouillage continu(1) |
| – 8,25 | –16 | –11 |
| (N – 1) –5,25 | –9 | –5 |
| – 4,75 | – 4 | 3 |
| – 4,25 | 12 | 20 |
| –3,75 | 24 | 30 |
| –3,25 | 29 | 36 |
| –2,25 | 33 | 39 |
| –1,25 | 34 | 40 |
| (N ) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 39 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (N  1) 9,75 | –8 | –5 |
| 12,75 | –8 | –5 |
| * Pour tous les systèmes SECAM, on attend des valeurs analogues. Les valeurs sont encore à l'étude. (1) Les valeurs applicables au brouillage d'origine troposphérique et au brouillage continu ont été déduites par calcul des valeurs du Tableau 35. |  |  |

# 3	Rapports de protection pour les signaux son des signaux de télévision analogique par voie hertzienne de Terre utiles, brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Les Tableaux 37 à 39 de cette Annexe donnent les rapports de protection à appliquer lorsque des porteuses son de télévision utiles MF, MA et NICAM sont brouillées par des signaux de télévision numérique par voie hertzienne de Terre.

Tous les rapports de protection de ce paragraphe se rapportent au niveau des porteuses son de télévision utiles. Le niveau de référence des porteuses son est la valeur efficace de la porteuse non modulée.

La qualité du son correspond à la note 3 pour un brouillage d'origine troposphérique et à la note 4 pour un brouillage continu.

Les S/N de référence pour des signaux son analogiques MF sont:

–	40 dB (ce qui correspond approximativement à une dégradation de note 3) – brouillage d'origine troposphérique;

	48 dB (ce qui correspond approximativement à une dégradation de note 4) – brouillage continu.

Les S/N de référence (S/N, pondéré crête-à-crête) sont indiqués dans les Recommandations UIT-R BS.468 et UIT-R BS.412.

Le niveau de référence du signal son MF correspond à une excursion maximale de fréquence de  50 kHz.

Les TEB de référence pour des signaux son numériques NICAM sont égaux à:

–	TEB  1  10– 4 (ce qui correspond approximativement à une dégradation de note 3) –brouillage d'origine troposphérique;

–	TEB  1  10– 5 (ce qui correspond approximativement à une dégradation de note 4) –brouillage continu.

En cas de transmission de deux porteuses son, chacun des deux signaux son doit être considéré séparément. Les signaux son multiplex modulés peuvent exiger une plus grande protection.

## 3.1	Protection pour les signaux son MF, MA et NICAM des systèmes de télévision analogique brouillés par des signaux DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

TABLEAU  37

Rapports de protection (dB) dans le même canal pour un signal son utile
brouillé par un signal DVB-T de télévision numérique
par voie hertzienne de Terre

| Rapport de protection rapporté à la porteuse son utile |  | Signal brouilleur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal son utile |  | DVB-T 7 MHz | DVB-T 8 MHz |
| MF | Brouillage d'origine troposphérique | 6 | 5 |
|  | Brouillage continu | 16 | 15 |
| MA | Brouillage d'origine troposphérique | 21 | 20 |
|  | Brouillage continu | 24 | 23 |
| NICAM | Brouillage d'origine troposphérique | 5 | 4 |
| PAL B/G | Brouillage continu | 6 | 5 |
| NICAM | Brouillage d'origine troposphérique |  |  |
| Système I | Brouillage continu |  |  |
| NICAM | Brouillage d'origine troposphérique | 12 | 11 |
| Système L | Brouillage continu | 13 | 12 |

TABLEAU  38

Rapports de protection (dB) pour un signal son MF utile brouillé par un
signal DVB-T à 7 MHz (canaux partiellement superposés)

| Fréquence du signal DVB-T par rapport à une porteuse MF | Rapport de protection rapporté à la porteuse son utile | Fréquence au point à 3 dB du signal DVB-T moins la fréquence de la porteuse son |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –500 kHz | –250 kHz | –50 kHz | 0,0 kHz | 50 kHz | 250 kHz | 500 kHz |
| Signal DVB-T au-dessous de la porteuse MF | Brouillage d'origine troposphérique | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Brouillage continu | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Signal DVB-T au-dessus de la porteuse MF | Brouillage d'origine troposphérique | 5 | 5 | 4 | 3 | –9 | –22 | –32 |
|  | Brouillage continu | 15 | 15 | 14 | 12 | –6 | –16 | –27 |
| NOTE 1 – Les rapports de protection sont liés à un affaiblissement spectral hors canal de 40 dB. NOTE 2 – Ce Tableau est toujours à l'étude. |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  39

Rapports de protection (dB) pour un signal son MA utile brouillé par un
signal DVB-T à 8 MHz pour différents décalages de fréquences
(signal adjacent supérieur)

| Rapport de protection rapporté à la porteuse son utile | Fréquence centrale du signal DVB-T moins la fréquence de la porteuse son |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Décalage négatif | Pas de décalage | Décalage positif |
|  | 4,250 – 0,166 MHz  4,084 MHz | 4,250 MHz | 4,250  0,166 MHz  4,416 MHz |
| Cas d'un brouillage troposphérique | –1 | –2 | – 4 |
| Cas d'un brouillage continu | 1 | 0 | –2 |

# 4	Rapports de protection (dB) pour un signal T-DAB brouillé par un signal de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

TABLEAU  40

Rapports de protection (dB) pour un signal T-DAB brouillé 
par un signal DVB-T à 8 MHz

| MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (MHz) | –5 | – 4,2 | – 4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| PR | –50 | – 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | –1 | –50 |
| (1)  f : fréquence centrale du signal DVB-T, moins fréquence centrale du signal T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  41

Rapports de protection (dB) pour un signal T-DAB brouillé
par un signal DVB-T à 7 MHz

| MAQ-64, débit de codage 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (MHz) | – 4,5 | – 3,7 | – 3,5 | – 2,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| PR | – 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | – 49 |
| (1)  f : fréquence centrale du signal DVB-T, moins fréquence centrale du signal T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Champs minimaux pour les systèmes DVB-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre, réception fixe

La formule permettant de calculer le champ minimal est donnée dans l'Appendice 1 à l'Annexe 2.

TABLEAU  42

Calcul du champ minimal pour un système DVB-T à 8 MHz

| Fréquence (MHz) | 200 |  |  | 550 |  |  | 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante du système intervalle de garde 1/4 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 |
| Facteur de bruit du récepteur, F (dB) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Rapport porteuse/bruit du récepteur(1) (C/N) (dB) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 |
| Affaiblissement dans la ligne d'alimentation, Af (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Gain d'antenne, G (dB) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Champ minimal pour réception fixe, Emin (dB(V/m))(2) | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 |
| (1) Pour le canal de Rice. (2) Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 2 pour la formule. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6	Champ médian minimal pour la réception DVB-T mobile

Les formules permettant de calculer le champ médian minimal sont données dans l'Appendice 1 à cette Annexe. Les valeurs d'entrée sont indiquées dans le présent paragraphe ainsi que dans l'Annexe 4. La réception mobile doit être calculée avec une probabilité de couverture des emplacements de 99%.

## 6.1	Valeurs du rapport C/N requises pour la réception mobile

Pour un mode DVB-T donné, les valeurs du rapport moyen C/N requises pour un certain niveau de qualité sont fonction de la seule fréquence Doppler et il est possible d'établir un graphique semblable à celui qui est représenté à la Fig. 1.

fIGURE 1

Valeurs du rapport moyen C/N requises dans un canal de 
propagation utilisé pour la réception mobile

On trouvera dans les Tableaux 44 et 45 les valeurs minimales requises du rapport moyen C/N (C/Nmin), la fréquence Doppler pour un rapport moyen C/N égal à C/Nmin + 3 dB ainsi que les limites Doppler maximales (vitesse) pour la réception mobile. Les limites de vitesse pour C/Nmin + 3 dB sont données pour trois fréquences (200 MHz, 500 MHz et 800 MHz). La valeur moyenne du rapport C/N, C/Nmin + 3 dB, se prête au calcul du champ requis. Les valeurs du rapport moyen C/N requis ainsi que les limites de vitesse applicables en cas de réception sans diversité d'antenne sont fournies dans le Tableau 44. Le Tableau 45 contient les valeurs correspondantes applicables à la réception avec diversité d'antenne. Les valeurs sont fondées sur le cas du profil de canal type "profil urbain type" du Tableau 43. Critère de qualité: seuil subjectif de dégradation (SFP, subjective failure point) correspondant à un taux de secondes erroné,  et à un taux d'erreur sur les paquets, PER = 1  10–4.

TABLEAU 43

Profil de canal pour la mesure des valeurs du rapport moyen C/N
requis pour la réception mobile – cas de la réception DVB-T
«profil urbain type»

| Prise N° | Retard (µs) | Puissance (dB) | Catégorie Doppler |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | –3 | Rayleigh |
| 2 | 0,2 | 0 | Rayleigh |
| 3 | 0,5 | –2 | Rayleigh |
| 4 | 1,6 | –6 | Rayleigh |
| 5 | 2,3 | –8 | Rayleigh |
| 6 | 5 | –10 | Rayleigh |

TABLEAU 44

Valeurs du rapport moyen C/N requises, limites de vitesse pour la réception mobile - cas de la réception sans diversité d'antenne

| Intervalle de garde = 1/32 |  |  | 2k |  |  |  |  |  | 8k |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vitesse à fd 3dB (km/h) |  |  |  |  |  | Vitesse à fd 3dB (km/h) |  |  |  |  |  |
| Modulation | Débit binaire (Mbit/s) | Débit de codage | C/Nmin (dB) | fd, max (Hz) | fd à C/Nmin + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz | C/Nmin (dB) | fd, max (Hz) | fd à C/Nmin + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz |
| MDP-4 | 6,03 | 1/2 | 13,0 | 318 | 259 | 1 398 | 559 | 349 | 13,0 | 76 | 65 | 349 | 140 | 87 |
| MDP-4 | 8,04 | 2/3 | 16,0 | 247 | 224 | 1 207 | 483 | 302 | 16,0 | 65 | 53 | 286 | 114 | 71 |
| MAQ-16 | 12,06 | 1/2 | 18,5 | 224 | 182 | 985 | 394 | 246 | 18,5 | 59 | 47 | 254 | 102 | 64 |
| MAQ-16 | 16,09 | 2/3 | 21,5 | 176 | 147 | 794 | 318 | 199 | 21,5 | 41 | 35 | 191 | 76 | 48 |
| MAQ-64 | 18,10 | 1/2 | 23,5 | 141 | 118 | 635 | 254 | 159 | 23,5 | 35 | 29 | 159 | 64 | 40 |
| MAQ-64 | 24,13 | 2/3 | 27,0 | 82 | 65 | 349 | 140 | 87 | 27,0 | 24 | 18 | 95 | 38 | 24 |

TABLEAU 45

Valeurs du rapport moyen C/N requises, limites de vitesse pour la réception mobile - cas de la réception avec diversité d'antenne

| Intervalle de garde = 1/32 |  |  | 2k |  |  |  |  |  | 8k |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vitesse à fd 3dB (km/h) |  |  |  |  |  | Vitesse à fd 3dB (km/h) |  |  |  |  |  |
| Modulation | Débit binaire (Mbit/s) | Débit de codage | C/Nmin (dB) | fd, max (Hz) | fd à C/Nmin + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz | C/Nmin (dB) | fd, max (Hz) | fd à C/Nmin + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz |
| MDP-4 | 6,03 | 1/2 | 7,0 | 560 | 518 | 2 795 | 1 118 | 699 | 7,0 | 140 | 129 | 699 | 280 | 175 |
| MDP-4 | 8,04 | 2/3 | 10,0 | 494 | 447 | 2 414 | 966 | 604 | 10,0 | 129 | 106 | 572 | 229 | 143 |
| MAQ-16 | 12,06 | 1/2 | 12,5 | 447 | 365 | 1 969 | 788 | 492 | 12,5 | 118 | 94 | 508 | 203 | 127 |
| MAQ-16 | 16,09 | 2/3 | 15,5 | 353 | 294 | 1 588 | 635 | 397 | 15,5 | 82 | 71 | 381 | 152 | 95 |
| MAQ-64 | 18,10 | 1/2 | 17,5 | 282 | 235 | 1 271 | 508 | 318 | 17,5 | 71 | 59 | 318 | 127 | 79 |
| MAQ-64 | 24,13 | 2/3 | 21,0 | 165 | 129 | 699 | 280 | 175 | 21,0 | 47 | 35 | 191 | 76 | 48 |

Les valeurs du débit binaire correspondent à l'intervalle de garde le plus court, 1/32, qui est le cas le moins critique en termes d'effet Doppler. Lorsque l'intervalle de garde augmente, la valeur de la vitesse maximale diminue et il faut s'attendre que l'intervalle de garde de 1/4 corresponde à environ 85% de la fréquence Doppler maximale, fd, max.

Dans un canal mobile, la qualité dépend dans une large mesure de la conception du récepteur DVB-T. On peut obtenir des améliorations grâce à des récepteurs conçus spécifiquement pour la réception mobile.

La radiodiffusion DVB-H utilise le système de transmission DVB-T comme couche physique et ajoute une correction d'erreur supplémentaire ainsi qu'un mécanisme de découpage du temps sur la couche liaison. En réception mobile, la fréquence Doppler maximale (vitesse) sera améliorée grâce à un intercalage de temps supplémentaire. Il faudra définir les valeurs du rapport C/N pour la réception DVB-H.

## 6.2	Facteur de bruit du récepteur

Un facteur de bruit de 5 dB s'applique aux récepteurs mobiles incorporés dans un véhicule. Le facteur de bruit peut avoir une valeur plus faible lorsque l'antenne est adaptée au niveau interne au premier étage de l'amplificateur sans qu'une connexion en boucle soit nécessaire.

Appendice  1
à  l'Annexe  2

Calcul du champ minimal et du champ médian minimal équivalent

Les valeurs du champ minimal et du champ médian minimal équivalent sont calculées à l'aide des équations suivantes:

Pn	= 	F + 10 log10 (k T0 B)

Ps min	= 	C/N + Pn

Aa	= 	G + 10 log10 (1,642/4)

min	= 	Ps min – Aa + Lf

Emin	= 	min + 120 + 10 log10 (120)

= 	min + 145,8

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl 	pour une réception fixe sous toit

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl + Lh	pour une réception portable/mobile en extérieur

Emed	=	Emin + Pmmn + Cl + Lh + Lb	pour une réception portable à l'intérieur et mobile de type portatif

Cl	=	µ  t

t	=	σb2+σm2

où:

Pn:	puissance de bruit à l'entrée du récepteur (dBW)

F:	facteur de bruit du récepteur (dB)

k:	constante de Boltzmann (k = 1,38  10–23 (J/K))

T0:	température absolue (T0 = 290 (K))

B:	largeur de bande de bruit du récepteur (B = 7,61  106 (Hz))

Ps min:	puissance minimale à l'entrée du récepteur (dBW)

C/N:	rapport signal RF/bruit à l'entrée du récepteur, nécessaire pour le système (dB)

Aa:	ouverture d'antenne équivalente (dBm2)

G:	gain d'antenne par rapport au doublet demi-onde (dBd)

:	longueur d'onde du signal (m)

min:	puissance surfacique minimale à l'emplacement de réception (dB(W/m2))

Lf :	affaiblissement dans la ligne d'alimentation (dB)

Emin:	champ minimal à l'emplacement de réception (dB(V/m))

Emed:	valeur minimale du champ médian, valeur de planification (dB(V/m))

Pmmn:	marge pour le bruit artificiel (dB)

Lh:	affaiblissement dû à la hauteur (point de réception à 1,5 m au-dessus du niveau du sol) (dB)

Lb:	affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment ou dans un véhicule (dB)

Cl:	facteur de correction en fonction de l'emplacement (dB)

t:	écart type total (dB)

m:	écart type, macroéchelle (m = 5,5 dB (dB))

b:	écart type, affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment (dB)

µ:	facteur de distribution égal à 0,52 pour 70%, 1,28 pour 90%, 1,64 pour 95% et 2,33 pour 99%.

Annexe  3

Critères de planification du système RNIS-T de télévision numérique
par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes
métriques et décimétriques

# 1	Rapports de protection pour les signaux utiles RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Les Tableaux 46 à 48 et 49 à 51 indiquent les rapports de protection pour un signal utile RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé respectivement, par un signal de même type et par un signal RNIS-T de télévision analogique par voie hertzienne de Terre.

## 1.1	Protection d'un signal RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de même type

TABLEAU  46

Rapports de protection dans le même canal (dB) pour un signal RNIS-T
à 6 MHz brouillé par un signal de même type

| Débit de codage | Modulation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MDP-4-D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 10 | 17 | 23 |
| 5/6 | 9 | 16 | 22 |
| 3/4 | 9 | 15 | 21 |
| 2/3 | 8 | 14 | 20 |
| 1/2 | 6 | 12 | 17 |

TABLEAU  47

Rapports de protection (dB) pour un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par
un signal de même type dans le canal adjacent inférieur (N – 1)

| Débit de codage | Modulation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MDP-4-D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 28 | 27 | 24 |
| 5/6 | 28 | 27 | 25 |
| 3/4 | 29 | 27 | 26 |
| 2/3 | 29 | 28 | 26 |
| 1/2 | 29 | 28 | 27 |

TABLEAU  48

Rapports de protection (dB) pour un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par
un signal de même type dans le canal adjacent supérieur (N  1)

| Débit de codage | Modulation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MDP-4-D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 29 | 28 | 27 |
| 5/6 | 29 | 28 | 27 |
| 3/4 | 29 | 28 | 27 |
| 2/3 | 30 | 29 | 27 |
| 1/2 | 30 | 29 | 28 |

## 1.2	Protection d'un signal RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre brouillé par un signal de télévision analogique par voie hertzienne de Terre

### 1.2.1	Protection contre le brouillage dans le même canal

TABLEAU  49

Rapports de protection (dB) dans le même canal pour un signal RNIS-T
à 6 MHz brouillé par un signal de télévision analogique

|  | Rapport de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MDP-4-D |  |  |  |  | MDP-4 |  |  |  |  |
| Débit de codage | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| Modulation | MAQ-16 |  |  |  |  | MAQ-64 |  |  |  |  |
| Débit de codage | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| NOTE 1  Le niveau de la porteuse son est inférieur de 6 dB à celui de la porteuse image NTSC. NOTE 2  Les valeurs figurant dans ce tableau indiquent le seuil de réception. Si l'on tient compte des différences de qualité de fonctionnement des récepteurs domestiques, de la détérioration à long terme des conditions de réception, etc., il est préférable de majorer les chiffres de quelques dB pour procéder à la planification effective des fréquences. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1)

TABLEAU  50

Rapports de protection (dB) contre le brouillage par le canal adjacent inférieur (N – 1),
dans le cas d'un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé par des
signaux NTSC, notamment des signaux son

| Signal utile |  | Signal brouilleur |
| --- | --- | --- |
| Modulation | Débit de codage | M/NTSC |
| MDP-4-D | 1/2 | 34 |
| MDP-4-D | 2/3 | 34 |
| MDP-4-D | 3/4 | 33 |
| MAQ-16 | 1/2 | 34 |
| MAQ-16 | 2/3 | 33 |
| MAQ-16 | 3/4 | 32 |
| MAQ-64 | 2/3 | 32 |
| MAQ-64 | 3/4 | 31 |
| MAQ-64 | 5/6 | 29 |
| MAQ-64 | 7/8 | 29 |

### 1.2.3	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur (N + 1)

TABLEAU  51

Rapports de protection (dB) contre le brouillage par le canal adjacent supérieur (N  1),
dans le cas d'un signal RNIS-T à 6 MHz brouillé
par des signaux NTSC à 6 MHz

| Signal utile |  | Signal brouilleur |
| --- | --- | --- |
| Modulation | Débit de codage | M/NTSC |
| MDP-4-D | 1/2 | 35 |
| MDP-4-D | 2/3 | 35 |
| MDP-4-D | 3/4 | 34 |
| MAQ-16 | 1/2 | 35 |
| MAQ-16 | 2/3 | 34 |
| MAQ-16 | 3/4 | 33 |
| MAQ-64 | 2/3 | 33 |
| MAQ-64 | 3/4 | 33 |
| MAQ-64 | 5/6 | 32 |
| MAQ-64 | 7/8 | 31 |

# 2	Rapports de protection pour des signaux utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par des signaux RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Le Tableau 52 indique les valeurs des rapports de protection pour un signal de télévision analogique à 525 lignes brouillé par un signal RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre.

Les valeurs indiquées des rapports de protection correspondent à une atténuation de 38 dB du plancher d'interférences hors bande (spectrum shoulder) du signal numérique brouilleur.

## 2.1	Rapports de protection dans le cas des systèmes de télévision à 525 lignes

### 2.1.1	Protection pour les signaux image NTSC brouillés par des signaux RNIS-T de télévision numérique

TABLEAU  52

Rapports de protection (dB) pour un signal image analogique (NTSC, 6 MHz)
brouillé par un signal RNIS-T

| Canal numérique brouilleur | Brouillage d'origine troposphérique | Brouillage continu |
| --- | --- | --- |
| N – 1 (inférieur) | 6 | 3 |
| N (dans le même canal) | 39 | 44 |
| N + 1 (supérieur) | 6 | 3 |

# 3	Rapports de protection pour les signaux son de systèmes utiles de télévision analogique par voie hertzienne de Terre brouillés par un système RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

## 3.1	Protection pour les signaux son NTSC brouillés par un signal RNIS-T de télévision numérique

Tel qu'il ressort du Tableau 53, le signal son de radiodiffusion NTSC s'avère robuste par comparaison au signal image en cas de brouillage par un signal RNIS-T. Aussi les rapports de protection relatifs aux systèmes de radiodiffusion NTSC sont-ils établis d'après les rapports de protection relatifs au signal image mentionnés au Tableau 52.

TABLEAU  53

Qualité du signal son associée au rapport de protection du signal image correspondant à la note 3 en cas de brouillage d'un signal NTSC à 6 MHz par un signal RNIS-T à 6 MHz

|  | Condition de mesure (voir la Note 3) | Qualité du son |
| --- | --- | --- |
| Brouillage dans le même canal | D/U  39 dB |  note 4 (S/N  54 dB) |
| Brouillage dans le canal adjacent supérieur | D/U  6 dB |  note 4 (S/N  53 dB) |
| Brouillage dans le canal adjacent inférieur | D/U = 6 dB |  note 4 (S/N  52 dB) |
| NOTE 1 – Le niveau de la porteuse son est inférieur de 6 dB à celui de la porteuse image NTSC. NOTE 2 – Le niveau de référence du signal son MF correspond à une excursion maximale de fréquence de  25 kHz. NOTE 3 – Rapport utile/brouilleur (D/U) associé à la note 3 de qualité d'image (correspondant à un rapport de protection contre le brouillage d'origine troposphérique). |  |  |

# 4	Champs minimaux pour les systèmes RNIS-T de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

Le calcul des champs minimaux pour les systèmes RNIS-T considère uniquement les modes de transmission classiques mentionnés au Tableau 54, de façon à ne pas multiplier le nombre de tableaux de valeurs. Les données du Tableau 54 permettent de calculer les champs minimaux pour les modes de transmission différents.

TABLEAU  54

Calcul par la méthode des tensions – système RNIS-T à 6 MHz

|  | Fréquence (MHz) | Ondes métriques (partie inférieure) |  |  |  | Ondes métriques (partie supérieure) |  |  |  |  | Ondes décimétriques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | Système | MDP-4-D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 |  | MDP-4-D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 | MDP-4-D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 |  |
|  | Largeur de bande de bruit, B (MHz) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
|  | Facteur de bruit du récepteur, NF (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Tension de bruit d'entrée du récepteur, UN (1) (dB(V)) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | Rapport porteuse/bruit du récepteur(2) (C/N) (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  |
|  | Bruit urbain (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Tension minimale à l'entrée du récepteur, Umin (dB(V))(1) | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 |  | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 15,3 | 14,0 | 23,7 | 31,1 |  |
|  | Facteur de conversion(1) K (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |
|  | Affaiblissement dans la ligne d'alimentation Af (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Gain d'antenne, G (dB) | 3 | 5 | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Champ minimal pour réception fixe, Emin (dB(V/m))(1) | 20,7 | 23,4 | 29,1 | 36,5 |  | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |  |
| (1) Voir l'Appendice 1 à l'Annexe 3 pour la formule. (2) Pour la largeur de bande de bruit indiquée plus haut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appendice  1
à  l'Annexe  3

Calcul par la méthode du facteur de qualité

Intensité du champ requise

Erx (dB(V/m))     (dB(W/m2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA / Te – k – Brf

Erx (dB(V/m))		 (dB(W/m2))  25,8 (dB)  120 (dB)

	145,8  C/N  Glm2 – GA / Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx :	champ requis au niveau de l'antenne du système de réception

 :	puissance surfacique au niveau de l'antenne du système de réception

C/N :	rapport porteuse/bruit

Glm2 :	gain rapporté à 1 m2

GA / Te :	facteur de qualité du système de réception

k :	constante de Boltzmann (J/K)

Brf :	largeur de bande de bruit équivalente du système.

Facteur de qualité du système de réception

(Pour un système de réception type avec AFB)

GA / Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TAFB  Tligne / (ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))

Température de bruit du récepteur

Trx    (10 NF / 10 – 1)    290

Température de bruit de l'AFB

TAFB    (10 NF / 10 – 1)    290

Température de bruit de la ligne de transmission

Tligne    (1 – ligne)    290

Température de bruit du balun

Tbalun    (1 – balun)    290

Température de bruit de l'antenne

Ta    10(6,63 – 2,77(log f ))    290     (pour un doublet)

avec f exprimé en MHz.

Température de bruit de l'antenne (par rapport à l'entrée de l'AFB)

 Ta    Ta(balun)

Température de bruit du système

Te		(balun Ta  Tbalun  TAFB  Tligne /(ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))

Te (dB(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TAFB  Tligne / (ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))

ou		10 log(Tbalun  TAFB  Tligne / (ligne GAFB)  Trx / (ligne GAFB))  Next

lorsque Ta n'est pas connu.

Gain rapporté à 1 m2

G1m2    10 log(4  / 2)

Données

GI :	gain de l'antenne (isotrope) (dB)

L :	affaiblissement de la ligne de transmission (dB)

ligne :	affaiblissement de la ligne de transmission (rapport numérique)

Ta :	température de bruit de l'antenne (K)

Trx :	température de bruit du récepteur (K)

nf :	facteur de bruit (rapport numérique)

NF :	facteur de bruit (dB)

T0 :	température de référence  290 K

 :	longueur d'onde de la fréquence de fonctionnement

GA :	gain du système (dB)

Te :	température de bruit du système (K)

Next :	valeur (dB) représentant la contribution due au bruit externe

k :	constante de Boltzmann, 1,38  10–23 (– 228,6 dB) (J/K)

B :	largeur de bande de bruit équivalente du système (dB(Hz))

balun :	affaiblissement de 300/75 du balun de l'antenne (rapport numérique)

AFB :	amplificateur à faible bruit

TAFB :	température de bruit de l'AFB (K).

Annexe  4

Autres facteurs de la planification

# 1	Distribution du champ en fonction de l'emplacement

Les distributions du champ en fonction de l'emplacement pour des signaux de télévision numérique ne seront vraisemblablement pas les mêmes que celles applicables aux signaux de télévision analogique. Les Tableaux 1, 2 et 3 de la Recommandation UIT-R P.1546) indiquent respectivement l'écart type correspondant à la télévision analogique et numérique pour 100 MHz, 600 MHz et 2 000 MHz.

Les résultats des études de propagation pour les systèmes numériques sont indiqués sur la Fig. 2 pour les bandes d'ondes métriques et décimétriques. La Figure correspond à un écart type de 5,5 dB. Ils peuvent être utilisés pour établir des courbes de prévision de la propagation pour des pourcentages d'emplacement autres que 50%. Voir la Recommandation UIT-R P.1546 pour les pourcentages d'emplacement autres que 50% dans le cas des systèmes analogiques et numériques, pour une largeur de bande des systèmes numériques supérieure à 1,5 MHz.

FIGURE 2

Rapport (dB) entre le champ pour un pourcentage donné
des emplacements de réception et le champ pour 50%
des emplacements de réception

# 2	Réception à l'aide de l'équipement de réception portable à l'intérieur de bâtiments et de véhicules

## 2.1	Affaiblissement dû à la hauteur: Lh

Pour les trajets au-dessus du sol, les courbes figurant dans la Recommandation UIT-R P.1546 donnent les valeurs du champ pour une hauteur d'antenne réceptrice au-dessus du sol égale à la hauteur représentative des obstacles au sol situés autour de l'antenne réceptrice. Sous réserve d'une hauteur minimale de 10 m, les hauteurs de référence peuvent être par exemple: 20 m pour les zones urbaines, 30 m pour une zone urbaine dense et 10 m pour une zone suburbaine. (Pour les trajets maritimes, la valeur théorique est de 10 m.)

Si la hauteur de l'antenne réceptrice est différente de la hauteur représentative, une correction sera apportée au champ extrait des courbes figurant dans la Recommandation UIT-R P.1546, conformément à une procédure spécifiée dans celle-ci.

## 2.2	Affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment: Lb

L'affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment dépend grandement du matériau de construction, de l'angle d'incidence, de la fréquence et de la situation du local dans lequel est reçu le signal (local éloigné ou proche d'un mur extérieur). L'affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment se définit comme suit: différence (dB) entre le champ moyen relevé à l'intérieur d'un bâtiment à une hauteur donnée au-dessus du niveau du sol et le champ moyen relevé en dehors du même bâtiment à la même hauteur au-dessus du niveau du sol. Aucune formule générale n'est disponible pour calculer l'affaiblissement d'entrée dans les bâtiments. Toutefois, on trouvera dans la Recommandation UIT-R P.679 des données statistiques utiles obtenues à partir de mesures de l'affaiblissement dans plusieurs types de bâtiments, à des fréquences comprises entre environ 500 MHz et 5 GHz. L'affaiblissement de propagation se produisant lors de l'entrée dans un bâtiment, en raison des murs et des sols, est traité dans la Recommandation UIT-R P.1238.

Une large fourchette de valeurs de l'affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment a été mesurée. Le Tableau 55 indique trois possibilités relatives différentes de réception à l'intérieur avec les valeurs d'écart moyen et type correspondants des affaiblissements dus à la pénétration dans un bâtiment, pour le même champ à l'extérieur, sur la base de mesures effectuées en ondes décimétriques.

TABLEAU 55

Variations de l'affaiblissement dû à la pénétration dans un bâtiment,
ondes décimétriques, Bandes IV/V

| Classement des possibilités relatives de réception à l'intérieur | Affaiblissement moyen dû à la pénétration dans un bâtiment (dB) | Ecart type (dB) |
| --- | --- | --- |
| Forte | 7 | 5 |
| Moyenne | 11 | 6 |
| Faible | 15 | 7 |

Exemples de bâtiments avec possibilités relatives différentes de réception à l'intérieur

Forte:

–	Bâtiment résidentiel suburbain sans fenêtres en verre métallisé

–	Pièce avec fenêtre donnant sur le mur extérieur, dans un appartement en milieu urbain

Moyenne:

–	Pièces extérieures en milieu urbain avec fenêtres en verre métallisé

–	Pièces intérieures dans un appartement en milieu urbain

Faible:

–	Pièces intérieures dans des immeubles de bureau.

Si les mesures locales permettent d'obtenir des valeurs plus précises, on peut les utiliser pour la planification d'un service spécifique.

## 2.3	Affaiblissement dû à la pénétration dans un véhicule: Lv

En mode réception avec un dispositif portatif à l'intérieur d'un véhicule, il convient de tenir compte de l'affaiblissement dû au véhicule. Valeur d'affaiblissement typique dû à la pénétration dans un véhicule pour les ondes décimétriques, Bandes IV/V, compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine des radiocommunications cellulaires: 6 dB.

# 3	Discrimination de l'antenne de réception

On trouvera des renseignements sur la directivité et la discrimination de polarisation des antennes de réception à usage domestique dans la Recommandation UIT-R BT.419.

# 4	Antennes pour récepteurs portables et mobiles

## 4.1	Antennes pour réception portable

On a mesuré un écart entre les gains pour différents types d'antenne. Valeurs typiques des gains d'antenne:

TABLEAU 56

Gain d'antenne (dBd) pour la réception portable

| Bande | Gain (dBd) |
| --- | --- |
| Ondes métriques, Bande III | –2 |
| Ondes décimétriques, Bande IV | 0 |
| Ondes décimétriques, Bande V | 0 |

Aucune discrimination de polarisation ne peut être envisagée.

## 4.2	Antennes pour réception avec un dispositif portatif

Dans un petit terminal portatif, l'antenne doit faire partie intégrante de la construction du terminal et sera donc petite par rapport à la longueur d'onde. D'après les connaissances actuelles des problèmes de conception, le cas le plus défavorable pour le gain d'antenne se situe dans la partie la plus basse de la bande des ondes décimétriques. Le gain d'antenne pour les trois fréquences de la bande des ondes décimétriques est indiqué dans le Tableau 57. Par interpolation linéaire, on peut obtenir le gain d'antenne nominal entre ces fréquences.

TABLEAU 57

Gain d'antenne (dBd) pour une réception 
avec un dispositif portatif

| Fréquence (MHz) | Gain (dBd) |
| --- | --- |
| 474 | –12 |
| 698 | –9 |
| 858 | –7 |

En règle générale, aucune discrimination de polarisation n'est à escompter avec ce type d'antenne et le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal est équidirectif.

## 4.3	Antennes pour la réception mobile

L'antenne type utilisée pour la réception dans un véhicule est un doublet quart d'onde, qui utilise le toit métallique comme plan au sol. Le gain d'antenne pour les angles d'onde incidente traditionnels dépend de la position de l'antenne sur le toit. Pour des systèmes d'antenne passifs, on obtient les valeurs indiquées dans le Tableau 58.

TABLEAU 58

Gain d'antenne (dBd) pour la réception mobile

| Bande | Gain (dBd) |
| --- | --- |
| Ondes métriques, Bande III | –5 |
| Ondes décimétriques, Bande IV | –2 |
| Ondes décimétriques, Bande V | –1 |

En théorie, la discrimination d'antenne est comprise entre environ 4 et 10 dB selon la position de l'antenne sur le toit.

Annexe  5

Méthode de comparaison subjective (MCS) avec un brouilleur de référence
permettant d'évaluer les rapports de protection pour 
des systèmes de télévision analogique

# 1	Introduction

Les méthodes subjectives d'évaluation des notes de dégradation supposent des essais de grande ampleur, prennent beaucoup de temps, exigent un grand nombre d'observateurs et couvrent toute la gamme des notes de dégradation.

Or, pour évaluer les rapports de protection, il suffit d'avoir deux types de dégradations fixes, la note 3 pour le brouillage d'origine troposphérique et la note 4 pour le brouillage continu (voir le Tableau 59).

On trouvera ci-après la présentation d'une méthode d'évaluation des rapports de protection pour des systèmes de télévision analogique utiles basée sur la comparaison subjective de la dégradation d'un brouilleur avec celle d'un brouilleur de référence. On obtient des résultats utilisables et fiables avec un nombre restreint d'observateurs et une image fixe.

Cette méthode de comparaison subjective convient à l'évaluation du brouillage causé par un système de transmission analogique ou numérique brouilleur à un canal de télévision analogique utile. L'application d'un brouilleur de référence fixe bien défini aboutit à une série reproductible de chiffres présentant un faible écart (environ  1 dB d'écart type). Un petit nombre d'observateurs seulement (trois à cinq, experts ou non) suffit.

Deux brouilleurs de référence peuvent être utilisés:

–	un brouilleur sinusoïdal;

–	un brouilleur gaussien.

Des essais ont montré que pour les systèmes de télévision numérique brouilleurs, un brouilleur de référence gaussien permet d'améliorer la décision d'évaluation de l'observateur. L'utilisation d'un brouilleur de référence gaussien donne les mêmes résultats que le brouilleur sinusoïdal défini, mais exige une configuration d'essai plus complexe. Il faut procéder à des essais supplémentaires, notamment en fixant la référence de bruit équivalent.

(Pour l'instant, il convient d'utiliser le brouilleur sinusoïdal en attendant qu'un accord ait été conclu sur une procédure d'essai commune et sur une valeur unifiée et harmonisée du bruit de référence.)

# 2	MCS permettant d'évaluer les rapports de protection à l'aide d'un brouilleur de référence sinusoïdal

## 2.1	Description générale

La Fig. 3 montre la configuration de l'essai pour la méthode de comparaison subjective avec brouilleur sinusoïdal. Sur la partie inférieure, on voit le trajet principal des signaux, la source vidéo utile, l'émetteur de télévision et le récepteur de télévision à l'essai. Le brouilleur vidéo de référence est un signal sinusoïdal simple. L'amplitude du générateur de signaux sinusoïdaux peut être commutée pour produire soit un brouillage d'origine troposphérique, soit un brouillage continu. Le

brouilleur RF est ajouté au trajet du signal utile. L'amplitude et la fréquence du brouilleur sont calculées à partir du brouilleur de référence RF indiqué dans la Recommandation UIT-R BT.655 (Annexe 1, § 2.3).

Grâce à un atténuateur qu'il manœuvre lui-même, l'observateur peut faire varier l'intensité du brouilleur RF. Le brouilleur RF est ajusté pour produire la même note de dégradation, les images brouillées étant comparées sur l'écran de télévision.

Le rapport de protection RF est la différence entre les niveaux des signaux utiles et des signaux brouilleurs à l'entrée du récepteur. La configuration de l'essai peut être ajustée de manière que la valeur en dB indiquée dans la case de l'atténuateur donne directement le rapport de protection.

## 2.2	Réalisation du brouilleur de référence

Pour les systèmes à 625 lignes, les niveaux de dégradation de référence sont ceux qui correspondent à des rapports de protection dans le même canal de 30 dB et 40 dB, avec un décalage de fréquence entre les porteuses images utile et brouilleuse proche des deux tiers de la fréquence de ligne, mais ajusté pour obtenir la dégradation maximale, la différence de fréquence exacte étant de 10 416 Hz. Ces conditions équivalent à des notes de dégradation de 3 (légèrement gênant) et 4 (perceptible mais non gênant) et s'appliquent respectivement au brouillage d'origine troposphérique (1% du temps) et au brouillage continu (50% du temps). La note de dégradation du brouilleur de référence en bande de base vidéo donnée est indépendante du système de télévision analogique et indépendante des paramètres de modulation RF tels que la polarité de modulation, la porteuse résiduelle, etc.

Le brouilleur de référence RF peut être réalisé comme un signal sinusoïdal simple à la fréquence de la bande de base, comme indiqué sur la Fig. 3. Le brouilleur de référence sinusoïdal a une fréquence fixe de 10 416 Hz pour les systèmes à 625 lignes ou de 10 500 Hz pour les systèmes à 525 lignes, et de 10 510 Hz pour les systèmes à 525 lignes –59,94 Hz, une amplitude de 60 mVc-c ou 20 mVc-c par rapport à un niveau noir-blanc de 700 mVc-c ou un niveau CVBS de 1 Vc-c. Ces amplitudes correspondent aux rapports de protection RF de 30 et 40 dB respectivement (décalage de 2/3 de ligne). La stabilité en fréquence du générateur de signaux sinusoïdaux doit être de  1 Hz.

## 2.3	Conditions d'essai

Signal vidéo utile:		seule une image d'essai électronique est nécessaire (par exemple, FuBK, Philips ou autre).

Conditions d'observation:		telles qu'elles sont indiquées dans la Recommandation UIT-R BT.500.

Distance d'observation:		cinq fois la hauteur d'image.

Récepteur d'essai:		jusqu'à cinq postes à usage domestique différents, datant de moins de cinq ans. Pour les mesures dans le même canal, un récepteur professionnel peut être utilisé.

Signal d'entrée du récepteur:	–39 dBm (70 dB(V) sur 75 ).

Observateurs:		cinq observateurs, experts ou non, sont nécessaires. Pour les premiers essais, moins de cinq observateurs peuvent suffire. Chaque essai devrait être fait avec un seul observateur. Les observateurs devraient être familiarisés avec la méthode d'évaluation.

## 2.4	Présentation des résultats

Les résultats devraient être accompagnés des renseignements suivants:

–	écart moyen et écart type de la distribution statistique des valeurs des rapports de protection;

–	configuration de l'essai, image d'essai, type de source d'image;

–	nombre d'observateurs;

–	type de brouilleur de référence;

–	spectre du signal brouilleur (brouilleur RF), y compris la gamme hors canal;

–	niveau RF utilisé pour le signal utile à l'entrée du récepteur; (pour les récepteurs grand-public, une tension d'entrée de –39 dBm (70 dB(V) sur 75 ) devrait être utilisée);

–	lorsque des postes à usage domestique sont utilisés: type, taille de l'écran et année de fabrication.

# 3	Tableau des paramètres importants

TABLEAU  59

Principaux termes et relations pour la méthode MCS

| Dégradation de la qualité | Note 3 | Note 4 |
| --- | --- | --- |
| Type de brouillage | D'origine troposphérique | Continu |
| Pourcentage de temps | 1% à 5% du temps | 50% du temps |
| Dégradation subjective | Légèrement gênant | Perceptible mais non gênant |
| Brouilleur de référence (mVc-c) | 60 | 20 |
| Rapport de protection RF (dB) | 30 | 40 |

Annexe  6

Méthodes de test pour la mesure des rapports de protection
des signaux utiles de télévision numérique
par voie hertzienne de Terre

# 1	Rappel

Les premières études relatives aux rapports de protection pour le système de DVB-T ont été effectuées avec un TEB cible de 2  10–4 mesuré entre les codes internes et externes, avant décodage de Reed-Solomon. Dans le cas d'un brouilleur de type bruit, cette valeur correspond à une qualité d'image quasiment sans erreur (QEF, quasi-error-free) avec un TEB  1  10–11 à l'entrée du démultiplexeur MPEG-2.

# 2	Méthode du SFP pour les mesures des rapports de protection

Pour les téléviseurs grand public, il est parfois impossible de mesurer le TEB et par conséquent, une nouvelle méthode appelée méthode du SFP a été proposée pour les mesures unifiées des rapports de protection. Pour déterminer les rapports de protection, on se base sur le critère de qualité qui consiste à déterminer la limite à partir de laquelle une image est dépourvue d'erreurs. Le rapport de protection RF pour le signal de DVB-T utilisé est une valeur du rapport signal utile/signal brouilleur à l'entrée du téléviseur, déterminé par la méthode du SFP, et arrondi à la valeur entière supérieure.

La méthode du SFP correspond à la qualité d'image dans laquelle l'image comporte au plus une seule erreur visible pendant une durée moyenne d'observation de 20 s. Le réglage des niveaux des signaux utiles et des signaux brouilleurs pour la méthode SFP se fait par petits ajustements habituellement par 0,1 dB. Pour un brouilleur de type bruit, la différence de rapport signal utile/signal brouilleur entre la méthode QEF avec un TEB de 2  10–4 et la méthode SFP est inférieure à 1 dB. Toutes les valeurs du rapport de protection pour les signaux utiles de TV numérique sont mesurées à l'entrée du téléviseur pour un niveau d'entrée de –60 dBm.

Il est proposé d'adopter la méthode SFP pour l'évaluation de tous les systèmes de télévision numérique par voie hertzienne de Terre. (Cette méthode sera étudiée au Japon pour le système numérique RNIS-T.)

Annexe  7

Brouillage troposphérique et brouillage continu

Lorsque les rapports de protection sont utilisés pour la planification, il est nécessaire de déterminer, dans des circonstances particulières, si le brouillage est d'origine troposphérique ou continu. On compare pour cela les champs de nuisance pour les deux conditions. Par définition, le champ de nuisance est le champ produit par l'émetteur brouilleur (avec sa puissance apparente rayonnée (p.a.r.)) augmenté du rapport de protection applicable.

Ainsi, le champ de nuisance pour un brouillage continu est donné par la formule:

EC    E(50, 50)    P    AC

et le champ de nuisance pour un brouillage d'origine troposphérique par la formule:

ET    E(50, t)    P    AT

dans lesquelles:

E(50, t) :	champ (dB(V/m)) produit par l'émetteur brouilleur, normalisé à 1 kW, et dépassé pendant t % du temps

P :	p.a.r. (dB(1 kW)) de l'émetteur brouilleur

A :	rapport de protection (dB)

C et T :	respectivement les brouillages continu et troposphérique.

Le rapport de protection pour un brouillage continu est utilisable lorsque le champ de nuisance résultant est plus intense que le champ dû à un brouillage d'origine troposphérique, c'est-à-dire lorsque EC  ET.

Cela signifie que AC doit être utilisé dans tous les cas lorsque:

E(50, 50)    AC    E(50, t)    AT

*	Les Administrations de la République islamique d'Iran, de la République arabe syrienne et des Emirats arabes unis réservent leur position et n'acceptent pas totalement les dispositions de la présente Recommandation.