РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1381-3*

Основанный на последовательном цифровом интерфейсе транспортный интерфейс для сжатых телевизионных сигналов в сетевом телевизионном производстве, базирующийся на Рекомендации МСЭ-R BT.656**

(Вопрос МСЭ-R 5/6)

(1998-2001-2006-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определяется поток данных, используемый для транспортировки пакетированных данных внутри студии/центра производства программ. Пакеты данных и сигналы синхронизации совместимы с Рекомендацией МСЭ-R BT.656 (см. рисунок 1).

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что так называемый последовательный цифровой интерфейс (SDI) широко используется в студиях производства телевизионных программ, и что он описан в Рекомендации МСЭ-R BT.656;

b)	что уже существует Рекомендация МСЭ-R BR.1356 "Требования пользователя к приложениям сжатия в производстве телевизионных программ";

c)	что сохранение видеосигналов в компрессированном виде настолько долго, насколько это возможно на протяжении процесса производства и постпроизводственной обработки, дает возможность повысить эффективность работы;

d)	что данные программы, состоящие из звуковой информации, сжатого видеосигнала, метаданных и других пакетированных данных, должны передаваться в потоке в виде единого контейнера или в нескольких контейнерах;

e)	что должен быть определен механизм транспортировки, который позволял бы осуществлять маршрутизацию этих данных в цепи производства и постпроизводственной обработки по схеме передача из пункта в пункт и передача из пункта во многие пункты;

f)	что такой механизм транспортировки должен обеспечивать передачу синхронизированных данных, для того чтобы уменьшить необходимость абсолютной и относительной синхронизации между данными программы;

g)	что такой механизм транспортировки не обеспечивает передачу данных программы в режиме реального времени,

рекомендует,

1	чтобы для приложений, основанных на инфраструктуре SDI в сети производства и постпроизводственной обработки, соответствующей Рекомендации МСЭ-R BT.656, использовался последовательный транспортный интерфейс (SDTI), описанный в Приложении 1.

Приложение 1

Основанный на последовательном цифровом интерфейсе транспортный интерфейс для сжатых телевизионных сигналов в сетевом
телевизионном производстве

# 1	Введение

В настоящей Рекомендации определяется передача пакетированных данных с использованием последовательного цифрового интерфейса, определенного Рекомендацией МСЭ-R BT.656. В настоящей Рекомендации рассматривается форматирование пакетированных данных и их параметры. Конкретные приложения рассматриваются в других Рекомендациях.

1.1	Параметры протокола совместимы с форматом SDI компонентного сигнала 4:2:2, как показано на рисунке 2.

1.2	Поток данных предназначен для транспортировки любого сигнала с пакетированными данными по цифровым линиям, которые имеют максимальную пропускную способность (примерно) до 200 Мбит/с.

1.3	В дополнительных документах будут описаны конкретные приложения настоящей Рекомендации и будут приведены подробности форматирования данных и, при необходимости, иные параметры, такие как компрессия и коррекция ошибок.

# 2	Нормативные справочные документы

–	Рекомендация МСЭ-R BT.656 "Интерфейсы для цифровых компонентных видеосигналов в телевизионных системах с 525 строками и с 625 строками, работающих на уровне 4:2:2 согласно Рекомендации МСЭ-R BT.601".

–	Рекомендация МСЭ-R BT.1364 "Формат сигналов служебных данных, передаваемых через студийные цифровые компонентные интерфейсы".

# 3	Общие технические условия

3.1	В настоящей Рекомендации описывается совокупный поток 10-битовых слов. Результирующий поток слов должен быть преобразован в последовательную форму, скремблирован, закодирован и передан через интерфейс, соответствующий Рекомендации МСЭ-R BT.656.

3.2	Тактовая частота слов должна составлять 27 МГц или 36 МГц в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT.601.

3.3	Длина слова данных должна составлять 10 битов: с B0 по B9. B9 – это старший бит (MSB). Номинальная скорость передачи данных для результирующего последовательного потока данных должна составлять 270 Мбит/с.

3.4	Контрольные сигналы точного времени (EAV и SAV) присутствуют в каждой строке и должны быть такими, как сказано в Рекомендации МСЭ-R BT.656.

3.5	Пакет данных ANC, формирующий заголовок данных, располагается после сигнала EAV, как указано в п. 4. Вся полезная нагрузка располагается между сигналами SAV и EAV. Пространство между заголовком и SAV может быть использовано для размещения данных ANC, как указано в Рекомендации МСЭ-R BT.1364.

3.6	Уровни и спецификации сигналов должны быть такими, как описано в Рекомендации МСЭ-R BT.656.

3.7	Разъем должен иметь механические характеристики, соответствующие характеристикам стандартного разъема типа BNC (Документ МЭК 61169-8 (2007-2)) – Часть 8: Секционные РЧ коаксиальные разъемы с внутренним диаметром внешнего проводника 6,5 мм (0,256 дюйма) с "байонетным" креплением, характеристическое сопротивление 50 Ом (типа BNC).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Документ МЭК 61169-8 (2007-2) существует в электронном виде и может быть получен по адресу: http://www.itu.int/md/R03-WP6A-C-0142/en.

# 4	Данные заголовка

Структура данных заголовка должна соответствовать пакету служебных данных (тип 2) по Рекомендации МСЭ-R BT.1364. Данные заголовка должны располагаться непосредственно после сигнала EAV, как показано на рисунке 3.

| Флаг дополнительных данных (ADF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор данных (DID) |  |  |  |  |
| Идентификатор вторичных данных (SDID) |  |  |  | 53 слова |
| Счетчик данных (DC) |  |  |  |  |
| Данные заголовка |  |  | 46 слов |  |
| Проверочная сумма (CS) |  |  |  |  |

Данные заголовка должны содержать следующую информацию:

–	Номер строки	[2 слова]

–	CRC номера строки	[2 слова]

–	Идентификатор кода и санкционированного адреса (AAI)	[1 слово]

–	Адрес получателя	[16 слов]

–	Адрес отправителя	[16 слов]

–	Тип блока	[1 слово]

–	Флаг CRC	[1 слово]

–	Резервные данные	[5 слов]

–	CRC заголовка	[2 слова].

## 4.1	Форматирование дополнительных данных

Данные ADF, DID, SDID, DC и CS должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R BT.1364.

### 4.1.1	Идентификатор данных (DID)

Идентификатор данных должен иметь значение 40h для B7 – B0.

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

### 4.1.2	Идентификатор вторичных данных (SDID)

Идентификатор вторичных данных должен иметь значение 01h для B7 – B0.

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

### 4.1.3	Счетчик данных (DC)

Счетчик данных должен представлять собой 46 слов заголовка со значением 2Eh для B7 – B0.

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

## 4.2	Номер строки

4.2.1	Номер строки должен представлять собой число от 1 до 525 для систем с 525 строками и от 1 до 625 для систем с 625 строками. Предназначен для проверки целостности данных.

4.2.2	Номер строки должен размещаться в пределах L9 – L0. Позиции R5 – R0 зарезервированы и установлены в ноль (см. рисунок 4).

–	EP1 – бит проверки на четность для L7 – L0;

–	EP2 – бит проверки на четность для R5 – R0, L9, L8.

## 4.3	CRC номера строки

После каждого номера строки должен быть вставлен CRC номера строки. CRC номера строки относится ко всем 10 битам идентификатора данных на строке с данным номером (см. рисунок 5). Полиномиальный генератор CRC номера строки должен иметь вид G(x) = x18  x5  x4  1, что соответствует Рекомендации МСЭ-T X.25 "Интерфейс между оконечным оборудованием передачи данных (DTE) и сетевым оконечным оборудованием передачи данных (DCE) для терминалов, работающих в режиме коммутации пакетов и соединенных с сетями передачи данных общего пользования посредством выделенной линии" (см. рисунок 6).

CRC номера строки должен располагаться в битах от C17 до C0, а исходное его значение должно быть установлено в позицию "все единицы".

## 4.4	Код и AAI

И код, и AAI должны состоять из четырех битов (см. рисунок 7).

Код:	с B3 по B0

AAI:	с B7 по B4

– 	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

– 	B9 – бит дополнения для B8.

### 4.4.1	Код

Код предназначен для обозначения длины полезной нагрузки при помощи следующих значений. Полезная нагрузка должна располагаться на участке данных между SAV и EAV.

B3	B2	B1	B0

Зарезервировано для SDI:	0	0	0	0
нагрузка из 1440 слов:	0	0	0	1

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Код = "0000" используется, когда в следующей строке передается некомпрессированные данные формата 4:2:2. Однако в одном сигнале не должны смешиваться некомпрессированные и компрессированные сигналы.

Другие коды должны быть зарегистрированы в SMPTE (см. п. 7).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Код = "1000" зарезервирован для приложений 143 Мбит/с.

### 4.4.2	AAI

AAI предназначен для обозначения формата слов адреса назначения и адреса отправителя и принимает одно из 16 возможных состояний.

B7	B6	B5	B4

Неопределенный формат:	0	0	0	0
Адрес IPv6*:	0	0	0	1

*	IETF (Целевая группа по инженерным проблемам интернета) Запрос комментариев (RFC-1883), IPv6, Протокол формирования интернет стандарта.

Другие значения AAI должны быть зарегистрированы в SMPTE (см. п. 7).

## 4.5	Адрес назначения и адрес отправителя

Адрес назначения и адрес отправителя представляют собой адреса устройства внутри линии связи, соответствующие AAI. Для адреса назначения и адреса отправителя выделено шестнадцать битов, которые имеют следующую структуру (см. рисунок 8):

–	Адрес: B7 – B0;

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

Когда 16 битов заполнены нулями в соответствии с AAI  "0000", это должно означать универсальный адрес для всех устройств, соединенных с интерфейсом. Кроме того, это – состояние "по умолчанию", когда не требуется ни адреса назначения, ни адреса отправителя.

## 4.6	Тип блока

Тип блока должен состоять из одного слова, он предназначен для обозначения сегментации полезной нагрузки. Может быть выбран либо фиксированный, либо переменный размер блока. B7 или 
B6 – префикс, определяющий структуру данных с фиксированными блоками следующим образом:

B7	B6

Фиксированный размер блока без ECC:		0	0
Фиксированный размер блока с ECC:		0	1
Не распределено:			1	0
Зарезервировано*:			1	1

*	Зарезервированный префикс (B7, B6) = (1, 1) может быть использован только при переменном размере блока, и его значение составляет 01h для B5 – B0.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Код коррекции ошибок (ECC) будет определен отдельно для каждого приложения.

### 4.6.1	Фиксированный размер блоков

Возможная сегментация фиксированного размера блоков и значения B5 – B0 показаны в таблице 1.

Все пакеты данных (тип данных + блок данных) должны быть размещены сразу друг за другом.

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

Другие типы блока должны быть зарегистрированы в SMPTE (см. п. 7).

ТАБЛИЦА 1

Фиксированный размер блока

| Тип блока (B5–B0) | Размер блока | 270 Мбит/с |
| --- | --- | --- |
| 01h | 1 438 (1 437) слов | 1 блок |
| 02h | 719 (718) слов | 2 блока |
| 03h | 479 (478) слов | 3 блока |
| 04h | 359 (358) слов | 4 блока |
| 09h | Зарезервировано | – |
| 0Ah | 959 (958) слов | 1 блок |
| 0Bh | 639 (638) слов | 2 блока |
| 11h | 766 (765) слов | 1 блок |
| 12h | 383 (382) слова | 3 блока |
| 13h | 255 (254) слов | 5 блоков |
| 14h | 191 (190) слов | 7 блоков |
| 21h | 5 (4) слов | 287 блоков |
| 22h | 9 (8) слов | 159 блоков |
| 23h | 13 (12) слов | 110 блоков |
| 24h | 17 (16) слов | 84 блока |
| 25h | 33 (32) слова | 43 блока |
| 26h | 49 (48) слов | 29 блоков |
| 27h | 65 (64) слов | 22 блока |
| 28h | 97 (96) слов | 14 блоков |
| 29h | 129 (128) слов | 11 блоков |
| 2Ah | 193 (192) слова | 7 блоков |
| 2Bh | 257 (256) слов | 5 блоков |
| 2Ch | 385 (384) слов | 3 блока |
| 2Dh | 513 (512) слов | 2 блока |
| 2Eh | 609 (608) слов | 2 блока |
| 31h | 62 (61) слова | 23 блока |
| 32h | 153 (152) слова | 9 блоков |
| 33h | 171 (170) слов | 8 блоков |
| 34h | 177 (176) слов | 8 блоков |
| 35h | 199 (198) слов | 7 блоков |
| 36h | 256 (255) слов | 5 блоков |
| 37h | 144 (143) слова | 10 блоков |
| 38h | 160 (159) слов | 9 блоков |

### 4.6.2	Переменный размер блока

Переменный размер блока должен иметь следующее значение:

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Переменный размер блока:	1	1	0	0	0	0	0	1

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

При переменном размере блока разрешен любой размер последовательных слов данных блока. Следующий пакет данных должен размещаться либо непосредственно после предыдущего пакета, либо на следующей строке. Для блока, чья длина превышает длину одной строки, код и AAI до зарезервированного значения 0 внутри данных заголовка должны повторяться для каждой строки, в которой передается часть этого блока.

## 4.7	Флаг CRC полезной нагрузки

Флаг CRC полезной нагрузки должен состоять из одного слова. Флаг CRC полезной нагрузки предназначен для обозначения наличия CRC полезной нагрузки при помощи следующих значений:

–	B7 – B0;

–	01h: CRC должен быть введен в конце полезной нагрузки;

–	00h: CRC не должен вводиться в конце полезной нагрузки, это пространство может быть использовано для передачи данных;

–	02h – FFh: зарезервированные значения;

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

## 4.8	Резервные данные расширения заголовка

Резервные данные расширения заголовка должны располагаться после флага CRC. Значение резервных данных "по умолчанию" = 200h.

## 4.9	CRC заголовка

После каждого служебного заголовка данных должен быть введен CRC заголовка. CRC заголовка относится ко всем десяти битам от кода до резервных данных. Полиномиальный генератор для CRC заголовка должен быть точно таким же, как и для CRC номера строки.

# 5	Формат сигнала данных пользователя

Данные пользователя могут находиться в любой строке области между SAV и EAV. В некоторых приложениях эта область может быть ограничена определенными строками.

–	Хотя данные могут находиться в любой строке, следует отметить, что в процессе коммутации данные могут быть повреждены.

## 5.1	Блок данных

Блок данных должен состоять либо из 8-битовых слов полюс бит контроля четности, либо из 
9-битовых слов, располагающихся в битах B8 – B0.

B9 в слове данных пользователя должен быть дополнением бита B8 (см. рисунок 9).

## 5.2	Заголовок блока данных

Перед каждым блоком данных должен располагаться заголовок блока данных. Структура данных в заголовке блока данных должна быть такой, как показано на рисунке 10 для фиксированного размера блока и на рисунке 11 для переменного размера блока.

### 5.2.1	Разделитель и код окончания

Разделитель, код окончания и счетчик слов должны быть введены, если тип блока определен как блок переменного размера. Каждый блок данных начинается с разделителя и заканчивается кодом окончания. Значения разделителя и кода окончания должны быть следующими:

Разделитель: 309h

|  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Код окончания: 30Ah

|  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

### 5.2.2	Счетчик слов

Счетчик слов должен состоять из четырех слов, как показано на рисунке 12. Счетчик слов представляет собой число слов в блоке данных. Счетчик слов должен располагаться на участке от C31 до C0 и должен рассматриваться как единое 32-битовое бинарное значение.

–	EP1 – бит проверки на четность для C7 – C0;

–	EP2 – бит проверки на четность для C15 – C8;

–	EP3 – бит проверки на четность для C23 – C16;

–	EP4 – бит проверки на четность для C31 – C24.

Когда счетчик слов не указан, значение счетчика слов (C0 – C31) должно быть выставлено в положение "все нули".

Целью настоящего стандарта является то, что все приемное оборудование должно стараться декодировать данные, даже если счетчики слов ожидаются, но не представлены.

### 5.2.3	Тип данных

Тип данных должен состоять из одного слова. Тип данных определяет тип потока данных и может иметь 256 различных состояний (см. таблицу 2).

–	Тип данных: B7 – B0;

–	B8 – бит проверки на четность для B7 – B0;

–	B9 – бит дополнения для B8.

Другие типы данных должны быть зарегистрированы в SMPTE (см. п. 7).

ТАБЛИЦА 2

Тип данных

| Тип | Описание |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101h 102h 203h 104h 205h 206h 107h 108h 209h 20Ah 10Bh 20Ch 10Dh 10Eh 20Fh 110h | SXV(1) CP-Система CP-Изображение CP-Звук CP-Данные |  | 241h 242h 143h 244h 145h 146h 247h 248h 149h 14Ah 24Bh 14Ch 24Dh 24Eh 14Fh 250h | DV CAM-1 HD Cam D-11 |
| 211h 212h 113h 214h 115h 116h 217h 218h 119h 11Ah 21Bh 11Ch 21Dh 21Eh 11Fh 120h | SDTI-PF |  | 151h 152h 253h 154h 255h 256h 157h 158h 259h 25Ah 15Bh 25Ch 15Dh 15Eh 25Fh 260h | MPEG-2 P/S(2) MPEG-2 T/S(3) |

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

| Тип | Описание |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221h 222h 123h 224h 125h 126h 227h 228h 129h 12Ah 22Bh 12Ch 22Dh 22Eh 12Fh 230h | DVCPRO1/Цифровой S DVCPRO2 |  | 161h 162h 263h 164h 265h 266h 167h 168h 269h 26Ah 16Bh 26Ch 16Dh 16Eh 26Fh 170h |  |
| 131h 132h 233h 134h 235h 236h 137h 138h 239h 23Ah 13Bh 23Ch 13Dh 13Eh 23Fh 140h | HD-D5 |  | 271h 272h 173h 274h 175h 176h 277h 278h 179h 17Ah 27Bh 17Ch 27Dh 27Eh 17Fh 180h |  |

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

| Тип | Описание |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281h 282h 183h 284h 185h 186h 287h 288h 189h 18Ah 28Bh 18Ch 28Dh 28Eh 18Fh 290h | SXA(4) |  | 1C1h 1C2h 2C3h 1C4h 2C5h 2C6h 1C7h 1C8h 2C9h 2CAh 1CBh 2CCh 1CDh 1CEh 2CFh 1D0h | SXC(5) |
| 191h 192h 293h 194h 295h 296h 197h 198h 299h 29Ah 19Bh 29Ch 19Dh 19Eh 29Fh 2A0h |  |  | 2D1h 2D2h 1D3h 2D4h 1D5h 1D6h 2D7h 2D8h 1D9h 1Dah 2DBh 1DCh 2DDh 2DEh 1DFh 1E0h | FC(6) |

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

| Тип | Описание |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A1h 1A2h 2A3h 1A4h 2A5h 2A6h 1A7h 1A8h 2A9h 2AAh 1ABh 2ACh 1ADh 1AEh 2AFh 1B0h | 64-канальная AES |  | 2E1h 2E2h 1E3h 2E4h 1E5h 1E6h 2E7h 2E8h 1E9h 1EAh 2EBh 1ECh 2EDh 2EEh 1EFh 2F0h |  |
| 2B1h 2B2h 1B3h 2B4h 1B5h 1B6h 2B7h 2B8h 1B9h 1BAh 2BBh 1BCh 2BDh 2BEh 1BFh 2C0h |  |  | 1F1h 1F2h 2F3h 1F4h 2F5h 2F6h 1F7h 1F8h 2F9h 2FAh 1FBh 2FCh 1FDh 1FEh 2FFh |  |
|  |  |  | 200h | Неверные данные |
| (1) Betacam SX видео. (2) MPEG-2 программный поток. (3) MPEG-2 транспортный поток. (4) Betacam SX звук. (5) Betacam SX управление. (6) Оптоволоконный канал. |  |  |  |  |

## 5.3	CRC полезной нагрузки

CRC полезной нагрузки, если активизирован флаг CRC полезной нагрузки, должен быть введен в слова с номерами адреса 1438–1439 для полезной нагрузки из 1440 слов. CRC полезной нагрузки относится к словам с номерами адресов 0–1437 для полезной нагрузки из 1440 слов. Полиномиальный генератор для заголовка CRC полезной нагрузки должен быть точно таким же, как и для CRC номера строки и CRC заголовка.

# 6	Обнаружение ошибок и борьба с ними (EDH)

Место размещения данных проверки на ошибки всегда должно быть защищено (см. Рекомендацию МСЭ-R BT.1304).

# 7	Регистрация типа данных, кода, AAI, типа блока

Новые значения полей "код", "AAI", "тип блока" или "тип данных" должны быть зарегистрированы в Органах регистрации SMPTE. Запросы на регистрацию должны содержать следующую информацию:

–	создатель (имя, членство в SMPTE, дата);

–	краткое описание запроса;

–	предлагаемое название компонента (код, AAI, тип блока, тип данных);

–	соответствующие документы;

–	значение, которое должно быть зарегистрировано;

–	описание каждого значения.

_______________

*	Настоящая Рекомендация должна быть принята во внимание Международной электротехнической комиссией (МЭК).

*	*	Рекомендация МСЭ-R BT.656-4 "Интерфейс для цифровых компонентных видеосигналов в телевизионных системах с 525 и 625 строками, работающих на уровне 4:2:2 согласно Рекомендации МСЭ-R BT.601".

Разработчики должны быть осведомлены, что в предыдущей версии Рекомендации ITU-R BT.1381 значение кода 100h было разрешено и имело значение "неверный тип данных". Приемное оборудование должно быть способно обрабатывать неверный тип данных 100h.