Рекомендация МСЭ-R BT.1543-1 (06/2015)

Формат изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена программами в среде с частотой 60 Гц

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2016 г.

ITU 2016

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1543-1

Формат изображения 1280  720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена 
программами в среде с частотой 60 Гц

(Вопрос МСЭ-R 1/6)

(2001-2015)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены параметры цифрового изображения для формата изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена программами в среде с частотой 60 Гц.

Ключевые слова

Построчное, 1280  720

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что производство цифрового контента будет все в большей мере включать смешанный контент, состоящий из аудиосигналов, видеоизображений, данных и содержащий функции интерактивности;

b)	что цифровое оборудование для производства в возрастающей степени проектируется для работы с различными форматами изображения, включая формат 1280 × 720, 16:9, получаемый путем построчного сканирования (720/P);

с)	что несложно обеспечить пригодное для производственного применения преобразование из формата с построчным сканированием в другие форматы;

d)	что формат 720/Р при частоте 30/60 Гц обеспечивает полезный набор вертикально-временных опций и опций со сниженной битовой скоростью;

e)	что формат производства 720/P предоставляет эффективный формат, обеспечивающий высокое вертикально-временное разрешение, переносимый по широко применяемому для производства последовательному цифровому интерфейсу со скоростью 1,5 Гбит/с;

f)	что максимальное единство со значениями параметров, приведенными в Рекомендации МСЭ-R BT.709, обеспечивает преимущества при обмене;

g)	что формат 720/P обеспечивает набор пространственных характеристик Рекомендаций МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709, который является эффективным вариантом для определенных приложений, связанных со съемкой, производством и хранением;

h)	что все большее значение приобретает функциональная совместимость формата изображения с компьютерными приложениями, и формат 720/P полностью соответствует им,

рекомендует

использовать для производства и международного обмена программами в среде 60 Гц с форматом изображений 1280  720 параметры, приведенные в Приложении 1.

Приложение 1

Система получения изображения 1280 × 720 
путем построчного сканирования

Введение

Этот формат изображений определен так, чтобы получить общие значения параметров кадров, не зависимые от частоты кадров, включая общую для системы частоту тактовых сигналов 74,25 МГц. В настоящем Приложении определены следующие значения частоты кадров: 60 Гц, 60/1,001 Гц, 30 Гц, 30/1,001 Гц.

Рисунки относятся только к построчному сканированию (P).

# 1	Оптоэлектронное преобразование

| Пункт | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Характеристики оптоэлектронной передачи перед нелинейной предкоррекцией | Предполагаются линейными |  |
| 1.2 | Общие характеристики оптоэлектронной передачи источника | V = 1,099 L0,45 – 0,099 для 1 L 0,018 V = 4,500 L для 0,018 > L 0, где: L : яркость изображения 0 L 1 V : соответствующий электрический сигнал |  |
| 1.3 | Координаты цветности (CIE, 1931) | X | y |
|  | Основные: – красный (R) – зеленый(G) – синий (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Предполагаемая цветность при равных основных сигналах (опорный белый): | D65 |  |
|  |  | X | y |
|  | – ER = EG = EB | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	Характеристики изображения

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Формат изображения | 16:9 |
| 2.2 | Отсчеты на активную строку | 1 280 |
| 2.3 | Сетка дискретизации | Ортогональная |
| 2.4 | Активные строки на изображение | 720 |
| 2.5 | Соотношение размеров элемента изображения | 1:1 (квадратные пикселы) |

# 3	Формат сигнала

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Концептуальная нелинейная предкоррекция первичных сигналов | = 0,45 (см. пункт 1.2) |
| 3.2 | Получение сигнала яркости | = 0,2126 + 0,7152 + 0,0722 |
| 3.3 | Получение цветоразностного сигнала (аналоговое кодирование) |  |
| 3.4 | Квантование сигналов RGB, яркости и цветоразностного сигнала(1), (2) |  |
| 3.5 | Получение сигнала яркости и цветоразностного сигнала с помощью квантованных сигналов RGB |  |
| (1) "n" означает количество бит в квантованном сигнале. (2) Оператор INT возвращает значение 0 для дробных частей в диапазоне от 0 до 0,4999 … и +1 для дробных частей в диапазоне от 0,5 до 0,9999, т. е. он округляет в большую сторону дроби выше 0,5. |  |  |

# 4	Цифровое представление

| Пункт | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кодированный сигнал | R, G, B или Y, CB, CR |  |
| 4.2 | Сетка дискретизации: – R, G, B, Y | Ортогональные, линейные и повторяющиеся от кадра к кадру |  |
| 4.3 | Сетка дискретизации: – CB, CR | Ортогональные, линейные и повторяющиеся от кадра к кадру, совмещенные друг с другом и с чередующимися отсчетами(1) Y |  |
| 4.4 | Число активных отсчетов на строку: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 280 640 |  |
| 4.5 | Формат кодирования | Линейное, 8 или 10 бит на составляющую |  |
| 4.6 | Уровни квантования: | 8-битовое кодирование | 10-битовое кодирование |
|  | – Уровень черного: – R, G, B, Y – Ахроматическая составляющая: – CB, CR – Номинальное пиковое значение: – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 и 240 | 64 512 940 64 и 960 |
| 4.7 | Распределение уровней квантования: | 8-битовое кодирование | 10-битовое кодирование |
|  | – данные видеоизображения – опорные моменты | 1–254 0 и 255 | 4–1 019 0–3 и 1 020–1 023 |
| 4.8 | Характеристики фильтра(2): – R, G, B, Y – CB, CR | См. рис. 1А См. рис. 1В |  |
| (1) Первые активные цветоразностные отсчеты совмещены с первым активным отсчетом яркости. (2) Эти шаблоны фильтров определены в качестве руководящих принципов. |  |  |  |

# 5	Характеристики получения изображения

| Пункт | Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P, 59.94/P | 30/P, 29.97/P |  |
| 5.1 | Порядок представления выборок в системе сканирования | Слева направо, сверху вниз |  |  |
| 5.2 | Частота съемки (Гц) | 60, 60/1.001 |  | 30, 30/1.001 |
| 5.3 | Частота кадров (Гц) | 60, 60/1.001 |  | 30, 30/1.001 |
| 5.4 | Отсчеты на полную строку: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 650 825 |  | 3 300 1 650 |
| 5.5 | Номинальные значения ширины полосы канала (МГц) | (Для составляющих R, G, B, Y) 30 |  |  |
| 5.6 | Частота дискретизации (МГц): – R, G, B, Y | 74,25; 74,25/1,001 |  | 74,25; 74,25/1,001 |
| 5.7 | Частота дискретизации(1) (МГц) – CB, CR | 37,125; 37,125/1,001 |  | 37,125; 37,125/1,001 |
| (1) Частота дискретизации CB, CR составляет половину частоты дискретизации сигнала яркости. |  |  |  |  |

РИСУНОК 1A

Характеристики фильтров для сигналов R, G, B и Y

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – ƒs означает частоту дискретизации яркости, значение которой приведено в п. 5.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Неравномерность и групповое запаздывание определены относительно их значений на 100 кГц.

РИСУНОК 1В

Характеристики фильтров для сигналов CB и CR

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – ƒs означает частоту дискретизации яркости, значение которой приведено в п. 5.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Неравномерность и групповое запаздывание определены относительно их значений на 100 кГц.

# 6	Аналоговый трехуровневый синхросигнал

Трехуровневый синхросигнал может использоваться в качестве опорного сигнала для синхронизации устройств, работающих в соответствии с настоящей Рекомендацией.

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Номинальный уровень (мВ): – | Опорный уровень черного: 0 Опорный уровень белого: 700 (см. рис. 2) |
| 6.2 | Номинальный уровень (мВ): – | 350 (см. рис. 2) |
| 6.3 | Форма сигнала синхронизации | Трехуровневый биполярный (см. рис. 4) |
| 6.4 | Опорный момент строчной синхронизации | OH (см. рис. 3) |
| 6.5 | Уровень синхронизации (мВ) | 300 2% |
| 6.6 | Распределение сигналов синхронизации | Синхронизация по всем составляющим (см. таблицу 1, рис. 3 и 4) |
| 6.7 | Точность синхронизации между составляющими | Неприменимо |
| 6.8 | Длительность гасящего импульса | (см. таблицу 2 и рис. 3) |
| 6.9 | Всего строк | 750 |

РИСУНОК 2

Аналоговые уровни и опорный момент OH

ТАБЛИЦА 1

Характеристика синхронизации уровня и строки
(см. рис. 3 и 4)

| Обозначение | Параметр | Значения для системы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P; 59,94/P | 30/P; 29,97/P |
| T | Длительность тактового сигнала (мкс) | 1/74,25; 1,001/74,25 |  |
| a | Ширина сигнала синхронизации строки отрицательной полярности(1) (T ) | 40 3 |  |
| b | Конец активного видеосигнала(2) (T ) | 6 110 0 | 6 1 760 0 |
| c | Ширина сигнала синхронизации строки положительной полярности (T ) | 40 3 |  |
| d | Период фиксации (T ) | 110 3 |  |
| e | Начало активного видеосигнала (T ) | 6 260 0 |  |
| f | Время нарастания/спада (T ) | 4 1,5 |  |
| t2 – t1 | Симметрия нарастающего фронта | Симметрия около Tr |  |
| – | Длительность активной строки (T ) | 0 1 280 12 |  |
| Sm | Амплитуда импульса отрицательной полярности (мВ) | 300 6 |  |
| Sp | Амплитуда импульса положительной полярности (мВ) | 300 6 |  |
| V | Амплитуда видеосигнала (мВ) | 700 |  |
| (1) T означает длительность тактового сигнала или обратную величину тактовой частоты. (2) Строка начинается в опорный момент строчной синхронизации OH (включая его) и заканчивается непосредственно перед последующим OH (исключая его). |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Характеристики синхронизации кадров
(см. рис. 3 и 4)

| Обозначение | Параметр | Значения для системы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P; 59,94/P | 30/P; 29,97/P |  |
| H(1) | Общая длительность строки (T )(2) | 1 650 | 3 300 |  |
| h | Ширина сигнала вертикальной синхронизации (T ) | 1 280 3 |  |  |
| LT | Верхняя строка изображения | № 26 |  |  |
| LB | Нижняя строка изображения | № 745 |  |  |
| WBL | Интервал гашения кадра | 30 H |  |  |
|  | Начало кадра | № 1 |  |  |
|  | Конец кадра | № 750 |  |  |
| (1) H означает длительность строки. Строка начинается в опорный момент строчной синхронизации OH (включая его) и заканчивается непосредственно перед последующим OH (исключая его). (2) T означает длительность тактового сигнала или обратную величину тактовой частоты (см. таблицу 1). |  |  |  |

РИСУНОК 3

Форма сигнала кадровой синхронизации

РИСУНОК 4

Форма сигнала строчной синхронизации

______________

Предыдущие версии настоящей Рекомендации, которые могут содержать ретроспективные данные, доступны на веб-сайте МСЭ.

В обычной практике производства функция кодирования источников изображения регулируется таким образом, что окончательное изображение имеет желательный вид, соответствующий отображаемому на эталонном мониторе, который имеет эталонную функцию кодирования в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT.1886, в эталонной среде просмотра, определенной в Рекомендации МСЭ-R BT.2035. При том что некоторые параметры, приведенные в Рекомендации МСЭ-R BT.2035, предназначены для просмотра сигналов ТСВЧ, для формата изображения 1280  720 следует использовать расстояния просмотра с возможностью масштабирования.