RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1576

Transporte de formatos de fuente alternativos con arreglo
a la Recomendación UIT-R BT.1120

(Cuestión UIT-R 20/6)

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que muchos países están instalando dispositivos de producción de televisión digital basados en la utilización de componentes de vídeo digital conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799;

b)	que se están implantando sistemas de producción de televisión de alta definición (TVAD) basados en interfaces de TVAD digitales conformes a la Recomendación UIT-R BT.1120;

c)	que una señal conforme a la Recomendación UIT-R BT.1120 tiene la capacidad de transportar formatos de fuente alternativos de estas interconexiones digitales en serie;

d)	que la utilización de una sola infraestructura para cursar una variedad de formatos de fuente presenta ventajas de explotación y económicas,

recomienda

1	que se emplee el formatado de datos descrito en la Norma SMPTE 349M-2001 «Transport of Alternate Source Image Formats Through SMPTE 292M» (Transporte de imagen de formatos de fuente alternativos a través de la Norma SMPTE 292M) como método de transmisión de una variedad de formatos de fuente que utilizan la interfaz digital serie de alta definición.

Referencias normativas

La Norma SMPTE 349M incluye una referencia a la Norma SMPTE 296M «1280  720 Progressive Image Sample Structure – Analog and Digital Representation and Analog Interface» (1280  720 Estructura de muestra de imagen progresiva – Representación analógica y digital e interfaz analógica). Los siguientes formatos que aparecen en el Cuadro 1 de la Norma SMPTE 296M no deberán considerarse parte de esta Recomendación.

| Punto del Cuadro 1 | Nomenclatura del sistema | Velocidad de cuadro |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1280  720/50 | 50 |
| 6 | 1280  720/25 | 25 |
| 7 | 1280  720/24 | 24 |
| 8 | 1280  720/23,98 | 24/1,001 |

La Norma SMPTE 349M incluye una referencia a la Norma SMPTE 292M «Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems» (Interfaz digital de bit en serie para sistemas de televisión de alta definición). El formato de 1250 líneas, 50 Hz del Cuadro 1, columna C, de la Norma SMPTE 292M no deberá considerarse parte de esta Recomendación.

Resumen de la Norma SMPTE 349M-2001

Los equipos y sistemas de TVAD capaces de emplear una cierta variedad de formatos de imagen utilizan la interfaz digital serie de 1,485 Gbit/s o 1,485/1,001 Gbit/s. Estos equipos de alta definición y estos sistemas en muchos casos serán capaces de procesar otros formatos de exploración tales como los entralazado/progresivos de 525 líneas y entrelazado/progresivos de 625 líneas. Para permitir la utilización de una sola interfaz digital en estos formatos, además de los formatos originales previstos con entrelazado/progresivos de 1125 líneas y de exploración progresiva de 750 líneas, esta norma define el transporte de formatos alternativos a través de una interfaz digital serie SMPTE 292M. La especificación se basa en ajustar el número de líneas para adaptarla a las de los formatos fuente manteniendo a la vez una velocidad de reloj común. Se especifica la estructura de trama y de línea, la velocidad de palabra en paralelo y multiplexada y las normas de referencia para los formatos de fuente alternativos que se transmitirán a través de una interfaz digital serie de 1,485 Gbit/s.

NOTA 1 – La Norma SMPTE 349M-2001 figura en el Anexo 1. Este Documento y su resumen remiten a la versión de 2001, que es la versión aprobada por las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en la labor de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución UIT-R 45, el 28 de junio de 2002. En virtud del acuerdo entre la UIT y la SMPTE, la SMPTE ha facilitado la utilización de esta versión y el UIT-R ha aceptado su inclusión en la presente Recomendación. Cualquier versión posterior de la Norma SMPTE 349M-2001, que no haya sido aceptada y aprobada por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, no formará parte de la presente Recomendación. Las últimas versiones de los Documentos de la SMPTE se pueden consultar en el sitio web de la SMPTE: http://www.smpte.org/.