Recomendación UIT-R BT.1577 (06/2002)

Interfaz de transporte basada en la interfaz digital en serie para señales de televisión comprimidas en la producción de televisión en red con arreglo a la Recomendación UIT-R BT.1120

Serie BT Servicio de radiodifusión (televisión)

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2011

UIT 2011

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1577*

Interfaz de transporte basada en la interfaz digital en serie para señales 
de televisión comprimidas en la producción de televisión en red 
con arreglo a la Recomendación UIT-R BT.1120

(Cuestión UIT-R 130/6)

(2002)

Cometido

En esta Recomendación se prevé un mecanismo para transportar datos empaquetados comprimidos o sin comprimir por la interfaz en serie de HDTV. Los datos empaquetados se identifican con un identificador único.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la interfaz digital en serie de alta definición (HD-SDI) está siendo aplicada en los estudios de producción de televisión y que está documentada en la Recomendación UIT-R BT.1120;

b)	que ya existe la Recomendación UIT-R BR.1356 – Requisitos de usuario para aplicación de la compresión en la producción de televisión;

c)	que mantener las señales de vídeo en forma comprimida en la mayor medida posible en todo el proceso de producción y posproducción ofrece un potencial de aumento de la eficacia operativa;

d)	que los datos de programas compuestos de audio, vídeo comprimido y metadatos deben ser introducidos en un contenedor comúnmente disponible en el estudio de producción de alta definición;

e)	que debe establecerse un mecanismo de transporte que permita el encaminamiento punto a punto y punto a multipunto de estos datos a través de una cadena de producción y posproducción digital;

f)	que el transporte debe permitir la transferencia síncrona de datos para facilitar la temporización absoluta y relativa entre programas de datos;

g)	que el mecanismo de transporte debe permitir una transferencia de datos de programas más rápida que la transferencia en tiempo real y en tiempo no real,

recomienda

1	que para las aplicaciones basadas en la infraestructura HD-SDI y en la producción y posproducción en red basada en la Recomendación UIT-R BT.1120 se utilice la interfaz de transporte de datos en serie de alta definición (HD-SDTI) descrita en el Anexo 1;

2	La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. Los requisitos se expresan mediante el uso de las expresiones «tener que», «haber de», «hay que + infinitivo» o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, ya sea en modo afirmativo o negativo. El hecho de que se utilice esta formulación no entraña que se imponga la observancia parcial o total de esta Recomendación.

Anexo  1

Interfaz de transporte basada en la interfaz digital en serie para señales 
de televisión comprimidas en la producción de televisión en red

Introducción

Esta Recomendación especifica un tren de datos utilizado para transportar datos paquetizados en un entorno de estudio o centro de producción. Los paquetes de datos y las señales de sincronización son compatibles con la Recomendación UIT-R BT.1120 (véase la Fig. 1). Esta Recomendación describe la agrupación de dos canales de palabras de 10 bits multiplexados en una línea HD-SDI con el fin de transportar los trenes de datos en un marco estructurado. Los bloques de datos HD-SDTI y las señales de sincronización proporcionan un protocolo de transporte de datos que puede añadirse rápidamente a la infraestructura descrita en la Recomendación UIT-R BT.1120.

La Recomendación UIT-R BT.1120 requiere una secuencia de palabras de 10 bits que definen una línea horizontal de televisión que comprende cinco áreas en la siguiente secuencia (Nota  A menudo las dos primeras áreas se describen juntas):

–	EAV:	una secuencia de temporización única de cuatro palabras que definen el fin del vídeo activo (EAV, end of active video) (de la línea anterior);

–	LN/CRC:	dos palabras que definen el número de línea (LN, line number) seguidas por un código de detección de errores, código por redundancia cíclica (CRC), de dos palabras;

–	supresión de línea digital;

–	SAV:	una secuencia de temporización única de cuatro palabras que define el comienzo del vídeo activo (SAV, start of active video); y

–	línea activa digital.

Una norma de formato fuente de televisión asociada define la velocidad de las líneas horizontales de televisión definiendo los siguientes parámetros:

–	el número de palabras por línea;

–	el número de palabras en la línea activa digital (y por tanto el número de palabras en el periodo de supresión de línea digital);

–	el número de líneas por cuadro;

–	el número de cuadros por segundo.

La Recomendación UIT-R BT.1120 define actualmente varios formatos fuente. La Recomendación UIT-R BT.656 define el significado de las secuencias de palabras EAV y SAV que pueden aplicarse a todos los formatos fuente pertinentes.

No se requerirá un decodificador de acuerdo con esta Recomendación para decodificar todos los formatos fuente disponibles para la Recomendación UIT-R BT.1120. Los formatos fuente que deben ser admitidos por el codificador se especificarán en las Recomendaciones de aplicaciones.

# 1	Correspondencia de HD-SDTI a HD-SDI

Los formatos fuente, en combinación con la Recomendación UIT-R BT.1120, describen el formato serie de bits formado a partir de los canales de palabras C/Y multiplexados que se ilustran en la Fig. 1.

Los datos HD-SDTI serán serializados, aleatorizados y pasados por interfaz de acuerdo con la Recomendación UIT-R BT.1120 y la norma de formato fuente asociada. Las especificaciones de señal y los tipos de conector se describirán en la Recomendación UIT-R BT.1120.

La longitud de palabra de datos será de 10 bits definidos como bits B0 a B9. B0 es el bit menos significativo (LSB) y B9 el más significativo (MSB). El orden de transmisión de los bits será LSB a MSB, como se indica en la Recomendación UIT-R BT.1120.

Los datos fuente se dispondrán en grupos de cuatro palabras de diez bits que representan una señal CB, Y1, CR, Y2 con multiplexación de palabras, donde CB y CR forman un canal de datos C en paralelo e Y1 e Y2 forman un segundo canal de datos Y en paralelo.

La velocidad del reloj de palabras C/Y será exactamente 74,25 Mpalabras/s para las velocidades de imagen que son un número entero exacto por segundo y será 74,25/1,001 Mpalabras/s para las velocidades de imagen que están desplazadas por un divisor 1,001.

La velocidad del reloj de bits será 20 veces la velocidad del reloj de palabras C/Y (es decir, 1,485 Gbit/s o 1,485/1,001 Gbit/s).

Las señales de referencia de temporización, EAV y SAV, aparecerán en cada línea y serán C/Y entrelazadas como se indica en el documento del formato fuente. El LN y el CRC aparecerán en cada línea y serán C/Y entrelazadas como se indica en la Recomendación UIT-R BT.1120.

Los datos de encabezamiento HD-SDTI serán encapsulados por un paquete de datos auxiliares conforme a la Recomendación UIT-R BT.1364 y colocados en el espacio de datos entre el fin de EAV/LN/CRC y el comienzo de la SAV.

La carga útil HD-SDTI se colocará entre el fin de la SAV y el comienzo de la EAV.

Habrá espacio para dos datos de encabezamiento y cargas útiles HD-SDTI por línea. El primer dato de encabezamiento y carga útil HD-SDTI utilizará el canal de datos C y el segundo datos de encabezamiento y carga útil HD-SDTI utilizará el canal de datos Y. Los dos canales tendrán multiplexación de palabras con arreglo a la Recomendación UIT-R BT.1120.

Cada línea multiplexada C/Y se trata como una carga útil HD-SDTI separada. Cualquier línea puede transportar una carga útil HD-SDTI en el canal C o en el canal Y. Cuando una línea transporta ambas cargas útiles de canal C y canal Y, la carga útil de canal C se supondrá primera en el tiempo, seguida por la carga útil de canal Y.

La Fig. 2 muestra la colocación de datos de los dos datos de encabezamiento y cargas útiles HD-SDTI para una línea.

# 2	Modo ampliado para velocidad de datos de carga útil constante

La carga útil HD-SDTI por defecto para cada canal es el periodo de canal de línea activa C/Y definido para el formato fuente a todas las velocidades de imagen. Un modo de ampliación opcional, permite formatos fuente que de otra forma reducirían la velocidad de datos de carga útil para avanzar la temporización del marcador de SAV de manera que la velocidad de datos de carga útil permanezca en un valor constante. En el modo ampliado, el valor de datos de velocidad de carga útil constante es exactamente 129,6 Mbit/s o 129,6/1,001 Mbit/s según que la velocidad de cuadro del formato fuente incluya un divisor 1,001. La longitud de carga útil asociados con formatos fuente particulares se indican en el Cuadro 1.

CUADRO  1

Valores de ampliación de longitud de carga útil para velocidades de cuadro fuente variables

| Velocidad de cuadro | Líneas por cuadro | Muestras por línea | Longitud de supresión | Longitud de carga útil | Velocidad de carga útil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 125 | 2 640 | 336 | 2 304 | 129,6 Mbit/s |
| 24 (24/1,001) | 1 125 | 2 750 | 350 | 2 400 | 129,6 Mbit/s |
| NOTA 1 – No todos los equipos pueden admitir el modo ampliado. Se advierte a los usuarios que comprueben si el avance de SAV es admitido por la infraestructura HD-SDI y el decodificador HD-SDTI. |  |  |  |  |  |

# 3	Explotación a velocidad doble

El formato fuente puede permitir frecuencias del doble de la velocidad básica para acomodar el transporte de imágenes progresivas exploradas a las velocidades de 50 Hz, 60/1,001 Hz y 60 Hz para los mismos formatos fuente.

El uso de frecuencias de muestreo de velocidad doble se permite dentro de esta norma como una ampliación especificada. El efecto es una duplicación del número de canales de línea por segundo y no tiene ningún efecto en la estructura de datos dentro de cada canal ahorrar la duplicación de velocidades de reloj.

Hay una ampliación significativa de la capacidad de formato fuente y sólo los equipos especificados pueden admitir esta operación. Se advierte a los usuarios que deben comprobar si la duplicación de la velocidad de reloj es admitida por la infraestructura HD-SDI y el decodificador HD-SDTI.

## 3.1	Especificaciones de datos de encabezamiento

Para cada canal de línea que transporte una carga útil HD-SDTI, los datos de encabezamiento HD-SDTI serán encapsulados por un paquete de datos auxiliares conforme con una estructura de paquete de datos auxiliares (tipo 2) de la Recomendación UIT-R BT.1364 que se muestra en el Cuadro 2.

CUADRO  2

Estructura de paquete de datos auxiliares HD-SDTI

| Nombre | Acrónimo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Bandera de datos auxiliares (palabras de 10 bits) | ADF | 000h, 3FFh, 3FFh |
| Identificación de datos | DID | 40h |
| Identificación de datos secundarios | SDID | 02h |
| Cómputo de datos | DC | 2Ah |
| Datos de encabezamiento HD-SDTI | 42 palabras | – |
| Suma de control | CS | – |

El tamaño total del paquete de datos auxiliares será de 49 palabras, de las cuales los datos de encabezamiento HD-SDTI comprenden las 42 palabras que se muestran en el Cuadro 3. La estructura del paquete de datos de encabezamiento HD-SDTI se describe más detalladamente en la Fig. 3.

CUADRO  3

Datos de encabezamiento HD-SDTI

| Nombre | Longitud en palabras |
| --- | --- |
| Código e identificador de dirección autorizada (AAI) | 1 palabra |
| Dirección de destino | 16 palabras |
| Dirección de origen | 16 palabras |
| Tipo de bloque | 1 palabra |
| Bandera de CRC | 1 palabra |
| Datos reservados | 5 palabras |
| CRC de encabezamiento | 2 palabras |

Los datos de encabezamiento HD-SDTI estarán situados inmediatamente después de la secuencia EAV/LN/CRC como se muestra en la Fig. 3 en las líneas especificadas en el documento de aplicación. En el caso especial de aplicaciones HD-SDTI que contengan audio digital con arreglo a la Recomendación UIT-R BT.1365, los paquetes de datos de encabezamiento HD-SDTI se situarán inmediatamente después de cualesquiera de dichos paquetes de datos auxiliares de la Recomendación UIT-R BT.1365.

Para canales de línea que no transporten una carga útil HD-SDTI, el «tipo de bloque» se pondrá a un valor de «00h» para indicar una carga útil nula. (Más la definición de otros datos de encabezamiento.)

Todos los datos de los datos de encabezamiento HD-SDTI utilizarán palabras de 8 bits utilizando los bits B0 a B7 de cada palabra. Para todas las palabras de los datos de encabezamiento HD-SDTI, el bit B8 será la paridad par de los bits B0 a B7 y el bit B9 será el complemento del bit B8.

# 4	Formateado de datos auxiliares

Las palabras de datos ADF, DID, SDID, DC y CS cumplirán la Recomendación UIT-R BT.1364. Todos los datos del paquete auxiliar que siguen a la ADF serán palabras de 8 bits donde el valor de palabras se define por los bits B7 a B0; el bit B8 es la paridad par de los bits B7 a B0 y el bit B9 es el complemento del bit B8.

## 4.1	ID de datos (DID)

El ID de datos tendrá el valor 40h para los bits B7 a B0.

## 4.2	ID de datos secundarios (SDID)

El ID de datos secundarios tendrá el valor 02h para los bits B7 a B0.

## 4.3	Cómputo de datos (DC)

El cómputo de datos representará 42 palabras para el encabezamiento y tendrá el valor 2Ah para los bits B7 a B0.

# 5	AAI (Identificador de dirección autorizada) y código

El AAI y el código juntos constarán de 4 bits (véase la Fig. 4).

El AAI comprenderá los bits B7 a B4.

El código comprenderá los bits B3 a B0.

## 5.1	AAI

El AAI identificará el formato de las palabras de dirección de destino y de origen de entre uno de 16 estados diferentes.

CUADRO  4

Asignación de tamaño de carga útil

| Identificación de dirección | B7 | B6 | B5 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato sin especificar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direccionamiento IP-v6 | 0 | 0 | 0 | 1 |

El valor 0h se reserva para aplicaciones en las que no se especifica formato de dirección de origen ni de destino. En este caso se ignorará cualquier valor distinto de cero en la dirección de fuente o de destino.

## 5.2	Código

El «código» identificará la longitud de la carga útil que estará contenida en el área entre los puntos de referencia de temporización SAV y EAV.

CUADRO  5

Asignación del tamaño de carga útil

| Bits de carga útil | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 440 palabras | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 920 palabras | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 280 palabras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reservados para aplicaciones a 143 Mbit/s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 304 palabras (modo extendido) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 400 palabras (modo extendido) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 440 palabras (modo extendido) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 728 palabras (modo extendido) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 880 palabras (modo extendido) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 456 palabras (modo extendido) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 600 palabras (modo extendido) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reservados pero no definidos | Todos los otros códigos |  |  |  |

El valor 0h se reserva para transportar un canal de línea de señal SDI en el área de canal de línea activa.

Los valores de código mayores que 8h sólo se utilizarán si la HD-SDTI se está utilizando en el modo ampliado con admisión de posicionamiento SAV avanzado como se detalla en el Cuadro 1.

# 6	Dirección de destino y de origen

La dirección de destino y de origen representa la dirección de los dispositivos dentro de la conexión con arreglo al AAI.

16 bytes son atribuidos para la dirección de destino y de origen con la asignación de bits para cada dirección que se muestra en la Fig. 5.

La condición por defecto cuando no se requiere ninguna dirección de destino ni de fuente es que los 16 bytes de las direcciones de destino y de origen se pongan a 00h de acuerdo con AAI  0h. Cuando los 16 bytes de la dirección de destino están rellenos de ceros de acuerdo con AAI  0h, ello indicará una dirección universal a todos los dispositivos de destino conectados a la interfaz.

# 7	Tipo de bloque

El tipo de bloque estará constituido por una palabra que comprenda los bits B7 a B0. El tipo de bloque definirá la segmentación de la carga útil. Puede definirse tamaño de bloque fijo o tamaño de bloque variable.

Un valor de tipo de bloque 00h se utilizará para indicar que el área de carga útil no contiene una carga útil HD-SDTI.

## 7.1	Tipo de bloque fijo

B7 y B6 forman el prefijo para definir la estructura de datos de bloque fijo siguiente:

B7	B6

Tamaño de bloque fijo sin el código de corrección de errores (ECC):	0	0
	Tamaño de bloque fijo con ECC:	0	1

Cuando el bloque fijo incluye el ECC, el ECC está contenido en los datos de bloque fijo y el tipo de ECC lo definirá la aplicación.

La posible segmentación del tamaño del bloque fijo y los valores de los bits B5 a B0 se muestran en el Cuadro 6.

El primer bloque fijo comenzará inmediatamente después de la última palabra de la SAV para el canal de línea. Cuando hay más de un bloque fijo en un canal de línea, los bloques fijos formarán una cadena contigua. Cualquier espacio entre el fin del último bloque fijo y la primera palabra de la EAV se rellenará con el valor 200h.

CUADRO  6

Segmentación de carga útil para bloques fijos

| Tipo de bloque | Tamaño de bloque |  | Tipo de bloque | Tamaño de bloque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01h | 1 438 palabras |  | 2Ah | 193 palabras |
| 02h | 719 palabras |  | 2Bh | 257 palabras |
| 03h | 479 palabras |  | 2Ch | 385 palabras |
| 04h | 359 palabras |  | 2Dh | 513 palabras |
| 09h | 1 918 palabras |  | 2Eh | 609 palabras |
| 0Ah | 959 palabras |  | 31h | 62 palabras |
| 0Bh | 639 palabras |  | 32h | 153 palabras |
| 11h | 766 palabras |  | 33h | 171 palabras |
| 12h | 383 palabras |  | 34h | 177 palabras |
| 13h | 255 palabras |  | 35h | 199 palabras |
| 14h | 191 palabras |  | 36h | 256 palabras |
| 21h | 5 palabras |  | 37h | 144 palabras |
| 22h | 9 palabras |  | 38h | 160 palabras |
| 23h | 13 palabras |  | 39h | 1 278 palabras |
| 24h | 17 palabras |  | 3Ah | 1 726 palabras |
| 25h | 33 palabras |  | 3Bh | 2 302 palabras |
| 26h | 49 palabras |  | 3Ch | 2 398 palabras |
| 27h | 65 palabras |  | 3Dh | 2 878 palabras |
| 28h | 97 palabras |  | 3Eh | 3 454 palabras |
| 29h | 129 palabras |  | 3Fh | 3 598 palabras |

## 7.2	Tipo de bloque variable

La presencia de un tamaño de bloque variable en el canal de línea de carga útil será indicada por el valor C1h. Por tanto, los bits B7 y B6 se ponen a «1» para definir fácilmente la presencia de un bloque variable.

Con un bloque variable, se permite cualquier tamaño de las palabras de datos de bloque consecutivas y el bloque variable puede ampliarse más allá de la longitud de un canal de línea.

Cuando el bloque variable ocupa más de un canal de línea, los canales de línea utilizados serán contiguos y los datos de encabezamiento se repetirán para todos los canales de línea asociados con el bloque variable. Los canales de línea se considerarán parte de la secuencia contigua de un bloque variable con el canal C de cualquier línea que preceda al canal Y.

# 8	Bandera de CRC de carga útil

La bandera de CRC de carga útil constará de una palabra proporcionada sólo para que haya compatibilidad con la Recomendación  UIT-R BT.1381. Esta palabra es redundante en la HD-SDTI porque las palabras de CRC de cada secuencia EAV se calculan desde la primera palabra de la carga útil hasta la última palabra del número LN.

La bandera de CRC de carga útil se fijará a 00h. Todos los demás valores están reservados pero no están definidos.

# 9	Datos reservados de ampliación de encabezamiento

Los datos reservados de ampliación de encabezamiento se colocarán después de la bandera de CRC. El valor por defecto de las cinco palabras de datos reservadas será 00h.

# 10	CRC de encabezamiento

La CRC de encabezamiento se insertará después de cada encabezamiento de datos auxiliares. La CRC de encabezamiento se aplica a los 10 bits de cada palabra, empezando por la palabra de DID hasta la última palabra de datos reservada.

El polinomio generador de la CRC de encabezamiento será:

G(X)  X18  X5  X4  1 (véase la Fig. 7).

La CRC de encabezamiento estará contenida en los bits CRC17 a CRC0 como se define en la Fig. 6, y el valor inicial se pondrá a todo unos.

Figura 6

Definiciones de los bits CRC de encabezamiento

## 10.1	Formatos de datos de carga útil

Los datos de carga útil HD-SDTI pueden estar presentes en cualquier canal de línea desde el fin del SAV hasta el comienzo de EAV. Algunas aplicaciones pueden restringir la utilización de ciertos canales de línea.

Aunque pueden existir datos sobre cualquier línea, debe señalarse que los datos pueden degradarse durante una conmutación.

# 11	Asignación de bits de carga útil

Los datos de carga útil estarán compuestos por:

–	palabras de 8 bits contenidas en los bits B7 a B0 con el bit B8 puesto a paridad par de los bits B7 a B0;

–	palabras de 9 bits contenidas en los bits B8 a B0.

La aplicación definirá si se utilizan entradas de 8 bits o de 9 bits. Se recomienda utilizar los modos de entrada de 8 bits, a menos que puedan darse razones claras para utilizar el modo de entrada de 9 bits. El modo de 9 bits está previsto sobre todo para la compatibilidad retrospectiva con la Recomendación UIT-R BT.1381.

En todos los casos, el bit B9 de cada palabra de datos de carga útil se pondrá al complemento del bit B8 con excepción de las palabras separador y código de fin de los bloques variables.

# 12	Tipo de datos

El tipo de datos se compondrá de una palabra de 8 bits contenida en los bits B7 a B0 tanto para bloques fijos como variables.

CUADRO 7

Data type

| Type | Description |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101h 102h 203h 104h 205h 206h 107h 108h 209h 20Ah 10Bh 20Ch 10Dh 10Eh 20Fh 110h | SXV CP-System CP-Picture CP-Audio CP-Data |  | 241h 242h 143h 244h 145h 146h 247h 248h 149h 14Ah 24Bh 14Ch 24Dh 24Eh 14Fh 250h | DV CAM-1 HDCam |

CUADRO 7 (Continuación)

| Type | Description |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211h 212h 113h 214h 115h 116h 217h 218h 119h 11Ah 21Bh 11Ch 21Dh 21Eh 11Fh 120h | SDTI-PF |  | 151h 152h 253h 154h 255h 256h 157h 158h 259h 25Ah 15Bh 25Ch 15Dh 15Eh 25Fh 260h | MPEG-2 P/S MPEG-2 T/S |
| 221h 222h 123h 224h 125h 126h 227h 228h 129h 12Ah 22Bh 12Ch 22Dh 22Eh 12Fh 230h | DVCPRO1/Digital S DVCPRO2 |  | 161h 162h 263h 164h 265h 266h 167h 168h 269h 26Ah 16Bh 26Ch 16Dh 16Eh 26Fh 170h |  |
| 131h 132h 233h 134h 235h 236h 137h 138h 239h 23Ah 13Bh 23Ch 13Dh 13Eh 23Fh 140h | HD-D5 |  | 271h 272h 173h 274h 175h 176h 277h 278h 179h 17Ah 27Bh 17Ch 27Dh 27Eh 17Fh 180h |  |

CUADRO 7 (Continuación)

| Type | Description |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281h 282h 183h 284h 185h 186h 287h 288h 189h 18Ah 28Bh 18Ch | SXA |  | 1C1h 1C2h 2C3h 1C4h 2C5h 2C6h 1C7h 1C8h 2C9h 2CAh 1CBh 2CCh | SXC |
| 28Dh 28Eh 18Fh 290h |  |  | 1CDh 1CEh 2CFh 1D0h |  |
| 191h 192h 293h 194h 295h 296h 197h 198h 299h 29Ah 19Bh 29Ch 19Dh 19Eh 29Fh 2A0h |  |  | 2D1h 2D2h 1D3h 2D4h 1D5h 1D6h 2D7h 2D8h 1D9h 1DAh 2DBh 1DCh 2DDh 2DEh 1DFh 1E0h | FC |

CUADRO 7 (Fin)

| Type | Description |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A1h 1A2h 2A3h 1A4h 2A5h 2A6h 1A7h 1A8h 2A9h 2AAh 1ABh 2ACh 1ADh 1AEh 2AFh 1B0h | Hasta 64 UIT-R BS 647 Canales de audio/datos |  | 2E1h 2E2h 1E3h 2E4h 1E5h 1E6h 2E7h 2E8h 1E9h 1EAh 2EBh 1ECh 2EDh 2EEh 1EFh 2F0h | User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application User application |
| 2B1h 2B2h 1B3h 2B4h 1B5h 1B6h 2B7h 2B8h |  |  | 1F1h 1F2h 2F3h 1F4h 2F5h 2F6h 1F7h 1F8h | User application User application User application User application User application User application User application User application |
| 1B9h 1BAh 2BBh 1BCh 2BDh 2BEh 1BFh |  |  | 2F9h 2FAh 1FBh 2FCh 1FDh 1FEh 2FFh | User application User application User application User application User application User application User application |
| 2C0h |  |  | 200h | Invalid data |

# 13	Estructura de datos de bloque fijo

La estructura de datos de bloque fijo se definirá en la Fig. 8 y consta de una palabra de tipo datos de 1 byte seguida por el bloque de datos.

La palabra de tipo de datos identificará el tipo de los datos contenidos en el bloque de datos. La longitud de cada bloque de datos será identificada por el valor de tipo de bloque contenido en los datos de encabezamiento y vendrá definida por la longitud indicada en el Cuadro 6.

# 14	Estructura de datos de bloque variable

La estructura de datos de bloque variable se definirá en la Fig. 9. Comprenderá un separador de 1 palabra, seguido por una palabra de tipo de datos de 1 byte, una cuenta de palabras de 4 bytes, el bloque de datos y terminará en un código de fin de una palabra.

Si un bloque variable sobrepasa la longitud de un canal de línea, los datos continuarán sucediendo a los canales de línea hasta el fin del bloque. Todos los canales de línea que transportan una parte del mismo bloque variable deben ser coherentes con los datos de encabezamiento mientras que dure el bloque variable.

Se recomienda que todos y cada uno de los bloques variables comiencen por una nueva línea que siga inmediatamente a la SAV.

Cualquier espacio entre la palabra de código de fin de un bloque variable y el comienzo de un nuevo bloque variable o la primera palabra de la EAV en la misma línea se rellenará con el valor 200h.

## 14.1	Separador y código de fin

Cada bloque variable comenzará por un separador de 1 palabra y terminará por un código de fin de 1 palabra. Los valores del separador y del código de fin serán las palabras de 10 bits siguientes.

B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Separador, 309h:	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Código de fin, 30Ah:	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0

Obsérvese que el bit B9 del separador y de los códigos de fin no es el complemento del bit B8. Estos dos códigos son valores registrados que rompen las reglas HD-SDTI normales a fin de garantizar su valor único y proporcionar por tanto códigos de comienzo y de fin inequívocos para cada bloque variable.

## 14.2	Contador de palabras

La cuenta de palabras constará de cuatro palabras que se muestran en la Fig. 10. La cuenta de palabras se utilizará para representar el número de palabras en el bloque de datos.

La cuenta de palabras estará contenida en los bits C31 a C0, y se interpretará como un único entero sin signo de 32 bits con C31 como MSB.

Se utilizará un valor de cuenta de palabras de 00h, 00h, 00h, 00h para indicar sea un bloque variable de longitud desconocida o un bloque variable cuya longitud sobrepase la de una capacidad de cuenta de palabras. En dicho caso, la compleción de un bloque variable es definida sólo por la recepción de una palabra de código de fin.

El propósito de esta norma es que todos los equipos de recepción intenten recibir los datos en un bloque variable aun si la cuenta de palabras tiene un valor cero.

*	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en octubre de 2010 de conformidad con la Resolución UIT-R 1.