RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1614

Identification de la charge utile vidéo pour interfaces
de télévision numérique

(Question UIT-R 20/6)

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que de nombreux pays se dotent actuellement d'installations de production de télévision numérique à composantes vidéo numériques conformes aux prescriptions figurant dans les Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 et UIT-R BT.799;

b)	que l'on installe actuellement des systèmes de production de télévision à haute définition (TVHD) utilisant des interfaces TVHD numériques conformes aux prescriptions figurant dans la Recommandation UIT-R BT.1120;

c)	qu'un signal conforme aux prescriptions de la Recommandation UIT-R BT.1120 a la capacité nécessaire pour acheminer d'autres formats source sur ces connexions numériques série;

d)	que l'on peut tirer des avantages en termes d'exploitation et de coûts de l'utilisation d'une infrastructure unique pour l'acheminement de divers formats source;

e)	qu'il est nécessaire d'identifier les charges utiles acheminées sur une interface qui peut être utilisée pour de multiples formats source,

recommande

d'utiliser l'identification de charge utile vidéo définie dans la norme SMPTE 352M-2002 «Video Payload Identification for Digital Interfaces» pour spécifier le format source particulier en cours de transmission sur l'interface numérique série à haute définition conforme à la Recommandation UIT-R BT.1120.

NOTE 1 – La norme SMPTE 352M comporte une référence normative à la norme SMPTE 296M «1280  720 Progressive Image Sample Structure – Analog and Digital Representation and Analog Interface». Les formats suivants énumérés dans le Tableau 1 de cette norme ne sont pas considérés comme faisant partie de la présente Recommandation:

| Elément du Tableau 1 | Désignation du système | Fréquence d'image |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1280  720/50 | 50 |
| 6 | 1280  720/25 | 25 |
| 7 | 1280  720/24 | 24 |
| 8 | 1280  720/23,98 | 24/1,001 |

La norme SMPTE 352M contient une référence normative à la norme SMPTE 292M «Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Televisions Systems». Le format 1250 lignes/50 Hz indiqué dans la colonne C du Tableau 1 de cette norme SMPTE 292M n'est pas considéré comme faisant partie de la présente Recommandation.

La norme SMPTE 352M contient une référence normative aux normes SMPTE 344M «540 Mb/s Serial Digital Interface», SMPTE 347M «540 Mb/s Serial Digital Interface – Source Image Format Mapping», SMPTE 359M «Dynamic Documents» et SMPTE 372M «Dual Link 292M Interface for 1920  1080 Picture Raster». Ces quatre normes SMPTE et toute spécification se rapportant exclusivement à celles-ci ne sont pas considérées comme faisant partie de la présente Recommandation.

Résumé de la norme SMPTE 352M-2002

Cette norme définit un identificateur de charge utile à quatre octets qui peut être ajouté aux interfaces de télévision numérique pour les besoins d'identification de la charge utile vidéo. Cet identificateur doit s'appliquer à toutes les interfaces de télévision numérique actuelles et futures. La norme définit la manière dont cet identificateur est placé dans le paquet de données auxiliaires conformément à la norme SMPTE 291M. Elle spécifie la position de l'échantillon, le ou les numéros de ligne ainsi que le taux de répétition du paquet de données auxiliaires pour différentes interfaces de télévision numérique. La norme comporte en outre des définitions pour l'interprétation de chaque octet de l'identificateur, bien que des valeurs pour de nombreuses interfaces de télévision numérique puissent avoir des attributions particulières. Les valeurs d'identificateur de charge utile pour les interfaces de télévision numérique existantes sont définies; elles établissent des lignes directrices pour l'attribution des valeurs d'identificateur de charge utile appropriées aux futures interfaces de télévision numérique.

NOTE 1 – La norme SMPTE 352M-2002 figure à l'Annexe 1.

La norme SMPTE 352M-2002 et son résumé renvoient uniquement à la version 2002, qui est celle qui a été approuvée, le 4.01.03 en application de la Résolution UIT-R 45, par les Administrations des Etats Membres de l'UIT et par les Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d'études 6 des radiocommunications. Comme convenu entre l'UIT et la SMPTE, ladite version a été fournie par la SMPTE qui en a autorisé l'utilisation et l'UIT-R a accepté de l'inclure dans la présente Recommandation. Toute version ultérieure de la norme SMPTE 352M-2002, qui n'aurait pas été agréée et approuvée par la Commission d'études 6, n'entre pas dans le cadre de la présente Recommandation. Pour des versions ultérieures de documents SMPTE, le lecteur est prié de consulter le site web de la SMPTE à l'adresse URL suivante: http://www.smpte.org/.

Note du Secrétariat: La norme SMPTE 352M-2002, dont la version électronique était disponible sur un site web, a été annexée au texte de la présente Recommandation.