RECOMENDACION  UIT-R  BT.1664

Representación de imágenes de diversas relaciones de formato en aplicaciones de generación de imágenes digitales en pantalla grande1
que utilizan un ráster de 16:9

(Cuestión UIT-R 15/6)

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)	que las aplicaciones de imágenes digitales en pantalla grande (LSDI, large screen digital imagery) pueden provocar el recorte indeseado de imágenes elaboradas minuciosamente, por ejemplo: las que tienen una relación de formato de 1,66:1 o de 1,85:1, cuando dichas imágenes se transfieren a una copia maestra LSDI con una relación de formato de imagen de 16:9;

b)	que las buenas prácticas de diseño exigen el respeto al esfuerzo creativo;

c)	que debe conservarse la composición original de la imagen sin recortes;

d)	que la Recomendación UIT-R BR.1374 – Dimensiones de la zona explorada en las películas cinematográficas de 16 mm y 35 mm utilizadas en televisión, trata específicamente de la transferencia de películas a vídeo, en lo que se refiere a relaciones de formato de la imagen, y especifica valores de referencia para las dimensiones de la zona explorada de la película durante su transferencia a televisión, cuando la película se ha fotografiado para su proyección óptica,

recomienda

1	conservar la composición original de las imágenes de programa durante la utilización posterior del mismo;

2	efectuar, cuando se utilice un sistema de imágenes LSDI con una relación de formato de 16:9 para la presentación de programas, una adaptación de las imágenes compuestas en origen con relaciones de formato diferentes, a la imagen de presentación 16:9 de modo que no se recorte parte alguna de la imagen original, aunque esto provoque la supresión de partes de la imagen2 de presentación 16:9.

Anexo 1
(no obligatorio)

Ejemplos de adaptación de diversas relaciones de formato de imagen a una imagen de presentación con una relación de formato de 16:9

El Cuadro 1 contiene ejemplos no obligatorios de la adaptación de imágenes compuestas con diversas relaciones de formato a una imagen de presentación con una relación de formato de 16:9, sin que quede recortada su composición.

En los ejemplos se supone que se utilizan lentes de proyección esféricas y un ráster de presentación con una relación de formato de 16:93. El modo de actuación previsto es el siguiente:

–	Las imágenes de programa se adaptan rellenando la altura del ráster de presentación en los ejemplos 1, 2 y 3, y rellenando la anchura del ráster de presentación en el ejemplo 4.

–	Las zonas del ráster de presentación que sobrepasan las imágenes de programa se borran.

CUADRO  1

Ejemplos de adaptación de imágenes de diversas relaciones
de formato a la imagen de presentación 16:9

| Ejemplo | Relación de formato original de la imagen | Presentación | Aspecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,33:1 (4:3) | El ráster de presentación 16:9 tiene zonas en negro, un 12,5 de anchura, a cada lado de la imagen original |  |
| 2 | 1,37:1 (Academia) | El ráster de presentación de 16:9 tiene zonas en negro, un 11,5 de anchura, a cada lado de la imagen original |  |
| 3 | 1,66:1 | El ráster de presentación 16:9 tiene zonas en negro, un 3,5 de anchura, a cado lado de la imagen original |  |
| 4 | 1,85:1 | El ráster de presentación 16:9 tiene zonas en negro, un 2 de la altura, en las partes superior e inferior de la imagen original |  |

1	 	Las imágenes digitales en pantalla grande (LSDI) son una familia de sistemas de imágenes digitales aplicables a programas tales como representaciones dramáticas y comedias, acontecimientos deportivos y culturales, conciertos, etc., para una presentación en pantalla grande con calidad de alta resolución en salas cinematográficas, teatros, salas y otros locales adecuadamente equipados.

2	 	Los ejemplos del Cuadro 1 (no obligatorios) dan una idea del grado de adaptación de imágenes de programa con diversas relaciones de formato a la imagen de presentación 16:9.

3	 	El caso de imágenes compuestas en origen con relaciones de formato más ancho puede resolverse comprimiendo horizontalmente dichas imágenes en el ráster explorado de 16:9 por medio de lentes anamórficas. Estas imágenes se descomprimen posteriormente en la proyección por medio de las lentes anamórficas complementarias acopladas al proyector digital.