Recomendación UIT-R BT.1692-1 (09/2009)

Optimización de la calidad de la reproducción del color en tevisión digital

Serie BT Servicio de radiodifusión (televisión)

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2009

 UIT 2009

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1692-1

Optimización de la calidad de la reproducción
del color en televisión digital

(2004-2009)

Cometido

En la presente Recomendación se determina que las soluciones técnicas para sistemas de televisión digital adaptables en color deben basarse en la utilización de modelos de apariencia del color creados teniendo en cuenta la adaptación del sistema visual humano a las condiciones de observación (posiblemente diferentes) en los extremos de transmisión y recepción del trayecto de la señal de televisión.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en televisión digital, la calidad de la reproducción del color es una parte importante de la calidad global de las imágenes y del propio servicio de televisión;

b)	que, probablemente, en el futuro las entidades de radiodifusión seguirán estando interesadas en perfeccionar la calidad colorimétrica de las imágenes de televisión digital;

c)	que el nivel actual de conocimientos sobre colorimetría puede constituir la base para un nuevo desarrollo de los métodos de optimización de la calidad de la reproducción del color en televisión digital;

d)	que, en todo el mundo, el desarrollo de los sistemas de televisión digital se basa en la transmisión del tren digital que contiene, particularmente, metadatos con información de servicio que puede ser utilizada para optimizar las transmisiones de vídeo en la cadena completa de televisión digital de extremo a extremo. Es posible optimizar la calidad de la reproducción del color mediante el procesamiento de la imagen de televisión en ambos extremos de la cadena completa de transmisión, incluidas las condiciones de visualización;

e)	que la utilización de estadísticas de la imagen en color, las propiedades del ojo humano para percibir los colores y el empleo de un modelo adecuado de apariencia del color pueden ofrecer la oportunidad de seguir mejorando la compresión de la imagen, y se debe tomar una decisión teniendo en cuenta la solución de compromiso entre la calidad de la imagen y, en particular, la calidad de reproducción del color y el grado de reducción de la velocidad binaria;

f)	que la utilización de nuevos métodos de procesamiento y compresión de la imagen en color puede brindar nuevas posibilidades de reproducción del color en televisión digital;

g)	que los métodos modernos de la codificación de vídeo digital para la presentación de imágenes están orientados a una codificación de muestras de imagen o bien a una codificación basada en objetos. La utilización de la presentación de información vídeo basada en objetos permite alcanzar una reducción importante de la velocidad binaria y su aplicación en la radiodifusión por televisión está en curso de estudio en todo el mundo;

h)	que la presentación de información vídeo basada en objetos implica la posibilidad de diferencias en las condiciones de captación, producción y procesamiento de objetos separados, y que en el proceso de producción de programas o en cualquier otro procedimiento vídeo en la cadena de televisión de extremo a extremo, la posibilidad de equilibrar la información de objetos separados debe ser proporcionada por los metadatos, y esta información debe someterse a las condiciones de visualización común en el extremo de transmisión y/o recepción;

j)	que en el futuro algunos receptores podrían contener algoritmos que establecerán el procedimiento para lograr una reproducción óptima del color de manera subjetiva;

k)	que en la Recomendación UIT-R BT.1361 se especifica un conjunto único de parámetros de colorimetría y de características correspondientes necesarios para todos los futuros sistemas de televisión para la gama convencional y ampliada de colores;

l)	que los nuevos métodos deben ser compatibles con los métodos de transmisión del color digitales establecidos, de manera que en el futuro existan dos tipos de sistema:

–	sistemas de televisión adaptables en blanco y negro;

–	sistemas de televisión digitales adaptables en color,

recomienda

1	que las soluciones técnicas para los sistemas de televisión digital adaptables en color se basen en la utilización de modelos de apariencia del color en cuya creación se tenga en cuenta la adaptación del sistema visual humano a las condiciones de observación (posiblemente diferentes) en ambos extremos del trayecto de la señal de televisión;

2	que en el caso de la presentación de imágenes basada en objetos, es conveniente que los metadatos transporten parámetros relativos a la captación, procesamiento, transmisión, etc., de objetos específicos;

3	que los modelos de apariencia del color (construidos teniendo en cuenta los valores umbral o sin los valores umbral) pueden ser parte de los futuros sistemas y, en este caso, el sistema se convertirá en un sistema de televisión digital adaptable en color;

4	que la compatibilidad con sistemas antiguos es necesaria para los sistemas de televisión digital adaptables en color y que los parámetros de colorimetría y las características correspondientes, descritos en la Recomendación UIT-R BT.1361, deben utilizarse en los sistemas de televisión digital adaptables en color;

5	que en el futuro deben recomendarse condiciones adicionales de observación para la visualización de la televisión en color.