Рекомендация МСЭ-R BT.1699-1 (09/2009)

Гармонизация форматов декларативных приложений для интерактивного ТВ

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publications/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1699-1

Гармонизация форматов декларативных приложений* 
для интерактивного ТВ

(Вопросы МСЭ-R 13/6 и МСЭ-T 4/9)

(2005-2009)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация предназначена для гармонизации среды приложений для декларативных приложений, предназначенных для интерактивного телевидения. В ней определяются общие элементы, типы носителей информации и программные интерфейсы приложений (API) на синтаксическом уровне среды декларативных приложений.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что цифровые вещательные службы (спутниковые, земные и кабельные) становятся широко доступными и предлагают мультимедийные приложения;

b)	что были разработаны мультимедийные приложения, содержащие видео, аудио, неподвижные изображения, текст, графику и т. д., связанные с интерактивными возможностями;

c)	что в мультимедийных приложениях, планируемых или разворачиваемых в некоторых Регионах, используется среда декларативных приложений;

d)	что для производства и международного обмена мультимедийными приложениями желательны общие форматы приложений;

e)	что в Рекомендации МСЭ-T J.200, помимо приведенного выше определения, определяется высокоуровневая архитектура для гармонизированного набора форматов для интерактивных приложений и программные интерфейсы приложений (API) и приводится структура среды приложений, содержащая среду процедурных приложений и среду декларативных приложений для служб цифрового телевидения;

f)	что в Рекомендации МСЭ-T J.202 определяется общее ядро форматов процедурных приложений в среде процедурных приложений для приложений интерактивного ТВ;

g)	что технические требования гармонизованных форматов декларативного содержимого в среде декларативных приложений также требуются для приложений интерактивного ТВ,

рекомендует,

1	чтобы для приложений интерактивного ТВ в среде декларативных приложений использовались гармонизованные форматы декларативных приложений, указанные в Приложениях 1–7.

Приложение 1

Общее ядро форматов декларативных приложений
для интерактивного ТВ

# 1	Введение

В настоящей Рекомендации определяется функциональная общность среды декларативных приложений для технических требований приложений интерактивного ТВ вида ACAP-X, BML и DVB-HTML. Элементы, которые являются общими для этих трех стандартов, определяются как "Общее ядро". Значение Общего ядра должно помогать авторам программ, используя эти стандарты, обмениваться декларативными приложениями на международной основе. В этой Рекомендации также отмечаются свойства вне Общего ядра охватываемых стандартов. Цель этой Рекомендации состоит в том, чтобы отметить эти различия для содействия в усилиях, направленных на увеличение общности стандартов, чтобы далее улучшить функциональные возможности и увеличить экономию, обусловленную ростом масштаба.

# 2	Общий обзор

Настоящая Рекомендация предназначена для гармонизации среды приложений для декларативных приложений, предназначенных для интерактивного телевидения. В ней определяются общие элементы, типы носителей информации и программные интерфейсы приложений (API) на синтаксическом уровне среды декларативных приложений в целях удовлетворения региональных требований к приложениям для трех стандартов ACAP-X, BML и DVB-HTML, как определено в нормативных ссылках ниже. Эта Рекомендация включает семь приложений. В Приложении 2 описывается Общее ядро этих трех стандартов. В Приложении 3 описываются дополнительные функциональные возможности вне Общего ядра для BML. В Приложении 4 описываются дополнительные функциональные возможности вне Общего ядра для ACAP-X. В Приложении 5 описываются дополнительные функциональные возможности вне Общего ядра для DVB-HTML.

Описанный в Приложении 6 формат – это интерактивный формат для перевода между форматами, включая Общее ядро и стандарты, описываемые в настоящей Рекомендации. Описанный в Приложении 7 формат – это структура для соединения созданного в нескольких форматах контента в единый контент.

Отмечается, что существуют и другие декларативные форматы, такие как ETSI-MHEG и SMPTE DDE-T, которые не охвачены в настоящей Рекомендации. Однако переходу от используемой среды к гармонизированной среде содействует идентификация Общего ядра и перевод с применением промежуточного формата.

# 3	Справочные документы

## 3.1	Нормативные справочные документы

| [1] BML | ARIB STD-B24 V4.0 |
| --- | --- |
| [2] ACAP-X | ATSC CS/101A |
| [3] DVB-HTML | ETSI TS 102 812 V1.2.1 |
| [4] wTVML | ETSI TS 102 322 V1.1.1 |
| [5] NCL | ABNT NBR 15606-2 V2 |

Пользователям настоящей Рекомендации предлагается изучить возможность применения самого последнего издания указанных выше справочных документов, за ведение и поддержание которых отвечают выпускающие их органы по стандартизации. Авторам содержимого следует ссылаться на указанную документацию, чтобы гарантировать соответствие семантике, предоставляемой такими элементами, типами носителей информации и интерфейсами API.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Стандарты BML, ACAP-X, DVB-HTML, wTVML и NCL указаны в ссылках в Дополнении 1 к данной Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – По согласованию между МСЭ-R, ABNT, ATSC, ARIB и ЕТСИ, версии, перечисленные в пункте 3.1, были разрешены для использования организациями ABNT, ATSC, ARIB и ЕТСИ и приняты МСЭ-R для включения в настоящую Рекомендацию. Любые последующие версии этих стандартов, которые не были приняты и не одобрены МСЭ-R, не являются частью настоящей Рекомендации.

## 3.2	Информативные справочные документы

| [1] ETSI-MHEG | ETSI TS 202 184 V1.1.1 |
| --- | --- |
| [2] J.202 | Рекомендация МСЭ-T J.202 |
| [3] J.200 | Рекомендация МСЭ-Т J.200 |

## 3.3	Термины и определения

См. нормативные справочные документы, перечисленные в пункте 3.1.

Приложение 2

Общее ядро

# 1	Общий обзор

Ниже описываются методика Общего ядра, Общего ядра для типов носителей информации, разметки XML, разметки таблицы стилей, интерфейсов API мономедиа и поведенческих интерфейсов API, которые основаны на общности между ACAP-X, BML и DVB-HTML. Следует отметить, что BML имеет четыре профиля контента. Если не указано иное, то предполагаются все четыре профиля BML.

## 1.1	Методика

### 1.1.1	Модель уровня

Графическому уровню следует лежать на вершине других таких уровней, как плоскость видео или текста.

### 1.1.2	Жизненный цикл приложения

Должен быть механизм для уничтожения приложения, который находится за пределами самого приложения.

## 1.2	Тип носителя информации

Общие типы носителей информации перечислены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Общий тип носителя информации

Изображение/jpeg

Изображение/png

Текст/css

Приложение/xhtml+xml

## 1.3	Схема

Общая схема указана в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Общая схема

http://

https://

## 1.4	Разметка XML

Общие разметки XML перечислены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Модуль общей разметки XML

Структура

Текст

Гипертекст

Перечень

Представление

Двунаправленный текст

Формы

Изображение

Карта изображения стороны клиента

Объект

Кадры

Цель

Мета-информация

Подготовка сценария

Таблица стилей

Атрибут стиля

Звено

Основание

Общие разметки XML для BML для основных служб (фиксированный оконечный профиль), ACAP-X и DVB-HTML перечисляются в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Общая разметка XML для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

| Общие атрибуты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атрибуты ядра |  | Класс идентификатора (Id) |
| Атрибуты стилей |  |  |
|  |  | Стиль |
| Модули ядра |  |  |
| Модуль структуры |  |  |
|  | тело | %Core.attrib; |
|  | голова |  |
|  | заглавие |  |
| Модуль текста |  |  |
|  | br | %Core.attrib |
|  | div(1) | %Common.attrib |
|  | p(1), (2) | %Common.attrib |
|  | интервал | %Common.attrib |
| Модуль гипертекста |  |  |
|  | a | %Common.attrib ключ доступа href |
| Модуль форм |  |  |
|  | вводимые данные(1) | %Common.attrib ключ доступа отключен только для чтения максимальная длина тип значение |
| Модуль объекта |  |  |
|  | объект(1) | %Common.attrib данные тип |
| Модуль мета-информации |  |  |
|  | мета | имя содержимое |
| Модуль подготовки сценария |  |  |
|  | сценарий |  |
| Модуль таблицы стилей |  |  |
|  | стиль |  |
| (1) Только эти элементы могут быть дочерним элементом от <div>. (2) Только эти элементы и CDATA могут быть дочерним элементом от <p>. |  |  |

## 1.5	Таблица стилей

### 1.5.1	Общие свойства таблиц стилей

Общие свойства таблиц стилей перечислены в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5

Общие свойства таблиц стилей

| Фон | Ясный | Контур-цвет |
| --- | --- | --- |
| Фон-прикрепление | Усечение | Контур-стиль |
| Фон-цвет | Цвет | Контур-ширина |
| Фон-изображение | Содержимое | Переполнение |
| Фон-позиция | Счетчик-увеличить | Заполнение |
| Фон-повторить | Счетчик-переустановить | Заполнение-дно |
| Граница | Отобразить | Заполнение-левое |
| Граница-дно | Плавать | Заполнение-правое |
| Граница-дно-цвет | Шрифт | Заполнение-вершина |
| Граница-дно-стиль | Шрифт-семейство | Позиция |
| Граница-дно-ширина | Шрифт-размер | Правый |
| Граница-цвет | Шрифт-стиль | Текст-выровнять |
| Граница-левая | Шрифт-вариант | Текст-украшение |
| Граница-левая-цвет | Шрифт-вес | Текст-отступ |
| Граница-левая-стиль | Высота | Текст-преобразовать |
| Граница-левая-широта | Левый | Вершина |
| Граница-правая | Буква-разрядка | Вертикальная-выровнять |
| Граница-правая-цвет | Линия-высота | Видимость |
| Граница-правая-стиль | Перечень-стиль | Белый-пробел |
| Граница-правая-ширина | Перечень-стиль-изображение | Ширина |
| Граница-стиль | Перечень-стиль-позиция | Слово-разрядка |
| Граница-вершина | Перечень-стиль-тип | Z-индекс |
| Граница-вершина-цвет | Запас | Nav-индекс |
| Граница-вершина-стиль | Запас-дно | Nav-левый |
| Граница-вершина-ширина | Запас-левый | Nav-правый |
| Граница-ширина | Запас-правый | Nav-вверх |
| Дно | Запас-вершина | Nav-вниз |
| Заглавие-сторона | Контур |  |

Общие свойства таблиц стилей для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6

Общие свойства таблиц стилей для BML
для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

@носитель информации

Запас

Заполнение-вершина

Заполнение-правое

Заполнение-дно

Заполнение-левое

Граница-ширина

Граница-стиль

Позиция

Левая(1)

Вершина(1)

Ширина(1)

Высота(1)

Z-индекс

Линия-высота

Отобразить

Видимость

Переполнение

Фон-изображение

Фон-повторить

Шрифт-семейство

Шрифт-размер

Шрифт-вес

Текст-выровнять

Буква-разрядка

Белый-пробел

(1) Элементы <ввод>, <объект>, <div> и <p> должны иметь эти значения свойств. Элементы <br>, <a>, <интервал> должны не иметь эти значения свойств.

Более того, следует использовать следующие ограничения:

–	свойство отображения

Только один элемент блока может быть применен для <p>, <div>, <тело>, <ввод> и <объект>.
Только линейные значения могут быть применены для <br>, <a> и <интервал>.

–	свойство позиции

Только абсолютные значения могут быть применены для <p>, <div>, <ввод> и <объект>.
Только статические значения могут быть применены для <br>, <интервал> и <a>.

### 1.5.2	Общие селекторы CSS

Общие селекторы CSS перечислены в таблице 7.

ТАБЛИЦА 7

Общие селекторы CSS

Универсальный

Тип

Потомок

Класс

Идентификатор (Id)

:первый-дочерний псевдо-класс

:псевдо-класс звена

:псевдо-класс зависания

:активный псевдо-класс

:псевдо-класс фокуса

:параллельный псевдо-класс

:псевдо-элементы (:первый-дочерний, :первая-буква, :перед, :после)

Общие селекторы CSS для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

Общие селекторы CSS для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

Универсальный

Тип

Динамический(:фокус и :активный)

Класс

Идентификатор (Id)

## 1.6	Язык подготовки сценария

Общим языком подготовки сценария является ECMAScript, 2-е издание, со следующими ограничениями:

–	Тип числа поддерживает только операцию целого числа.

Общие собственные объекты для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

Общие собственные объекты для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

| Объект | Методы, свойства |
| --- | --- |
| (глобальный) | NaN parseInt(строка, основание счисления) isNaN(номер) |
| Объект | Все |
| Object.prototype [Объект.прототип] | Все |
| Функция | прототип длина |
| Function.prototype [Функция.прототип] | Все |
| Матрица | Все |
| Array.prototype [Матрица.прототип] | Все |
| Строка | Все |
| String.prototype [Строка.прототип] | Все |
| Булево значение | Все |
| Boolean.prototype [Булево.прототип] | Все |
| Число | Прототип MAX_VALUE MIN_VALUE NaN Число([значение]) Новое число([значение]) |
| Number.prototype [Число.прототип] | Все |
| Дата | Прототип Дата([год [, месяц [, дата [, часы [, минуты [, секунды [, мс ]]]]]]]) новая Дата([год [, месяц [, дата [, часы [, минуты [, секунды [, мс ]]]]]]]) |
| Date.prototype [данные.прототип] | toString() getFullYear() getUTCFullYear() getMonth() getUTCMonth() getDate() getUTCDate() getDay() getUTCDay() getHours() getUTCHours() getMinutes() getUTCMinutes() getSeconds() getUTCSeconds() getMilliseconds() getUTCMilliseconds() getImtezoneOffset() setMilliseconds(ms) setUTCMilliseconds(ms) setSeconds(sec [, ms]) setUTCSeconds(sec [, ms]) setMinutes(min, [, sec [, ms]]) setUTCMinutes(min, [, sec [, ms]]) setHours(hours, [,(min, [, sec [, ms]])] setUTCHours(hours, [,(min, [, sec [, ms]])] setDate(date) setMonth(mon [, date]) setUTCMonth(mon [, date]) setFullYear(year [, mon [, date]]) setUTCFullYear{year [, mon [, date]]} toLocaleString() toUTCString() |

Для BML для основных служб, длина для представления знакового целого числа составляет 32 бита, включая знак.

## 1.7	Интерфейс API DOM

Общие интерфейсы API DOM на уровне 1 DOM перечислены в таблице 10.

ТАБЛИЦА 10

Общие интерфейсы API уровня 1 DOM

| Главное ядро | DOMException |
| --- | --- |
|  | DOMImplementation |
|  | DocumentFragment |
|  | Документ |
|  | Узел |
|  | NodeList |
|  | NamedNodeMap |
|  | CharacterData |
|  | Attr |
|  | Элемент |
|  | Текст |
|  | Комментарий |

Общие интерфейсы API уровня 1 DOM для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 11. Интерфейсы, перечисленные в таблице 11, которые не имеют указанных атрибутов или методов, охватывают все атрибуты и методы интерфейсов.

ТАБЛИЦА 11

Общие интерфейсы API уровня 1 DOM для основных служб, 
ACAP-X и DVB-HTML

|  | Интерфейс | Атрибуты, Методы |
| --- | --- | --- |
| Главное ядро | DOMImplementation |  |
|  | Документ | осуществление documentElement |
|  | Узел | ParentNode firstChild lastChild previousSibling nextSibling |
|  | CharacterData | данные длина |
|  | Элемент | tagName |
|  | Текст |  |

Приложение 3

Дополнительные элементы, типы носителей информации
и интерфейсы API для BML

Ниже описываются элементы, типы носителей информации и интерфейсы API для BML в дополнение к тем, которые перечислены в Приложении 2. Пункты, отмеченные как "BD)", являются общими для BML и DVB-HTML. Пункты, отмеченные как "BA)", являются общими для BML и ACAP-X.

# 1	Дополнительные типы носителей информации BML

Дополнительные типы носителей BML перечислены в таблице 12.

ТАБЛИЦА 12

Дополнительные типы носителей информации BML

Из многих частей/смешанный

Текст/xmlBD)

Текст/xsl

Текст/html

Текст/простойBD)

Текст/css

Текст/X-arib-bml;набор символов="euc-jp"

Текст/X-arib-bml;набор символов="UTF-16"

Текст/X-arib-bml;набор символов="Shift_JIS"

Текст/X-arib-bml; набор символов="UTF-8"

Текст/X-arib-jis8text

Текст/X-arib-ecmascript;набор символов="euc-jp"

Текст/X-arib-ecmascript;набор символов="UTF-16"

Текст/X-arib-ecmascript;набор символов="Shift_JIS"

Текст /X-arib-ecmascript; набор символов="UTF-8"

Изображение/gif

Изображение/X-arib-png

Изображение/X-arib-mng

Изображение/X-arib-mpeg2-I

Изображение/X-arib-mpeg4-I-простой

Изображение/X-arib-mpeg4-I-ядро

Изображение/X-arib-H264-I-основная линия

Изображение/X-arib-H264-I-главное

Аудио/X-arib-mpeg2-aac

Аудио/X-arib-mpeg2-bc

Аудио/X-arib-mpeg4

Аудио/X-arib-aiff

ТАБЛИЦА 12 (окончание)

Аудио/X-arib-дополнительный

Аудио/X-arib-romsound

Приложение/X-arib-поток-текст;набор набор знаков="euc-jp"

Приложение/X-arib-поток-текст;набор знаков="UTF-16"

Приложение/X-arib-поток-текст;набор знаков="Shift_JIS"

Приложение/X-arib- поток-текст;набор знаков="UTF-8"

Приложение/X-arib-поток-jis8text

Приложение/X-arib-поток-png

Приложение/X-arib-поток-jpeg

Приложение/X-arib-поток-mpeg2-I

Приложение/X-arib-поток-mpeg4-I-простой

Приложение/X-arib-поток-mpeg4-I-ядро

Приложение/X-arib-mpeg2-tts

Приложение/X-arib-bmlclut

Приложение/X-arib-btable

Приложение/X-arib-drcs

Приложение/X-arib-PDI

Приложение/X-arib-resourceList

Приложение/X-arib-поток-H264-I-основная линия

Приложение/X-arib-поток-H264-I-главный

Приложение/X-arib-mpeg2-ts

Приложение/X-arib-rootcertificate

Приложение/X-arib-contentPlayContrl

Приложение/X-arib-streamControlInfo

Приложение/X-arib-meta+xml; набор знаков ="UTF-8"

Приложение/X-arib-meta+xml; набор знаков ="UTF-16"

Видео/X-arib-mpeg1

Видео/X-arib-mpeg2

Видео/X-arib-mpeg4-простое

Видео/X-arib-mpeg4-ядро

Видео/X-arib-H264-основная линия

Видео/X-arib-H264-главное

# 2	Дополнительная разметка XML BML

Дополнительные разметки XML BML перечисляются в таблице 13.

ТАБЛИЦА 13

Дополнительные разметки XML

| Модуль | Этикетка |
| --- | --- |
| ТаблицаBA) | Все |
| Внутренние событияBA) | Все |
| Идентификация имениBA) | Все |
| Прикладная минипрограмма (аплет) | Все |
| Основные формы | Все |
| Основная таблицаBD) | Все |
| Карта изображения стороны сервера | Все |
| Кадр с внутренним кодированием (Iframe)BD) | Все |
| Наследие | Все |
| Расширение BML | Bml, bevent, beitem, iframe&, body&, div&, span&, a&, bdo&, object& |

# 3	Дополнительные свойства CSS BML

Дополнительные свойства CSS BML перечисляются в таблице 14.

ТАБЛИЦА 14

Дополнительные свойства CSS

Справочная таблица цветов(1)

Цвет-индекс(1)

Фон-цвет-индекс(1)

Граница-цвет-индекс

Граница-вершина-цвет-индекс(1)

Граница-правая-цвет-индекс(1)

Граница-дно-цвет-индекс(1)

Граница-левая-цвет-индекс(1)

Контур-цвет-индекс

Разрешающая способность(1)

Отобразить-формат кадра(1)

Шкала серого-цвет-индекс(1)

Используемый-ключ-перечень(1)

Свойство nav-index(1)

Свойство nav-up(1)

Свойство nav-down(1)

ТАБЛИЦА 14 (окончание)

Свойство nav-left(1)

Свойство nav-right(1)

Свойство -wap-marquee

Свойство -wap-marquee-style

Свойство -wap-marquee-loop

Свойство -wap-marquee-dir

Свойство -wap-marquee-speed

Свойство -wap-accesskey

Свойство -wap-input-format

Свойство -wap-input-required

(1) Эти атрибуты используются для BML для основных служб.

# 4	Дополнительные интерфейсы API DOM BML

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM BML перечислены в таблице 15.

ТАБЛИЦА 15

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM BML

| Расширение ядраBA) | CDATASection |
| --- | --- |
|  | DocumentType |
|  | Система обозначений |
|  | Объект |
|  | EntityReference |
|  | ProcessingInstruction |
| HTML | HTMLCollectionBA) [совокупность] |
|  | HTMLDocumentBA) [документ] |
|  | HTMLElementBA) [элемент] |
|  | HTMLAnchorElementBA) |
|  | HTMLFormElementBA) |
|  | HTMLInputElementBA) |
|  | HTMLOptionElementBA) |
|  | HTMLSelectElementBA) |
|  | HTMLTextAreaElementBA) |
|  | HTMLImageElementBA) |
|  | HTMLObjectElementBA) |
|  | HTMLBodyElementBA) |
|  | HTMLBlockquoteElement |
|  | HTMLPreElement |
|  | HTMLHeadingElement |

ТАБЛИЦА 15 (окончание)

| HTML (продолжение) |  | HTMLHRElement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HTMLDivElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLParagraphElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLQuoteElement |  |  |
|  |  | HTMLBRElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLModElement |  |  |
|  |  | HTMLBaseElement |  |  |
|  |  | HTMLLinkElement |  |  |
|  |  | HTMLDListElement |  |  |
|  |  | HTMLOlistElement |  |  |
|  |  | HTMLUListElement |  |  |
|  |  | HTMLLIElement |  |  |
|  |  | HTMLButtonElement |  |  |
|  |  | HTMLFieldSetElement |  |  |
|  |  | HTMLLabelElement |  |  |
|  |  | HTMLLegendElement |  |  |
|  |  | HTMLOptGroupElement |  |  |
|  |  | HTMLTableCaptionElement |  |  |
|  |  | HTMLTableColElement |  |  |
|  |  | HTMLTableElement |  |  |
|  |  | HTMLTableSectionElement |  |  |
|  |  | HTMLTableCaptionElement |  |  |
|  |  | HTMLTableColElement |  |  |
|  |  | HTMLTableElement |  |  |
|  |  | HTMLTableSectionElement |  |  |
|  |  | HTMLTableCellElement |  |  |
|  |  | HTMLTableRowElement |  |  |
|  |  | HTMLAreaElement |  |  |
|  |  | HTMLMapElement |  |  |
|  |  | HTMLParamElement |  |  |
|  |  | HTMLFrameSetElement |  |  |
|  |  | HTMLFrameElement |  |  |
|  |  | HTMLIFrameElement |  |  |
|  |  | HTMLMetaElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLTitleElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLScriptElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLStyleElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLHeadElement(1) |  |  |
|  |  | HTMLHtmlElement(1) |  |  |
| (1) Эти элементы используются для BML для основных служб. |  |  |  |  |

Расширения BML интерфейсов API DOM перечисляются в таблице 16.

ТАБЛИЦА 16

Дополнительные расширения BML

| Расширение BML | BMLDocument()(1) |
| --- | --- |
|  | BMLCSS2Properties(1) |
|  | BMLEvent(1) |
|  | BMLIntrinsicEvent(1) |
|  | BMLBeventEvent(1) |
|  | BMLDocument(1) |
|  | BMLElement |
|  | BMLBlockquoteElement |
|  | BMLPreElement |
|  | BMLHeadingElement |
|  | BMLHRElement |
|  | BMLDivElement(1) |
|  | BMLSpanElement(1) |
|  | BMLParagraphElement(1) |
|  | BMLQuoteElement |
|  | BMLBRElement(1) |
|  | BMLModElement |
|  | BMLAnchorElement(1) |
|  | BMLLinkElement |
|  | BMLDListElement |
|  | BMLOListElement |
|  | BMLUListElement |
|  | BMLLIElement |
|  | BMLButtonElement |
|  | BMLFieldSetElement |
|  | BMLFormElement |
|  | BMLInputElement(1) |
|  | BMLLabelElement |
|  | BMLLegenedElement |
|  | BMLOptGroupElement |
|  | BMLOptionElement |
|  | BMLSelectElement |
|  | BMLTexAreaElement |
|  | BMLTableCaptionElement |
|  | BMLTableColElement |
|  | BMLTableElement |

ТАБЛИЦА 16 (окончание)

| Расширение BML (продолжение) | BMLTableSectionElement |  |
| --- | --- | --- |
|  | BMLTableCellElement |  |
|  | BMLTableRowElement |  |
|  | BMLImageElement |  |
|  | BMLAreaElement |  |
|  | BMLMapElement |  |
|  | BMLObjectElement(1) |  |
|  | BMLFrameSetElement |  |
|  | BMLFrameElement |  |
|  | BMLIFrameElement |  |
|  | BMLBodyElement(1) |  |
|  | BMLBmlElement(1) |  |
|  | BMLBeventElement(1) |  |
|  | BMLBeitemElement(1) |  |
| (1) Эти элементы используются для BML для основных служб. |  |  |

# 5	Переключатель языка разметки

Функция, добавленная в интерфейс ECMAScript для запуска другой среды декларативных приложений, представлена в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17

Функция переключателя языка разметки

Number startExtraBrowser( input String browserName, input Number showAV, input String returnURI, input String uri )

Приложение 4

Дополнительные элементы, типы носителей информации
и интерфейсы API для ACAP-X

Ниже описываются элементы, типы носителей информации и интерфейсы API для ACAP-X в добавление к тем, которые перечислены в Приложении 2. Пункты, обозначенные как "AD)", являются общими для ACAP-X и DVB-HTML. Пункты, обозначенные как "AB)", являются общими для ACAP-X и BML.

# 1	Дополнительные типы носителей информации ACAP-X

Дополнительные типы носителей информации ACAP-X перечисляются в таблице 18.

ТАБЛИЦА 18

Дополнительные типы носителей информации ACAP-X

Приложение/acap-j

Приложение/acap-сертификат

Приложение/acap-сборник

Приложение/acap-разрешение

Приложение/acap-подпись

Приложение/acap-x

Приложение/acap-x-метаданные

Приложение/шрифт-tdpfr

Приложение/java

Приложение/zip

Приложение/xhtml+xml

Аудио/ac3

Аудио/основное

Аудио/mpegAD)

Изображение/mpegAD)

Текст/ecmascriptAD)

Видео/mng

Видео/mpeg

Видео/mpv

# 2	Дополнительная разметка ACAP-X XML

Дополнительные разметки ACAP-X XML перечисляются в таблице 19.

ТАБЛИЦА 19

Дополнительные разметки ACAP-X XML

| Модуль | Ярлык |
| --- | --- |
| ТаблицаAB) | Все |
| Внутренние событияAB) | Все |
| Идентификация названияAB) | Все |

# 3	Дополнительные свойства CSS ACAP-X

Дополнительные свойства CSS ACAP-X и селекторы перечисляются в таблице 20.

ТАБЛИЦА 20

Дополнительные свойства CSS ACAP-X и селекторы

| Свойства | Atsc-динамический-обновить |
| --- | --- |
| Селекторы | Дочерний |
|  | Смежные дочерние элементы одного уровня |
|  | Атрибут и значения атрибутов |

# 4	Дополнительные атрибуты таблиц стилей ACAP-X

Дополнительные атрибуты таблиц стилей ACAP-X есть CSS уровня 2, CSS-BOX, CSS-COLOR, CSS-TV, CSS-UI и их другие связанные интерфейсы API DOM.

# 5	Дополнительные интерфейсы API DOM ACAP-X

Дополнительные интерфейсы API DOM ACAP-X перечисляются в таблице 21.

ТАБЛИЦА 21

Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM ACAP-X

| Главное ядроAD) | DOMException |
| --- | --- |
|  | DOMImplementation |
|  | DocumentFragment |
|  | Документ |
|  | Узел |
|  | NodeList |
|  | NamedNodeMap |
|  | CharacterData |

ТАБЛИЦА 21 (продолжение)

| Главное ядроAD) (продолжение) | Attr |
| --- | --- |
|  | Элемент |
|  | Текст |
|  | Комментарий |
| Расширение ядраAB) | CDATASection |
|  | DocumentType |
|  | Система обозначений |
|  | Объект |
|  | EntityReference |
|  | ProcessingInstruction |
| HTMLAB) | HTMLAnchorElement |
|  | HTMLBodyElement |
|  | HTMLCollection |
|  | HTMLDocument |
|  | HTMLElement |
|  | HTMLFormElement |
|  | HTMLInputElement |
|  | HTMLObjectElement |
|  | HTMLOptionElement |
|  | HTMLSelectElement |
|  | HTMLTextAreaElement |
|  | HTMLImageElement |
| Вид | AbstractView |
|  | DocumentView |
| Таблицы стилейAD) | DocumentStyle |
|  | LinkStyle |
|  | MediaList |
|  | Таблица стилей |
|  | StylesheetList |
| CSS | Счетчик |
|  | CSSCharsetRule |
|  | CSSFontFaceRule |
|  | CSSImportRule |
|  | CSSMediaRule |
|  | CSSPageRule |
|  | CSSPrimitiveValue |
|  | CSSRule |
|  | CSSRulesList |
|  | CSSStyleDeclaration |

ТАБЛИЦА 21 (окончание)

| CSS (продолжение) | CSSStyleRule |
| --- | --- |
|  | CSSStyleSheet |
|  | CSSUnknownRule |
|  | CSSValue |
|  | CSSValueList |
|  | DocumentCSS |
|  | DOMImplementationCSS |
|  | ElementCSSInlineStyle |
|  | Rect |
|  | RGBColor |
| СобытиеAD) | ViewCSS |
|  | Событие |
|  | EventException |
|  | EventListner |
|  | EventTarget |
| EventSet | KeyEvent |
|  | KeyModifiers |
|  | MouseEventAD) |
|  | MutationEventAD) |
|  | UIEventAD) |
|  | VirtualKeys |

Расширения ACAP-X интерфейсов API DOM перечисляются в таблице 22.

ТАБЛИЦА 22

Дополнительные расширения ACAP-X

| Расширение ACAP-X | DOMExceptionExt |
| --- | --- |
|  | HTMLAnchorElementExt |
|  | HTMLDocumentExt |
|  | HTMLImageElementExt |
|  | HTMLFormElementExt |
|  | HTMLObjectElementExt |
|  | HTMLTriggerObjectElementExt |
|  | HTMLOptionsCollection |
|  | DocumentViewExt |

Приложение 5

Дополнительные элементы, типы носителей информации
и интерфейсы API для DVB-HTML

Ниже описываются элементы, типы носителей информации и интерфейсы API для DVB-HTML в дополнение к тем, что перечислены в Приложении 2. Пункты, обозначенные как "DB)", являются общими для DVB-HTML и BML. Пункты, обозначенные как "DA)", являются общими для DVB-HTML и ACAP-X.

# 1	Дополнительные типы носителей информации для DVB-HTML

Дополнительные типы носителей информации DVB-HTML перечисляются в таблице 23.

ТАБЛИЦА 23

Дополнительные типы носителей информации DVB-HTML

Приложение/xml

Приложение/dvbj

Приложение/dvb.pfr

Аудио/mpegDA)

Изображение/gif

Изображение/mpegDA)

Текст/ecmascriptDA)

Текст/обыкновенныйDB)

Текст/css

Текст/xmlDB)

Текст/dvb.utf8

Составной/dvb.service

Видео/dvb.mpeg.drip

# 2	Дополнительные разметки XML DVB-HTML

Дополнительные разметки XML DVB-HTML перечисляются в таблице 24.

ТАБЛИЦА 24

Дополнительные разметки XML

Основная таблицаDB)

Кадр с внутренним кодированиемDB) (Iframe)

# 3	Дополнительные свойства CSS DVB-HTML

Дополнительные свойства CSS DVB-HTML и селекторы перечисляются в таблице 25.

ТАБЛИЦА 25

Дополнительные свойства CSS DVB-HTML и селекторы

| Свойства | Направление |
| --- | --- |
|  | Кодовая таблица Unicode-bidi |
|  | Минимум-ширина |
|  | Максимум-ширина |
|  | Минимум-высота |
|  | Максимум-высота |
|  | Шрифт-растяжение |
|  | Шрифт-размер-корректировать |
|  | Таблица-план |
|  | Пустые-ячейки |
|  | Говорить-заголовок |
|  | Затененность |
|  | Nav-первый |
|  | Усечение-видео |
|  | Составлять-правило |
| Селекторы | Дочерний |
|  | Смежные дочерние элементы одного уровня |
|  | Атрибут и значения атрибутов |

# 4	Дополнительные интерфейсы API DOM DVB-HTML

## 4.1	Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM DVB-HTML

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM DVB-HTML перечисляются в таблице 26.

ТАБЛИЦА 26

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM DVB-HTML

| HTML | DVBHTMLCollection |
| --- | --- |
|  | DVBHTMLDocument |
|  | DVBHTMLElement |
|  | DVBHTMLAnchorElement |
|  | DVBHTMLButtonElement |
|  | DVBHTMLFormElement |
|  | DVBHTMLInputElement |
|  | DVBHTMLOptionElement |

ТАБЛИЦА 26 (окончание)

| HTML (продолжение) | DVBHTMLSelectElement |
| --- | --- |
|  | DVBHTMLTextAreaElement |
|  | DVBHTMLImageElement |
|  | DVBHTMLAreaElement |
|  | DVBHTMLMapElement |
|  | DVBHTMLObjectElement |
|  | DVBHTMLFrameSetElement |
|  | DVBHTMLFrameElement |
|  | DVBHTMLIFrameElement |

## 4.2	Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM DVB-HTML

Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM DVB-HTML перечисляются в таблице 27.

ТАБЛИЦА 27

Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM DVB-HTML

| Главное ядроDA) | DOMException |
| --- | --- |
|  | DOMImplementation |
|  | DocumentFragment |
|  | Документ |
|  | Узел |
|  | NodeList |
|  | NamedNodeMap |
|  | CharacterData |
|  | Атрибут |
|  | Элемент |
|  | Текст |
|  | Комментарий |
| Вид | AbstractView |
|  | DocumentView |
| Таблицы стилейDA) | DocumentStyle |
|  | LinkStyle |
|  | MediaList |
|  | Таблица стилей |
|  | StylesheetList |

ТАБЛИЦА 27 (окончание)

| СобытиеDA) | DocumentEvent |
| --- | --- |
|  | Событие |
|  | EventException |
|  | EventListner |
|  | EventTarget |
| EventSetDA) | MouseEvent |
|  | MutationEvent |
|  | UIEvent |

Приложение 6

Представление функциональной совместимости с помощью перевода

Некоторые поставщики услуг могут считать, что их задачи несколько ограничиваются основными функциональными возможностями, хотя они все же желают планировать использование нескольких механизмов представления, определенных в настоящей Рекомендации.

Как дополнение к основным функциональным возможностям, всемирный язык разметки для телевидения (wTVML), указанный в стандарте ETSI TS 102 322, определяет формат для создания таких интерактивных услуг, которые затем могут быть автоматически переведены на любой желаемый язык разметки представления. В формате wTVML используется структура данных XML с декларативным режимом работы и немногими сценариями или без них, и поэтому его легче переводить на другие языки разметки. Поскольку wTVML выражает замысел автора, а не реализацию, для использования становятся пригодными более обширные неосновные характеристики каждой поддерживаемой разметки.

Кроме того, wTVML может также использоваться как родной язык представления.

При использовании wTVML в качестве промежуточного формата для перевода формата декларативного приложения может потребоваться тщательно рассмотреть следующие вопросы для перевода оригинального приложения в wTVML в рамках конкретно организованного приложения:

–	сигнал широковещательного сообщения, такой как переносится в случае потока DSM-CC;

–	дополнительные функции языка сценария, такие как управление кэш-памятью.

Приложение 7

Представление функциональной совместимости структурой управления несколькими форматами для декларативных приложений

Некоторые поставщики услуг могут пожелать применять несколько форматов, определенных в настоящей Рекомендации, в том числе Общее ядро. Использование нескольких форматов может принимать многие формы, такие как одновременное использование, переключение с одного формата на другой и т. д. Это означает, что для контента, в котором используется несколько форматов, требуется структура управления.

В качестве структуры для управления несколькими форматами декларативных приложений, язык вложенного контекста (NCL), указанный в стандарте ABNT NBR 15606-2, определяет формат для соединения разработанного в нескольких форматах контента в единый контент. NCL – это связующий язык, основанный на XML, который удерживает объекты среды передачи вместе при мультимедийном представлении, вне зависимости от типа каждого объекта.

При использовании NCL в качестве структуры для соединения контента, разработанного в различных форматах декларативных приложений, может потребоваться тщательно рассмотреть следующие вопросы для организации связывающего контента:

–	Система временной развертки может быть только в NCL, а не в каждом объекте среды передачи. В частности, синхронизированное событие, такое как событие, приводимое в действие при обычном времени воспроизведения, должно обрабатываться в формате NCL. LuaScript представляет собой один из таких видов режимов работы в NCL.

Дополнение 1

Стандарты

BML

ACAP-X

DVD-HTML

wTVML

NCL

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Стандарт BML представлен по адресу: <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/
sb_ej.html>.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Стандарт ACAP-X представлен по адресу: <http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1699-0-200502-I/en>.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Стандарт DVB-HTML представлен по адресу: <http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1699-0-200502-I/en>.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Стандарт wTVML представлен по адресу: http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_
workitem.asp?WKI_ID=19886.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Стандарт NCL представлен по адресу: <http://abnt.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2827/
7589984/8699711/8727725/ABNTNBR15606%2D2_2007Ing_2008Vc2_2009.pdf>.

_________________

*	В Рекомендации МСЭ-Т J.200 приводится определение "декларативного приложения": Приложение, в котором для отображения его поведения используется главным образом декларативная информация; так, примером декларативного применения является документ XML.