Рекомендация МСЭ-R BT.1699-2 (01/2013)

Согласование форматов декларативных приложений для интерактивного ТВ

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/ru, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1699-2

Согласование форматов декларативных приложений* 
для интерактивного ТВ

(Вопросы МСЭ-R 131/6 и МСЭ-T 4/9)

(2005-2009-2013)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация предназначена для согласования среды приложений для декларативных приложений, предназначенных для интерактивного телевидения. В ней определяются общие элементы, типы носителей информации и программные интерфейсы приложений (API) на синтаксическом уровне среды декларативных приложений.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что цифровые вещательные службы (спутниковые, земные и кабельные) становятся широко доступными и предлагают мультимедийные приложения;

b)	что были разработаны мультимедийные приложения, содержащие видео, аудио, неподвижные изображения, текст, графику и т. д., связанные с интерактивными возможностями;

c)	что в мультимедийных приложениях, планируемых или разворачиваемых в некоторых Регионах, используется среда декларативных приложений;

d)	что для производства и международного обмена мультимедийными приложениями желательны общие форматы приложений;

e)	что в Рекомендации МСЭ-T J.200, помимо приведенного выше определения, определяется высокоуровневая архитектура для согласованного набора форматов для интерактивных приложений и программные интерфейсы приложений (API) и приводится структура среды приложений, содержащая среду процедурных приложений и среду декларативных приложений для служб цифрового телевидения;

f)	что в Рекомендации МСЭ-T J.202 определяется общая основа форматов процедурных приложений в среде процедурных приложений для приложений интерактивного ТВ;

g)	что технические требования согласованных форматов декларативного контента в среде декларативных приложений также требуются для приложений интерактивного ТВ,

рекомендует,

чтобы для приложений интерактивного ТВ в среде декларативных приложений использовались согласованные форматы декларативных приложений, указанные в Приложениях 1–7.

Приложение 1

Общая основа форматов декларативных приложений
для интерактивного ТВ

# 1	Введение

В настоящей Рекомендации определяется функциональная общность среды декларативных приложений для технических требований приложений интерактивного ТВ вида ACAP-X, BML и DVB-HTML. Элементы, которые являются общими для этих трех стандартов, определяются как "Общая основа". Значение Общей основы должно помогать авторам программ, используя эти стандарты, обмениваться декларативными приложениями на международной основе. В этой Рекомендации также отмечаются свойства вне Общей основы охватываемых стандартов. Цель этой Рекомендации состоит в том, чтобы отметить эти различия для содействия в усилиях, направленных на увеличение общности стандартов, чтобы далее улучшить функциональные возможности и увеличить экономию, обусловленную ростом масштаба.

# 2	Общий обзор

Настоящая Рекомендация предназначена для согласования среды приложений для декларативных приложений, предназначенных для интерактивного телевидения. В ней определяются общие элементы, типы носителей информации и программные интерфейсы приложений (API) на синтаксическом уровне среды декларативных приложений в целях удовлетворения региональных требований к приложениям для трех стандартов ACAP-X, BML и DVB-HTML, как определено в нормативных ссылках ниже. Эта Рекомендация включает семь приложений. В Приложении 2 описывается Общая основа этих трех стандартов. В Приложении 3 описываются дополнительные функциональные возможности вне Общей основы для BML. В Приложении 4 описываются дополнительные функциональные возможности вне Общей основы для ACAP-X. В Приложении 5 описываются дополнительные функциональные возможности вне Общей основы для DVB-HTML.

Описанный в Приложении 6 формат – это интерактивный формат для перевода между форматами, включая Общую основу и стандарты, описываемые в настоящей Рекомендации. Описанный в Приложении 7 формат – это структура для соединения созданного в нескольких форматах контента в единый контент.

Отмечается, что существуют и другие декларативные форматы, такие как ETSI-MHEG и SMPTE DDE-T, которые не охвачены в настоящей Рекомендации. Однако переходу от используемой среды к согласованной среде содействует идентификация Общей основы и перевод с применением промежуточного формата.

# 3	Справочные документы

## 3.1	Нормативные справочные документы

| [1] BML | ARIB STD-B24 V5.3 |
| --- | --- |
| [2] ACAP-X | ATSC A/101 |
| [3] DVB-HTML | ETSI TS 102 812 V1.2.2 |
| [4] wTVML | ETSI TS 102 322 V1.1.1 |
| [5] NCL | ABNT NBR 15606-2 V2 |

Пользователям настоящей Рекомендации предлагается изучить возможность применения самого последнего издания указанных выше справочных документов, за ведение и поддержание которых отвечают выпускающие их органы по стандартизации. Авторам контента следует ссылаться на указанную документацию, чтобы гарантировать соответствие семантике, предоставляемой такими элементами, типами носителей информации и интерфейсами API.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Стандарты BML, ACAP-X, DVB-HTML, wTVML и NCL указаны в ссылках в Дополнении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – По согласованию между МСЭ-R, ABNT, ATSC, ARIB и ЕТСИ, версии, перечисленные в пункте 3.1, были разрешены для использования организациями ABNT, ATSC, ARIB и ЕТСИ и приняты МСЭ-R для включения в настоящую Рекомендацию. Любые последующие версии этих стандартов, которые не были приняты и не одобрены МСЭ-R, не являются частью настоящей Рекомендации.

## 3.2	Информативные справочные документы

| [1] ETSI-MHEG | ETSI TS 202 184 V1.1.1 |
| --- | --- |
| [2] J.202 | Рекомендация МСЭ-T J.202 |
| [3] J.200 | Рекомендация МСЭ-Т J.200 |

## 3.3	Термины и определения

См. нормативные справочные документы, перечисленные в пункте 3.1.

Приложение 2

Общая основа

# 1	Общий обзор

Ниже описываются методика Общей основы, Общей основы для типов носителей информации, разметки XML, разметки таблицы стилей, интерфейсов API мономедиа и поведенческих интерфейсов API, которые основаны на общности между ACAP-X, BML и DVB-HTML. Следует отметить, что BML имеет четыре профиля контента. Если не указано иное, то предполагаются все четыре профиля BML.

## 1.1	Методика

### 1.1.1	Модель уровня

Графическому уровню следует лежать на вершине других таких уровней, как плоскость видео или текста.

### 1.1.2	Жизненный цикл приложения

Должен быть механизм для уничтожения приложения, который находится за пределами самого приложения.

## 1.2	Тип носителя информации

Общие типы носителей информации перечислены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Общий тип носителя информации

Image/jpeg

Image/png

Text/css

Application/xhtml+xml

## 1.3	Схема

Общая схема указана в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Общая схема

http://

https://

## 1.4	Разметка XML

Общие разметки XML перечислены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Модуль общей разметки XML

Структура

Текст

Гипертекст

Список

Представление

Двунаправленный текст

Формы

Изображение

Клиентский план изображения

Объект

Кадры

Адресат

Метаинформация

Подготовка сценария

Таблица стилей

Атрибут стиля

Ссылка

База

Общие разметки XML для BML для основных служб (фиксированный оконечный профиль), ACAP-X и DVB-HTML перечисляются в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Общая разметка XML для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

| Общие атрибуты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атрибуты основы |  | Класс идентификатора (Id) |
| Атрибуты стиля |  |  |
|  |  | style |
| Модули основы |  |  |
| Модуль структуры |  |  |
|  | body | %Core.attrib; |
|  | head |  |
|  | title |  |
| Модуль текста |  |  |
|  | Br | %Core.attrib |
|  | div(1) | %Common.attrib |
|  | p(1), (2) | %Common.attrib |
|  | span | %Common.attrib |
| Модуль гипертекста |  |  |
|  | a | %Common.attrib accesskey href |
| Модуль форм |  |  |
|  | input(1) | %Common.attrib accesskey disabled readonly maxlength type value |
| Модуль объекта |  |  |
|  | object(1) | %Common.attrib data type |
| Модуль метаинформации |  |  |
|  | meta | name content |
| Модуль подготовки сценария |  |  |
|  | script |  |
| Модуль таблицы стилей |  |  |
|  | style |  |
| (1) Только эти элементы могут быть дочерним элементом от <div>. (2) Только эти элементы и CDATA могут быть дочерним элементом от <p>. |  |  |

## 1.5	Таблица стилей

### 1.5.1	Общие свойства таблиц стилей

Общие свойства таблиц стилей перечислены в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5

Общие свойства таблиц стилей

| Background | Clear | Outline-color |
| --- | --- | --- |
| Background-attachment | Clip | Outline-style |
| Background-color | Color | Outline-width |
| Background-image | Content | Overflow |
| Background-position | Counter-increment | Padding |
| Background-repeat | Counter-reset | Padding-bottom |
| Border | Display | Padding-left |
| Border-bottom | Float | Padding-right |
| Border-bottom-color | Font | Padding-top |
| Border-bottom-style | Font-family | Position |
| Border-bottom-width | Font-size | Right |
| Border-color | Font-style | Text-align |
| Border-left | Font-variant | Text-decoration |
| Border-left-color | Font-weight | Text-indent |
| Border-left-style | Height | Text-transform |
| Border-left-width | Left | Top |
| Border-right | Letter-spacing | Vertical-align |
| Border-right-color | Line-height | Visibility |
| Border-right-style | List-style | White-space |
| Border-right-width | List-style-image | Width |
| Border-style | List-style-position | Word-spacing |
| Border-top | List-style-type | Z-index |
| Border-top-color | Margin | Nav-index |
| Border-top-style | Margin-bottom | Nav-left |
| Border-top-width | Margin-left | Nav-right |
| Border-width | Margin-right | Nav-up |
| Bottom | Margin-top | Nav-down |
| Caption-side | Outline |  |

Общие свойства таблиц стилей для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6

Общие свойства таблиц стилей для BML
для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

@media

Margin

Padding-top

Padding-right

Padding-bottom

Padding-left

Border-width

Border-style

Position

Left(1)

Top(1)

Width(1)

Height(1)

Z-index

Line-height

Display

Visibility

Overflow

Background-image

Background-repeat

Font-family

Font-size

Font-weight

Text-align

Letter-spacing

White-space

(1) Элементы <input>, <object>, <div> и <p> должны иметь эти значения свойств. Элементы <br>, <a>, <span> не должны иметь эти значения свойств.

Более того, следует использовать следующие ограничения:

–	Свойство "display"

Только элемент блока может быть применен для <p>, <div>, <body>, <input> и <object>.
Только линейные значения могут быть применены для <br>, <a> и <span>.

–	Свойство "position"

Только абсолютные значения могут быть применены для <p>, <div>, <input> и <object>.
Только статические значения могут быть применены для <br>, <span> и <a>.

### 1.5.2	Общие селекторы CSS

Общие селекторы CSS перечислены в таблице 7.

ТАБЛИЦА 7

Общие селекторы CSS

Universal

Type

Descendant

Class

Id

:first-child pseudo-class

:link pseudo-class

:hover pseudo-class

:active pseudo-class

:focus pseudo-class

:lang pseudo-class

:pseudo-elements (:first-child, :first-letter, :before, :after)

Общие селекторы CSS для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

Общие селекторы CSS для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

Universal

Type

Dynamic(:focus and :active)

Class

Id

## 1.6	Язык подготовки сценария

Общим языком подготовки сценария является ECMAScript, 2-е издание, со следующими ограничениями:

–	Тип числа поддерживает только операцию целого числа.

Общие собственные объекты для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

Общие собственные объекты для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML

| Объект | Методы, свойства |
| --- | --- |
| (глобальный) | NaN parseInt(string, radix) isNaN(number) |
| Object | All |
| Object.prototype | All |
| Function | prototype length |
| Function.prototype | All |
| Array | All |
| Array.prototype | All |
| String | All |
| String.prototype | All |
| Boolean | All |
| Boolean.prototype | All |
| Number | Prototype MAX_VALUE MIN_VALUE NaN Number([value]) New number([value]) |
| Number.prototype | All |
| Date | prototype Date([year [, month [, date [, hours [, minutes [, seconds [, ms ]]]]]]]) new Date([year [, month [, date [, hours [, minutes [, seconds [, ms ]]]]]]]) |
| Date.prototype | toString() getFullYear() getUTCFullYear() getMonth() getUTCMonth() getDate() getUTCDate() getDay() getUTCDay() getHours() getUTCHours() getMinutes() getUTCMinutes() getSeconds() getUTCSeconds() getMilliseconds() getUTCMilliseconds() getImtezoneOffset() setMilliseconds(ms) setUTCMilliseconds(ms) setSeconds(sec [, ms]) |

ТАБЛИЦА 9 (окончание)

|  | setUTCSeconds(sec [, ms]) setMinutes(min, [, sec [, ms]]) setUTCMinutes(min, [, sec [, ms]]) setHours(hours, [,(min, [, sec [, ms]])] setUTCHours(hours, [,(min, [, sec [, ms]])] setDate(date) setMonth(mon [, date]) setUTCMonth(mon [, date]) setFullYear(year [, mon [, date]]) setUTCFullYear{year [, mon [, date]]} toLocaleString() toUTCString() |
| --- | --- |

Для BML для основных служб, длина для представления знакового целого числа составляет 32 бита, включая знак.

## 1.7	Интерфейс API DOM

Общие интерфейсы API DOM на уровне 1 DOM перечислены в таблице 10.

ТАБЛИЦА 10

Общие интерфейсы API уровня 1 DOM

| Главная основа | DOMException |
| --- | --- |
|  | DOMImplementation |
|  | DocumentFragment |
|  | Document |
|  | Node |
|  | NodeList |
|  | NamedNodeMap |
|  | CharacterData |
|  | Attr |
|  | Element |
|  | Text |
|  | Comment |

Общие интерфейсы API уровня 1 DOM для BML для основных служб, ACAP-X и DVB-HTML перечислены в таблице 11. Интерфейсы, перечисленные в таблице 11, которые не имеют указанных атрибутов или методов, охватывают все атрибуты и методы интерфейсов.

ТАБЛИЦА 11

Общие интерфейсы API уровня 1 DOM для основных служб, 
ACAP-X и DVB-HTML

|  | Интерфейс | Атрибуты, методы |
| --- | --- | --- |
| Главная основа | DOMImplementation |  |
|  | Document | implementation documentElement |
|  | Node | parentNode firstChild lastChild previousSibling nextSibling |
|  | CharacterData | data length |
|  | Element | tagName |
|  | Text |  |

Приложение 3

Дополнительные элементы, типы носителей информации
и интерфейсы API для BML

Ниже описываются элементы, типы носителей информации и интерфейсы API для BML в дополнение к тем, которые перечислены в Приложении 2. Пункты, отмеченные как "BD)", являются общими для BML и DVB-HTML. Пункты, отмеченные как "BA)", являются общими для BML и ACAP-X.

# 1	Дополнительные типы носителей информации BML

Дополнительные типы носителей BML перечислены в таблице 12.

ТАБЛИЦА 12

Дополнительные типы носителей информации BML

Multipart/mixed

Text/xmlBD)

Text/xsl

Text/html

Text/plainBD)

Text/css

Text/X-arib-bml;charset=“euc-jp”

Text/X-arib-bml;charset=“UTF-16”

Text/X-arib-bml;charset=“Shift_JIS”

Text/X-arib-bml;charset=“UTF-8”

ТАБЛИЦА 12 (продолжение)

Text/X-arib-jis8text

Text/X-arib-ecmascript;charset=“euc-jp”

Text/X-arib-ecmascript;charset=“UTF-16”

Text/X-arib-ecmascript;charset=“Shift_JIS”

Text/X-arib-ecmascript;charset=“UTF-8”

Image/gif

Image/X-arib-png

Image/X-arib-mng

Image/X-arib-mpeg2-I

Image/X-arib-mpeg4-I-simple

Image/X-arib-mpeg4-I-core

Image/X-arib-H264-I-baseline

Image/X-arib-H264-I-main

Audio/X-arib-mpeg2-aac

Audio/X-arib-mpeg2-bc

Audio/X-arib-mpeg4

Audio/X-arib-aiff

Audio/X-arib-additional

Audio/X-arib-romsound

Application/X-arib-stream-text;charset=“euc-jp”

Application/X-arib-stream-text;charset=“UTF-16”

Application/X-arib-stream-text;charset=“Shift_JIS”

Application/X-arib-stream-text;charset=“UTF-8”

Application/X-arib-stream-jis8text

Application/X-arib-stream-png

Application/X-arib-stream-jpeg

Application/X-arib-stream-mpeg2-I

Application/X-arib-stream-mpeg4-I-simple

Application/X-arib-stream-mpeg4-I-core

Application/X-arib-mpeg2-tts

Application/X-arib-bmlclut

Application/X-arib-btable

Application/X-arib-drcs

Application/X-arib-PDI

Application/X-arib-resourceList

Application/X-arib-stream-H264-I-baseline

Application/X-arib-stream-H264-I-main

Application/X-arib-mpeg2-ts

Application/X-arib-rootcertificate

ТАБЛИЦА 12 (окончание)

Application/X-arib-contentPlayContrl

Application/X-arib-streamControlInfo

Application/X-arib-meta+xml;charset=“UTF-8”

Application/X-arib-meta+xml;charset=“UTF-16”

Video/X-arib-mpeg1

Video/X-arib-mpeg2

Video/X-arib-mpeg4-simple

Video/X-arib-mpeg4-core

Video/X-arib-H264-baseline

Video/X-arib-H264-main

# 2	Дополнительная разметка XML BML

Дополнительные разметки XML BML перечисляются в таблице 13.

ТАБЛИЦА 13

Дополнительные разметки XML

| Модуль | Tag |
| --- | --- |
| ТаблицаBA) | All |
| Внутренние событияBA) | All |
| Идентификация имениBA) | All |
| Прикладная минипрограмма (апплет) | All |
| Базовые формы | All |
| Базовая таблицаBD) | All |
| Серверный план изображений | All |
| I-кадрBD) | All |
| Унаследованный | All |
| Расширение BML | Bml, bevent, beitem, iframe&, body&, div&, span&, a&, bdo&, object& |

# 3	Дополнительные свойства CSS BML

Дополнительные свойства CSS BML перечисляются в таблице 14.

ТАБЛИЦА 14

Дополнительные свойства CSS

| Clut(1) |
| --- |
| Color-index(1) |
| Background-color-index(1) |
| Border-color-index |
| Border-top-color-index(1) |
| Border-right-color-index(1) |
| Border-bottom-color-index(1) |
| Border-left-color-index(1) |
| Outline-color-index |
| Resolution(1) |
| Display-aspect-ratio(1) |
| Grayscale-color-index(1) |
| Used-key-list(1) |
| nav-index(1) |
| nav-up(1) |
| nav-down(1) |
| nav-left(1) |  |
| nav-right(1) |  |
| -wap-marquee |  |
| -wap-marquee-style |  |
| -wap-marquee-loop |  |
| -wap-marquee-dir |  |
| -wap-marquee-speed |  |
| -wap-accesskey |  |
| -wap-input-format |  |
| -wap-input-required |  |
| (1) Эти атрибуты используются для основных служб BML. |  |

# 4	Дополнительные интерфейсы API DOM BML

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM BML перечислены в таблице 15.

ТАБЛИЦА 15

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM BML

| Расширение основыBA) | CDATASection |
| --- | --- |
|  | DocumentType |
|  | Notation |
|  | Entity |
|  | EntityReference |
|  | ProcessingInstruction |
| HTML | HTMLCollectionBA) |
|  | HTMLDocumentBA) |
|  | HTMLElementBA) |
|  | HTMLAnchorElementBA) |
|  | HTMLFormElementBA) |
|  | HTMLInputElementBA) |
|  | HTMLOptionElementBA) |
|  | HTMLSelectElementBA) |
|  | HTMLTextAreaElementBA) |
|  | HTMLImageElementBA) |
|  | HTMLObjectElementBA) |
|  | HTMLBodyElementBA) |
|  | HTMLBlockquoteElement |
|  | HTMLPreElement |
|  | HTMLHeadingElement |
|  | HTMLHRElement |
|  | HTMLDivElement(1) |
|  | HTMLParagraphElement(1) |
|  | HTMLQuoteElement |
|  | HTMLBRElement(1) |
|  | HTMLModElement |
|  | HTMLBaseElement |
|  | HTMLLinkElement |
|  | HTMLDListElement |
|  | HTMLOlistElement |
|  | HTMLUListElement |
|  | HTMLLIElement |
|  | HTMLButtonElement |
|  | HTMLFieldSetElement |
|  | HTMLLabelElement |
|  | HTMLLegendElement |
|  | HTMLOptGroupElement |

ТАБЛИЦА 15 (окончание)

| HTML (продол.) | HTMLTableCaptionElement |
| --- | --- |
|  | HTMLTableColElement |
|  | HTMLTableElement |
|  | HTMLTableSectionElement |
|  | HTMLTableCaptionElement |
|  | HTMLTableColElement |
|  | HTMLTableElement |
|  | HTMLTableSectionElement |
|  | HTMLTableCellElement |
|  | HTMLTableRowElement |
|  | HTMLAreaElement |
|  | HTMLMapElement |
|  | HTMLParamElement |
|  | HTMLFrameSetElement |
|  | HTMLFrameElement |
|  | HTMLIFrameElement |
|  | HTMLMetaElement(1) |
|  | HTMLTitleElement(1) |
|  | HTMLScriptElement(1) |
|  | HTMLStyleElement(1) |
|  | HTMLHeadElement(1) |
|  | HTMLHtmlElement(1) |
| (1) Эти элементы используются для основных служб BML. |  |

Расширения BML интерфейсов API DOM перечисляются в таблице 16.

ТАБЛИЦА 16

Дополнительные расширения BML

| Расширение BML | BMLDocument(1) |
| --- | --- |
|  | BMLCSS2Properties(1) |
|  | BMLEvent(1) |
|  | BMLIntrinsicEvent(1) |
|  | BMLBeventEvent(1) |
|  | BMLDocument(1) |
|  | BMLElement |
|  | BMLBlockquoteElement |
|  | BMLPreElement |
|  | BMLHeadingElement |
|  | BMLHRElement |
|  | BMLDivElement(1) |
|  | BMLSpanElement(1) |
|  | BMLParagraphElement(1) |

ТАБЛИЦА 16 (окончание)

| Расширение BML (продол.) | BMLQuoteElement |
| --- | --- |
|  | BMLBRElement(1) |
|  | BMLModElement |
|  | BMLAnchorElement(1) |
|  | BMLLinkElement |
|  | BMLDListElement |
|  | BMLOListElement |
|  | BMLUListElement |
|  | BMLLIElement |
|  | BMLButtonElement |
|  | BMLFieldSetElement |
|  | BMLFormElement |
|  | BMLInputElement(1) |
|  | BMLLabelElement |
|  | BMLLegenedElement |
|  | BMLOptGroupElement |
|  | BMLOptionElement |
|  | BMLSelectElement |
|  | BMLTexAreaElement |
|  | BMLTableCaptionElement |
|  | BMLTableColElement |
|  | BMLTableElement |
|  | BMLTableSectionElement |
|  | BMLTableCellElement |
|  | BMLTableRowElement |
|  | BMLImageElement |
|  | BMLAreaElement |
|  | BMLMapElement |
|  | BMLObjectElement(1) |
|  | BMLFrameSetElement |
|  | BMLFrameElement |
|  | BMLIFrameElement |
|  | BMLBodyElement(1) |
|  | BMLBmlElement(1) |
|  | BMLBeventElement(1) |
|  | BMLBeitemElement(1) |
| (1) Эти элементы используются для основных служб BML. |  |

# 5	Дополнительные функции, обеспечивающие интегрированные вещательные широкополосные службы

## 5.1	Переключатель языка разметки

Функция, добавленная в интерфейс ECMAScript для запуска другой среды декларативных приложений, например браузера HTML для доступа к порталам с услугами на базе IP представлена в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17

Функция переключателя языка разметки

Number startExtraBrowser( input String browserName, input Number showAV, input String returnURI, input String uri )

Аргумент:

browserName	Название дополнительного браузера, который должен быть запущен.

showAV	Флаг, который определяет, разрешено или не разрешено продолжать воспроизведение текущей телевизионной программы (изображения и звука) при запуске резидентного прикладного программного обеспечения.

1: Разрешено продолжать воспроизведение.

0: Не разрешено продолжать воспроизведение.

returnURI	URI компонента, который обрабатывается первым при повторном запуске браузера BML после выхода из прикладного программного обеспечения, запущенного функцией. Для описания этого компонента в аргументе returnURI должна содержаться пустая строка. Данный аргумент разработан для оказания содействия в работе приемника. Не требуется, чтобы надлежащее функционирование какого-либо приемника зависело от этого аргумента.

uri	URI, который обрабатывается в первую очередь при запуске дополнительного браузера.

Возвращаемые значения:

1	Успешное выполнение.

NaN	Неуспешное выполнение.

Описание:

Данная функция запускает внешний браузер, указанный в browserName. После выполнения этой функции следующие за ней части сценария не выполняются.

## 5.2	Загрузка контента

Две функции, добавленные в интерфейс ECMAScript для загрузки контента, представлены в таблицах 18 и 19.

ТАБЛИЦА 18

Инициирование загрузки контента

Number startDlcDownload( input String src_path )

Аргумент:

src_path	URI, который представляет управляющую информацию контента, подлежащего загрузке.

Возвращаемые значения:

1	Успешное выполнение.

–1	Недействительные параметры.

–4	Неуспешное выполнение в связи с невозможностью принятия запроса.

NaN	Неуспешное выполнение по другим причинам.

Описание:

Данная функция запускает получение управляющей информации подлежащего загрузке контента, которая описана как "src_path". Данная функция возвращает значения немедленно, не ожидая завершения получения управляющей информации. Управляющая информация подлежащего загрузке контента – это метаинформация, в которой содержится информация, относящаяся к контенту, включая расположение, информацию о лицензии и т. д. Так как управляющая информация зависит от каждой услуги на базе IP, которая обеспечивает контент, формат управляющей информации не является частью данной Рекомендации и не определяется в стандарте BML. Предполагается, что любой приемник, обеспечивающий возможность выполнения этой функции, получает контент и относящуюся к нему информацию согласно инструкциям, содержащимся в управляющей информации.

ТАБЛИЦА 19

Получение информации о статусе загрузки

Number getDlcDownloadStatus()

Аргумент:

Отсутствует.

Возвращаемые значения:

1	Запрос принят.

–4	Запрос не принят.

NaN	Неуспешное выполнение.

Описание:

Данная функция возвращает информацию о статусе с указанием того, принят ли запрос, осуществленный с помощью startDlcDownload(), на получение управляющей информации подлежащего загрузке контента.

## 5.3	Воспроизведение VOD

Функция, добавленная в интерфейс ECMAScript для воспроизведения контента VOD, представлена в таблице 20.

ТАБЛИЦА 20

Воспроизведение контента VOD

Number startVOD( input String metafile_uri [, input Array option] )

Аргумент:

metafile_uri	URI файла с управляющей информацией для воспроизведения контента VOD.

Возвращаемые значения:

1	Успешное выполнение.

NaN	Неуспешное выполнение.

Описание:

Данная функция запускает резидентное приложение для получения и воспроизведения контента VOD и предоставляет требуемую информацию приложению и приемнику. Фактическое получение и представление контента VOD осуществляется резидентным приложением.

Приложение 4

Дополнительные элементы, типы носителей информации
и интерфейсы API для ACAP-X

Ниже описываются элементы, типы носителей информации и интерфейсы API для ACAP-X в добавление к тем, которые перечислены в Приложении 2. Пункты, обозначенные как "AD)", являются общими для ACAP-X и DVB-HTML. Пункты, обозначенные как "AB)", являются общими для ACAP-X и BML.

# 1	Дополнительные типы носителей информации ACAP-X

Дополнительные типы носителей информации ACAP-X перечисляются в таблице 21.

ТАБЛИЦА 21

Дополнительные типы носителей информации ACAP-X

Application/acap-j

Application/acap-certificate

Application/acap-digest

Application/acap-permission

Application/acap-signature

Application/acap-x

Application/acap-x-metadata

Application/font-tdpfr

ТАБЛИЦА 21 (окончание)

Application/java

Application/zip

Application/xhtml+xml

Audio/ac3

Audio/basic

Audio/mpegAD)

Image/mpegAD)

Text/ecmascriptAD)

Video/mng

Video/mpeg

Video/mpv

# 2	Дополнительная разметка ACAP-X XML

Дополнительные разметки ACAP-X XML перечисляются в таблице 22.

ТАБЛИЦА 22

Дополнительные разметки ACAP-X XML

| Модуль | Tag |
| --- | --- |
| ТаблицаAB) | All |
| Внутренние событияAB) | All |
| Идентификация названияAB) | All |

# 3	Дополнительные свойства CSS ACAP-X

Дополнительные свойства CSS ACAP-X и селекторы перечисляются в таблице 23.

ТАБЛИЦА 23

Дополнительные свойства CSS ACAP-X и селекторы

| Свойства | Atsc-dynamic-refresh |
| --- | --- |
| Селекторы | Child |
|  | Adjacent sibling |
|  | Attribute and attribute values |

# 4	Дополнительные атрибуты таблиц стилей ACAP-X

Дополнительные атрибуты таблиц стилей ACAP-X есть CSS уровня 2, CSS-BOX, CSS-COLOR, CSS-TV, CSS-UI и их другие связанные интерфейсы API DOM.

# 5	Дополнительные интерфейсы API DOM ACAP-X

Дополнительные интерфейсы API DOM ACAP-X перечисляются в таблице 24.

ТАБЛИЦА 24

Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM ACAP-X

| Главная основаAD) | DOMException |
| --- | --- |
|  | DOMImplementation |
|  | DocumentFragment |
|  | Document |
|  | Node |
|  | NodeList |
|  | NamedNodeMap |
|  | CharacterData |
|  | Attr |
|  | Element |
|  | Text |
|  | Comment |
| Расширение основыAB) | CDATASection |
|  | DocumentType |
|  | Notation |
|  | Entity |
|  | EntityReference |
|  | ProcessingInstruction |
| HTMLAB) | HTMLAnchorElement |
|  | HTMLBodyElement |
|  | HTMLCollection |
|  | HTMLDocument |
|  | HTMLElement |
|  | HTMLFormElement |
|  | HTMLInputElement |
|  | HTMLObjectElement |
|  | HTMLOptionElement |
|  | HTMLSelectElement |
|  | HTMLTextAreaElement |
|  | HTMLImageElement |
| Вид | AbstractView |
|  | DocumentView |

ТАБЛИЦА 24 (окончание)

| Таблицы стилейAD) | DocumentStyle |
| --- | --- |
|  | LinkStyle |
|  | MediaList |
|  | Stylesheet |
|  | StylesheetList |
| CSS | Counter |
|  | CSSCharsetRule |
|  | CSSFontFaceRule |
|  | CSSImportRule |
|  | CSSMediaRule |
|  | CSSPageRule |
|  | CSSPrimitiveValue |
|  | CSSRule |
|  | CSSRulesList |
|  | CSSStyleDeclaration |
|  | CSSStyleRule |
|  | CSSStyleSheet |
|  | CSSUnknownRule |
|  | CSSValue |
|  | CSSValueList |
|  | DocumentCSS |
|  | DOMImplementationCSS |
|  | ElementCSSInlineStyle |
|  | Rect |
|  | RGBColor |
| СобытиеAD) | ViewCSS |
|  | Event |
|  | EventException |
|  | EventListner |
|  | EventTarget |
| Набор событий | KeyEvent |
|  | KeyModifiers |
|  | MouseEventAD) |
|  | MutationEventAD) |
|  | UIEventAD) |
|  | VirtualKeys |

Расширения ACAP-X интерфейсов API DOM перечисляются в таблице 25.

ТАБЛИЦА 25

Дополнительные расширения ACAP-X

| Расширение ACAP-X | DOMExceptionExt |
| --- | --- |
|  | HTMLAnchorElementExt |
|  | HTMLDocumentExt |
|  | HTMLImageElementExt |
|  | HTMLFormElementExt |
|  | HTMLObjectElementExt |
|  | HTMLTriggerObjectElementExt |
|  | HTMLOptionsCollection |
|  | DocumentViewExt |

Приложение 5

Дополнительные элементы, типы носителей информации
и интерфейсы API для DVB-HTML

Ниже описываются элементы, типы носителей информации и интерфейсы API для DVB-HTML в дополнение к тем, что перечислены в Приложении 2. Пункты, обозначенные как "DB)", являются общими для DVB-HTML и BML. Пункты, обозначенные как "DA)", являются общими для DVB-HTML и ACAP-X.

# 1	Дополнительные типы носителей информации для DVB-HTML

Дополнительные типы носителей информации DVB-HTML перечисляются в таблице 26.

ТАБЛИЦА 26

Дополнительные типы носителей информации DVB-HTML

Application/xml

Application/dvbj

Application/dvb.pfr

Audio/mpegDA)

Image/gif

Image/mpegDA)

Text/ecmascriptDA)

Text/plainDB)

Text/css

Text/xmlDB)

Text/dvb.utf8

Multipart/dvb.service

Video/dvb.mpeg.drip

# 2	Дополнительные разметки XML DVB-HTML

Дополнительные разметки XML DVB-HTML перечисляются в таблице 27.

ТАБЛИЦА 27

Дополнительные разметки XML

Базовая таблицаDB)

I-кадрDB)

# 3	Дополнительные свойства CSS DVB-HTML

Дополнительные свойства CSS DVB-HTML и селекторы перечисляются в таблице 28.

ТАБЛИЦА 28

Дополнительные свойства CSS DVB-HTML и селекторы

| Свойства | Direction |
| --- | --- |
|  | Unicode-bidi |
|  | Min-width |
|  | Max-width |
|  | Min-height |
|  | Max-height |
|  | Font-stretch |
|  | Font-size-adjust |
|  | Table-layout |
|  | Empty-cells |
|  | Speak-header |
|  | Opacity |
|  | Nav-first |
|  | Clip-video |
|  | Compose-rule |
| Селекторы | Child |
|  | Adjacent sibling |
|  | Attribute and attribute values |

# 4	Дополнительные интерфейсы API DOM DVB-HTML

## 4.1	Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM DVB-HTML

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM DVB-HTML перечисляются в таблице 29.

ТАБЛИЦА 29

Дополнительные интерфейсы API уровня 1 DOM DVB-HTML

| HTML | DVBHTMLCollection |  |
| --- | --- | --- |
|  | DVBHTMLDocument |  |
|  | DVBHTMLElement |  |
|  | DVBHTMLAnchorElement |  |
|  | DVBHTMLButtonElement |  |
|  | DVBHTMLFormElement |  |
|  | DVBHTMLInputElement |  |
|  | DVBHTMLOptionElement |  |
|  | DVBHTMLSelectElement |
|  | DVBHTMLTextAreaElement |
|  | DVBHTMLImageElement |
|  | DVBHTMLAreaElement |
|  | DVBHTMLMapElement |
|  | DVBHTMLObjectElement |
|  | DVBHTMLFrameSetElement |
|  | DVBHTMLFrameElement |
|  | DVBHTMLIFrameElement |

## 4.2	Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM DVB-HTML

Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM DVB-HTML перечисляются в таблице 30.

ТАБЛИЦА 30

Дополнительные интерфейсы API уровня 2 DOM DVB-HTML

| Главная основаDA) | DOMException |
| --- | --- |
|  | DOMImplementation |
|  | DocumentFragment |
|  | Document |
|  | Node |
|  | NodeList |
|  | NamedNodeMap |
|  | CharacterData |
|  | Attr |
|  | Element |
|  | Text |
|  | Comment |

ТАБЛИЦА 30 (окончание)

| Вид | AbstractView |
| --- | --- |
|  | DocumentView |
| Таблицы стилейDA) | DocumentStyle |
|  | LinkStyle |
|  | MediaList |
|  | Stylesheet |
|  | StylesheetList |
| СобытиеDA) | DocumentEvent |
|  | Event |
|  | EventException |
|  | EventListner |
|  | EventTarget |
| Набор событийDA) | MouseEvent |
|  | MutationEvent |
|  | UIEvent |

Приложение 6

Представление функциональной совместимости с помощью перевода

Некоторые поставщики услуг могут считать, что их задачи несколько ограничиваются основными функциональными возможностями, хотя они все же желают планировать использование нескольких механизмов представления, определенных в настоящей Рекомендации.

Как дополнение к основным функциональным возможностям, всемирный язык разметки для телевидения (wTVML), указанный в стандарте ETSI TS 102 322, определяет формат для создания таких интерактивных услуг, которые затем могут быть автоматически переведены на любой желаемый язык разметки представления. В формате wTVML используется структура данных XML с декларативным режимом работы и немногими сценариями или без них, и поэтому его легче переводить на другие языки разметки. Поскольку wTVML выражает замысел автора, а не реализацию, для использования становятся пригодными более обширные неосновные характеристики каждой поддерживаемой разметки.

Кроме того, wTVML может также использоваться как родной язык представления.

При использовании wTVML в качестве промежуточного формата для перевода формата декларативного приложения может потребоваться тщательно рассмотреть следующие вопросы для перевода оригинального приложения в wTVML в рамках конкретно организованного приложения:

–	сигнал широковещательного сообщения, такой как переносится в случае потока DSM-CC;

–	дополнительные функции языка сценария, такие как управление кэш-памятью.

Приложение 7

Представление функциональной совместимости структурой управления несколькими форматами для декларативных приложений

Некоторые поставщики услуг могут пожелать применять несколько форматов, определенных в настоящей Рекомендации, в том числе Общая основа. Использование нескольких форматов может принимать многие формы, такие как одновременное использование, переключение с одного формата на другой и т. д. Это означает, что для контента, в котором используется несколько форматов, требуется структура управления.

В качестве структуры для управления несколькими форматами декларативных приложений, язык вложенного контекста (NCL), указанный в стандарте ABNT NBR 15606-2, определяет формат для соединения разработанного в нескольких форматах контента в единый контент. NCL – это связующий язык, основанный на XML, который удерживает объекты среды передачи вместе при мультимедийном представлении, вне зависимости от типа каждого объекта.

При использовании NCL в качестве структуры для соединения контента, разработанного в различных форматах декларативных приложений, может потребоваться тщательно рассмотреть следующие вопросы для организации связывающего контента:

–	Система временной развертки может быть только в NCL, а не в каждом объекте среды передачи. В частности, синхронизированное событие, такое как событие, приводимое в действие при обычном времени воспроизведения, должно обрабатываться в формате NCL. LuaScript представляет собой один из таких видов режимов работы в NCL.

Дополнение 1

Стандарты

| BML | http://www.arib.or.jp/tyosakenkyu/kikaku_hoso/hoso_kikaku_number.html |
| --- | --- |
| ACAP-X | http://www.atsc.org/cms/standards/a_101a.pdf |
| DVB-HTML | http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/102812/01.03.01_60/ts_102812v010301p.pdf |
| wTVML | http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_workitem.asp?WKI_ID=19886 |
| NCL | http://abnt.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2827/ 7589984/8699711/8727725/ABNTNBR15606%2D2_2007Ing_2008Vc2_2009.pdf |

_________________

*	В Рекомендации МСЭ-R BT.1889 приводится определение "декларативного приложения": Приложение, в котором для отображения его поведения используется главным образом декларативная информация; так, примером декларативного применения является документ XML.