التوصية ITU-R BT.1701

خصائص الإشارات المشعة للأنظمة
التقليدية للتلفزيون التماثلي

(2005)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ)	أن عدداً كبيراً من البلدات أقامت خدمات مرضية لإذاعة التلفزيون غير الملون على أساس أنظمة 525 خطاً 
أو625 خطاً؛

ب)	أن بعض البلدان قد أقامت (أو هي بصدد إقامة) خدمات مرضية لإذاعة التلفزيون الملون، على أساس النظام NTSC أو PAL  أو SECAM؛

ج)	أن التوصية ITU-R BT.1700 تيسر التعريف للإشارة الفيديوية لنطاق الأساس؛

د)	أن التقرير ITU-R BT.2043 - أنظمة التلفزيون التماثلي الجاري استخدامها في جميع أنحاء العالم، يوفر معلومات بشأن مختلف أنظمة التلفزيون التي تستعملها البلدان المختلفة؛

توصي

1	البلدان الراغبة في فتح خدمة تقليدية للتلفزيون غير الملون بإعطاء الأفضلية لنظام يستعمل 525 خطاً أو 625 خطاً وذلك وفقاً للمواصفات الواردة في الملحق 1؛

2	البلدان الراغبة في فتح خدمة تقليدية للتلفزيون الملون بإعطاء الأفضلية لأحد الأنظمة الواردة في الملحق 1.

ملاحظة 1- تحتوي طبعات اللجنة CCIR سابقاً الصادرة قبل 1986 وخاصة طبعة 1982 على وصف كامل للنظام E المستعمل في فرنسا حتى عام 1984 والنظام A المستعمل في المملكة المتحدة حتى عام 1985.

الملحق 1

خصائص الإشارات المشغلة للأنظمة التقليدية للتلفزيون التماثلي

يحتوي الجدول 1، لأغراض توفير المعلومات، على تفاصيل لعدد من الخصائص المختلفة للإشارات المشعة لأنظمة التلفزيون التماثلي الجاري استعمالها.

الجدول 1

خصائص الإشارات المشعة (التلفزيون غير الملون والتلفزيون الملون)

| البند | الخصائص | M | N(1) | B, B1, G | H | I, I1 | D, D1, K | K1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مباعدة بين التردد (انظر الشكل 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | عرض النطاق الاسمي لقناة التردد الراديوي (MHz) | 6 | 6 | B:7 B1, G:8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | انحراف الموجة الحاملة الصوتية بالنسبة للموجة الحاملة للصورة (MHz) | (2)4,5+ | 4,5+ | 5,5+ 0,001 (6), (5), (4), (3) | 5,5+ | 5,9996+ (7)0,0005 | 6,5+ (6)0,001 | (8)6,5+ | (8) 6,5+ |
| 3 | حد أقرب قناة بالنسبة للموجة الحاملة للصورة (MHz) | 1,25– | 1,25– | 1,25– | 1,25– | 1,25– | 1,25– | 1,25– | 1,25– |
| 4 | العرض الاسمي للنطاق الجانبي الرئيسي (MHz) | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 5,5 | D, K: 6 D1: 5 | 6 | (8)6 |
| 5 | العرض الاسمي للنطاق الجانبي المتبقي (MHz) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | (32)1,25 | 0,75 | 1,25 | (9)1,25 |
| 6 | الحد الأدنى لتوهين النطاق الجانبي المتبقي (dB بقيمة MHz) (10) | 20 (–1,25) 42 (–3,58) | 20 (–1,25) 42 (–3,5) | 20 (–1,25) 20 (–3,0) 30 (–4,43) (11) | 20 (–1,75) 20 (–3,0) | 20 (–3,0) 30 (–4,43) (32) | 20 (–1,25) 30 (–4,33 0,1) (12), (13) | 20 (–2,7) 30 (–4,3) ref,: 0 (+ 0,8) | 15 (–2,7) 30 (–4,3) (9) ref,: 0 (+ 0,8) |
| 7 | نمط واستقطاب تشكيل الصورة | C3F neg, | C3F neg, | C3F neg, | C3F neg, | C3F neg, | C3F neg, | C3F neg, | C3F pos, |
|  | السوية في الإشارة المشعة (% من قيمة الذروة للموجة الحاملة) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سوية التزامن | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | < 6(8) |
| 8 | سوية الطمس | 72,5 إلى 77,5 | 72,5 إلى 77,5 (75  2,5) | 75  2,5 (14) | 72,5 إلى 77,5 | 76  2 | 75  2,5 | 75  2,5 | 30  2 |
|  | الفرق بين سوية السواد وسوية الطمس | 2,88 إلى 6,75 (15) | 2,88 إلى 6,75 | 0 إلى 2 (اسمية) | 0 إلى 7 | 0 (اسمية) | 0 إلى 4,5 (16) | 0 إلى 4,5 | 0 إلى 4,5 |
|  | سوية ذروة البياض | 10 إلى 15 | 10 إلى 15 10) إلى (12,5 | 15 إلى 10 (17، (14) | 10 إلى 12,5 | 20  2 | 10 إلى 15 (18)، (19) | 10 إلى 12,5 | 100 ( 110) (20) |
| 9 | نمط تشكيل الصوت | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | A3E |
| 10 | انحراف التردد (kHz) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

الجدول 1

خصائص الإشارات المشعة (التلفزيون غير الملون والتلفزيون الملون)

| البند | الخصائص | M | N(1) | B, B1, G | H | I, I1 | D, D1, K | K1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | تشديد مسبق في التشكيل (s) | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | نسبة القدرتين المشعتين صورة/صوت (21) (أولي) | 10/1 to 5/1 (22) | 10/1 to 5/1 | 20/1 to 10/1 (3), (6), (23) | 5/1 to 10/1 | 5/1 10/1(24) 20/1(7), (25) | 10/1 to 5/1 (6), (26) | 10/1 | 10/1 10/1 to 40/1 (8), (27) |
| 13 | تصحيح مسبق من أجل خصائص مهلة انتشار زمرة المستقبل عند ترددات فيديوية متوسطة (ns) (انظر أيضاً الشكل 1) | 0 | 1MHz0±1001MHz0±100 | (28) |  |  | (29), (31) |  |  |
| 14 | تصحيح مسبق من أجل خصائص مهلة انتشار زمرة المستقبل عند تردد الموجة الحاملة الفرعية للّون (ns) (انظر أيضاً الشكل 1) | 170– اسمي)) | −170−40+60 | 170– (اسمي) (28) |  |  | (30), (31) |  |  |

(1)	تطبق القيم الورادة بين قوسين على تركيبة N/PAL المستعملة في الأرجنتين.

(2)	القيم المستعملة في اليابان هي 0,001 4,5.

(3)	يستعمل في ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وسويسرا نظام بموجتين حاملتين صوتيتين، ويكون تردد الموجة الحاملة الثانية أعلى من تردد الموجة الحاملة الأولى بمقدار 242,1875 kHz. وتكون النسبة بين القدرتين المشعتين 	الفعالتين (e.r.p.) صوت/صورة للموجة الحاملة الثانية 100/1. وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا النظام انظر التوصية ITU-R BS.707. وبالنسبة لإرسال الإذاعة التلفزيونية المجسمة يستعمل في أستراليا نظام مماثل بنسبتي قدرة صورة/صوت تبلغ 20/1 و100/1 بالنسبة للموجتين الحاملتين الأولى والثانية على التوالي.

(4)	تستعمل نيوزيلندا موجة حاملة صوتية مزاحة بمقدار 0,00054996  MHz بالنسبة للموجة الحاملة للصورة.

(5)	يجوز إزاحة الموجات الحاملة الصوتية لإرسال الإذاعة الصوتي في أستراليا بمقدار 0,0005 5,5  MHz بالنسبة للموجة الحاملة للصورة.

(6)	يستعمل في الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا وبولندا والسويد وإسبانيا نظام بموجتين حاملتين صوتيتين. ويتم حالياً إدخال النظام نفسه في أيسلندا والنرويج وأوكرانيا. وتقع الموجة الحاملة الثانية 5,85  MHz فوق الموجة الحاملة للصورة وهي مشكلة بتشكيل (DQPSK) بتعدد إرسال الصوت والمعطيات ذي 728 kbit/s. ونسبة القدرة صوت/صورة للموجتين الحاملتين الأولى والثانية هي 20/1 و100/1 على التوالي. وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر التوصية ITU-R BS.707.

(7)	وفي المملكة المتحدة يستعمل نظام بموجتين حاملتين صوتيتين. وتقع الموجة الحاملة الصوتية الثانية 6,552 MHz فوق الموجة الحاملة للصورة، وهي مشكلة بتشكيل DQPSK بتعدد إرسال للصوت والمعطيات ذي 728  kbit/s قادر على حمل قناتين صوتيتين. ونسبة القدرة المشعة الفعالة صورة/صوت للموجة الحاملة الثانية هي 100/1.

(8)	وفي فرنسا يمكن استعمال موجة حاملة رقمية تبعد5,85  MHz عن الموجة الحاملة للصورة إضافة إلى الموجة الحاملة الصوتية الرئيسية. وهي مشكلة بالتشكيل QPSK بتعدد إرسال للصوت والمعطيات ذي 728 kbit/s قادر على حمل قناتين صوتيتين. والعرض الاسمي للنطاق الجانبي الرئيسي محدد عند 5,1 MHz. وباستعمال المعيار L، يخفض عمق التشكيل الفيديوي من الإشارة المشعة إلـى سوية الموجة الحاملة المشعة المتبقية تبلغ %2  5. وللحصول على مزيد من المعلومات انظر التوصية 	ITU-R BS.707.

حواشي الجدول 1 (تابع):

(9)	وفي فرنسا يستعمل اختيارياً نطاق جانبي متبقٍّ قدرة 0,75 MHz. وفي هذه الحالة، تبلغ القيمتان النمطيتان التي يتعين استعمالهما للحد الأدنى من توهين النطاق الجانبي المتبقي 15  (1,25–) و   (4,3–) 30 dB في MHz.

(10)	وفي بعض الحالات، تشغل مرسلات منخفضة القدرة دون مرشاح بنطاق متبق.

(11)	بالنسبة للنظامين  B/SECAMوG/SECAM: 30 dB عند 4,33–  MHz، وفي حدود 0,1  MHz.

(12)	وفي بعض البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للإذاعة والتلفزة (OIRT)، تستعمل مواصفات إضافية:

أ )   ما لا يقل عن 40 dB عند0,5 MHz 4,286–  MHz؛

ب)  0 dB من 0,75- MHz إلى 6,0+ MHz؛

ج)  ما لا يقل عن20  dB عند 6,375 MHz فأكثر؛

المرجع: 0 dB عند 1,5+ MHz.

(13)	وفي الصين، لم تحدد بعد قيمة التوهين عند النقطة (0,1  4,33–).

(14)	تستعمل أستراليا السويات الاسمية للتشكيل المخصصة للنظام I.

(15)	وفي اليابان اعتمدت القيم من 0  إلى 6,75.

(16)	وفي الصين اعتمدت القيم من 0 إلى 5.

(17)	تنظر إيطاليا في إمكانية التحكم في ذروة سوية البياض بعد موازنة إشارة التردد الفيديوي بمرشاح تمرير منخفض، بحيث لا تؤخذ في الاعتبار سوى المكونات الطيفية للإشارة التي يحتمل أن تنتج ضوضاء بين الموجات الحاملة في بعض المستقبلات عند تجاوز السوية الاسمية. وينبغي مواصلة إجراء دراسات لتحقيق الاستغلال الأمثل لمرشاح الموازنة الذي يتعين استعماله.

(18)	اعتمد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سابقاً القيمة 15   % 2 .

(19)	ينبغي أن تحدد المعلمة الجديدة "سوية البياض بموجة حاملة فرعية" في وقت لاحق. ومن أجل هذه المعلمة، اعتمد الاتحاد السوفياتي سابقاً القيمة % 2 7.

(20)	تشير سوية ذروة البياض إلـى إرسال دون موجة حاملة فرعية لونية. والرقم الوارد بين قوسين يقابل قيمة الإشارة المرسلة، مع مراعاة الموجة الحاملة الفرعية اللونية لنظام التلفزيون الملون.

(21)	القيم التي يتعين النظر فيها هي:

-	القيمة الفعالة لسوية الموجة الحاملة عند ذروة غلاف التشكيل من أجل إشارة الإنذار. وبالنسبة للنظام L، يتعين النظر في إشارة النصوع فقط. (انظر الحاشية (16) أعلاه).

-	القيمة الفعالة لسوية الموجة الحاملة غير المشكلة للإرسال الصوتي بتشكيل الاتساع أو التردد.

(22)	تستعمل في اليابان بنسبة 1/0,15 إلـى 1/0,35. وفي الولايات المتحدة ينبغي ألا تتجاوز القدرة المشعة الفعالة للموجة الحاملة الصوتية نسبة 22  %من ذروة القدرة المشعة الفعالة المسموح بها للموجة الحاملة للصورة.

(23)	تؤكد الدراسات التي أجريت مؤخراً في الهند أن نسبة 20/1 بين القدرتين المشعتين الفعالتين صورة/صوت هي نسبة ملائمة. وتمكن هذه النسبة أيضاً من إدخال موجة حاملة صوتية ثانية.

(24)	تستعمل النسبة 10/1 في جنوب إفريقيا.

(25)	تستعمل النسبة 20/1 في المملكة المتحدة.

(26)	اعتمدت في الصين النسبة 10/1.

حواشي الجدول 1 (تتمة):

(27)	في فرنسا، تستعمل النسبتان 10/1 و40/1.

(28)	في ألمانيا وهولندا يجرى التصحيح من أجل خصائص تأخر زمرة المستقبل وفقاً للمنحنى B في الشكل 1. وتبين أشكال التسامح في الجدول الوارد تحت الشكل 1. وتستعمل إسبانيا المنحنى A. وتستعمل بعض بلدان المنظمة الدولية للإذاعة والتلفزة (OIRT) التي تستعمل النظامين B/SECAM وG/SECAM تصحيحاً اسمياً مسبقاً قدره 90 ns على الترددات الفيديوية المتوسطة. وفي السويد يبلغ التصحيح المسبق  ns 400حتى 3,6 MHz. ومن أجل 4,43 MHz يبلغ التصحيح170–  20 ns ومن أجل 5 MHz -350  ns 80 وفي نيوزيلندا، يتزايد التصحيح المسبق خطياً من 0  20عند التردد 0 MHz إلى 50 60 ns عند التردد 2,25 MHz، ويتبع المنحنى A في الشكل 1 من 2,25 MHz إلى 4,43 MHz ثم يتناقص خطياً إلـى 75 300– ns  عند 5 MHz. وفي أستراليا، يتبع التصحيح الاسمي المسبق المنحنى A حتى MHz 2,5، ثم ينخفض إلى 0 ns عند 3,5 MHz، و170– ns عند 4,43 MHz و 280– ns عند 5 MHz. واستناداً إلى الدراسات التي أجريت في الهند بشأن المستقبلات، يبلغ التصحيح المسبق لوقت انتشار الذروة المقترح اعتماده في الهند عند الترددات 1 MHz و2 MHz و3 MHz وMHz 4,43 و4,8 MHz، 125 ns و150 ns و142 ns و75– ns و200– ns على التوالي. وفي الدانمارك تبلغ التصحيحات المسبقة من أجل 0 و0,25 و1,0 و2,0 و3,0 و3,8 و4,43 و4,8 MHz لتكون 0 و5+ و53+ و75+ و0 و170– و400 ns.

(29)	وفي الجمهورية التشيكية: 20 92–  ns.

(30)	وفي الجمهورية التشيكية: 2060– ns.

(31)	وفي بولندا لا يستعمل التصحيح المسبق لخصائص تأخر الزمرة.

(32)	وفي المملكة المتحدة، بالنسبة للإرسال بنظام PAL من القناة العليا المجاورة للإذاعة الفيديوية الرقمية للأرض (DVB-T)، يقترح أن يكون العرض الاسمي للنطاق الجانبي المتبقي 0,75 MHz، مع قيم دنيا للتوهين تبلغ 20 dB (MHz1,25–) و45 dB 1,45–) MHz). وسيشار إلى هذا النمط من الإرسال بالنظام I1 (I الصيغة 1).

الشكل 1

منحنى التصحيح المسبق بخصائص مهلة انتشار زمرة المستقبل

تأخر الزمرة (ns)

ب) نظاما

أ ) نظاما

(انظر الجدول 1 (28))

القيم الاسمية والتفاوتات المسموح بها

الموجة الحاملة الصوتية

الموجة الحاملة للصورة

ــــــــــ