RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1701-1

Caractéristiques des signaux rayonnés par les systèmes 
de télévision analogique classiques

(2005-2005)

Domaine de compétence

La présente Recommandation contient des spécifications détaillées concernant différents types de systèmes de radiofréquence de télévision analogique.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un grand nombre de pays ont établi des services de télévision monochrome qui donnent satisfaction, sur la base de systèmes à 525 lignes ou à 625 lignes;

b)	qu'un certain nombre de pays ont établi, ou sont en train d'établir, des services de télévision en couleur qui donnent satisfaction, sur la base des systèmes NTSC, PAL ou SECAM;

c)	que la Recommandation UIT-R BT.1700 donne la définition d'un signal vidéo en bande de base;

d)	que le Rapport UIT-R BT.2043 – Systèmes de télévision analogique actuellement utilisés dans le monde entier, donne des informations sur différents systèmes de télévision utilisés par divers pays,

recommande

1	qu'un pays souhaitant mettre en œuvre un service de télévision monochrome classique donne la préférence à un système à 525 ou à 625 lignes, conformément aux spécifications contenues dans l'Annexe 1;

2	qu'un pays souhaitant mettre en œuvre un service de télévision classique en couleur donne la préférence à l'un des systèmes définis dans l'Annexe 1.

NOTE 1 – Les éditions des Volumes de l'ex-CCIR antérieures à 1986 et en particulier celle de 1982, contiennent une description complète du système E utilisé en France jusqu'en 1984, et du système A utilisé au Royaume-Uni jusqu'en 1985.

Annexe 1

Caractéristiques des signaux rayonnés par les systèmes
de télévision analogique classiques

Le Tableau 1, donné à titre d'information, contient un certain nombre de caractéristiques des signaux rayonnés par les systèmes de télévision analogique en usage.

TABLEAU  1

Caractéristiques des signaux rayonnés (télévision monochrome et télévision en couleur)

| N° | Caractéristiques | M | N(1) | B, B1, G | H | I, I1 | D, D1, K | K1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Espacement de fréquence (voir Fig. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Largeur de la bande nominale de la voie (MHz) | 6 | 6 | B:7 B1, G:8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Ecart de la porteuse son par rapport à la porteuse image (MHz) |  4,5(2) |  4,5 |  5,5  0,001 (3), (4), (5), (6) |  5,5 |  5,9996  0,0005(7) | + 6,5  0,001(6) |  6,5(8) |  6,5(8) |
| 3 | Limite de la voie la plus proche par rapport à la porteuse image (MHz) | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 |
| 4 | Largeur nominale de la bande latérale principale (MHz) | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 5,5 | D, K: 6 D1: 5 | 6 | 6(8) |
| 5 | Largeur nominale de la bande latérale atténuée (MHz) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25(32) | 0,75 | 1,25 | 1,25(9) |
| 6 | Affaiblissement minimal de la bande latérale atténuée (dB à MHz)(10) | 20 (–1,25) 42 (–3,58) | 20 (–1,25) 42 (–3,5) | 20 (–1,25) 20 (–3,0) 30 (– 4,43) (11) | 20 (–1,75) 20 (–3,0) | 20 (–3,0) 30 (– 4,43)(32) | 20 (–1,25) 30 (– 4,33  0,1) (12), (13) | 20 (–2,7) 30 (– 4,3) réf.: 0 ( 0,8) | 15 (–2,7) 30 (– 4,3) (9) réf.: 0 (+ 0,8) |
| 7 | Type et polarité de la modulation pour l'image | C3F nég. | C3F nég. | C3F nég. | C3F nég. | C3F nég. | C3F nég. | C3F nég. | C3F pos. |
| 8 | Niveaux dans le signal rayonné (en % de la valeur de crête de la porteuse) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niveau de synchronisation | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6(8) |
|  | Niveau de suppression | 72,5 à 77,5 | 72,5 à 77,5 (75  2,5) | 75  2,5 (14) | 72,5 à 77,5 | 76  2 | 75  2,5 | 75  2,5 | 30  2 |
|  | Différence entre le niveau du noir et le niveau de suppression | 2,88 à 6,75 (15) | 2,88 à 6,75 | 0 à 2 (nominal) | 0 à 7 | 0 (nominal) | 0 à 4,5 (16) | 0 à 4,5 | 0 à 4,5 |
|  | Niveau maximal du blanc | 10 à 15 | 10 à 15 (10 à 12,5) | 10 à 15 (14), (17) | 10 à 12,5 | 20  2 | 10 à 15 (18), (19) | 10 à 12,5 | 100 ( 110) (20) |
| 9 | Type de modulation pour le son | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | A3E |
| 10 | Excursion de fréquence (kHz) |  25 |  25 |  50 |  50 |  50 | 10 | Excursion de fréquence (kHz) |  |

TABLEAU  1 (fin)

| N° | Caractéristiques | M | N(1) | B, B1, G | H | I | D, D1, K | K1 | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Préaccentuation dans la modulation (s) | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 12 | Rapport des puissances apparentes rayonnées image/son (primaire)(21) | 10/1 à 5/1 (22) | 10/1 à 5/1 | 20/1 à 10/1 (3), (6), (23) | 5/1 à 10/1 | 5/1 10/1(24) 20/1(7), (25) | 10/1 à 5/1 (6), (26) | 10/1 | 10/1 10/1 à 40/1 (8), (27) |  |
| 13 | Précorrection pour les caractéristiques de temps de propagation de groupe du récepteur aux fréquences vidéo moyennes (ns) (voir aussi Fig. 1) | 0 | 1MHz0±1001MHz0±100 | (28) |  |  | (29, 31) |  |  |  |
| 14 | Précorrection pour les caractéristiques du temps de propagation de groupe du récepteur à la fréquence de la sous-porteuse couleur (ns) (voir aussi Fig. 1) | –170 (nominal) | −170−40+60 | –170 (nominal) (28) |  |  | (30, 31) |  |  |  |
| (1) Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la combinaison N/PAL utilisée en Argentine. (2) Les valeurs utilisées au Japon sont  4,5  0,001. (3) En Allemagne, en Autriche en Italie, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Suisse, on utilise un système à deux porteuses son, la fréquence de la deuxième porteuse étant située à 242,1875 kHz au-dessus de la fréquence de la première porteuse. Le rapport entre les puissances apparentes rayonnées image/son pour cette deuxième porteuse est égal à 100/1. Des informations détaillées sur ce système figurent dans la Recommandation UIT-R BS.707. Pour les émissions de radiodiffusion sonore stéréophoniques, on utilise un système semblable en Australie, avec des rapports de puissance image/son égaux à 20/1 et 100/1 respectivement pour les première et deuxième porteuses son. (4) La Nouvelle-Zélande utilise une porteuse son décalée de 5,4996  0,0005 MHz par rapport à la porteuse image. (5) La porteuse son pour les émissions de radiodiffusion sonore à une seule porteuse en Australie peut être décalée de 5,5 ± 0,0005 MHz par rapport à la porteuse image. (6) Au Danemark, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, en Suède et en Espagne, un système à deux porteuses son est utilisé. En Islande, en Norvège et en Pologne, le même système est en cours d'introduction. La seconde porteuse est située à 5,85 MHz au-dessus de la porteuse image; elle est modulée par la modulation MDP-4 à codage différentiel avec un multiplex son et données à 728 kbit/s. Les rapports de puissance vidéo/son sont respectivement de 20/1 et de 100/1 pour la première et pour la seconde porteuse. Pour plus de renseignements, voir la Recommandation UIT-R BS.707. (7) Au Royaume-Uni, on utilise un système à deux porteuses son. La seconde porteuse son est située à 6,552 MHz au-dessus de la porteuse image et elle est modulée par la modulation MDP-4 à codage différentiel avec un multiplex son et données à 728 kbit/s capable d'acheminer deux canaux son. Le rapport entre la puissance apparente rayonnée image/son pour la deuxième porteuse est de 100/1. (8) En France, une porteuse numérique située à 5,85 MHz de la porteuse image peut être utilisée en plus de la porteuse son principale. Sa modulation est de type MDP-4 à codage différentiel avec un multiplex son-données à 728 kbit/s pouvant disposer de deux canaux son. La largeur nominale de la bande latérale principale est limitée à 5,1 MHz. Avec la norme L, la profondeur de la modulation pour l'image dans le signal rayonné est réduite à un niveau résiduel de porteuse rayonnée de 5  2%. Pour plus de renseignements, voir la Recommandation UIT-R BS.707. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notes relatives au Tableau 1 (suite): (9) En France, une bande latérale résiduelle de 0,75 MHz est utilisée à titre facultatif. En pareils cas, les valeurs types à utiliser pour un affaiblissement minimal de la bande latérale résiduelle sont 15 dB (–1,25 MHz) et 30 dB (– 4,3 MHz). (10) Dans certains cas, des émetteurs à faible puissance fonctionnent sans filtre à bande latérale résiduelle. (11) Pour les systèmes B/SECAM et G/SECAM: 30 dB à – 4,33 MHz dans les limites de  0,1 MHz. (12) Dans certains pays, membres de l'ex-OIRT, des spécifications additionnelles sont utilisées: a) au moins égal à 40 dB à – 4,286 MHz  0,5 MHz, b) 0 dB de – 0,75 MHz à  6,0 MHz, c) au moins égal à 20 dB à  6,375 MHz et au-dessus. Référence: 0 dB à 1,5 MHz (13) En Chine, la valeur d'atténuation au point (– 4,33  0,1) n'a pas encore été fixée. (14) L'Australie utilise les niveaux nominaux de modulation spécifiés pour le système I. (15) Au Japon, des valeurs comprises entre 0 et 6,75 ont été adoptées. (16) En Chine, les valeurs 0 à 5 ont été adoptées. (17) L'Italie envisage de contrôler le niveau maximal du blanc après pondération du signal vidéofréquence par un filtre passe-bas, de façon à ne prendre en compte que les composantes spectrales du signal susceptibles de produire un bruit interporteuse dans certains récepteurs lorsque le niveau nominal est dépassé. Il y a lieu de poursuivre des études pour optimiser la réponse du filtre de pondération à utiliser. (18) L'ex-URSS a adopté la valeur de 15  2%. (19) Un nouveau paramètre «niveau de blanc avec sous-porteuse» devrait être spécifié ultérieurement. Pour ce paramètre, l'ex-URSS a adopté la valeur de 7  2%. (20) Le niveau maximal du blanc se rapporte à une transmission sans sous-porteuse couleur. Le chiffre indiqué entre parenthèses correspond à la valeur de crête du signal transmis, compte tenu de la sous-porteuse couleur du système de télévision en couleur. (21) Les valeurs à considérer sont les suivantes: – valeur efficace du niveau de la porteuse à la crête de l'enveloppe de modulation, pour le signal d'alarme. Pour le système L, le signal de luminance seul est à considérer (voir note(16) ci-dessus); – valeur efficace du niveau de la porteuse non modulée, pour les émissions sonores à modulation d'amplitude ou à modulation de fréquence. (22) Au Japon, un rapport de 1/0,15 à 1/0,35 est utilisé. Aux Etats-Unis d'Amérique, la p.a.r. de la porteuse son ne doit pas dépasser 22% de la p.a.r. de crête autorisée pour la porteuse image. (23) Des études effectuées récemment en Inde confirment qu'un rapport 20/1 des p.a.r. image/son est parfaitement approprié. Ce rapport permet encore l'insertion d'une deuxième porteuse son. (24) Le rapport 10/1 est utilisé en (Rép.) Sudafricaine. (25) Le rapport 20:1 est utilisé au Royaume-Uni. (26) En Chine, la valeur 10/1 a été adoptée.

Notes relatives au Tableau 1 (fin): (27) Les rapports utilisés en France sont 10/1 et 40/1. (28) En République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas, en République slovaque et en République de Slovénie la correction pour les caractéristiques de temps de propagation de groupe est faite comme indiqué par la courbe B de la Fig. 1. Les tolérances sont spécifiées dans le tableau qui se trouve sous la Fig. 1. On utilise la courbe A en Espagne. Certains pays de l'ex-OIRT qui exploitent les systèmes B/SECAM et G/SECAM appliquent une précorrection nominale de 90 ns aux fréquences vidéo moyennes. En Suède, la précorrection est 0  40 ns jusqu'à 3,6 MHz. Pour 4,43 MHz, la correction est de –170  20 ns et pour 5 MHz, elle est de -350  80 ns. En Nouvelle-Zélande, la précorrection croît linéairement de 0  20 ns à 0 MHz à 60  50 ns à 2,25 MHz, suit la courbe A de la Fig. 1 de 2,25 MHz à 4,43 MHz et décroît ensuite linéairement jusqu'à –300  75 ns à 5 MHz. En Australie, la précorrection nominale suit la courbe A jusqu'à 2,5 MHz, puis décroît jusqu'à 0 ns à 3,5 MHz, –170 ns à 4,43 MHz et –280 ns à 5 MHz. Compte tenu des études effectuées sur les récepteurs en Inde, la pré-égalisation du temps de propagation de groupe qu'il est proposé d'adopter pour les récepteurs en Inde fonctionnant à 1, 2, 3, 4,43 et 4,8 MHz est respectivement égale à 125, 150, 142, –75 et –200 ns. Au Danemark, les précorrections à 0; 0,25; 1,0; 2,0; 3,0; 3,8; 4,43 et 4,8 MHz sont respectivement de 0, 5, 53, 75,  0, –170 et 400 ns. (29) En Rép. tchèque: –92  20 ns. (30) En Rép. tchèque: –60  20 ns. (31) En Pologne, aucune précorrection des caractéristiques de temps de propagation n'est utilisée. (32) Au Royaume-Uni, pour les émissions PAL dans le canal adjacent supérieur à destination d'un service DVB-T, la largeur nominale proposée pour la bande latérale résiduelle est de 0,75 MHz, avec des valeurs minimales d'affaiblissement de 20 dB (–1,25 MHz), 45 dB (–1,45 MHz). Ces émissions seront désignées sous le nom de Système I1 (I version 1).

FIGURE 1

Courbe de précorrection pour les caractéristiques de temps
de propagation de groupe du récepteur