РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1701-1

Характеристики излучаемых сигналов стандартных систем аналогового телевидения

(2005-2005)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся подробные сведения о технических характеристиках систем РЧ для различных систем аналогового телевидения.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что многие страны создали вещательные службы удовлетворительного монохромного телевидения, основанные либо на системе с 525 строками, либо на системе с 625 строками;

b)	что ряд стран создали (или находятся в процессе создания) вещательные службы удовлетворительного цветного телевидения, основанные на системах NTSC, PAL или SECAM;

c)	что Рекомендация МСЭ-R BT.1700 предоставляет определение сигнала видео основной полосы;

d)	что Отчет МСЭ-R BT.2043 – Системы аналогового телевидения, используемые в настоящее время по всему миру, – дает информацию по различным системам телевидения, используемым разными странами,

рекомендует,

1	что для стран, желающих положить начало службе стандартного монохромного телевидения, система, использующая 525 или 625 строк, как определено в Приложении 1, должна быть предпочтительной;

2	что для стран, желающих положить начало службе стандартного цветного телевидения, должна быть предпочтительной одна из систем, определенных в Приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Публикации томов бывшего МККР, осуществленные до 1986 года, и в особенности в 1982 году, содержат полное описание Системы E, использовавшейся во Франции вплоть до 1984 года, и Системы A, использовавшейся в Соединенном Королевстве вплоть до 1985 года.

Приложение 1

Характеристики излучаемых сигналов стандартных систем аналогового телевидения

Таблица 1, приведенная в целях информации, содержит подробные сведения о ряде различных характеристик излучаемых сигналов используемых систем аналогового телевидения.

ТАБЛИЦА 1

Характеристики излучаемых сигналов (монохромных и цветных)

| Пункт | Характеристики | M | N(1) | B, B1, G | H | I, I1 | D, D1, K | K1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разнос частот (см. рисунок 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальная ширина полосы частот канала радиочастоты (МГц) | 6 | 6 | B:7 B1, G:8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Звуковая несущая частота относительно несущей частоты изображения (МГц) | +4,5(2) | +4,5 | +5,5 0,001 (3), (4), (5), (6) | +5,5 | +5,9996 0,0005(7) | +6,5 0,001(6) | +6,5(8) | +6,5(8) |
| 3 | Ближайшая граница канала относительно несущей частоты изображения (МГц) | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 | –1,25 |
| 4 | Номинальная ширина полосы частот главной боковой полосы (МГц) | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 5,5 | D, K: 6 D1: 5 | 6 | 6(8) |
| 5 | Номинальная ширина частично подавленной боковой полосы частот (МГц) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25(32) | 0,75 | 1,25 | 1,25(9) |
| 6 | Минимальное ослабление частично подавленной боковой полосы частот (дБ на МГц)(10) | 20 (–1,25) 42 (–3,58) | 20 (–1,25) 42 (–3,5) | 20 (–1,25) 20 (–3,0) 30 (–4,43) (11) | 20 (–1,75) 20 (–3,0) | 20 (–3,0) 30 (–4,43) (32) | 20 (–1,25) 30 (–4,33 0,1) (12), (13) | 20 (–2,7) 30 (–4,3) этал.: 0 (+ 0,8) | 15 (–2,7) 30 (–4,3) (9) этал.: 0 (+ 0,8) |
| 7 | Тип и полярность модуляции изображения | C3F отрица-тельная | C3F отрицательная | C3F отрица-тельная | C3F отрица-тельная | C3F отрицатель-ная | C3F отрицатель-ная | C3F отрицатель-ная | C3F положи-тельная |
|  | Уровни в излучаемом сигнале (% пиковой несущей частоты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень синхронизации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | < 6(8) |
| 8 | Уровень гашения | от 72,5 до 77,5 | от 72,5 до 77,5 (75  2,5) | 75  2,5 (14) | от 72,5 до 77,5 | 76  2 | 75  2,5 | 75  2,5 | 30  2 |
|  | Разность между уровнем черного и уровнем гашения | от 2,88 до 6,75 (15) | от 2,88 до 6,75 | от 0 до 2 (номинал) | от 0 до 7 | 0 (номинал) | от 0 до 4,5 (16) | от 0 до 4,5 | от 0 до 4,5 |
|  | Пиковый уровень белого | от 10 до 15 | от 10 до 15 (от 10 до 12,5) | от 10 до 15 (14), (17) | от 10 до 12,5 | 20  2 | от 10 до 15 (18), (19) | от 10 до 12,5 | 100 ( 110) (20) |
| 9 | Тип модуляции звука | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | A3E |
| 10 | Отклонение частоты (кГц) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

| Пункт | Характеристики | M | N(1) | B, B1, G | H | I, I1 | D, D1, K | K1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Предыскажение для модуляции (мкс) | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | Отношение эффективно излучаемых мощностей изображения и (первичного) звука(21) | от 10/1 до 5/1 (22) | от 10/1 до 5/1 | от 20/1 до 10/1 (3), (6), (23) | от 5/1 до 10/1 | 5/1 10/1(24) 20/1(7), (25) | от 10/1 до 5/1 (6), (26) | 10/1 | 10/1 от 10/1 до 40/1 (8), (27) |
| 13 | Предварительная коррекция для характеристик групповой задержки приемника на средних частотах видео (нс) (см. также рисунок 1) | 0 | 1MГц 0 ±1001 MГц 0 ± 100 | (28) |  |  | (29), (31) |  |  |
| 14 | Предварительная коррекция для характеристик групповой задержки приемника на цветовых поднесущих частотах (нс) (см. также рисунок 1) | –170 (номинал) | −170−40+60 | –170 (номинал) (28) |  |  | (30), (31) |  |  |
| (1) Значения в скобках применяются к сочетанию N/PAL, используемому в Аргентине. (2) В Японии используются значения  4,5  0,001. (3) В Германии, Австрии, Италии, Нидерландах, Словакии и Швейцарии используется система двух несущих частот звука, при этом частота второй несущей находится на 242,1875 кГц выше частоты первой несущей звука. Отношение между эффективной излучаемой мощностью (э.и.м.) изображения/звука для этой второй несущей частоты составляет 100/1. Для дальнейшей информации по этой системе см. Рекомендацию МСЭ-R BS.707. Для стереофонических передач звука подобная система используется в Австралии с соотношениями мощностей изображения/звука, составляющими 20/1 и 100/1, соответственно, для первой и второй несущих частот звука. (4) Новая Зеландия использует несущую частоту звука, смещенную на 5,4996  0,0005 МГц от несущей частоты изображения. (5) Несущая частота звука для передач с единственной несущей частотой звука в Австралии может быть смещена на 5,5  0,0005 МГц от несущей частоты изображения. (6) В Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Польше, Швеции и Испании используется система двух несущих частот звука. В Исландии, Норвегии и Украине вводится та же самая система. Вторая несущая частота на 5,85 МГц выше несущей частоты изображения и модулируется методом дифференциальной четверичной фазоимпульсной модуляции (ДЧФИМН) с помощью мультиплекса звука и данных 728 кбит/с. Отношения между мощностями изображения/звука составляют 20/1 и 100/1, соответственно, для первой и второй несущих частот. Для дальнейшей информации см. Рекомендацию МСЭ-R BS.707. (7) В Соединенном Королевстве используется система двух несущих частот звука. Вторая несущая частота звука находится на 6,552 МГц выше несущей частоты изображения и модулируется методом ДЧФИМН с помощью мультиплекса звука и данных 728 кбит/с, способного нести два звуковых канала. Отношение между мощностями э.и.м. изображения и звука для второй несущей частоты равно 100/1. (8) Во Франции в дополнение к главной несущей частоте звука может быть использована цифровая несущая частота, отстоящая от несущей частоты изображения на 5,85 МГц. Она модулируется методом дифференциально кодированной ЧФМН с помощью мультиплекса звука и данных 728 кбит/с, способного переносить два звуковых канала. Номинальная ширина главной боковой полосы ограничивается до 5,1 МГц. Со стандартом L глубина модуляции видео в излучаемом сигнале уменьшается, оставляя остаточный уровень излучаемой несущей частоты порядка 5  2%. Для дальнейшей информации см. Рекомендацию МСЭ-R BS.707. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания к таблице 1 (продолжение): (9) Во Франции на дополнительной основе используется частично подавленная боковая полоса 0,75 МГц. В таких случаях подлежащие использованию типовые значения для минимального ослабления частично подавленной боковой полосы составляют 15 (–1,25) и 30 (–4,3) в дБ на МГц. (10) В некоторых случаях маломощные передатчики работают без фильтра частично подавленной боковой полосы. (11) Для B/SECAM и G/SECAM: 30 дБ на –4,33 МГц, внутри пределов 0,1 МГц. (12) В некоторых странах, членах бывшей Международной организации радио и телевидения (ОИРТ), используются дополнительные технические требования: a) не менее 40 дБ на –4,286 МГц  0,5 МГц; b) 0 дБ от –0,75 МГц до +6,0 МГц; c) не менее 20 дБ на 6,375 МГц и выше. Эталон: 0 дБ на +1,5 МГц. (13) В Китае значение ослабления в точке (–4,33  0,1) еще не было определено. (14) Австралия использует номинальные уровни модуляции, указанные для системы I. (15) В Японии были приняты значения от 0 до 6,75. (16) В Китае были приняты значения от 0 до 5. (17) Италия рассматривает возможность контролирования пикового уровня белого после взвешивания сигнала частоты видео с помощью фильтра нижних частот, так чтобы принимать во внимание только те спектральные компоненты сигнала, которые, похоже, могут производить шум между несущими частотами в определенных приемниках, когда превышается номинальный уровень. Следует продолжить исследования, имея в виду оптимизацию отклика взвешивающего фильтра, подлежащего использованию. (18) Бывший СССР принял значение 15  2%. (19) Новый параметр "уровень белого с поднесущей частотой" следует указать позже. Для такого параметра бывший СССР принял значение 7  2%. (20) Пиковый уровень белого относится к передаче без цветовой поднесущей. Цифры в скобках соответствуют пиковому значению передаваемого сигнала, принимая во внимание цветовую поднесущую частоту соответствующей системы цветного телевидения. (21) Значениями, подлежащими рассмотрению, являются: – среднеквадратичное значение несущей частоты на пике огибающей модуляции для сигнала изображения. Для системы L должен рассматриваться только сигнал яркости (см. Примечание(16), выше); – среднеквадратичное значение немодулированной несущей частоты для амплитудно-модулированной и частотно-модулированной передачи звука. (22) В Японии используется отношение от 1/0,15 до 1/0,35. В Соединенных Штатах мощность э.и.м. несущей частоты звука не превышает 22% пиковой разрешенной мощности э.и.м. изображения. (23) Последние исследования в Индии подтверждают пригодность отношения 20/1 эффективно излучаемых мощностей изображения и звука. Это отношение, кроме того, дает возможность введения второй несущей частоты звука. (24) В Южной Африке используется отношение 10/1. (25) Отношение 20:1 используется в Соединенном Королевстве. (26) В Китае было принято значение 10/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 1 (окончание): (27) Во Франции используются отношения 10/1 и 40/1. (28) В Германии и Нидерландах коррекция для характеристик групповой задержки приемника осуществляется согласно кривой B на рисунке 1. Допустимые отклонения показаны в таблице под рисунком 1. Испания использует кривую А. Некоторые страны бывшей организации ОИРТ, использующие системы B/SECAM и G/SECAM, применяют на средних частотах видео номинальную предварительную коррекцию порядка 90 нс. В Швеции предварительная коррекция составляет 0  40 нс вплоть до 3,6 МГц. Для 4,43 МГц коррекция составляет –170  20 нс, и для 5 МГц она составляет –350  80 нс. В Новой Зеландии предварительная коррекция увеличивает линейность от 0  20 нс на 0 МГц до 60  50 нс на 2,25 МГц, следует кривой A рисунка 1 от 2,25 МГц до 4,43 МГц и затем линейно уменьшается до –300  75 нс на 5 МГц. В Австралии номинальная предварительная коррекция следует кривой A вплоть до 2,5 МГц, затем уменьшается до 0 нс на 3,5 МГц, –170 нс на 4,43 МГц и –280 нс на 5 МГц. На основе исследований по приемникам в Индии, предлагаемое для принятия в Индии предварительное выравнивание групповой задержки приемника на частотах 1 МГц, 2 МГц, 3 МГц, 4,43 МГц и 4,8 МГц составляет, соответственно, 125 нс, 150 нс, 142 нс, –75 нс и –200 нс. В Дании предварительная коррекция на частотах 0, 0,25, 1,0, 2,0, 3,0, 3,8, 4,43 и 4,8 МГц составляет, соответственно, 0, 5, 53, 75,  0, –170 и 400 нс. (29) В Чешской Республике: –92  20 нс. (30) В Чешской Республике: –60  20 нс. (31) В Польше предварительная коррекция групповой задержки не используется. (32) В Соединенном Королевстве для передач по системе PAL в верхнем смежном канале к наземной службе цифрового телевизионного вещания (ЦТР) номинальную ширину подавленной боковой полосы предлагается установить равной 0,75 МГц, с минимальными ослаблениями подавленной боковой полосы 20 дБ (–1,25 МГц), 45 дБ (–1,45 МГц) в дБ. Такая передача будет упоминаться как система I1 (I версия 1).