Рекомендация МСЭ-R BT.1847 (01/2009)

Формат изображения 1280 720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена программами в среде с частотой 50 Гц

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publications/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1847

Формат изображения 1280  720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена 
программами в среде с частотой 50 Гц

(Вопрос МСЭ-R 1/6)

(2008)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся параметры формата телевидения 1280 × 720, 16:9 с построчной разверткой в среде 50 Гц для производства и обмена программами.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что формат изображения 720/P обеспечивает промежуточное разрешение между значениями, приведенными в Рекомендациях МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709, которое является вариантом для определенных применений, связанных со съемкой, производством и хранением;

b)	что производство цифрового контента будет все больше включать смесь контентов, относящихся к аудиосигналам, видеоизображениям, данным и интерактивности;

c)	что все большее значение имеет функциональная совместимость формата изображения с компьютерными применениями, и формат 720/P полностью соответствует им, поскольку в нем используются квадратные пиксели;

d)	что пригодному для производственного применения преобразованию форматов содействует получение изображения путем построчного сканирования;

e)	что формат производства 720/P предоставляет формат разрешения, при котором перенос сигналов осуществляется с использованием широко применяемого для производства последовательного цифрового интерфейса со скоростью 1,5 Гбит/с;

f)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.1543 содержатся значения параметров для формата 720/P, 60 Гц;

g)	что существует цифровое оборудование для производства, спроектированное для работы с разнообразными форматами изображения, включая формат изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования (720/P),

признавая,

a)	что в МСЭ Рекомендация МСЭ-R BT.709 является признанным стандартом телевидения высокой четкости,

b)	что настоящая Рекомендация не должна оказывать воздействия на Рекомендации (МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709), упомянутые в пункте 1 раздела учитывая,

рекомендует

1	использовать параметры, приведенные в Приложении 1, когда может потребоваться промежуточное разрешение между значениями, которые относятся к форматам изображения, указанным в Рекомендациях МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709 для производства и международного обмена программ в среде 50 Гц.

Приложение 1

Система получения изображения 1280 × 720, 50 Гц, 
путем построчного сканирования

# 1	Оптоэлектронное преобразование

| Пункт | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Характеристики оптоэлектронной передачи перед нелинейной предкоррекцией | Предполагаются линейными |  |
| 1.2 | Общие характеристики оптоэлектронной передачи источника | V = 1,099 L0,45 – 0,099 для 1 L 0,018 V = 4,500 L для 0,018 > L 0, где: L : яркость изображения 0 L 1 V : соответствующий электрический сигнал |  |
| 1.3 | Координаты цветности (CIE, 1931) | X | y |
|  | Основные: – красный (R) – зеленый(G) – синий (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Предполагаемая цветность при равных основных сигналах (опорный белый): | D65 |  |
|  |  | X | y |
|  | – ER = EG = EB | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	Характеристики изображения

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Формат изображения | 16:9 |
| 2.2 | Отсчеты на активную строку | 1 280 |
| 2.3 | Сетка дискретизации | Ортогональная |
| 2.4 | Активные строки на изображение | 720 |
| 2.5 | Соотношение размеров элемента изображения | 1:1 (квадратные пикселы) |

# 3	Формат сигнала

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Концептуальная нелинейная предкоррекция первичных сигналов | = 0,45 (см. пункт 1.2) |
| 3.2 | Получение сигнала яркости | = 0,2126 + 0,7152 + 0,0722 |
| 3.3 | Получение цветоразностного сигнала (аналоговое кодирование) |  |
| 3.4 | Квантование сигналов RGB, яркости и цветоразностного сигнала(1), (2) |  |
| 3.5 | Получение сигнала яркости и цветоразностного сигнала с помощью квантованных сигналов RGB |  |
| (1) "n" означает количество бит в квантованном сигнале. (2) Оператор INT возвращает значение 0 для дробных частей в диапазоне от 0 до 0,4999 … и +1 для дробных частей в диапазоне от 0,5 до 0,9999, т. е. он округляет в большую сторону дроби выше 0,5. |  |  |

# 4	Цифровое представление

| Пункт | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кодированный сигнал | R, G, B или Y, CB, CR |  |
| 4.2 | Сетка дискретизации: – R, G, B, Y | Ортогональные, линейные и повторяющиеся от кадра к кадру |  |
| 4.3 | Сетка дискретизации: – CB, CR | Ортогональные, линейные и повторяющиеся от кадра к кадру, совмещенные друг с другом и с чередующимися отсчетами(1) Y |  |
| 4.4 | Число активных отсчетов на строку: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 280 640 |  |
| 4.5 | Формат кодирования | Линейное, 8 или 10 бит на составляющую |  |
| 4.6 | Уровни квантования: | 8-битовое кодирование | 10-битовое кодирование |
|  | – Уровень черного: – R, G, B, Y – Ахроматическая составляющая: – CB, CR – Номинальное пиковое значение: – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 и 240 | 64 512 940 64 и 960 |
| 4.7 | Распределение уровней квантования: | 8-битовое кодирование | 10-битовое кодирование |
|  | – данные видеоизображения – опорные моменты | 1–254 0 и 255 | 4–1 019 0–3 и 1 020–1 023 |
| 4.8 | Характеристики фильтра(2): – R, G, B, Y – CB, CR | См. рис. 4a См. рис. 4b |  |
| (1) Первые активные цветоразностные отсчеты совмещены с первым активным отсчетом яркости. (2) Эти шаблоны фильтров определены в качестве руководящих принципов. |  |  |  |

# 5	Аналоговое представление

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Номинальный уровень (мВ): – | Опорный уровень черного: 0 Опорный уровень белого: 700 (см. рис. 1) |
| 5.2 | Номинальный уровень (мВ): – | 350 (см. рис. 1) |
| 5.3 | Форма сигнала синхронизации | Трехуровневый биполярный (см. рис. 3) |
| 5.4 | Опорный момент строчной синхронизации | OH (см. рис. 3) |
| 5.5 | Уровень синхронизации (мВ) | 300 2% |
| 5.6 | Распределение сигналов синхронизации | Синхронизация по всем составляющим (см. таблицу 1, рис. 2 и 3) |
| 5.7 | Точность синхронизации между составляющими | Неприменимо |
| 5.8 | Длительность гасящего импульса | (см. таблицу 2 и рис. 2) |
| 5.9 | Всего строк | 750 |

# 6	Характеристики получения изображения

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Порядок представления выборок в системе сканирования | Слева направо, сверху вниз |
| 6.2 | Частота съемки (Гц) | 50 |
| 6.3 | Частота кадров (Гц) | 50 |
| 6.4 | Частота строк (Гц) | 37 500 |
| 6.5 | Отсчеты на полную строку: – R, G, B, Y – CB, Cr | 1 980 990 |
| 6.6 | Номинальные значения ширины полосы канала (МГц) | (Для составляющих R, G, B, Y ) 30 |
| 6.7 | Частота дискретизации (МГц): – R, G, B, Y | 74,25 |
| 6.8 | Частота дискретизации(1) (МГц): – CB, CR | 37,125 |
| (1) Частота дискретизации CB, CR составляет половину частоты дискретизации сигнала яркости. |  |  |

ТАБЛИЦА 1

Характеристика синхронизации уровня и строки
(см. рис. 2 и 3)

| Обозначение | Параметр | Значения для системы |
| --- | --- | --- |
| T | Длительность тактового сигнала (мкс) | 1/74,25 |
| a | Ширина сигнала синхронизации строки отрицательной полярности(1) (T ) | 40 3 |
| b | Конец активного видеосигнала(2) (T ) | +6 440 0 |
| c | Ширина сигнала синхронизации строки положительной полярности (T ) | 40 3 |
| d | Период фиксации (T ) | 110 3 |
| e | Начало активного видеосигнала (T ) | +6 260 0 |
| f | Время нарастания/спада (T ) | 4 1,5 |
| t2 – t1 | Симметрия нарастающего фронта | Симметрия около Tr |
| – | Длительность активной строки (T ) | +0 1 280 12 |
| Sm | Амплитуда импульса отрицательной полярности (мВ) | 300 6 |
| Sp | Амплитуда импульса положительной полярности (мВ) | 300 6 |
| V | Амплитуда видеосигнала (мВ) | 700 |
| (1) T означает длительность тактового сигнала или обратную величину тактовой частоты. (2) Строка начинается в опорный момент строчной синхронизации OH (включая его) и заканчивается непосредственно перед последующим OH (исключая его). |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Характеристики синхронизации кадров
(см. рис. 2 и 3)

| Обозначение | Параметр | Значения для системы |
| --- | --- | --- |
| H(1) | Общая длительность строки (T )(2) | 1 980 |
| H | Ширина сигнала вертикальной синхронизации (T ) | 1 280 3 |
| LT | Верхняя строка изображения | № 26 |
| LB | Нижняя строка изображения | № 745 |
| WBL | Интервал гашения кадра | 30 H |
|  | Начало кадра | № 1 |
|  | Конец кадра | № 750 |
| (1) H означает длительность строки или обратную величину частоты строк (см. п. 6). Строка начинается в опорный момент строчной синхронизации OH (включая его) и заканчивается непосредственно перед последующим OH (исключая его). (2) T означает длительность тактового сигнала или обратную величину тактовой частоты (см. таблицу 1). |  |  |

_______________

6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла редакционные поправки в настоящую Рекомендацию в ноябре 2009 года в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.

Оптоэлектронным преобразованием называется преобразование оптического сигнала (светового сигнала возбуждения) в электрический сигнал и наоборот. В рамках настоящей Рекомендации сигнал возбуждения создается цифровым устройством формирования изображения.