البيانات الشرحية لمراقبة أخطاء إشارات التلفزيون عادي الوضوح (SDTV) والتلفزيون عالي الوضوح (HDTV)
في السلسلة الإذاعية

التوصيـة  ITU-R  BT.1865
(2010/03)

السلسلة BT

الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بعد |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

ITU  2010

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  BT.1865

البيانات الشرحية لمراقبة أخطاء إشارات التلفزيون عادي الوضوح (SDTV)
والتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) في السلسلة الإذاعية

(المسائل ITU-R 44/6 وITU-R 48/6 وITU-R 109/6 وITU-R 130/6)

(2010)

مجال التطبيق

تعرّف هذه التوصية البيانات الشرحية لمراقبة أخطاء إشارات الصوت والفيديو والبيانات من نقاط مراقبة عشوائية في السلسلة الإذاعية للتلفزيون عادي الوضوح (SDTV) والتلفزيون عالي الوضوح (HDTV). وترزَّم البيانات الشرحية ضمن رزم بيانات مساعدة. ويمكن أيضاً أن تطبق هذه الآلية على أنواع أخرى من البيانات الشرحية لقياس جودة الصورة.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الإذاعة الرقمية قد أُدخلت في كثير من البلدان، وأن مراقبة المذيعين ومشغلي الشبكات للسلسلة الإذاعية أصبحت ذات أهمية متزايدة؛

ب)	أن الحاجة تدعو لطريقة موضوعية للكشف تلقائياً عن المعدات المعطوبة وتدهور جودة المحتوى السمعي البصري أثناء المراقبة التشغيلية للإذاعة؛

ج)	أن طريقة المراقبة ينبغي أن تكون موثوقة وفعالة ومجزية من حيث تكلفتها؛

د )	أن سبب تدهور من قبيل فقدان الإشارة وانقطاع الصورة وتجمدها وغياب الصوت قد يعود إلى مسيرات الإرسال أو إلى المعدات أو خطأ بشري أو مؤثرات سمعية بصرية مقصودة، وأنه يتعين على المشغلين إجراء تقييم دقيق لسبب الإنذار وتصحيح المشاكل؛

ﻫ )	أن إضافة البيانات الشرحية المناسبة إلى المحتوى السمعي البصري في مرحلة مبكرة من السلسلة الإذاعية من شأنها أن تعزز من موثوقية نظام المراقبة في مراحل لاحقة من السلسلة وأن تساعد المشغلين في تحليل سبب الأعطال أو تدهور الجودة،

وإذ تدرك

أ )	أن قطاع الاتصالات الراديوية وضع التوصية ITU-R BT.1364 بشأن نسق إشارات البيانات المساعدة المحمولة بواسطة السطوح البينية للاستوديوهات بالمكونات الرقمية، وتحدد هذه التوصية هيكل البيانات للبيانات المرزّمة التي يمكن حملها كجزء من الحمولة في السطوح البينية الرقمية التسلسلية على النحو المحدد في التوصيتين ITU-R BT.656 وITU-R BT.1120،

توصـي

1	باستعمال المواصفات الواردة في الملحق 1 لاستخدام البيانات الشرحية لمراقبة أخطاء الإشارات السمعية والبصرية في سلاسل البث التلفزيوني.

الملاحظة 1 - يقدم التذييل 1 المرفق بهذه التوصية توضيحات إضافية عن البيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية.

الملحق 1

المراجع (الإعلامية)

-	التوصية ITU-R BT.1790 - متطلبات من أجل مراقبة السلاسل الإذاعية أثناء التشغيل.

-	التوصية ITU-T J.243 - متطلبات المراقبة التشغيلية في سلاسل إرسال برامج تلفزيونية.

-	التوصية ITU-T P.911 (1998) - طرائق التقييم الذاتي للجودة السمعية البصرية لتطبيقات الوسائط المتعددة.

-	التوصية ITU-T J.240 (2004) - إطار للمراقبة عن بعد لنسبة الإشارة إلى الضوضاء للصورة المرسَلة باستعمال الطيف الممتد والتحويل المتعامد.

-	التوصية ITU-T J.249 (2009) - تقنيات القياس الإدراكي للجودة المرئية في التلفزيون الكبلي الرقمي بوجود مرجع مخفض.

المراجع (المعيارية)

-	التوصية ITU-R BT.1364-1 - نسق إشارات البيانات المساعدة المحمولة بواسطة السطوح البينية للاستوديوهات بالمكونات الرقمية.

-	التوصية ITU-T J.187 - آلية النقل لإشارات التلفزيون الرقمي عالي الوضوح ذات المكونات المشفرة باستعمال التشفير الفيديوي MPEG-2 بما في ذلك جميع عناصر الخدمة للمساهمة والتوزيع الأولي.

-	المعيار ISO 3166-1:2006 - رموز لتمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية - الجزء 1: الرموز القطرية.

# 1	نظرة عامة

يظهر في الشكل 8 الرسم التخطيطي لعملية المراقبة التشغيلية باستعمال البيانات الشرحية في سلسلة إذاعية، حيث يفترض أن المراقبة التشغيلية تجرى من نقاط مراقبة عشوائية في سلسلة إذاعية. وترد تفاصيل عن عملية المراقبة أسفل الشكل 1. ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي:

1	تُستخرج البيانات الشرحية المدرجة في نقاط المراقبة باتجاه المصدر.

2	تُحلل الإشارات السمعية والبصرية في نقاط المراقبة لتوليد بيانات شرحية.

3	تراقَب الإشارات السمعية والبصرية بمقارنة البيانات الشرحية الحالية وفي جهة المصدر لتحديد ما إذا وقعت أية مشاكل.

4	تضاف البيانات الشرحية المولدة في نقطة المراقبة الحالية إلى السجل الزمني للبيانات الشرحية.

ولا تُحدَّث ضمن العملية إلا البيانات الشرحية المستعملة للمراقبة التشغيلية، وتُترك الإشارات السمعية والفيديوية وأي إشارات أخرى مساعدة دون تغيير.

الشـكل 1

تشكيلة نقاط المراقبة في سلسلة إذاعية وعملية المراقبة للبيانات الشرحية

BT.

1865-01

نقطة المراقبة الأولى

نقطة المراقبة الثانية

سلسلة الإذاعة

نقطة المراقبة رقم N

استخراج البيانات
الشرحية وتحديثها

استخراج البيانات
الشرحية وتحديثها

استخراج البيانات
الشرحية وتحديثها

مراقبة

مراقبة

مراقبة

إشارة سمعية/
فيديوية

للإرسال الفوري
(التيار الرئيسي)

تحديث البيانات الشرحية
(الإشارات السمعية الفيديوية لم تتغير)

إزالة تعدد إرسال البيانات الشرحية للإشارات السمعية الفيديوية

لتوليد البيانات
الشرحية

إشارة سمعية

إشارة فيديوية

بيانات شرحية

حساب الخصائص
السمعية

حساب الخصائص
الفيديوية

السجل الزمني للبيانات الشرحية
(البيانات الشرحية في نقاط سابقة)

يُستخدم للمراقبة

تشفير إلى
البيانات الشرحية

تشفير إلى
البيانات الشرحية

تحديث البيانات الشرحية

# 2	البيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية

## 1.2	التشكيلة

ترد التشكيلة الأساسية للبيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية في الشكل 2. وتتيح التشكيلة استعمال أنماط مختلفة من البيانات الشرحية لمسلسلها ضمن السلسلة الإذاعية. كما يمكن استعمال البيانات الشرحية المعرّفة في التوصية ITU-T J.249 عن القياس الإدراكي لجودة الصورة وفي التوصية ITU-T J.240 عن المراقبة عن بعد لنسبة الإشارة إلى الضوضاء للصورة المرسَلة.

الشـكل 2

تشكيلة البيانات الشرحية

BT.1865-02

السجل الزمني للبيانات الشرحية

البيانات الشرحية في نقطة مراقبة الطرف العلوي

البيانات الشرحية في
نقطة المراقبة الحالية

البيانات الشرحية في
نقطة مراقبة سابقة

البيانات الشرحية في
نقطة مراقبة باتجاه المصدر

النمط

الرأسية

معلمات

الرأسية

معلمات

الرأسية

معلمات

الرأسية

معلمات

تظهر دوماً البيانات الشرحية في نقطة المراقبة في الطرف العلوي أولاً، وتليها البيانات الشرحية في نقطة المراقبة الحالية. وتعقبها بيانات شرحية أخرى من نقاط المراقبة السابقة وفق ترتيب المراقبة الأحدث فالأقل حداثةً ضمن السلسلة الإذاعية. أما عدد بنود السجل الزمني للبيانات الشرحية فيتوقف على السعة الاستيعابية لمنطقة البيانات، ولكن ينبغي الاحتفاظ بأول مجموعتين من البيانات الشرحية أي البيانات الشرحية في نقطة المراقبة في الطرف العلوي وفي نقطة المراقبة الحالية. وعندما تبطل صلاحية بنود السجل الزمني للمقارنة مع البيانات الشرحية في نقاط المراقبة باتجاه المقصد، ينبغي إعادة ضبط البيانات الشرحية.

وترد في الجدول 1 التعاريف التركيبية للبيانات الشرحية. وترد تعاريف الرأسية والمعلمات الفيديوية والمعلمات السمعية ومعلمات البيانات للبيانات الشرحية في الفقرات التالية.

الجـدول 1

تعريف البيانات الشرحية للمراقبة

| قواعد التركيب | عدد البايتات | مختصر تذكيري |
| --- | --- | --- |
| metadata_type (نمط _ البيانات الشرحية) | 1 | bslbf |
| لأجل (i=0; i<N; i++){ |  |  |
| monitoring_metadata( ) (مراقبة _ البيانات الشرحية) |  |  |
| } |  |  |
| قواعد التركيب |
| monitoring_metadata{ (مراقبة _ البيانات الشرحية) |
| header( ) (الرأسية) |
| video_parameters( ) (معلمات _ فيديوية) |
| audio_parameters( ) (معلمات _ سمعية) |
| data_parameters( ) (معلمات _ بيانات) |
| } |

تشير عبارة metadata _type إلى نمط البيانات الشرحية المستعملة.

وقد لا تحتوي البيانات الشرحية على جميع أنواع المعلمات الثلاث.

| القيمة | التخصيص |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النمط | المعلمة الفيديوية | المعلمة السمعية | معلمة البيانات |
| 0x00 | محجوز | غير مطبقة |  |  |
| 0x01 إلى 0xFE | يحدَد لاحقاً | تحدَد لاحقاً |  |  |
| 0xFF | محجوز | غير مطبقة |  |  |

## 2.2	الرأسية

تسبق معلومات الرأسية المعلمات الفيديوية والسمعية ومعلمات البيانات لتحدد رقم البيانات وأنماط الإشارات الفيديوية والسمعية و إشارات البيانات، وموقع نقطة المراقبة والمنظمة التي ولدت البيانات الشرحية. وقد تحتوي الرأسية على data_number وvideo signal_type وaudio_sygnal_type وdata_signal_type وcountry_code وorganization_code وuser_code. ويرد مثال عن الرأسية في التذييل 1 (للملحق 1).

وتشير عبارة data_number إلى رقم البيانات ضمن السجل الزمني للبيانات الشرحية. فتحمل أول البيانات الشرحية، المدرجة في نقطة المراقبة في الطرف العلوي، رقم البيانات 0، أما البيانات الشرحية الحالية فتحمل الرقم 1، والبيانات الشرحية السابقة تحمل الرقم 2. ونظراً للمقاس المقيد لكلمة بيانات المستخدم (UDW) في رزمة بيانات مساعدة، فإن عدد مجموعات البيانات الشرحية في السجل الزمني محدود. ويبين الشكل 3 المخطط الانسيابي فيما يتعلق بإدارة السجل الزمني للبيانات الشرحية ورقم البيانات. وعند إعادة ضبط السجل الزمني، تدرَج البيانات الشرحية بدءاً من رقم البيانات 0.

الشـكل 3

إدارة السجل الزمني للبيانات الشرحية ورقم البيانات

الطرف - العلوي

الحالي

الحالي

الطرف - العلوي

رقم_البيانات = 0

رقم_البيانات = 1

رقم_البيانات = 0

رقم_البيانات = 0

رقم_البيانات = 0

رقم_البيانات = 0

رقم_البيانات = 0

رقم_البيانات = 1

رقم_البيانات = 1

رقم_البيانات = 1

رقم_البيانات = 1

BT.1865-03

السابق

رقم_البيانات = 2

رقم_البيانات = 3

رقم_البيانات = 4

رقم_البيانات = 5

رقم_البيانات = 2

رقم_البيانات = 2

رقم_البيانات = 2

رقم_البيانات = 3

رقم_البيانات = 3

رقم_البيانات = 4

تشير عبارة video_signal_type إلى نمط الإشارة الفيديوية (غير مضغوطة أو مضغوطة مثل أ ).

وتشير عبارة audio_signal_type إلى نمط الإشارة السمعية (غير مضغوطة أو مضغوطة مثل أ ). وفي بعض الحالات، قد لا تكون الإشارات السمعية مدمجة مع الإشارات الفيديوية.

وتشير عبارة country_code إلى البلد الذي توجد فيه نقطة المراقبة ويحدَد برمز البلد المؤلف من حرفين وفقاً لمعيار ISO 3166-1.

وتشير عبارة organization_code إلى المنظمة التي تشغل نقطة المراقبة، وتُعيَّن المنظمة بأربعة أحرف من حروف المدونة المعيارية الأمريكية لتبادل المعلومات (ASCII).

وتشير عبارة user_code إلى نقطة المراقبة في منظمة، وتُعيَّن نقطة المراقبة بأربعة أحرف من حروف الشفرة المعيارية الأمريكية لتبادل المعلومات (ASCII).

## 3.2	المعلمات الفيديوية

يتعين أن تتمكن المعلمات الفيديوية من كشف الأخطاء الفيديوية بين نقطتي مراقبة. ويرد مثال عن معلمات البيانات الفيديوية في التذييل 1.

## 4.2	المعلمات السمعية

يتعين أن تتمكن المعلمات السمعية من كشف الأخطاء السمعية بين نقطتي مراقبة. ويرد مثال عن المعلمات السمعية في التذييل 1.

## 5.2	معلمات البيانات

يتعين أن تتمكن معلمات البيانات من كشف أخطاء البيانات بين نقطتي مراقبة.

# 3	نقل البيانات الشرحية

تُنقل البيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية بترزيمها ضمن رزم البيانات المساعدة التي تُرسَل إرسالاً متعدداً مع الإشارات الفيديوية والسمعية.

## 1.3	نسق رزم البيانات المساعدة للبيانات الشرحية

يتوافق نسق رزم البيانات المساعدة للبيانات الشرحية مع النمط 2 من رزم البيانات المساعدة على النحو المحدد في التوصية ITU-R BT.1364، حيث تتألف الكلمة الواحدة في هذا النسق من 10 بتات. ويرد نسق رزم البيانات في الشكل 4. ويتعين تخصيص كلمة تحديد البيانات (DID) والكلمة الثانية لتحديد البيانات (SDID).

الشـكل 4

نسق رزم البيانات المساعدة للبيانات الشرحية

BT.1865-04

ADF

DID

SDID

DC

UDW

CS

3

1

1

1

Max.255

1

ADF:	علم البيانات المساعدة (0 × 000(10), 0 × 3FF(10), 0 × 3FF(10))

DID:	كلمة تعرّف هوية البيانات

SDID:	كلمة ثانية لتعرف هوية البيانات

DC:	كلمة عد البيانات

UDW:	كلمة بيانات المستخدم، 255 كلمة بيانات كحد أقصى

CS:	كلمة المجموع التدقيقي

ملاحظة:	تبيّن الأرقام عدد الكلمات

## 2.3	نسق كلمة بيانات المستخدم

تتألف كلمات بيانات المستخدم (UDW) من البيانات الشرحية المعرّفة في الفقرة 2. ويرد نسق كلمة بيانات المستخدم (UDW) في الشكل 5. ويتعين أن تنتظم البيانات الشرحية في بايتات، حيث تحتل البتة الأولى في بايتة الخانة b7 وتحتل البتة الأخيرة الخانة b0.

الشـكل 5

تخصيص البتات لكلمات البيانات

BT.1865-05

B9(MSB)

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0(LSB)

الوصف

رقم البتة

ليس b8

تعادلية زوجية من b0 حتى b7

LSB: البتة الأقل دلالة
MSB: البتة الأكثر دلالة

بيانات شرحية كما في الفقرة 2

## 3.3	نقل رزم البيانات المساعدة

يتعين نقل البيانات الشرحية المولَدة لإشارات الفيديو والصوت والبيانات برزمة بيانات مساعدة مرفقة بالإطار التالي. ويتعين ضمان التزامن بين إطار الفيديو والبيانات الشرحية.

وتُنقل رزم البيانات المساعدة التي تحتوي على بيانات شرحية بإحدى الطرائق التالية:

1	تُرسل رزم البيانات المساعدة بواسطة الإرسال المتعدد إلى حيز البيانات المساعدة في السطح البيني الرقمي التسلسلي، ويفضل أن يكون ذلك في الحيز المساعد العمودي. ومن الضروري تحديد منطقة البيانات المتاحة لهذا الغرض مع مراعاة استخدام الجهات الإذاعية الحالي لحيز البيانات المساعدة.

2	تُرسل رزم البيانات المساعدة بواسطة الإرسال المتعدد إلى قطار نقل MPEG-2 . ويرد توصيف هذه الطريقة في التوصية ITU-T J.187.

3	تُنقل رزم البيانات المساعدة عبر مسير غير مسير الإشارات الفيديوية والسمعية. وتتطلب هذه الطريقة وسيلة لمزامنة رزم البيانات المساعدة مع الإشارات الفيديوية والسمعية.

التذييل 1
(للملحق 1)

مثال عن البيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية

يصف هذا التذييل النمط-1 من البيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية حسبما يرد تعريفها في التقرير التقني B29 لرابطة الصناعات ومشاريع الأعمال الراديوية (ARIB TR-B29).

المرجع

-	التقرير التقني B29 لرابطة الصناعات ومشاريع الأعمال الراديوية (ARIB) - البيانات الشرحية لمراقبة أخطاء الإشارات الفيديوية والسمعية في سلسلة إذاعية.

مصطلحات

-	قطار AES (جمعية الهندسة السمعية): قطار إشارة سمعية رقمية حسبما يرد تعريفه في التوصية ITU-R BS.647. ويحوي قطار AES الواحد قناتين سمعيتين.

-	bslbf: سلسلة بتات تبدأ بالبتة اليسارية أولاً، حيث "اليسار" هو الترتيب الذي تُكتب انطلاقاً منه سلاسل البتات في هذه التوصية.

-	uimsb: عدد صحيح بدون إشارة موجب أو سالب، تأتي فيه البتة الأكثر دلالة أولاً.

# 1	التشكيلة

ترد التعاريف التركيبية للبيانات الشرحية في الجدول 2. وترد تعاريف الرأسية والمعلمات الفيديوية والمعلمات السمعية ومعلمات البيانات للبيانات الشرحية في الفقرات التالية.

الجـدول 2

تعريف البيانات الشرحية للمراقبة

| قواعد التركيب | عدد البايتات | مختصر تذكيري |
| --- | --- | --- |
| metadata_type (نمط _ البيانات الشرحية) | 1 | bslbf |
| for(i=0; i<N; i++){ |  |  |
| monitoring_metadata( ) (مراقبة _ البيانات الشرحية) | 42 |  |
| } |  |  |
| قواعد التركيب | عدد البايتات |  |
| monitoring_metadata (مراقبة _ البيانات الشرحية)} |  |  |
| header( ) (الرأسية) | 11 |  |
| video_parameters( ) (معلمات_فيديوية) | 10 |  |
| audio_parameters( ) (معلمات_سمعية) | 21 |  |
| data_parameters( ) (معلمات_بيانات) |  |  |
| } |  |  |

تشير عبارة metadata _type إلى نمط البيانات الشرحية المستعملة.

| القيمة | التخصيص |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | النمط | المعلمة الفيديوية | المعلمة السمعية |
| 0x01 | النمط - 1 | حسب الفقرة 3 | حسب الفقرة 4 |

# 2	الرأسية

يرد التعريف التركيبي للرأسية في الجدول 3.

الجـدول 3

تعريف الرأسية

| قواعد التركيب | عدد البتات | مختصر تذكيري |
| --- | --- | --- |
| الرأسية ( ){ |  |  |
| data_number (رقم_البيانات) | 3 | uimsbf |
| video_signal_type (نمط_الإشارة_الفيديوية) | 1 | bslbf |
| audio_signal_type (نمط_الإشارة_السمعية) | 2 | bslbf |
| محجوزة | 2 |  |
| country_code (رمز_البلد) | 16 | bslbf |
| organization_code (رمز_المنظمة) | 32 | bslbf |
| user_code (رمز_المستخدم) | 32 | bslbf |
| } |  |  |

عبارة data_number هي كما ورد تعريفها في الفقرة 2.2 والشكل 3 من الملحق 1. ونظراً للمقاس المقيد لكلمة بيانات المستخدم (UDW) في رزمة بيانات مساعدة، فإن عدداً أقصاه ست مجموعات من البيانات الشرحية من النمط 1 - يمكن استعماله في السجل الزمني.

وتشير عبارة video_signal_type إلى نمط الإشارة الفيديوية. وتُفترض الإشارات الفيديوية ذات المكونات الرقمية عند مستوى 2:2:4.

| النمط | القيمة |
| --- | --- |
| إشارة غير مضغوطة | 0 |
| إشارة مضغوطة | 1 |

وتشير عبارة audio _signal_type إلى نمط الإشارة السمعية. وفي بعض الحالات، قد لا تكون الإشارات السمعية مدمجة مع الإشارات الفيديوية. ويُفترض أن الإشارات السمعية إشارات سمعية رقمية.

| النمط | القيمة |
| --- | --- |
| إشارة غير مضغوطة | 00 |
| إشارة مضغوطة | 01 |
| إشارة غير سمعية | 10 |
| محجوز | 11 |

عبارة country_code هي كما ورد تعريفها في الفقرة 2.2 من الملحق 1.

وعبارة organization_code هي كما ورد تعريفها في الفقرة 2.2 من الملحق 1.

وعبارة user_code هي كما ورد تعريفها في الفقرة 2.2 من الملحق 1.

# 3	المعلمات الفيديوية من النمط - 1

يدرج الجدول 4 التعريف التركيبي للمعلمات الفيديوية من النمط - 1. ويوزَّع ما مجمله 10 بايتات (أي 80 بتة) للمعلمات الفيديوية.

الجـدول 4

تعريف المعلمات الفيديوية من النمط-1

| قواعد التركيب | عدد البتات | مختصر تذكيري |
| --- | --- | --- |
| video_parameters( ){ (معلمات_فيديوية) |  |  |
| video_input_error (خطأ_الدخل_الفيديوي) | 1 | bslbf |
| video_processing (المعالجة_الفيديوية) | 3 | bslbf |
| محجوزة | 4 |  |
| y_si | 8 | uimsbf |
| y_ti | 16 | uimsbf |
| cb_si | 8 | uimsbf |
| cb_ti | 16 | uimsbf |
| cr_si | 8 | uimsbf |
| cr_ti | 16 | uimsbf |
| } |  |  |

تشير عبارة video_input_error إلى أن التشخيص في الطبقة المادية للسطح البيني الفيديوي قد كشف خطأ (مثل الأخطاء التي تكشفها شفرات التحقق من الإطناب الدوري (CRCC) في السطوح البينية الرقمية التسلسلية). وعندما لا يتوفر التشخيص في نقطة المراقبة، تُضبط هذه الخانة عند قيمة 0.

| الوضع | القيمة |
| --- | --- |
| عادي/غير متوفر | 0 |
| خطأ | 1 |

تشير عبارة video_processing إلى ما إذا كانت أي عملية معالجة فيديوية جارية في نقطة المراقبة. وعند عدم توفر مثل هذه المعلومات، تُضبط هذه القيمة عند 000.

| الوضع | القيمة |
| --- | --- |
| عادي/غير متوفر | 000 |
| تكرار الإطار | 001 |
| تجميد *1 | 010 |
| تخطي الإطار | 011 |
| مؤثرات خاصة (مثل المسح والتلبيس) | 100 |
| محجوز | 101-111 |
| *1 يعني التجميد تكرار إطار لأكثر من دوري إطار متعاقبين. |  |

تشير عبارات y_si وcb_si وcr_si إلى الخصائص المكانية الفيديوية لإشارات Y وCb و Crالمحسوبة حسب الفقرة 1.3.

وتشير عبارات y_ti وcb_ti وcr_ti إلى الخصائص الزمنية الفيديوية لإشارات Y وCb و Crالمحسوبة حسب الفقرة 2.3.

## 1.3	الخاصية المكانية الفيديوية

الخاصية المكانية الفيديوية هي المعلومات المكانية الفيديوية (SI) المعرّفة بالتوصية ITU-T P.911. وتطبَّق مراشيح سوبل (Sobel) الأفقية والعمودية على كل مكون Y/Cb/Cr من الإشارات الفيديوية إطاراً بإطار، وتُشتق درجة حدة الحافة على النحو التالي:

(1)

حيث يدل X (i, j) على مستوى كل مكون من الإشارة الفيديوية في السطر ذي الترتيب i والعينة الفاعلة ذات الترتيب j في إطار، ويدل N على العدد الإجمالي للعينات الفاعلة في إطار. ولدى حساب المعلومات المكانية الفيديوية (SI) للإشارات التشابكية، يتكون إطار "بدمج المجالات". وإذ تقابل X(a, b) عينات غير فاعلة، تُستعمل العينات الفاعلة المجاورة للمتغير X(a, b) بدلاً منها. وتُنتج العملية الرياضية INT[x] قيمة أقرب عدد صحيح للمتغير x بتدوير القيم الكسرية ما دون 0,5 أو بتدوير القيم الكسرية ما فوق 0,5. وتستخدم البتات الثماني الأكثر دلالة لجميع العينات الفاعلة للإشارة الفيديوية (0 إلى 82 - 1) في هذا الحساب، وتُعرض قيمة المعلومات المكانية الفيديوية برمز عدد صحيح ثماني البتات بدون إشارة موجب أو سالب.

## 2.3	الخاصية الزمنية الفيديوية

الخاصية الزمنية الفيديوية هي المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) المعرّفة بالتوصية ITU-T P.911. ويُحسب مربع حاصل طرح الأطر لكل مكون Y/Cb/Cr من الإشارة الفيديوية على النحو التالي:

(2)

# حيث يدل X (i, j, n) على مستوى كل مكون من الإشارة الفيديوية في السطر ذي الترتيب i والعينة الفاعلة ذات الترتيب j في إطار والإطار ذي الترتيب n، ويدل N على العدد الإجمالي للعينات الفاعلة في إطار. وتستخدم البتات الثماني الأكثر دلالة لجميع العينات الفاعلة للإشارة الفيديوية (0 إلى  28- 1) في هذا الحساب، وتُعرض قيمة المعلومات الزمنية الفيديوية برمز عدد صحيح من 16 بتة بدون إشارة موجب أو سالب.

# 4	المعلمات السمعية من النمط-1

يدرج الجدول 5 التعريف التركيبي للمعلمات السمعية من النمط - 1. ويوزَّع ما مجمله 21 بايتة (أي 168 بتة) للمعلمات السمعية.

الجـدول 5

تعريف المعلمات السمعية من النمط-1

| قواعد التركيب | عدد البتات | مختصر تذكيري |
| --- | --- | --- |
| audio_parameters( ){ |  |  |
| audio_input_error | 1 | bslbf |
| audio_processing | 3 | bslbf |
| audio_aes_channels_minus1 | 2 | uimsbf |
| reserved | 2 |  |
| for(i=0;i<4; i++){ |  |  |
| audio_ii | 10 | uimsbf |
| audio_oi | 10 | uimsbf |
| audio_rms_1 | 10 | uimsbf |
| audio_rms_2 | 10 | uimsbf |
| } |  |  |
| } |  |  |

تشير عبارة audio_input_error إلى أن التشخيص في الطبقة المادية للسطح البيني الفيديوي قد كشف خطأ (مثل الأخطاء التي تكشفها شفرات التحقق من الإطناب الدوري (CRCC) في السطوح البينية الرقمية التسلسلية). وعندما لا يتوفر التشخيص في نقطة المراقبة، تُضبط هذه الخانة عند قيمة 0.

| الوضع | القيمة |
| --- | --- |
| عادي/غير متوفر | 0 |
| خطأ | 1 |

تشير عبارة audio_processing إلى ما إذا كانت أي عملية معالجة سمعية جارية في نقطة المراقبة. وعند عدم توفر مثل هذه المعلومات، تُضبط هذه القيمة عند 000.

| الوضع | القيمة |
| --- | --- |
| عادي/غير متوفر | 000 |
| إسكات | 001 |
| محدِد | 010 |
| مؤثرات خاصة (مثل التلبيس وعلو/خفوت الصوت تدريجي أ ) | 011 |
| محجوز | 111-100 |

تشير عبارة audio_aes_channels_minus1 plus 1 إلى عدد قطارات AES. ويبلغ العدد الأقصى لقطارات AES أربعة. ويحوي قطار AES الواحد قناتين سمعيتين.

وتشير عبارة audio_ii إلى معلومات العلو التدريجي للصوت (AII) بين قناتين في قطار AES المحسوبة حسب الفقرة 2.4.

وتشير عبارة audio_oi إلى معلومات الخفوت التدريجي للصوت (AOI) بين قناتين في قطار AES المحسوبة حسب الفقرة 2.4.

وتشير عبارة audio_rms_1 إلى معلومات الجهارة السمعية (AMI) في القناة السمعية 1 في قطار AES المحسوبة حسب الفقرة 3.4.

وتشير عبارة audio_rms_2 إلى معلومات الجهارة السمعية (AMI) في القناة السمعية 2 في قطار AES المحسوبة حسب الفقرة 3.4.

## 1.4	المعالجة المسبقة

يطبَّق مرشاح مسبق ذو تردد قطع قدره Hz 20 على الإشارات السمعية قبل حساب معلومات الخاصية السمعية. ويعرَّف المرشاح المسبق بالمرشاح في الشكل 6 ذي المُعاملات المحددة في الجدول 6. وينبغي استخدام تشغيل النقطة العائمة. وتظهر الاستجابة في الشكل 7.

الشـكل 6

مخطط انسياب الإشارة كمرشاح من الدرجة الرابعة

b

b

BT.1865-6

a

1

b

1

z

1

–

a

2

b

2

0

z

1

–





a

1

b

1

z

1

–

a

2

b

2

0

z

1

–





الملاحظة 1 - يهيكل المرشاح عموماً كمجموعة من المراشيح من الدرجة الثانية المتعاقبة على التوالي.

الجـدول 6

مُعاملات للمرشاح المسبق

|  |  | b0 | 0,9981318 |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | 1,9962602– | b1 | 1,9962636– |
| a2 | 0,996267– | b2 | 0,9981318 |

الملاحظة 1 - إن مُعاملات المرشح هذه هي لمعدل أخذ عينات قدره 48 kHz وينبغي معالجتها بأرقام حقيقية ذات دقة واحدة.

الشـكل 7

الاستجابة الترددية للمرشاح المسبق

BT.1865-7

–60

–

40

–

20

0

1

10

100

1 000

10 000

100 000

التردد (Hz)

الاتساع (dB)

## 2.4	الخصائص السمعية بين القنوات

تعرَّف معلومات العلو التدريجي للصوت (AII) ومعلومات الخفوت التدريجي للصوت (AOI) على النحو التالي:

(3)

(4)

حيث يدل المتغيران X(i) و Y(i) على على قيمة العينة ذات الترتيب i في قناتي X وY، ويدل N على عدد العينات السمعية خلال مدة الإطار الفيديوي. وتعطي الدالة abs(x) القيمة المطلقة للمتغير x. وتقابل القناتان X و Yزوجاً من القنوات في قطار AES. وقد اعتُمد عامل تدريج المقياس 1/8 ليمثل قيمة الخاصية. وتُستخدم البتات الست عشرة الأكثر دلالة للإشارة السمعية (-152 إلى 152 - 1) في هذا الحساب. وتمثَّل قيم معلومات العلو التدريجي للصوت (AII) ومعلومات الخفوت التدريجي للصوت (AOI) بترميز عدد صحيح ذي 10 بتات بدون إشارة موجب أو سالب. وعندما تزيد القيمة المحسوبة عن 1 – 102، تُبتر هذه القيمة عند 1 – 102.

## 3.4	خاصية الجهارة السمعية

تُعرَّف معلومات الجهارة السمعية (AMI) على النحو التالي:

(5)

حيث يدل المتغير X(i) على قيمة العينة ذات الترتيب i في قناة سمعية، ويدل N على عدد العينات السمعية خلال مدة إطار فيديوي. وقد اعتُمد عامل تدريج المقياس 1/8 ليمثل قيمة الخاصية. وتُستخدم البتات الست عشرة الأكثر دلالة للإشارة السمعية (-152 إلى 152 - 1) في هذا الحساب. وتمثَّل قيم معلومات الجهارة السمعية (AMI) بترميز عدد صحيح ذي 10 بتات بدون إشارة موجب أو سالب. وعندما تزيد القيمة المحسوبة عن 1 – 102، تُبتر هذه القيمة عند 1 – 102.

# 5	نقل البيانات الشرحية

تُنقل البيانات الشرحية للمراقبة التشغيلية بترزيمها ضمن رزم البيانات المساعدة على النحو المحدد في الفقرة 3 من الملحق 1.

ويحدَّد نسق رزم البيانات المساعدة للبيانات الشرحية في الفقرة 1.3 من الملحق 1. أما كلمة تحديد البيانات (DID) والكلمة الثانية لتحديد البيانات (SDID) لرزم البيانات في البيانات الشرحية من النمط 1 فهما على النحو التالي:

| DID | 0x143(10) |
| --- | --- |
| SDID | 0x104(10) |

التذييل 2
(للملحق 1)

المبادئ التوجيهية التشغيلية للبيانات الشرحية

يصف هذا التذييل المبادئ التوجيهية التشغيلية للبيانات الشرحية.

# 1	الإشارات التي يتعين مراقبتها في نقاط المراقبة

تُستخدم إشارات نطاق القاعدة عبر السطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI)، بصفة عامة، للتوصيل البيني ما بين المعدات والاستوديوهات في محطة إذاعية. كما تُستخدم الإشارات المضغوطة عبر السطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI) لإرسال الإشارات بين المحطات الإذاعية. وعادةً ما تُستخدم الإشارات المضغوطة في البث التلفزيوني خارج الأستوديو (TVOB) لتقليص عرض نطاق الإرسال.

ويعدَّد إرسال البيانات الشرحية في إشارات نطاق القاعدة إلى حيز البيانات المساعدة ضمن السطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI). ويتعين إرسال البيانات المساعدة في الإشارات المضغوطة إلى قطار النقل بواسطة الإرسال المتعدد. وتقدم التوصية ITU-T J.89 آلية نقل للبيانات المساعدة. ويمكن استخدام أحدث المشفرات دعماً لهذه الآلية.

# 2	حالات التشغيل

تُفترض ثلاث حالات عند استخدام بيانات شرحية للمراقبة:

1	إرسال البرنامج من وحدة التحكم الرئيسية في محطة إذاعية إلى وحدة التحكم في محطة إذاعية أخرى موصولة بالشبكة؛

2	إرسال مواد البرنامج من محطة إذاعية موصولة بالشبكة أو من موقع إذاعي خارجي إلى مركز الإذاعة؛

3	توصيل بيني من مسجلات أشرطة فيديوية (VTR) أو من استوديوهات إلى وحدة تحكم رئيسية.

ويمكن للهيئات الإذاعية ومشغلي الشبكات القيام بالمراقبة.

## 1.2	إرسال البرنامج بين وحدات التحكم المركزية

يصف الشكلان 8 و9 تشكيلات نمطية لإرسال البرنامج بين وحدات التحكم المركزية. فيُستخدم السطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI) في الشكل 8 والسطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI) في الشكل 9.

الشـكل 8

إرسال البرنامج بين وحدات التحكم المركزية باستخدام إشارات نطاق القاعدة
في السطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI)

BT.1865-8

ENC

MUX

DVB-

ASI

DVB

-ASI

MP

-1

MP

-2

ENC

MUX

SDI

SDI

SDI

MP

-3

SDI

SDI

MTX

/MK

MP-4

MTX

/MK

مادة برنامج

شبكة
مؤجرة

المحطة A

المحطة B

ملاحظة تفسيرية

حالة ترتيبية

حالة عرضية

جهاز مراقبة

MP: نقطة مراقبة

الشـكل 9

إرسال البرنامج بين وحدات التحكم المركزية باستخدام إشارات مضغوطة 
في السطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI)

MTX

/MK

MP-4

DEC

إشارات وضغوطة في السطح البيني التسلطي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية

DVB-ASI

مادة برنامج

BT.1865-9

ENC

MUX

DVB-

ASI

DVB

-ASI

MP

-1

MP

-2

ENC

MUX

DVB-ASI

MP

-3

MTX

/MK

ENC

MUX

ENC

MUX

ENC

SDI

ملاحظة تفسيرية

حالة ترتيبية

حالة عرضية

جهاز مراقبة

MP: نقطة مراقبة

المحطة B

المحطة A

شبكة
مؤجرة

تركّب محطة الإرسال A "نقطة المراقبة 1" في الطرف الخلفي للخرج الرئيسي كي تدرج بيانات شرحية تبين وضع الإشارات المرسلة. وتركّب المحطة المستقبلة B "نقطة المراقبة 2" في الطرف الأمامي لدخل الإشارة وتراقب الإشارات المستقبَلة. فإذا ما اكتُشف وضع غير عادي في الإشارات المستقبَلة، تُستخدم البيانات الشرحية بالكامل لتحديد مكمن السبب في أي جزء من سلسلة الإرسال. فإذا ما بينت البيانات الشرحية نفس الوضع المكتشف في "نقطة المراقبة 2"، يمكن لمحطة الاستقبال أن تستنتج عدم وجود مشاكل في مسير الإرسال.

ويشير هذان الشكلان أيضاً إلى حالة محتملة ترسل فيها المحطة B مواد برنامجها إلى المحطة A، وتسلّم المحطة A البرنامج إلى محطاتها الموصولة بالشبكة بما فيها المحطة B. وفي هذه الحالة، تركَّب "نقطتا المراقبة 3 و4" الإضافيتان.

وعادة ما تُستخدم الشبكات التي يوفرها مشغلو الشبكات لهذا النمط من الإرسال. ويرد وصف للمراقبة التي يقوم بها مشغلو الشبكات في فقرة لاحقة.

## 2.2	إرسال مواد البرنامج

يصف الشكل 10 تشكيلة نمطية لإرسال مواد البرنامج من موقع إذاعة خارجي على مركز الإذاعة. أما خطوط الإرسال فهي تلك المقدمة من مشغلي الشبكات أو من الشبكات المملوكة لأصحابها. وفي خطوط الإرسال المقدمة من مشغلي الشبكات، عادةً ما يقام السطح البيني ما بين الهيئات الإذاعية ومشغلي الشبكات بواسطة إشارات نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI).

وفي الجانب المرسل، أي من موقع إذاعة خارجي، يركَّب جهاز مراقبة في الطرف الخلفي لخرج إشارة نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI) أو في الطرف الأمامي لدخل مشفّر. وعندما تستخدم إشارات مضغوطة للنقل، فإن تركيب نقطة مراقبة إضافية في خرج مشفّر محلي يمكّن من مراقبة المشاكل المتصلة بالمشفّر على الجانب المرسل.

وعلى الجانب المستقبِل، يركَّب جهاز مراقبة في الطرف الأمامي من دخل إشارة نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI) أو في الطرف الخلفي لخرج مشفّر.

وتُدرج البيانات الشرحية في موقع الإرسال لبيان وضع إشارات الإرسال. وتراقَب الإشارات المستقبَلة في مركز الإذاعة وتقارَن مع الوضع الذي تشير إليه البيانات الشرحية.

الشـكل 10

إرسال مواد البرنامج من موقع إذاعة خارجي

BT.1865-10

ENC

DEC

DEC

SW

SDI

SDI

SDI

DVB-ASI

C

DVB-

ASI

مراقب

كاميرا

معدات للإذاعة الخارجية

موقع الإذاعة الخارجية

شبكة
(مستأجرة أو مملوكة)

مركز الإذاعة
في الشبكة

ملاحظة تفسيرية

حالة ترتيبية

حالة عرضية

جهاز مراقبة

## 3.2	الإرسال ومعالجة الإشارة في مركز الإذاعة

إن مبدلات وأجهزة المخلاط والمبرِق (MK) لمعالجة الإشارة الرقمية من قبيل أجهزة المؤثرات الفيديوية الرقمية (DVE) المستخدمة في الاستوديوهات وقاعات المونتاج ومراكز الشبكة لا تنقل عادةً البيانات المساعدة، وتحذف البيانات الشرحية المرفقة بمواد برنامج الدخل. ولذا لا يمكن الاحتفاظ بالبيانات الشرحية من مواقع الإذاعة الخارجية أو من مسجلات أشرطة فيديوية (VTR) في استوديوهات في وحدة التحكم الرئيسية. وبدلاً من ذلك، ينبغي تركيب نقاط المراقبة في خرج تلك الموارد الإذاعية التي تدرج البيانات الشرحية على النحو المبين في الشكل 11.

الشـكل 11

نقاط المراقبة في خرج الموارد الإذاعية

BT.1865-11

MTX

/

MK

ENC

MUX

SDI

DVB-ASI

نقاط مراقبة
للموارد

نقطة مراقبة لوحدة
التحكم الرئيسية

مركز
الشبكة

استديو

المحطة A

محطات أخرى

ملاحظة تفسيرية

حالة ترتيبية

حالة عرضية

جهاز مراقبة

MP: نقطة مراقبة

# 3	نقاط المراقبة في مركز الإذاعة

ينبغي تجنب تركيب المزيد من أجهزة المراقبة على امتداد سلسلة الإشارة لأن ذلك يقلل من موثوقية عمليات الإذاعة. ومن ثم، يبدو من العملي تنفيذ وظائف المراقبة من خلال إضافة وظائف إلى الأجهزة الموجودة. وتدعو الحاجة أيضاً للتمكن من تجاوز وظائف المراقبة في حالات الطوارئ.

ويفترض أن الأجهزة التالية تنفذ وظائف المراقبة. ويُظهر الشكل 12 موقعها في وحدة التحكم الرئيسية. أما الشكل 13 فيظهر موقعها في الإذاعة الخارجية.

(1	مُدرِج البيانات المساعدة (ANC)

يقوم مُدرِج البيانات المساعدة (ANC) بالإرسال المتعدد للبيانات على شكل عروض نصية وأدوات تحكم إلى حيز البيانات المساعدة في السطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI). وقد يكون ذلك سبباً محتملاً يقلل من موثوقية المعدات بإضافة وظائف وتعقيدات جديدة إلى المعدات الموجودة. ولكن مُدرِج البيانات المساعدة إذ يدير حيز البيانات المساعدة، فهو يقلل من المخاطرة التي ينطوي عليها تركيب وظائف المراقبة فيه.

(2	المشفر

يضغط المشفر كمية المعلومات السمعية والفيديوية ويُعتبر محوالاً يغير إشارات نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI) إلى إشارات مضغوطة في السطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI). ونظراً لأن دخل المشفر هو الطرف الخلفي لسلسلة إشارة نطاق القاعدة، فإنه الأنسب لتركيب وظائف المراقبة.

(3	مكبر التوزيع الرقمي (DDA)

يوزع مكبر التوزيع الرقمي إشارات نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI) والإشارات المضغوطة في السطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI). ويُستخدم عدد من مكبرات التوزيع الرقمي في وحدة تحكم رئيسية، ومن شأن المكبرات من هذا النوع ذات وظائف المراقبة أن تسهل كشف نقاط العطل.

(4	المرحّل الفاعل

يقوم المرحّل الفاعل بالتبديل السلس لإشارات نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI) وللإشارات المضغوطة في السطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI). ويمكن لوظائف المراقبة أن تُركّب بفعالية لمراقبة إشارات الدخل وإدراج البيانات الشرحية في الخرج. كما قد يتسنى التبديل التلقائي بالاقتران مع وظائف المراقبة.

(5	المحوال الرافع (U/C)، المحوال الخافض (D/C)، محوال النسبة الباعية (A/C)

تغير هذه المحوالات أنساق الإشارة، وبتسجيل وضع الإشارات الفيديوية كبيانات شرحية في هذه العمليات، تصبح المراقبة الدقيقة في نقاط المراقبة التالية.

(6	معدد الإرسال السمعي (MPX)

يقوم معدد الإرسال السمعي (MPX) بتحويل الإشارات السمعية عبر الإرسال المتعدد إلى إشارات نطاق القاعدة للسطح البيني الرقمي التسلسلي (SDI). ويسجَّل وضع الإشارات الفيديوية والسمعية، عند الإرسال المتعدد، كبيانات شرحية.

الشـكل 12

الأجهزة الممكنة لتركيب نقاط مراقبة في وحدة التحكم الرئيسية

BT.1865-12

MTX

MK

MK

MK

ENC

MUX

Transmitting

station

U/C

D/C

A/C

محطات أخرى

DSK

(3)

(1)

(3)

(3)

(2)

(5)

(4)

Active

relay

DVE

DDA

INS

DVE

DVE

DSK

DSK

ANC

INS

ANC

INS

ANC

DDA

DDA

ENC

ENC

Active

relay

MK

MK

DVE

DVE

DSK

DSK

INS

ANC

INS

ANC

DDA

DDA

DDA

DDA

DDA

•

•

•

•

•

•

•

DDA

استوديو

مخدم

شبكة

إلخ.

ملاحظة تفسيرية

SDI

DVB-ASI

الشـكل 13

الأجهزة الممكنة لتركيب نقاط مراقبة في إذاعة خارجية

(3)

BT.1865-13

Camera

HDTV-

VTR

U/C

DDA

SDTV-

VTR

SW

DVE

DSK

MPX

DDA

ENC

(3)

(2)

(5)

(6)

DDA

DDA

DDA

صورة ثابتة

جهاز تيلوب لبث الصور المولدة بالحاسوب

مخلاط سمعي

شبكة
(مستأجرة أو مملوكة)

ملاحظة تفسيرية

SDI

DVB-ASI

# 4	المراقبة التي يقوم بها مشغلو الشبكات

يبشّر استعمال البيانات الشرحية للمراقبة المضافة إلى الإشارات بتعزيز عمليات المراقبة من جانب الهيئات الإذاعية ومشغلي الشبكات. ومع ذلك، في ظل الظروف الراهنة، لا يدير مشغلو الشبكات بالكاد حيز البيانات المساعدة الذي يحتمل استخدامه من قبل الهيئات الإذاعية. ونظراً لهذا الواقع، تُفترض حالتان لاستخدام مشغلي الشبكات للبيانات الشرحية، أي الحالة  أ ) حيث يقوم مشغلو الشبكات بتحديث البيانات الشرحية، والحالة ب) حيث لا يقومون بتحديثها.

## 1.4	عندما يكون تحديث البيانات الشرحية ممكناً

عندما يكون تحديث البيانات الشرحية ممكناً ضمن المسيرات التي يحكمها مشغلو الشبكات، أي عندما يكون الخط المتقطع في الشكل 14 صالحاً، تكون المراقبة في جميع النقاط ممكنة. أما رمز المنظمة الذي يتعين بيانه في الرأسية فهو يخص مشغّل الشبكة. وبالإضافة إلى المراقبة باستخدام البيانات الشرحية، يمكن لمشغّل الشبكة إجراء مراقبة مستقلة، حيث يمكن استخراج معلومات إضافية من الإشارات واستعمالها.

الشـكل 14

مثال تشغيل يقوم به مشغلو الشبكات

BT.1865-14

مسارات في حيز مشغل الشبكة

من داخل الهيئة الإذاعية

حد

حد

نقطة ترحيل

نقطة ترحيل

مركز التشغيل

نظام المراقبة لدى مشغل الشبكة

استخراج
البيانات الشرحية

استخراج
البيانات

تحديث البيانات
الشرحية

استخراج
البيانات الشرحية

استخراج
البيانات الشرحية

استخراج
البيانات

تحديث البيانات
الشرحية

تحديث البيانات
الشرحية

تحديث البيانات
الشرحية

استخراج
البيانات

استخراج
البيانات

استخراج
البيانات

من داخل الهيئة الإذاعية

## 2.4	عندما يتعذر تحديث البيانات الشرحية

عندما يتعذر تحديث البيانات الشرحية ضمن المسيرات التي يحكمها مشغلو الشبكات، أي عندما يكون الخط المتقطع في الشكل 14 غير صالح، تُنقل البيانات الشرحية التي أدرجتها الهيئة الإذاعية المرسلة دون أي تغييرات. ويجري مشغّل الشبكة مراقبته الخاصة مستخدماً نظام مراقبة محلي. ومع ذلك، يمكن استعمال البيانات الشرحية التي تدرجها الهيئة الإذاعية.

# 5	أمثلة عن المراقبة باستخدام البيانات الشرحية من النمط 1

يبيّن الشكلان 15 و16 أمثلة عن المراقبة بافتراض حالات ممكنة حيث يُسلَّم برنامج بين محطتي إذاعة باستخدام الإشارات المضغوطة في السطح البيني التسلسلي غير المتزامن للإذاعة الفيديوية الرقمية (DVB-ASI).

ويظهر الشكل 15 حالة يُدرَج فيها تجميد مقصود في برنامج تستعرضه مسجلة شريط فيديوي (VTR). ففي نقطة المراقبة 1 للمحطة المرسِلة لا تتوفر بيانات شرحية في الإشارة التي تستعرضها مسجلة شريط فيديوي وتقاس المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) على أنها صفر تقريباً للصورة المجمدة ويُطلق منبه. ثم يجري تشوير 0  TI في البيانات الشرحية. أما في نقطة المراقبة 2 للمحطة المستقبِلة، تقاس المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) على أنها صفر تقريباً وتشير البيانات الشرحية كذلك 0  TI في المحطة المرسلة. ومن ثم، لا يُطلق منبه.

الشـكل 15

عند إدراج "تجميد" مقصود

BT.1865-15

DEC

SDI

MU

X

MTX

/

MK

ENC

DVB-

ASI

MP

TI

ENC

2

1

0

ENC

MU

X

DVB-

ASI

MTX

/

MK

MU

X

DVB-

ASI

MP

TI

-

-

1

0

0

تجميد مقصود

نقطة المراقبة 1

نقطة المراقبة 2

لا يُطلق المنبه لأن TI تساوي صفراً في كلتا نقطتي المراقبة

يُكتشف الجمود
ويُطلق المنبه

المحطة A

المحطة B

السابقة

السابقة

الحالية

الحالية

ملاحظة تفسيرية

حالة ترتيبية

حالة عرضية

نقطة مراقبة

يظهر الشكل 16 يحصل فيها عطل ما في مشفر المحطة المرسلة فتجمد الصورة التي فُكك تشفيرها في المحطة المستقبلة.

الشـكل 16

عند حصول عطل في مسير الإرسال

BT.1865-16

DEC

SDI

MU

X

MTX

/

MK

ENC

MP

TI

2

0

1

MP

TI

2

0

-

-

MP

TI

1

-

-

ENC

MU

X

MTX

/

MK

MU

X

DVB-

ASI

DVB-

ASI

DVB-

ASI

ENC

(الحالة  أ ) تُنقل البيانات الشرحية

(الحالة ب) تفقد البيانات الشرحية

نقطة المراقبة 1

نقطة المراقبة 2

عطل

يُكشف الجمود
ويُطلق المنبه

المحطة B

المحطة A

يُطلق المنبه لأن البيانات الشرحية تشير إلى قيمة كبيرة
لمعلومات TI، غير أن قياس TI يبين أنها تساوي الصفر تقريباً

يُطلق المنبه لعدم توفر البيانات الشرحية
فيما يبين قياس TI، قيمة الصفر تقريباً

السابقة

الحالية

وافرة

السابقة

السابقة

الحالية

الحالية

وافرة

ملاحظة تفسيرية

حالة ترتيبية

حالة عرضية

نقطة مراقبة

في نقطة المراقبة 1 للمحطة المرسلة، تقاس الخصائص الفيديوية وتُدرَج كبيانات شرحية. وفي صورة طبيعية، تكون المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) وافرة تماماً ولا يُطلق المنبه. وتبعاً للعطل في المشفر، يمكن افتراض حالتين:

أ )	يُحتفظ بالبيانات الشرحية المضافة، أي أن قطار البتات المشفر يشوبه بعض العطل المسبب للتجميد الصورة، بيد أن البيانات المساعدة تُنقل دون أن يُفقد منها شيء،

ب)	تُفقد البيانات الشرحية، أي أن البيانات المساعدة تُفقد أيضاً:

أ )	في نقطة المراقبة 2 للمحطة المستقبِلة، تكاد تكون المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) المقيسة صفراً للصورة المجمدة ولكن البيانات الشرحية تشير إلى معلومات زمنية فيديوية (TI) وافرة تماماً. وبالتالي، يمكن تحديد عطل واقع بين نقاط المراقبة.

ب)	في نقطة المراقبة 2 للمحطة المستقبِلة، تكاد تكون المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) المقيسة صفراً للصورة المجمدة ولا تتوفر البيانات الشرحية من نقطة المراقبة السابقة. وبناءً على ذلك، يُطلَق المنبه.

وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تنطلق المنبهات فعلياً باستعمال نظام المراقبة المرتبط بالبيانات الشرحية.

# 6	مسرد المصطلحات (انظر أيضاً الفقرة 3)

| MTX (مبدل مصفوفة) | مبدل راق جداً لانتقاء موارد الإرسال واستخدامها في وحدة التحكم الرئيسية. ويمكن نقل البيانات المساعدة عبر MTX |
| --- | --- |
| SW (مبدل) | مبدل عام (مخلاط فيديوي) يُستخدم للاستوديوهات وعربات الإذاعة الخارجية، ويتميز عن المبدل المستخدم للتحكم الرئيسي. ولا يمكن نقل البيانات المساعدة عادةً عبر SW |
| DVE (مؤثر فيديوي رقمي) | معدات لتوليد مؤثرات فيديوية خاصة إلكترونياً |
| MK (مخلاط ومبرق) | معدات للخلط والتلبيس الفيديوي والسمعي |
| DSK (مبرق باتجاه المقصد) | معدات للتلبيس الفيديوي |

التذييل 3
(للملحق 1)

النتائج التجريبية للمعلمات الفيديوية من النمط-1 في تتابعات الاختبار

يعرض هذا التذييل النتائج التجريبية للمعلمات الفيديوية من النمط - 1 (المعلومات المكانية الفيديوية (SI) والمعلومات الزمنية الفيديوية ((TI) في تتابعات الاختبار. وقد أجريت هذه التجربة لاختبار إمكانية استخدام المعلومات المكانية الفيديوية (SI) والمعلومات الزمنية الفيديوية (TI) في المراقبة التشغيلية وللتحقق من ذلك.

# 1	مجموعة تتابعات الاختبار

استُخدمت تتابعات الاختبار التالية لأخذ قياسات المعلومات المكانية الفيديوية (SI) والمعلومات الزمنية الفيديوية (TI). وتألف كل تتابع من عدة مشاهد تُعتبر نمطية في حالات عطل الإرسال أو الخلل في معدات الإرسال.

## 1.1	انقطاع الصورة I (بنية مسطحة تقريباً وأحادية اللون)

أسود  أزرق  أبيض  أحمر  أسود مع الضوضاء  أبيض مع الضوضاء  شريط عمودي

## 2.1	انقطاع الصورة II (بنية مسطحة تقريباً وأحادية اللون)1*

أسود  أزرق  أبيض  أحمر  أسود مع الضوضاء  أبيض مع الضوضاء  شريط عمودي II 2*

*1	تتماثل جميع المشاهد في انقطاع الصورة I عدا مشهد "شريط عمودي II".

*2	أُدرجت بنىً مختلفة في كل 15 إطار.

## 3.1	الجمود I

أسود مع الضوضاء  I أحمر مع الضوضاء I  أزرق مع الضوضاء I  أحمر مع الضوضاء  أزرق مع الضوضاء  رمادي  شريط عمودي  سلة زهور1*  أوراق نبات ذات حفيف1*

1*	مقتطعات من تتابعات الاختبار المعياري للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV).

## 4.1	الجمود II

أسود مع الضوضاء  I أحمر مع الضوضاء I  أزرق مع الضوضاء  I أحمر مع الضوضاء  أزرق مع الضوضاء  رماديرسوم متحركة (مع تقلص الفارق بين الأطر)  سلة زهور1*  أوراق نبات ذات حفيف1*

1*	مقتطعات من تتابعات الاختبار المعياري للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV).

## 5.1	تتابع صورة طبيعية (يوم صيفي)

يتضمن التلاشي التدريجي للصورة إلى السواد، ومشاهد ليلية أيضاً.

## 6.1	تتابع صورة طبيعية (دراما)

يُتعمد إدراج انقطاع للصورة.

## 7.1	تتابع صورة طبيعية (هاتف متنقل وتقويم)

## 8.1	رسوم متحركة

## 9.1	تلبيس ومسح

## 10.1	تلبيس

جرى تلبيس نص في أعلى منظر عام لمدينة حضرية ، وغُيِّر النص أثناء التتابع. واستُخدم نمطان من مناظر المدينة الحضرية مع مقادير مختلفة من الحركة. (انظر الشكل 17  أ ) للاطلاع على صورة مع حركة طفيفة).

# 2	المسح المشفوع بنص

قُلصت الصور ومُسحت لإظهار نص ما في الأعلى، وغُيّر النص أثناء التتابع. واستُخدم نمطان من مناظر المدينة الحضرية مع مقادير مختلفة من الحركة. (انظر الشكل 17 ب) للاطلاع على صورة مع حركة كبيرة).

الشـكل 17

تتابعات الاختبار يرافقها نص ملبَّس على الصورة ومسح مشفوع بنص

BT.1865-17

| ب) حركة كبيرة | أ ) حركة طفيفة |
| --- | --- |

# 3	نتائج القياس

## 1.3	انقطاع الصورة I

في جميع الأطر عدا تلك الواردة بعد تشفير مشهد، 0 = TI. أما في المشاهد دون الضوضاء، 0 = SI.

الشـكل 18

انقطاع الصورة I

BT.1865-18

7

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

6

5

4

3

2

1

0

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

أسود

أزرق

أبيض

أحمر

ضوضاء سوداء

ضوضاء بيضاء

شريط عمودي

رقم الإطار

رقم الإطار

TI

SI

## 2.3	انقطاع الصورة II

تتطابق النتائج مع نتائج انقطاع الصورة I من حيث المعلومات الزمنية الفيديوية (TI)، إلا في "الشريط العمودي II" الذي تُدرَج فيه بنىً مختلفة في كل 15 إطار.

وتتطابق نتائج المشاهد مع نتائج انقطاع الصورة I من حيث المعلومات المكانية الفيديوية (SI).

الشـكل 19

انقطاع الصورة II

BT.1865-19

7

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

6

5

4

3

2

1

0

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

30 000

20 000

10 000

0

2 800

2 850

2 900

أسود

أزرق

أبيض

أحمر

ضوضاء
سوداء

ضوضاء
بيضاء

شريط
عمودي

رقم الإطار

رقم الإطار

SI

TI

## 3.3	الجمود I

في المشاهد التي تشوبها الضوضاء، لا تساوي المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) الصفر تماماً ولكنها تقل عن 1,0. ولعل السبب في ذلك ناشئ أثناء عملية الإعداد لتتابع الاختبار.

الشـكل 20

الجمود I

BT.1865-20

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

250

200

150

100

50

0

رقم الإطار

رقم الإطار

(1) أسود مع الضوضاء، (2) أحمر مع الضوضاء، (3) أزرق مع الضوضاء، (4) أحمر مع الضوضاء، (5) أزرق مع الضوضاء، (6) رمادي، (7) رسوم متحركة، (8)سلة زهور، (9) أوراق نبات ذات حفيف.

(الضوضاء 1: ضوضاء سوداء، الضوضاء 2: ضوضاء بيضاء.)

TI

SI

## 4.3	الجمود II

تختلف قيم المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) والمعلومات المكانية الفيديوية (SI) عن تلك الواردة في تتابع الجمود I لأن مخطط الضوضاء في المشهد 4 يتغير بين إطار وإطار، وهذا هو الحال في تتابع الجمود I.

الشـكل 21

الجمود II

BT.1865-21

SI

TI

0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

0

50

100

150

200

250

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3 500

4 000

4 500

2000

1500

1000

500

1400

1450

1500

0

رقم الإطار

رقم الإطار

(1) أسود مع الضوضاء، (2) أحمر مع الضوضاء، (3) أزرق مع الضوضاء، (4) أحمر مع الضوضاء، (5) أزرق مع الضوضاء، (6) رمادي، (7) رسوم متحركة، (8)سلة زهور، (9) أوراق نبات ذات حفيف.

(الضوضاء 1: ضوضاء سوداء، الضوضاء 2، ضوضاء بيضاء.)

المشهد 7 (الرسوم المتحركة) هو صورة متحركة (وليس صورة ثابتة)، ولكن قد يُخطأ فيه على أنه صورة ثابتة لأن الحركة تنحصر في رقعة صغيرة من الإطار. وفي هذا المشهد، تزيد المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) دوماً عن 10، وتختلف سلسلة البيانات عنها في صورة ثابتة. وحتى صور الرسوم المتحركة التي تتقلص الفروق فيها بين الأطر غالباً، فيمكن تمييزها عن الصور الثابتة بمراقبة المعلومات الزمنية الفيديوية.

الشـكل 22

المشهد 7 في الجمود II

BT.

1865-22

50

2 700

2 700

40

30

20

10

0

2 750

2 800

2 850

2 900

2 950

3 000

3 050

3 100

50

0

2 750

2 800

2 850

2 900

2 950

3 000

3 050

3 100

رقم الإطار

رقم الإطار

250

200

150

100

TI

SI

## 5.3	تتابع صورة طبيعية (يوم صيفي)

يشمل هذا التتابع الانتقال من المشاهد (تلاشيها التدريجي). وخلال الانتقال، تدرَج بعض الأطر السوداء وقد يُخطأ في ذلك على أنه انقطاع في الصورة. ويقابل الحد الأدنى من المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) والمعلومات المكانية الفيديوية (SI) أثناء الانتقال 0.45 و4.5 (في الأطر 1200-1150)، وهذا مشهد شديد الشبه بانقطاع الصورة من حيث من المعلومات الزمنية الفيديوية والمعلومات المكانية الفيديوية.

وحول الإطار 1 900، هناك مشهد قناة ليلي معتم جداً. ولكن المعلومات المكانية الفيديوية تتراوح بين 33 و34، لذلك يمكن تمييز هذا المشهد عن انقطاع الصورة.

الشـكل 23

تتابع صورة طبيعية (يوم صيفي)

BT.

1865-23

1 000

1 500

2 000

0

5

10

15

20

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

20

40

60

80

100

رقم الإطار

رقم الإطار

TI

SI

## 6.3	تتابع صورة طبيعية (دراما)

يشمل هذا التتابع الانتقال من المشاهد. وخلال الانتقال، تدرَج عمداً أطر سوداء تماماً (تكون فيها المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) والمعلومات المكانية الفيديوية (SI) صفراً) لمدة ثانية واحدة. ويمكن تمييز هذا الانقطاع المتعمد في الصورة عن الانقطاعات الناجمة عن عطل الإرسال أو الخلل في معدات الفيديو باستخدام السجل الزمني للبيانات الشرحية.

الشـكل 24

تتابع صورة طبيعية (دراما)

الانقطاعات

BT.

1865-24

0

(SI = TI = 0)

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

0

20

40

60

80

100

120

1 000

رقم الإطار

رقم الإطار

SI

TI

## 7.3	تتابع صورة طبيعية (هاتف متنقل وتقويم)

هذا تتابع معياري يتضمن بنية معقدة وعدة حركات. وإذ ترتفع فيه كثيراً قيمتا المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) والمعلومات المكانية الفيديوية (SI) كلتاهما، يسهل تمييزه عن انقطاعات الصورة وتجمدها.

الشـكل 25

تتابع صورة طبيعية (هاتف متنقل وتقويم)

BT.

1865-25

0

100

200

300

400

500

600

700

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

800

0

100

200

300

400

500

600

700

0

800

50

100

150

200

250

رقم الإطار

رقم الإطار

TI

SI

## 8.3	الرسوم المتحركة

هذا التتابع هو لقطات لرسوم متحركة. بيد أن خصائص سلسلة المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) تختلف عنها في المشهد 7 في الجمود II. وتطرأ تغييرات كبيرة في كل إطار أو إطارين. ولعل مردّ ذلك إلى أن هذا التتابع كان أصلاً بنسق فيلم 24 قدم في الثانية (fps) ُسجل بآلة تسجيل فيديوية رقمية بواسطة التحويل التليسينمائي، فيما أن المشهد 7 في الجمود II هو بنسق NTSC.

الشـكل 26

الرسوم المتحركة

40

BT.

1865-26

0

100

200

300

400

500

600

700

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100

200

300

400

500

600

700

0

20

40

60

80

100

120

رقم الإطار

رقم الإطار

TI

SI

## 9.3	التلبيس والمسح

تقارَن المعلومات الزمنية الفيديوية (TI) والمعلومات المكانية الفيديوية (SI) في ثلاثة تتابعات، بدون التلبيس والمسح ومع التلبيس ومع المسح، ويبين ذلك في الشكلين 27 و28. فتزداد المعلومات الزمنية الفيديوية كثيراً في التوقيت الذي يتغير فيه النص الملبس (في مقربة من الإطار رقم 300). ويظهر تقارب كبير في المعلومات الزمنية الفيديوية إذا ما قورنت في الحالة "بدون التلبيس والمسح" (أزرق) والحالة "مع التلبيس"، غير أن هذه المعلومات تقل في الحالة "مع المسح" عنها في الحالتين الأخريين. وتكون المعلومات المكانية الفيديوية "مع التلبيس" و"مع المسح" أكثر وفرة منها "بدونهما" وتكون المعلومات الزمنية الفيديوية "مع التلبيس" الأكثر وفرة.

الشـكل 27

التلبيس والمسح لتتابع ذي حركة طفيفة

300

BT.

1865-27

0

100

200

300

400

500

600

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

600

0

20

40

60

80

100

120

140

رقم الإطار

رقم الإطار

SI

TI

بدون

تلبيس

مسح

الشـكل 28

التلبيس والمسح لتتابع كثير الحركة

BT.

1865-28

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

100

200

300

400

500

600

0

20

40

60

80

100

120

140

رقم الإطار

رقم الإطار

بدون

تلبيس

مسح

TI

SI

التذييل 4
(للملحق 1)

النتائج التجريبية بقياس المعلمات السمعية من النمط 1

يعرض هذا التذييل النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها من خلال قياس المعلمات السمعية من النمط 1 (AII وAOI وAMI) في تتابعات الاختبار. وقد أجريت هذه التجربة لاختبار معلومات العلو التدريجي للصوت (AII) ومعلومات الخفوت التدريجي للصوت (AOI) ومعلومات الجهارة السمعية (AMI) لكشف أخطاء الإشارة السمعية في المراقبة التشغيلية.

ويبين الشكل 29 والجدول 7 تشكيلة التجربة. ويبين الشكل 30 كيفية إضافة متلفات إلى إشارات الاختبار السمعية. ويورد الجدول 8 قائمة بالأشكال الواردة في هذا الملحق. وهي أشكال موجات مصدر سمعي وخصائص سمعية مستخرجة للمصدر والفوارق في الخصائص السمعية بين المصدر والإشارات التي يشوبها التلف لكل مادة تحت الاختبار.

وقد تأكد أن الخصائص السمعية المقترحة يمكنها أن تكشف الأخطاء السمعية وأنها لا تتحسس للتشوهات الناجمة عن التشفير السمعي ذي معدل البتات المنخفض.

الشـكل 29

تشكيلة التجربة على الخصائص السمعية

BT.

1865-29

إشارات سمعية في قناتين (2-ch)
وفي خمس قنوات + قناة واحدة (5.1-ch)

إضافة أخطاء

تشفير وفك التشفير

المرشاح الأولي

قياس الخصائص السمعية (AMI وAOI وAII)

الجـدول 7

تشكيلة التجربة على الخصائص السمعية

| مصدر سمعي | قناتان 2-ch | 1 كلام أنثوي بالإنكليزيةSQAM Tr.49 2 غناء سبرانو وأوركسترالي SQAM Tr.61 (مادة تقييم جودة الصوت (SQAM)، المعيار التقني لاتحاد الإذاعة الأوروبي 3253 (EBU Tech 3253)) |
| --- | --- | --- |
|  | خمس قنوات + 1 5.1-ch | 3 قصيدة أشجار صنوبر روما السيمفونية/أتورينو ريسبيغي (قرص صوت محيطي مرجعي/لجنة دراسات الصوت المحيطي للفرع الياباني من معيار التجفير المتقدم (AES) (AESSJ001-2), Disc 2, Tr.3-4, 7:13” 00~7:43”00) |
|  |  | أخذ عينات بمعدل 48 kHz، N = 1602 (عدد العينات في الإطار) |
| أخطاء سمعية (انظر الشكل 30) |  | ضوضاء عشوائية: يُستعاض عن أول عينتين من كل إطار بضوضاء عشوائية لمدة 4 ثوان. |
|  |  | غياب الصوت: يُستعاض عن أول 50 عينة وآخر 50 عينة من الإطار بقيمة 0x0000 لمدة 4 ثوان. |
| تشفير- فك التشفير |  | AAC، (2-ch) kbit/s 256 |

الشـكل 30

إشارة يشوبها التلف

القناة - 1

القناة - 2

BT.

1865-30

4 ثوان

4 ثوان

4 ثوان

4 ثوان

4 ثوان

دون تلف

ضوضاء عشوائية
في كلتا القناتين

ضوضاء عشوائية
في القناة - 1

غياب الصوت
في كلتا القناتين

غياب الصوت
في القناة - 1

الجـدول 8

قائمة الأشكال

| مصدر الصوت | SQAM Tr.49 كلام أنثوي بالإنكليزية (2-ch) | SQAM Tr.61 غناء سبرانو وأوركسترالي (2-ch) | قصيدة أشجار صنوبر روما السيمفونية/أتورينو ريسبيغي (5.1-ch) |
| --- | --- | --- | --- |
| شكل الموجة لمصدر الصوت الأصلي | A4-3 | A4-10 | A4-15 |
| AII و AOI (الأصلية) | A4-4 | A4-11 | A4-16 |
| الفرق بين إشارات AII و AOI (الأصلية - المشوبة بالتلف) | A4-5 | A4-12 | A4-17 |
| الفرق بين إشارات AII و AOI (الأصلية - المشفرة) | A4-6 |  |  |
| AMI-1 و AMI-2 (الأصلية) | A4-7 | A4-13 | A4-18 |
| الفرق بين إشارات AMI-1 و AMI-2I (الأصلية - المشوبة بالتلف) | A4-8 | A4-14 | A4-19 |
| الفرق بين إشارات AMI-1 و AMI-2I (الأصلية - المشفرة) | A4-9 |  |  |

# 1	كلام أنثوي بالإنكليزيةSQAM Tr.49 (قناتان (2-ch))

الشـكل 31

أشكال الموجة لمصدر الصوت الأصلي

الشـكل 32

إشارات AII و AOI (الأصلية)

BT.

1865-32

0

120

240

360

480

600

0

200

400

600

800

AII

AOI

الإطار

1 000

AOI وAII

الملاحظة 1 - كانت معلومات AOI معدومة تقريباً طيلة المدة.

الشـكل 33

الفرق بين إشارات AII و AOI الأصلية والمشوبة بالتلف

BT.

1865-33

0

120

240

360

480

600

–50

–25

0

25

50

AII

AOI

الإطار

الفارق في AII وAOI

الشـكل 34

الفرق بين إشارات AII و AOI الأصلية والمشفرة

BT.

1865-34

0

120

240

360

480

600

–50

–25

0

25

50

AII

AOI

الإطار

الفارق في AII وAOI

الشـكل 35

إشارات AMI-1 (يسار) و AMI-2 (يمين) (الأصلية)

BT.

1865-35

0

120

240

360

480

600

0

200

400

600

800

1 000

AMI-1

AMI-2

الإطار

AMI

الملاحظة 1 - كانت إشارة AMI-1 متوازية تقريباً وراء إشارة AMI-2.

الشـكل 36

الفرق بين إشارات AMI-1 و AMI-2I (الأصلية - المشوبة بالتلف)

BT.

1865-36

0

120

240

360

480

600

–50

0

50

–100

–150

100

150

AMI-1

AMI-2

الإطار

الفارق في AMI

الشـكل 37

الفرق بين إشارات AMI-1 وAMI-2I (الأصلية - المشفرة)

BT.

1865-37

0

120

240

360

480

600

–50

0

50

–100

–150

100

150

AMI-1

AMI-2

الإطار

الفارق في AMI

# 2	غناء سبرانو وأوركسترالي SQAM Tr.61

الشـكل 38

أشكال الموجة لمصدر الصوت الأصلي

الشـكل 39

إشارات AII وAOI (الأصلية)

BT.

1865-39

0

120

240

360

480

600

400

600

200

0

800

1 000

AII

AOI

الإطار

AII و AOI

الشـكل 40

الفرق بين إشارات AMI-1 و AMI-2I (الأصلية - المشوبة بالتلف)

BT.

1865-40

0

120

240

360

480

600

–50

–25

0

25

50

AII

AOI

الإطار

الفارق في AII وAOI

الشـكل 41

إشارات AMI-1 وAMI-2 (الأصلية)

BT.

1865-41

0

120

240

360

480

600

400

600

200

0

800

1 000

AMI-1

AMI-2

الإطار

الفارق في AII وAOI

الشـكل 42

الفرق بين إشارات AMI-1 وAMI-2I (الأصلية - المشوبة بالتلف)

BT.

1865-42

0

120

240

360

480

600

–50

0

50

–100

–150

100

150

AMI-1

AMI-2

الإطار

الفارق في AMI

# 3	قصيدة أشجار صنوبر روما السيمفونية/أتورينو ريسبيغي (خمس قنوات + 1 (5.1-ch))

هذا المقطع الصوتي هو جزء من السكة 4-3 في القرص 2 بالتسلسل الزمني من 7:13″ 00 إلى 7:43″00 في "قرص صوت محيطي مرجعي"/لجنة دراسات الصوت المحيطي للفرع الياباني من معيار التجفير المتقدم (AESSJ001-2). ولا يظهر في المخططات إلا زوج قناتي المركز وقناة التردد المنخفض (LFE).

الشـكل 43

أشكال الموجة لمصدر الصوت الأصلي

الشـكل 44

إشارات AII و AOI (الأصلية)

BT.

1865-44

120

240

360

480

600

400

600

200

0

800

1 000

AII

AOI

0

الإطار

الفارق في AMI

الشـكل 45

الفرق بين إشارات AII وAOI الأصلية والمشوبة بالتلف

BT.

1865-45

0

120

240

360

480

600

–50

–25

0

25

50

AII

AOI

الإطار

الفارق في AOI وAII

الشـكل 46

إشارات AMI-1 وAMI-2 (الأصلية)

BT.

1865-46

0

120

240

360

480

600

0

200

400

600

800

1 000

AMI-1

AMI-2

الإطار

AMI

الشـكل 47

الفرق بين إشارات AII وAOI الأصلية والمشوبة بالتلف

BT.

1865-47

0

120

240

360

480

600

–50

0

50

–100

–150

100

150

AMI-1

AMI-2

الإطار

الفارق في AMI

التذييل 5
(للملحق 1)

إيضاح إضافي للبيانات الشرحية في المراقبة التشغيلية للإذاعة

# 1	مثال عن استعمال البيانات الشرحية في المراقبة التشغيلية للإذاعة

يمكن استخدام البيانات الشرحية لأغراض عدة في المراقبة التشغيلية للإذاعة. وتناقش ثلاثة من هذه الأغراض أدناه:

1	البيانات الشرحية لإدارة الجودة

تتمثل إحدى الطرائق الممكنة لمراقبة درجة تدهور جودة المحتوى السمعي المرئي في اشتقاق بعض المعلومات عن خواص الإشارة السمعية المرئية وفي إرسالها بالإرسال المتعدد إلى الإشارة في سلسلة الإذاعة العليا، وفي مقارنة معلومات الخواص الأصلية مع معلومات الخواص المشتقة للإشارة السمعية المرئية المستقبَلة في سلسلة الإذاعة الدنيا.

2	البيانات الشرحية للتمييز

إن أوجه الخلل التي تتسبب بانقطاع الصورة وجمودها وغياب الصوت والضوضاء تُعتبر، بخلاف المؤثرات السمعية المرئية المقصودة، أخطاء في الإشارات السمعية المرئية. ومع ذلك، تستخدم أحياناً هذه الإشارات عمداً كمؤثرات سمعية بصرية. فإذا ما أشارت معلومات البيانات الشرحية إلى استعمال مقصود لإشارة غير عادية في مرحلة إنتاج البرنامج، لن يحتاج نظام المراقبة في نقطة مراقبة لاحقة ضمن سلسلة الإذاعة إلى إطلاق تنبيه عندما يكتشف هذه الإشارات غير العادية.

3	البيانات الشرحية للتحقق من تزامن حركة الشفاه مع الكلام

يمكن التحقق بسهولة بالغة من التوقيت النسبي في عملية لاحقة بإضافة معلومات التزامن مسبقاً إلى الإشارتين الفيديوية والسمعية كلتيهما إطاراً بإطار.

# 2	أمثلة عن بيانات شرحية محتملة في المراقبة التشغيلية للإذاعة

يمكن استخدام عدد من البيانات الشرحية في المراقبة التشغيلية للإذاعة

1	البيانات الشرحية المتصلة بنسق الإشارة

| الإشارة الفيديوية | النسق (عينات أفقية ورأسية، معدل المجالات/الأطر، هيكل أخذ عينات النصوع/التلون، نسق المسح) طول البتات النسبة الباعية |
| --- | --- |
| الإشارة السمعية | أسلوب القناة (ومثاله قناة أحادية وقناتان (ستيريو) وقنوات متعددة) تردد أخذ العينات طول البتات مستوى التراصف |

2	البيانات الشرحية المتصلة بجودة الإشارات السمعية المرئية

هي معلومات الخواص المشتقة من الإشارات السمعية المرئية للتحقق/قياس درجة التدهور (مثل الحركة والنشاط) قياسات الجودة الفيديوية/السمعية (VQM/AQM) للإشارات السمعية المرئية المرسَلة

3	البيانات الشرحية المتصلة بحالة الإشارات السمعية المرئية

الانزياح المكاني/الزمني عن الإشارات الأصلية التوقيت النسبي بين الإشارات السمعية والفيديوية معلومات المجال لصورتين-ثلاثة صور منسدلة إلى الأسفل شفرة الوقت مؤشر الإشارات غير العادية كالجمود وانقطاعات الصورة وغياب الصوت

4	البيانات الشرحية المتصلة بالمؤثرات السمعية المرئية المقصودة

مؤشر عن المؤثرات السمعية المرئية المقصودة

5	البيانات الشرحية المتصلة ببرامج البث

هوية الحدث نمط الخدمة البيانات المساعدة مثل التليكست وإشارات التحكم

6	 البيانات الشرحية المتصلة بتشغيلات الشبكة

اسم المرسل والمتلقي وقت بدء وانتهاء الإرسال اسم موقع الترحيل وعربة الإذاعة الخارجية نمط واسم خط الإرسال معدل البتات شدة المجال المستقبَل معدل خطأ البتات

7	البيانات الشرحية المتصلة بإصلاح الأعطال

نمط الخطأ مصدر الخطأ السجل الزمني للخطأ

# 3	تخزين ونقل البيانات الشرحية في المراقبة التشغيلية للإذاعة

ينبغي توصيف نسق ووسائل تخزين ونقل البيانات الشرحية بحيث تخزَّن وتُنقل في المراقبة التشغيلية للإذاعة ضمن سلسلة الإذاعة.

__________

____________________

الموضوع الرئيسي لهذه التوصية هو المراقبة عبر السلسلة الإذاعية من جمع الأخبار والإنتاج وبعد الإنتاج من خلال برنامج التحكم الرئيسي.