Рекомендация МСЭ-R BT.1872-1 (12/2017)

Пользовательские требования к вспомогательным радиовещательным службам, включая цифровое внестудийное телевизионное вещание, электронный/спутниковый сбор новостей и электронное внестудийное видеопроизводство

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1872-1

Пользовательские требования к вспомогательным радиовещательным службам, включая цифровое внестудийное телевизионное вещание, электронный/
спутниковый сбор новостей и электронное внестудийное видеопроизводство

(2010-2017)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации рассматриваются пользовательские требования к вспомогательным радиовещательным службам (BAS). В Рекомендации содержатся типовые эксплуатационные требования к цифровому внестудийному телевизионному вещанию (TVOB), электронному/
спутниковому сбору новостей (ENG/SNG) и внестудийному видеопроизводству (EFP), которые могут применяться администрациями при планировании использования своих фиксированных и подвижных применений в области TVOB, ENG и EFP.

Ключевые слова

BAS, EFP, ENG, SAP, TVOB

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что электронный сбор новостей (ENG), внестудийное телевизионное вещание (TVOB) и электронное внестудийное видеопроизводство (EFP) все вместе называются вспомогательными службами для производства программ (SAP) и радиовещательными вспомогательными службами (BAS);

b)	что некоторые администрации внедрили телевизионные SAP/BAS применения в режимах ТВ стандартного разрешения (SDTV) и ТВ высокой четкости (ТВЧ), которые имеют различные требования к ширине полосы частот;

c)	что применения SAP/BAS должны работать во многих частях мира, а также в тех местах, где могут произойти события национального, регионального и международного значения;

d)	что информация, собранная при помощи применений SAP/BAS, должна доставляться до соответствующего сетевого оборудования, которое, как правило, удалено от места работы применений BAS;

e)	что в зависимости от обстоятельств доставка информации, собранной SAP/BAS, может осуществляться:

–	путем физической доставки носителей с записями;

–	путем передачи сигналов по радиорелейным линиям, созданным с применением переносимых устройств; и

–	путем введения сигнала в коммутируемую сеть электросвязи;

f)	что особенности требований пользователей к работе SAP/BAS в том, что касается:

–	качества принимаемого изображения;

–	качества принимаемого звука;

–	числа звуковых каналов;

–	ширины полосы и надежности канала передачи;

–	габаритов и массы оборудования; и

–	средств двусторонней связи и т. д.;

часто отличаются от тех требований, которые относятся к обычным программам звукового и телевизионного вещания, и они часто зависят от условий работы SAP/BAS в обслуживающей администрации или администрации страны – источника программы;

g)	что подобные пользовательские требования зависят главным образом от используемого способа доставки,

отмечая

a)	Отчет МСЭ-R BT.2069 "Диапазоны настройки и эксплуатационные характеристики наземных систем электронного сбора новостей (ENG), внестудийного телевизионного вещания (TVOB) и электронного внестудийного видеопроизводства (EFP)";

b)	Отчет МСЭ-R BT.2344 "Информация о технических параметрах, эксплуатационных характеристиках и сценариях развертывания SAB/SAP, используемых в радиовещании";

c)	Рекомендацию МСЭ-R BT.1868 "Требования пользователей к кодекам для передачи телевизионных сигналов по сетям доставки, первичного распределения и спутникового сбора новостей (SNG)";

d)	Рекомендацию МСЭ-R F.1777 "Характеристики систем внестудийного телевизионного вещания, электронного сбора новостей и внестудийного видеопроизводства в фиксированной службе, используемого для исследования совместного использования частот", содержащую пользовательские требования к ВАS в фиксированной службе;

e)	Рекомендацию МСЭ-R M.1824 "Характеристики систем внестудийного телевизионного вещания, электронного сбора новостей и внестудийного видеопроизводства в подвижной службе для применения в исследованиях совместного использования частот", содержащую пользовательские требования к ВАS в подвижной службе;

f)	Рекомендацию МСЭ-R BT.1203 "Требования пользователя к общему кодированию цифровых ТВ-сигналов со снижением бинарной скорости передачи видеосигнала в телевизионной системе сквозной передачи";

g)	Рекомендацию МСЭ-R BS.1196 "Кодирование звуковых сигналов для цифрового радиовещания";

h)	Рекомендацию МСЭ-R BS.1548 "Требования пользователей к системам кодирования звуковых сигналов для цифрового радиовещания",

признавая,

a)	что некоторые администрации широко эксплуатируют наземные SAP/BAS в рамках фиксированной службы;

b)	что некоторые администрации широко эксплуатируют наземные SAP/BAS в рамках подвижной службы;

c)	что некоторые администрации распространили SAP/BAS на применения воздушного и морского базирования;

d)	что применения SAP/BAS все чаще связываются со случаями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также с глобальным перемещением оборудования радиосвязи, учитывающим Рекомендацию МСЭ-R M.1637,

рекомендует,

что при рассмотрении путей взаимодействия и гармонизации практических применений SAP/BAS администрациям следует учитывать описание требований пользователей и основные характеристики цифровых наземных BAS для цифровых передач стандартов ТСВЧ/ТВЧ/SDTV фиксированной и подвижной служб, приведенные в Приложении 1.

Сокращения

| BAS | broadcast auxiliary services |  | Вспомогательные радиовещательные службы |
| --- | --- | --- | --- |
| EFP | electronic field production |  | Электронное внестудийное видеопроизводство |
| ENG | electronic news gathering |  | Электронный сбор новостей |
| SAP | services ancillary to programme |  | Вспомогательные службы для производства программ |
| SNG | satellite news gathering |  | Спутниковый сбор новостей |
| TVOB | television outside broadcast |  | Внестудийное телевизионное вещание |

Приложение 1

Пользовательские требования к вспомогательным радиовещательным службам, включая цифровое TVOB, ENG/SNG и EFP

Пользовательские требования к BAS приведены для сведения администраций, желающих использовать вспомогательные радиовещательные службы, когда рассматривается взаимодействие и гармонизация работы BAS в пределах одной администрации, если она может распространиться на зону ответственности другой администрации.

В таблице 1 представлены пользовательские требования и технические параметры основного качества изображения и звука для передающих систем ENG с использованием цифровых ТВЧ/SDTV и кодеков MPEG-2, H.264|MPEG-4 AVC или H.265|HEVC.

В таблице 2 представлены пользовательские требования и примеры технических параметров для передающих систем ENG с использованием цифровых ТВЧ/SDTV, когда частоты для них присвоены в пределах полос фиксированной службы.

В таблице 3 представлены пользовательские требования и примеры технических параметров для передающих систем ENG с использованием цифровых ТВЧ/SDTV, когда частоты для них присвоены в пределах полос подвижной службы.

В таблице 4 представлены пользовательские требования и технические параметры основного качества изображения и звука для передающих систем ENG с использованием цифрового ТСВЧ и кодека H.265|HEVC.

Хотя на практике могут использоваться рабочие параметры, имеющие широкий диапазон значений, эти примеры соответствуют параметрам современных систем.

ТАБЛИЦА 1

Пользовательские требования и технические параметры основного качества изображения 
и звука для передачи цифровых сигналов стандартов ТВЧ/SDTV в применениях ENG

| Параметр | Пользовательские требования | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| Качество основного видеосигнала | Ухудшение качества изображения ≤ 12% с использованием метода DSCQS, как указано в Рек. МСЭ-R BT.1868 (См. также Рек. МСЭ-R BT.1203) | ТВЧ |
|  |  | Скорость видеосигнала для трех кодеков в тандеме: – 52 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 13818-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.262, 4:2:2P@HL) – 35 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 14496-10 ¦ Рек. МСЭ-T H.264, Level 4/ High 4:2:2, см. Отчет МСЭ-R BT.2069) – 30 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 23008-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.265, Main 422 10 Level 4.1) |
|  |  | Битовая скорость видеосигнала для одиночного кодека: – 21 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 14496-10 ¦ Рек. МСЭ-T H.264, Level 4/ High 4:2:2, см. Отчет МСЭ-R BT.2069) – 18 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 23008-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.265, Main 422 10 Level 4.1) |
|  |  | SDTV |
|  |  | Битовая скорость видеосигнала – 15 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 13818-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.262, 4:2:2P@ML с long-GOP) |
|  |  | Битовая скорость видеосигнала – 10 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 14496-10 ¦ Рек. МСЭ-T H.264, Level 3/High 4:2:2) |
| Качество основного звукового сигнала | Качество звука ≥ 4,5 по пятибалльной шкале искажений, как указано в Рек. МСЭ-R BS.1548. Сопоставимо с качеством без компрессии при линейной ИКМ (48 кГц, 16 бит/канал или более) | Звуковой сигнал без компрессии. Линейная ИКМ (например, 768 кбит/с на канал для 48 кГц, 16 битов или 1152 кбит/с на канал для 48 кГц, 24 бита) Звуковой сигнал с компрессией: например, MPEG-1 уровень II 180 кбит/с на канал или MPEG-4 HE-AAC v2 96 кбит/с на канал. См. Рек. МСЭ-R BS.1196 |

ТАБЛИЦА 2

Пользовательские требования и примеры технических параметров для передачи цифровых сигналов стандартов ТВЧ/SDTV, когда частоты для них присвоены 
в пределах полос фиксированной службы

| Параметр |  | Пользовательские требования | Примеры технических параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Время задержки |  | Максимально короткая задержка | < 500 мс |
| Ширина полосы частот передатчика |  | 8 МГц, 9 МГц, 18 МГц и 24 МГц | См. Рек. МСЭ-R F.1777 |
| Мощность передатчика |  | 1,76–7 дБВт |  |
| Частота |  | Полосы 6–7 ГГц, 10 ГГц и 13 ГГц |  |
| Антенна | Передатчика | Зеркальная диаметром 0,6 м | Расстояние передачи: 6–7 ГГц: 50–100 км (в зависимости от необходимого запаса) 10 ГГц: 7 км (с необходимым запасом на дождь) 13 ГГц: 5 км (с необходимым запасом на дождь) |
|  | Приемника | Зеркальная диаметром 0,6 м |  |
| Модуляция |  | Multi-QAM (16, 32, 64); QPSK-OFDM | См. Рек. МСЭ-R F.1777 |
| Пропускная способность передатчика |  | Для поддержки всех указанных параметров передачи | Более 66 Мбит/с (в зависимости от ширины полосы частот и модуляции, см. Рек. МСЭ-R F.1777) |
| Надежность при воздействии окружающей среды |  | Система должна быть надежной во всех возможных условиях окружающей среды (температура, влажность и т. д.) | Температура от 0 С до 50 C (внешние блоки) От 5 С до 45 C (внутренние блоки) Относительная влажность воздуха 95% без конденсации |
| Простота настройки |  | Система должна иметь встроенное устройство для генерирования определенных тестовых сигналов | Генератор цветных полос с 16 признаками идентичности |
| Размер и вес |  | Компактные размеры и легкий вес для легкого и быстрого развертывания |  |
| Носители записи |  | Должны быть устройства для записи с использованием всех доступных видов носителей | Кассеты; диски DVD; диски Blu-Ray, а также жесткие диски |

ТАБЛИЦА 3

Пользовательские требования и примеры технических параметров для передачи цифровых сигналов стандартов ТВЧ/SDTV, когда частоты для них присвоены 
в пределах полос подвижной службы

| Параметр |  | Пользовательские требования | Примеры технических параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Время задержки |  | Максимально короткая задержка | < 500 мс |
| Ширина полосы частот передатчика |  | 9 МГц, 18 МГц, 27 МГц и 80 МГц | См. Рек. МСЭ-R M.1824 |
| УВЧ | Мощность передатчика | 7 дБВт | Расстояние передачи 4 км |
|  | Частота | Полоса 800 МГц |  |
|  | Антенна передатчика | Коллинеарная |  |
|  | Антенна приемника | Волновой канал |  |
| Радиорелейная связь | Мощность передатчика | 4 дБВт, 7 дБВт | Расстояние передачи 4 км |
|  | Частота | Полосы 6–7 ГГц, 10 ГГц и 13 ГГц |  |
|  | Антенна передатчика | Рупорная, параболическая, спиральная |  |
|  | Антенна приемника | Зеркальная диаметром 0,3 м |  |
| Воздушного базирования | Антенна передатчика | Зеркальная диаметром 0,2 м | Расстояние передачи: 6–7 ГГц: 50–65 км (в зависимости от необходимого запаса) 10 ГГц: 7 км (с необходимым запасом на дождь) 13 ГГц: 5 км (с необходимым запасом на дождь) |
|  | Антенна приемника | Зеркальная диаметром 1,2 м |  |
| Модуляция |  | Multi-QAM (16, 32, 64), QPSK-OFDM | См. Рек. МСЭ-R M.1824 |
| Пропускная способность передатчика |  | Для поддержки всех указанных параметров передачи | Более 60 Мбит/с (в зависимости от ширины полосы частот и модуляции, см. Рек. МСЭ-R M.1824) |
| Надежность при воздействии окружающей среды |  | Система должна быть надежной во всех возможных условиях окружающей среды (температура, влажность и т. д.) | Температура от 0 С до 50 C (внешние блоки) От 5 С до 45 C (внутренние блоки) Относительная влажность воздуха 95% без конденсации |
| Простота настройки |  | Система должна иметь встроенное устройство для генерирования определенных тестовых сигналов в целях облегчения процесса настройки | Генератор цветных полос с 16 признаками идентичности |
| Размер и вес |  | Компактные размеры и легкий вес для легкого и быстрого развертывания |  |

ТАБЛИЦА 4

Пользовательские требования и технические параметры основного качества изображения и звука для передачи цифровых сигналов стандарта ТСВЧ
в применениях ЭСН

| Параметр | Пользовательские требования | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| Качество основного видеосигнала | Ухудшение качества изображения ≤ 12% с использованием метода DSCQS, как указано в Рек. МСЭ-R BT.1868 (См. также Рек. МСЭ-R BT.1203) | ТСВЧ 8K |
|  |  | Скорость видеосигнала для трех кодеков в тандеме: – 285 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 23008-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.265, Main 422 10 Level 6.1) |
|  |  | Битовая скорость видеосигнала для одиночного кодека: – 140 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 23008-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.265, Main 422 10 Level 6.1) |
|  |  | ТСВЧ 4K |
|  |  | Скорость видеосигнала для трех кодеков в тандеме: – 145 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 23008-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.265, Main 422 10 Level 5.1) |
|  |  | Битовая скорость видеосигнала для одиночного кодека: – 96 Мбит/с (при использовании ИСО/МЭК 23008-2 ¦ Рек. МСЭ-T H.265, Main 422 10 Level 5.1) |
| Качество основного звукового сигнала | Качество звука ≥ 4,5 по пятибалльной шкале искажений, как указано в Рек. МСЭ-R BS.1548. Сопоставимо с качеством без компрессии при линейной ИКМ (48 кГц, 16 бит/канал или более) | Звуковой сигнал без компрессии: Линейная ИКМ (например, 768 кбит/с на канал для 48 кГц, 16 битов или 1152 кбит/с на канал для 48 кГц, 24 бита) Звуковой сигнал с компрессией: например, MPEG-1 уровень II 180 кбит/с на канал или MPEG-4 HE-AAC v2 96 кбит/с на канал. См. Рек. МСЭ-R BS.1196 |

______________