Recommandation UIT-R BT.1877-3 (12/2020)

Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre de deuxième génération et lignes directrices pour le choix d'un système

Série BT Service de radiodiffusion télévisuelle

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Également disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2021

UIT 2021

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1877-3

Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique 
de Terre de deuxième génération et lignes directrices 
pour le choix d'un système

(Question UIT-R 132-5/6, 133-1/6)

(2010-2012-2019-2020)

Domaine d'application

La présente Recommandation définit les méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour la deuxième génération de systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (désignée, en dehors de l'UIT-R, sous le nom de système DVB-T2, ATSC 3.0 ou DTMB-A, respectivement). Certains de ces systèmes ont été conçus de manière à être compatibles avec les dispositions de l'Accord GE06. La présente Recommandation s'applique aux systèmes de radiodiffusion numérique de Terre, lorsqu'une grande souplesse dans la configuration du système et l'interactivité de la radiodiffusion est importante en vue de disposer d'un large éventail de compromis entre un fonctionnement avec des niveaux du rapport C/N minimaux et une capacité de transmission maximale.

Mots clés

Mise en trame des données, radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre, méthodes d'émission, correction d'erreurs, caractéristiques de modulation, deuxième génération.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes de télévision numérique de Terre destinés à une utilisation dans les systèmes de radiodiffusion ont été décrits dans la Recommandation UIT-R BT.1306, systèmes qui sont appelés systèmes actuels;

b)	que certaines administrations mettent en place la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB, digital terrestrial television broadcasting) dans les bandes des ondes métriques et décimétriques depuis 1997 et que certaines administrations déploient actuellement des systèmes de deuxième génération;

c)	qu'il peut être souhaitable d'assurer la transmission simultanée d'une hiérarchie de niveaux de qualité imbriqués (couvrant la télévision à faible définition (TVFD), la télévision à haute définition (TVHD), la télévision à ultra-haute définition (TVUHD), la télévision à définition normale (TVDN)) et de données supplémentaires sur un seul canal;

d)	qu'il existe dans les bandes des ondes métriques et décimétriques de nombreux types de brouillages, notamment du bruit dans le même canal ou dans un canal adjacent, des parasites d'allumage et diverses distorsions des signaux dues à la propagation par trajets multiples et à d'autres phénomènes;

e)	qu'il est nécessaire que la synchronisation de trame ne soit pas perturbée dans les canaux sujets à des erreurs de transmission;

f)	qu'il est souhaitable que la structure de trame soit adaptée aux canaux ayant différents débits binaires;

g)	que de récentes évolutions dans le domaine du codage des canaux et de la modulation ont donné naissance à de nouvelles techniques dont les performances approchent la limite de Shannon;

h)	que ces nouvelles techniques numériques offriraient une meilleure efficacité d'utilisation du spectre et/ou d'utilisation de la puissance par rapport aux systèmes actuels, tout en conservant la possibilité d'être configurés de façon souple afin de s'adapter aux ressources spécifiques de la radiodiffusion en termes de largeur de bande et de puissance;

i)	que les systèmes recommandés utilisent de telles techniques et offrent donc un large éventail de compromis entre un fonctionnement avec des niveaux du rapport C/N minimaux et une capacité de transmission maximale;

j)	que les systèmes recommandés seraient capables de gérer la diversité des formats audiovisuels modernes actuellement disponibles ou en cours de définition, y compris l'audio en immersion et les transmissions ultra-haute définition;

k)	que le choix d'un type de modulation doit s'appuyer sur des conditions spécifiques comme par exemple la ressource en fréquences, la politique appliquée, les exigences de couverture, la structure des réseaux existants, les conditions de réception, le type de service, le coût pour le consommateur et le radiodiffuseur;

l)	que des progrès sont nécessaires dans le domaine des techniques de transmission télévisuelle numérique pour prendre en charge la fourniture de contenu à des dispositifs mobiles;

m)	que les systèmes de deuxième génération pourront peut-être également prendre en charge le transport de données IMT-2020 pour compléter le délestage de la capacité sur la liaison descendante et fournir une souplesse et des gains d'efficacité pour les plates-formes de télécommunication,

recommande

aux administrations souhaitant mettre en place des systèmes DTTB de deuxième génération d'envisager l'une des familles de méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission présentées dans les Annexes 1, 2 et 3, avec les lignes directrices pour le choix d'un système figurant dans l'Annexe 4.

Annexe 1

Système DVB-T2

À l'heure actuelle, deux variantes sont envisagées pour le système (désigné à l'extérieur de l'UIT-R sous le nom «système DVB-T2»), d'une part pour la réception fixe et mobile des services de TVDN et de TVHD (désignée sous le nom «profil de base T2» ou simplement «DVB-T2») et, d'autre part, pour la réception au moyen d'applications à très faible capacité telle que la diffusion mobile (désignée sous le nom «profil T2-Lite»). Les signaux T2-Lite peuvent également être reçus au moyen de récepteurs DVB-T2 fixes conventionnels.

Le Tableau 1 contient des données générales concernant la deuxième génération des systèmes multiporteuses multi-PLP (physical layer pipes, entités logiques du canal de données de la liaison physique) s'appliquant aux deux profils. Les notes 9 à 13 relatives au Tableau 1 contiennent des informations sur les restrictions concernant le profil de base T2 et le profil T2-Lite. Les spécifications et les lignes directrices de mise en œuvre pour les deux profils de ce système se trouvent dans la Pièce jointe 1 à l'Annexe 1.

TABLEAU 1

Paramètres des systèmes de transmission DVB-T2 DTTB 
Deuxième génération des systèmes multiporteuses multi-PLP(1)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Largeur de bande utilisée | 1,54 MHz en mode normal | 4,76 MHz en mode normal 4,82 MHz en mode étendu (mode 8k) 4,86 MHz en mode étendu (modes 16k et 32k) | 5,71 MHz en mode normal 5,79 MHz en mode étendu (mode 8k) 5,83 MHz en mode étendu (modes 16k et 32k) | 6,66 MHz en mode normal 6,75 MHz en mode étendu (mode 8k) 6,80 MHz en mode étendu (modes 16k et 32k) | 7,61 MHz en mode normal 7,72 MHz en mode étendu (mode 8k) 7,77 MHz en mode étendu (modes 16k et 32k) | 9,51 MHz en mode normal 9,65 MHz en mode étendu (mode 8k) 9,71 MHz en mode étendu (modes 16k et 32k) |
| 2 | Nombre de porteuses émises |  |  |  |  |  |  |
|  | mode 1k(10) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
|  | mode 2k | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 |
|  | mode 4k | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 |
|  | mode 8k | 6 817 (mode 8k) | 6 817 (mode 8k) 6 913 (mode étendu 8k) | 6 817 (mode normal) 6 913 (mode étendu) | 6 817 (mode normal) 6 913 (mode étendu) | 6 817 (mode normal) 6 913 (mode étendu) | 6 817 (mode 8k) 6 913 (mode étendu 8k) |
|  | mode 16k |  | 13 633 (mode 16k) 13 921 (mode étendu 16k) | 13 633 (mode normal) 13 921 (mode étendu) | 13 633 (mode normal) 13 921 (mode étendu) | 13 633 (mode normal) 13 921 (mode étendu) | 13 633 (mode 16k) 13 921 (mode étendu 16k) |
|  | mode 32k(10) |  | 27 265 (mode 32k) 27 841 (mode étendu 32k) | 27 265 (mode normal) 27 841 (mode étendu) | 27 265 (mode normal) 27 841 (mode étendu) | 27 265 (mode normal) 27 841 (mode étendu) | 27 265 (mode 32k) 27 841 (mode étendu 32k) |
| 3 | Modes de modulation | Codage et modulation constants (CCM, constant coding and modulation)/Codage et modulation variables (VCM, variable coding and modulation) |  |  |  |  |  |

TABLEAU 1 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Méthode de modulation | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 spécifique à chaque PLP |  |  |  |  |  |
| 5 | Taux d'occupation des canaux | À définir(2) |  |  | Voir Rec. UIT-R BT.1206 |  | À définir(2) |
| 6 | Durée active d'un symbole |  |  |  |  |  |  |
|  | mode 1k(10) | 554,99 μs | 179,2 μs | 149,33 μs | 128 μs | 112 μs | 89,60 μs |
|  | mode 2k | 1 109,98 μs | 358,4 μs | 298,67 μs | 256 μs | 224 μs | 179,20 μs |
|  | mode 4k | 2 219,97 μs | 716,8 μs | 597,33 μs | 512 μs | 448 μs | 358,40 μs |
|  | mode 8k | 4 439,94 μs | 1 433,6 μs | 1 194,67 μs | 1 024 μs | 896 μs | 716,8 μs |
|  | mode 16k |  | 2 867,2 μs | 2 389,33 μs | 2 048 μs | 1 792 μs | 1 433,6 μs |
|  | mode 32k(10) |  | 5 734,40 μs | 4 778,67 μs | 4 096 μs | 3 584 μs | 2 867,2 μs |
| 7 | Espacement entre porteuses |  |  |  |  |  |  |
|  | mode 1k(10) | 1 801,91 Hz | 5 580,63 Hz | 6 696,75 Hz | 7 812,88 Hz | 8 929 Hz | 11 161,25 Hz |
|  | mode 2k | 900,86 Hz | 2 790 Hz | 3 348 Hz | 3 906 Hz | 4 464 Hz | 5 580,00 Hz |
|  | mode 4k | 450,43 Hz | 1 395 Hz | 1 674 Hz | 1 953 Hz | 2 232 Hz | 2 790,00 Hz |
|  | mode 8k | 225,21 Hz | 697,50 Hz | 837 Hz | 976 Hz | 1 116 Hz | 1 395,00 Hz |
|  | mode 16k |  | 348,75 Hz | 418,5 Hz | 488,25 Hz | 558 Hz | 697,50 Hz |
|  | mode 32k(10) |  | 174,38 Hz | 209,25 Hz | 244,125 Hz | 279 Hz | 348,75 Hz |

TABLEAU 1 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Durée d'un intervalle de garde(3) | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole |
|  | mode 1k(10) | 34,69; 69,37; 138,75 μs | 11,2; 22,4; 44,8 μs | 9,3; 18,6; 37,3 μs | 8, 16, 32 μs | 7, 14, 28 μs | 5,6; 11,2; 22,4 μs |
|  | mode 2k | 34,69; 69,37; 138,75; 277,50 μs | 11,2; 22,4; 44,8; 89,6 μs | 9,3; 18,6; 37,3; 74,6 μs | 8, 16, 32, 64 μs | 7, 14, 28, 56 μs | 5,6; 11,2; 22,4; 44,8 μs |
|  | mode 4k | 69,37; 138,75; 277,50; 554,99 μs | 22,4; 44,8; 89,6; 179,2 μs | 18,6; 37,3; 74,6; 149,3 μs | 16, 32, 64, 128 μs | 14, 28, 56, 112 μs | 11,2; 22,4; 44,8; 89,6 μs |
|  | mode 8k | 34,69; 138,75; 277,50; 329,53; 554,99; 659,05; 1 109,98 μs | 11,2; 44,8; 89,6; 106,4; 179,2; 212,8; 358,4 μs | 9,3; 37,3; 74,6; 88,6; 149,3; 177,3; 298,6 μs | 8, 32, 64, 75,9, 128, 152, 256 μs | 7; 28; 56; 66,5; 112; 133; 224 μs | 5,6; 22,4; 44,8; 53,2; 89,6; 106,4; 179,2 μs |
|  | mode 16k |  | 22,4; 89,6; 179,2; 212,8; 358,4; 425,6; 716,8 μs | 18,6; 74,6; 149,3; 177,3; 298,6; 354,6; 597,3 μs | 16, 64, 128, 152, 256, 304, 512 μs | 14, 56, 112, 133, 224, 266, 448 μs | 11,2; 44,8; 89,6; 106,4; 179,2; 212,8; 358,4 μs |
|  | mode 32k(10) |  | 44,8; 179,2; 358,4; 425,6; 716,8; 851,2 μs | 37,33; 149,33; 298,67; 354,67; 597,33; 709,33 μs | 32, 128, 256, 304, 512, 608 μs | 28, 112, 224, 266, 448, 532 μs | 22,4; 89,6; 179,2; 212,8; 358,4; 425,6 μs |
| 9 | Durée totale d'un symbole |  |  |  |  |  |  |
|  | mode 1k(10) | 589,68-4 578,69 s | 190,4; 201,6; 224 μs | 158,6; 168; 186,6 μs | 136, 144, 160 μs | 119, 126, 140 μs | 95,20-112,00 μs |
|  | mode 2k | 1 144,67-1 387,48 s | 369,6; 381; 403; 448 μs | 308, 317, 336, 373,3 μs | 264, 272, 288, 320 μs | 231, 238, 252, 280 μs | 184,80-224,00 μs |
|  | mode 4k | 2 289,34-2 774,96 s | 739, 762, 806, 896 μs | 616, 635, 672, 746,6 μs | 527,9; 544; 576; 640 μs | 462, 476, 504, 560 μs | 369,60-448,00 μs |
|  | mode 8k | 4 474,63-5 549,92 s | 1 444,8; 1 478,4; 1 523,2; 1 540; 1 612,8; 1 646,4; 1 792 μs | 1 204; 1 232; 1 269,3; 1 283,3; 1 344; 1 372; 1 493,3 μs | 1 032, 1 056, 1 088, 1 100, 1 152, 1 176, 1 280 μs | 903; 924; 952; 962,5; 1 008; 1 29; 1 120 μs | 722,4; 739,2; 761,6; 770; 806,4; 823; 896 μs |

TABLEAU 1 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mode 16k |  | 2 889; 2 956,8; 3 046,4; 3 080; 3 225,6; 3 292,8; 3 584 μs | 2 408; 2 464; 2 538,6; 2 566,6; 2 686; 2 744; 2 986,6 μs | 2 064, 2 112, 2 176, 2 200, 2 304, 2 352, 2 560 μs | 1 806, 1 848, 1 904, 1 925, 2 016, 2 058, 2 240 μs | 1 444,8; 1 478,4; 1 523,2; 1 540; 1 612,8; 1 646,4; 1 792 μs |
|  | mode 32k(10) |  | 5 779,20-6 585,60 μs | 4 816-5 488 μs | 4 128-4 704 μs | 3 612, 3 696, 3 808, 3 850, 4 032, 4 116 μs | 2 889,6; 2 956,8; 3 046,4; 3 080; 3 225,6; 3 292,8 μs |
| 10 | Durée d'émission d'une trame(6) | La trame commence par un préambule et comporte un nombre paramétrable de symboles, avec une durée maximale de 250 ms. Nombre minimal de symboles de données = 3 (mode 32k) ou 7 (autres modes). La longue de la supertrame est paramétrable, avec un maximum de 256 trames, soit 64 s. |  |  |  |  |  |
| 11 | Format du flux en entrée(4) | Flux de transport (TS, transport streams) ou flux génériques (GS, generic streams) |  |  |  |  |  |
| 12 | Format des flux système | format BB(5) | Format BB |  |  |  |  |
| 13 | Code d'adaptation de mode | CRC-8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Codage de canal(9) | Code LDPC/BCH avec une taille de bloc de 64 800 (64 K)(10) ou 16 200 (16 K) bits et un taux de code de 1/3(9), 2/5(9), 4/9, 1/2, 3/5, 2/3, 11/15, 3/4(10), 4/5(10), 37/45(10), 5/6(10) |  |  |  |  |  |
| 15 | Entrelacement | Entrelacement des bits, des cellules et temporel réalisé séparément pour chaque PLP. Entrelacement commun dans le domaine fréquentiel(1) |  |  |  |  |  |
| 16 | Rotation des constellations | Aucune, 29 (MDP-4), 16,8 (MAQ-16), 8,6 (MAQ-64) degrés ou atn (1/16) (MAQ-256)(10) |  |  |  |  |  |
| 17 | PLP (Physical layer pipes, entités logiques du canal de données de la liaison physique) | Mode A avec une seule PLP et mode B en multi-PLP. Modulation, codage et profondeur d'entrelacement temporel réglables séparément pour chaque PLP(1) (7) |  |  |  |  |  |

TABLEAU 1 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Randomisation des données/ dispersion de l'énergie | PRBS |  |  |  |  |  |
|  | Balayage initial | Procédure de balayage rapide avec symbole de préambule spécifique P1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Synchronisation temps/fréquence | Symboles de préambule P1 et P2. Porteuses pilotes réparties aves 8 schémas de pilote différents(13). Pilotes continus |  |  |  |  |  |
| 20 | MISO | MISO (entrées multiples – sortie unique) 2 x 1 facultatif avec codage d'Alamouti |  |  |  |  |  |
| 21 | Réduction de la consommation électrique du récepteur | Les PLP sont organisées en sous-tranches dans la trame. Si une seule PLP est reçue, seuls le préambule et les sous-tranches pertinentes sont reçus et traités. |  |  |  |  |  |
| 22 | Signalisation couche 1 | La signalisation de couche 1 (L1) est acheminée dans le préambule par les symboles P2. La présignalisation de couche 1 est modulée en MDP-2 et codée en LDPC 16k 1/4. La post-signalisation de couche 1 a une modulation paramétrable et un codage de type LDPC 16k 1/2. Signalisation dans la bande au sein du PLP en option. |  |  |  |  |  |
| 23 | Signalisation couche 1 | Soit dans les PLP de données, soit avec une PLP spéciale commune en début de trame. |  |  |  |  |  |
| 24 | PAPR (rapport puissance de crête à puissance moyenne) | Extension de constellation active (ACE, active constellation extension) et réservation de sous-porteuses (TR, tone reservation) en option. |  |  |  |  |  |
| 25 | Trames d'extension future (FEF, future extension frames) | Une supertrame peut inclure une ou plusieurs parties FEF, qui peuvent servir pour les extensions futures du système. |  |  |  |  |  |

TABLEAU 1 (fin)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Débit binaire net | 0,22-10,17 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 3,01-31,55 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 4,01-37,8 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 4,68-44,1 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 5,35-50,4 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 5,93-63,23 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR |
| 27 | Rapport porteuse/bruit dans un canal BBGA |  |  | Dépend de la modulation et du code du canal. 1 à 22 dB(8) |  |  |  |
| 28 | Mémoire à entrelacement temporel | 219+215 cellules(11), 218 cellules(12) |  |  |  |  |  |
| BCH: Code en blocs binaire pour la correction d'erreurs multiples de Bose, Chaudhuri et Hocquenghem LDPC: Code de contrôle de parité à faible densité MROF: Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence PRBS: Séquence binaire pseudo-aléatoire….0 MAQ: Modulation d´amplitude en quadrature MDP-4: Modulation par déplacement de phase quadrivalente |  |  |  |  |  |  |  |

Notes relatives au Tableau 1: (1) Possibilité d'avoir une ou plusieurs PLP, chacune avec sa modulation, son codage et sa profondeur d'entrelacement temporel, ce qui permet d'adapter la robustesse à chaque service. (2) Les limites de mise en forme du spectre pour les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre utilisant des canaux à 5 MHz, 6 MHz et 10 MHz doivent être définies. Les variantes de canaux à 1,7, 5 et 10 MHz ne sont en principe pas utilisées à des fins de radiodiffusion télévisuelle dans les bandes d'ondes métriques VHF III et d'ondes décimétriques UHF IV/V. Les variantes du système à 7 et 8 MHz sont compatibles avec l'Accord GE06 au regard de l'utilisation du spectre. La variante à 1,7 MHz est compatible avec la planification des fréquences de la radiodiffusion T-DAB. (3) Les fractions ne sont pas toutes disponibles pour tous les modes FFT. (4) Comme cela est défini dans le Document EN 302 755 (norme DVB-T2), le système prend en charge les formats de flux d'entrée suivants: GSE (Generic Stream Encapsulated format, format encapsulé de flux générique), GFPS (Generic Fixed-length Packetized Stream format, format de flux en mode paquet générique de longueur fixe), GCS (Generic Continuous Stream format, format de flux continu générique) et MPEG-2 TS. (5) Format en bande de base utilisé dans ce système de radiodiffusion de deuxième génération. (6) Les valeurs correspondent à la longueur de trame maximale exprimée en symboles MROF, sans compter les symboles P1. Pour le mode 1k, la longueur maximale est définie pour une durée d'intervalle de garde de 1/16, 1/8 et 1/4. Pour les modes 4k et 32k, la longueur maximale est définie pour 1/32, 1/16, 1/8 et 1/4. Dans le cas du mode 32k, seul l'intervalle de garde 1/4 est non applicable. Pour de plus amples informations, voir le Document EN 302 755 (norme DVB-T2). Le nombre de symboles MROF pour 1,7 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz et 10 MHz est à définir. (7) Le système propose, en option pour le futur, d'étaler les sous-tranches PLP sur plusieurs canaux RF à l'intérieur d'une trame. Un entrelacement temporel est appliqué sur l'ensemble de ces sous-tranches. Les récepteurs à un seul profil reposant sur la première version de la spécification ne prennent pas en charge cette option. (8) Résultat d'une simulation avec des canaux gaussiens et un TEB de 1 × 10−4 avant codage BCH, sans correction de l'amplification des pilotes (laquelle dépend du schéma de pilote). Il conviendrait également d'ajouter à ce chiffre les pertes prévisibles de mise en œuvre dues à l'estimation reposant sur des canaux réels. Les valeurs seront sensiblement inférieures à celles correspondant à la première génération des systèmes multiporteuses du fait d'une meilleure optimisation de l'amplification et des densités de schémas de la deuxième génération de ces systèmes. (9) Non utilisé dans le profil de base T2. (10) Non utilisé dans le profil T2-Lite. (11) S'applique au profil de base T2. (12) S'applique au profil T2-Lite. (13) Le profil T2-Lite a 7 schémas de pilote.

Pièce jointe 1
à l'Annexe 1

Norme système

ETSI	EN 302 755. Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).

ETSI	TR 102 831. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).

Annexe 2

Système ATSC 3.0

Le système ATSC 3.0 est une suite de normes techniques et de pratiques recommandées dont l'application est volontaire. Il est fondamentalement différent de la norme ATSC antérieure (appelé ATSC 1.0), qu'il remplace sur le plan opérationnel, laquelle était limitée essentiellement à la vidéo et à l'audio.

Par rapport à l'actuelle norme ATSC 1.0, la norme ATSC 3.0 vise à pouvoir apporter des améliorations importantes en termes de qualité de fonctionnement, de fonctionnalités et d'efficacité qui suffiront pour justifier la mise en œuvre d'un système n'offrant aucune rétrocompatibilité. Avec une capacité plus grande lui permettant d'assurer une qualité bien meilleure pour les services vidéo, une réception mobile robuste sur des dispositifs très différents, une efficacité accrue, la prise en charge du transport IP, un système d'alerte en cas d'urgence évolué, des fonctions de personnalisation et une capacité interactive, la suite de normes ATSC 3.0 offre bien plus de fonctionnalités que les précédentes générations de système de radiodiffusion de Terre utilisant la même largeur de bande. Elle offre en outre un moyen d'intégrer des services de radiodiffusion et large bande et peut de ce fait faire partie de l'écosystème de transmission 5G.

Les paramètres des systèmes de transmission ATSC 3.0 sont examinés, de la réception mobile très robuste à la réception fixe à grande capacité des services de TVSD, TVHD et TVUHD. Le Tableau 2 contient des données générales concernant les systèmes ATSC 3.0 avec porteuses multi-PLP couvrant à la fois la réception mobile et la réception fixe. Les spécifications et les lignes directrices de mise en œuvre pour ce système se trouvent dans les Pièces jointes 1 et 2 à l'Annexe 2.

TABLEAU 2

Paramètres des systèmes de transmission DTTB ATSC 3.0 
Systèmes multiporteuses multi-PLP(1)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Largeur de bande utilisée Coefficient réduit (Cred_coeff) 0 1 2 3 4 | NA | NA | 5,832 MHz 5,751 MHz 5,670 MHz 5,589 MHz 5,508 MHz | 6,804 MHz 6,710 MHz 6,615 MHz 6,521 MHz 6,426 MHz | 7,777 MHz 7,669 MHz 7,561 MHz 7,453 MHz 7,345 MHz | NA |
| 2 | Nombre de porteuses émises | NA | NA |  |  |  | NA |
|  | Mode 8k |  |  | 6 913 (Cred_coeff=0) 6 817 (Cred_coeff=1) 6 721 (Cred_coeff=2) 6 625 (Cred_coeff=3) 6 529 (Cred_coeff=4) | 6 913 (Cred_coeff=0) 6 817 (Cred_coeff=1) 6 721 (Cred_coeff=2) 6 625 (Cred_coeff=3) 6 529 (Cred_coeff=4) | 6 913 (Cred_coeff=0) 6 817 (Cred_coeff=1) 6 721 (Cred_coeff=2) 6 625 (Cred_coeff=3) 6 529 (Cred_coeff=4) |  |
|  | Mode 16k |  |  | 13 825 (Cred_coeff=0) 13 633 (Cred_coeff=1) 13 441 (Cred_coeff=2) 13 249 (Cred_coeff=3) 13 057 (Cred_coeff=4) | 13 825 (Cred_coeff=0) 13 633 (Cred_coeff=1) 13 441 (Cred_coeff=2) 13 249 (Cred_coeff=3) 13 057 (Cred_coeff=4) | 13 825 (Cred_coeff=0) 13 633 (Cred_coeff=1) 13 441 (Cred_coeff=2) 13 249 (Cred_coeff=3) 13 057 (Cred_coeff=4) |  |
|  | Mode 32k |  |  | 27 649 (Cred_coeff=0) 27 265 (Cred_coeff=1) 26 881 (Cred_coeff=2) 26 497 (Cred_coeff=3) 26 113 (Cred_coeff=4) | 27 649 (Cred_coeff=0) 27 265 (Cred_coeff=1) 26 881 (Cred_coeff=2) 26 497 (Cred_coeff=3) 26 113 (Cred_coeff=4) | 27 649 (Cred_coeff=0) 27 265 (Cred_coeff=1) 26 881 (Cred_coeff=2) 26 497 (Cred_coeff=3) 26 113 (Cred_coeff=4) |  |

TABLEau 2 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Durée d'un intervalle de garde | NA | NA | Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864 | Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864 | Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864 | NA |
|  | Mode 8k |  |  | 27,778; 55,556; 74,074; 111,111; 148,148; 222,222; 296,296 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048) | 23,810; 47,619; 63,492; 95,238; 126,984; 190,476; 253,968 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048) | 20,833; 41,667; 55,556; 83,333; 111,111; 166,667; 222,222 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048) |  |
|  | mode 16k |  |  | 27,778; 55,556; 74,074; 111,111; 148,148; 222,222; 296,296; 351,852; 444,444; 527,778; 592,593 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096) | 23,810; 47,619; 63,492; 95,238; 126,984; 190,476; 253,968; 301,587; 380,952; 452,381; 507,937 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096) | 20,833; 41,667; 55,556; 83,333; 111,111; 166,667; 222,222; 263,889; 333,333; 395,833; 444,444 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096) |  |

TABLEau 2 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mode 32k |  |  | 27,778; 55,556; 74,074; 111,111; 148,148; 222,222; 296,296; 351,852; 444,444; 527,778; 592,593; 703,704 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864) | 23,810; 47,619; 63,492; 95,238; 126,984; 190,476; 253,968; 301,587; 380,952; 452,381; 507,937; 603,175 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864) | 20,833; 41,667; 55,556; 83,333; 111,111; 166,667; 222,222; 263,889; 333,333; 395,833; 444,444; 527,778 μs (Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864) |  |
| 4 | Durée active d'un symbole | NA | NA |  |  |  | NA |
|  | Mode 8k |  |  | 1 185,185 μs | 1 015,873 μs | 888,889 μs |  |
|  | Mode 16k |  |  | 2 370,370 μs | 2 031,746 μs | 1 777,778 μs |  |
|  | Mode 32k |  |  | 4 740,740 μs | 4 063,492 μs | 3 555,556 μs |  |
| 5 | Espacement entre porteuses | NA | NA |  |  |  | NA |
|  | Mode 8k |  |  | 843,75 Hz | 984,375 Hz | 1 125 Hz |  |
|  | Mode 16k |  |  | 421,875 Hz | 492,1875 Hz | 562,5 Hz |  |
|  | Mode 32k |  |  | 210,9375 Hz | 246,09375 Hz | 281,25 Hz |  |

TABLEau 2 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Durée totale d'un symbole | NA | NA |  |  |  | NA |
|  | Mode 8k |  |  | 1 212,963; 1 240,741; 1 259,259; 1 296,296; 1 333,333; 1 407,407; 1 481,481 μs | 1 039,683; 1 063,492; 1 079,365; 1 111,111; 1 142,857; 1 206,349; 1 269,841 μs | 909,722; 930,556; 944,445; 972,222; 1 000,000; 1 055,556; 1 111,111 μs |  |
|  | Mode 16k |  |  | 2 398,148; 2 425,926; 2 444,444; 2 481,481; 2 518,518; 2 592,592; 2 666,666; 2 722,222; 2 814,814; 2 898,148; 2 962,963 μs | 2 055,556; 2 079,365; 2 095,238; 2 126,984; 2 158,730; 2 222,222; 2 285,714; 2 333,333; 2 412,698; 2 484,127; 2,539,683 μs | 1 798,611; 1 819,445; 1 833,334; 1 861,111; 1 888,889; 1 944,445; 2 000,000; 2 041,667; 2 111,111; 2 173,611; 2,222,222 μs |  |
|  | Mode 32k |  |  | 4 768,518; 4 796,296; 4 814,814; 4 851,851; 4 888,888; 4 962,962; 5 037,036; 5 092,592; 5 185,184; 5 268,518; 5 333,333; 5 444,444 μs | 4 087,302; 4 111,111; 4 126,984; 4 158,730; 4 190,476; 4 253,968; 4 317,460; 4 365,079; 4 444,444; 4 515,873; 4 571,429; 4 666,667 μs | 3 576,389; 3 597,223; 3 611,112; 3 638,889; 3 666,667; 3 722,223; 3 777,778; 3 819,445; 3 888,889; 3 951,389; 4 000,000; 4 083,334 μs |  |

TABLEAU 2 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Durée d'émission d'une trame | La trame commence par une amorce et comporte un nombre paramétrable de symboles de préambule et de sous-trames. La durée minimale de la trame est de 50 ms et sa durée maximale est de 5 secondes |  |  |  |  |  |
| 8 | Mode de durée de la trame | Alignée sur les symboles, alignée sur le temps (unité 5 ms) |  |  |  |  |  |
| 9 | Format du flux en entrée | Paquet de protocole de couche liaison (ALP) ATSC |  |  |  |  |  |
| 10 | Format des flux système | Format paquet en bande de base (BBP) |  |  |  |  |  |
| 11 | Codage de canal | Codage interne: LDPC avec une taille de bloc de 64 800 (64 K) ou 16 200 (16 K) bits et des rendements de codage de 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 11/15, 12/15, 13/15 Codage externe: BCH, CRC, aucun |  |  |  |  |  |
| 12 | Modulation | MDPQ, 16-NUC, 64-NUC, 256-NUC, 1024-NUC, 4096-NUC propre à chaque conduit de couche physique |  |  |  |  |  |
| 13 | Modes de modulation | Codage et modulation constants (CCM)/codage et modulation variables (VCM) |  |  |  |  |  |
| 14 | Type d'entrelacement | Entrelaceur des bits: séparément pour chaque conduit de couche physique Entrelaceur temporel: séparément pour chaque conduit de couche physique Entrelaceur fréquentiel: sur la base des symboles MROF |  |  |  |  |  |
| 15 | Entrelacement temporel | Entrelaceur temporel convolutif Entrelaceur temporel hybride (HTI): entrelaceur de cellules, entrelaceur de blocs torsadés, ligne à retard convolutif |  |  |  |  |  |
| 16 | Mémoire d'entrelacement temporel maximum | 219 cellules en mode normal 220 cellules en mode à entrelacement étendu (uniquement pour la modulation MDPQ) |  |  |  |  |  |
| 17 | Entrelacement fréquentiel | Toujours appliqué à tous les symboles du préambule, mais facultatif pour le symbole de données. |  |  |  |  |  |
| 18 | Conduit de couche physique (PLP) | PLP unique ou multi-PLP. Modulation, codage et profondeur d'entrelacement temporel réglables séparément pour chaque PLP(1), (7) |  |  |  |  |  |
| 19 | Multiplexage PLP | MRT, MRF, MRC et combinaison de ces modes (par ex. MRTF, MRTC, MRFC) |  |  |  |  |  |

TABLEAU 2 (suite)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Randomisation des données/ dispersion de l'énergie Balayage initial | PRBS Procédure de balayage rapide avec amorçage |  |  |  |  |  |
| 21 | Synchronisation temps/fréquence | Amorçage et symbole de préambule. Pilote réparti. Pilotes continus. Pilotes en limite |  |  |  |  |  |
| 22 | MISO | TDCFS (64 ou 256 prises) en option |  |  |  |  |  |
| 23 | Réduction de la consommation électrique du récepteur | Les conduits de couche physique sont multiplexés par cellule dans la trame. À la réception d'un PLP, seuls l'amorçage, le préambule et les cellules pertinentes du PLP sont reçus et traités |  |  |  |  |  |
| 24 | Signalisation couche 1 | Amorçage: paramètres essentiels permettant de lancement d'alerte en cas d'urgence et le décodage de la portion L1-Basic du préambule L1-Basic (200 bits fixes) du préambule: paramètres de signalisation qui permettent le décodage de la portion L1-Detail et le traitement initiale de la première sous-trame L1-Detail (longueur variable) du préambule: paramètres de signalisation qui permettent le décodage des sous-trames restantes et de chaque PLP L1-Basic a cinq modes de protection contre les erreurs et L1-Detail a sept modes différents de protection contre les erreurs |  |  |  |  |  |
| 25 | PAPR | Extension de constellation active (ACE) et réservation de sous-porteuses (TR) en option |  |  |  |  |  |
| 26 | Regroupement de canaux | Regroupement de deux canaux RF seulement en option |  |  |  |  |  |
| 27 | MIMO | MIMO à polarisation croisée uniquement en option |  |  |  |  |  |
| 28 | Trames d'extension future (FEF) | L'amorçage peut indiquer une version de trame différente. Une trame qui n'est pas au format ATSC 3.0 peut être utilisée pour les futures extensions du système |  |  |  |  |  |

TABLEAU 2 (fin)

| N° | Paramètres | 1,7 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 5 MHz multiporteuses (MROF)(2) | 6 MHz multiporteuses (MROF) | 7 MHz multiporteuses (MROF) | 8 MHz multiporteuses (MROF) | 10 MHz multiporteuses (MROF)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Débit binaire net | NA | NA | 0,93-57,9 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le rendement de codage, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 1,08-67,5 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le rendement de codage, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | 1,24-77,2 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le rendement de codage, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR | NA |
| 30 | Rapport porteuse/bruit dans un canal BBGA | Dépend de la modulation et du code du canal. De –6 à 33 dB(3) |  |  |  |  |  |
| Notes relatives au Tableau 2: BBGA: Bruit blanc gaussien additif BCH: Code en blocs binaire pour la correction d'erreurs multiples de Bose, Chaudhuri et Hocquenghem LDPC: Code de contrôle de parité à faible densité MAQ: Modulation d´amplitude en quadrature MDP-4: Modulation par déplacement de phase quadrivalente MIMO: Entrées multiples et sorties multiples MISO: Entrées multiples et sortie unique MRC: Multiplexage à répartition par couche MRF: Multiplexage par répartition en fréquence MRFC: Multiplexage par répartition en fréquence par couche MRFL: Multiplexage par répartition dans le temps par couche MROF: Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence MRT: Multiplexage par répartition dans le temps MRTF: Multiplexage par répartition temps-fréquence NUC: Constellation non uniforme PAPR: Rapport puissance de crête à puissance moyenne PRBS: Séquence binaire pseudo-aléatoire TDCFS: Ensembles de filtres de codage à diversion d'émission |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Possibilité d'avoir une ou plusieurs PLP, chacune avec sa modulation, son codage et sa profondeur d'entrelacement temporel, ce qui permet d'adapter la robustesse à chaque service. (2) Les limites de mise en forme du spectre pour les systèmes de télévision numérique de Terre utilisant des canaux à 5 MHz, 6 MHz et 10 MHz doivent être définies. Les variantes de canaux à 1,7, 5 et 10 MHz ne sont en principe pas utilisées à des fins de radiodiffusion télévisuelle dans les bandes d'ondes métriques VHF III et d'ondes décimétriques UHF IV/V. Les variantes du système à 7 et 8 MHz sont compatibles avec l'Accord GE06 au regard de l'utilisation du spectre. La spécification ATSC 3.0 prend uniquement en charge des largeurs de bande à 6 MHz, 7 MHz et 8 MHz. (3) Résultat d'une simulation avec des canaux gaussiens et un TEB de 1 × 10−4 après contrôle LDPC et codage BCH, sans correction de l'amplification des pilotes (laquelle dépend du schéma de pilote). Il est également nécessaire d'ajouter à ce chiffre les pertes prévisibles de mise en œuvre dues à l'estimation reposant sur des canaux réels. |  |  |  |  |  |  |  |

Pièce jointe 1
à l'Annexe 2

Documents de référence sur la norme de systèmes ATSC

ATSC	«ATSC System Discovery and Signaling», Doc. A/321:2016, Advanced Television System Committee, Washington, D.C., 23 mars 2016.

ATSC	«ATSC Physical Layer Protocol», Doc. A/322:2017, Advanced Television System Committee, Washington, D.C., 6 juin 2017.

ATSC	«Guidelines for the Physical Layer Protocol», Doc. A/327:2018, Advanced Television System Committee, Washington, D.C., 2 octobre 2018.

Pièce jointe 2 
à l'Annexe 2

Présentation succincte de la norme de transmission numérique ATSC 3.0

# 1	Introduction

L'ATSC (Advanced Television Systems Committee) est une organisation à but non lucratif qui élabore des normes d'application volontaire pour la télévision numérique. Il rassemble plus de 130 organisations membres qui représentent les secteurs d'activité suivants: radiodiffusion, équipements de radiodiffusion, images animées, électronique grand public, information, services par câbles, satellites et semi-conducteurs.

Version très importante des normes ATSC applicables à la transmission télévisuelle numérique sur des réseaux de Terre, câblés et à satellite, la norme ATSC 3.0 remplace largement la norme NTSC analogique et, comme cette norme, est utilisée principalement aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, au Canada et en Corée. Cette nouvelle norme a été mise au point par l'ATSC (Advanced Television Systems Committee) et comprend 25 éléments – 21 normes approuvées et 4 pratiques recommandées – qui constituent des instructions techniques de mise en œuvre.

À titre de référence dans la présente Recommandation, des résumés des normes clés sont donnés ci-après.

A/300:2020 – Système ATSC 3.0

Cette norme décrit la suite complète du système de télévision numérique ATSC 3.0. Le système ATSC 3.0 est une suite de normes techniques et de pratiques recommandées dont l'application est volontaire. Il est fondamentalement différent des systèmes ATSC antérieurs, avec lesquels il est par conséquent incompatible. Cette divergence par rapport à la conception précédente vise à pouvoir apporter des améliorations importantes en termes de qualité de fonctionnement, de fonctionnalités et d'efficacité, qui suffiront pour justifier la mise en œuvre d'un système n'offrant aucune rétrocompatibilité. Avec une capacité plus grande lui permettant d'assurer une qualité bien meilleure pour les services à ultra-haute définition, une réception mobile robuste sur des dispositifs très différents, une efficacité accrue, la prise en charge du transport IP, un système d'alerte en cas d'urgence évolué, des fonctions de personnalisation et une capacité interactive, la norme ATSC 3.0 offre bien plus de fonctionnalités que les précédentes générations de système de radiodiffusion de Terre.

À l'automne 2011, l'ATSC a créé le Technology Group 3 (TG-3) pour concevoir un système de radiodiffusion de prochaine génération. Le TG-3 a publié un appel à contribution afin de demander à différents groupes d'intérêt et organisations au niveau international de faire part de leurs besoins concernant le système. Treize scénarios d'utilisation ont ensuite été élaborés, à partir desquels un ensemble complet d'exigences a été défini pour le système. Ces exigences correspondaient aux capacités du système dans son ensemble et ont donc guidé l'élaboration de la suite de normes ATSC 3.0. La norme ATSC 3.0 utilise une architecture en couches. Trois couches sont définies: physique, gestion et protocoles, et application et présentation. Pour faciliter la souplesse et les possibilités d'extension, différents éléments du système sont spécifiés dans des normes distinctes. La liste complète et la structure de ces normes figurent dans la Section 5.

Chaque norme ATSC 3.0 est conçue pour offrir une souplesse de fonctionnement maximum et peut faire l'objet d'extensions pour prendre en charge une adaptation future. En conséquence, il est essentiel que les responsables de la mise en œuvre utilisent la version la plus récente de chaque norme. Grâce à la structure générale de la documentation, chaque composante du système peut être révisée ou étendue sans que les autres composantes soient affectées. Dans certains cas, les radiodiffuseurs ont le choix entre plusieurs options spécifiées parfaitement équivalentes pour certaines opérations, en fonction de la méthode correspondant le mieux à leur fonctionnement ou à leurs préférences. Par exemple, il est possible d'utiliser les protocoles de transport MMT ou ROUTE, ou d'utiliser le système audio AC-4 ou MPEG-H 3D.

On trouvera des informations détaillées sur ces normes à l'adresse:

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2017/10/A300-2020-ATSC-3-System-Standard.pdf.

A/321:2016 – Découverte et signalisation dans le système

Ce document décrit l'architecture de découverte et de signalisation du système («l'amorçage») pour la couche physique ATSC 3.0. Les radiodiffuseurs anticipent la fourniture de multiples services hertziens, en plus des services de radiodiffusion télévisuelle conventionnels, dans l'avenir. Ces services seront peut-être multiplexés dans le temps à l'intérieur d'un canal radioélectrique unique. L'amorçage fournit un point d'entrée universel dans une forme d'onde radiodiffusée. Il utilise une configuration fixe (par exemple taux d'échantillonnage, largeur de bande du signal, espacement des sous-porteuses, structure temps-domaine) connue de tous les dispositifs de réception et transporte des informations pour permettre le traitement et le décodage du service hertzien associé à un amorçage détecté. Cette fonctionnalité garantit la possibilité d'adapter le spectre utilisé pour la radiodiffusion afin d'acheminer de nouveaux services et/ou de nouvelles formes d'onde afin de continuer à servir l'intérêt général dans l'avenir.

Les radiodiffuseurs anticipent la fourniture de multiples services hertziens, en plus de la radiodiffusion télévisuelle, dans l'avenir. Ces services seront peut-être multiplexés dans le temps à l'intérieur d'un canal radioélectrique unique. Par conséquent, il est nécessaire d'indiquer, avec un niveau bas, le type ou la forme du signal qui est transmis pendant une période donnée, afin qu'un récepteur puisse découvrir et identifier le signal, ce qui permet alors de savoir comment recevoir les services disponibles via ce signal. Pour permettre cette découverte, il est possible d'utiliser un signal d'amorçage. Ce signal plus court précède, dans le temps, un signal émis plus longtemps transportant une certaine forme de données. De nouveaux types de signaux, au moins ceux qui n'ont pas encore été mis au point, pourraient également être fournis par un radiodiffuseur et identifiés à l'intérieur d'une forme d'onde émise grâce à l'utilisation d'un signal d'amorçage associé à chaque signal multiplexé dans le temps donné. Il est même possible que de futurs types de signaux indiqués par un signal amorçage particulier ne fassent pas partie des signaux définis pour la norme ATSC.

L'amorçage fournit un point d'entrée universel dans une forme d'onde radiodiffusée. Il utilise une configuration fixe (par exemple taux d'échantillonnage, largeur de bande du signal, espacement des sous-porteuses, structure temps-domaine) connue de tous les dispositifs de réception et transporte des informations pour permettre le traitement et le décodage du signal associé à un amorçage détecté. Cette fonctionnalité garantit la possibilité d'adapter le spectre utilisé pour la radiodiffusion afin d'acheminer de nouveaux types de signaux qui sont précédés du point d'entrée universel qu'offre l'amorçage et de continuer ainsi à servir l'intérêt général dans l'avenir. L'amorçage a été conçu de manière à être très robuste et détectable même à des niveaux très bas. Du fait de ce codage robuste, les différents bits de signalisation à l'intérieur de l'amorçage sont comparativement chers en termes de ressources physiques qu'ils occupent pour la transmission. Par conséquent, l'amorçage vise à signaler uniquement le volume minimum d'informations nécessaires pour la découverte du système (c'est-à-dire, l'identification du signal associé) et pour le décodage initial du signal suivant.

La norme A/321:2016 a été approuvée et adoptée en tant que référence dans le § 73.682 du Chapitre 47 du Code of Federal Regulations (CFR) dans lequel figurent les Règles de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique. On trouvera des informations détaillées sur ces normes à l'adresse:

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/03/A321-2016-System-Discovery-and-Signaling-3.pdf.

A/322:2020 – Protocole de couche physique

Cette norme décrit la transmission radioélectrique d'une forme d'onde dans la couche physique. Cette forme d'onde permet de configurer de manière souple les ressources dans la couche physique afin de cibler différents modes de fonctionnement. L'objectif est de signaler les technologies appliquées et de prévoir l'adaptation à de futures technologies.

Le protocole de couche physique ATSC vise à offrir une souplesse, une robustesse et une efficacité de fonctionnement bien plus grandes que la norme ATSC A/53 et n'est de ce fait pas compatible avec elle. Cette couche physique permet aux radiodiffuseurs de choisir entre de très nombreux paramètres de couche physique différents, afin d'offrir des qualités de fonctionnement personnalisées qui peuvent répondre aux besoins de nombreux radiodiffuseurs différents. Elle assure la fonctionnalité permettant d'avoir des modes capacité élevée/robustesse basse et capacité basse/robustesse élevée dans la même émission. Des technologies peuvent être choisies pour des cas d'utilisation spéciaux comme les réseaux monofréquence, l'exploitation d'un canal MIMO ou encore le regroupement de canaux, allant bien au-delà d'un simple pylône de transmission. Il existe un grand choix possible concernant la robustesse, avec notamment un large éventail de longueurs d'intervalle de garde, de longueurs de code de correction d'erreur directe et de rendements de codage. Cette souplesse importante s'explique par une structure de signalisation qui permet à la couche physique de changer de technologies et d'évoluer dans le temps, tout en continuant de prendre en charge les autres systèmes ATSC. Le point de départ de ce changement est une couche physique qui assure une utilisation du spectre très efficace dans son fonctionnement associée à une grande robustesse de ses nombreux modes de fonctionnement différents.

On trouvera des informations détaillées sur ces normes à l'adresse:

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/10/A322-2020-Physical-Layer-Protocol.pdf.

A/327:2020 – Lignes directrices relatives au protocole de couche physique

Ce document fournit des pratiques recommandées pour les normes de protocole de couche physique ATSC 3.0 spécifiées dans les normes A/321 et A/322. L'objectif est de formuler des recommandations concernant les modes de fonctionnement de la couche physique, afin que les lecteurs puissent choisir des configurations de couche physique en connaissance de cause. Par ailleurs, ce document donne des lignes directrices relatives à la mise en œuvre, afin de fournir une aide en ce qui concerne la configuration souple des ressources de conception de la couche physique des émetteurs et des récepteurs proposés par les équipementiers.

Le protocole de couche physique ATSC 3.0 est conçu de manière à offrir une boîte à outils de technologies qui permet des modes de fonctionnement souples pour différentes conditions radioélectriques délicates (par exemple, en intérieur ou mobiles), tout en maintenant une utilisation efficace des ressources spectrales. Ce document donne des recommandations relatives au choix des paramètres et des technologies dans les normes A/321 et A/322, afin que les radiodiffuseurs puissent fournir de manière optimale le ou les services souhaités. Il contient en outre des lignes directrices détaillées pour les mises en œuvre de conception des émetteurs et des récepteurs fondées sur des études techniques portant sur les technologies les plus récentes utilisées dans la couche physique ATSC 3.0. Des lignes directrices relatives aux services mobiles fournis par des radiodiffuseurs sont données pour des modes de fonctionnement et des choix de paramètres tirés de la norme A/322 sur les plans de la robustesse et de la consommation d'énergie. Les exemples concernant la qualité de fonctionnement du système ATSC 3.0 et les services recommandés concernent des aspects expérimentés sur le terrain et ont vocation à servir d'orientations pratiques à tous les lecteurs.

On trouvera des informations détaillées sur ces normes à l'adresse:

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2020/08/A327-2020-Physical-Layer-RP.pdf.

Annexe 3

Système DTMB-A

Le système évolué de radiodiffusion télévisuelle numérique multimédia de Terre (DTMB-A) est la version évoluée du système de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre (DTTB) (c'est-à-dire DTMB), qui peut prendre en charge des débits de données plus élevés que les systèmes DTMB avec des qualités de fonctionnement plus robustes. Le système DTMB-A prend en charge la télévision à ultra-haute définition, à haute définition et à définition normale, ainsi que les services de radiodiffusion de données dans des conditions de réception en intérieur/extérieur et fixes/mobiles, et peut être utilisé dans des réseaux multifréquences ou monofréquence pour couvrir des zones étendues. Ce système adopte des méthodes de modulation multiporteuses et un schéma de codage et de modulation évolué avec une synchronisation du système rapide, une sensibilité de réception élevée, une qualité de fonctionnement meilleure en cas d'effets de la propagation par trajets multiples, une grande efficacité spectrale et la souplesse nécessaire pour la prise en charge de futures extensions.

Le Tableau 3 donne les paramètres de système pour la norme DTMB-A.

TABLEAU 3

Paramètres du système évolué de radiodiffusion télévisuelle numérique multimédia de Terre

| N° | Paramètres |  |  | Multiporteuses 6 MHz (OFDM) | Multiporteuses 7 MHz (OFDM) |  | Multiporteuses 8 MHz (OFDM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Largeur de bande utilisée |  |  | 5,67 MHz avec un facteur de décroissance de 0,05; 5,83 MHz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 6,62 MHz avec un facteur de décroissance de 0,05; 6,81 MHz avec un facteur de décroissance de 0,025 |  | 7,56 MHz avec un facteur de décroissance de 0,05; 7,78 MHz avec un facteur de décroissance de 0,025 |
| 2 | Nombre de porteuses émises | mode 4k |  | 4 096 | 4 096 |  | 4 096 |
|  |  | mode 8k |  | 8 192 | 8 192 |  | 8 192 |
|  |  | mode 32k |  | 32 768 | 32 768 |  | 32 768 |
| 3 | Modes de modulation |  |  | Codage et modulation constants (CCM)/ Codage et modulation variables (VCM) |  |  |  |
| 4 | Méthode de modulation |  |  | MDP-4, MDAP-16, MDAP-64, MDAP-256 propre à chaque canal de service |  |  |  |
| 5 | Taux d'occupation des canaux |  |  | Voir la Recommandation UIT-R BT.1206 |  |  |  |
| 6 | Durée active d'un symbole |  | mode 4k | 722,40 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 702,17 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 619,20 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 601,86 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  | 541,80 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 526,63 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |
|  |  |  | mode 8k | 1 444,80 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 404,34 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 1 238,40 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 203,72 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 1 083,60 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 053,26 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
|  |  |  | mode 32k | 5 779,19 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 5 617,37 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 4953,60 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 4 814,89 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 4 334,40 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 4 213,03 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
| 7 | Espacement des porteuses |  | mode 4k | 1 384 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 424 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 1 615 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 662 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 1 846 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 899 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
|  |  |  | mode 8k | 692 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 712 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 807 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 831 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 923 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 949 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |

TABLEAU 3 (suite)

| N° | Paramètres |  | Multiporteuses 6 MHz (OFDM) | Multiporteuses 7 MHz (OFDM) |  | Multiporteuses 8 MHz (OFDM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mode 32k | 173 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 178 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 202 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 208 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 | 231 Hz avec un facteur de décroissance de 0,05; 237 Hz avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
| 8 | Durée d'un intervalle de garde | mode 4k (1/8, 1/4, 1/2) | 90,3; 181; 361 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 87,8; 176; 351 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 77,4; 155; 310 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 75,2; 150; 301 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 67,7; 135; 271 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 65,8; 132; 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
|  |  | mode 8k (1/16, 1/8, 1/4) | 90,3; 181; 361 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 87,8; 176; 351 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 77,4; 155; 310 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 75,2; 150; 301 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 67,7; 135; 271 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 65,8; 132; 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
|  |  | mode 32k (1/64, 1/32, 1/16) | 90,3; 181; 361 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 87,8; 176; 351 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 77,4; 155; 310 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 75,2; 150; 301 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 67,7; 135; 271 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 65,8; 132; 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
| 9 | Durée totale d'un symbole | mode 4k | 813; 903; 1 084 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 790; 878; 1 053 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 679; 774; 929 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 677; 752; 903 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 610; 677; 813 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 592; 658; 790 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
|  |  | mode 8k | 1 535; 1 625; 1 806 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 492; 1 580; 1 755 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 1 316; 1 393; 1 548 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 279; 1 354; 1 505 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 1 151; 1 219; 1 354 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 1 119; 1 185; 1 317 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
|  |  | mode 32k | 5 869; 5 960; 6 140 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 5 705; 5 793; 5 968 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 5 031; 5 108; 5 263 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 4 890; 4 965; 5 116 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 | 4 402; 4 470; 4 605 μs avec un facteur de décroissance de 0,05; 4 279; 4 345; 4 467 μs avec un facteur de décroissance de 0,025 |  |
| 10 | Durée d'une supertrame |  | Une supertrame commence par un canal de synchronisation de supertrame et un canal de commande pour la signalisation des canaux de service. Chaque supertrame comporte un nombre paramétrable de trames de signal de données, d'une durée maximale de 250 μs |  |  |  |
| 11 | Format du flux en entrée |  | Flux de transport (TS, transport stream) |  |  |  |

TABLEAU 3 (suite)

| N° | Paramètres | Multiporteuses 6 MHz (OFDM) | Multiporteuses 7 MHz (OFDM) |  |  | Multiporteuses 8 MHz (OFDM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Codage de canal | Code LDPC/BCH avec une taille de bloc de 61 440 ou 15 360 bits et un rendement de codage de 1/2, 2/3, 5/6 |  |  |  |  |
| 13 | Entrelacement | Entrelacement des bits, permutation binaire et entrelacement temporel pour chaque canal de service pris séparément |  |  |  |  |
| 14 | Canal de service | Prise en charge de canaux de service multiples. La modulation, le codage et la profondeur de l'entrelacement temporel peuvent être réglés indépendamment pour chaque canal de service |  |  |  |  |
| 15 | Randomisation des données/dispersion d'énergie |  |  |  |  |  |
|  | Balayage initial | Procédure de balayage rapide avec un canal spécial pour la synchronisation de supertrame |  |  |  |  |
| 16 | Synchronisation temporelle/fréquentielle | Canal de synchronisation de supertrame et double symbole PN-MC pour chaque trame de signal |  |  |  |  |
| 17 | Entrées multiples, sortie unique (MISO, multiple input single output) | Configuration MISO (entrées multiples – sortie unique) 2 × 1 facultative avec codage d'Alamouti dans le domaine spatio-fréquentiel |  |  |  |  |
| 18 | Réduction de la consommation d'énergie du récepteur | Les canaux de service sont organisés à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Lors de la réception d'un seul canal de service, seules la signalisation du canal de service et les tranches utiles sont reçues et traitées |  |  |  |  |
| 19 | Signalisation des canaux de service | La signalisation des canaux de service est acheminée par le canal de commande de la supertrame. La longueur de trame du signal pour le canal de commande est de 4 096. Le symbole PN-MC a une longueur de 1 024, il est modulé avec la méthode MDP-4 et codé sur 15 360 bits à l'aide d'un code LDPC poinçonné de rendement 2/3 pour un signal OFDM |  |  |  |  |
| 20 | Rapport puissance de crête à puissance moyenne (PAPR) | Extension de constellation active (ACE, active constellation extension) spéciale facultative pour la constellation MDAP |  |  |  |  |
| 21 | Trame d'extension | Une supertrame peut inclure une trame d'extension. Celle-ci peut être utilisée comme signal vide ou pour des services de liaison montante. |  |  |  |  |
| 22 | Charge utile | 3,75-37 Mbit/s avec un facteur de décroissance de 0,05; 3,86-38 Mbit/s avec un facteur de décroissance de 0,025; selon la taille de la TFR, la modulation, le rendement de codage, l'intervalle de garde |  | 4,38-43,1 Mbit/s avec un facteur de décroissance de 0,05; 4,5-44,4 Mbit/s avec un facteur de décroissance de 0,025; selon la taille de la TFR, la modulation, le rendement de codage, l'intervalle de garde | 5,0-49,31 Mbit/s avec un facteur de décroissance de 0,05; 5,14-50,73 Mbit/s avec un facteur de décroissance de 0,025; selon la taille de la TFR, la modulation, le rendement de codage, l'intervalle de garde |  |
| 23 | Rapport porteuse/bruit dans un canal BBGA | Dépend de la modulation et du code du canal. 0,62-21,08 dB pour BER=10–5, dans le cas d'un système de largeur de bande de 7,56 MHz. |  |  |  |  |

TABLEAU 3 (fin)

MDAP: Modulation par déplacement d'amplitude et de phase BCH: Code en blocs binaire pour la correction d'erreurs multiples de Bose, Chaudhuri et Hocquenghem LDPC: Code de contrôle de parité à faible densité MROF: Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence PN-MC: Multi-carrier PN-sequence PRBS: Séquence binaire pseudo-aléatoire MDP-4: Modulation par déplacement de phase quadrivalente

Pièce jointe 1
à l'Annexe 3

Norme du Système

DTMB-A	Norme chinoise GD/J 068-2015. Frame Structure, Channel Coding and Modulation for Digital Television/Terrestrial Multimedia Broadcasting-Advanced (DTMB-A).

Annexe 4

Directives pour le choix d'un système

Pour choisir le système, il faut identifier les exigences et les paramètres de qualité de fonctionnement qui sont adaptés aux besoins et aux circonstances de l'administration ou du radiodiffuseur qui souhaite choisir un système DTTB. Par la suite, il convient de procéder à une évaluation du système susceptible de répondre le mieux aux principales exigences du radiodiffuseur, en tenant compte de l'environnement technique et réglementaire local. Les Tableaux 4, 5 et 6 peuvent être utilisés pour comparer les caractéristiques respectives des systèmes en vue du choix d'un système donné.

Le Tableau 4 dresse une liste des exigences en matière de radiodiffusion et de leur pertinence pour les paramètres de système et les caractéristiques techniques.

Le Tableau 5 dresse une liste des paramètres des systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre de deuxième génération décrits dans les Annexes 1, 2 et 3.

Le Tableau 6 dresse une liste des caractéristiques techniques des systèmes décrits dans les Annexes 1, 2 et 3 qui concernent plusieurs aspects pertinents pour la mise en œuvre et le déploiement.

Une évaluation des aspects commerciaux et opérationnels peut également être effectuée pour déterminer le système qui offre la meilleure solution. Lors de cette évaluation, on tiendra compte du calendrier de mise en œuvre du service, du coût et de la disponibilité des équipements, de l'interopérabilité dans un environnement de radiodiffusion en évolution, etc.

TABLEAU 4

Exigences et leur pertinence pour les paramètres du système et les caractéristiques techniques

|  | Exigences | Paramètres pertinents du système figurant dans le Tableau 5 | Caractéristiques techniques pertinentes figurant dans le Tableau 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilité avec la largeur de bande du canal | 1 | – |
| 2 | Latence minimale lors du changement de chaîne | 5, 6, 9 | – |
| 3 | Débit de données maximal dans un canal gaussien pour un seuil du rapport C/N donné | 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 | 5 |
| 4 | Résistance maximale aux brouillages par trajets multiples(1) | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 1 |
| 5 | Réseaux monofréquence (SFN) | 3, 4 | 1, 3 |
| 6 | Réception mobile(1) | 2 | 2, 6 |
| 7 | Transmission simultanée avec plusieurs niveaux de qualité (transmission hiérarchique) | 14 | 4 |
| 8 | Décodage des sous-blocs de données indépendant (pour faciliter par exemple la radiodiffusion sonore) | 14 | 4 |
| 9 | Couverture maximale depuis un émetteur central pour une puissance donnée dans un environnement gaussien(2) | 7, 8, 10, 13 | – |
| 10 | Résistance maximale aux brouillages impulsifs | 7, 8, 9, 10, 11 | – |
| (1) Possibilité de compromis avec l'efficacité en largeur de bande et autres paramètres du système. (2) Pour tous les systèmes en situation, il sera nécessaire d'assurer la couverture des zones non desservies au moyen de réémetteurs de complément. |  |  |  |

TABLEAU 5

Paramètres de systèmes pris en charge par les systèmes

|  | Paramètres | DVB-T2 (Annexe 1) | ATSC 3.0 (Annexe 2) | DTMB-A (Annexe 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Largeur de bande utilisée/Largeurs de bande de canal | a) 1,54 MHz/1,7 MHz |  |  |
|  |  | b) 4,76-4,86 MHz/5 MHz |  |  |
|  |  | c) 5,71-5,83 MHz/6 MHz | a) 5,508-5,832 MHz/6 MHz | a) 5,67, 5,83 MHz/6 MHz |
|  |  | d) 6,66-6,80 MHz/7 MHz | b) 6,426-6,804 MHz/7 MH | b) 6,62, 6,81 MHz/7 MHz |
|  |  | e) 7,61-7,77 MHz/8 MHz | c) 7,345-7,777 MHz/8 MHz | c) 7,56, 7,78 MHz/8 MHz |
|  |  | f) 9,51-9,71 MHz/10 MHz |  |  |
| 2 | Espacement des sous-porteuses | a) 1 801,91 Hz (mode 1k) 900,86 Hz (mode 2k) 450,43 Hz (mode 4k) 225,21 Hz (mode 8k) |  |  |
|  |  | b) 5 580,63 Hz (mode 1k) 2 790 Hz (mode 2k) 1 395 Hz (mode 4k) 697,50 Hz (mode 8k) 348,75 Hz (mode 16k) 174,38 Hz (mode 32k) |  |  |
|  |  | c) 6 696,75 Hz (mode 1k) 3 348 Hz (mode 2k) 1 674 Hz (mode 4k) 837 Hz (mode 8k) 418,5 Hz (mode 16k) 209,25 Hz (mode 32k) | a) 843,75 Hz (mode 8k) 421,875 Hz (mode 16k) 210,9375 Hz (mode 32k) | a) 1 384, 1 424 Hz (mode 4k) 692, 712 Hz (mode 8k) 173, 178 Hz (mode 32k) |
|  |  | d) 7 812,88 Hz (mode 1k) 3 906 Hz (mode 2k) 1 953 Hz (mode 4k) 976 Hz (mode 8k) 488,25 Hz (mode 16k) 244,125 Hz (mode 32k) | b) 984,375 Hz (mode 8k) 492,1875 Hz (mode 16k) 246,09375 Hz (mode 32k) | b) 1 615, 1 662 Hz (mode 4k) 807, 831 Hz (mode 8k) 202, 208 Hz (mode 32k) |
|  |  | e) 8 929 Hz (mode 1k) 4 464 Hz (mode 2k) 2 232 Hz (mode 4k) 1 116 Hz (mode 8k) 558 Hz (mode 16k) 279 Hz (mode 32k) | c) 1 125 Hz (mode 8k), 562,5 Hz (mode 16k) 281,25 Hz (mode 32k) | c) 1 846, 1 899 Hz (mode 4k) 923, 949 Hz (mode 8k) 231, 237 Hz (mode 32k) |
|  |  | f) 11 161,25 Hz (mode 1k) 5 580 Hz (mode 2k) 2 790 Hz (mode 4k) 1 395 Hz (mode 8k) 697,50 Hz (mode 16k) 348,75 Hz (mode 32k) |  |  |

TABLEAU 5 (suite)

|  | Paramètres | DVB-T2 (Annexe 1) | ATSC 3.0 (Annexe 2) | DTMB-A (Annexe 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Durée active d'un symbole | a) 554,99 μs (1k) 1 109,98 μs (2k) 2 219,97 μs (4k) 4 439,94 μs (8k) |  |  |
|  |  | b) 179,2 μs (1k) 358,4 μs (2k) 716,8 μs (4k) 1 433,6 μs (8k) 2 867,2 μs (16k) 5 734,4 μs (32k) |  |  |
|  |  | c) 149,33 μs (1k) 298,67 μs (2k) 597,33 μs (4k) 1 194,67 μs (8k) 2 389,33 μs (16k) 4 778,67 μs (32k) | a) 1 185,185 μs (8k) 2 370,370 μs (16k) 4 740,740 μs (32k) | a) 722,4, 702,17 μs (4k) 1 444,8, 1 404,34 μs (8k) 5 779,19, 5 617,37 μs (32k) |
|  |  | d) 128 μs (1k) 256 μs (2k) 512 μs (4k) 1 024 μs (8k) 2 048 μs (16k) 4 096 μs (32k) | b) 1 015,873 μs (8k) 2 031,746 μs (16k) 4 063,492 μs (32k) | b) 619,2, 601,86 μs (4k) 1 238,4, 1 203,72 μs (8k) 4 953,6, 4 814,89 μs (32k) |
|  |  | e) 112 µs (1k) 224 µs (2k) 448 µs (4k) 896 µs (8k) 1 792 µs (16k) 3 584 µs (32k) | c) 888,889 μs(8k) 1 777,778 μs(16k) 3 555,556 μs(32k) | c) 541,8, 526,63 μs(4k) 1 083,6, 1 053,26 μs(8k) 4 334,4, 4 213,03 μs(32k) |
|  |  | f) 89,60 µs (1k) 179,20 µs (2k) 358,40 µs (4k) 716,8 µs (8k) 1 433,6 µs (16k) 2 867,2 µs (32k) |  |  |

TABLEAU 5 (suite)

|  | Paramètres | DVB-T2 (Annexe 1) | ATSC 3.0 (Annexe 2) | DTMB-A (Annexe 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Durée de l'intervalle de garde ou taux d'intervalle de garde | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la durée active d'un symbole | Durée de l'échantillon 192, 384, 512, 768, 1 024, 1 536, 2 048, 2 432, 3 072, 3 648, 4 096, 4 864 | Durée de l'échantillon 512, 1 024, 2 048 |
|  |  | a) 34,69-138,75 μs (1k) 34,69-277,50 µs (2k) 69,37-554,99 µs (4k) 34,69-554,99 µs (8k) |  |  |
|  |  | b) 11,2-44,8 μs (1k) 11,2-89,6 µs (2k) 22,4-179,2 µs (4k) 11,2-358,4 µs (8k) 22,4-716,8 µs (16k) 44,8-851,2 µs (32k) |  |  |
|  |  | c) 9,3-37,3 μs (1k) 9,3-74,6 µs (2k) 18,6-149,3 µs (4k) 9,3-298,6 µs (8k) 18,6-597,3 µs (16k) 37,33-709,33 µs (32k) | a) 27,778-296,296 μs (8k) 27,778-592,593 μs (16k) 27,778-703,704 μs (32k) | a) 87,771-361,2 μs (4k) 87,771-361,2 μs (8k) 87,771-361,2 μs (32k) |
|  |  | d) 8-32 μs (1k) 8-64 µs (2k) 16-128 µs (4k) 8-256 µs (8k) 16-512 µs (16k) 32-608 µs (32k) | b) 23,810-253,968 μs (8k) 23,810-507,937 μs (16k) 23,810-603,175 μs (32k) | b) 75,233-309,6 μs (4k) 75,233-309,6 μs (8k) 75,233-309,6 μs (32k) |
|  |  | e) 7-28 μs (1k) 7-56 µs (2k) 14-112 µs (4k) 7-224 µs (8k) 14-448 µs (16k) 28-532 µs (32k) | c) 20,833-222,222 μs (8k) 20,833-444,444 μs (16k) 20,833-527,778 μs (32k) | c) 65,829-270,9 μs (4k) 65,829-270,9 μs (8k) 65,829-270,9 μs (32k) |
| 5 | Durée de l'unité de transmission (trame) | La trame commence par un préambule et comporte un nombre paramétrable de symboles, avec une durée maximale de 250 ms. Nombre minimal de symboles de données = 3 (mode 32k) ou 7 (autres modes). La longueur de la supertrame est paramétrable, avec un maximum de 256 trames, soit 64 s. | La trame commence par un amorçage et comporte un nombre paramétrable de symboles de préambule et de sous-trames. La longueur minimale de la trame est de 50 ms et la longueur maximale de la trame est de 5 s. | La supertrame commence par un canal de synchronisation de supertrame et un canal de commande pour la signalisation des canaux de service. Chaque supertrame comporte un nombre paramétrable de trames de signal de données, d'une durée maximale de 250 μs. |

TABLEAU 5 (fin)

|  | Paramètres | DVB-T2 (Annexe 1) | ATSC 3.0 (Annexe 2) | DTMB-A (Annexe 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Synchronisation temporelle/ fréquentielle | Symboles de préambule P1 et P2. Porteuses pilotes réparties aves 8 schémas de pilote différents. Pilotes continus | Amorçage et symbole de préambule. Pilotes répartis. Pilotes continus. Pilotes en bordure, Pilotes à la limite de la sous-trame | Canal de synchronisation de supertrame et double symbole PN-MC pour chaque trame de signal |
| 7 | Méthodes de modulation | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 spécifique à chaque conduit de couche physique (PLP) | MDP-4, unité de calcul suivante (NUC) NUC-16, NUC-64, NUC-256, NUC-1024, NUC-4096 spécifique à chaque conduit de couche physique (PLP) | MDP-4, MDAP-16, MDAP-64, MDAP-256 |
| 8 | Codage de canal interne | Code LDPC avec une taille de bloc de 64 800 (64 K) ou 16 200 (16 K) bits et un taux de code de 1/3, 2/5, 4/9, 1/2, 3/5, 2/3, 11/15, 3/4, 4/5, 37/45, 5/6 | Code LDPC avec une taille de bloc de 64 800 (64 K) ou 16 200 (16 K) bits et un taux de code de 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15 | Code LDPC avec une taille de bloc de 61 440 ou 15 360 bits et un taux de code de 1/2, 2/3, 5/6 |
| 9 | Entrelacement interne | Entrelacement cellulaire, temporel et fréquentiel | Entrelacement temporel et fréquentiel | Entrelacement des bits, permutation binaire et entrelacement temporel pour chaque canal de service pris séparément |
| 10 | Codage de canal externe | BCH (64 800 ou 16 200, x, t), x étant fonction du rendement du code LDPC. Capacité de correction d'erreurs t = 12 erreurs | BCH, CRC, Néant | BCH (30720,30512) pour LDPC 1/2 BCH (40960,40752) pour LDPC 2/3 BCH (51200,50992) pour LDPC 5/6 |
| 11 | Entrelacement externe | Entrelacement binaire (parité & torsadage de colonne) | Entrelacement binaire (parité & par groupes & par blocs) | Entrelacement de symboles, 240 lignes et 4 096 colonnes |
| 12 | Débits de données nets | 0,4-63,23 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, les FEF, le PAPR (les débits de données nets minimum/maximum sont atteints à 1,54 MHz/9,71 MHz, respectivement) | 0,93-77,2 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, le schéma de pilotes, l'option MISO, le PAPR, la largeur de bande utilisée (les débits de données nets minimum/maximum sont atteints à 5,508 MHz/7,777 MHz, respectivement) | 3,75-50,73 Mbit/s, selon la taille de la FFT, la modulation, le taux de code, l'intervalle de garde, l'option MISO, l'en-tête de trame, la largeur de bande utilisée (les débits de données nets minimum/maximum sont atteints à 5,67 MHz/7,78 MHz, respectivement) |
| 13 | Rapport porteuse/bruit dans un canal BBGA | Dépend de la modulation et du code du canal. –1 à 22 dB | Dépend de la modulation et du code du canal. –6 à 33 dB | Dépend de la modulation et du code du canal. 0,62 à 21,08 dB |
| 14 | Système de multiplexage | Multiplexage PLP avec MRT | Multiplexage PLP avec MRT MRF, LDM (Multiplexage par répartition en couche) et combinaison de ceux-ci (par exemple multiplexage par répartition dans le temps/en fréquence, MRT en couche, MRF en couche) | Multiplexage PLP avec MRT |

TABLEAU 6

Caractéristiques techniques des systèmes

|  | Caractéristiques | DVB-T2 (Annexe 1) | ATSC 3.0 (Annexe 2) | DTMB-A (Annexe 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brouillage lié à la propagation par trajets multiples | Le choix possible entre 7 intervalles de garde, 6 modes OFDM, 8 structures de pilote, la disponibilité ou non du symbole P1 et les modes SISO/MISO offrent une robustesse élevée dans les environnements de propagation par trajets multiples | Le choix possible entre 12 intervalles de garde, 3 modes OFDM, 16 structures de pilote et les modes SISO/MISO offrent une robustesse élevée dans les environnements de propagation par trajets multiples | Le choix possible entre 6 intervalles de garde, 3 modes OFDM et les modes SISO/MISO offrent une robustesse élevée dans les environnements de propagation par trajets multiples |
| 2 | Présence d'évanouissements | Le choix possible entre différents modes OFDM, différentes profondeurs et différents mécanismes d'entrelacement (environ 5 niveaux d'entrelacement et un entrelacement virtuel) permet un fonctionnement robuste en présence d'évanouissements | Le choix possible entre différents modes OFDM, différentes profondeurs et différents mécanismes d'entrelacement environ 5 niveaux d'entrelacement et un entrelacement virtuel) permet un fonctionnement robuste en présence d'évanouissements | Le choix possible entre différents modes OFDM, différentes profondeurs et différents mécanismes d'entrelacement permet un fonctionnement robuste en présence d'évanouissements |
| 3 | Réseaux monofréquence | Le rayon des cellules des réseaux SFN dépend essentiellement du mode OFDM et du choix de la durée de l'intervalle de garde | Le rayon des cellules des réseaux SFN dépend essentiellement du mode OFDM et du choix de la durée de l'intervalle de garde | Le rayon des cellules des réseaux SFN dépend essentiellement du mode OFDM et du choix de la durée de l'intervalle de garde |
| 4 | Transmission simultanée de différents niveaux de qualité (transmission hiérarchique) | En fonction de la configuration de système choisie, il est possible d'opter pour différentes protections contre les erreurs de service pour un ou plusieurs conduits de couche physique (PLP), chacun ayant ses propres modulation, codage et profondeur d'entrelacement temporel, d'où la possibilité d'une robustesse propre au service | En fonction de la configuration de système choisie, il est possible d'opter pour différentes protections contre les erreurs de service pour un ou plusieurs conduits de couche physique (PLP), chacun ayant ses propres modulation, codage et profondeur d'entrelacement temporel, d'où la possibilité d'une robustesse propre au service | Prise en charge de plusieurs canaux de service. Modulation, codage et profondeur d'entrelacement temporel réglables séparément pour chaque canal de service |

TABLEAU 6 (fin)

|  | Caractéristiques | DVB-T2 (Annexe 1) | ATSC 3.0 (Annexe 2) | DTMB-A (Annexe 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Efficacité d'utilisation du spectre (bit/s/Hz)(1) | De 0,25 bit/s/Hz (MDP-4 1/2) à 6,51 bit/s/Hz (MAQ-256 5/6) | De 0,16 bit/s/Hz (MDP-4 2/15) à 9,92 bit/s/Hz (MAQ-4096 13/15) | De 0,66 bit/s/Hz (MDP-4 1/2) à 6,52 bit/s/Hz (MDAP 256 5/6) |
| 6 | Consommation d'énergie pour les récepteurs portatifs | Découpage temporel T2 avec conduits PLP | Les canaux de service sont organisés dans les domaines temporel, fréquentiel et des puissances. Lors de la réception d'un seul canal de service, seules la signalisation du canal de service et les tranches utiles sont reçues et traitées | Les canaux de service sont organisés à la fois dans les domaines temporel et fréquentiel. Lors de la réception d'un seul canal de service, seules la signalisation du canal de service et les tranches utiles sont reçues et traitées |
| (1) Les valeurs fournies de l'efficacité spectrale sont calculées à partir des débits de données nets minimum/maximum et de la largeur de bande utilisée dans le Tableau 5. |  |  |  |  |

______________

____________________

La deuxième génération de systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre s'entend, dans la présente Recommandation, des systèmes offrant une capacité de débit binaire par Hertz plus élevée et une meilleure efficacité en termes de puissance que les systèmes décrits dans la Recommandation UIT-R BT.1306; en règle générale, il n'est pas nécessaire d'assurer une compatibilité avec la première génération de systèmes.

2	Pour la première génération de systèmes, des informations sur les paramètres de planification, les rapports de protection, etc., figurent déjà dans les Recommandations UIT-R pertinentes. Pour la deuxième génération, il est nécessaire de mener des études et de faire figurer ces informations dans les Recommandations UIT-R pertinentes.